# O B S A H

- Základní údaje

1.1.	Identifikační údaje pořizovatele a projektanta

1.2.	Hlavní cíle řešení

1.3.	Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD a ÚPP

1.4.	Vyhodnocení splnění zadání urbanistické studie

1.5. 	Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

2.	Řešení urbanistické studie

2.1.	Vymezení řešeného území

2.2.     Specifické charakteristiky řešeného území

2.2.1.	Rozbor řešeného území

2.2.2.	Památková ochrana

2.3.	Vazby řešeného území na širší okolí

  - Návrh urbanistické koncepce

    - Základní principy navrhovaného řešení

    - Popis konceptu urbanistického řešení

    - Vymezení funkčního uspořádání řešeného území

    - Vymezení funkční regulace

2.5.	Regulační prvky plošného  a  prostor.  uspořádání  a architekt. řešení  a  další podmínky pro umísťování staveb

  - Limity využití území

  - Návrh řešení dopravy

    - Dosavadní stav

    - Navrhované řešení

  - Návrh řešení technického vybavení

2.8.1	Vodní hospodářství

2.8.1.1		Vodovod

2.8.1.2		Kanalizace

2.8.2.	Zásobování plynem

2.8.4.	Zásobování elektrickou energií

2.8.4.1 	Elektrické vedení

      - Telekomunikace

#### Základní údaje

Identifikační údaje

- Pořizovatel		:	OBEC KOSTELEC

- U HEŘMANOVA MĚSTCE

se sídlem				: 		Kostelec u Heřmanova Městce

odpovědný zástupce	: 		Ing. Lubomír Jankovský    -  s t a r o s t a  obce

pro věci technické		: 		Ing. Lubomír Jankovský, Jiří Hovorka

Projektant				:     METALART s.r.o.   Ing.arch. Dušan   V R Š E K

autorizovaný architekt

Podnikatelská 545,  190 11 Praha 9 – Běchovice mobil : 602 554 352, E-mail : metalart@iol.cz

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE A KOORDINACE

Ing. Miloslav  J E L Í N E K    Projekce staveb, urbanismus

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Opletalova 690, Chrudim, tel. : 469 637 631, mobil : 603 579 466, E-mail : jelinek.projekt@iol.cz

SPECIALISTÉ

Doprava

Ing. Miloslav Jelínek

Vodovod, kanalizace

Vlasta   N o v o t n á

Plyn

Vlasta   N o v o t n á

#### Elektrorozvody

Jaroslav  P o u č

Telekomunikace

Milan  Š m e j d a

Druh ÚPP				:	Ú Z E M N Í   S T U D I E

Datum zpracování	:   	ú n o r   2009

1.2. Hlavní cíle řešení

Hlavním cílem urbanistické studie je prověřit možnosti zástavby rozvojové lokality – zastavitelené plochy Z5 určené územním plánem k bydlení v rodinných domech – venkovské.

Hlavním účelem územní studie je:

- navrhnout vhodné zajištění dopravní obslužnosti území a napojení na stávající infrastrukturu obce

- navrhnout plošnou a prostorovou regulaci území pro zajištění urbanistických a architektonických hodnot území

1.3.	Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD a konceptu řešení – rozpracovanost US

Zastavitelná plocha Z5  je ve schváleném územním plánu obce vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovské = BV. Uvedená lokalita Z5 byla zařazena PO do zastavitelného území s tím, že se pro ni předepisuje pořízení územní studie. Územní plán obce Kostelec u Heřmanova Městce nabyl účinnosti dne 17. 12. 2008.

- 1.4.  Vyhodnocení splnění zadání územní studie

Navržené urbanistické řešení představuje možné využití dané lokality s vazbami na okolní - stávající zástavbu rodinných domů.

Územní studie byla vypracována na základě požadavků obce Kostelec u Heřmanova Městce. Zpracovatel dokumentace akceptuje v územní studii podmínky zadání. V průběhu zpracování záměru zástavby byly varianty řešení „A – C“ konzultovány s představiteli obce. K výslednému dopracování byla odsouhlasena varianta „B“

Územní studie je vypracován ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006, v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb., 501/2006Sb. a 502/2006 Sb.

1.5.  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Navrhované řešení využití daného území je v souladu se schváleným územním plánem obce.

Hlavním cílem územní studie je prověřit rozvojové možnosti řešeného území a navrhnout regulační prvky 
pro zajištění urbanistických a architektonických hodnot v území. Navržené urbanistické řešení je v souladu s požadavky územního plánu a je podkladem pro územní rozhodování v území.

2. Řešení urbanistické studie

2.1.  Vymezení řešeného území

Řešené území leží v severovýchodním výběžku katastrálního území obce Kostelec u Heřmanova Městce

Vlastní řešené území je vymezeno takto:

- ze severu stávající příjezdovou komunikaci a hranicemi pozemků stávající zástavby RD

- z východu stávající místní komunikací probíhající podél řešeného území od severu k jihu

- z jižní strany stávající bytovou zástavbou

- ze západu hranicemi původního katastru pozemků orné půdy č.kat. 641, 630/2, 630, 628, 642

Rozloha řešeného území ……………………………………………………..                                         4,0  ha

2.2. Specifické charakteristiky řeš. území vyplývající z jeho polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot

- 2.2.1.	Rozbor řešeného území

Řešené území tvoří nezastavěné plochy, navazující na zastavěné území obce s charakterem obytného venkovského území.  Území bude postupně doplňováno další zástavbou, která bude odpovídat charakteru lokality. Stavební rozvoj řešeného území není omezen ochranou přírodních ani ochranou kulturních hodnot.

2.2.2. Památková ochrana

V řešeném území není žádný objekt spadající pod památkovou ochranu či péči.

2.3.  Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části města

Řešené území leží v severovýchodním sektoru obce. Navazuje na území se stávající obytnou zástavbou    venkovského charakteru.

Rozvoj nové výstavby na těchto pozemcích byl vyvolán zájmem o novou výstavbu. Návrh nové zástavby v tomto prostoru předpokládá doplnění stávající roztroušené zástavby podél stávající komunikace a její urbanistické sjednocení za předpokladu budoucího stavebního využití dalších, dnes nezastavěných ploch. V rámci návrhu 
se předpokládá možnost výstavby až 20 nových rodinných domů.

- 2.4.  Návrh urbanistické koncepce

- 2.4.1. Základní principy navrhovaného řešení

a) 	Vytvoření základního půdorysného schématu zástavby s ohledem na podmínky řešeného území, jeho vazby na bezprostřední okolí a na předpokládaný další stavební rozvoj navazujících ploch.

b) 	Zajímavým prostorovým řešením vytvořit podmínky pro vznik kvalitní obytné zóny soudobého charakteru.

c)  	Z hlediska funkčního využití deklarovat obytnou zónu s charakterem venkovského bydlení.

d) 	Novou zástavbu lze realizovat po vybudování nové obslužné komunikace probíhající podél řešené území.

- 2.4.2.   Popis urbanistického řešení

- Urbanistické řešení vychází z předpokladu budoucího rozvoje území ve vazbě na stávající zástavbu, majetkové a pozemkové vztahy, dopravní obsluhu, požadavků obce a charakteru území. Koncepce navrhovaného řešení předpokládá postupnou zástavbu volných ploch podél stávajících, upravených obslužných komunikací s ohledem na kapacitu a dobu výstavby ve vztahu k velikosti a charakteru obce. Základním principem řešení je možnost další výstavby na navazujících plochách podle základního komunikačního skeletu členícím volné plochy. Navržený komunikační skelet  ve výhledu vyřeší problematické místo – úzké komunikační hrdlo mezi stávajícími zastavěnými parcelami č. kat. 632/1 a  634/2.

- Parcelace území je navržena ve vazbě na komunikační skelet tak, aby doplnila zástavbu podél stávajících komunikací a vytvořila novou uliční frontu. Další zástavbu bude možné realizovat v ucelených etapách 
na základě budoucích požadavků na novou výstavbu.

- Navržená parcelace reaguje na stávající zástavbu obce, tak aby ji nenásilně a smysluplně doplnila. Velikost parcel - od min.1000 m2, odpovídá charakteru obytné vesnické zástavby. Charakteru funkčního využití odpovídá i prostorová a hmotová regulace zástavby. V návrhu je vymezeno stavební využití parcel, tak aby výrazným prvkem v území zůstaly plochy soukromé zahradní zeleně. Nová zástavba je determinována výškovou hladinou, která odpovídá vesnickému charakteru, tedy jedno nadzemní podlaží s využitým podkrovím sedlových střech.

- S ohledem na stávající vedení STL plynovodu podél rozšířené stávající komunikace, je stanovena uliční čára  nové zástavby za 5 m pás nízké zeleně s vjezdy na parcely.

- 2.4.3.   Vymezení funkčního uspořádání řešeného území

- Řešené území bude funkčně rozděleno takto:

- Plochy určené k zastavění

A.1	Bydlení

A.2	Komunikace

## B.	Plochy volné

B.1	Soukromá zeleň

A.	Plochy určené k zastavění

A.1	Bydlení

Územní studie navrhuje bydlení v solitérních rodinných domech na pozemcích o výměře 
od min. 1000 do 4000 m2

Využití pozemků k zástavbě je možné po dořešení majetkoprávních vztahů.

A.2	Komunikace

Místní obslužné komunikace jsou navrženy o šířkových poměrech:

-	komunikace obslužné			6,0 m 	  MO2 – 12,5/7/30, MO2-9/7/30 obousměrné

-	chodníky 						1,5 m jednostranné,

-	zelené pásy					5,0 m – 1,5m zeleň ochranná, doprovodná

B.	Plochy volné

B.1   Soukromá zeleň

Plochy zeleně soukromých zahrad navrhovaných rodinných domů.

- 2.4.4.   Vymezení funkční regulace

Podmínky k plochám s rozdílným využitím

- V rámci funkčního zónování v územním plánu obce náleží plochy řešeného území do zóny :

BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ

Tvoří je zastavěné plochy obce určené k trvalému bydlení. Jedná se o bydlení v rodinných domech vesnického či příměstského typu se zahradami a sady a s možností chovu drobného domácího zvířectva.

Pro rozvojová území nové výstavby vesnického charakteru vymezuje návrh dostatečné plochy, navazující na stávající zastavěné území obce.

HLAVNÍ VYUŽITÍ

- bydlení v rodinných domech

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

1) 	bydlení v rodinných domech s možností užitkového využití přidružených zahrad a možností chovu drobného zvířectva

2)	drobné hospodářské stavby na pozemcích obytných staveb

3)	obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby a drobné provozovny

4)	odstavná stání a garáže sloužící obsluze území

5)	nezbytné plochy technického vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)	zeleň liniová a plošná

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech (§13 vyhlášky č. 137/1998 Sb.)

2)	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování velkoobchod, obchodní a skladovací zařízení náročná na dopravní obsluhu, dopravní terminály 
a centra dopravních služeb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

-	není stanoveno

- 2.5. 	Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonického řešení a další podmínky pro umísťování staveb

A .	PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Zástavba je možná jen na vyznačených plochách dle regulačních čar a v souladu se zásadami stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.

1) 	prostorová regulace 	:	koeficient zastavěné plochy (KZP) je stanoven 25% z celkové výměry pozemku

2) 	poloha objektu 	:	na navržených plochách, regulační čáry jsou vnější stavební hranice navržených  ploch pro umístění staveb

3)	podlažnost	:  1 + 1 = 1NP + podkroví s tím, že max. výška hřebene střechy bude 9,0 m nad ÚT

4) 	zastřešení	:	minimální sklon střechy 20 stupňů

B .	PROSTOROVÁ REGULACE ZÁSTAVBY

Závazné prvky prostorové regulace pro zástavbu na jednotlivých parcelách usměrňující stavební činnost v zastavitelném území a určují prostorovou strukturu zástavby:

Seznam závazných prvků prostorové regulace:

- Vymezení ploch pro umístění stavby

- Počet podlaží (podlažnost)

- Stavební čára

- Uliční čára

Prvky prostorové regulace pro veřejný prostor určující jeho prostorovou strukturu:

- Členění veřejného - uličního prostoru

Závazné prvky prostorové regulace pro zástavbu určují prostorovou strukturu zástavby na jednotlivých parcelách, jsou specifikovány ve výkrese:

A.3 – Regulační výkres v měř. 1 : 1 000

Závazné prvky prostorové regulace pro zástavbu:

- Vymezení ploch pro umístění zástavby

Vymezení ploch pro umístění zástavby určuje na kterých částech pozemku je přípustné umístění stavby. 
Na ostatních částech pozemku je zástavba nepřípustná, včetně případných drobných staveb. Hranice ploch pro umístění stavby nesmí být překročena žádnou částí stavby včetně jejich součástí nadzemních 
a podzemních, balkónů, arkýřů, říms, přesahů střech apod.

- Počet podlaží (podlažnost)

Určuje počet nadzemních podlaží (tzv. podlažnost objektu) + podkroví s max. výškou hřebene střechy

- Stavební čára

Určuje závaznou polohu průniku obvodových konstrukcí stavby s terénem. Jedná se o odstup průčelí objektu (jeho obvodové konstrukce) od hranice pozemku (uliční čáry) a je shodný pro všechny objekty v dané ulici.

- Stavby - garáže, přístřešky, terasy lze ve východní části stavebních parcel (podélný pás zeleně) připustit v uliční čáře popř. na hranici parcel za předpokladu dodržení rozhledových vzdáleností jednotlivých křižovatek v souladu s ČSN 73 6102 (listopad 2007) a výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., 
dle § 169 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.  O výjimce z obecných požadavků 
na využívání územní pro územní řízení rozhoduje příslušný stavební úřad dle § 169 odst. 3 stavebního zákona.

- Uliční čára

Určuje hranici pozemků a veřejného prostoru ulic.

- 2.6. 	Limity využití území

Stávající limity využití

## Inženýrské sítě a jejich ochranná pásma

Území je vybaveno inženýrskými sítěmi – kanalizace, vodovod, plynovod STL, elektrorozvody, veřejné osvětlení, telekomunikační rozvody se stanovenými odstupovými vzdálenostmi dle ČSN 73 6005 a zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Ochrana archeologického dědictví

Celé správní území obce Kostelec u Heřmanova Městce, je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví.

Obrana státu

Celé správní území obce Kostelec u Heřmanova Městce se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice a v ochranném pásmu radiolokačního prostředku.

Nově stanovené limity využití

- - 	viz kapitola – 2.5. Regulační prvky plošného  a  prostorového  uspořádání  a architektonického řešení  a  další podmínky pro umísťování staveb.

  - Návrh řešení dopravy

    - Dosavadní stav

V obci je zastoupena jak automobilová doprava tak i železniční doprava.

Železniční trať č. 014 Přelouč – Prachovice je jednokolejná s motorovou trakcí, převážně pouze motorový vůz. V obci má železniční stanici a zastávku. Na zastávce „Městce – Písník“ u křížení se silnicí III/33750 zastavují osobní spoje na požádání, od centra obce je zastávka ve vzdálenosti cca 300 m. Železniční stanice je na jižním okraji obce, mimo průjezdné koleje má kolej objízdnou, manipulační koleje a vlečkovou kolej pro cisternové vlaky.

V katastrálním území jsou silnice II. a III. třídy, místní obslužné a zklidněné komunikace.

Nejvýznamnější silnicí v obci je silnice III/33748 Heřmanův Městec – Kostelec – Prachovice, která prochází obcí a zajišťuje dopravní obsluhu obce a Prachovic s napojením na silnici I//17 v Heřmanově Městci.

Řešené území ZA OBOROU je dopravně připojeno na silnici III/33751. Silnice zajišťuje pouze dopravní obsluhu přilehlé zástavby. Šířka silnice se postupně zužuje cca na 4,0m a končí v prostoru bývalého vojenského prostoru.

Vlastní přístup do území umožňuje místní komunikace ve vlastnictví obce. Vyznačuje se značně zúženým jízdním profilem, je jednopruhová s obousměrným provozem šířky cca 3,0 – 4,0 m bez vyhyben.

2.7.2. 	Navrhované řešení

1. Dopravní připojení :

Obslužnost území je navržená komunikacemi místními obslužnými funkční třídy C3 dle ČSN 73 6110.

Kategorie obslužných komunikaci je navržena MO2 – 12,5/7/30, MO2-9/7/30 obousměrné s šířkou jízdního pruhu 6,0m.

Rozvojová plocha bude napojena na upravenou místní komunikaci dle ČSN 73 6110, obr. 18, 19. Navrhujeme zřízení výhyben po cca 100 m (v mezilehlých úsecích musí být vidět na protijedoucí vozidla).

2. Pěší a cyklisté :

Chodníky pro pěší jsou navrženy podél místních komunikací jako jednostranné š. 1,5 m.

Cyklisté budou používat jízdních pruhů komunikací.

3. Hromadná doprava :

Linky hromadné autobusové příměstské i dálkové dopravy jsou vedeny po silnici III/33748. Zastávky jsou v zálivech u hostince v centru obce a na obou okrajích obce.

Hromadná autobusová doprava je v obci zajišťována čtyřmi linkami, kde v pracovní dny zastavuje 
na uvedených zastávkách :

- v zálivu ve směru od Prachovic :   				20 spojů za pracovní den,

- v zálivu ve směru od Heřmanova Městce :   		26 spojů za pracovní den

Dopravní obsluhu hromadnou dopravou obce lze hodnotit jako velmi dobrou. Intenzita je rovněž velmi dobrá. Docházková vzdálenost 500 m zasahuje celou obec.

4. Doprava v klidu :

Protože se jedná o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích.

- 2.8. 	Návrh řešení technického vybavení

- 2.8.1.	Vodní hospodářství

      - Vodovod

- Dosavadní stav

Potřeba pitné vody obce Kostelec u Heřmanova Městce je zajištěna ze skupinového vodovodu Heřmanův Městec – Seč. Zdroji heřmanoměstecké části jsou  vrty V-2 a HM-2 v prameništi Klešice, konkrétně v lokalitě Bažantnice, odkud je voda čerpána potrubím DN 400 mm 
do vodojemů Konopáč 2x400 m3 a 2000 m3 s kótou dna 335,50 m n. m. a kótou max. hladiny 340,00 m n. m. Z vodojemů Konopáč je voda dále dopravována dvěma čerpadly 125-CVX-305-19/4-LC-F/2E o výkonu Q = 35 l/s a čerp. výšce H = 90 m a  výtlačným řadem z oceli DN 250 mm délky 1842 m a z litiny DN 250 mm délky 752 m do vodojemu Kostelec 1000 m3. Kóta dna vodojemu Kostelec je 407,60 m n. m. a kóta max. hladiny je 412,10 m n. m. Veřejný vodovod pro obec Kostelec byl postaven v roce 1997 – 1999.

Stávající zástavba ZA OBOROU je zásobena stávajícím vodovodním řadem „A1“ – PE 63, který prochází při levé straně místní komunikace ve směru k hájovně.

Navrhovaný stav

Výpočet potřeby vody pro novou zástavbu :

V návrhu zástavby je uvažováno s umístěním 20 nových rodinných domů

Jelikož je zpochybněna reálnost a platnost směrnice č. 9/73 bývalého MLVH - ČSR, byly použity pro výpočet pitné vody poznatky pracovníků VAK Chrudim uplatněné v "Generelu vodovodů okresu Chrudim" z roku 1994 t.j.

- specifická potřeba vody na 1 obyv. a den

o velikosti spotřebiště 10000 obyvatel                                        	170 l/os/den

- občanská a technická vybavenost                                              	50 l/os/den

- koeficienty denní a hodinové nerovnoměrnosti                         	kd 1,15

kh 2,1

Výpočet :

20 RD       x      4,0 obyv. =	        80 osob  x 170 l  	=  	13.600,0 l/den

Qprům. . =                  13,60 m3/den                                                			t.j.         0,16 l/s

Qmax..  =    	13,6 0  x   1,15             =     15,64 m3/den    			t.j.   	0,18 l/s

Qhod      = 	  0,18   x   2,1               = 	                                     				0,38 l/s

Tlakové poměry

Kóta výchozího tlaku ovládaného redukčním ventilem „nad tratí“				380,00  m n. m.

Kóta terénu v řešené lokalitě „Z5“	 					350,00  m n. m.

Z uvedeného je zřejmé, že předmětné rozvojové plochy je možno připojit na stávající vodovodní řad tlakově ovládaný redukčním ventilem v šachtě „nad tratí“.

Vodovodní síť

Zásobování nové lokality pitnou vodou bude možné navázat na stávající vodovodní síť v obci Kostelec s tím, že nové jednotlivé řady budou navrženy ve vhodných profilech od 50 mm až po 90 mm (uvádíme-li vnější profil).

Do lokality „Z5“ bude přiveden odbočný podružný řad z PE Ø 63 mm, uložený do uvažované obslužné komunikace, ze kterého budou objekty připojeny samostatnými vodovodními přípojkami z PE vnitřního profilu 25 mm.

      - Kanalizace

- Dosavadní stav

Obec Kostelec nemá dosud vybudován soustavný kanalizační systém s koncovkou na regulérní likvidaci odpadních vod. V dlouhodobém horizontu je nutné uvažovat s komplexní likvidací odpadních vod z celé obce včetně nové zástavby na regulérní koncovce. Vzhledem k tomu, že výstavba celoobecní ČOV by byla pro obec Kostelec v přepočtu na 1 obyvatele finančně velmi nákladná a i nadále pak provozně neekonomická, bude navrhované řešení likvidace odpadních vod směřována mimo vlastní obec 
a to konkrétně převedením do kanalizace Heřmanův Městec.

Zájmovým územím ve směru od mostku přes vodoteč při levé straně místní cesty vede vzhůru 
ke křižovatce místních cest stávající kanalizační řad z betonových trub DN 500 mm, který je zaústěn 
do bezejmenné vodoteče Zemědělské vodohospodářské správy, která prochází podél katastrální hranice obce Kostelec u Heřmanova Městce. Kanalizační řad pokračuje i ve směru k hájovně a to podél pravé strany komunikace, ale nepodařilo se dohledat jeho konkrétní ukončení.

- Navrhované řešení

Kanalizační síť

Do doby vybudování celoobecní kanalizace bude odkanalizování RD řešeno vyvážecími jímkami.

Jako alternativu lze prověřit možnost odkanalizování lokality „Z5“ s využitím části kanalizačního DN 500 řadu (od vodoteče po křižovatku) a od tohoto místa pak vybudovat nový jednotný řad z PE DN 300 – 400 mm, do kterého budou svedeny jak splaškové vody, předčištěné v domovních čistírnách, tak dešťové vody. Po vybudování celoobecní kanalizace pak bude stávající betonové potrubí od křižovatky po vodoteč využito jako odlehčovací stoka. Pokud by nebylo možné stávající vodoteč pro zaústění předčištěných odpadních vod využít, bude nutno odpadní vody likvidovat individuálně na pozemcích, a to pomocí vyvážecích jímek. V rámci dalšího využití stávající kanalizace opět doporučujeme prověřit její fyzický stav kanalizační kamerou a na základě toho rozhodnout, zda nebude nutné provést bodové opravy či rekonstrukci celých úseků stávající kanalizace.

- 2.8.3.	Zásobování plynem

- Dosavadní stav

Plynovodní přivaděč do obce Kostelec je veden z Heřmanova Městce. Plynovod je středotlaký 
a je proveden v dimenzi IPE D 90/SDR 17,6 PE 100  s místem napojení na stávající plynovod PE D 90 v chatové oblasti poblíž Konopáče. Od místa napojení je trasa plynovodu vedena po zemědělsky obdělávaných pozemcích směrem do Kostelce, cca v km 0.488 je plynovod veden v místní cestě až ke komunikaci III/ 337 50, kterou kříží a dále je veden při pravé straně státní komunikace až k trati ČD Přelouč - Prachovice, kterou kříží včetně komunikace  III/33750. Dále je plynovodní řad rozveden po obci jednotlivými větvemi.

Po obci je rozvod STL plynu proveden z PE  D 50, 63 a 90 mm.

Veřejné části přípojek jsou provedeny potrubím PE D 32 a PE D 50 v materiálu PE 100, SDR 11.

Plynovodní síť je provozována na STL 0,4 MPa.

Podél severovýchodního okraje lokality „Z5“ je veden  STL plynovod  PE d50 jedná se o koncovou větev, na kterou je již napojena část zástavby obce.

Navrhovaný stav

Napojení ze stávajícího STL plynovodu PE 50 je možné, o souhlas s napojením jednotlivých RD je třeba požádat RWE distribuci. Konkrétní návrhy případné plynofikace musí být posouzeny odborným pracovníkem RWE v souvislosti se stávajícím odběrem ZP.

Potřeba plynu  pro novou výstavbu

(pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody včetně vaření)

Phod =	  20 RD  x  2,80 m3/hod  =	56 m3/hod

rezerva   	            			           2,80 m3/hod

---------------------------------------------------------------------

nárůst pro novou výstavbu cca             59,00 m3/hod ….. 75.000m3/rok …….632kW/h  ………803MV/h

Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace je třeba dodržet ČSN 38 64 13 - Plynovody 
a přípojky s nízkým stř. tlakem, související plyn. normy a předpisy a ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Ochranná pásma

Plynárenská zařízení (plynovody, přípojky a technologické objekty) jsou chráněna ochrannými pásmy 
dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Ochranná pásma činí :

-  u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny  v zastavěném území obce …………………………… 1m na obě strany od půdorysu.

- Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

- 2.8.4.  Zásobování elektrickou energií

- 2.8.4.1 Elektrické vedení

Dosavadní stav

Rodinné domy pod kostelem sv. Petra a Pavla a v lokalitách Ve staré oboře, Na Průhoně a Na Kvartýře jsou napájeny vrchním vedením NN z vodičů AlFe 3x50+35 mm2, vyvedeným z TS č. 420 (obec).

V současné době je z TS č. 610 vyvedeno kabelového vedení 1-AYKY 3x240+120 mm2 a končí 
u stávajícího betonového sloupu č. 12  Na Průhoně. Z tohoto kabelu lze připojit nová odběrná místa. 
Do lokality Na Kvartýře (směr hájenka) je ponecháno vrchní vedení NN z vodičů AlFe 3x50+35 mm2.

##### Navrhované řešení

Bilance příkonů

| Instalovaný příkon | 20 RD x 7,00 kW | 140 kW |
| --- | --- | --- |
| Součinitel současnosti | ß | 0,38 |
| P výpočtový |  | 53kW |

Rodinné domy - stupeň elektrizace  – B, dle ČSN 332130

Vytápění a ohřev TUV  bude zajištěno plynem.

Příkony domů

Při výstavbě max. 20 RD dojde k nárůstu instalovaného výkonu o 140 kW. Při uvažované soudobosti mezi objekty 0,38 činí vypočtené zatížení 53 kW.

Příkony občanského vybavení

S občanským vybavením není v řešeném území uvažováno.

Zařízení nízkého napětí

Nová odběrná místa budou zajištěna prodloužením stávajícího distribučního kabelového rozvodu 1kV výše uvedeného. Pro páteřní trasu jsou navrženy celoplastové kabely 1-AYKY 3x240+120 mm2, paprsky jsou navrženy kabely 1-AYKY 3x120+70 mm2, ale i slabšími, dle připojeného počtu rodinných domů.

Pojistkové přípojkové skříně SS budou zabudovány do zděných pilířů, které budou společné pro elektroměrové rozvaděče a HUP. Odjištění kabelů bude provedeno v rozpojovacích pilířích SR, osazených samostatně.

Ochranná pásma

Je nutno respektovat stávající rozvodná energetická zařízení VČE a.s., včetně jejich ochranných pásem daných zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění a platných ČSN 73 6005.

Pro pokládání nových kabelových vedení NN platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 (prostorová norma vedení).

- 2.8.4.2 Telekomunikace

- Dosavadní stav

Na katastru Kostelec u Heřmanova Městce byla v roce 1995 vybudována úplná plošná telekomunikační síť.

Telekomunikační síť je provozována přes dva síťové rozvaděče (SR 3 u čp. 102 a SR 18 u čp. 24). Nová síť spolehlivě připojovala téměř všechny stávající bytové objekty na území katastru. V SR 3 je asi 20 % rezerva 
na další rozvoj, v SR 18 je asi 40 % rezerva.

Zájmovým územím prochází místní telekomunikační síť.

Návrh řešení

Pro připojení 20 nových rodinných domů na rozvody pevné telefonní sítě je třeba vybudovat nové kabelové vedení z účastnického rozvaděče UR 18/18 u čp. 117 a UR 18/7 u čp. 115 s připojením do RSU Heřmanův Městec.

- Ochranná pásma

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení § 92 zákona č. 151/2000 Sb., v platném znění 
o telekomunikacích.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

V ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:

-   	provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce

-   	zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které 
by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu

-   	vysazovat trvalé porosty.

V Chrudimi 02/2009

Ing. arch. Dušan Vršek

Bohumila Fikejsová