ÚP VÁPENNÝ PODOL

________________________________________________________________

z.č. 2 / 113 / 10

TEXTOVÁ ČÁST

Zastupitelstvo obce Vápenný Podol

jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4,  § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a  § 171 až 174  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

vydává

Územní plán Vápenný Podol

ÚP VÁPENNÝ PODOL

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Územní plán

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- vodní hospodářství 	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- energetika, telekomunikace	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ

A – PROJEKT, Jiráskova 1275, PARDUBICE              	            11/2011

A1  -  TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A  -  územní plán

1	vymezení zastavěného území	8

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	9

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	10

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	20

4.1	Dopravní infrastruktura	20

4.2	Technická infrastruktura	21

4.2.1	Vodovod	21

4.2.2	Kanalizace	21

4.2.3	Elektrorozvody	21

4.2.4	Spoje	23

4.2.5	Plynovody	23

4.3	Občanské vybavení	23

4.4	Veřejná prostranství	23

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	24

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	24

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	24

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	26

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	43

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	43

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití	43

10	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	44

11	sdělení o zrušení územně plánovací dokumentace	45

B  - odůvodnění územního plánu

B1 /a -	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	48

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	48

1.2	Širší vztahy	48

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	49

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	49

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	50

2	údaje o splnění zadání	51

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	52

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	52

3.1.1	Kulturní hodnoty území	53

3.1.2	Doprava	54

3.1.3	Vodovod	55

3.1.4	Kanalizace	56

3.1.5	Elektrorozvody	57

3.1.6	Spoje	60

3.1.7	Plynovody	60

3.1.8	Zásobování teplem	61

3.1.9	Odstraňování odpadů	61

3.1.10	ÚSES	61

3.1.11	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	63

3.1.12	Záplavové území – ochrana před povodněmi	63

3.1.13	Plochy pro dobývání nerostů	64

3.1.14	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	64

3.1.15	Ochranná pásma	66

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	67

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	68

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	69

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	69

5.1 Zemědělský půdní fond	69

5.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	72

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

6	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	74

7	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	75

8	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	76

9	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	78

10	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	92

11	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	98

12	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	98

13	Vyhodnocení připomínek	98

14	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	99

15	Údaje o splnění zadání	101

A	-	Územní plán

Úvodní údaje

Název obce	:	Vápenný Podol

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Vápenný Podol

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánování a reg. rozvoje,   oddělení územního plánování

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký

A – PROJEKT, Jiráskova 1275,

530 02  Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - srpen  2010

Návrh – březen 2011, upravený návrh – srpen 2011

Čistopis – listopad 2011

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování ÚP k 31. 8. 2011.

Řešené území je vymezeno správním územím obce Vápenný Podol, které tvoří tři katastrální území: Vápenný Podol, Cítkov a Nerozhovice o celkové rozloze 912 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak ve výkresech v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Návrh respektoval předchozí ÚPD (především platný územní plán se změnami) a započatou výstavbu v obci, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce.

- hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem nových ploch pro bydlení v RD - venkovské a plochy smíšené obytné venkovské - v těsné návaznosti na stávající zástavbu, v přidružených místních částech plochy smíšené obytné rekreační. Jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování – drobnou výrobu a řemesla, pro oddělení obytných ploch od ploch drobné výroby je navržena plocha ochranné a izolační zeleně.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především chráněná území, lesní plochy, vodní plochy a toky.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), rekreaci, návrh ploch pro drobnou výrobu a řemesla a koordinaci funkčního řešení celé plochy katastrů obce.

Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v RD – venkovské, smíšené obytné venkovské a smíšené obytné rekreační, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování – drobnou výrobu a řemesla a plochy ochranné a izolační zeleně (viz dále kap. 6).

Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – venkovské jsou vymezeny následující plochy:

- zastavitelné plochy…   Z1-V, Z4-V

Pro rozvoj ploch smíšených obytných – venkovských jsou vymezeny následující plochy:

- zastavitelné plochy…   Z5-V, Z7-V

- plocha přestavby…….  P2-V

Pro rozvoj ploch smíšených obytných – rekreačních jsou vymezeny následující plochy:

- zastavitelné plochy…   Z1-N, Z2-N, Z1-C, Z2-C, Z3-C a Z4-C

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny plochy:

- zastavitelné plochy…   Z2-V, Z6-V

Pro plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě je určena plocha:

- plocha přestavby…    ..P1-V

Pro plochy veřejných prostranství je určena plocha:

- plocha přestavby….    P3-V

- příslušná část plochy Z1-V

Pro plochy zeleně – ochranné a izolační je určena plocha:

- zastavitelná plocha…   Z3-V

Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- plochy změn (návrhové)

| Z1-V zastavitelná plocha „severovýchodní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 3,4432 ha plochy bydlení – v RD – venkovské severovýchodní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu, východně stávající účelové komunikace na Nerozhovice, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit z upravené místní komunikace na Nerozhovice - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod (pro rozsáhlejší výstavbu bude nutné posílit zdroje), plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat novou transformační stanici - v západní a jihovýchodní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení VN - v západním okraji lokality je třeba respektovat trasu a OP vodovodu - dle platné legislativy je v lokalitě nutno vymezit na každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení související plocha veřejného prostranství o výměře min. 1000 m2, tj. celkem min. 1800 m2 veřejného prostranství - pro lokalitu je nutno před započetím výstavby zpracovat územní studii |

| Z2-V zastavitelná plocha „severovýchodně od obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,7153 ha plochy výroby a skladování – drobná výroba a řemesla severovýchodní okraj obce, západně stávající účelové komunikace na Nerozhovice, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit z upravené místní komunikace - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod (pro větší odběry bude nutné posílit vodní zdroje), plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat přípojku z transformační stanice navrhované pro lokalitu Z1-V - v lokalitě je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení VN - v severní části nutno respektovat OP lesa 50 m - v západní části nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. tř. |

| Z3-V zastavitelná plocha „severovýchodně od obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,7946 ha plochy zeleně – ochranné a izolační severovýchodní okraj obce, západně stávající účelové komunikace na Nerozhovice, při jižním okraji lokality drobné výroby Z2-V sloužící k oddělení lokality bydlení Z4-V - ve východní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení VN - v západní části nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. tř. |

| Z4-V zastavitelná plocha „severovýchodní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,9286 ha plochy bydlení – v RD – venkovské severovýchodní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu, v trojúhelníkovém prostoru mezi silnicí II/341 na západě a účelovou komunikací na Nerozhovice při východní straně, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit z upravené místní komunikace - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod (pro rozsáhlejší výstavbu bude nutné posílit vodní zdroje), plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat novou transformační stanici (společnou se Z1-V a Z2-V) - v severozápadní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení VN - v západní části nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. tř. - výstavba v lokalitě je podmíněna vhodná realizací nutných protihlukových opatření (vycházejících ze zpracované hlukové studie – při západní straně bude nutno provést protihluková opatření proti hluku z dopravy) - pro lokalitu je nutno před započetím výstavby zpracovat územní studii |

| Z5-V zastavitelná plocha „severní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,9939 ha plochy smíšené obytné – venkovské severní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu, v prostoru západně penzionu, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit na obslužnou komunikaci při jižní straně lokality - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií plného rozsahu výstavby bude nutno vybudovat novou transformační stanici (společnou se Z1-V, Z2-V a Z4-V) - v jižním okraji je nutno respektovat trasy a OP stávajícího vodovodu, plynovodu a kabelového telekomunikačního vedení |
| Z6-V zastavitelná plocha „jižní okraj obce“ |  |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,1390 ha Plochy výroby a skladování – drobná výroba a řemesla jižní okraj obce, západně stávající komunikace II/341, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající komunikaci II. třídy při východním okraji lokality, počet sjezdů nutno minimalizovat - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií bude nutno dle výše požadovaného výkonu kabelovou přípojku ze stávající TS nebo vybudovat novou transformační stanici s venkovní přípojkou - ve východní části lokality je nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. tř. - v jižní části nutno respektovat OP lesa 50 m |

| Z7-V zastavitelná plocha „jižní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4780 ha plochy smíšené obytné – venkovské jižní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu, západně stávající obslužné komunikace, na pozemku již zahájena výstavba RD v souladu s platným ÚPSÚ - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při východní straně lokality - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody, kanalizace) - v jihozápadním okraji lokality nutno respektovat OP lesa 50 m - v celé lokalitě nutno respektovat ochranné pásmo vodního zdroje |

| Z1-N zastavitelná plocha „jihozápadní okraj Nerozhovic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,6345 ha plochy smíšené obytné – rekreační prostor mezi zástavbou u silnice II/341 a vlastními Nerozhovicemi, při jižní straně stávající místní komunikace odbočující z hlavní silnice - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severní a východní straně lokality - pro místní část je plánováno prodloužení vodovodu z Vápenného Podola, do doby realizace nutno řešit zásobování vodou individuelně - elektrorozvody možno napojit na TS v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severním okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu kabelového telekomunikačního vedení |

| Z2-N zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj zástavby Nerozhovic u silnice“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,1875 ha plochy smíšené obytné – rekreační prostor v jihovýchodním okraji zástavby u silnice II/341 navazující na stávající zástavbu - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severní straně lokality - pro místní část je plánováno prodloužení vodovodu z Vápenného Podola, do doby realizace nutno řešit zásobování vodou individuelně - elektrorozvody možno napojit na trasy v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m a dohodnout výjimku |

| Z1-C zastavitelná plocha „severozápadní okraj Cítkova“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,7834 ha plochy smíšené obytné – rekreační severozápadní část stávajícího zastavěného území místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, plocha převážně vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při východní straně lokality - zásobování vodou je nutno řešit individuelně - elektrorozvody možno napojit na TS v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severní a východní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m |

| Z2-C zastavitelná plocha „severovýchodní okraj Cítkova“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,1925 ha plochy smíšené obytné – rekreační severovýchodní část stávajícího zastavěného území místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při východní straně lokality - zásobování vodou je nutno řešit individuelně - elektrorozvody možno napojit na trasy v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m a dohodnout výjimku |

| Z3-C zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj Cítkova“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,5655 ha plochy smíšené obytné – rekreační jihovýchodní část stávajícího zastavěného území místní části, v návaznosti na stávající zástavbu - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při jihozápadní straně lokality - zásobování vodou je nutno řešit individuelně - elektrorozvody možno napojit na TS v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z4-C zastavitelná plocha „severozápadní okraj Cítkova“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2050 ha plochy smíšené obytné – rekreační severozápadní část stávajícího zastavěného území místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severovýchodní straně lokality - zásobování vodou je nutno řešit individuelně - elektrorozvody možno napojit na trasy v okolí - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severozápadní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m, event. dohodnout výjimku - v severovýchodním okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu kabelového telekomunikačního vedení |

- přestavbová území

| P1-V přestavbová plocha „severozápadní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2155 ha plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě přestavbová plocha v severozápadním okraji stávající zástavby po bývalém železničním nádraží - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody, kanalizace) - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m, event. dohodnout výjimku - při návrhu zástavby v lokalitě je nutno zohlednit, že východní okraj spadá do záplavového území Q100 |

| P2-V přestavbová plocha „střední část obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,5376 ha plochy smíšené obytné – venkovské přestavbová plocha ve střední části zastavěného území obce v návaznosti na stávající zástavbu (z části již oddělené parcely), vychází z platného ÚPSÚ - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severní a východní straně lokality - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody, kanalizace) - v jihovýchodním okraji lokality je nutno respektovat OP a trasy kabelového telekomunikačního vedení a plynovodů - v prostoru výstavby je nutno před započetím výstavby ověřit geologické poměry (jedná se o prostor v blízkosti bývalé těžební jámy) a stanovit příslušný způsob založení objektů |

| P3-V přestavbová plocha „střední část obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,5529 ha plochy veřejných prostranství přestavbová plocha ve střední části zastavěného území obce v prostoru bývalé těžební jámy, nyní zasypané - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severní lokality - event. inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody, kanalizace) - v jižním okraji lokality je nutno respektovat OP a trasu plynovodů - při návrhu řešení lokality je nutno zohlednit, že se jedná o poddolované území a zasypanou bývalou těžební jámu |

- územní rezervy

| R1- územní rezerva „severovýchodní okraj obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 4,8166 ha plochy bydlení – v RD – venkovské severovýchodní okraj obce v návaznosti na rozvojovou plochu Z1-V, východně stávající účelové komunikace na Nerozhovice, plocha vychází ze stávajícího platného územního plánu (vč. změn) - lokalitu je možno dopravně napojit z upravené místní komunikace na Nerozhovice - inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí (vodovod (pro rozsáhlejší výstavbu bude nutné posílit zdroje), plynovod, kanalizace) - pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat novou transformační stanici - v severní části nutno respektovat OP lesa 50 m - v západním okraji lokality je třeba respektovat trasu a OP vodovodu a telekomunikačního kabelu |

Celkově je navrženo 14,3670 ha rozvojových ploch převážně pro obytnou a rekreační zástavbu. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikace II. třídy (silnice II/341) a III. třídy (silnice III/3413) a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství).

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší a cyklisté

Minimálně jednostranné chodníky pro pěší a cyklisty dokončit v celém rozsahu zastavěného území podél komunikace II. tř. V navrhovaných lokalitách budou komunikace přednostně řešeny jako obytné zóny.

Doprava v klidu

Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Vodovodní síť a akumulace jsou ve Vápenném Podole vyhovující. Pro navrhované plochy je možné stávající řady prodlužovat a doplňovat novými přípojkami.

Nové objekty ve Vápenném Podole budou napojeny na veřejný vodovodní řad formou prodloužení či odboček ze stávajících řadů. Pro zásobování nových lokalit pitnou vodou bude nutno stávající vodovod doplnit o nový zdroj (např. zprovozněním studny ve střední části obce).

Obec připravuje výstavbu veřejného vodovodu v Nerozhovicích prodloužením rozvodů z Vápenného Podola. Příprava je ve stádiu studie zpracované firmou Ekomonitor Chrudim. Do doby realizace vodovodu je nutno zásobování řešit individuelně.

Rovněž do Cítkova je plánováno prodloužení vodovodu z Vápenného Podola. Do doby realizace vodovodu je nutno zásobování řešit individuelně.

### Kanalizace

Obec je vybavena jak dešťovým odvodněním, tak splaškovou kanalizací zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v majetku a provozu obce (z r. 1995). Stav je vyhovující.

Čistírna má kapacitní rezervu pro připojení nových objektů. Ty proto budou napojeny jednoduchým prodloužením stávajících stok.

V Nerozhovicích a Cítkově obci není veřejná kanalizace. K odvodnění se využívá systém příkopů, struh a propustků. Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách u nemovitostí.

Současný způsob individuelní likvidace splaškových vod zůstane zachován (včetně rekreačních objektů).

U nových staveb i stávajících jímek a DČOV je nutno legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvoz na určená místa apod.).

### Elektrorozvody

Napájení rozvojových ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo následujícím způsobem:

Vápenný Podol

Lokality Z1-V, Z4-V, Z5-V

Po vyčerpání kapacity stávající rozvodné soustavy bude potřebný výkon zajištěný z nové stožárové trafostanice 35/0,4 kV, která bude připojena krátkou venkovní přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN810.

Lokalita Z2-V

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon. Předpokládá se napájení z rozvodu pro výstavbu RD v lokalitě Z3-V, případně položením samostatného napáječe z nové TS 35/0,4 kV, která bude součástí lokality Z1-V.

Lokalita P2-V

Napájení ze stávající transformační stanice TS 35/0,4 kV U hotelu.

Lokalita P1-V

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon. Napájení ze stávající stožárové trafostanice 35/0,4 kV č. 1109 U lázní. Zajištění výkonu může znamenat úpravu stávající TS č. 1109.

Lokalita Z6-V

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon. Napájení je řešeno ze stávající stožárové trafostanice TS 35/0,4 kV č. 1108 U hotelu. Pokud požadavky na elektrický výkon nebude možné zajistit ze stávající TS č. 1108 (ani po rekonstrukci této TS) bude nutno řešit výstavbu nové TS 35/0,4 kV. Připojení nové TS venkovní přípojkou 35 kV z vedení pro stávající TS č. 1108.

Lokalita Z7-V

Nový RD ve výstavbě – napojení na elektrorozvody je v současné době již vyřešeno ze stávajících rozvodů.

Nerozhovice

Lokalita Z1-N

Napájení ze stávající stožárové transformační stanice 35/0,4 kV č. 1099.

Lokalita Z2-N

Napájení řešit rozšířením stávající distribuční rozvodné soustavy.

Cítkov

Lokalita Z1-C, Z3-C

Napojení ze stávající transformační stanice č. 1160.

Lokalita Z2-C, Z4-C

Napojení ze stávající rozvodné soustavy venkovní sítě.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod v. o. v obci nebo vybudovat nový napájecí bod. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

### Plynovody

V současné době je plynofikována obec Vápenný Podol, v místních částech Nerozhovicích a Cítkově není plyn rozveden. Rozvody mají dostatečnou rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.

## Občanské vybavení

Občanská vybavenost – hlavní objekty jsou soustředěny v centrální části obce západně hlavní komunikace a v severní části při hlavní komunikaci. V místních částech se občanská vybavenost nevyskytuje (kromě Lesní správy v Nerozhovicích).

Funkční plochy pro občanskou vybavenost jsou dostačující, nové plochy nejsou navrhovány.

Drobné objekty občanské vybavenosti jsou přípustné v rámci funkčních ploch bydlení a smíšených ploch obytných, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena – v prostoru původní návsi v severozápadní části stávajícího zastavěného území obce, dále v severovýchodní části v prostoru za hřbitovem a v jižní části v okolí objektu obecního úřadu.

Návrhem územního plánu je rozsáhlá plocha veřejného prostranství stanovena jako přestavbová plocha P3-V ve střední části obce v prostoru zasypané bývalé těžební jámy.

V souladu s platnou legislativou je rovněž v ploše překračující rozlohu 2 ha, tedy návrhové ploše Z1-V stanoveno vymezení veřejného prostoru o minimální rozloze 0,1800 ha.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## Koncepce uspořádání krajiny

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající zastavěná území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES)

K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území musí být vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):

- regionální ÚSES

- regionální biokoridor RBK 1345 Palác – Hrbokov na východní hranici katastru 		  obce

- lokální biocentra:

- LBC 1 – 	Měsíční louka (jižní okraj katastrálního území obce)

- LBC 8 – 	Na závěrkách (východní hranice katastrálního území obce, na 	trase RBK 1345)

- LBC 9 – 	V Peklinách (východní hranice katastrálního území obce, na 	trase RBK 1345)

- LBC 10 – 	U Hrbokovské brány (východní hranice katastrálního území obce, 	na trase RBK 1345)

- LBC 11 – 	Pekliny (východní hranice katastrálního území obce, na trase RBK 	1345)

- LBC 8 – 	U Zámečku (severní část katastrálního území obce)

- LBC 9 – 	Bučina u Cítkova (východně Vápenného Podola, severozápadně 	Cítkova)

- LBC 10 – 	Bejšovice (severní okraj katastrálního území obce)

- lokální biokoridory:

- LBK  - 	od LBC 10 Bejšovice po severním okraji řešeného území

- LBK  - 	od severozápadu katastru na LBC 9 Bučina

území

- LBK  - 	mezi LBC 8 U Zámečku a LBC 9 Bučina

- LBK  - 	odbočuje z LBC 1 Měsíční louka po jižní hranici katastru směrem 	východním

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ plochy bydlení : 		bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)

■ plochy rekreace: 		rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci 			(RH)

rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN)

■ plochy občanského vybavení: 		občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

občanské vybavení – komerční zařízení malá a 				střední (OM)

občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 				zařízení (OS)

občanské vybavení – hřbitovy zařízení (OH)

■ plochy veřejných prostranství: 	veřejná prostranství (PV)

veřejná zeleň  (ZV)

■ plochy smíšené obytné: 		plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

plochy smíšené obytné – rekreační (SR)

■ plochy dopravní infrastruktury: 	dopravní infrastruktura – silniční (DS)

dopravní infrastruktura – železniční (DZ)

■ plochy technické infrastruktury: 	technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)

■ plochy výroby a skladování:		výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 				(VD)

■ plochy zeleně: 		zeleň - přírodního charakteru (ZP)

zeleň - ochranná a izolační (ZO)

■ plochy vodní a vodohospodářské (W)

■ plochy zemědělské (NZ)

■ plochy lesní (NL)

■ plochy přírodní (NP)

Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití.

Dále uvedené podmínky využití funkčních ploch platí pro plochy změn (návrhové), přestavbové plochy, tak pro stabilizované plochy (stávající zástavba) pro případy stavebních úprav.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

1. BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A – hlavní využití:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení vč. doplňkových drobných staveb a zahrad

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

2. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A – hlavní využití:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rekreačního objektu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

3. RH – plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci

A – hlavní využití:

plochy staveb sloužících převážně pro hromadnou rekreaci (např.rekreační areály se

stavbami pro ubytování, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací)

B – funkční využití:

přípustné:

1)	pozemky staveb pro hromadnou rekreaci

2)	pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

3)	sportovní zařízení a vybavení

4)	odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

5)	nezbytné plochy tech. vybavení

6)	příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

7)	dopravní plochy a zařízení

8)	zeleň liniová a plošná

9)	nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1)	vícepodlažní obytné domy

2)	stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

3)	stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

4)	stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

5)	stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

6)	stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

7)	vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

8)	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rekreačního objektu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

4. RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

A – hlavní využití:

veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky a stavby veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk (jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona)

- sportovní zařízení a vybavení

- sjezdovky

- odstavná stání

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) 	veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

2) 	nadzemní stavby s výjimkou zařízení vleků a objektů sloužících pro hlavní způsob využití

5. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A – hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).

B – funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

6. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – hlavní využití:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

7. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A – hlavní využití:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B – funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE pro zastavitelná území

• koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

8. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy

A – hlavní využití:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

B – funkční využití:

přípustné:

1) hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2) vybavenost příslušná k uvedené funkci

3) zeleň liniová a plošná

4) trasy liniové technické vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené jako přípustné

9. PV – plochy veřejných prostranství

A – hlavní využití:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

A – hlavní využití:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- sady

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. SV – plochy smíšené obytné – venkovské

A – hlavní využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

12. SR – plochy smíšené obytné – rekreační

A – hlavní využití:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

13. DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

A – hlavní využití:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

14. DZ – plochy dopravní infrastruktury – železniční

A – hlavní využití:

plochy a koridory železniční dopravy

B – funkční využití:

přípustné:

plochy a koridory železniční dopravy

stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití

zeleň liniová a plošná

trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

15. TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A – hlavní využití:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) 	veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby)

3) 	větrné elektrárny

16. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A – hlavní využití:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B – funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- plochy souvisejícího technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na stávající stavby)

4) 	větrné elektrárny

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

17. ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru

A – hlavní využití:

plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, často pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím

B – funkční využití:

přípustné:

1) plochy nízké a vysoké zeleně plošné i liniové

2) mobiliář, dětská hřiště

3) sportovní plochy a vybavení

4) drobná architektura

5) pěší a cyklistické komunikace

6) sady

7) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

8) vodní plochy a toky

9) trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

18. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační

A – hlavní využití:

plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

19. W – plochy vodní a vodohospodářské

A – hlavní využití:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

20. NZ – plochy zemědělské

A – hlavní využití:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

21. NL – plochy lesní

A – hlavní využití:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

22. NP – plochy přírodní

A – hlavní využití:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

23. NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné

A – hlavní využití:

zahrnují zpravidla nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a odkaliště, dále pozemky rekultivací; do ploch těžby nerostů – nezastavitelných lze zahrnout i pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury.

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven,

- pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů

- pozemky rekultivací

- technologická zařízení pro těžbu

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

24. NSzlr – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: zemědělské, lesnické, rekreační nepobytové

A – hlavní využití:

plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění.

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- rekreační nepobytové plochy

- plochy a objekty sportovního zařízení a vybavení

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

25. X – plochy specifické

A – hlavní využití:

obvykle se samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek

B – funkční využití:

přípustné:

1)	pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství

2)	pozemky staveb a zařízení skladů nebezpečných látek

3)	související technologická zařízení

4)	pozemky související dopravní a technické infrastruktury

5)	zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

6)	účelové komunikace a manipulační plochy

nepřípustné:

1)	všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního výkresu.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z1-V a Z4-V.

Územní studie bude řešit zejména:

- základní členění území na stavební parcely

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury

- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

- stanovení zásad plošného a prostorového uspořádání.

Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:  před započetím výstavby v dané lokalitě, nejpozději do 31. 12. 2021

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres.

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 45 stran.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- vodní hospodářství	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- energetika, telekomunikace	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 57 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

# sdělení o zrušení územně plánovací dokumentace

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Vápenný Podol pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ) Vápenný Podol, schválený zastupitelstvem obce Vápenný Podol dne 7.8.1998, jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou ze dne 7.8..1998, změněný Změnou č.1 ÚPSÚ Vápenný Podol schválenou usnesením zastupitelstva obce dne 3.5..2002, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 3/2002, Změnou č.2 ÚPSÚ Vápenný Podol schválenou usnesením zastupitelstva obce dne 18.6.2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 a Změnou č.3 ÚPSÚ Vápenný Podol vydanou formou opatření obecné povahy dne 4.8.2008.

Pardubice, listopad 2011

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 -	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

B1/a	-	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	48

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	48

1.2	Širší vztahy	49

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	49

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	50

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	50

2	údaje o splnění zadání	51

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	52

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	52

3.1.1	Kulturní hodnoty území	53

3.1.2	Doprava	54

3.1.3	Vodovod	55

3.1.4	Kanalizace	56

3.1.5	Elektrorozvody	57

3.1.6	Spoje	60

3.1.7	Plynovody	60

3.1.8	Zásobování teplem	61

3.1.9	Odstraňování odpadů	61

3.1.10	ÚSES	62

3.1.11	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	63

3.1.12	Záplavové území – ochrana před povodněmi	64

3.1.13	Plochy pro dobývání nerostů	64

3.1.14	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	64

3.1.15	Ochranná pásma	66

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	67

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	68

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí	69

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	69

5.1 Zemědělský půdní fond	69

5.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	73

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

6	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	74

7	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	75

8	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	76

9	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	78

10	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	92

11	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	98

12	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	98

13	Vyhodnocení připomínek	98

14	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	99

15	Údaje o splnění zadání	101

B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 nevyplývá pro územní obce Vápenný Podol žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010. Řešené území neleží v rozvojových oblastech a osách ani ve specifických oblastech. Do řešeného území nezasahují plochy a koridory nadmístního významu, ani plochy a koridory pro prověření územní studií. Řešené území spadá do oblastí se shodným krajinným typem – krajiny lesní a krajiny lesozemědělské. Veřejně prospěšné stavby se v řešeném území dle ZÚR nenacházejí.

Podle tohoto dokumentu je řešené území Vápenného Podola dotčeno následujícími prvky nadmístního významu, které jsou v územním plánu respektovány:

- ve východní části řešeného území prochází regionální biokoridor č. 1345

- v západní části katastru se nachází plocha přípustná pro dobývání ložiska nerostů

- OP lokalit vojenských zájmů v severní části řešeného území

- CHKO Železné hory v jižním okraji katastru

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.

(Viz též dále kap. 6 v části Odůvodnění zpracovávané pořizovatelem)

## Širší vztahy

Vápenný Podol leží v západní části okresu Chrudim cca 12 km jihozápadně od Chrudimi, resp. 7 km jižně od Heřmanova Městce v centru Železných hor. Nachází se převážně západně komunikace druhé třídy II/341 Nový Dvůr (sil. I/37) – Seč. K obci náleží i místní část Nerozhovice, které leží severně Vápenného Podola a Cítkov, ležící východně Vápenného Podola.

Původní zástavba Vápenného Podola je soustředěna kolem původní trasy komunikace (dnešní II/341), která se stáčela v severním okraji obce směrem na západ ze svahu ke kostelu. Obec nemá typickou náves, ve střední části je rozlehlý nezastavěný prostor (po bývalé důlní činnosti), jehož část by se dala využít ke vzniku centra obce, nejlépe v prostoru před dnešním objektem Obecního úřadu. Obec je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru.

Přidružené místní části Nerozhovice a Cítkov se rozkládají kolem místních komunikací jako nepravidelná především rekreační shluková zástavba.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Řešené území je vymezeno správním územím obce Vápenný Podol, které tvoří tři katastrální území – Vápenný Podol, Nerozhovice a Cítkov – o celkové rozloze 912 ha.

Z hlediska státní správy spadá obec Vápenný Podol pod Krajský úřad Pardubického kraje a Městský úřad Chrudim, stavební úřad Heřmanův Městec.

Nejsilnější vazby má Vápenný Podol na Chrudim, Heřmanův Městec, případně Pardubice.

Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Kostelec u Heřmanova Městce (cca 4,0 km severně), Úherčice (cca 2,5 km severovýchodně), Holičky u Chrudimi (cca 4,0 km severovýchodně), Zbyhněvice (cca 3 km východně), Hrbokov (cca 3,0 km jihovýchodně), Kraskov (cca 3,5 km jihozápadně), Skoranov (cca 3,0 km západně) a Prachovice (cca 3,0 km severozápadně).

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Vápenný Podol leží na státní silnici II/341, která se na severu odpojuje ze 
silnice I/17 Chrudim – Čáslav a směřuje do prostoru Sečské přehrady, kde se 
postupně spojuje několik silnic Il. třídy regionálního významu.

Železniční trať se v řešeném území nevyskytuje, nejbližší železniční trať je cca 6 km severozápadně – železniční trať ČD Il. řádu 014 (Přelouč  -  Prachovice). Původní železniční doprava – po zrušení trati v úseku Kostelec u Heřmanova Městce-Vápenný Podol – již není provozována. S obnovením nelze počítat, přestože spodní stavba tratě je ještě patrná, železniční svršek byl však snesen.

Řešeným územím neprochází nadregionální trasy technické infrastruktury.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Jižní okraj řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory.

V jihozápadní části řešeného území se nachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Páterova jeskyně.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

V řešeném území se nevyskytuje památný strom.

V jihozápadní části řešeného území, západně od vlastní obce byla vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL) systému Natura 2000 Podolská a Páterova jeskyně. Ptačí oblast soustavy Natura 2000 se v řešeném území nenachází. Přírodní park sem rovněž nezasahuje.

V řešeném území se v západní části katastru obce nachází dobývací prostor (č. 60257, vápenec a cementářské suroviny), výhradní ložisko (č. 312760000) a chráněné ložiskové území (CHLÚ Vápenný Podol I.  č. 21580002) a dále CHLÚ (Vápenný Podol č. 21580001) s výhradním ložiskem (Prachovice východ č. 3215800) při východním okraji Vápenného Podola.

Rovněž se v řešeném území vyskytuje poddolované území jednak ve střední části obce, jednak severozápadně obce (Vápenný Podol – Boukalka).

V řešeném území nevyskytuje území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry se zde rovněž nenachází. Do řešeného území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV.

Jihozápadní část řešeného území spadá do radiometricky anomálního území s nejvyšší radioekologickou zátěží.

V rámci nadregionálního ÚSES byly v zájmovém území vymezeny následující prvky regionálního významu:

- regionální biokoridor RBK 1345 Palác – Hrbokov na východní hranici katastru 		  obce

# údaje o splnění zadání

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu dne 25. 6. 2010.

V srpnu roku 2010 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem (MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánování a reg. rozvoje, oddělení územního plánování) v říjnu 2010.

Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2010.

Návrh ÚP byl zpracován plně v souladu se závěry zadání a dle legislativy platné v době zpracování územního plánu.

Podrobněji viz též kapitola 15.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro novou výstavbu RD, plochy pro drobnou výrobu a řemesla a rekreaci.

Obec Vápenný Podol se nachází v dosahu větších sídel (Heřmanův Městec, Chrudim, případně Pardubice) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

V řešeném území jsou navrženy nové plochy bydlení v RD venkovské, smíšené obytné venkovské nebo rekreační, pro výrobu a skladování – drobnou výrobu a řemesla, veřejná prostranství a pro ochrannou a izolační zeleň.

Pro rozvoj ploch bydlení v RD – venkovské jsou vymezeny plochy Z1-V a Z4-V.

Pro rozvoj smíšené obytné výstavby – venkovské jsou vymezeny plochy  Z5-V,  Z7-V a P2-V; pro smíšené obytné výstavby – rekreační jsou určeny plochy Z1-N, Z2-N, Z1-C, Z2-C, Z3-C a Z4-C.

Pro rozvoj ploch výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla je vymezena plocha Z2-V, Z6-V.

Pro plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě je navržena plocha přestavby P1-V jako plocha pro event. rozšíření ČOV či úpravu přístupu k ní.

Pozn.: Východní část lokality P1-V spadá do záplavového území, nutná opatření pro návrhované využití lokality (technická infrastruktura – inženýrské sítě) jsou zahrnuta do regulativů plochy, která by měla sloužit pro event. rozšíření ČOV nebo úpravu přístupu k ČOV. Rozsah plochy  (která spadá do zastavěného území) byl oproti zadání ÚP značně zmenšen, navrhované území se jeví jako přijatelné pro navrhované využití  při důsledném respektování podmínek plynoucích z přítomnosti záplavového území vymezeného hranicí Q100.

Pro plochy veřejných prostranství je navržena plocha přestavby P3-V (plus v souladu s platnou legislativou  příslušná část rozvojové plochy Z1-V- min. 1800 m2).

Jako plocha zeleně – ochranné a izolační je navržena plocha Z3-V.

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:

plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním. Byly proto navrženy plochy zeleně na veřejných prostranstvích – ZV, což jsou parkově upravené veřejně přístupné plochy v centrální části obce před objektem OÚ; dále byla vymezena plocha zeleně ochranné a izolační – ZO jako pás zeleně sloužící k oddělení plochy drobné výroby v severovýchodní části obce od navrhované obytné plochy a plochy zeleně přírodního charakteru- ZP jako plochy udržované v přírodě blízkém stavu, často pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím (plochy zeleně ve střední části obce na ploše po bývalém lomu a v severním okraji obce na ploše bývalého kolejiště nádraží).

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.) následovně:

- vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

### Kulturní hodnoty území

První písemné zprávy o obci Vápenný Podol jsou dle publikace " Obce v číslech okres Chrudim " (vydané Českým statistickým úřadem) z roku 1513.

V obci jsou dle webových stránek Národního památkového ústavu následující registrované nemovité kulturní památky:

- ev.	č. rejstříku 32533/6-1010 – vápenka v západním okraji zastavěného území obce

Dále je třeba respektovat i drobné objekty místních pamětihodností, protože dotvářející charakter obce.

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Proto je v případě archeologických nálezů nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek.

### Doprava

Silniční doprava

Základ koncepce silniční dopravy v řešeném území je dán trasami stávajících komunikací, jsou proto respektovány stávající dopravní trasy (silnice II. a III. tř. a místní) včetně ochranných pásem.

V případě napojení navrhovaných lokalit pro bytovou zástavbu na stávající komunikace III. třídy bude počet výjezdů minimalizován, v rámci navrhovaných lokalit budou komunikace navrhovány převážně jako obytné zóny.

Pěší a cyklisté

V centrální části obce jsou chodníky pro pěší vybudovány oboustranně, v okrajových převážně jednostranné podél komunikace III. tř. a místních komunikací.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na hlavní silnici a místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Řešeným územím prochází značené cyklotrasy:

- místního významu:

- č.4208 Heřmanův Městec – Vápenný Podol

Doprava v klidu

Doprava v klidu podél komunikace II. a III. tř. je řešena v převážné míře parkováním vozidel v profilech komunikací.

V zastavěném území se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, odstavování vozidel je tudíž zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.

Železniční doprava

Železniční trať se v řešeném území nevyskytuje, nejbližší železniční trať je cca 6 km severozápadně – železniční trať ČD Il. řádu 015 (Přelouč  -  Prachovice).

Původní železniční doprava – po zrušení trati v úseku Kostelec u Heřmanova Městce-Vápenný Podol – již není provozována. S obnovením nelze počítat, přestože spodní stavba tratě je ještě patrná, železniční svršek byl však snesen.

Z hlediska železniční dopravy a přepravy je tedy řešené území obce Vápenný 
Podol obsluhovatelné z nejbližší železniční stanice ČD Prachovice, která je koncovou 
stanicí na zmíněné železniční trati ČD č. 014 a je vzdálena cca 5 km.

### Vodovod

Vápenný Podol

V obci je veřejný vodovod z r. 1975 ve vlastnictví a správě obce. Zdroje vody jsou rozptýlené po obci v podobě jímacích zářezů 1, 2, 3, v lokalitách Nad koupalištěm a U Holubů, kopané studny o hloubce 6 m a vrtů VP1(hl. 56 m), VP4, VP5, VP6 a VP7 o hloubce vesměs 24 – 25m. Maximální povolený odběr vody ze všech zdrojů je 0,8 l/s

(povolení z r. 2002). Všechny zdroje mají stanovené I. PHO. Maximální vydatnost (při samostatném jímání) má vrt VP1 a to 0,8 l/s. Průměrná vydatnost dalších zdrojů je 0,1 – 0,2 l/s.Po odstranění radonu voda vyhovuje vyhl. č. 376/2000 Sb. MZdr.

Zářezy a vrty jsou vyústěny na jižním okraji obce. Voda je soustředěna do akumulace 8,0 m³ čerpací stanice o kapacitě 2,0 l/s, která přečerpává vodu výtlakem DN 100 do vodojemu 150 m³ na kótě 524,00 m n. m. Z vodojemu je zásobena větší část zástavby obce nad kótou 460,00 m n. m. gravitací (horní tlakové pásmo). Menší část zástavby (dolní tlakové pásmo) je zásobeno přímo ze studny o vydatnosti 0,1 l/s na kótě 487,75 m n. m. a to do kóty 460 m n. m. Z vodojemu je veden zásobní řad PE 110 do rozvodné sítě rovněž PE 110 v celkové délce 1 700 m a rPE 63 v délce 150 m. Dolní tlakové pásmo tvoří řady PE 90 v celkové délce 537 m. Roztříštěný systém mělkých vodních zdrojů může působit provozní potíže.

V roce 2003 došlo v důsledku omezených dešťových srážek k značnému snížení kapacity rozptýlených mělkých vodních zdrojů na okamžitých srážkách silně závislých. Obec, z obavy z možného opakování situace, kdy nebylo možné dodávat vodu v dostatečném množství, připravuje zřízení nového vodního zdroje a částečnou rekonstrukci celého veřejného vodovodu. Rozsah stavby je zatím definován projektem k územnímu řízení vypracovaným firmou Ekomonitor Chrudim.

Povolená kapacita vodních zdrojů 0,8 l/s je při běžné hydrologické situaci dostatečná pro současný stav zásobování vodou, obec ale signalizuje problémy v zásobování vodou a předpokládá zřízení nového zdroje v bývalém lomu včetně úpravny vody, dále rekonstrukci stávajícího vodojemu 150 m3 včetně přístavby další úpravny vody pro stávající vodní zdroje a výstavbu nových vodovodních řadů po obci.

Je rovněž doporučováno vyhodnocení možnosti napojení obce Vápenný Podol na systém skupinového vodovodu Heřmanův Městec – Seč z obce Prachovice.

Nerozhovice

V místní části Nerozhovice není vybudován veřejný vodovod a jako zdroje vody slouží staré šachtové studny, lokálně rekonstruované pomocí betonových skruží a dále novější studna vrtaná. Jako kolektor podzemní vody slouží především puklinově propustné černé břidlice ordovického stáří. Hloubka studní je 10 – 25 m. Na návsi se nachází 10 m hluboká obecní studna.

Množství vody v domovních studnách je často nedostatečné, kvalita vody není blíže sledována. Znám je však zvýšený obsah železa.

Na základě nedobré situace v zásobování vodou v Nerozhovicích připravuje obec výstavbu veřejného vodovodu napojeného na rozvody ve Vápenném Podole. Příprava je ve stádiu studie zpracované firmou Ekomonitor Chrudim.

Cítkov

V místní části Cítkov není vybudován veřejný vodovod a jako zdroje vody slouží lokální studny.

Obec připravuje výstavbu veřejného vodovodu napojeného na vodovodní systém obce Vápenný Podol, na tlakové pásmo vodojemu 150 m3 na kótě 524,0 m n. m.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Při kolapsu všech rozptýlených zdrojů obecního vodovodu nebo dopravního systému vody bude voda do obce dovážena cisternami ze zdroje Klešice (50 l/s) ze vzdálenosti 8,5 km.

Užitková voda bude jímána z domovních studní.

### Kanalizace

Vápenný Podol

Obec je vybavena jak dešťovým odvodněním, tak splaškovou kanalizací zakončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod v majetku a provozu obce (z r. 1995).

Splašková kanalizační síť je DN 300 v celkové délce 2 914 m a je na ní napojena naprostá většina zástavby obce. Několik nemovitostí (7 trvalých obyvatel) je vybaveno bezodtokovými jímkami (4%). Jímkami jsou vybaveny také rekreační nemovitosti (cca 110 osob).

Čistírna odpadních vod má kapacitu 350 EO a umožňuje napojení i dalších objektů.

Čistírna má klasickou technologii čistění: hrubé předčištění (lapač písku, česlo), denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž, dosazovací nádrž. Výusť z ČOV je do Podolského potoka. Povolení k provozu je z r. 1996. Kal je aerobní stabilizovaný, uskladňovaný v kalojemu je odebírán do zemědělství.

Nerozhovice a Cítkov

V místních částech není veřejná kanalizace. K odvodnění se využívá systém příkopů, struh a propustků.

Splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách u nemovitostí. Kaly jsou rozváženy na zemědělské pozemky.

Současný způsob individuelní likvidace splaškových vod zůstane zachován (včetně rekreačních objektů). Kaly budou odstraňovány v souladu s platnou legislativou.

### Elektrorozvody

Stávající stav

Řešené území je zásobováno el. energií vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV, linkou VN 810. Vedení je realizováno na betonových stožárech jednoduchých JB a dvojitých DB s vodiči AlFe.

Napájecím bodem linky VN 810 je rozvodna a transformovna 110/35 kV Opočínek.

Vedení prochází východní částí území a jsou z něho připojeny stávající trafostanice. TS 35/0,4 kV jsou stožárové typu BTS – 2 sloupové, v lokalitě Cítkov byla použita příhradová ocelová typu PTS uvedená do provozu v roce 1987.

Trafostanice VN  / NN

číslo TS	název	typ	trafo	majitel___________

1108   	Váp. Podol – U hotelu	BTS 	250 kVA, 	ČEZ a.s. distribuce

1109	Váp. Podol – U lázní	BTS	250 kVA, 	ČEZ a.s. distribuce

1099	Nerozhovice	BTS	100 kVA, 	ČEZ a.s. distribuce

1160	Cítkov	PTS	100 kVA, 	ČEZ a.s. distribuce

Sekundární síť NN ( 400/230 V):

Vápenný Podol, Cítkov

Na řešeném území je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C, stříd. 50 Hz, 400/230 V. Ochrana před úrazem elektrickým proudem PNE 330000–1, základní: automatickým odpojením od zdroje. Rozvodná distribuční soustava je provedena převážně vrchním vedením vodiči AlFe na betonových sloupech, z části na síťových střešnících.  Přípojky pro RD jsou převážně provedeny závěsnými kabely AYKYz.

Nerozhovice

Rozvodná síť je po rekonstrukci, provedené svazkovými vodiči AES na betonových sloupech. V lokalitě je část rozvodu (rozvody pro chaty) provedena zemními kabely, napojenými z venkovního rozvodu.

Veřejné venkovní osvětlení

Vápenný Podol

veřejné osvětlení státní silnice II. tř. je provedeno ocelovými stožáry o výšce 8 m osazenými výbojkovými svítidly (nestandardní provedení stožárů a výložníků). Místní komunikace jsou osvětleny jednak sadovými stožáry (výška 6 m), dále raménkovými svítidly osazenými na podpěrných bodech sítě ČEZ. Osvětlení místních komunikací má charakter světelných bodů, velká nerovnoměrná vzdálenost svítidel.

Nerozhovice

osvětlení raménkovými svítidly osazenými na stožárech rozvodné sítě ČEZ. Napájení svítidel vodičem, který je součástí svazkových vodičů AES.

Cítkov

místní část nemá žádné venkovní osvětlení

Energetická rozvaha:

Obec Vápenný Podol je plynofikována, místní části Nerozhovice a Cítkov jsou bez plynofikace a ani se výhledově s plynofikací neuvažuje.

RD v lokalitách s plynofikací jsou uvažovány převážně ve stupni elektrizace „B“ (Pi = 11 kW/1RD, topení + TUV plyn, vaření plyn a elektřina), pro menší část výstavby je nutno počítat se stupněm elektrizace „C“ ( Pi = 15–18 kW/1RD, přímotopné vytápění, infračervené systémy, tepelná čerpadla, příprava TUV a vaření elektřina).

V lokalitách bez plynofikace se uvažuje 40-50% výstavby ve stupni elektrizace „C“, 50% RD topení tuhými palivy (dřevo, štěpky) Pi = 11 kW/1RD.

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce – oddělení poskytování sítí Pardubice.

Vápenný Podol

Lokalita Z1-V, Z4-V, Z5-V  – cca 30+5+7 RD = 42 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 130 – 150 kW

Napájení: Přes území prochází venkovní vedení VN 810, které napájí stávající TS č. 1108 U hotelu, TS č. 1109 U lázní a TS č. 1160 Cítkov. Při řešení zástavby je třeba respektovat ochranné pásmo venkovního vedení 35 kV. Potřebný výkon bude zajištěný z nové stožárové trafostanice 35/0,4 kV s jedním trafem o výkonu do 1 x 400 kVA. TS bude připojena krátkou venkovní přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN810. z transformační stanice se provedou kabelové vývody, které budou smyčkově přes hlavní domovní skříně napájet novou výstavbu.

Lokalita Z2-V – drobná výroba řemesla

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon.

Napájení: Předpokládá se napájení z rozvodu pro výstavbu RD v lokalitě Z3-V, případně položením samostatného napáječe z nové TS 35/0,4 kV, která bude součástí lokality Z1-V.

Lokalita P2-V – cca 8 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 40 – 50 kW

Napájení: Ze stávající transformační stanice TS 35/0,4 kV U hotelu. Připojení řešit kabelovým vývodem, který se propojí se stávající distribuční rozvodnou soustavou. Napájení nové výstavby případně řešit úpravou a posílením stávající TS č. 1108.

Lokalita P1-V – technická infrastruktura

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon.

Napájení: Ze stávající stožárové trafostanice 35/0,4 kV č. 1109 U lázní zemním kabelem. Zajištění výkonu může znamenat úpravu stávající TS č. 1109.

Lokalita Z6-V – drobná výroba řemesla

V současné době nejsou známy požadavky na elektrický výkon.

Napájení: Řešit ze stávající stožárové trafostanice TS 35/0,4 kV č. 1108 U hotelu zemním kabelem. Pokud požadavky na elektrický výkon nebude možné zajistit ze stávající TS č. 1108 (ani po rekonstrukci této TS) bude nutno řešit výstavbu nové TS 35/0,4 kV. Připojení nové TS venkovní přípojkou 35 kV z vedení pro stávající TS č. 1108. Z nové TS řešit kabelový rozvod 0,4 kV pro jednotlivé odběratele.

Lokalita Z7-V – cca 1 RD

Napájení: Nový RD ve výstavbě – v současné době již vyřešeno ze stávajících rozvodů.

Nerozhovice (místní část bez plynofikace)

Lokalita Z1-N     cca 6 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 40 – 50 kW

Napájení: Ze stávající stožárové transformační stanice 35/0,4 kV č. 1099. Připojení řešit kabelovým vývodem, který bude propojen se stávající distribuční rozvodnou soustavou provedenou svazkovými vodiči AES.

Lokalita Z2-N     cca 1 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 10 – 12 kW

Napájení: Řešit rozšířením stávající distribuční rozvodné soustavy provedené svazkovými vodiči AES.

Cítkov (místní část bez plynofikace)

Lokalita Z1-C, Z3-C     cca 8 + 5 RD = 13 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 70 – 90 kW

Napájení: Předpokládané RD budou mít převážně rekreační charakter. Napojení ze stávající transformační stanice č. 1160 kabelovým rozvodem s propojením do stávající rozvodné soustavy provedené převážně holými vodiči AlFe.

Lokalita Z2-C, Z4-C     cca 1 + 2 RD = 3 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 15 – 20 kW

Napájení: Předpokládané RD budou mít převážně rekreační charakter. Napojení ze stávající rozvodné soustavy venkovní sítě provedené holými vodiči AlFe a závěsnými kabely AYKYz.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro RD a další objekty.

Bude řešeno sadovými stožáry o výšce 6 m. Nové osvětlení napojit na stávající rozvaděč R/VO. Jako světelné zdroje použít vhodná svítidla s výbojkovými zdroji SHC-50-70-100 W. Nové osvětlení musí splňovat požadavky ČSN pro tyto sídlištní komunikace. Zvážit realizaci VO v místní části Cítkov – instalovat orientační světelné body.

Poznámka: U každé lokality pro bydlení je uveden odhadovaný max. počet RD pro stanovení předpokládaného výkonu

### Spoje

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální ústřednu. Telefonní účastníci jsou připojeni na digitální ústřednu. Rozvody mají rezervu pro objekty v navrhovaných lokalitách.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### Plynovody

V řešeném území je v současné době plynofikován pouze Vápenný Podol, v 
lokalitách Nerozhovice a Cítkov se s plynofikací v současné době neuvažuje.

Plynofikace Vápenného Podola je provedena STL plynovodem z VTL regulační stanice v Prachovicích. Stanice je napájena VVTL přípojkou DN 100 – 6,4 z VVTL plynovodu Olešná – Barchov.

STL místní plynovodní síť je realizována po celém území Vápenného Podola a 
předpokládá se napojení všech stávajících i navrhovaných objektů. Rozvody mají dostatečnou rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.

### Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

V ostatních místních částech budou objekty vytápěny pomocí spotřebičů na tuhá paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.

### Odstraňování odpadů

Vzhledem k tomu, že v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Likvidace domovního odpadu je ve stávající době v obci řešena svozem z  popelnic a kontejnerů na regulovanou skládku.

Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem.

Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Vápenný Podol, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech (zejména § 16) a jeho prováděcími vyhláškami.

### ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Na řešené území byl jako součást většího územního celku zpracován ÚSES v roce 1992 (ing. Baladová) a v rámci zpracování ÚAP pro ORP Chrudim. Generely sloužily jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do územního plánu obce.

V rámci ÚSES byly v zájmovém území vymezeny prvky regionálního a lokálního významu.

Lokality navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují. Lokální biokoridory jsou vedeny převážně po vodních tocích či okrajích vodních ploch a lesů, kde je druhová diverzita největší. Prvky ekologické stability jsou většinou vymezené a funkční.

V rámci regionálního ÚSES byly v širším zájmovém území vymezeny následující prvky regionálního významu:

- regionální biokoridor RBK 1345 Palác – Hrbokov na východní hranici katastru 		  obce

Lokální ÚSES

Přirozenými biokoridory v řešeném území jsou vodoteče, pramenících v lesních komplexech v okolí obcí, které plní důležitou stabilizující funkci zejména v úseku probíhajícím Polabím s intenzivní zemědělskou výrobou. Části horních úseků těchto toků na ZPF a v obcích jsou bohužel zatrubněny a úkolem do budoucna se stane jejich revitalizace (Habřinka, Podolský potok), včetně posílení stability celých povodí. V zalesněných úsecích toků je navrhováno vymezení BK údolní nivy i zalesněných svahů (alespoň jednostranně). Kromě tohoto údolnicového systému, který v úsecích mimo les předpokládá ochranné zatravnění v šířce min. 20 m, jednostranné ozelenění a pochopitelně zabezpečení čistoty vody; byl vymezen luční BK členící rozsáhlé zemědělské pozemky SZ Prachovic, m. j. s funkcí protierozní, propojený 	interakčními prvky v podobě cest a mezí s okolními lesními komplexy, a lesní BK.

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):

- lokální biocentra:

- LBC 1 – 	Měsíční louka (jižní okraj katastrálního území obce)

- LBC 8 – 	Na závěrkách (východní hranice katastrálního území obce, na 	trase RBK 1345)

- LBC 9 – 	V Peklinách (východní hranice katastrálního území obce, na 	trase RBK 1345)

- LBC 10 – 	U Hrbokovské brány (východní hranice katastrálního území obce, 	na trase RBK 1345)

- LBC 11 – 	Pekliny (východní hranice katastrálního území obce, na trase RBK 	1345)

- LBC 8 – 	U Zámečku (severní část katastrálního území obce)

- LBC 9 – 	Bučina u Cítkova (východně Vápenného Podola, severozápadně 	Cítkova)

- LBC 10 – 	Bejšovice (severní okraj katastrálního území obce)

- lokální biokoridory:

- LBK  - 	od LBC 10 Bejšovice po severním okraji řešeného území

- LBK  - 	od severozápadu katastru na LBC 9 Bučina

území

- LBK  - 	mezi LBC 8 U Zámečku a LBC 9 Bučina

- LBK  - 	odbočuje z LBC 1 Měsíční louka po jižní hranici katastru směrem 	východním

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze jsou nevýrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

Navrhovanými lokalitami nedochází k dotčení meliorovaných ploch. V celém řešeném území musí být zajištěna funkce stávajících staveb pro odvodnění pozemků.

### Záplavové území – ochrana před povodněmi

Podél toku Podolského potoka, který protéká západním okrajem obce od jihu na sever, je vyhlášeno záplavové území. Hranice Q100 a aktivní zóny je vyznačena ve výkresové části. Hranice zasahuje do okrajových částí stávajícího zastavěného území obce.

Ve stanovené aktivní zóně záplavového území platí omezení dle ust. § 67 vodního zákona.

Do návrhových ploch hranice Q100 nezasahuje vyjma východního okraje přestavbové lokality P3-V v severním okraji obce (prostor bývalého nádraží), kde jsou nutná opatření pro návrh využití lokality (technická infrastruktura – inženýrské sítě) zahrnuta do regulativů plochy, která by měla sloužit pro event. rozšíření ČOV nebo úpravu přístupu k ČOV.

Pro ostatní drobné vodní toky (Cítkovský potok, bezejmenný potok z Nerozhovic) v řešeném území není hranice inundačního (záplavového) území zpracována.

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

### Plochy pro dobývání nerostů

V řešeném území se v západní části katastru obce nachází dobývací prostor (č. 60257, vápenec a cementářské suroviny), výhradní ložisko (č. 312760000) a chráněné ložiskové území (CHLÚ Vápenný Podol I.  č. 21580002) a dále CHLÚ (Vápenný Podol č. 21580001) s výhradním ložiskem (Prachovice východ č. 3215800) při východním okraji Vápenného Podola.

Proto je v západní části řešeného území stanovena funkční plocha těžby nerostů – nezastavitelná NT (CEVA Prachovice), kde jsou přípustné plochy dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné vyhlášky MV). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Vápenný Podol nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace – Základního listu protiradiačního úkrytu – zařazeny do plánu ukrytí.

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru.

Ve spolupráci s obecním úřadem byly vytipovány následující prostory jako plochy pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace:

Vápenný Podol – centrum u OU.

Případné prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci nejsou.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  	území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu jako plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor centra obce před objektem OÚ

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Při kolapsu všech rozptýlených zdrojů obecního vodovodu nebo dopravního systému vody bude voda do obce dovážena cisternami ze zdroje Klešice (50 l/s) ze vzdálenosti 8,5 km.

Užitková voda bude jímána z domovních studní.

### Ochranná pásma

Jižní okraj řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory.

V jihozápadní části řešeného území, západně od vlastní obce byla vyhlášena Evropsky významná lokalita (EVL) systému Natura 2000 Podolská a Páterova jeskyně.

V jihozápadní části řešeného území se nachází významný krajinný prvek (VKP) registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – Páterova jeskyně.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

Podél vodních toků je stanoveno ochranné pásmo vodních toků v šíři 6 m (Podolský potok a bezejmenný z Nerozhovic) od břehové čáry.

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž lesní pozemky se vyskytují rovnoměrně po celém řešeném území.

Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznámit svůj záměr při zásazích do půdního profilu již od doby příprav Archeologickému ústavu AV ČR.

V řešeném území se v západní části katastru obce nachází dobývací prostor (č. 60257, vápenec a cementářské suroviny), výhradní ložisko (č. 312760000) a chráněné ložiskové území (CHLÚ Vápenný Podol I.  č. 21580002) a dále CHLÚ (Vápenný Podol č. 21580001) s výhradním ložiskem (Prachovice východ č. 3215800) při východním okraji Vápenného Podola.

V řešeném území se vyskytuje poddolované území jednak ve střední části obce, jednak severozápadně obce (Vápenný Podol – Boukalka).

Jihozápadní část řešeného území spadá do radiometricky anomálního území s nejvyšší radioekologickou zátěží.

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytují:

- ochranné pásmo komunikací

- II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky,

- ochranné pásmo dráhy

- železniční dráha – 60 m od osy krajní koleje (severozápadní okraj řešeného území)

- vlečka – 30 m od osy krajní koleje (severozápadní okraj řešeného území)

- ochranná pásma elektro:

- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení (dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí:

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma. Za vymezené území se v tomto případě považuje řešené území. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba v tomto území.

- do severní části řešeného území zasahuje radioreléový spoj Armády ČR

- ve střední části zastavěného území je stanoveno ochranné pásmo hřbitova – 100 m od oplocení

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

V zájmu obce je stanovit nové lokality – zastavitelná území, především pro rozvoj bytové zástavby. Tyto jsou situovány v návaznosti na zastavěné území především v severovýchodní části zastavěného území. Jejich řešení a rozsah je dán především návazností na stávající platný územní plán (vč. změn 1 až 3), z něhož nový plán vychází.

Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – venkovských jsou vymezeny zastavitelné plochy  Z1-V, Z4-V.

Pro rozvoj ploch smíšených obytných – venkovských jsou vymezeny zastavitelné plochy Z5-V, Z7-V a plocha přestavby P2-V.

Pro rozvoj ploch smíšených obytných – rekreačních jsou vymezeny zastavitelné plochy  Z1-N, Z2-N, Z1-C, Z2-C, Z3-C a Z4-C.

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny zastavitelné plochy Z2-V, Z6-V.

Pro plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě je určena plocha přestavby P1-V.

Pro plochy veřejných prostranství je určena plocha přestavby P3-V a příslušná část plochy Z1-V.

Pro plochy zeleně – ochranné a izolační je určena zastavitelná plocha Z3-V

Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány do 10 zastavitelných ploch a 1 přestavbové plochy. Hlavní důvody pro jejich vymezení jsou:

- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci stávající funkční plochy BV

- zastavitelné plochy Z1-V, Z2-V, Z4-V, Z5-V, Z6-V, Z7-V, Z1-C, Z2-C, Z4-C, P2-V a R1 jsou převzaty z platného ÚPSÚ (vč. změn

- zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a vzhledem k podmínkám v okolí obce (CHLÚ, prvky ÚSES, plochy lesů, ochranná pásma, atd.) jsou situovány do reálně možných rozvojových směrů.

- návrh vychází vstříc poptávce po stavebních parcelách v relativně kvalitním životním prostředí v blízkosti města s nedostatkem dostupných stavebních parcel

Viz též kapitola 14.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území, tj. k. ú. Vápenný Podol, Nerozhovice a Cítkov.

Viz též kapitola 7.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1 Zemědělský půdní fond

5.1.1 Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území pro novou výstavbu RD, plochy drobné výroby a řemesel, rekreace, veřejná prostranství a zeleně.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná půda, zahrada, TTP a ostatní plochy. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou obdělávány společností Sempra Heřmanův Městec a soukromými zemědělci.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z ÚAP a z materiálů o ochraně přírody.

Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití" a stavebního zákona (hranice zastavěného území obce).

5.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Řešené území Vápenného Podola náleží do klimatické oblasti okrsku mírně vlhkého, vrchovinného; průměrná roční teplota je 7,5° C, průměrné roční srážky jsou cca 770 mm. Převládají západní větry.

Některé pozemky (v jižním okraji katastru obce) jsou meliorovány. Tyto se nedotýkají rozvojových ploch. Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.  V celém řešeném území musí být zajištěna funkce stávajících staveb pro odvodnění pozemků.

Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami) – TOZPMP:

- 7.26.14	- tř.ochrany  IV.

- 7.26.04	- tř.ochrany  III.

- 7.26.11	- tř.ochrany  II.

- 7.26.54	- tř.ochrany  V.

- 5.26.11	- tř.ochrany  II.

- 7.47.52	- tř.ochrany  V.

Navržené lokality představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu.

Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou situovány převážně vně zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu a návazností na platný územní plán, z něhož nový návrh vychází.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu

ZPF		- zemědělský půdní fond

BPEJ		- bonitovaná půdně ekologická jednotka

ZVHS		- zemědělská vodohospodářská správa

PHO      	- pásmo hygienické ochrany

- zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)

| č. lokality část obce | Návrh funkčního využití | Celková výměra ( ha ) | Zemědělská půda |  |  |  | Výměra nezemědělských pozemků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | Výměra (ha) | Druh pozemku |  |
| Z1-V | Bydlení v RD venkovské | 3,4432 | 7.26.14 | IV. | 2,4082 | Orná půda | - |
|  |  |  | 7.26.04 | III. | 1,0350 |  |  |
| Z2-V | Drobná výroba a řemesla | 0,7153 | 7.26.14 | IV. | 0,7153 | TTP | - |
| Z3-V | Zeleň ochranná a izolační | 0,7946 | 7.26.14 | IV. | 0,7946 | TTP Zahrada | - |
| Z4-V | Bydlení v RD venkovské | 0,9286 | 7.26.14 | IV. | 0,9286 | TTP Zahrada | - |
| Z5-V | Bydlení smíšené venkovské | 0,9939 | 7.26.14 | IV. | 0,2000 | Orná půda TTP Zahrada | 0,0900 |
|  |  |  | 7.26.04 | III. | 0,7039 |  |  |
| Z6-V | Drobná výroba a řemesla | 1,1390 | 7.26.54 | V. | 1,1390 | TTP | - |
| Z7-V | Bydlení smíšené venkovské | 0,4780 | 7.26.11 | II. | 0,4780 | TTP Orná půda | - |
| Z1-N | Bydlení smíšené rekreační | 0,6345 | 5.26.11 | II. | 0,6345 | Orná půda TTP | - |
| Z2-N | Bydlení smíšené rekreační | 0,1875 | 5.26.11 | II. | 0,1875 | Orná půda | - |
| Z1-C | Bydlení smíšené rekreační | 0,7834 | 7.47.52 | V. | 0,7331 | TTP | 0,0503 |
| Z2-C | Bydlení smíšené rekreační | 0,1925 | 7.26.11 | II. | 0,1925 | TTP | - |
| Z3-C | Bydlení smíšené rekreační | 0,5655 | 7.26.11 | II. | 0,5655 | TTP | - |
| Z4-C | Bydlení smíšené rekreační | 0,2050 | 7.47.52 | V. | 0,2050 | TTP | - |

- přestavbové plochy (uvnitř zastavěného území)

| P1-V | Drobná výroba a řemesla | 0,2155 | 7.26.11 | II. | 0,0110 | TTP | 0,2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-V | Bydlení smíšené venkovské | 0,5376 |  |  |  | Ostatní plochy | 0,5376 |
| P3-V | Veřejná prostranství | 2,5529 |  |  |  | Ostatní plochy | 2,5529 |

| Návrhové lokality Σ = 14,3670 ha | Zemědělská půda – ZPF Σ = 10,9317 ha | Nezemědělské pozemky Σ = 3,4353 ha |
| --- | --- | --- |

pozemky tř. ochrany    II. - 	2,0690 ha

pozemky tř. ochrany    III. - 	1,7389 ha

pozemky tř. ochrany    IV. - 	5,0467 ha

pozemky tř. ochrany    V. -	2,0771 ha

Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Údaje jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN (katastru nemovitostí) a jsou aktuální k datu zpracování ÚP.

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí.

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době přípravy realizace.

## 5.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena tato problematika pouze zjednodušenou formou.

a) celková výměra lesů a jejich kategorie

Lesní půda zabírá značnou část katastru obce Vápenný Podol – 533 ha, což je 58,4% plochy obce, přičemž lesní pozemky se vyskytují po celé ploše řešeného území.

V řešeném území se vyskytují hospodářské lesy v západní části a zvláštní ve východní části.

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa 50 m.

b) skladba porostů

Řešené území náleží do přírodní lesní oblasti PLO 31 – Českomoravské mezihoří, která patří mezi poměrně málo poškozené a stabilní lesní oblasti.

Smrkovémonokultury byly v období poslední kůrovcové kalamity (1992 – 1995) dosti silně poškozeny lýkožroutem smrkovým. Pomístně se též vyskytují škody větrem. Pomístně zjištěno napadení borovice černé houbou Cenangium ferruginosum. Mimo neočekávaného výskytu silného bořivého větru nebo dlouhotrvajícího sucha zde nehrozí kalamity většího rozsahu.

c) požadavky na navrhovaný zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

Do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání.

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány, rovněž návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby na navrhovaných plochách mají být min. 50 m od hrany lesního pozemku, hranice vlastních bytových návrhových ploch (stavebních pozemků) je navrhována obvykle 30 m od hranice lesních pozemků, event. výjimky musí být projednány s dotčenými orgány.

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb.

# vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20.7.2009 usnesením č.929 nevyplývá pro ÚP Vápenný Podol žádný specifický požadavek, neboť obec neleží v žádné z rozvojových oblastí ani rozvojových os uvedených Politikou územního rozvoje ČR. Z všeobecného hlediska územní plán Vápenný Podol naplňuje ustanovení jednotlivých republikových priorit v kapitole 2 PÚR ČR, zejména bodů 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 30.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem sou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010.  Podle tohoto dokumentu nejsou na území obce Vápenný Podol navrhovány žádné záměry nadmístního významu, do území nespadá žádná z plánovaných veřejně prospěšných staveb.

Vápenný Podol dle ZÚR Pk leží dle specifikace oblastí se shodným krajinným typem v krajině lesní a lesozemědělské.

Územní plán Vápenný Podol upřesňuje či respektuje následující prvky nadmístního významu:

- regionální biokoridor č. 1345

- chráněná ložisková území cementářské korekční sialitické suroviny č. 21580002 Vápenný Podol I a č. 21580001 Vápenný Podol

- evropsky významné lokality Podolská a Páterova jeskyně CZ 0533693 – lokalita výskytu netopýra brvitého a vrápence malého

- OP lokalit vojenských zájmů v severní části řešeného území

- CHKO Železné hory v jižním okraji katastru

# vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Vápenný Podol.

Obec Vápenný Podol má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro rozvoj bytové a rekreační výstavby. Je třeba rovněž doplnit plochy pro drobnou výrobu a služby.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce, rozptýlená zástavba není návrhem územního plánu vymezena.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), doplnění ploch pro rekreační výstavbu v místních částech obce, vyhodnocení občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávající komunikace s rozvojovými plochami převážně v okrajových částech obce, uvnitř obce je vymezena rozsáhlá plocha přestavby v místech zavezeného původního lomu, jež by měla plnit funkci veřejného prostranství.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě (možností vyřešit vlastnické vztahy, upřednostněny jsou pozemky ve vlastnictví obce), ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu a využitím pokud možno ploch pozemků nižších bonitních tříd.

# vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Vápenný Podol byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 20.8.2010 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Vápenný Podol  dne 25.6.2010.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 20.8.2010 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Vápenný Podol. Návrh zadání byl vystaven na Obecním úřadě ve Vápenném Podole a  na MěÚ Chrudim. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Zadání ÚP Vápenný Podol  bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 20.12.2010.

Dne 17.5. 2008 v 14 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Vápenný Podol  dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 2.5.2010 do 17.6.2010.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Vápenný Podol  podle ustanovení § 51  stavebního zákona a vydal dne 22.8.2011 souhlasné stanovisko, ve kterém konstatuje, že návrh ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (ÚPR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009 a respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap.2 PÚR ČR.

Návrh ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010. Ze zprávy o projednání vyplývá, že návrh ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. Je nutné respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro krajinu lesní a lesozemědělskou ve čl. 127 a 131 ZÚR Pk. Návrh ÚP respektuje zásadu, že v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (čl. 108 ZÚR Pk) – velikost lokality P1-V byla po dohodě s určeným zastupitelem výrazně omezena, ponechána byla pouze jižní část lokality jako možnosti pro rozšíření ČOV. Na řešeném území se nacházejí prvky územního systému ekologické stability (regionální biokoridor RBK 1345 Palác – Hrbokov). Návrh ÚP prvek ÚSES respektuje na základě čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk.

Při návrhu zastavitelných ploch doporučujeme zohlednit § 102 a § 55 odst. 3 stavebního zákona (náhrady ze změny v území a vyhodnocení územního plánu a jeho změny). Z těchto ustanovení stavebního zákon lze dovodit, že nadměrné zastavitelné plochy znemožňují nebo výrazně ztěžují pořízení následných změn územního plánu reagujících na aktuální potřeby v území – z tohoto důvodu bude rozsah navrhovaných lokalit Z1-V a Z6-V výrazně omezen.

Sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky.

Na základě posouzení předloženého návrhu ÚP včetně zprávy o projednání konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Vápenný Podol  se konalo dne 17.10. 2011 v 15.30 hodin na Obecním úřadě ve Vápenném Podole. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

# vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 10.8.2011, č.j. KrÚ 68022/2011/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Vápenný Podol  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 20,8864 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 61959/2010/OŽPZ/Le ze dne 26.9.2010).

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody vydal závěr zjišťovacího řízení podle ust. §10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: nebude posuzován podle citovaného zákona. (č.j.61961/2010/OŽPZ/PI ze dne 7.10.2010).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Bylo obesláno celkem 24 subjektů, vyhodnocení jejich stanovisek je uvedeno v následující tabulce:

Vyhodnocení

Společné jednání pro dotčené orgány o návrhu ÚP Vápenný Podol

| Adresy dotčených orgánů |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Nemá připomínek. 3.5.2011 |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Obvodní úřad v Trutnově nemá připomínek k ÚP Vápenný Podol. Pouze upozorňujeme na skutečnost, že v k.ú. Vápenný Podol je stanoven dobývací prostor Vrbatův Kostelec, ev.č. 60257, ke kterému má oprávnění k dobývání výhradního ložiska organizace Holcim (Česko), a.s., člen koncernu Prachovice. Dále jsou v k.ú. Vápenný Podol stanovená schráněná ložisková území, kdy jejich evidenci vede MŽP ČR podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů. Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme na povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů územně plánovací dokumentace na ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení §§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů. 16.5.2011 | Bráno na vědomí, výčet dobývacích prostorů, chráněných ložiskových území je uveden v textové části a znázorněn v grafické části ÚP. |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Návrh ÚP Vápenný Podol není v rozporu se sledovanými a chráněnými zájmy. 4.5.2011 | Bráno na vědomí. |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | S návrhem územního plánu Vápenný Podol se souhlasí s touto podmínkou: Rozvojová plocha Z 4-V určená pro bydlení je podmíněně vhodná a její realizace je vázána na provedení protihlukových opatření, která budou navržena po akustickém posouzení (hluková studii). Odůvodnění: Návrh územního plánu Vápenný Podol řeší koncepci dalšího rozvoje obce a to především vytipováním vhodných rozvojových a přestavbových ploch pro bydlení a podnikání. Problematickou plochou pro bydlení je lokalita Z4-V navazující na komunikaci II/341. Jedná se o území podmíněně vhodné, dle výše uvedené podmínky. Tento požadavek vznesený při projednávání zadání byl zpracovatelem akceptován. 21.6.2011 | Podmínka je již uvedena v textové části. |
| 5. Městský úřad Chrudim - odbor školství a kultury, oddělení ochrany památek | K návrhu ÚP nemáme z hlediska státní památkové péče připomínky. 18.5.2011 | Bráno na vědomí. |
| 6. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | K návrhu ÚP Vápenný Podol Ministerstvo životního prostředí, podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění uvádí, že ve svodném území obce je evidováno výhradní ložisko cementářské korekční suroviny Prachovice – východ číslo 3215800 (ident. Č. 321580002) a je zde stanoveno chráněné ložiskové území Vápenný Podol I. č. 21580002. Do zájmového území dále zasahuje výhradní ložisko Prachovice – východ číslo 3215800 (s ident.č. 321580001) a je stanoveno CHLÚ Vápenný Podol č. 21580001. Do území dále zasahuje těžený dobývací prostor vyhrazené nerostu Prachovice č. 60257, na který lze uplatnit ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb. horního zákona. Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, informuje, že v lokalitě Vápenný Podol a Vápenný Podol – Boukalka se nachází po jednom bodu poddolovaného území a dvě deponie. Nejsou zde evidovány sesuvy. 29.4.2011 | Je uvedeno v textové i grafické části návrhu ÚP. |
| 7. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim | Souhlasné stanovisko. 4.5.2011 |  |
| 8. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Orgán ochrany ovzduší: Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu zadání územně plánovací dokumentace připomínky. Orgán ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a zájmů svěřených do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území – kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin – kategorie ohrožených, regionální územní systém ekologické stability – ÚSES, evropsky významné lokality, ptačí oblasti) máme k přeloženému návrhu územního plánu následující připomínku. V textové části návrhu je na str. 48 uvedeno: „Evropsky významná lokality (EVL) ani ptačí oblast soustavy Natura 2000 se v řešeném území nenachází.“ V řešeném území se však nachází EVL Podolská a Páterova jeskyně (zakreslena v grafické části návrhu). Tento údaj je třeba do textové části doplnit. Mimo výše uvedené připomínky nemáme k návrhu územního plánu námitky. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu: Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění (dále jen zákon) nemáme k předloženému návrhu připomínky. Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po předložení konečného stavu textu, tabulek i mapových podkladů, a to na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. Orgán státní správy lesů: Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k přeloženému návrhu ÚP připomínky – dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. II.5. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že v řešeném území nejsou vymezeny rozvojové plochy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Upozorňujeme dále, že z textové i výkresové části návrhu územního plánu vyplývá, že umístněním lokalit označených jako Z1-V, Z2-V, Z6-V, Z1-C, Z2-C, Z2-N, P1-V bude dotčeno ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a které je nutno při výstavě nových staveb respektovat a při popisu lokalit v územním plánu uvést. Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním působením staveb na les, jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící nemovitosti. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že odsouhlasení návrhu této územně plánovací dokumentace spadá podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb. do působnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako dotčeného orgánu státní správy lesů. 17.6.2011 | Bráno na vědomí. Do textové části uvést existenci EVL Podolská a Páterova jeskyně. Bráno na vědomí. Dle textové i grafické části je požadováno respektovat OP lesa. |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Ochrana přírody: Z hlediska ochrany krajinného rázu a zachování harmonických měřítek krajiny požadujeme redukovat lokality Z1-V a Z6-V. Lokalita Z1-V je navržena pro venkovské bydlení a má výměru 10 ha. S ohledem na stávající velikost obce a charakter zástavby je tato plocha příliš velká. Proto požadujeme její zmenšení alespoň na polovinu. Pro zástavbu v této lokalitě budou v ÚP stanoveny regulativy týkající se velikosti objektů a max. zastavěnosti pozemků. Lokalita Z6-V je navržena pro výrobu a skladování a má výměru více než 4 ha. I v případě této plochy požadujeme její zmenšení a stanovení regulativů pro zástavbu. Ochrana ZPF: Souhlas k územně plánovací dokumentaci podle § 5 odst. 2 č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajský úřad Pardubického kraje. Ochrana LPF: Lesní pozemek p.č. 524/6 v k.ú. Vápenný Podol bude označena v grafické části jako plocha lesní NL. 17.6.2011 | Budou zredukovány velikosti lokalit Z1-V a Z6-V. Jsou stanoveny. Lesní pozemek p.č. 524/6 v k.ú. Vápenný Podol bude označena v grafické části jako plocha lesní NL. |
| 10. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Z hlediska silničního správního úřadu na silnicích II. nebo III.tříd ve správním obvodě města Chrudim, jako obce s rozšířenou působností, a z hlediska úřadu příslušného k uplatňování stanoviska k územně plánovací dokumentaci ve správním obvodě města Chrudim, jako obce s rozšířenou působností uvádíme, že při splnění níže uvedených podmínek, je možné pak navrhované lokality dopravně napojit a zřídit nové pozemní komunikace. Po seznámení s dokumentací lze uvést, že zde dochází ve všech částech obce (Vápenný Podol, Nerozhovice, Cítkov) k plánování rozsáhlé nové zástavby. V těchto lokalitách určených územních plánem k zástavbě má první investor povinnost pořídit územní studii. Předmětem územní studie bude zejména vytvoření koncepce organizace rozvojových lokalit s důrazem na vymezení ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému v dostatečných šířkových parametrech tak, aby hlavní obslužné komunikace umožňovaly dopravní obsluhu a ukládání sítí technické infrastruktury mimo vlastní vozovku. Vypracovaná územně-dopravní studie bude respektovat níže uvedené obecné podmínky. 6.6.2011 | Povinnost zpracovat ÚS je stanovena pro lokalitu Z1-V, pro lokalitu Z6-V a P3-V je s ohledem na redukci velikosti a funkční využití zbytečná. |
| 11. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 12. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim | K oznámení o společném jednání pro dotčené orgány o návrhu územního plánu Vápenný Podol nemáme připomínky. V dotčeném katastrálním území Vápenný Podol, ani v sousedních katastrálních územích, nejsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy, které by do výše uvedeného mohly zasahovat. Upozorňujeme, že zde mohou být některé nemovitosti zatíženy nevyřízeným restitučním nárokem podle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. v platném znění. 29.4.2011 | Bráno na vědomí. |
| 13. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 14. Obec Kostelec u Heřmanova Městce |  |  |
| 15. Obec Úherčice, Úherčice 32, 538 03 |  |  |
| 16. Obec Morašice, Morašice 17 , 538 02 |  |  |
| 17. Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04 |  |  |
| 18. Obec Bojanov, Bojanov 18 , 538 26 |  |  |
| 19. Město Seč, Chrudimská 1, 538 07 |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 20. Ing. arch Petr Kopecký, A – Projekt, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice |  |  |
| 21. Povodí Labe | K návrhu zadání jsem se vyjádřili dopisem č.j. PVZ/10/20910/Fr/ dne 5.10.2010, naše vyjádření zůstává nadále v platnosti. Platnost vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud během této doby nebude využito pro schválení Návrhu územního plánu obce Vápenný Podol. 16.6.2011 | Bráno na vědomí. |
| 22. Krajský úřad Pardubice - odbor strateg. rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají následující úkoly pro územní plánování řešeného území: Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro krajinu lesní a lesozemědělskou ve čl. 127 a131 ZÚR Pk, zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa Respektovat zásadu, že v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (čl. 108 ZÚR Pk). Zpřesnit vymezení regionálních skladebných částí územního systému ekologické stability (regionálního biokoridoru RBK 1345 Palác – Hrbokov při respektování čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. Výše zmíněné zásady jsou v návrhu ÚP uvedeny. Upozorňujeme na zmíněnou zásadu dle čl. 108 ZÚR Pk, jelikož plocha P1-V (navržená pro plochy výroby a skladování) leží dle koordinačního výkresu v záplavové oblasti a v odůvodnění není vysvětlena její nezbytnost (naopak na straně 61 textové části odůvodnění je takto lokalita P1-V nazvána P3-V), požadujeme tedy text opravit a plochu odůvodnit. V kapitole 6 výrokové části je třeba upravit v kapitolách A ( u vymezení regulativů pojem „slouží“ a nahradit ho slovem „hlavní využití“. Upozorňujeme na ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, v plném znění, pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochu související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Doporučujeme zohlednit při návrhu zastavitelných ploch podle § 102 a § 55 odst. 3 stavebního zákona (náhrady za změny v území a vyhodnocení územního plánu a jeho změny). Z těchto ustanovení stavebního zákona lze dovodit, že nadměrné zastavitelné plochy znemožňují nebo výrazně ztěžují pořízení následných změn územního plánu reagujících na aktuální potřeby v území. Dle námi dostupných statistických informací měla obec v roce 2000 183 obyvatel a v roce 2010 217 obyvatel. Od roku 2000 do roku 2009 bylo v obci zrealizováno 6 nových bytů. V roce 1991 bylo v obci celkem 71 trvale obydlených rodinných domů (82 bytů) a v roce 2001 62 rodinných domů (77 bytů). Řešené území má celkovou rozlohu 912 ha. Navržené zastavitelné plochy mají rozlohu cca 25 ha. Na základě výše uvedeného jsem toho názoru, že je návrh zastavitelných ploch neodůvodnitelný a doporučujeme rozsah nových zastavitelných ploch prověřit a přehodnotit. Obec Vápenný Podol má dobré podmínky pro rozvoj, ale tento rozvoj musí být přiměřený, odpovídající potřebám a podmínkám v území a musí zohlednit i ochranu krajiny a nezastavěného území obce. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidenci územně plánovací činnosti. 18.5.2011 | Odůvodnit nezbytnost plochy P1-V, neboť se nachází v záplavové oblasti (velikost byla po dohodě s určených zastupitelem výrazně omezena, ponechána pouze jižní část lokality jako možnost pro rozšíření ČOV). Opravit tvrzení o její lokaci na straně 61 (zaměněna za lokalitu P3-V). V kapitole 6 výrokové části je třeba upravit v kapitolách A ( u vymezení regulativů pojem „slouží“ a nahradit ho slovem „hlavní využití“. Pokud bude některá z návrhových lokalit převyšovat 2 ha rozlohy zastavitelné plochy, bude návrh ÚP vymezovat související plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 dle platné legislativy – jedná se především o lokalitu Z1-V. Omezit rozsah návrhových lokalit. |
| 23. Památkový ústav v Pardubicích, Státní zámek čp.4, 531 16 Pardubice | V rámci řešeného území se nenachází památkově chráněné území. Na řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních pátek ČR: Vápenka č. rejstříku 32533/6-1010 Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ostatní památkové hodnoty řešeného území: Všechny historické osady v řešeném území (Podol, Nutice, Nerozhovice a Cítkov) mají poměrně dobře dochovanou urbanistickou strukturu původního jádra a kvalitní přírodní rámec. Cítkov dlouhodobě slouží jako rekreační osada, což značně ovlivnilo jeho architektonický ráz. Památky místního významu: výklenková kaplička na návsi. Podol se od poloviny 19.století nejvýrazněji stavebně rozvíjel, urbanisticky je cenný, dokladem rané průmyslové osady s vápencovým lomem a památkově chráněnou vápenkou, zároveň fungoval jako lázeňské městečko. Větší část původní zástavby je přestavěná, lázeňské budovy chátrají. Místní zajímavostí je zrušená železniční trať do Vápenného Podolu. Památky místního významu: Kostel sv. Václava a terénní pozůstatky těžby v okolí, budova bývalého nádraží a dlážděná cesta k nádraží, lázeňské budovy č.p. 1 a č.p. 2. Nutice mají náves s dochovanou architektonicky velmi kvalitní zástavbou, novější zástavba lineárně pokračuje úzkým údolím V Loužkách, směrem k jižnímu konci zástavba přechází z 19.století do 20.století. Památky místního významu: hodnotná zástavba návsi (č.p. 41, 43, 44, 46) a kamenný kříž na návsi. Nerozhovice jsou zajímavou osadou se skupinou původních usedlostí z 19. a 18.století, kde komunikační funkce návsi byla dosti omezená. Původní rozsáhlejší náves s drobnou domkařskou zástavbou byla výrazně zmenšena soukromými zahradami. Z hlediska památkového urbanismu je negativem jinak stále kvalitního celku absence jakéhokoli vybavení návsi (kříž, kaplička) a úplný zánik komunikační návaznosti mezi návsí a usedlostmi na její východní straně. Negativně se na struktuře obce projevila výstavba areálu v její východní části, která je v rozporu se stávajícím i navrženým územním plánem. V 2.polovině 19.století byla nově osídlena lokalita okolo křižovatky na hlavní silnici. Památky místního významu: usedlosti tvořící historický skelet vsi (č.p. 8, 10,12), špýchárek č.p. 1. Zhodnocení předloženého návrhu Územního plánu obce Vápenný Podol z hlediska historického urbanismu: Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zastavění. Jsou stanoveny zásady prostorové regulace odpovídající poměrům v lokalitě. Návrh ÚP nezahrnuje změny zasahující prostředí kulturní památky. Budou respektovány významné památkové objekty, event. archeologická naleziště jejich ochranná pásma, včetně podmínek stanovených příslušnými orgány. Doporučujeme do textové i grafické části (koordinační výkres) ÚP zanést informaci o památkách místního významu – místních pamětihodností a objektů důležitých pro uchování identity místa, viz ostatní památkové hodnoty v území, případně další vhodné objekty a drobná architektura v krajině. Doporučujeme zpracování územní studie a rozdělení lokality v Podole Z1-V na logické celky dle návaznosti na stávající sídlo a stávající komunikace, o max. rozloze 2 ha. Dále doporučujeme stanovení etapizace realizace těchto částí (s návaznou na Z4-V) a podmínky (realizace dalších lokalit po zahájení výstavby na 70% plochy předchozí etapy). Přednostně budou využity lokality v návaznosti na stávající zástavbu a komunikace. Vzhledem k čistě venkovskému rázu zástavby a poměrům v území (koeficient zastavění ploch stávající zástavby i v nejintenzivněji využívaných plochách nepřesahuje 27%), doporučujeme snížit koeficient zastavění ploch BV, RI, RH,SV,SR ze 40% na 30%. Z hlediska historického urbanismu lze s návrhem zadání Územního plánu obce Vápenný Podol vzhledem k výše uvedenému souhlasit. Zhodnocení předloženého návrhu zadání Územního plánu obce Vápenný Podol z hlediska archeologických zájmů v daném území – archeologická památková péče Vzhledem k prokázanému výskytu archeologického dědictví v řešeném území je celé toto území považováno za „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a rovněž ve smyslu úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.s., se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. V rámci každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve znění § 22 a 23 památkového zákona. /včetně posouzení zemních prací organizací oprávněnou k provádění archeologického výzkumu v daném regionu./ Výše uvedené požadavky na ochranu archeologického dědictví v posuzovaném území s archeologickými nálezy jsou rovněž v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o posuzování vlivů na životní prostředí/, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dále též s uplatněním zákona č. 183/2006 Sb., /§ 176,stavební zákon/. 16.6.2011 | Koeficient zastavění bude snížen na 30%. Návrhová lokalita Z1-V bude výrazně zmenšena. |
| 24. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma viz pasport č. 151/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. Tento regulativ požaduji zapracovat do návrhu územního plánu. 25.5.2011 | Je uvedeno v textové i grafické části návrhu ÚP. |
| 25. Obec Vápenný Podol |  |  |
| 26. Pořizovatel | Výrazně zredukovat rozsah návrhových lokalit, návrh je iracionálně naddimenzován. Zpracovat odborné zdůvodnění rozsahu návrhových lokalit a využití zastavěného území. Nestanovovat povinnost pořídit územní studii pro lokalitu P3-V, jedná se o plochu přestavbovou, určenou pro funkční využití Veřejná prostranství, kde zpracování územní studie postrádá smysl. | Po dohodě s určeným zastupitelem byla zredukována velikost návrhových lokalit P1-V, Z6-V a Z1-V. Lokalita Z1-V byla převedena do vlastnictví obce Vápenný Podol bezúplatně od Pozemkového fondu ČR za podmínky, že na pozemcích budou umístěny stavby pro bydlení. Z tohoto důvodu je část této lokality ponechána jako plocha rezervy pro bydlení,a by nedošlo k porušení smluvních podmínek mezi obcí a Pozemkovým fondem. |

# vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Vápenný Podol nebylo požadováno vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí dotčeným orgánem- KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství. Vliv na Natura 2000 byl KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství vyloučen. Návrh zadání nebylo nutné posoudit z hlediska vlivů na ŽP. Územní plán obce Vápenný Podol je určen k soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny.

Udržitelný rozvoj obce Vápenný Podol je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální využívání stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je považováno za přiměřené velikosti obce, přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových aktivit v komerční i nekomerční sféře. V rámci technické infrastruktury je kladen důraz na odkanalizování obce a zainvestování pozemků určených k výstavbě RD, proto jsou k jejich výstavbě určeny především obecní pozemky.

V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro podporu trvalého využívání zastavěného území, územní plán zamezuje chátrání a degradaci stávajícího zastavění, zvláště pak je omezen zábor zemědělského půdního fondu na rozsah odpovídající potřebám obce.

A.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

byl vyloučen vliv územního plánu na životní prostředí

B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000

byl vyloučen vliv územního plánu na území Natura 2000

C.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

SWOT analýza

1. Horninové prostředí a geologie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Významný zdroj suroviny – těžba vápence | Eroze Radonové riziko v území |
| Příležitosti | Hrozby |
| Provést u nových návrhových lokalit radonový průzkum Rozvoj těžby vápence v CHLÚ Vápenný Podol | Hluk při těžbě v lomu |

2. Vodní režim

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Podolský potok regulovaný v zastavěném území Čížkovský potok Část území patří do CHOPAV Čištění odpadních vod Vodovodní síť | Meliorace – zemědělská půda |
| Příležitosti | Hrozby |
| Snížení znečištění odpadních vod jejich čištěním Pravidelná údržba vodního toku - čištění | Výskyt místních záplav při velmi silných deštích |

3. Hygiena životního prostředí

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| ČOV Dlouhodobě se zlepšuje kvalita životního prostředí Pokles imisí – Holcim Česko a.s. Systém separace komunálního odpadu – 2 stanoviště | Vysoká hluková zátěž z dopravy přes obec do a z Holcim Česko a.s. Prachovice Občas se vytvoří nějaká černá skládka a pak bývá problém s jejím odstraněním Stará ekologická zátěž – bývalý lom v k.ú. V. Podol |
| Příležitosti | Hrozby |
| Obecný důraz na zdravý životní styl | Zvýšení intenzity silniční přepravy |

4. Ochrana přírody a krajiny

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Zachovalý typický krajinný ráz Evropsky významná lokalita „Podolská“ a „Páterova“ jeskyně | Nedostatečná ekologická stabilita území |
| Příležitosti | Hrozby |
| Realizace funkčního územního systému ekologické stability Rekultivace vytěženého území | Zvýšení nákladní dopravy přes území obce Hlučnost provozu v Holcimu Ohrožení zdravotního stavu lesních porostů |

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Příznivé podmínky pro využití zemědělské půdy – obhospodařování pozemků | Smrkové monokultury Lesy tvoří velkou část území |
| Příležitosti | Hrozby |
| Komplexní pozemkové úpravy Zalesnění a zatravnění některých pozemků | Ohrožení smrkových lesů kalamitami - vichřice |

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Silnice II.a III. třídy Vodovod Kanalizace Sběrný dvůr na tříděný komunální odpad VN Plynofikace Vápenného Podola Čistírna odpadních vod | Vedení tranzitní cisternové dopravy z cementárny v Prachovicích přes Vápenný Podol Špatná intenzita autobusové dopravy |
| Příležitosti | Hrozby |
| Využití dotačních titulů z programů EU, ministerstev a Krajského úřadu na zlepšení veřejné infrastruktury | Nedostatek vlastních finančních prostředků |

7. Sociodemografické podmínky

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Podpora ze strany obce k zastavení úbytku trvale bydlících obyvatel Smíšené zboží Restaurace Ubytování Setkání rodáků a přátel Vápenného Podola (1x/2roky) | Vysoký průměrný věk obyvatel Vysoký podíl vyjížďky za prací – Obvykle do Prachovic, Heřmanova Městce, Pardubic a Přelouče Útlum společenského života Absence sociálních i zdravotních služeb Chybějící MŠ a ZŠ – dojížďka do Heřmanova Městce |
| Příležitosti | Hrozby |
| Finanční úlevy pro trvale žijící občany k udržitelnosti v obci | Vysoký index stáří obyvatelstva |

8. Bydlení

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Bydlení převážně v rodinných domcích se zahradou Zájem stavět rodinné domy v obci 2 rozvojové lokality pro výstavbu cca 40-ti RD 8 obecních bytů – zájem o bydlení v nich | Nadpoloviční většina domů je starší 60-ti let Území s archeologickými nálezy Neobydlené domy |
| Příležitosti | Hrozby |
| Nadále vytvářet nové návrhové plochy pro trvalé bydlení a občanskou vybavenost vč. vypořádání vlastnických vztahů u těchto lokalit Zkvalitnění bydlení v důsledku ekonomického růstu |  |

9. Rekreace

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Podolské lázně Jeskyně se vzácnými druhy netopýrů Cítkov – rekreační oblast Lyžařský vlek Cyklotrasy Kvalitní přírodní zázemí obce, turistika – pěší, cyklo 109 objektů sloužících k rekreaci | Obec nepodporuje stavění chat v rekreační oblasti Cítkov |
| Příležitosti | Hrozby |
| Rekonstrukce areálu u OÚ pro sportovní vyžití Vybudování FIT centra v objektu OÚ – bývalá pošta Rozmístění laviček v okolí obce Využití neobydlených domů k rekreační funkci | Devastace přírody Nepořádek po odjezdu rekreantů |

10. Hospodářské podmínky

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Velké množství obdělávaných pozemků sloužící zemědělské výrobě 2 lokality vhodné k podnikání | Nedostatek pracovních příležitostí v místě bydliště Nízký podíl separace a využití odpadů Nízká míra podnikatelské aktivity obyvatel |
| Příležitosti | Hrozby |
| Možnost využití zemědělské budovy k chovu koní |  |

Z vyhodnocení vyplývá, že územní plán je přínosem pro rozvoj obce a trvale udržitelného rozvoje. Dále vyplývá jeho přínos pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

D.  PŘÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

D.I  VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ

Navržené principy rozvoje v územním plánu jsou přínosem k odstranění základních hrozeb v území.

Navržena jsou opatření k posílení bytové výstavby, a tím stabilizace počtu obyvatel. Principiálně je řešeno celé území z hlediska likvidace splaškových vod. Navrženo je odkanalizování místních částí.

Územním plánem nelze ovlivnit hrozby ekonomického charakteru, zejména oddalování realizace technické infrastruktury.

D.II  VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ

Rozvoj obce je v územním plánu směřován k vytváření harmonického prostředí rovnoměrného zastoupení hlavních funkcí. Při postupné realizaci má podpořit eliminaci slabých stránek v území.

Realizace technické infrastruktury – zejména splaškové kanalizace by zvýšila možnosti obce v nabíce kvalitního bydlení. Kladná migrace je jediným možným zdrojem zlepšení demografické struktury v obci a zvýšení příležitosti zkvalitnění nabídky občanské infrastruktury, nabídky služeb v turisticky atraktivním regionu.

D.III	VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

V územním plánu jsou zohleděny hlavní příležitosti a silné stránky.

Obec je v dobré poloze v turistické oblasti. Rozvíjení nabídky ploch pro rodinnou výstavbu, navýšení ploch zeleně v obci a využití příležitostí pro umístění podnikatelských aktivit v plochách bydlení posílí postavení obce v územní struktuře. Je zde podpora turistiky a ochrana přírodních hodnot v území.

D.IV	VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Hodnoty v území, vymezené v průzkumech a rozborech jsou v návrhu územního plánu chráněny a rozvíjeny. Jedná se zejména o celkové vnímání sídla v dálkových pohledech, které je zohledněno v podmínkách pro územní studii významné lokality rozvoje. Významným prvkem jsou evropsky významné lokality Podolská a Páterova jeskyně, a dále plochy lokálního biokoridoru.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Navržené řešení reaguje na požadavky soukromých vlastníků a dává je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje obce.

Rozložení funkcí v území, zejména návaznost obytné zástavby, vymezení podnikatelských aktivit v plochách bydlení, nabídky plochy pro rekreaci, podporuje rovnoměrný rozvoj obce.

F.  VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

F.I  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území.

Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného území.

Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení, zejména rodinného typu, v místních částech rekreačního charakteru, v souladu s charakterem předchozího vývoje a nabídkou ploch pro hospodářských rozvoj v dopravně zatížené ploše.

Plochy výroby jsou stabilizované v uceleném území, odděleném od obytné zástavby s dobrou dopravní dostupností.

Vymezena jsou plochy veřejných prostranství v centru obce a podmínky pro její umisťování v rámci zastavitelných území.  Chráněna je kostra ekologické stability v území, stanoveny jsou podmínky pro činnosti v těchto plochách, zejména jejich nezastavitelnost.

F.II  SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ

ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán vytváří podmínky pro :

- Ochranu urbanistických, přírodních a kulturních hodnot v území, zejména evropsky významné lokality Podolská a Páterova jeskyně a prostorové struktury obce

- Doplnění technické infrastruktury – zejména splaškové kanalizace v místních částech a posílení vodovodu zprovozněním nových zdrojů pitné vody

PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH

Územní plán vytváří podmínky pro :

- Vymezení funkčních částí obce bez budoucích kolizních bodů

- Rozvoj obce bez zhoršování životního prostředí díky absenci základní technické infrastruktury

# stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 10.8.2011, č.j. KrÚ 68022/2011/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Vápenný Podol  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 20,8864 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 61959/2010/OŽPZ/Le ze dne 6.9.2010).

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody vydal závěr zjišťovacího řízení podle ust. §10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: nebude posuzován podle citovaného zákona. (č.j.61961/2010/OŽPZ/PI ze dne 7.10.2010).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Žádné námitky nebyly podány.

# Vyhodnocení připomínek

Žádné připomínky nebyly podány.

# Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro obec byla dříve vypracován územní plán obce Vápenný Podol včetně dvou následujících změn. Platnost nového stavebního zákona a neaktuálnost předchozí územně plánovací dokumentace především s ohledem na reálnost výstavby způsobenou vlastnickými vztahy vyvolaly zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, byly navrženy lokality vyplývající ze současných rozvojových potřeb obce Vápenný Podol a návrhu rozvojových ploch v původní územně plánovací dokumentaci. Poměr ploch využitých k podnikání ve vztahu k počtu obyvatel je vzhledem k velikosti obce dostatečný až nadnesený. Další rozvoj služeb a drobného podnikání je navržen do venkovského bydlení tak, aby byl navržený rozvoj obce vyvážený s rozvojem obytné složky. Plochy obytné funkce jsou navrženy dle požadavku obce k doplnění tvaru zástavby vždy v návaznosti na stávající plochy. Rozhodující plochy jsou orientovány směrem východním, jelikož je obec limitována především pozemky v jejím vlastnictví. Území leží mimo rozvojové oblasti dle Politiky územního rozvoje 2008 a z toho nevyplývají žádné speciální požadavky. Jako nevýhodná se jeví horší dopravní dostupnost větších sídel, na druhou stranu dojezdová vzdálenost vlastní dopravou není problematická. V poslední době je zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů a domů pro rekreaci. Za posledních 9 let byl v obci zaznamenán mírný nárůst počtu obyvatel. Výstavbu zde vyhledávají i lidé, kteří zde nebudou mít trvalý pobyt, jelikož se jedná o atraktivní území z hlediska rekreace nebo naopak lidé, kterým nevadí dojezdová vzdálenost do větších sídel a dávají přednost bydlení v kvalitním životním prostředí. Zábor ZPF je odůvodnitelný a je v souladu s vymezením zastavitelných ploch, velikosti obce, atraktivnosti území a návrhem ploch pro delší časové použití. Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 10.8.2011, č.j. KrÚ 68022/2011/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Vápenný Podol  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 20,8864 ha.

Demografický vývoj obce:

Rok	počet obyvatel

1961	431

1970	371

1980	277

1990	189

1995	178

2000	183

2005	206

2010	217

Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:

- zastavitelná plocha Z1-V ……………………	34 432 m2

- zastavitelná plocha Z4-V …………………	9 286 m2

- zastavitelná plocha Z5-V …………………  	9 939 m2

- zastavitelná plocha Z7-V …………………  	4 780 m2

- zastavitelná plocha Z1-N …………………  	6 345 m2

- zastavitelná plocha Z2-N …………………  	1 875 m2

- zastavitelná plocha Z1-C …………………  	7 834 m2

- zastavitelná plocha Z2-C …………………  	1 925 m2

- zastavitelná plocha Z3-C …………………  	5 655 m2

- zastavitelná plocha Z4-C …………………  	2 050 m2

- přestavbová pocha P2-V …………………  	5 376 m2

- celkem …………………………………..  	89 479 m2

VYMEZENÍ ROZSAHU ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ

Podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:

- Požadavky vyplývající z demografického vývoje  …..	15 rodinných domů

- Požadavky vyplývající z nechtěného soužití ……….	15 rodinných domů

- Požadavky vyplývající z turistické atraktivity oblasti …	20 rodinných domů

- Celkem ……………………………………………….. 	50 rodinných domů

Při koeficientu zastavěnosti 30% lze uvažovat o průměrné výměře stavebního pozemku včetně uličních prostorů a ploch veřejného prostranství 1500 m2.

Potřeba ploch pro bydlení :

50 RD  x  1500 m2        =  75.000 m2 (7,5 ha ).

Závěr: V řešeném území je celková potřeba cca 75 000 m2 ploch pro bydlení v rodinných domech včetně rekreace. Plochy pro bydlení a rekreaci vymezené v ÚP mají celkovou výměru 89 479 m2, což převyšuje odhadovanou potřebu o cca 19 % a je tak vytvořena žádoucí rezerva (metodický pokyn ÚUR 2008, Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: „……Přitom je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být vždy o něco vyšší než poptávka.“).

Naprostá většina rozvojových ploch byla převzata ze stávajícího platného ÚPSÚ, protože zájem obce i vlastníků na zařazení do návrhu ÚP stále trvá. Plochy byly převzaty i s ohledem na zamezení případných požadavků na náhrady za snížení ceny pozemků jejich vypuštěním z návrhu ÚP.

# Údaje o splnění zadání

Zadání Územního plánu Vápenný Podol bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Vápenný Podol dne 20.12.2010.

Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání územního plánu. Požadavky stanovené zadáním jsou splněny. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

V průběhu projednávání návrhu územního plánu byly významnou měrou zmenšeny návrhové lokality pro bydlení a drobnou výrobu a služby, a to z důvodu jejich neodůvodnitelně naddimenzovaného rozsahu. Lokalita Z1-V byla sice významně zmenšena, nicméně i tak je její rozsah značný. Pořizovatel souhlasil s tímto řešením s ohledem na to, že většina pozemků v této lokalitě je obecních, s dobrou perspektivou jejich zainvestování a zastavění. Pozemky získala obec bezplatně od Pozemkového fondu za podmínky, že na nich bude v budoucnosti realizována výstavba rodinných domů. Z důvodu splnění této podmínky je část lokality v návrhu ÚP ponechána jako plocha rezervy pro venkovské bydlení.

Rozsah návrhových lokalit pro drobnou výrobu a služby byl taktéž značně zredukován, především plocha bývalého vlakového nádraží, kde byla ponechána jen velmi malá část původní rozlohy návrhové lokality, a to jako rezerva pro možné rozšíření ČOV či pro snazší přístup k ČOV. Návrhová lokalita v západní části Vápenného Podola byla zmenšena cca na ½ z důvodu naddimenzovanosti a vlastnických vztahů. Vzhledem k tomu, že návrhové lokality byly přebírány především z předchozí územně plánovací dokumentace, byla prověřena reálnost a opodstatněnost všech návrhových lokalit a jejich rozloha bylo značně zredukována.

Pardubice, listopad 2011

Zpracovali:

část B1 /a

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing.arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

část B1 /b		: Bc. Hana Kovandová, referent ÚP, MěÚ Chrudim

POUČENÍ

Proti územnímu plánu Vápenný Podol, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek.

……………………………………                          ………….….…………………………

Jan Motl						Jiří Doležal

starosta obce Vápenný Podol		      	   místostarosta obce Vápenný Podol