ÚP LUKAVICE

________________________________________________________________

z.č. 2 / 099 / 07

TEXTOVÁ ČÁST

Zastupitelstvo obce Lukavice

jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

vydává

Územní plán Lukavice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Tuto dokumentaci ÚP Lukavice vydalo Zastupitelstvo obce Lukavice

č.j……………….. datum vydání:…………………..

datum nabytí účinnosti:……………………………..

jméno a příjmení: Ing. Petr Kopecký

funkce: vedoucí ÚPR MěÚ Chrudim

podpis:

razítko:

ÚP LUKAVICE

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

- vodovod, kanalizace  	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

- energetika, telekomunikace  	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ

A – PROJEKT Jiráskova 1275, PARDUBICE                               		      12/2010

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A  -  územní plán

1	vymezení zastavěného území	8

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	9

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	10

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	24

4.1	Dopravní infrastruktura	24

4.1.1	Silniční doprava	24

4.1.2	Pěší a cyklisté	24

4.1.3	Doprava v klidu	24

4.2	Technická infrastruktura	25

4.2.1	Vodovod	25

4.2.2	Kanalizace	25

4.3	Elektrorozvody	26

4.4	Spoje	27

4.5	Plynovody	27

4.6	Zásobování teplem	28

4.7	Odstraňování odpadů	28

4.8	Občanské vybavení a veřejná prostranství	28

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	29

5.1	Životní prostředí	29

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	29

5.3	Záplavové území	30

5.4	Plochy pro dobývání nerostů	30

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	31

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo využít předkupního práva	47

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	47

9	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	48

B  -  odůvodnění územního plánu

B1 /a -	Odůvodnění územního plánu

1)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	51

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	51

1.2	Širší vztahy	51

2.2.1	Postavení obce v systému osídlení	51

2.2.2	Širší vztahy dopravy, technické infrastruktury a vodního hospodářství	52

2.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	52

2)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	54

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení	54

2.1.1 Urbanistické a architektonické řešení	54

2.1.2	Kulturní hodnoty území	56

2.1.3	Doprava	56

2.1.4	Technická infrastruktura	57

2.1.5	Odstraňování odpadů	57

2.1.6	Prostupnost krajiny, protierozní opatření, záplavová území	58

2.1.7	Ochranná pásma	58

2.1.8	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	59

3)	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	62

4)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	92

4.1 Zemědělský půdní fond	92

4.1.1 Úvod	92

4.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	92

4.1.3 Dosavadní využití pozemků	106

4.1.4 Vynětí ze ZPF	107

4.1.5 Odvody za odnětí zemědělské půdy	107

4.1.6 Shrnutí	107

4.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	109

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

5)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	110

6)	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	111

7)	Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	111

8)	Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	113

9)	Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	123

10)	Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	124

11)	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	124

12)	Vyhodnocení připomínek	125

13)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	125

14)	Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	125

Úvodní údaje

Název obce	:	Lukavice

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Lukavice

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánu a reg. rozvoje,   oddělení územního plánu

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký

A – PROJEKT, Jiráskova 1275, Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - listopad  2008

Koncept – červenec 2009

Návrh – únor 2010

Upravený návrh – září 2010

Čistopis ÚP – prosinec 2010

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování ÚP k 30. 11. 2008.

Řešené území je vymezeno třemi katastrálními územími – Lukavice, Výsonín a Vížky - o celkové rozloze 944 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

- hlavní cíle rozvoje

Obec Lukavice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bydlení v RD venkovské, pro smíšenou bytovou a rekreační výstavbu, pro občanskou vybavenost – tělovýchovu a sport, jsou vymezeny plochy pro drobnou výrobu a skladování, zemědělskou a smíšenou výrobu. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), smíšenou bytovou a rekreační výstavbu, pro občanskou vybavenost – tělovýchovu a sport, pro drobnou výrobu a skladování, zemědělskou a smíšenou výrobu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastrů obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací, lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu (především bytovou) i mimo návrhové plochy v rámci příslušných funkčních ploch.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

Lokality pro rozvoj bytové a smíšené výstavby jsou vymezeny v řešeném území následovně:

Lukavice, Lukavička:

- zastavitelné plochy…  Z1-L, Z3-L, Z4-L, Z5-L, Z7-L, Z8-L, Z9-L, Z10-L, Z11-L, Z14-L

- přestavbové plochy ….R1-L (územní rezerva)

Výsonín:

- zastavitelné plochy…   Z1-VS, Z3-VS, Z4-VS, Z5-VS, Z6-VS

Vížky:

- zastavitelné plochy…   Z1-VS, Z3-V, Z4-V, Z5-V

Radochlín:

- zastavitelné plochy…   Z1-R, Z2-R

Loučky:

- zastavitelné plochy…   Z1-Lo

Pro rozvoj drobné výroby a skladů jsou navrženy v Lukavicích plochy Z6-L, Z12-L, pro podnikatelské aktivity menšího rozsahu, nerušící nad míru přípustnou (viz Odůvodnění ÚP) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace. Drobná plocha Z18-L zemědělské výroby (rybníkářství) je navržena jižně Lukavic.

Pro rozvoj občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední je určena plocha Z17-L v západním okraji Lukavic a pro plochy sportu a rekreace, jsou určeny lokality Z2-VS, Z2-V ve Výsoníně, resp. Vížkách.

Pro rozvoj ploch pro individuelní rekreaci je určena plocha Z15-L ve východním okraji katastru Lukavice.

Jako plocha pro technickou vybavenost – lokalita pro výstavbu ČOV je určena plocha Z13-L v Lukavicích, P1-L  jako plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (plocha pro sběrný dvůr) a Z7-VS jako plocha se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství. Při doplňování zeleně v obci musí být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území k. ú. Lukavice, Výsonín a Vížky

- Lukavice

plochy změn (návrhové)

Z1-L zastavitelná plocha „SZ okraj Lukavic“

rozloha: 0,4919 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: návaznosti na severozápadní okraj stávající zástavby (Hliník), podél stávající účelové komunikace

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severovýchodním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat okolnost, že se převážná část lokality nachází nad poddolovaným územím

Z2-L zastavitelná plocha „SZ okraj Lukavic – Hliník“

zrušena

Z3-L zastavitelná plocha „S okraj Lukavic“

rozloha: 2,3406 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: v severním okraji střední části obce, severozápadně objektu zámečku, při severní straně hlavní průjezdní komunikace na Slatiňany

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace III. třídy při jižní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod)

- pro napojení na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- ve východní části lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikačního vedení, v jihozápadním okraji nutno respektovat okolnost, že se plocha nachází nad poddolovaným územím a v západním a severním okraji nutno respektovat OP lesa

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

Z4-L zastavitelná plocha „SV okraj Lukavic“

rozloha: 3,8842 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: v návaznosti na severovýchodní okraj stávající zástavby a při severní straně komunikace na Bítovany

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace III. třídy při jižní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod)

- pro napojení na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západní části lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikačního vedení, v jihozápadní části lokality nutno respektovat okolnost, že se plocha nachází nad poddolovaným územím a v severozápadním okraji nutno respektovat OP lesa

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z5-L zastavitelná plocha „V okraj Lukavic“

rozloha: 1,4534 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: v návaznosti na severovýchodní okraj stávající zástavby při jižní straně komunikace na Bítovany, částečně již pozemkově oddělené parcely

specifické podmínky:

- pro lokalitu je nutno vybudovat novou komunikaci odbočením ze stávající komunikace III. třídy při severní straně

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod)

- pro napojení na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z6-L zastavitelná plocha „JV Lukavic“

rozloha: 1,8327 ha

využití plochy: plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy: východní okraj obce, v návaznosti na severovýchodní okraj stávajícího zemědělského areálu

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou komunikaci při severním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod)

- pro napojení na elektrorozvody je nutno vybudovat novou TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- výrobní nebo skladovací činnost nesmí negativně ovlivňovat okolní bytovou zástavbu nad mez přípustnou

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z7-L zastavitelná plocha „V okraj Lukavic“

rozloha: 2,4179 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: východní okraj obce, jižně stávajícího zemědělského výrobně skladovacího areálu

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit ze stávajících místních obslužných komunikací při severním a východním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

Z8-L zastavitelná plocha „JV okraj Lukavic“

rozloha: 1,3735 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: jihovýchodní okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, již oddělené parcely

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit odbočením ze stávající komunikace třetí třídy při severním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení, ve východní trasu a OP VTL plynovodu, ve východním okraji nutno respektovat OP lesa

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z9-L zastavitelná plocha „J okraj Lukavic“

rozloha: 0,2761 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: jižní okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, proluka v stávající zástavbě, již oddělené parcely

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit na stávající místní obslužnou komunikaci při východním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení a telekomunikačního vedení

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa

Z10-L zastavitelná plocha „JZ okraj Lukavic“

rozloha: 2,8169 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: jihozápadní okraj obce, v návaznosti na novou zástavbu realizovanou v posledních letech při místní komunikaci na Výsonín

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit prostřednictvím stávající místní obslužné komunikace, která prochází střední částí lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno vybudovat novou trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- ve východní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

Z11-L zastavitelná plocha „Z okraj Lukavic“

rozloha: 1,2806 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: západní okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, při obou stranách komunikace směrem Na mýto

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit ze stávající komunikace třetí třídy, která prochází střední částí lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severní části lokality je nutno respektovat trasu a OP stávajícího vodovodu, v jižní plynovodu

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z12-L zastavitelná plocha „SZ okraj katastru Lukavic“

rozloha: 2,1013 ha

využití plochy: plochy pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy: západně obce, při východní straně komunikace I/37

specifické podmínky:

- lokalitu je nutno napojit ze stávající komunikace třetí třídy při jižní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v jižní části lokality je nutno respektovat trasu a OP stávajícího vodovodu, v západní OP komunikace I. třídy

Z13-L zastavitelná plocha „SZ okraj katastru Lukavic“

rozloha: 0,0600 ha

využití plochy: plochy pro technickou infrastrukturu (ČOV)

lokalizace plochy: v severozápadním okraji katastru obce, v prostoru mezi komunikací I/37 a bývalou trasou této komunikace, západně toku potoka

specifické podmínky:

- lokalitu je nutno napojit ze stávající místní účelové komunikace při jižní straně lokality

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- v lokalitě je nutno respektovat OP komunikace I. třídy

- nutno respektovat okolnost, že se plocha nachází v blízkosti poddolovaného území (při jihozápadním okraji lokality)

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa

Z14-L zastavitelná plocha „SZ okraj Lukavic“

rozloha: 0,8273 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: severozápadní okraj obce, při západní straně komunikace třetí třídy napojující se na silnici I/37

specifické podmínky:

- lokalitu možno napojit ze stávající komunikace třetí třídy, která prochází východně od lokality

- inženýrské sítě je nutno prodloužit ze severního okraje obce (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- ve východním okraji lokality je nutno respektovat dva svislé vrty

- při západním okraji lokality je nutno respektovat trasu lokálního biokoridoru č. 12

Z15-L zastavitelná plocha „V okraj katastru Lukavic“

rozloha: 0,1588 ha

využití plochy: plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

lokalizace plochy: ve  východním okraji katastru obce, v návaznosti na stávající rekreační plochy

specifické podmínky:

- lokalitu možno napojit ze stávajících místních účelových komunikací

- zásobování vodou je nutno řešit individuelně

- likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západním okraji lokality je nutno respektovat blízkost poddolovaného území, v celé lokalitě nutno respektovat OP lesa

Z16-L zastavitelná plocha „V okraj katastru Lukavic“

rozloha: 0,0500 ha

využití plochy: plochy vodní a vodohospodářské

lokalizace plochy: ve východním okraji katastru obce, v návaznosti na stávající rekreační plochy, plocha stávajícího biocentra a biokoridoru v okolí vodních ploch

specifické podmínky:

- lokalitu možno napojit ze stávajících místních účelových komunikací

- v lokalitě je nutno respektovat podmínky prvků ÚSES a OP lesa

Z17-L zastavitelná plocha „Z okraj Lukavic“

rozloha: 0,3000 ha

využití plochy: plochy pro občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední

lokalizace plochy: v západním okraji obce, v návaznosti na lokalitu Z11-L, při jižní straně komunikace směrem Na mýto

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit ze stávající komunikace třetí třídy, která prochází při severní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z18-L zastavitelná plocha „J Lukavic“

rozloha: 0,0150 ha

využití plochy: plochy výrobu a skladování – zemědělskou výrobu (rybníkářství)

lokalizace plochy: jižně Lukavic, při východním okraji lesního masívu, na břehu rybníka

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit ze stávající účelové komunikace, která prochází severně lokality

- inženýrské sítě je nutno řešit individuelně

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa

P1-L přestavbová plocha „J část Lukavic“

rozloha: 0,3000 ha

využití plochy: plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (plocha pro sběrný dvůr)

lokalizace plochy: jižní část obce, v severním okraji bývalé výsypky hlušiny, při cestě do bývalého zemědělského areálu

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit na přilehlou místní komunikaci při severní straně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- event. kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severovýchodním okraji nutno respektovat trasu a OP kabelového elektrického vedení

R1-L přestavbová plocha územní rezervy „Z část Lukavic“

rozloha: 0,7758 ha

využití plochy: plochy pro bydlení – v RD – venkovské

lokalizace plochy: západní část stávajícího zastavěného území obce, stávající zemědělský areál a areál autoopravny

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit odbočením ze stávající komunikace třetí třídy, která prochází severně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití okolních lokalit bude nutno upravit stávající trafostanici

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severní části lokality je nutno respektovat stávající svislý vrt

- Výsonín

Z1-VS zastavitelná plocha „SV okraj Výsonína“

rozloha: 0,5250 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: severovýchodní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při jižní straně místní komunikace na Lukavice

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace při severním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z2-VS zastavitelná plocha „V okraj Výsonína“

rozloha: 2,3448 ha

využití plochy: plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

lokalizace plochy: východní okraj místní části, v návaznosti na jižní okraj lokality Z1-VS

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při západním okraji

- event. Inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- event. kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z3-VS zastavitelná plocha „JZ okraj Výsonína“

rozloha: 0,9731 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: jihovýchodní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, částečně již oddělené parcely

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při východním okraji

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západní části lokality je nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu, ve východním okraji trasu a OP plynovodu, v západním okraji nutno respektovat OP lesa 50 m

- pro lokalitu je třeba před započetím výstavby zpracovat zastavovací studii

Z4-VS zastavitelná plocha „JZ okraj Výsonína“

rozloha: 0,2661 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: jihozápadní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při západní straně místní komunikace

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při východním okraji

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z5-VS zastavitelná plocha „SZ okraj Výsonína“

rozloha: 0,0900 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: severozápadní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, v proluce stávající zástavby

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při jižním okraji

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu a vrchního elektrického vedení

Z6-VS zastavitelná plocha „SV okraj Výsonína“

rozloha: 0,5250 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: severovýchodní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při severní straně místní komunikace na Lukavice

specifické podmínky:

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace při jižním okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody)

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v celé lokalitě je nutno respektovat OP lesa

Z7-VS zastavitelná plocha „SV od Výsonína-fotovoltaická elektrárna“

rozloha: 1,6646 ha

využití plochy: plochy pro technickou infrastrukturu se specifickým využitím určená pro fotovoltaickou elektrárnu

lokalizace plochy: v severovýchodně od obce, na okraji katastru

specifické podmínky:

- pro lokalitu bude nutno vybudovat příjezdovou účelovou komunikaci

- v západní části lokality je nutno respektovat stávající meliorace a zachovat funkčnost okolních meliorací

- Vížky

Z1-V zastavitelná plocha „S okraj Vížek“

rozloha: 0,6933 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: severovýchodní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně komunikace na Lukavičku

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při západním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- zásobení pitnou vodou možno zajistit rozšířením veřejného vodovodu z okolí

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat OP lesa v severní části lokality

Z2-V zastavitelná plocha „Z okraj Vížek“

rozloha: 0,6344 ha

využití plochy: plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

lokalizace plochy: západní okraj místní části, při jižním okraji zemědělského areálu

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při severním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- zásobení pitnou vodou možno zajistit rozšířením veřejného vodovodu z okolí

- event. likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu a vrchního elektrického vedení a trafostanice

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z3-V zastavitelná plocha „JZ okraj Vížek“

rozloha: 0,5517 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: jihozápadní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při západní straně komunikace na Loučky

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při východním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- zásobení pitnou vodou možno zajistit rozšířením veřejného vodovodu z okolí

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu ve východním okraji lokality a OP lesa v jižní části lokality

Z4-V zastavitelná plocha „J okraj Vížek“

rozloha: 0,7683 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: jižní okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně komunikace na Loučky

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při západním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- zásobení pitnou vodou možno zajistit rozšířením veřejného vodovodu z okolí

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického vedení v jižní části lokality a OP lesa v jihozápadní části lokality

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

Z5-V zastavitelná plocha „SZ okraj Vížek“

rozloha: 0,7208 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – venkovské

lokalizace plochy: severozápadní okraj místní části, při západní straně komunikace na Lukavičku

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při východním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- při plném využití navrhovaných lokalit bude nutné upravit stávající TS

- zásobení pitnou vodou možno zajistit rozšířením veřejného vodovodu z okolí

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v celé lokalitě je respektovat OP lesa

- Radochlín

Z1-R zastavitelná plocha „S okraj Radochlína“

rozloha: 0,1943 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – rekreační

lokalizace plochy: severní okraj místní části Radochlín, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně účelové komunikace na Výsonín

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při západním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- zásobení pitnou vodou individuelně

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- Loučky

Z1-Lo zastavitelná plocha „J okraj Louček“

rozloha: 0,3532 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné – rekreační

lokalizace plochy: jižní okraj místní části Loučky, v návaznosti na stávající zástavbu, při jižní straně místní komunikace

specifické podmínky:

- lokalitu je možno dopravně napojit na místní komunikaci při severním okraji

- elektrorozvody je možno napojit na stávající trasy v okolí

- zásobení pitnou vodou individuelně

- likvidaci splaškových vod řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat OP lesa v západní části lokality a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v jižní části lokality

- musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb)

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

### Silniční doprava

Dopravní řešení vychází ze stávající silniční sítě, nové komunikace (mimo obslužných uvnitř lokalit) nejsou navrhovány.

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici.

Místní komunikace v obci včetně event. doplnění ve větších návrhových lokalitách navrhujeme upravit jako zklidněné – "obytné zóny" s napojením na silnice přes sníženou obrubu.  Šířky navrhovat podle stávajících šířek uličních profilů, min. 4,5 m. Parametry sjezdů a MK (místních komunikací) je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů.

### Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší jsou vybudovány převážně v centrální části Lukavice a v dílčích částech obce při hlavních komunikacích.

Ve výhledu navrhujeme, aby silnice III. tř. byly upraveny na komunikaci s minimálně jednostranným chodníkem pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky příslušné vyhlášky tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

### Doprava v klidu

Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Lukavice, Lukavička

Pro stávající i navrhovanou zástavbu bude stávající vodovodní síť vyhovovat, síť může být rozšiřována dle potřeby novými řady a přípojkami.

Návrh a vybudování vodovodních řadů bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů.

Výsonín

Pro stávající i navrhovanou zástavbu bude stávající vodovodní síť vyhovovat, síť může být rozšiřována dle potřeby novými řady a přípojkami.

Vížky, Loučky

Obec zajistila v obci Vížky provedení hydrogeologického vrtu s kapacitou 30 m3/den, z kterého je vybudován ve Vížkách veřejný vodovod a eventuelně bude napojena i další lokalita Loučky.

Radochlín

Pitná i užitková voda bude zajišťována z individuelních zdrojů.

### Kanalizace

Lukavice, Lukavička, Výsonín

Likvidace odpadních vod bude probíhat pomocí splaškové kanalizace svedené do čistírny odpadních vod, která je navržena v nejnižším místě obce Lukavice, mezi Lukavickým potokem a tzv. starou silnicí. Do projektu je třeba zahrnout i navrhované plochy v ÚP.

Zvažovala se i varianta svedení kanalizace na plánovanou ČOV sousední obce Svídnice.

Do doby výstavby nadřazených systémů bude likvidace odpadních vod u nových nebo přestavovaných objektů prováděna přednostně vypouštěním předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (se souhlasem vlastníka a provozovatele kanalizace – obce).

Vížky, Radochlín, Loučky

V obci je dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků u nemovitostí (100 %).

Firma Falco (výroba krmného masa, jatka) má ČOV typu TOPAS, za kterou je zařazena ještě stabilizační nádrž (soukromé vlastnictví). Obecní kanalizace je vyústěna do stabilizační nádrže. Odpad z nádrže je zaústěn do údolnice směřující do potoka Ležák.

Podle sdělení vlastníka jatek ČOV Topas kapacitně nevyhovuje a bude nahrazena ČOV jiného typu.

V místních částech bude zachována  individuelní likvidaci splaškových vod u nemovitostí.

## Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je uvažováno následujícím způsobem:

Lokalita Z1-L,  Z11-L, Z12-L, Z13-L, Z14-L, Z17-L

napájení ze stávající TS35/0,4 kV č. 1385 – Lukavice Hliník novým kabelovým rozvodem 0,4 kV, který bude propojen se stávající rozvodnou soustavou.  V případě plného využití všech lokalit bude nutné řešit rekonstrukci stávající TS č. 1385.

Lokalita Z3-L, Z4-L, Z5-L, Z6-L, P1-L

situování nové výstavby s potřebným výkonem s ohledem na umístění stávajících TS vyvolává potřebu výstavby nové kabelové koncové TS 35/0,4 kV pro trafo do 630 kVA. TS bude připojena ze stávajícího venkovního vedení VN 35 kV kabelovým vedením. Z TS bude proveden kabelový rozvod pro napájení nové výstavby.

Lokalita Z7-L, Z8-L

napájení ze stávajících TS 35/0,4 kV č. 1231- Lukavice ZD a TS č. 551 – Lukavička kabelovým rozvodem 0,4 kV, který bude vhodně propojen se stávající distribuční rozvodnou soustavou. Při plném využití území navrhovaných lokalit bude nutné řešit úpravu stávajících TS č. 1231 a č. 551.

Lokalita Z9-L

napájení ze stávajících TS 35/0,4 kV č. 1267- Lukavice RD zapojením do stávajícího kabelového rozvodu, který zásobuje stávající RD.

Lokalita Z10-L, R1-L

při plném využití území bude napájení řešeno z nové stožárové TS 35/0, kV s trafem do 250 kVA. TS se připojí odbočkou ze stávajícího vedení VN 35kV. Rozvod bude realizován zemními kabely. Napájení výstavby c prostoru přestavbové lokality P1-L je možné řešit ze stávající TS č. 616 – Lukavice obec.

Lokalita Z1-VS, Z2-VS, Z3-VS, Z4-VS, Z5-VS, Z6-VS

napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č. 521 – Výsonín obec novým kabelovým vedením 0,4 kV, které bude vhodné propojit se stávajícím venkovním vedením NN. Při plném využití území navrhovaných lokalit bude nutné řešit úpravu stávající TS č. 521.

Lokalita Z1-V, Z2-V, Z3-V, Z4-V, Z5-V

napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č. 553 – Vížky obec novým kabelovým vedením 0,4 kV, které bude vhodné propojit se stávajícím venkovním vedením NN. Při plném využití území navrhovaných lokalit bude nutné řešit úpravu stávající TS č. 553.

Lokalita Z1-R

napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č. 1287, ze stávajícího venkovního vedení NN, které prochází podél uvažované výstavby

Lokalita Z1-Lo

napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č. 1137, ze stávajícího venkovního vedení NN, které prochází podél uvažované výstavby

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude realizace veřejného venkovního osvětlení, které bude řešit osvětlení nových obslužných komunikací. Napájení v. o. bude řešeno jednak napojením na stávající kabelové vedení v. o. v obci, v případě větších lokalit bude nutné realizovat nové napájecí body v. o.

## Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

## Plynovody

Lukavice, Lukavička, Výsonín

Stávající plynovodní rozvody mají dostatečnou rezervu, a proto mohou být navrhované objekty napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami či malých okruhů. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu apod.).

Vížky, Radochlín, Loučky

Se zásobováním plynem se nepočítá.

## Zásobování teplem

S hromadným zásobováním teplem se nepočítá.

## Odstraňování odpadů

V jižní části Lukavic, v severním okraji bývalé výsypky hlušiny, při cestě do bývalého zemědělského areálu je navržena přestavbová (z části plochy veřejné zeleně) plocha technické infrastruktury pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady jako plocha pro sběrný dvůr.

## Občanské vybavení a veřejná prostranství

V Lukavicích a Lukavičce nové plochy občanského vybavení nejsou v územním plánu navrženy - stávající  jsou dostačující, umožňují případný rozvoj či doplnění. Do budoucnosti může být řešeno drobné doplnění občanského vybavení v rámci návrhových obytných ploch.

Drobná občanská vybavenost (služby, sportovní a rekreační vybavení, nerušící řemesla, drobný obchod, malé ubytování, atd.) může rovněž být umisťována v rámci ostatních – zejména obytných – ploch.

Podmínky pro umisťování konkrétních typů občanské vybavenosti jak funkční tak prostorové jsou uvedeny v následující kapitole 6. – stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy.

Ve Výsoníně a Vížkách jsou navrženy drobnější plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (plochy Z2-VS a  Z2-V).

- Veřejná prostranství

Celková koncepce veřejných prostranství vychází ze stávajících centrálních prostorů či jejich náznaků – zejména v okolí obecního úřadu v Lukavicích ve střední části obce. Nové prostory veřejného prostranství nejsou navrhovány.

Lokalizace výše uvedených ploch je zřejmá z hlavního výkresu výkresové části v měřítku 1 :5 000.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## Životní prostředí

Je nutné uplatňovat veškerá možná opatření pro udržení alespoň stávajícího stavu a výhledové zlepšení, a proto bude při provozování stávajících i nových činností nutné klást pozornost zejména na :

- zajištění realizace rekultivace bývalé skládky Parama

- realizaci kanalizace a centrální ČOV

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou v daném oboru

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí

- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do životního prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti)

- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště

Je třeba klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

V rámci ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky regionálního a lokálního významu:

- regionální biocentra:

- RBC 897 – Slavická obora – vymezené (stávající), v jihozápadním okraji řešeného území

- regionální biokoridory:

- RBK 1364 – Slavická obora, Bítovanka – vymezený (stávající), v jižním okraji řešeného území

- RBK 1344 – Presy, Slavická obora – vymezený (stávající), v západním okraji řešeného území

- lokální biocentra:

- LBC13 – lokální biocentrum „Prádelný rybník“ – vymezené, střední část řešeného území

- LBC14 – lokální biocentrum „Hrobce“ – vymezené, severní část řešeného území

- LBC20 – lokální biocentrum „V dolích“ – vymezené, východní část řešeného území

- lokální biokoridory:

- LBK12 – lokální biokoridor „pravostranný přítok Chrudimky od Libáně“ – částečně vymezený, střední část řešeného území

- LBK19 – lokální biokoridor „Ležák“ – vymezený, jihovýchodní část řešeného území

- LBK2 – lokální biokoridor „Loučky“ – vymezený, jižní okraj řešeného území

- LBK9 – lokální biokoridor „Kvítecký potok“ – vymezený, jihovýchodní okraj řešeného území

Prvky ekologické stability jsou z velké části vymezené a funkční.

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

## Záplavové území

Hranice inundačního (záplavového) území byla v řešeném území zpracována pro tok Chrudimky a Ležáku. Záplavové území Chrudimky zasahuje do k. ú. Lukavice pouze při západní hranici směrem ke k. ú. Svídnice, kde ohrožuje několik stávajících obytných objektů v blízkosti toku Chrudimky. Záplavové území Ležáku zasahuje do východního okraje řešeného území, kde mohou být zaplaveny blízké rekreační pozemky a objekty (chaty).

Ostatní drobnější vodní toky zastavěné území obce vzhledem k jejich velikosti a konfiguraci terénu neohrožují.

## Plochy pro dobývání nerostů

Těžba se v současné době v řešeném území vyskytuje v jedné lokalitě při jihovýchodním okraji řešeného území, východně Vížek. M Silnice zde těží stavební kámen. Doprava materiálu směrem severním prochází bohužel přes Lukavičku a Lukavice, a tím obec značně zatěžuje. Těžební prostor a hranice chráněného ložiskového území jsou vyznačeny ve výkresové části, přičemž současný dobývací prostor je umístěn v severní polovině CHLÚ. Plánovaný postup těžby jižním směrem.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ bydlení – v rodinných domech – venkovské ( BV )

■ bydlení – v bytových domech ( BH )

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS )

■ veřejná prostranství  ( PV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy smíšené obytné – rekreační ( SR )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ technická infrastruktura – stavby a zařízení pro nakládání s odpady ( TO )

■ technická infrastruktura – se specifickým využitím  ( TX )

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ zeleň - na veřejných prostranstvích  ( ZV )

■ zeleň - přírodního charakteru  ( ZP )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy těžby nerostů  ( NT )

1. BV – bydlení v rodinných domech – venkovské

A – slouží:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

nezbytné plochy technického vybavení

příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

dopravní plochy a zařízení

zeleň liniová a plošná

informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

2. BH – bydlení v bytových domech

A – slouží:

plochy bytových domů se zázemím včetně nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v bytových domech

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba bytového domu – max. 4 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

3. RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A – slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

4. OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

A – slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva dle platné legislativy.

B – funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

5. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

6. OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A – slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B – funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

7. PV – veřejná prostranství

A – slouží:

jako veřejná prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru a mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

8. SV – plochy smíšené obytné – venkovské

A – slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

9. SR – plochy smíšené obytné – rekreační

A – slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba rodinného domu – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

10. DS – dopravní infrastruktura – silniční

A – slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě

A – slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. TO – technická infrastruktura – stavby a zařízení pro nakládání s odpady

A – slouží:

plochy skládek, sběrných dvorů apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy skládek, sběrných dvorů apod.

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. TX – technická infrastruktura – se specifickým využitím

A – slouží:

plochy areálů specifické technické infrastruktury, které nelze zařadit do hlavních typů (inženýrských sítí a ploch a staveb pro nakládání s odpady) a je třeba jim stanovit specifické podmínky.

B – funkční využití:

přípustné:

plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny včetně ploch a staveb souvisejících s dominantní funkcí

zeleň liniová a plošná

stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

vodní plochy a toky

trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

14. VD  - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

A – slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B – funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

15. VZ  – výroby a skladování – zemědělská výroba

A – slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B – funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

16. ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích

A – slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

17. ZP – zeleň – přírodního charakteru

A – slouží:

plochy v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, lze využít např. pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy nízké a vysoké zeleně

- pěší a cyklistické komunikace

- ovocné sady

- vodní plochy a toky

- nezbytné trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

18. W – plochy vodní a vodohospodářské

A – slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. NZ – plochy zemědělské

A – slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

20. NL – plochy lesní

A – slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici staveb přípustných v nezastavěném území dle platné legislativy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

21. NP – plochy přírodní

A – slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- extenzivně využívané zemědělské pozemky s ohledem na režim v prvcích ÚSES

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

22. NT – plochy těžby nerostů

A – slouží:

jako pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvály a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu.

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky a objekty povrchových dolů, lomů a pískoven,

- pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů

- pozemky rekultivací

- technologická zařízení pro těžbu

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace a manipulační plochy

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo využít předkupního práva

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z3-L, Z4-L, Z5-L, Z7-L,  Z8-L, Z10-L a Z3-VS.

Územní studie bude řešit zejména:

- základní členění území na stavební parcely

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury

- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

Jako lhůta pro pořízení této územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:

- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro první stavbu v dané lokalitě.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres:

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 48 stran.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

- vodovod, kanalizace  	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury

- energetika, telekomunikace      	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 79 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, prosinec 2010

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: p. A. Liška, ing. Koza

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato, ing. Baladová

B  -  odůvodnění územního plánu

B1 /a -	Odůvodnění územního plánu

1)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	52

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	52

1.2	Širší vztahy	52

2.2.1	Postavení obce v systému osídlení	52

2.2.2	Širší vztahy dopravy, technické infrastruktury a vodního hospodářství	53

2.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	53

2)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	55

2.1 Zdůvodnění navrženého řešení	55

2.1.1 Urbanistické a architektonické řešení	55

2.1.2	Kulturní hodnoty území	57

2.1.3	Doprava	57

2.1.4	Technická infrastruktura	58

2.1.5	Odstraňování odpadů	58

2.1.6	Prostupnost krajiny, protierozní opatření, záplavová území	59

2.1.7	Ochranná pásma	59

2.1.8	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	60

3)	Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	63

4)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	93

4.1 Zemědělský půdní fond	93

4.1.1 Úvod	93

4.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu	93

4.1.3 Dosavadní využití pozemků	107

4.1.4 Vynětí ze ZPF	108

4.1.5 Odvody za odnětí zemědělské půdy	108

4.1.6 Shrnutí	108

4.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa	110

B1 /b  -  Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem

5)	Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	111

6)	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	112

7)	Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	112

8)	Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	114

9)	Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	125

10)	Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	126

11)	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	126

12)	Vyhodnocení připomínek	126

13)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	127

14)	Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	127

# Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## 1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 nevyplývá pro územní plán Trhová Kamenice žádný zvláštní požadavek kromě obecných republikových priorit.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010. Řešené území neleží v rozvojových oblastech a osách, ani nespadá do vymezených specifických oblastí.

Návrh ÚP byl v rámci širších vztahů rovněž koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí. Současně také respektuje schválený Program rozvoje Pardubického kraje.

## 1.2	Širší vztahy

### Postavení obce v systému osídlení

Z hlediska širších vztahů leží Lukavice ve střední části okresu Chrudim cca 8 km jihovýchodně od Chrudimi, resp. 4 km jihovýchodně od Slatiňan. Nachází se východně komunikace první třídy I/37 Chrudim – Nasavrky – Žďár n. S. po obou stranách silnice třetí třídy 35817 Lukavice – Lukavička Žumberk, resp. 35814 Bítovany – Lukavice – I/37, které z hlavní komunikace I/37 odbočují.

K obci náleží i místní části Lukavička – těsně navazuje na Lukavice z jihovýchodu; Výsonín – jihozápadně od Lukavic ve vzdálenosti cca 1,5 km; Vížky – jižně cca 2 km od centra Lukavic; Radochlín – jižně cca 2,5 km; Loučky – jižně cca 3 km.

Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Slatňany (cca 4 km severně), Orel (cca 4 km severovýchodně), Bítovany (cca 2 km severovýchodně), Žumberk (cca 2 km jihovýchodně), Nasavrky (cca 6 km jihozápadně), Svídnice (cca 3 km západně).

Nejsilnější vazby jak co se týče občanské vybavenosti, tak dojížďky do zaměstnání má obec na blízké Slatiňany a Chrudim.

### Širší vztahy dopravy, technické infrastruktury a vodního hospodářství

V západním okraji řešeného území prochází zhruba ve směru sever – jih komunikace první třídy I/37 Chrudim – Nasavrky – Žďár n. S.

Vlastní obcí a místními částmi procházejí komunikace III. tř. III/35817 Lukavice – Lukavička – Žumberk, III/35814  Bítovany – Lukavice – I/37, III/33769 Lukavička – Vížky – Podlíšťaty a III/0379, z nich odbočuje řada dalších komunikací místních a obslužných či účelových.

Řešeným územím železniční doprava neprochází. Severně řešeného území prochází trať Chrudim – Slatiňany – Chrast – Skuteč s nejbližší zastávkou v Zaječicích (cca 3 km) či ve Slatiňanech (cca 4 km).

V oblasti technické infrastruktury má obec opět silné vazby v rámci širších vztahů na blízkou Chrudim – vodovod je napojen na skupinový vodovod z vodojemu Trpišov, plynovody na VTL přípojku, atd. Tyto oblasti technické infrastruktury jsou stabilizované, koncepce zůstává zachována a v rámci širších vztahů je není třeba nově řešit. Ostatní obory technické infrastruktury jsou řešeny v rámci katastrálního území obce a nemají významnější vazby v rámci širších vztahů.

V severovýchodní části řešeného území na toku Chrudimka je navržena dle platné publikace SVP č. 34 výhledová vodní nádrž Škrovád v kategorii územně evidované.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

V rámci širších vztahů ÚSES se v řešeném území vyskytují následující regionální prvky, které byly převzaty z nadřazené dokumentace a zapracovány do návrhu územního plánu:

RBC 897 – Slavická obora – vymezené (stávající), v jihozápadním okraji řešeného území

RBK 1364 – Slavická obora, Bítovanka – vymezený (stávající), v jižním okraji řešeného území

RBK 1344 – Presy, Slavická obora – vymezený (stávající), v západním okraji řešeného území

Jihozápadní okraj řešeném území spadá do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory (totožné území náleží také do krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko stanovené Vyhláškou MK ČR č. 208/1996 Sb. s účinností od 1.8.1996), rovněž do jihozápadního okraje řešeného území zasahuje přírodní rezervace Strádovské Peklo, při jihovýchodním okraji řeš. území leží významný krajinný prvek (VKP) Kvítecký potok registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky ( VKP ) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

Západně centra Lukavic  je  památný strom – dub letní. V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast soustavy Natura 2000.

V řešeném území se nachází několik poddolovaných území po těžbě nerud. Rozsahově největší je v obci Lukavice a zaujímá historický střed obce a pokračuje SSZ ke komunikaci I. tř. a je klasifikováno jako nebezpečné.  Dalšími poddolovanými územími jsou poddolovaná území s nízkým nebezpečím, a to Výsonín – Skalka – Jahodnice – Lukavička, s málo pravděpodobnými projevy na povrch (dle vyjádření Geofondu č. 1342005 Výsonín-Skalka, 1342007 Výsonín, 1342004 Lukavice, 1342009 Lukavice-Lukavička, 1342008 Lukavice-Jahodnice) a body poddolovaného území Výsonín a Výsonín-Skalka a hlavní důlní díla šachty Větrací a Vilemína a Lukavice-propad.

Východně od Vížek se nachází CHLÚ a dobývací prostor Vížky stavebního kamene pro organizaci Silnice a.s., Hradec Králové (výhradní ložisko stavebního kamene Žumberk-Vížky č. 3067900, je zde stanoveno CHLÚ Žumberk ident.č. 06790000 a těžený dobývací prostor Vížky č. 70507).

V řešeném území se nevyskytuje území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace.

V jižní polovině řešeného území se nachází radiometricky anomální území se středním (zahrnuje území severně od Vížek – jižní až jihovýchodní část katastru Lukavice, severovýchodní až jihozápadní část katastru Vížek, obec Vížky a jižní část obce Radochlín) i nejvyšším radonovým zatížením (zahrnuje území severozápadní část katastru Vížek a jihovýchodní část katastru Výsonín, dále pak jihovýchodní až východní část katastru Vížky).

Do území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž lesní pozemky se vyskytují zejména v jihozápadní části řešeného území.

Dle dostupných informací se v severozápadním okraji katastru Lukavic vyskytují území se starými ekologickými zátěžemi (bývalá skládka PARAMA).

Vlastní širší vztahy obce na okolí jsou nejlépe patrné z map širších vztahů v měřítku 1:25 000.

# Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

## 2.1 Zdůvodnění navrženého řešení

### 2.1.1 Urbanistické a architektonické řešení

Obec Lukavice se rozkládá při komunikačním kříži silnic třetí třídy odbočujících z komunikace I/37 na Žumberk a na Bítovany.

Původní zástavba Lukavice je soustředěna kolem těchto komunikací. Její forma je nepravidelná, shluková vázaná k větvené silnici. Jako celek se obec jeví jako provozně, prostorově i kompozičně neurčitá a tím i neuzavřená pro další rozšiřování. Obec má určitý náznak návsi při hlavní křižovatce výše uvedených silnic, který bude vhodné dále dotvořit a podpořit je jako centrum obce.

Vlastní obec je z urbanistického hlediska poměrně zachovalá, strukturu však výrazně narušuje zemědělský areál a areál drobné výroby a podnikatelské činnosti ve východní části obce, které svým měřítkem a objemem budov nezapadají do urbanistické struktury ani panoramat obce.

Přidružená místní část obce Lukavička se rozkládá rovněž při silnicích třetí třídy z Lukavice na Žumberk a z ní zhruba ve středu odbočující silnice na Vížky. Původní zástavba je opět soustředěna kolem těchto komunikací. Její forma je rovněž nepravidelná, shluková vázaná k větvené silnici. Obec má v centrální části kolem hlavní křižovatky také určitý náznak návsi, který bude vhodné dále dotvořit.

Další přidružené místní části Vížky a Výsonín se rozkládají při komunikacích třetí třídy z Lukavičky, resp. odbočující východně z I/37. Původní zástavba je opět soustředěna kolem průchozí komunikace. Její forma je rovněž nepravidelná, shluková vázaná k  silnici.

Poslední dvě přidružené místní části obce Radochlín a Loučky jsou tvořeny pouze minimálním shlukem obytných (rekreačních) objektů při místní obslužné komunikaci v jižní části řešeného území.

Dle demografických údajů ze SLDB 2001 vyplývá, že pro období po 2. světové válce je příznačný prakticky neustálý úbytek obyvatel. V posledních letech se vývoj počtu obyvatel podařilo nejen stabilizovat, ale dochází i k nárůstu. Proto lze předpokládat v nejbližších letech obdobnou tendenci. V obci a blízkém okolí je malý počet pracovních příležitostí. Na druhé straně má obec poměrně kvalitní životní prostředí, přičemž vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí v blízkosti větších měst. Výhodou Lukavice je blízkost města Chrudim (8 km) a Slatiňan (4km), které jsou ve vyjížďce za prací i za běžnými službami dominantní. Proto se zejména za předpokladu vzniku nových pracovních příležitostí dá předpokládat reálný zájem o navržené stavební parcely a plochy pro podnikatelské aktivity. Nutným předpokladem pro eventuelní větší výstavbu je dobudování infrastruktury (především kanalizace a ČOV).

Obec Lukavice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu a pro drobnou výrobu a řemesla.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné prostorové rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení občanské vybavenosti a technické infrastruktury a navržení ploch pro výrobu a skladování.

Variantní řešení urbanistického návrhu ať už z hlediska plošného rozvoje, či vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury nebyly vyžadovány objednatelem či pořizovatelem, ani zpracovateli se nejevily jako potřebné či účelné a nejsou proto navrženy.

Stávající plochy i plochy navrhovaných změn jsou zařazeny do jednotlivých funkčních zón a v nich stanoveny podmínky jejich využití.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací, navrhovaná výstavba – především bytová – je umístěna v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Přestože hustě urbanizované zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje, je možno při splnění regulativů pro danou funkční plochu uvedených v této textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech (v prolukách či větších zahradách) realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy.

Pro rozvoj drobné výroby, řemesel a skladování jsou v ÚP navrženy plochy na východním okraji Lukavic, v návaznosti na severovýchodní okraj stávajícího zemědělského areálu a západně obce, při východní straně komunikace I/37. Výběr konkrétních činností v plochách výroby musí být takový, aby nerušil nad přípustnou mez blízkou obytnou zástavbu. Pro plochy jsou navrženy regulativní podmínky pro danou funkci. Jsou rovněž vymezeny stávající plochy výroby a skladování. Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz část 6) bytovou zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce v rámci bytové zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace.

Pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení jsou navrženy dvě plochy změn: lokalita č. Z2-VS ve východním okraji Výsonína a lokalita č. Z2-V v západní okraji Vížek.

Pro technickou infrastrukturu je navržena plocha v severozápadním okraji katastru obce, v prostoru mezi komunikací I/37 a bývalou trasou této komunikace, západně toku potoka, plocha je určena pro čistírnu odpadních vod a severovýchodně od Výsonína je navržena plocha pro fotovoltaickou elektrárnu.

Pro účely textové části ÚP je termín „Nerušící nad mez přípustnou“ definován následovně:

vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.).

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:

plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním.

### Kulturní hodnoty území

V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR

- ev. č. 38435/6-4624  Lukavice - odvodňovací štola pyritových dolů (která vychází z prostoru bývalého ředitelství lukavických pyritových dolů z 2. pol. 18. století – dnešní budova OÚ – podél silnice III. třídy směrem severozápadním k toku Chrudimky

- ev. č. 50881/6-6049  Loučky - zemědělský dům a oplocení č. p. 3

- ev. č. 42249/6-4970 Výsonín – tvrziště „Kočičí hrádek“ při komunikaci Lukavička – Žumberk

- ev. č. 17130/6-904 Výsonín – hrad Strádov, zřícenina při pravém břehu Chrudimky

Rovněž je nutno upozornit již v tomto stupni územně plánovacích podkladů, že zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Je tudíž nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

### Doprava

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace.

Odstavování vozidel obyvatel obcí je přijatelně vyřešeno (u RD na vlastních pozemcích či vlastních garážích, u bytových domů rovněž). Parkování pro návštěvy je možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích.

### Technická infrastruktura

Kanalizace

- Lukavice, Lukavička, Výsonín – v obci je systém dešťové kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků. Tato kanalizace je v délce 4,5 km DN 300 – 1000 nesoustavná a má 7 výustí. Prostřednictvím této kanalizace jsou vypouštěny do Lukavického potoka i silně kyselé a železité vody splavované dešťovými vodami z odvalu bývalé těžby pyritů. Mimo to je v katastru obce v bývalém pískovém lomu skládka PARAMO, která je stabilizována podle projektu z r. 1999. Pro Lukavický potok je uváděna Q355 = 1,5 l/s.

Likvidace odpadních vod bude probíhat pomocí splaškové kanalizace svedené do čistírny odpadních vod, která je navržena v nejnižším místě obce Lukavice, mezi Lukavickým potokem a tzv. starou silnicí. Do projektu je třeba zahrnout i navrhované plochy v ÚP.

- Vížky – v místní části je dešťová kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků u nemovitostí (100 %). Firma Falco (výroba krmného masa, jatka) má ČOV typu TOPAS, za kterou je zařazena ještě stabilizační nádrž (soukromé vlastnictví). Obecní kanalizace je vyústěna do stabilizační nádrže. Odpad z nádrže je zaústěn do údolnice směřující do potoka Ležák. Podle sdělení vlastníka jatek ČOV Topas kapacitně nevyhovuje a bude nahrazena ČOV jiného typu.

- Loučky, Radochlín – místní části nejsou vybaveny veřejnou kanalizací. Dešťové vody jsou odváděny po povrchu. Splaškové vody jsou shromažďovány v nepropustných jímkách (90 %) na vyvážení nebo septicích (10 %). Kaly jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Likvidace splaškových vod je navrhována i do budoucna individuelně u nemovitostí.

### Odstraňování odpadů

Nakládání s komunálními odpady, tj. se všemi odpady produkovanými občany na území obce, bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který stanovila obec obecně závaznou vyhláškou, vydanou dle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami stanovenými zákonem o odpadech (zejména § 16) a prováděcími předpisy (Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Všechny černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí (hlavně ochranu vod) v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem.

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření, záplavová území

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze nejsou výrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

Hranice inundačního (záplavového) území byla v řešeném území zpracována pro tok Chrudimky a Ležáku. Záplavové území Chrudimky zasahuje do k. ú. Lukavice pouze při západní hranici směrem ke k. ú. Svídnice, kde ohrožuje několik stávajících obytných objektů v blízkosti toku Chrudimky. Záplavové území Ležáku zasahuje do východního okraje řešeného území, kde mohou být zaplaveny blízké rekreační pozemky a objekty (chaty).

Ve stanovené aktivní zóně záplavového území platí omezení dle ust. § 67 vodního zákona.

Ostatní drobnější vodní toky zastavěné území obce vzhledem k jejich velikosti a konfiguraci terénu neohrožují.

### Ochranná pásma

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností chráněných území, ochranných pásem, apod., v řešeném území zejména:

- do jihovýchodního okraje řešeného území zasahuje výhradní ložisko stavebního kamene Žumberk-Vížky č. 3067900 a je zde stanoveno CHLÚ Žumberk (Ident.č. 06790000), dále je zde těžený dobývací prostor Vížky č. 70507.

- v řešeném území se nachází plochy poddolovaného území Lukavice, Lukavice-Lukavička a Lukavice-Jahodnice, body poddolovaného území Výsonín a Výsonín-Skalka a hlavní důlní díla šachty Větrací a Vilemína a Lukavice-propad.

- jihozápadní okraj řešeném území spadá do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory (totožné území náleží také do krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko stanovené Vyhláškou MK ČR č. 208/1996 Sb. s účinností od 1.8.1996), rovněž do jihozápadního okraje řešeného území zasahuje přírodní rezervace Strádovské Peklo, při jihovýchodním okraji řeš. území leží významný krajinný prvek (VKP) Kvítecký potok registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m

- z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy

- ochranné pásmo komunikací

- I. a III. třídy – 50 resp. 15 m od osy vozovky,

- 	ochranná pásma elektro:

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení (dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- 	ochranné pásmo plynovodů:

- VTL plynovody – 8 resp. od vnějšího obrysu u profilu 500 mm a 4 m u profilu 200 mm.

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení – dálkových kabelů

- ochranné pásmo radioreléových tras Čes. radiokomunikací

- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- OP letiště (pasport č. 203/2007), vydání závazného stanoviska podléhá výstavba v celém správní území

- OP letištního radiolokačního prostředku – vymezeným územím je zakreslené území dle pasportních listů, vydání závazného stanoviska podléhá výstavba v celém řešeném území

- do jihozápadního okraje řešeného území zasahuje ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje Křižanovice II

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese B 2.1 .

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle platné vyhlášky MV, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná normy.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné legislativy). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

- Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Lukavice nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace – Základního listu protiradiačního úkrytu – zařazeny do plánu ukrytí.

- Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

- Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou menšího rozsahu, určené převážně pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor v okolí obecního úřadu ve střední části obce jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Jako prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci Lukavice připadají v úvahu objekty ZŠ a MŠ.

- Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

● 	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní

● 	území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje – podél komunikace první třídy I/37 v západním okraji řešeného území je vymezena zóna havarijního plánování v šíři 200 m na obě strany komunikace

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu v zastavěném území obce jako dostatečná plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor sportoviště u OÚ a přilehlých pozemků

●	nouzové zásobování obyvatelstva vodou – ve stávajících lokálních studních (pouze voda užitková). Náhradní zásobení pitnou vodou z jiného vodovodu, zdroje mobilními cisternami a vodou balenou.

- Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Lukavice. Lukavička, Výsonín

Obec je napojena na systém skupinového vodovodu Chrudim a VSVČ. Zdrojové zabezpečení celého systému skupinového vodovodu je velmi vysoké, dělené na dostatečně kapacitní nezávislé podzemní a povrchové zdroje ÚV Práčov, prameniště Podlažice a prameniště Markovice s event. dotací i z VSVČ zdrojů pro Pardubicko resp. i Hradec Králové (intervenční zdroj Orlice). Předpokladem jsou nutná provozní opatření na vodojemech v podobě posilovacích provisorních čerpacích stanic.

Při narušení dopravního systému je možné užitkovou vodu zajistit z domovních studní. Pitnou vodu dovážet cisternou z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/sec) ze vzdálenosti 11 km.

Vížky, Radochlín, Loučky

Z místních studní u nemovitostí vodu využívat jako užitkovou a pitnou vodu dovážet balenou.

# Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah:

Úvod

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

+ samostatný svazek

B. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

C. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

D. I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

D. II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

D. III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

D. IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

E. 	Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

F. I. 	Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

F. II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Úvod

Udržitelný rozvoj je považován za nový rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden nebyl preferován před druhým.

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů:

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke Stavebnímu zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Při projednávání návrhu zadání ÚP Lukavice stanovil Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svým vyjádřením, že na předmětnou územně plánovací dokumentaci je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).

Toto vyhodnocení zpracovala v červnu 2009 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim.

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Lukavice na životní prostředí (SEA) bylo zpracováno podle přílohy č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jeho závěrem je doporučení, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k ÚP Lukavice s podmínkami uvedenými na závěr Vyhodnocení, jež je samostatným svazkem.

Ze závěrů Vyhodnocení koncepce ÚPD z hlediska vlivů na životní prostředí (RNDr. I. Dvořáková, 03/2009) vyjímáme:

„Obsahem posuzované koncepce je územní plán obce Lukavice – území obce a tedy řešené území tvoří tři katastrální území: Lukavice, Výsonín a Vížky.

Územní plán je zpracován v jedné variantě.

Hlavními cíli je stanovení rozvojových ploch především pro bytovou výstavbu v obci a posouzení návazné občanské a technické vybavenosti a dopravy podle aktuálních požadavků, potřeb a možností v území; je třeba určit kriteria pro možný rozvoj a navrhnout urbanistické a funkční řešení katastrálního území obce, jež bude podkladem pro koordinaci činností v řešeném území.

V územním plánu jsou navrženy 2 rozvojové plochy (Z6-L a Z12-L) v k. ú. Lukavice, jejichž funkční vymezení je plocha pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba, zemědělská výroba, smíšená výroba). Na tyto plochy je při hodnocení vlivů na životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v zájmovém území.

Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného ÚP Lukavice s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se vztahem k životnímu prostředí.

V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce:

- Bydlení (objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci. Část obytných objektů je využívána k rekreaci (hlavně rekreační chalupy v místních částech).

- Občanská vybavenost – hlavní objekty jsou soustředěny v centrální části při hlavní křižovatce a v západní části obce.

- Zemědělská výroba je zastoupena v řešeném území především zemědělskými areály na západním a východním okraji k. ú. Lukavice a ve Vížkách.

- Drobná výroba, řemesla a sklady jsou zastoupeny v řešeném území soukromými objekty, které jsou umístěny zejména v jihovýchodním okraji Lukavic a ve Vížkách. Ostatní drobné podnikatelské subjekty, řemeslnické provozy a živnosti jsou umístěny jednotlivě v rámci celého zastavěného území.

- Plochy pro tělovýchovu a sport se nacházejí v severním okraji k. ú. Lukavice (za zámkem). Plochy pro rodinnou rekreaci jsou zastoupeny v okrajových částech katastrů obce menšími rekreační areály chatových kolonií – ve východní části nad lomem v Žumberku. v severozápadní části za komunikací I/37 – Pilce, dále v okrajových částech lesů západně i východně od komunikace I/37.

- Plochy veřejné zeleně jsou významněji zastoupeny jednak plochou na bývalých výsypkách v jižní části k. ú. Lukavice a v okolí rybníka, rovněž v jižní části obce. Ostatní drobné plochy zeleně jsou rozptýlené po celém sídle. Významnou linií zeleně, která prochází celou obcí, je břehová zeleň podél Lukavického potoka.

- Řešeným územím prochází v západní části komunikace první třídy I/37 Pardubice-Chrudim – Žďár nad Sázavou zhruba ve směru sever – jih, a dále z ní odbočující silnice III. třídy východním a jihovýchodním směrem na k. ú. Lukavice a k. ú. Žumberk.

V ostatních částech posuzované oblasti se rozprostírá neurbanizované území zahrnující zemědělskou půdu a plochy, krajinnou zeleň a lesní plochy, vodní plochy a toky.

V současné době nejsou známy údaje o plánovaném záměru/záměrech v rozvojových plochách Z6-L a Z12-L (v k. ú. Lukavice) – není známa ani kategorie budoucí průmyslové nebo zemědělské výroby. Vlivy na zdraví a životní prostředí tak lze pouze předběžně odhadnout na základě podrobné charakteristiky území a zkušeností z obecného působení jednotlivých typů provozů a technologií.

Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na charakteru a technickém řešení plánované výroby.

Negativní vlivy budoucího záměru / záměrů v prostoru ploch Z6-L a Z12-L (v k. ú. Lukavice) jsou orientačně posouzeny jako nevýznamné s důrazem na potřebu bližšího hodnocení zejména vlivů na akustickou situaci a kvalitu ovzduší – v době, kdy budou známy parametry záměru / záměrů.

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou úrovní:

I.	detailní – monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na předmětné rozvojové ploše, v daném případě měřitelné parametry některých dílčích záměrů po jejich dokončení

II.	přehledné – celoplošné, periodicky nebo příležitostně opakované mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (ve všech k. ú. obce Lukavice)

K prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů koncepce byla navržena opatření obecného charakteru na vyloučení takových aktivit v rozvojových plochách pro výrobu a skladování, které by ohrozily životní prostředí a zdraví obyvatel nad únosnou míru. Konkrétní doporučení a požadavky na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění na dané využití zájmových ploch Z6-L a Z12-L v k. ú. Lukavice. Zároveň je zdůrazněno, že při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu.

Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány, a zablokuje nebo alespoň zkomplikuje na určitý čas územní a hospodářský rozvoj obce.

Po vyhodnocení návrhu zadání a konceptu územního plánu obce Lukavice doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími podmínkami:

- konkrétní využití rozvojových ploch Z6-L a Z12-L v k. ú. Lukavice by z hlediska svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména:

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a vodních toků

- emisí zapáchajících látek

- hlučnosti ze zařízení

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů

- úrovně bezpečnosti provozu

- vzhledu budov, které by měřítkem a objemem nezapadaly do urbanistické struktury ani panoramat obce

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

- v případě umísťování velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona 
č. 86/2002 Sb., v platném znění si vyžádat v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší

- při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu“

B.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

Nebylo požadováno.

C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

Sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyskytující se v řešeném území, byly seskupeny do 10 základních tematických okruhů, a následně je vyhodnocen vliv ÚP Lukavice na tyto okruhy sledovaných jevů.

C.1.	Horninové prostředí a geologie

ÚP Lukavice nebude mít významný vliv na těžbu a využití nerostných surovin. V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území (CHLÚ) a dobývací prostor Vížky s těžbou stavebního kamene, jež nebude územním plánem dotčena. Po bývalé těžbě pyritu zůstalo hlavně v oblasti centrální části Lukavice vícero poddolovaných území a starých důlních děl, jež jsou územním plánem respektována. V řešeném území se nevyskytuje území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace. Rovněž se zde nenachází chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

C. 2. 	Vodní režim

ÚP Lukavice nebude mít významný vliv na hydrologické poměry řešeného území. Území se nachází v povodí vodohospodářsky významného vodního toku Chrudimka, jenž protéká po západní hranici správního obvodu obce. Naproti tomu východní hranici území tvoří potok Ležák (Holetínka). Vlastní Lukavicí dále protéká Lukavický potok, odvádějící dříve odpadní vody z bývalých dolů.

C. 3. 	Hygiena životního prostředí

ÚP Lukavice bude mít velmi významný pozitivní vliv na hygienu životního prostředí řešeného území. Jedná se hlavně o návrh jednotné splaškové kanalizace odvedené na centrální ČOV, umístěné při severozápadním okraji Lukavice, do níž budou svedeny odpadní vody z převážné části obce. Zvažuje se i varianta svedení kanalizace na plánovanou ČOV sousední obce Svídnice. Na koncepci odpadového hospodářství ani na čistotu ovzduší nebude mít územní plán podstatný vliv. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C. 4. 	Ochrana přírody a krajiny

ÚP Lukavice posílí ochranu přírody a krajiny v řešeném území zejména navrženým územním systémem ekologické stability (ÚSES). Nesporné přírodní hodnoty řešeného území (CHKO Železné hory, PR Strádovské Peklo, EVL Chrudimka – Nasavrky, KPZ Slatiňansko-Slavicko, VKP Kvítecký potok, památný strom dub letní) budou navrženou koncepcí územního plánu plně respektovány a nebudou negativně dotčeny.

C. 5. 	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

ÚP Lukavice nebude mít výrazně negativní vliv na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Územní plán rozšiřuje zastavitelné území obce převážně v návaznosti na zastavěné území. Realizací navrhovaných opatření nedojde k záborům PUPFL, jež lze považovat za stabilizované.

C. 6. 	Veřejná dopravní a technická infrastruktura

C.6.a. Doprava

ÚP Lukavice nebude mít vliv na dopravní koncepci v obci. Dojde pouze k výstavbě místních obslužných komunikací v návrhových lokalitách a příslušných parkovacích a odstavných ploch. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C.6.b. Elektroenergetika, elektronické komunikace

ÚP Lukavice nebude mít vliv na koncepci elektrorozvodů a elektronických komunikací v obci. Dojde pouze k rozšíření stávajících sítí v obci.

C.6.c. Plynárenství a zásobování teplem, dálkovody

ÚP Lukavice nebude mít vliv na koncepci zásobování plynem a teplem v obci. Dojde pouze k rozšíření stávající plynovodní sítě v obci. S hromadným zásobováním teplem se nepočítá.

C.6.d. Zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod

ÚP Lukavice nebude mít vliv na koncepci zásobování vodou v obci. Dojde pouze k rozšíření stávající vodovodní sítě v obci. ÚP Lukavice bude mít velmi významný pozitivní vliv na koncepci zneškodňování odpadních vod v obci. Jedná se hlavně o návrh jednotné splaškové kanalizace odvedené na centrální ČOV, umístěné při severozápadním okraji Lukavice, do níž budou svedeny odpadní vody z převážné části obce. Zvažuje se i varianta svedení kanalizace na plánovanou ČOV sousední obce Svídnice.

C. 7. 	Sociodemografické podmínky

ÚP Lukavice vytváří velmi dobré předpoklady pro všestranný rozvoj obce. Návrhem ploch pro rodinné bydlení dojde k nárůstu počtu obyvatel i k jejímu zmlazení, návrhem ploch pro rekreační využití zase dojde k posílení rekreačního potenciálu obce a tím ke vzniku nových pracovních příležitostí v obci. K tomu povede i návrh dvou ploch pro podnikání. K posílení sociodemografických charakteristik napomůže i zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) a tím kvalitnější bydlení a návrh dvou ploch pro občanskou vybavenost, umožňující obyvatelům do budoucna tělovýchovné a sportovní vyžití.

C. 8. 	Bydlení

ÚP Lukavice vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj bydlení v obci. K tomuto účelu předně navrhuje 12 ploch pro rodinné bydlení, 7 ploch smíšených obytných venkovských a 3 plochy smíšené obytné rekreační. Tato sféra může být posílena i návrhem plochy pro rodinnou rekreaci a tím posílením rekreačního potenciálu obce a tím vznikem nových pracovních příležitostí v obci. Zájem o bydlení v obci bude posílen i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV), návrhem dvou ploch pro podnikání a dvou ploch pro občanskou vybavenost.

C.9.	Rekreace

C.9.a. Cestovní ruch a rekreace

ÚP Lukavice vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj rekreace v obci. K tomuto účelu předně navrhuje plochu pro rodinnou rekreaci a 3 plochy smíšené obytné rekreační. Tato sféra může být posílena i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) a návrhem dvou ploch pro občanskou vybavenost, umožňujícím rekreantům do budoucna tělovýchovné a sportovní vyžití.

C.9.b. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví

ÚP Lukavice nebude mít negativní vliv na ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví na území obce. Objekty tohoto charakteru budou v území respektovány, chráněny a udržovány a tím podporován rozvoj cestovního ruchu a rekreace na území obce.

C. 10. 	Hospodářské podmínky

ÚP Lukavice vytváří velmi dobré předpoklady pro hospodářský rozvoj obce. K tomuto účelu předně navrhuje dvě plochy pro podnikání a dále zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV) v obci. Za tímto účelem navrhuje i plochu pro rodinnou rekreaci a 3 plochy smíšené obytné rekreační k posílení rekreačního potenciálu obce.

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Lukavice na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v řešeném území bylo zpracováno na podkladě Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), který je součástí zpracovaných Územně analytických podkladů ORP Chrudim.

D. I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

Předložený ÚP Lukavice má pozitivní vliv na eliminaci nebo snížení následujících hrozeb řešeného území:

| Hrozba | Absence napojení ČOV |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje ČOV Lukavice, popřípadě odkanalizování na ČOV Svídnice |
| Hrozba | Rozvodnění Lukavického potoka při silných deštích |
| Eliminace | Vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny |

| Hrozba | Předpokládané zvýšení intenzity silniční dopravy |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP nepředpokládá rozvoj rodinného bydlení ani rekreace podél silnice I/37 |

| Hrozba | Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny, spalování odpadu |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP neovlivní vývoj cen plynu a elektřiny |

| Hrozba | Preference záměrů na zelené louce |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP stanovuje podmínky funkčního využití pro každý typ funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) |

| Hrozba | Riziko vodní eroze |
| --- | --- |
| Eliminace | vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny |

| Hrozba | Pokračující zábor půdy pro výstavbu |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP vymezuje zastavitelné území obce a dokládá maximální možný zábor ZPF |

| Hrozba | Ohrožení smrkových lesů kalamitami |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP neovlivní |

| Hrozba | Kyselé vody – výsypka (mimo zastavěné území) |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP neovlivní |

| Hrozba | Nákladní doprava do lomu Žumberk |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP neovlivní (ekonomicky nereálný obchvat, apod.) |

| Hrozba | Rostoucí počet příjemců dávek sociální péče |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP vytváří předpoklady pro vznik nových pracovních míst v obci |

| Hrozba | Tlak developerů na vytváření větších lokalit v obci |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje jednotlivé lokality zastavitelného území |

D. II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

Předložený ÚP Lukavice má pozitivní vliv na posílení následujících slabých stránek řešeného území:

| Slabá stránka | Opuštěné těžební prostory |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní |

| Slabá stránka | Poddolované území |
| --- | --- |
| Posílení | Návrhové lokality ÚP poddolované území respektují |

| Slabá stránka | Výskyt místních záplav při silných deštích |
| --- | --- |
| Posílení | vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny |

| Slabá stránka | Riziko vodní eroze |
| --- | --- |
| Posílení | vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny |

| Slabá stránka | Není vybudována soustavná kanalizační síť |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV |

| Slabá stránka | Čištění vod je zajištěno individuálním způsobem (septiky, žumpy) |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV |

| Slabá stránka | Vysoká hluková zátěž z dopravy v obci |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje rozvojové lokality mimo hlavní komunikaci |

| Slabá stránka | Radonové riziko |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní, před výstavbou třeba provést v lokalitách radonový průzkum |
| Slabá stránka | Bývalé černé skládky |
| Posílení | ÚP navrhuje rekultivovat |

| Slabá stránka | Chybí kanalizační síť, ČOV |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV |

| Slabá stránka | Ekologická zátěž z chemičky v Pardubicích na západ od obce |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje rekultivovat |

| Slabá stránka | Existence systému poddolovaného území |
| --- | --- |
| Posílení | Návrhové lokality ÚP poddolované území respektují |

| Slabá stránka | Důsledky těžby v dobývacím prostoru |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní |

| Slabá stránka | Vodní eroze |
| --- | --- |
| Posílení | vymezený ÚSES zvýší mj. retenční schopnost krajiny |

| Slabá stránka | Vedení průjezdné dopravy zastavěným územím |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní (ekonomicky nereálný obchvat obce apod.) |

| Slabá stránka | Zastaralý kanalizační systém, chybí čistírna odpadních vod |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV |

| Slabá stránka | Pro cyklistický provoz využívány všechny komunikace |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje chodník pro pěší a cyklisty v celém rozsahu zastavěného území |

| Slabá stránka | Nepříznivá věková struktura obyvatel |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Slabá stránka | Vysoká intenzita vyjížďky do zaměstnání |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Slabá stránka | Sociální problémy spojené s životem na venkově |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Slabá stránka | Omezená možnost pracovních míst v obci |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Slabá stránka | Podnikatelské aktivity mezi obytnou zástavbou |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP stanovuje funkční a prostorové regulativy |

| Slabá stránka | Málo stavebních parcel |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Slabá stránka | Poloha mimo oblasti cestovního ruchu |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Slabá stránka | Chybějící ubytovací kapacity |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Slabá stránka | Zánik původního zemědělského areálu se sídlem v obci |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Slabá stránka | Nízký podíl separace a využití komunálních odpadů |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní |

| Slabá stránka | Neexistence bezprostředního napojení obce na dálniční síť |
| --- | --- |
| Posílení | napojení obce na dálniční síť nepřichází v úvahu |

| Slabá stránka | Nedostatečná nabídka vhodných pracovních příležitostí, které by umožnily obyvatelům pracovat v místě bydliště |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

D. III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Předložený ÚP Lukavice má pozitivní vliv na využití následujících silných stránek a příležitostí řešeného území:

| Silná stránka | Je evidován dobývací prostor a CHLÚ v k.ú.Vížky |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Nejsou evidována sesuvná území |
| --- | --- |
| Využití | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Silná stránka | Rybníky |
| --- | --- |
| Využití | lokální biocentrum Prádelný rybník |

| Silná stránka | Dešťová kanalizace v Lukavici a Výsoníně |
| --- | --- |
| Využití | bude zahrnuta do kanalizačního systému obce |

| Silná stránka | Potok |
| --- | --- |
| Využití | lokální biokoridor |

| Silná stránka | Vymezené záplavové území |
| --- | --- |
| Využití | ÚP je respektuje |

| Silná stránka | Dlouhodobě zvyšující se kvalita životního prostředí |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Pokles dálkových imisí |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Oblast s čistým až téměř čistým ovzduším |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Evropsky významná lokalita Natura 2000 |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Památné stromy |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Částečně zasahuje CHKO Železné hory |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Kvalitní půdy pro zemědělskou výrobu |
| --- | --- |
| Využití | ÚP chrání ZPF |

| Silná stránka | Dobrá mechanizační přístupnost |
| --- | --- |
| Využití | ÚP chrání ZPF i PUPFL |

| Silná stránka | Velké plochy lesů |
| --- | --- |
| Využití | ÚP chrání PUPFL |

| Silná stránka | Dostupnost elektrických rozvodů |
| --- | --- |
| Využití | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Silná stránka | Dokončen obecní vodovod |
| --- | --- |
| Využití | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Silná stránka | Plynofikace obce |
| --- | --- |
| Využití | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Silná stránka | Rekonstrukce chodníků |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Dobrá vzdělanostní struktura obyvatel |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Silná stránka | Dobrá vzdělanostní struktura obyvatel |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Silná stránka | Dobrá vzdělanostní struktura obyvatel |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Silná stránka | Veřejný internet |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Vybudovaná tělocvična |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Sbor dobrovolných hasičů |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Sokol |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Zájmová činnost |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Základní škola, mateřská škola |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Silná stránka | Restaurace |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Silná stránka | Obchod |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Převažující typ bydlení v rodinných domech se zahradami |
| --- | --- |
| Využití | ÚP zachovává urbanistickou strukturu obce |

| Silná stránka | Zájem o stavební parcely v obci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Kvalitní přírodní zázemí obce |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i rekreaci |

| Silná stránka | Dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Silná stránka | Možnost chalupaření a zahradničení |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Silná stránka | Vyhlášená restaurace v obci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Silná stránka | Využívaný sportovní areál |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní |

| Silná stránka | Území není nadměrně zatíženo rekreací |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Silná stránka | Pracovní příležitosti v blízkém městě |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Silná stránka | Průmyslová tradice v regionu |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

| Příležitost | Vybudování ČOV |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje kanalizaci i ČOV |

| Příležitost | Výskyt nivních půd, které potřebují ochranu před zástavbou |
| --- | --- |
| Využití | ÚP chrání ZPF |

| Příležitost | Regulace potoka |
| --- | --- |
| Využití | ÚP nenavrhuje |

| Příležitost | Likvidace bývalé skládky Paramo |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje rekultivaci |

| Příležitost | Biokoridory v ÚP |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje ÚSES |

| Příležitost | Zlepšení prostupnosti krajiny |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje ÚSES |

| Příležitost | Obnova bývalých polních cest a travních porostů |
| --- | --- |
| Využití | námět pro komplexní pozemkové úpravy |

| Příležitost | Realizace komplexních pozemkových úprav |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neovlivní, bude respektovat |

| Příležitost | Rekonstrukce vozovek |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neřeší |

| Příležitost | Vybudování sběrného dvora |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neřeší |

| Příležitost | Vyřešení parkování v obci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP předpokládá možnost parkování na vlastních pozemcích |

| Příležitost | Využití dotačních titulů z programů EU na zlepšení veřejné infrastruktury |
| --- | --- |
| Využití | ÚP vytváří předpoklady pro čerpání dotací |

| Příležitost | Blízkost města – občanská vybavenost, pracovní příležitosti, úřady |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení |

| Příležitost | Další plochy pro výstavbu a tím zvýšení počtu trvale žijících obyvatel |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rodinné bydlení i pro podnikání |

| Příležitost | Obecný trend zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického růstu |
| --- | --- |
| Využití | ÚP vytváří předpoklady pro zkvalitňování bydlení |

| Příležitost | Rozšíření ploch pro výstavbu navazující na zastavěné území |
| --- | --- |
| Využití | ÚP rozšiřuje zastavitelné území |

| Příležitost | Poptávky po rekreačním bydlení |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Příležitost | Růst zájmu o domácí turistiku |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro rekreaci |

| Příležitost | Možnost využití budov opuštěného zemědělského areálu pro výrobní funkci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neřeší |

| Příležitost | Předpoklad pro rozvoj výrobní zóny |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plochy pro podnikání |

Závěrem je možno konstatovat, že celková koncepce rozvoje území obce navržená ÚP Lukavice přispívá ke snížení možných hrozeb řešenému území, posiluje jeho slabé stránky, přispívá k optimálnímu využití jeho silných stránek i k využívání případných příležitostí pro řešené území.

D. IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

D.IV.1. Přírodní hodnoty

Za přírodní hodnoty v řešeném území lze považovat především všechny kategorie chráněných území (CHKO Železné hory, PR Strádovské Peklo, EVL Chrudimka – Nasavrky, KPZ Slatiňansko-Slavicko, VKP Kvítecký potok, památný strom dub letní) a územní systém ekologické stability (ÚSES).

ÚP Lukavice chrání a rozvíjí nesporné přírodní hodnoty území a bude mít nepochybně pozitivní vliv na jejich uchování příštím generacím.

D.IV.2. Kulturní hodnoty

Za kulturní hodnoty území považujeme především nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky. Ve správním  území  obce se dále nachází území s archeologickými nálezy a zasahuje sem Krajinná památková zóna (KPZ) Slatiňansko-Slavicko.

ÚP Lukavice respektuje a zachovává kulturní hodnoty území a přispěje jistě k jejich uchování příštím generacím.

D.IV.3. Civilizační hodnoty

Za civilizační hodnoty řešeného území lze považovat především historicky vzniklou prostorovou kompozici sídel a komunikační síť propojující části obce s okolím.

ÚP Lukavice respektuje a zachovává historicky vzniklou prostorovou kompozici obce. Plochy změn navrhuje využívat tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky při vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí.

Závěrem je možno konstatovat, že předložený ÚP Lukavice má jednoznačně pozitivní vliv na stav a vývoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území a vytváří podmínky pro zajištění ochrany a rozvoje těchto hodnot a pro jejich využívání v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. To vše by se mělo dít především na základě optimální koordinace uplatněných zájmů a záměrů na současné a  budoucí využití území s limity jeho využití.

E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Vyhodnocení přínosu ÚP Lukavice k naplnění priorit územního plánování je vztaženo k dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2008, který mj. stanoví a specifikuje republikové priority.

Priorita (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

ÚP chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty a vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj. Všechny hodnoty, které jsou provázány s územním plánováním, jsou ÚP respektovány. Ochrana zejména přírodních a kulturních hodnot území nemá významný vliv na rozvoj obce.

Priorita (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Netýká se ÚP Lukavice.

Priorita (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Předložený ÚP Lukavice vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj řešeného území. ÚP Lukavice navrhuje jak plochu přírodní zeleně a vodní pro posílení příznivého životního prostředí v obci, tak plochy výroby a skladování pro posílení hospodářského rozvoje obce, tak plochy občanského vybavení pro posílení soudržnosti společenství obyvatel v území. Pro posílení příznivého životního prostředí dále vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES) a navrhuje zkvalitnění technické infrastruktury v obci (kanalizace a ČOV). Celkově je možno konstatovat, že předložený ÚP Lukavice rovnoměrně posiluje všechny tři pilíře udržitelného rozvoje řešeného území.

Priorita (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

ÚP nabízí dostatečné množství zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci i podnikatelskou činnost, vytváří v území podmínky pro zkvalitnění veřejné infrastruktury například návrhem posílení technické infrastruktury (kanalizace a ČOV).

Priorita (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost.

ÚP Lukavice lokalizuje rozvojové plochy, zejména pak pro bydlení, v těsné návaznosti na stávající urbanizované území. Vytváření předpokladů pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi není předmětem ÚP.

Priorita (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Územní plán navrhuje využití bývalého zemědělského areálu v Lukavicích, dále umožňuje realizovat výstavbu (především bytovou) v jednotlivých případech při splnění regulativů pro danou funkční plochu i mimo návrhové plochy (v prolukách či větších zahradách) v rámci zastavěného území. Dále navrhuje přestavbovou plochu R1-L v místě stávajícího zemědělského areálu a areálu autoopravny

Priorita (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

ÚP chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty a vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj. Všechny hodnoty, které jsou provázány s územním plánováním, jsou ÚP respektovány. Ochrana zejména přírodních a kulturních hodnot území nemá významný vliv na rozvoj obce.

Priorita (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

ÚP vymezuje prvky ÚSES lokálního a regionálního významu. ÚP nenavrhuje rozsáhlejší plochy veřejně přístupné zeleně ani nové plochy lesů.

Priorita (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovní-ho ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

ÚP vytváří v řešeném území podmínky a předpoklady hlavně pro rodinnou rekreaci.

Priorita (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

Územní plán respektuje požadavky na dostupnost území a vytváří předpoklad pro zkvalitnění technické infrastruktury (zejména návrh kanalizace a ČOV).

Priorita (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Tuto prioritu ÚP neřeší.

Priorita (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

ÚP respektuje hranici záplavového území Chrudimky a Ležáku, neumísťuje žádné rozvojové plochy do těchto území. Vymezený ÚSES zvýší retenční schopnost krajiny. Řešené území není ohroženo sesuvy ani erozí.

Priorita (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

ÚP respektuje hranici záplavového území Chrudimky a Ležáku, neumísťuje žádné rozvojové plochy do těchto území.

Priorita (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Územní plán vytváří předpoklad pro zkvalitnění technické infrastruktury (zejména návrh kanalizace a ČOV).

Oblast nadregionálních forem dopravy ÚP neřeší.

Priorita (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

ÚP navrhuje funkční uspořádání, jehož struktura odpovídá daným územním podmínkám a historickým souvislostem. Koordinace veřejných a soukromých záměrů a zájmů na využití území je zakotvena v systému projednání ÚP dle stavebního zákona.

Priorita (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

Problematiku hromadné dopravy ÚP vzhledem ke kategorii obce neřeší. Regionální cyklistické stezky jsou v ÚP zahrnuty.

Priorita (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Územní plán vytváří předpoklad pro zkvalitnění technické infrastruktury (zejména návrh kanalizace a ČOV).

Priorita (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Územní plán obsahuje návrhovou plochu pro fotovoltaickou elektrárnu.

Priorita (32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Tuto prioritu ÚP neřeší.

Závěrem je možno konstatovat, že ÚP Lukavice přispívá k naplnění těch priorit územního plánování, stanovených Politikou územního rozvoje ČR 2008, které se dotýkají území řešeného územním plánem.

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

F. I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

Z rozboru udržitelného rozvoje území vyplývá, že nelépe je na tom v řešeném území obce Lukavice sociální pilíř, který převyšuje hospodářský pilíř a ten zhruba stejně převyšuje přírodní pilíř. Z vyhodnocení vlivů ÚP Lukavice na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (pro tři základní pilíře udržitelného rozvoje) je možno říci, že hodnocená koncepce územního plánu sice zachová mírnou disproporci mezi zmíněnými pilíři, ale určitě přispěje k její redukci.

F. II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

ÚP Lukavice koordinací všech koncepcí dotýkajících se řešeného území pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným rizikům, která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel řešeného území (nerealizace ČOV, záplavy, silniční doprava, zhoršení kvality životního prostředí, vodní eroze, nezaměstnanost).

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Možná ohrožení podmínek života budoucích generací obyvatel řešeného území se příliš neliší od možných rizik, která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel řešeného území. ÚP Lukavice tak rovněž pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným ohrožením, která by mohla negativně ovlivňovat podmínky života budoucích generací obyvatel řešeného území.

# Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

## 4.1 Zemědělský půdní fond

### 4.1.1 Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území především pro novou bytovou výstavbu, drobnou výrobu, řemesla a sklady a občanskou a technickou vybavenost.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území dotýkají kultury orná půda, trvalý travní porost a zahrada. V současné době hospodaří na zemědělských pozemcích v řešeném území především ZD Lukavice s.r.o.

### 4.1.2 Struktura dotčeného půdního fondu

Řešené území náleží do klimatického regionu 3 (teplá oblast) a 5 (mírně teplá oblast). Terénní reliéf je zvlněný, na severu území klesá k údolí pravostranného přítoku Chrudimky, v západní části klesá ke Křižanovické vodní nádrži, zvýšená střední část řešeného území na jihu klesá do údolí Kvíteckého potoka.  Rozsah nadmořských výšek v řešeném území se pohybuje od 290 – 395 m n. m.

Řešené území patří do skupiny půd:

- hnědozemě (na sprašové hlíně – 11, na hlinitých zeminách – 13)

- illimerizovaných půd (na hlinitých svahovinách – 15)

- rendzin (na opukách a karbonátech středně těžkého až těžkého rázu – 19)

- hnědých půd a mělkých půd (29,30,31,32)

- mramorované půdy (středně těžké illim. půdy na svahovině – 46, středně těžké oglejené na svahovině – 47, lehčí, středně těžké až těžké na žul. horninách – 50)

- nivních poloh (nivní středně těžkého rázu – 56)

- hydromorfní půdy (71)

Katastrální území Lukavice se nachází v zemědělské výrobní oblasti Ř3 (řepařská – horší), přírodní stanoviště HM11 (nejnižší intenzita výroby – obilnářství), zemědělská přírodní oblast N4 (nížinná). Katastrální území Výsonín se nachází v zemědělské výrobní oblasti B2 (bramborářská – střední), přírodní stanoviště HM13 (nejnižší intenzita výroby - obilnářství), zemědělská přírodní oblast N4 (nížinná). Katastrální území Vížky se nachází v zemědělské výrobní oblasti B1 (bramborářská – dobrá), přírodní stanoviště P7 (mírně podprůměrná intenzita výroby – obilnářsko-bramborářská), zemědělská přírodní oblast P2 (pahorkatinná).

V řešeném území dosud nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.

Celkový přehled o struktuře půdního fondu:

celková rozloha k. ú. Lukavice, Výsonín, Vížky

944 ha	%

zemědělská půda                        	616 ha	65

z toho: orná půda                            	491 ha	52

zahrady                            	32 ha	          3

sady                              	9 ha	          1

TTP                             	84 ha	9

lesní půda                             231 ha     	          24

vodní plochy                               18 	ha	          2

zastavěné plochy                               18 	ha	          2

ostatní plochy                              	61 ha	          6

Hodnota koeficientu ekologické stability (KES), což je poměr součtu ekologicky stabilních ploch (lesní půda, louky a pastviny, vodní plochy, zahrady, sady) k součtu ekologicky labilních ploch (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy), pro řešené k. ú. nabývá hodnot: k. ú. Lukavice 0,34 – což odpovídá nadprůměrně intenzivně využívané území se značným porušením přírodních struktur; k. ú. Vížky 0,99 – v území převažují přírodní prvky; k. ú. Výsonín 1,16 – v území rovněž převažují přírodní prvky. To je dáno charakterem území v poměrně přírodní krajině, ale se značným zastoupením orné půdy.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem. půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Plochy záborů uváděné v tabulkách jsou pouze orientační, zjištěné planimetricky.

Lokalita Z1-L:

Plocha na severozápadním okraji stávající zástavby (Hliník), podél stávající účelové komunikace – vně současně zastavěného území obce, plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 391/1 | 97 852 | orná půda | - | V | není zaps. | 4 119 |

Rozloha	:     	0,4119 ha

ZPF		:	0,4119 ha

ZPF vně	:	0,4119 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-L:

zrušena

Lokalita Z3-L:

Plocha v severním okraji střední části obce, severozápadně objektu zámečku, při severní straně hlavní průjezdní komunikace na Slatiňany – vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 340/1 | 88 595 | orná půda | - | V | není zaps. | 23 406 |

Rozloha	:	2,3406 ha

ZPF		:	2,3406 ha

ZPF vně	:	2,3406 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-L:

Plocha v návaznosti na severovýchodní okraj stávající zástavby a při severní straně komunikace na Bítovany, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 329/4 | 2 641 | orná půda | II. | V | 334 | 2 641 |
| 312 | 291 792 | orná půda | - | V | není zapsán. | 31 409 |
| 256/5 | 2 541 | ostat.plocha | - | V | 361 | 2 541 |
| 256/2 | 1 851 | orná půda | II. | V | 276 | 1 851 |

Rozloha	:	3,8842 ha

ZPF		:	3,6301 ha

ZPF vně	:	3,6301 ha

BPEJ		:	nemá, 3.11.00,

TOZPMP	:	 -      	    II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-L:

Plocha v návaznosti na severovýchodní okraj stávající zástavby při jižní straně komunikace na Bítovany, částečně již oddělené parcely, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 250/3 | 993 | orná půda | I. | V | 10001 | 993 |
| 250/12 | 361 | orná půda | I. | V | 10001 | 361 |
| 250/8 | 821 | orná půda | I. | V | 652 | 821 |
| 250/9 | 1 181 | orná půda | I. | V | 651 | 1 181 |
| 250/10 | 1 206 | orná půda | I. | V | 164 | 1 206 |
| 250/11 | 963 | orná půda | I. | V | 677 | 963 |
| 250/1 | 1 815 | orná půda | I. | V | 662 | 1 815 |
| 250/4 | 1 479 | orná půda | I. | V | 441 | 1 479 |
| 250/5 | 1 203 | orná půda | I. | V | 647 | 1 203 |
| 220/1 | 583 467 | orná půda | - | V | není zaps. | 4 512 |

Rozloha	:	1,4534 ha

ZPF		:	1,4534 ha

ZPF vně	:	1,4534 ha

BPEJ		:	5.11.00 a nemá

TOZPMP	:	   I.             -

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-L:

Plocha na východním okraji obce, v návaznosti na severovýchodní okraj stávajícího zemědělského areálu, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 21 316 | orná půda | - | V | není zapsán. | 17 868 |
| 245/4 | 442 | TTP | - | V | 10001 | 442 |
| ∙294 | 17 | zastav. pl. | - | V | 65 | 17 |

Rozloha	:	1,8327 ha

ZPF		:	1,8310 ha

ZPF vně	:	1,8310 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-L:

Plocha na východním okraji obce, jižně stávajícího zemědělského a výrobně skladovacího areálu, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 8 139 | TTP | - | V | není zapsán. | 8 139 |
| 108 | 16 040 | orná půda | - | V | není zapsán. | 16 040 |

Rozloha	:	2,4179 ha

ZPF		:	2,4179 ha

ZPF vně	:	2,4179 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8-L:

Plocha v jihovýchodním okraji obce, v návaznosti na stávající zástavbu, již oddělené parcely, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 911/4 | 26 | TTP | I. | V | 545 | 26 |
| 911/5 | 11 | TTP | I. | V | 545 | 11 |
| 911/6 | 78 | TTP | I. | V | 545 | 78 |
| 911/7 | 68 | TTP | I. | V | 545 | 68 |
| 846/27 | 1 037 | orná půda | I. | V | 545 | 1 037 |
| 846/28 | 933 | orná půda | I. | V | 545 | 933 |
| 846/29 | 1 105 | orná půda | I. | V | 545 | 1 105 |
| 846/30 | 979 | orná půda | I. | V | 545 | 979 |
| 846/26 | 2 425 | orná půda | I. | V | 545 | 2 425 |
| 846/24 | 228 | orná půda | I. | V | 545 | 228 |
| 846/32 | 869 | orná půda | I. | V | 545 | 869 |
| 846/33 | 927 | orná půda | I. | V | 545 | 927 |
| 846/34 | 965 | orná půda | I. | V | 545 | 965 |
| 846/35 | 887 | orná půda | I. | V | 545 | 887 |
| 846/36 | 833 | orná půda | I. | V | 545 | 833 |
| 846/37 | 886 | orná půda | I. | V | 545 | 886 |
| 846/38 | 1 344 | orná půda | I. | V | 545 | 1 344 |
| 910/2 | 134 | orná půda | I. | V | 605 | 134 |

Rozloha	:	1,3735 ha

ZPF		:	1,3735 ha

ZPF vně	:	1,3735 ha

BPEJ		:	5.11.00  3.56.00

TOZPMP	:	    I.            I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9-L:

Plocha v jižním okraji obce, v návaznosti na stávající zástavbu, proluka v stávající zástavbě, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 535/1 | 566 | orná půda | IV. | V | 444 | 566 |
| 535/2 | 569 | orná půda | IV. | V | 443 | 569 |
| 535/3 | 717 | orná půda | IV. | V | 442 | 717 |
| 510/1 | 4 447 | TTP | - | V | není zapsán. | 709 |
| 530 | 601 | TTP | IV. | V | 183 | 200 |

Rozloha	:	0,2761 ha

ZPF		:	0,2761 ha

ZPF vně	:	0,2761 ha

BPEJ		:	5.47.12

TOZPMP	:	IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10-L:

Plocha v jihozápadním okraji obce, v návaznosti na novou zástavbu realizovanou v posledních letech při místní komunikaci na Výsonín, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 951 | 1 536 | ostat.plocha | - | V | 680 | 450 |
| 485/1 | 46 662 | orná půda | III., II. | V | 680 | 12 750 |
| 485/6 | 612 | orná půda | III. | V | 601 | 612 |
| 952/1 | 1 170 | orná půda | III., II. | V | 10001 | 700 |
| 490/11 | 1 697 | orná půda | II. | V | 657 | 1 697 |
| 490/12 | 1 126 | orná půda | II., III. | V | 658 | 1 126 |
| 490/13 | 1 128 | orná půda | III., II. | V | 654 | 1 128 |
| 490/1 | 19 667 | orná půda | - | V | není zapsán. | 7 585 |
| 490/2 | 2 121 | orná půda | - | V | není zapsán. | 2 121 |

Rozloha	:	2,8169 ha

ZPF		:	2,8169 ha

ZPF vně	:	2,8169 ha

BPEJ		:	nemá, 5.15.12, 5.46.00, 5.47.00

TOZPMP	:	-             III.           II.          II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z11-L:

Plocha v západním okraji obce, v návaznosti na stávající zástavbu, při obou stranách komunikace směrem Na mýto, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 455/11 | 1 069 | orná půda | II. | V | 149 | 1 069 |
| 455/1 | 314 369 | orná půda | - | V | není zapsán. | 6 487 |
| 391/1 | 97 852 | orná půda | - | V | není zapsán. | 5 250 |

Rozloha	:	1,2806 ha

ZPF		:	1,2806 ha

ZPF vně	:	1,2806 ha

BPEJ		:	5.46.00

TOZPMP	:	    II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z12-L:

Plocha západně obce, při východní straně komunikace I/37, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 391/1 | 97 852 | orná půda | - | V | není zapsán. | 21 013 |

Rozloha	:	2,1013 ha

ZPF		:	2,1013 ha

ZPF vně	:	2,1013 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z13-L:

Plocha v severozápadním okraji katastru obce, v prostoru mezi komunikací I/37 a bývalou trasou této komunikace, západně toku potoka, plocha určená pro čistírnu odpadních vod, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro technickou infrastrukturu

| Parcela | Výměra | kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 375/3 | 3 678 | ostat.plocha | - | V | 10001 | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF		:	0 ha

ZPF vně	:	0 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z14-L:

Plocha v severozápadním okraji obce, při západní straně komunikace třetí třídy napojující se na silnici I/37, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 94 | ostat.plocha | - | V | 563 | 94 |
| 356 | 8 361 | orná půda | II., I. | V | 563 | 8 085 |
| 360 | 94 | TTP | II. | V | 563 | 94 |

Rozloha	:	0,8273 ha

ZPF		:	0,8179 ha

ZPF vně	:	0,8179 ha

BPEJ		:	3.11.00, 3.56.00

TOZPMP	:	    II.           I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z15-L:

Plocha ve  východním okraji katastru obce, v návaznosti na stávající rekreační plochy, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 124/1 | 1 588 | ostat.plocha | - | V | 545 | 1 588 |

Rozloha	:	0,1588 ha

ZPF		:	0,0 ha

ZPF vně	:	0,0 ha

BPEJ		:	-

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	-

Lokalita Z16-L:

Plocha ve východním okraji katastru obce, v návaznosti na stávající rekreační plochy, plocha stávajícího biocentra a biokoridoru v okolí vodních ploch, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy vodní a vodohospodářské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 125/1 | 2 826 | TTP | V. | V | 545 | 500 |

Rozloha	:	0,0500 ha

ZPF		:	0,0500 ha

ZPF vně	:	0,0500 ha

BPEJ		:	3.71.01

TOZPMP	:	    V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z17-L:

Plocha v západním okraji obce, v návaznosti na lokalitu Z11-L, při jižní straně komunikace směrem Na mýto, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 455/15 | 3 000 | orná půda | II. | V | 445 | 3 000 |

Rozloha	:	0,3000 ha

ZPF		:	0,3000 ha

ZPF vně	:	0,3000 ha

BPEJ		:	5.46.00

TOZPMP	:	    II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z18-L:

Plocha jižně Lukavic, při východním okraji lesního masívu, na břehu rybníka, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy výrobu a skladování – zemědělskou výrobu (rybníkářství).

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 643/2 | 1 681 | zahrada | IV. | V | 52 | 150 |

Rozloha	:	0,0150 ha

ZPF		:	0,0150 ha

ZPF vně	:	0,0150 ha

BPEJ		:	5.47.12

TOZPMP	:	   IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita  P1-L:

Plocha v jižní části obce, v severním okraji bývalé výsypky hlušiny, při cestě do bývalého zemědělského areálu, navržená jako přestavbová plocha plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (plocha pro sběrný dvůr)

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 62/1 | 28 100 | ostat.plocha | - | U | 10001 | 3 000 |

Rozloha	:	0,3000 ha

ZPF		:	0 ha

ZPF vně	:	0 ha

ZPF uvnitř	:	0 ha

BPEJ		:	   -

TOZPMP	:	   -

Ochrana	:	   -

Lokalita  R1-L:

Plocha v západní části stávajícího zastavěného území obce, stávající zemědělský areál a areál autoopravny, uvnitř současně zastavěného území, navržená jako přestavbová plocha – plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Lukavice |  |  |  |  |  |  |
| 49/1 | 5 265 | ostat.plocha | - | U | není zapsán. | 5 265 |
| 49/2 | 1 139 | zahrada | II. | U | 576 | 1 139 |
| ∙ 32 | 271 | zast.plocha | - | U | 581 | 271 |
| ∙ 164 | 540 | zast.plocha | - | U | 576 | 540 |
| ∙ 166/1 | 160 | zast.plocha | - | U | 576 | 160 |
| ∙ 166/2 | 46 | zast.plocha | - | U | 456 | 46 |
| ∙ 165/1 | 74 | zast.plocha | - | U | 576 | 74 |
| ∙ 165/2 | 141 | zast.plocha | - | U | 456 | 141 |
| ∙ 165/3 | 78 | zast.plocha | - | U | 456 | 78 |
| ∙ 187/1 | 10 | zast.plocha | - | U | 576 | 10 |
| ∙ 187/2 | 2 | zast.plocha | - | U | 1 | 2 |
| ∙ 188 | 32 | zast.plocha | - | U | 576 | 32 |

Rozloha	:	0,7758 ha

ZPF		:	0,1139 ha

ZPF vně	:	0 ha

ZPF uvnitř	:	0,1139 ha

BPEJ		:	nemá, 5.46.00

TOZPMP	:	   -          II.

Ochrana	:	   -

Lokalita Z1-VS:

Plocha v severovýchodním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při jižní straně místní komunikace na Lukavice, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 123/3 | 129 642 | orná půda | - | V | není zapsán. | 5 250 |

Rozloha	:	0,5250 ha

ZPF		:	0,5250 ha

ZPF vně	:	0,5250 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-VS:

Plocha ve východním okraji místní části, v návaznosti na jižní okraj lokality Z1-VS, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 123/3 | 129 642 | orná půda | - | V | není zapsán. | 3 448 |

Rozloha	:	0,3448 ha

ZPF		:	0,3448 ha

ZPF vně	:	0,3448 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-VS:

Plocha v jihovýchodním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, částečně již oddělené parcely, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 86/8 | 16 928 | orná půda | - | V | není zapsán. | 1 643 |
| 86/11 | 771 | orná půda | II., I. | V | 528 | 771 |
| 86/4 | 2 499 | orná půda | II. | V | 526 | 2 499 |
| 86/6 | 2 499 | orná půda | II., I. | V | 527 | 2 499 |
| 86/10 | 2 319 | orná půda | I. | V | 525 | 2 319 |

Rozloha	:	0,9731 ha

ZPF		:	0,9731 ha

ZPF vně	:	0,9731 ha

BPEJ		:	nemá, 5.46.00, 5.11.00

TOZPMP	:	-,            II.            I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-VS:

Plocha v jihozápadním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při jižní straně místní komunikace na Lukavice, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 86/1 | 25 217 | orná půda | - | V | není zapsán. | 2 661 |

Rozloha	:	0,2661 ha

ZPF		:	0,2661 ha

ZPF vně	:	0,2661 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-VS:

Plocha v severozápadním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, v proluce stávající zástavby, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 174/1 | 40 724 | TTP | - | V | není zapsán. | 900 |

Rozloha	:	0,0900 ha

ZPF		:	0,0900 ha

ZPF vně	:	0,0900 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-VS:

Plocha v severovýchodním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při severní straně místní komunikace na Lukavice, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 147/3 | 1 670 | orná půda | II. | V | 403 | 1 670 |
| 147/4 | 2 027 | orná půda | II. | V | 519 | 2 027 |

Rozloha	:	0,3697 ha

ZPF		:	0,3697 ha

ZPF vně	:	0,3697 ha

BPEJ		:	5.46.00

TOZPMP	:	    II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-VS:

Plocha severovýchodně od místní části, na okraji katastru, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy technickou infrastrukturu se specifickým využitím (fotovoltaická elektrárna)

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Výsonín |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 29 149 | orná půda | - | V | není zapsán | 5 000 |
| 152/1 | 28 680 | TTP | - | V | není zapsán | 6 746 |
| 147/1 | 82 335 | orná půda | - | V | není zapsán | 4 900 |

Rozloha	:	1,6646 ha

ZPF		:	1,6646 ha

ZPF vně	:	1,6646 ha

BPEJ		:	nemá evidov.

TOZPMP	:	   -

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z1-V:

Plocha v severovýchodním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně komunikace na Lukavičku, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 113/4 | 7 729 | orná půda | III. | V | 265 | 3 860 |
| 113/5 | 3 073 | orná půda | III. | V | 264 | 3 073 |

Rozloha	:	0,6933 ha

ZPF		:	0,6933 ha

ZPF vně	:	0,6933 ha

BPEJ		:	5.50.01

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-V:

Plocha v západním okraji místní části, při jižním okraji zemědělského areálu, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 160/3 | 12 026 | orná půda | - | V | není zapsán. | 6 344 |

Rozloha	:	0,6344 ha

ZPF		:	0,6344 ha

ZPF vně	:	0,6344 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	 -

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-V:

Plocha v severovýchodním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně komunikace na Lukavičku, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 184/1 | 118 866 | orná půda | - | V | není zapsán. | 5 130 |
| 179/3 | 387 | TTP | III. | V | 70 | 387 |

Rozloha	:	0,5517 ha

ZPF		:	0,5517 ha

ZPF vně	:	0,5517 ha

BPEJ		:	nemá, 5.50.01

TOZPMP	:	-            III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-V:

Plocha v jižním okraji místní části, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně komunikace na Loučky, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 24/6 | 11 654 | orná půda | II., III. | V | 35 | 7 683 |

Rozloha	:	0,7683 ha

ZPF		:	0,7683 ha

ZPF vně	:	0,7683 ha

BPEJ		:	5.29.11, 5.50.01

TOZPMP	:	    II.         III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-V:

Plocha v severozápadním okraji místní části, při západní straně komunikace na Lukavičku, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy pro bydlení - v RD – venkovské

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 197/1 | 27 991 | orná půda | - | V | není zapsán. | 5 492 |
| 197/2 | 1 716 | zahrada | IV. | V | 55 | 1 716 |

Rozloha	:	0,7208 ha

ZPF		:	0,7208 ha

ZPF vně	:	0,7208 ha

BPEJ		:	  nemá a 5.47.52

TOZPMP	:	     -            IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z1-R:

Plocha v severním okraji místní části Radochlín, v návaznosti na stávající zástavbu, při východní straně účelové komunikace na Výsonín, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy smíšené  obytné - rekreační

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1 556 | TTP | II. | V | 242 | 320 |
| 211 | 23 073 | TTP | II., IV. | V | 242 | 1 623 |

Rozloha	:	0,1943 ha

ZPF		:	0,1943 ha

ZPF vně	:	0,1943 ha

BPEJ		:	5.47.00, 5.47.12

TOZPMP	:	    II.          IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z1-Lo:

Plocha v jižním okraji místní části Loučky, v návaznosti na stávající zástavbu, při jižní straně místní komunikace, vně současně zastavěného území obce, navržená jako plochy smíšené  obytné - rekreační

| Parcela | výměra | Kultura | TOZPMP | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Vížky |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 3 532 | TTP | II. | V | 269 | 3 532 |

Rozloha	:	0,3532 ha

ZPF		:	0,3532 ha

ZPF vně	:	0,3532 ha

BPEJ		:	5.47.00

TOZPMP	:	    II.

### 4.1.3 Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci (čísla LV) jsou uvedeni v tabulce.

Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací katastru nemovitosti na webových stránkách v době zpracování akce.

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí a ani se v nejbližší době neplánují.

Plánované zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s vlastníky a event. s pozemkovým fondem.

### 4.1.4 Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 4.1.5 Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb.

### 4.1.6 Shrnutí

ÚP řeší návrh rozvojových lokalit v návaznosti na zastavěnou část obce. Jedná se o nabídku možných ploch, přičemž využití všech uvedených lokalit není v návrhovém období reálné.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

k.ú. Lukavice

Celková plocha návrhu 	:	21,8602 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	21,5602 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,3000 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	21,0462 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	21,0312 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	19,9895 ha

v kultuře TTP	:	1,0267 ha

v kultuře zahrada	:	0,0150 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0000 ha

k.ú. Výsonín

Celková plocha návrhu 	:	4,2333 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	4,2333 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,0 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	4,2333 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	4,2333 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	3,4687 ha

v kultuře TTP	:	0,7646 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0 ha

k.ú. Vížky

Celková plocha návrhu 	:	3,9160 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	3,9160 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,0 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	3,9160 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	3,9160 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	3,1582 ha

v kultuře TTP	:	0,5862 ha

v kultuře zahrada	:	0,1716 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0 ha

Celkem řešené území

Celková plocha návrhu 	:	30,0095 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	29,7095 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,3000 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	29,5255 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	29,1805 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	26,6164 ha

v kultuře TTP	:	2,3775 ha

v kultuře zahrada	:	0,1866 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0000 ha

## 4.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena tato problematika pouze zjednodušenou formou.

Lesní půda zabírá v řešeném území celkem 231 ha, což je 24 % plochy k.ú, přičemž lesní pozemky se vyskytují zejména v jižní polovině řešeného území.

Převážná část lesů v řešeném území je ve vlastnictví soukromých subjektů a obce (141 ha), zbytek pak ve správě LČR, s.p. (90 ha).

Všechny lesy s výjimkou obory Slavice jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských a pásma ohrožení imisemi D.

Z hlediska druhové skladby převládají jehličnaté porosty s převahou smrku. Tyto porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale z hlediska USES naprosto nevhodné, neodpovídající přirozené druhové skladbě 2.a 3. vegetačního stupně, který v daném území silně převažuje.

Vyšší zastoupení listnáčů je především v nivě a přilehlých svazích nad Chrudimkou a jejími přítoky (DB, JL, OL, KL, JS).

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány, rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby na navrhovaných plochách musí být min. 50 m od hrany lesního pozemku, hranice vlastních bytových návrhových ploch (stavebních pozemků) je navržena 30 m od hranice lesních pozemků.

# Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

ÚP Lukavice není v kolizi s žádným z bodů řešených v "Politice územního rozvoje ČR", která byla schválena vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením č.929. V kapitole 2: Republikové priority územního plánování naplňuje ustanovení zejména následujících bodů: č. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

Dále je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010, a to zejména v následujících bodech:

- respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, zejména bodů 01, 02, 04 a 06.

- respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené v čl. 131 a v čl. 133 ZÚR Pk pro krajinu lesozemědělskou a zemědělskou, a to především zásadu: zastavitelné plochy mimo zastavěné území obce lze mimo rozvojové osy a oblasti navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území. Nově navržené zastavitelné plochy vymezené v návrhu ÚP Lukavice navazují na stávající zastavěné území, nedošlo k záboru pozemků určených pro funkci lesa, návrh ÚP Lukavice vytváří podmínky pro ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu.

- ochraňuje a upřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených v čl. 112 (zejména body a) a c)) a 113 (zejména bod a)) ZÚR Pk (vymezení RBK 1364 a 1344, přítomnost biocentra 897 Slavická obora).

Územní plán Lukavice vycházel především z požadavků vlastníků pozemků, příp. investorů a obce, byl zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Rozsah navrhovaných ploch se jeví jako nadprůměrný, nicméně s ohledem na strategickou polohu obce a její rozvojové možnosti je odůvodnitelný. Navrhovány jsou nové plochy pro bytovou výstavbu, lokality pro rozvoj ploch výroby a služeb, plochy pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Urbanistický návrh obce vychází především z požadavku vzájemné koordinace stávající zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území a je dán požadavkem na ochranu stávajícího sytému sídlení zeleně.

Zastavitelné plochy jsou řešeny doplňováním jádrového území obce, případně na jejích okrajích, nikoliv rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Zastavitelné plochy jsou situovány v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu, pro sjednocení výstavby jsou v některých lokalitách stanoveny i základní regulativy.

Dopravní systém zastavěného území je stabilizován a zůstane zachován i do budoucna, při realizaci zástavby v rozsáhlejších lokalitách bude doplněn o místní obslužné komunikace.

ZÚR Pk nejsou ÚP Lukavice narušeny nebo omezovány.

# vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Územní plán umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce. Navržené plochy bydlení navazují na stávající zástavbu obce a umožňují rozvoj obce v několikaletém časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu.

Pro rozvoj drobné výroby a skladů jsou navrženy v Lukavicích 2 plochy, pro podnikatelské aktivity menšího rozsahu, nerušící nad míru přípustnou bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace. Drobná plocha zemědělské výroby (rybníkářství) je navržena jižně Lukavice.

Pro rozvoj občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední je určena plocha v západním okraji Lukavice a pro plochy sportu a rekreace, jsou určeny lokality ve Výsoníně a Vížkách.

Pro rozvoj ploch pro individuelní rekreaci je určena plocha ve východním okraji katastru Lukavice.

Jako plocha pro technickou vybavenost – lokalita pro výstavbu ČOV je určena plocha v Lukavici, plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (plocha pro sběrný dvůr) a jako plocha se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu.

# Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Lukavice byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 5.6.2007 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Lukavice dne 12.4.2007.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 7.3.2008 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Lukavice. Návrh zadání byl vystaven na Obecním úřadě v Lukavici a na MěÚ Chrudim. K zadání bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Zadání ÚP Lukavice bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29.1.2009.

Projednání konceptu ÚP bylo zahájeno 12.8.2009 a dne 26.8.2009 veřejně projednán na OÚ v Lukavici Veřejná vyhláška o projednání konceptu ÚP Lukavice byla vyvěšena na OÚ Lukavice od 12.8.2009 do 25.9.2009. Z procesu projednávání byla shromážděna veškerá stanoviska, připomínky a námitky, na jejichž podkladě byly vypracovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lukavice. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Lukavice byly schváleny zastupitelstvem obce dne 17.12.2009.

Dne 25.5. 2010 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu ÚP Lukavice dle § 50 stavebního zákona. Návrh ÚP byl vystaven od 10.5.2010 do 25.6.2010.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Lukavice podle ustanovení § 50 stavebního zákona a vydal dne 14.6.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, že podle vydaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) ze dne 29.4.2010 vyplývá pro obec Lukavice přítomnost stávajících nadmístních prvků ÚSES, a to biokoridorů 1344, 1364, resp. přítomnost biocentra Slavická obora.

I nadále při pořizování ÚP Lukavice musí být zajištěna koordinace s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy. V dalších stupních pořizování ÚP Lukavice požadujeme v textové části návrhu i odůvodnění zohlednit skutečnost, že byly pořízeny ZÚR Pk. K bodu 2.1 odůvodnění sdělujeme, že dokument Politika územního rozvoje (PÚR) 2008 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Lukavice se konalo dne 29.11. 2010 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Lukavici. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

# Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 22.9.2010, č.j. KrÚ 67781/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Lukavice  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 29,3794 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 11743/2008/OŽPZ/Le ze dne 14.3.2008).

Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: bude posuzován podle citovaného zákona (č.j.11575-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 10.4.2008).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50

Stavebního zákona

Vyhodnocení řízení o návrhu ÚP Lukavice

| Adresy dotčených orgánů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo dopravy ČR, Odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábřeží L.Svobody 12/22, 110 15 Praha 1 | Vyjádření ŘSD: Připomínky uplatněné ve výše uvedených vyjádřeních se týkaly lokalit Z1-L, Z11-L – plochy bydlení v RD – venkovské, Z12-L – plocha pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba), Z13-L – plocha pro technickou infrastrukturu (určená pro ČOV). Pro lokality Z1-L, Z11-L nadále platí upozornění na možné zasažení negativními vlivy z provozu dopravy na silnici I/37 (hluk, vibrace, imise). Prostorové uspořádání objektů doporučujeme řešit tak, aby nebylo nutné budovat protihluková opatření pro splnění požadovaných hygienických limitů v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Protihluková opatření v případě nesplnění limitů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR. Specifické podmínky, které jsou v textové části návrhu na straně č. 15 formulovány pro lokality Z12-L, Z13-L, odpovídají našim požadavkům uplatněným při projednávání návrhu zadání: v lokalitách Z12-L, Z13-L bude respektováno OP silnice I/37, dopravní napojení bude v lokalitě Z12-L řešeno prostřednictvím stávající silnice III.třídy, v lokalitě Z13-L prostřednictvím stávající místní komunikace. V návrhu je nově vymezena zastavitelná plocha Z17-L navržená pro funkční využití občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Tato lokalita je situována mimo OP silnice I/37, dopravní napojení bude řešeno ze stávající silnice III.třídy. K návrhu ÚP Lukavice nemáme další připomínky. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko dotčeného orgánu, kterým je ve všech věcech dopravy MD, kterému naše vyjádření předáváme jako podklad. 9.6.2010 Vyjádření CDV: Upozorňujeme, že u nové obytné zástavby navrhované v blízkosti silnice I.třídy dnnou případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy hrazena z prostředků správce infrastruktury. Další připomínky k návrhu ÚP Lukavice nemáme. 21.6.2010 Vyjádření SŽDC: Nemá připomínek. 21.6.2010 | Bráno na vědomí. Bráno na vědomí. |
| Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, Valdštejnské nám. 4, 118 11 Praha 1 |  |  |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinné politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože tato dokumentace respektuje z.č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj. že neohrozí vytěžitelnost všech zásob těženého výhradního ložiska stavebního kamene Žumberk, č. lož. 3 037900, pokryté dobývacím prostorem Vížky a s CHLÚ Žumberk. Těžební organizací je M-SILNICE a.s. Pardubice. 2.6.2010 | Bráno na vědomí. |
| Ministerstvo ŽP ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové | K návrhu ÚP Lukavice MŽP podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, uvádí, že ve svodném území je evidováno výhradní ložisko stavebního kamene Žumberk-Vížky č. 3067900 a je zde stanoveno CHLÚ Žumberk (ident.č. 06790000), dále je zde těžený dobývací prostor Vížky č. 70507. Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, informuje, že se ve spádovém území nachází plochy poddolovaného území Lukavice, Lukavice-Lukavička a Lukavice-Jahodnice, body poddolovaného území Výsonín a Výsonín-Skalka a hlavní důlní díla šachty Větrací a Vilemína a Lukavice-propad. V území nejsou evidovány sesuvy. 18.5.2010 | Bráno na vědomí. Je návrhem ÚP respektováno. Je návrhem ÚP respektováno. |
| Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim | Nemá připomínek. 27.5.2010 |  |
| Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim |  |  |
| 7. Krajský úřad Pardubice – odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| - Krajský úřad Pardubice – odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Orgán OZPF: V tabulkových podkladech požadujeme u jednotlivých lokalit doplnit třídy ochrany. V mapových podkladech požadujeme opravit zakreslené třídy ochrany (např. východní část obce Lukavice je zakreslena třída ochrany V., BPEJ 84078 a ve skutečnosti se jedná o třídu ochrany I, BPEJ 51100, pro centrum obce Výsonín je zakreslena třída ochrany III. BPEJ 95041 a ve skutečnosti se jedná o třídu ochrany II, BPEJ 54000 atd. Požadujeme přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokalita č. Z5-L (BPEJ 51100 a 31100, třída ochrany I. a II.) – výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. V mapových podkladech je pro část lokality omylem uváděna třída ochrany V., BPEJ 84078. Požadujeme přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokality č. Z6-L, Z7-L (BPEJ 51100, třída ochrany I.) – výstavba na lokalitách není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. V mapových podkladech je pro obě lokality omylem uváděna třída ochrany V., BPEJ 84078. Požadujeme vypustit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokalita č. Z12-L (BPEJ 51100 a 54600, třídy ochrany I. a II.) – výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Jedná se o nejcennější půdy v dané oblasti a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné. V mapových podkladech je pro část lokality omylem uváděna třída ochrany III., BPEJ 95041. Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán teprve po upřesnění návrhu územního plánu, jeho vyhodnocení a dodání upřesněné textové, tabulkové a grafické dokumentace (vyhodnocení provést podle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF) na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 21.6.2010 | Doplnit třídy ochrany do tabulkové části. Uvést do souladu se skutečností. Dohodovací řízení s OZPF: - souhlas OZPF s lokalitami Z12-L, Z6-L, Z7-L. - Z5-L bude zmenšena na velikost pro cca 3 parcely po hranici parcel - Z2-L bude vypuštěna z dalšího projednání - Z14-L – zmenšena směrem k silnici, zvětšena směrem k potoku |
| - Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Nemá připomínek. 3.6.2010 |  |
| - Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody: V ÚP bude respektován ÚSES ve všech jeho úrovních a navázán na obdobné prvky v sousedních katastrálních územích. Změny nebo úpravy územního systému ekologické stability (ÚSES) může navrhnout pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES v souladu se schválenou metodikou a při zachování nejméně minimálních prostorových parametrů biocenter a biokoridorů všech úrovní. Ochrana LPF: Pro lokality Z 13-L a Z9-L bude do specifických podmínek textové části doplněno OP lesa. Oddělení ekologie prostředí: Doporučujeme obci Lukavice, aby obecně závazná vyhláška obce řešila způsob nakládání s kaly z vyvážecích jímek na území obce. S těmito kaly musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme je předávat na veřejnou ČOV. Kaly z jímek lze využívat na zemědělské pozemky pouze za určitých předpokladů, stanovených vyhl. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. K nakládání s komunálními odpady na území obce nemáme připomínek. Oddělení vodního hospodářství: A Požadavky na doplnění: 1. Doplnit do grafické části záležitosti týkající se stanoveného záplavového území řeky Ležák a jeho aktivní zóny. 2. Doplnit do grafické části variantu odkanalizování na plánovanou centrální ČOV Svídnice, pokud se o ní nadále uvažuje. 3. Doplnit do textové části údaje o v grafické části zakreslených OP vodních zdrojů (prověřit jejich aktuálnost u osob, na jejichž žádost bylo OP vyhlášeno). B Doporučení a sdělení: 4. Pásma podél vodních toků (dle ust. § 49 odst. 2 vodního zákona) a vodotečí (náhony, otevřené meliorační zařízení) a též vodních ploch, doporučujeme nezastavovat a ponechat volně průchozí a vyčlenit jako plochu zeleně s funkcí biokoridoru. 5. Lokality, které zasahují do stanoveného záplavového území či zaplavovaného území (i předpokládaného) nedoporučujeme k zastavění. V případě, že by snad i přesto měla být zastavěna, doporučujeme provést opatření k ochraně pozemků a staveb v lokalitě. Upozorňujeme, že provedením nové výstavby v této ploše nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 6. Sdělujeme, že jako zatížení životního prostředí lze považovat též vytékající kyselé a železité vody z výsypky bývalých dolů. 7. Doporučujeme v území vymezit lokalitu pro čistírnu důlních vod. 8. Upozorňujeme, že v případě zajištění čištění odpadních vod z kanalizace obce na centrální ČOV v obci Lukavice, je třeba, aby vypouštěné předčištěné odpadní vody splnily emisní i imisní standarty dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (na toto má značný vliv hodnota průtoku vody Q355 v recipientu ve staničení v místě výusti z ČOV). 9. I přesto, že návrh čištění odpadních vod z jednotné či splaškové kanalizace v centrální ČOV Svídnice není zcela v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK), považujeme toto řešení za možné. Z důvodu možnosti přidělení dotací doporučujeme obci tato řešení prosadit do nejbližší změny PRVK jako možnou alternativu zajištění čištění odpadních vod v obci. Doporučujeme však provést ekonomickou analýzu pořizovacích a provozních nákladů na obě uvedená řešení. 24.6.2010 | ÚSES bude respektován. Doplnit nutnost respektovat OP lesa pro lokality Z13-L a Z9-L. Není předmětem této dokumentace. Doplnit. Doplnit. Doplnit, platnost nelze ověřit. |
| - HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| - Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Podle evidence OBÚ v Trutnově je v uvedené obci stanoven dobývací prostor Vížky pro organizaci M-SILNICE a.s. Stanovení dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu (§ 24 odst. 1 a § 27 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle dostupných informací je v uvedené obci stanoveno i CHLÚ. Evidenci CHLÚ vede MŽP ČR (§ 29 odst. 2 cit.zákona). Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 17.5.2010 | Je návrhem ÚP respektováno. |
| - Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky |  |  |
| - Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Souhlasné stanovisko. 13.5.2010-L a Z |  |
| - Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně OP viz paspart č. 151/2009. z vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 6.5.2010 | Je návrhem ÚP respektováno. |
| - Národní památkový ústav |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| - Obec Žumberk |  |  |
| - Obec Nasavrky |  |  |
| - Obec Svídnice |  |  |
| - Město Slatiňany |  |  |
| - Obec Orel |  |  |
| - Ober Bítovany |  |  |
| Ostatní |  |  |
| - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | Podle vydaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) ze dne 29.4.2010 vyplývá pro obec Lukavice přítomnost stávajících nadmístních prvků ÚSES, a to biokoridorů 1344, 1364, resp. přítomnost biocentra Slavická obora. I nadále při pořizování ÚP Lukavice musí být zajištěna koordinace s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy. V dalších stupních pořizování ÚP Lukavice požadujeme v textové části návrhu i odůvodnění zohlednit skutečnost, že byly pořízeny ZÚR Pk. K bodu 2.1 odůvodnění sdělujeme, že dokument Politika územního rozvoje (PÚR) 2008 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 14.6.2010 | Je respektováno. Koordinace je zajištěna. Údaje o PÚR budou uvedeny do souladu se skutečností. |
| - Povodí Labe |  |  |
| - A-projekt Pardubice |  |  |
| - Obec Lukavice | Zastupitelé při projednávání návrhu ÚP navrhli doplnit požadavky občanů k předloženému návrhu ÚP a jedná se o tyto změny: 1. Lokalita Z14-L posunout zastavěné území až na hranici 6 m od Lukavického potoka a zahrnout do něho parcely 361/2, 362/2 a 356, 357, 360. Parcelu č. 359 souběžnou se silnicí III.třídy vypustit. 2. Lokalita Z7-L doplnit v návaznosti na tuto lokalitu plochu pro bydlení z parcely č. 135/2 PK o výměře cca 1000 m2. Parcela se nachází vedle vyznačené plochy smíšené venkovské SV, souběžně s místní komunikací parcela č. 918, vše v k.ú. Lukavice. 3. Lokalita Z7-VS pro technickou infrastrukturu se specifickým využitím pro fotovoltaickou elektrárnu je požadováno o doplnění části parcely č. 150 PK v k.ú. Výsonín. 20.6.2010 | Vyhovět požadavku, pozemek p.č. 361/2 již je určen k zastavění. Pořizovatel: nejeví se jako vhodné, nesouhlas OZPF. Nesouhlas obce, řešit případně při aktualizaci ÚP. Pořizovatel doporučuje, přístup do lokality po vlastních či obecních pozemcích. |
| 27. Pořizovatel | Z7-VS – kudy přístup do lokality? Aktuální informace o ZÚR, nikoli o VÚC. Aktuální PÚR. | Přístup do lokality Z7-VS po obecních či vlastních pozemcích. Uvést aktuální informace o ZÚR a PÚR. |

# Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Lukavice bylo požadováno vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí. Oblasti, na které byl zejména kladen důraz: vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, ovzduší a krajinný ráz. Citace ze zprávy zpracovatele SEA:

„Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „ÚPO Lukavice“ na životní prostředí bylo provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Po vyhodnocení návrhu zadání a konceptu územního plánu obce Lukavice doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími podmínkami:

- konkrétní využití rozvojových ploch Z6-L a Z12-L v k.ú. Lukavice by z hlediska svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména:

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a vodních toků

- emisí zapáchajících látek

- hlučnosti ze zařízení

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů

- úrovně bezpečnosti provozu

- vzhledu budov, které by měřítkem a objemem nezapadaly do urbanistické struktury ani panoramat obce

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

- v případě umísťování velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona 
č. 86/2002 Sb., v platném znění si vyžádat v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší

- při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu“

# Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 11743/2008/OŽPZ/Le ze dne 14.3.2008).

Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: bude posuzován podle citovaného zákona (č.j.11575-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 10.4.2008).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

# Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání nebyla vznesena žádná námitka.

# Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání návrhu nebyla vznesena žádná připomínka.

# Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro obec nebyla dříve vypracována žádná územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně platné legislativy a že vyvstaly požadavky na doplnění nových rozvojových lokalit, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajícího zastavitelného území, které již bylo zastavěno nebo není z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, byly navrženy lokality vyplývající ze současných rozvojových potřeb obce Lukavice. Plochy obytné funkce jsou navrženy rovnoměrně dle požadavku obce k doplnění soustředného tvaru zástavby vždy v návaznosti na stávající plochy. Výhodou je blízkost a dobrá dopravní dostupnost větších sídel (Chrudim, Pardubice). V poslední době je zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů. Z těchto důvodů je zábor ZPF odůvodnitelný a v souladu s vymezením zastavitelných ploch, velikosti obce, atraktivnosti území a návrhu ploch pro delší časové použití. Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 22.9.2010, č.j. KrÚ 67781/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Lukavice na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 29,3794 ha.

# Údaje o splnění zadání a údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Zadání ÚP Lukavice bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 29.1.2009.

Pokyny pro zpracování konceptu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly dodrženy a byly zapracovány do konceptu ÚP.

Požadavky stanovené zadáním jsou splněny. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného konceptu územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

Návrh pokynů pro zapracování návrhu územního plánu Lukavice byl schválen Zastupitelstvem obce Lukavice pod usnesením č. 5/2009 dne 17.12.2009. Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Lukavice obsahoval celkem 30 pokynů, které byly výsledkem projednání konceptu ÚP a které byly zapracovány do návrhu ÚP. Jednalo se o pokyny vycházejí ze stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti.

Pardubice, Chrudim prosinec 2010

Zpracovali:

Část B.1:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: p. A. Liška, ing. Koza

plynovody		: převzato

ZPF			: ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato, ing. Baladová

Část B.2		: Bc. Hana Fišerová, referent ÚP MěÚ Chrudim

POUČENÍ

Proti územnímu plánu Lukavice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád podat opravný prostředek.

………………………………….                     …………………………………..

Miloslav Stehno                                             Bc. Dagmar Krčilová

starosta obce Lukavice                               místostarostka obce Lukavice

……………………………….

razítko obce