Obsah :

1.          Textová část

2.          Situace přehledná                   1.2000

3.          Situace katastrální                  1:1000

4.          Situace územního plánu         1:2880

5.          Situace                                   1:500

6.          Situace - doprava a sítě          1:500

#### Stavba :   Územní studie ZTV pro výstavbu RD na p.p.č. 846/24-38 v k.ú. Lukavice

#### Lokalita Z8-L

TEXTOVÁ ČÁST                                                                                1.

TEXTOVÁ ČÁST

a)  Identifikační údaje stavby a investora

#### Název stavby        :    Územní studie ZTV pro výstavbu RD na p.p.č. 846/24-38 v k.ú. Lukavice, lokalita Z8-L

Místo stavby         :     k.ú. Lukavice

Stavební úřad       :    Chrudim

Kraj                      :     Pardubický

Investor                :     Miroslav Petr, Družstevní 724, 538 21 Slatiňany

Projektant             :    Ing. Bureš,  Kočí 178, 538 61

Č. autorizace        :    1548, v seznamu veden pod č. 0700091

Obor autorizace    :    pozemní a dopravní (spec. nekolejová doprava) stavby

Architekt :             :     Ing, arch. J. Šejvlová, REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové

b)  Zadání územní studie

Plocha - lokalita Z8-L, je v územním plánu označena jako plocha, jejíž využití prověří zpracovaná územní studie.

Územní studie má prověřit zejména :

-  základní členění území na stavební parcely

-  koncepci věřejné dopravní a technické infrastruktury

-  vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

Předkládaná územní studie řeší využití a členění území včetně řešení dopravní a technické infrastruktury lokalty Z8-L územního plánu.

Lokaliza Z8-L - tvoří zastavitelnou plochou pro bydlení v jihovýchodním okraji obce Lukavice, ve směru na obec Žumberk.

Lokalita je zařazena do plochy (BV) bydlení v rodinných domech - venkovské. Limity těchto ploch jsou uvedeny podrobně v územním plánu v odstavci 6. Hlavním využitím těchto ploch je bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně nerušících obslužných funkcí místního významu (nerušící drobná výrobní činnost). Investor požaduje tyto plochy řešit pro rodinné domy, což je v souladu s uvedeným hlavním využitím ploch. Součástí těchto ploch bude veřejné plocha - pobytový prostor.

c)  Podklady

1. Územní plán obce Lukavice.

2. Prohlídka místa stavby a jednání s investorem a zpracovatelem územního plánu.

3. Vyjádření správců sítí k trasám sítí v řešené lokalitě.

4. Vyjádření správců sítí k možnosti napojení na stávající sítě a komunikaci.

5. PD ke stavebnímu řízení. V roce 2004 byla vypracována projektová dokumentace na ZTV pro RD této lokality. Na základě tohoto projektu došlo k rozparcelování této lokality na jednotlivé parcely, což je patrné z katastrální situace. V roce 2010 byl zpracován územní plán, který plně respektoval zpracovanou dokumentaci  v roce 2004. Předkládaná studie vychází z této dokumentace a pouze ji drobně upravuje dle aktualizovaných zákonů a ČSN.

d) Charakteristika a vymezení řešeného území

Navržená stavba se nachází na pozemkových parcelách v k.ú. Lukavice. Majitelem pozemku je investor. Seznam pozemků je uveden v tabulce níže. Výběr pozemku k zamýšlené stavbě vzešel z územního plánu. V územním plánu je nyní řešené území určeno k bytové zástavbě.

Předmětné pozemky se mírně svažují na západní stranu a pro navrhovanou stavbu jsou vhodné. Na pozemcích se nenacházejí žádné objekty, pouze se zde vyskytuje podzemní vedení plynu a elketřiny a nadzemní vedení elektřiny.

Lokalita Z8-L

Lokalita je vymezena pro rozvoj obytné zástavby v Lukavici jižně od silnice III/35817. Část lokality (RD1-4) se nachází v proluce mezi stávající zástavbou RD a část je umístěna jižně za nimi. Komunikační napojení lokality bude realizované z uvedené silnice III/35817. Vzhledem k uspožádání a šíři pozemků je nová místní komunikace řešena jako jednosměrná. Konkrétní místa napojení jsou patrná z výkresové přílohy územní studie.

Lokalita je rozdělena na pozemky veřejného prostranství v nichž budou situovány sítě veřejné technické infrastruktury a stavby pro dopravu, pozemky soukromých objektů - rodinných domů a pozemky veřejných prostranství, které budou sloužit jako pobytové plochy. Samostatná plocha veřejného prostranství má velikost

950m2. Celková plocha pobytových ploch je celkem 1600m2 (bez započítání komunikací)..

Pás veřejného prostranství je navržen v prostoru mezi silnicí a RD1-2. Pás slouží pro umístění veřejných sítí technické infrastruktury a výsadby drobné veřejné zeleně a pro umístění chodníku.

V lokalitě se realizačně dá rozdělit na dvě samostatné etapy. První etapu může tvořit RD 1-2 a druhou etapu zbývající RD. Toto rozdělení je dáno novou jednosměrnou MK, respektive jejími nevyhovujícími rozhledovými poměry v místě navrženého vjezdu do lokality.

e)  Údaje o provedených průzkumech a napojení na tech. infrastrukturu

Na řešených pozemcích nebyl v této fázi proveden žádný podrobný průzkum, pouze byla provedena prohlídka místa stavby. Pro stavbu komunikace a jednotlivých RD bude proveden v dalším stupni PD  geologický a radonový průzkum.

f) Údaje o splnění podmínek územního plánu

Stavba splňuje a respektuje zásady stanovené územním plánem.

g) Předpokládaná lhůta výstavby a postup prací

Začátek stavby - 09/2011.

Konec stavby    - 10/2015.

Stavba lokality může být rozdělena do 2 samostatných etap. První etapu může tvořit výstavba RD 1-2 a druhou etapu zbývající RD.

h) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení:

###### h.1)  Vymezení řešeného území – soulad s územně plánovací dokumentací a stručný popis stavby

Řešené území se nachází v intravilánu obce Lukavice, na jihovýchodním okraji obce Lukavice, ve směru na obec Žumberk.

Ve schváleném územním plánu je tato lokalita označena jako zastavitelná plocha Z8-L s funkčním uspořádáním BV (bydlení v rodinných domech - venkovské). Navržená dokumentace respektuje podmínky funkčního uspořádání – článek 6 – pro bydlení venkovského typu a pro umísťování izolovaných rodinných domků a usedlostí. V řešené lokalitě se uvažuje s výstavbou rodinných domů nepodsklepených s 1 až 2 podlažími.

V řešené lokalitě se předpokládá s výstavbou 12-14 (zakresleno je 12) rodinných domů, přičemž může docházet ke slučování a případnému dělení několika pozemků, čímž počet navržených RD se může snížit. Celkový koncept zástavby je navržen tak, aby území bylo v maximální míře využito. Pro vytvoření dobrého životního prostředí je přizpůsobeno i řešení komunikací a návrh veřejných prostranství pro oddych a relaxaci mimo komunikace.

h.2)  Urbanistické začlenění stavby do území a vymezující regulativy pro zástavbu

Urbanistické řešení stavby vychází ze staveniště, z velikosti pozemků které jsou v současné době k dispozici a  vazeb na okolí, zejména z hlediska napojení na stávající inženýrské sítě a komunikace. Řešené území se nachází v intravilánu obce Lukavice, jihovýchodně od stávající návsi. Lokalita je dnes přístupná pouze ze stávající státní silnice III/35817. Limitem urbanistického řešení je rozsah staveniště, jehož celková plocha činí 1,3735 ha. Další podmínkou vycházející ze zadání objednatele je rozdělení území na stavební parcely o rozloze cca 700 - 1200m2 s potřebnými odstupovvými vzdálenostmi jednotlivých objektů.

Rozmístění jednotlivých RD je navrženo tak, aby byly zajištěny odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty a od oplocení, které předepisuje vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. Současně jsou domy navrženy tak, aby bylo možné prostor mezi nimi využít pro sadové úpravy.

Uliční čára je v tomto případě navržena pro všechny RD ve vzdálenosti min. 5,0m od hranice pozemku - budoucího oplocení. Pro umístění jednotlivých RD je stanoveno pásmo do kterého se RD nebo usedlost musí vejít. Šířka pásma je u každého bloku RD odlišná. Uliční čára tak není dána fixně pro všechny RD, ale je proměnlivá s ohledem na výstavbu konkrétního RD a s ohledem na níže uvedená energetická opatření.  Vzdálenosti uliční čáry a šířka jednotlivých   pásem jsou patrné ve výkresové příloze.

Při navržených velikostech parcel má zastavěná plocha být menší jak 40% velikosti parcely. (Koeficient zastavěnosti je mx. 40%).

Minimální odstupová vzdálenost mezi objektem a hranicí pozemku činí 3,0 m.

Domy budou do terénu osazeny tak, že rozdíl mezi výškovou úrovní obytných místností v 1.NP a uprave-ným terénem u paty objektu bude minimálně 0,20m. Osazení objektu bude přizpůsobeno niveletě komunikace.

Navržené prostorové uspořádání lokality splňuje podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu dané územním plánem.

h.3)  Architektonické řešení

a)  Pozemky RD a případných usedlostí bud mají min. rozlohu 700m2 a maximální 1200m2. Jak již bylo v textu zmíněno, je možné slučovat a dělit pozemky dle konkrétního zájmu budoucích stavebníků.

b)  RD a případné udedlosti budou max. dvoupodlažní, popř. s využitým podkrovím. Prostorové a architekto-nické řešení staveb bude přizpůsobeno venkovskému charakteru zástavby z hlediska měřítka, přičemž uplatnění soudobých architektonických forem a trendů není vyloučeno. Úroveň podlahy 1.NP bude situována min. 0,20m a max. 0,60m nad úrovní okolního upraveného terénu u hlavního vstupu do objektu. Přípustný sklon střechy je dle územního plánu 25°-45°, ale je nutné přihlédnout k bodu d) uvedeného níže.

c)  Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - stavby doplňkové (samostatně stojící nebo přistavě-né) k objektu hlavnímu, budou řešeny shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost atd.).

d)  S velikostí a tvarem objektů, sklonem střechy a jejich umístěním do terénu rovněž velice úzce souvisí plá-nované kroky EU a MŽP vedoucí k úspoře elektrické energie u všech nově budovaných objektů.

EU schválila směrnici, podle níž bude od roku 2021 možné stavět pouze domy s energetickou spo-třebou blízkou nule.

V ČR se transpozice s největší pravděpodobností dotkne zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Novela vyhlášky 148 je dle informací již rozpracovaná. MŽP navíc navrhuje, aby byl ve vyhlášce zaveden požadavek nízkoenergetického standardu pro všechny budovy stavěné po 1. lednu 2013

h.4)  Technické řešení objektů

- Doprava

Navržená nová místní komunikace zajistí dopravní napojení řešené lokality Z8-L na stávající dopravní systém, který je respektován a který v tomto případě tvoří stávající státní silnice III/35817.

Lokalita je napojena novou jednosměrnou jednopruhovou místní komunikací, která je řešena v režimu obytná zóna. Komunikace se na svém začátku (u trafostanice na severní straně) a na svém konci (na východní straně) napojuje na stávající silnici III/35817.

Vzniknou zde tak dvě nové křižovatky. V místě výjezdu na státní silnici bude povinnost zastavení vozidla.

Uspořádání, parcelizace lokality a rozhledové poměry v nových křižovatkách jsou takové, že nelze komu-nikaci realizovat po etapách.

Veřejný prostor (prostor mezi budoucím oplocením) je navržen v šíři 8,25m a tvoří jej jednosměrná jednopruhová silnice v šířce 3,50m a oboustranné zelené pásy v šíři 2,75m a 2,0m. V zelených pásech jsou navržena parkovací stání a sjezdy k jednotlivýcm RD. Vzhledem k tomu, že komunikace je navržena v režimu obytná zóna, je zde navržena i samostatná pobytová plocha o velikosti 950m2. Celková plocha pobytových ploch je celkem 1600m2 (bez započítání komunikací).

K jednotlivým RD budou z navržené komunikace provedeny samostné hospodářské sjezdy.

Rozhledové poměry u křižovatek a sjezdů jsou splněny.

- Zásobování vodou

Vodovod

Místní část Lukavice je zásobována vodou z vodojemu Trpišov. Hydrostatický a hydrodynamický tlak ve vodovodní síti části Lukavice je daný výškou tohoto vodojemu a je vyhovující pro navrhovanou lokalitu. Pitná voda je do Lukavice přivedena páteřním řadem PVC 225mm.

Z tohoto řadu bude pro navrhovanou lokalitu vyveden zásobovací řad z PVC DN 90mm. Zásobovací řad bude veden v navržené trase komunikace. Jednotlivé objekty RD budou na zásobovací řad připojovány samostatnými vodovodními přípojkami z rPe DN 32 vnitřního profilu 25mm.

Výpočet potřeby vody :

- specifická potřeba vody na 1 obyv. a den o velikosti spotřebiště 10 000 obyvatel     ........  150 l/os/den

- občanská a technická vybavenost                                                                             ........    50 l/os/den

- koeficienty denní a hod. nerovnoměrnosti                                                                 ........    kd 1,15

........    kh 2,1

1 RD x 4 osoby  =   4 osoby x 150 l   =     600 l/den

4 osobÿ x   50 l   =     200 l/den

Celkem                                                     800 l/den                  14RD = 14 x 800 = 11,2m3/ den

Qpr.      = 0,8 m3/den                    ......   t.j. 0,093 l/s                 14RD = 56 osob   -  Qpr.     =   5,21 l/s

Qmax.  = 0,8 x  1,15                      …...  t.j. 0,0106 l/s                                               Qmax. =   5,99 l/s

Qhod.   = 0,0106 x 2,1                   …...  t.j. 0,0233 l/s                                               Qhod.  = 12,58 l/s

- ODváděNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ODVÁDĚNÍ VOD DEŠŤOVÝCH

Kanalizace

Veřejnou kanalizaci v místní části Lukavice tvoří jednotný kanalizační sběrač DN 400-600. Kanalizační sběrač svádí vodu do místní vodoteče. Téměř celá kanalizace je provedena z betonových trub. V současné době nemá obec Lukavice svoji centrální ČOV.

Územní plán navrhuje v Lukavici výstavbu centrální ČOV a nový kanalizační řad. Do doby realizace oddílné kanalizace budou odpadní vody likvidovány individuálně.

Do doby výstavby centrální ČOV bude likvidace odpadních z navržené lokality RD prováděna vypouštěním přečištěných odpadních vod do stávající kanalizace. Každý RD bude mít svou DČOV odkud budou přečištěné vody svedeny do nové jednotné kanalizace PVC 300, která bude napojenan na stávající kanalizaci.

Navržena je jednotná kanalizace PVC DN 300, která v míst+ě stávající trafostanice bude zaústěna do stávající kanalizace.

Kanalizační řad bude veden v ose navržené komunikace. Jednotlivé objekty RD budou na zásobovací řad napojena pomocí domovních přípojkek DN 150-200mm.

V grafické části je zakreslena navrhovaná jednotná kanalizace.

Bilance splaškových vod

Množství splaškových vod viz. výpočet níže = 44,0m3/den

Znečištění splaškových vod je závislé na jejich množství a počtu ekvivalentních obyvatel při hodnotách :

1 RD    =     4 EO

BSK5   =     4 EO   x  60 g/EO/den  =  0,24 kg/den

NL        =     4 RO  x  55 g/EO/den  =  0,22 kg/den

14 RD  =   56 EO

BSK5   =   56 EO  x  60 g/EO/den  =  3,36 kg/den

NL        =   56 EO  x  55 g/EO/den  =  3,08 kg/den

Bilance dešťových vod

Intenzita 15-ti minutového deště činí 125 l/s/ha.

Odvodňované území je svažité v rozmezí 1 – 6 %, středně propustné až propustné půdy.

Odtokové součinitele byly stanoveny takto :

Výpočet odtoku dešťových lokalita

-   střechy budoucích RD odhad               .........        14 x 215  =   3000 m2 = 0,300 ha x 0,9 = 0,270 ha

-   navržená komunikace                          .........                             1150 m2 = 0,115 ha x 0,9 = 0,104 ha

-   dlažbou zpev. plochy, park. stání a chodníky RD   ..…                400 m2 = 0,040 ha x 0,5 = 0,020 ha

-   trávnatá plocha                              ..........                                  1600 m2 = 0,160 ha x 0,1 = 0,016 ha

Qc  = (0,27 + 0,104 +  0,020 + 0,016) x 125  = 0,41 x 125  =  52,0 l/s

- elektrorozvody, telekomunikace a radiokomunikace

Rozvody nn

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35kV, stávajícím vrchním systémem 35kV. Pro požadovaný výkon pro připojení nových RD v lokalitě Z8-L bude využito stávající trafostanice TS 35/0,4kV č. 551 Lukavička. Z transformační stanice bude vybudováno nové kabelové vedení nn, které bude na hranicích jednotlivých pozemků zasmyčkováno do nových pilířů. Tyto práce, včetně projektové dokumentace,  zajistí provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. Viz vyjádření k připojení odběrného místa.

Obec Lukavice je plynofikovaná a je tedy uvažováno s vytápěním plynem, což je rozhodující faktor pro výpočet potřeby elektrické energie. Při výpočtu je uvažováno s 14 RD vytápěnými plnynem.

Navrhovaná zástavba - maximální počet RD :

14 RD  plyn.vytáp. : P4= 14 x 11,0 x 0,41 =63 kW

Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x 63 = 19 kW

Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 116 + 35 = 82 kW

S výše uvedenými potřebami elektrické energie rovněž souvisí plánované kroky EU a MŽP k úspoře elektrické energie u všech nově budovaných objektů.

EU schválila směrnici, podle níž bude od roku 2021 možné stavět pouze domy s energetickou spo-třebou blízkou nule.

V ČR se transpozice s největší pravděpodobností dotkne zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Novela vyhlášky 148 je dle informací již rozpracovaná. MŽP navíc navrhuje, aby byl ve vyhlášce zaveden požadavek nízkoenergetického standardu pro všechny budovy stavěné po 1. lednu 2013

S ohledem na tyto informace je výše uvedená vypočítaná potřeba elektrické energie předimenzovaná.

Telekomunikace

Ve všech místních částech byla provedena úplná kabelizace telekomunikační sítě připojené na digitální telefonní ústřednu v Chrudimi. Tato nová síť pokryje požadavky do roku 2018. Připojení nové bytové a průmyslové výstavby bude řešeno v rámci stávající kabelizace, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby.

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební činností si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2, a.s., technická dokumentace, Pardubice. Při navr-hování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5m po obou stranách.

- zásobování plynem

Lokalita Z8-L bude napojena na stávající plynovodní řad STL DN/PE 63, který prochází na východní straně lokality. Navržen je nový plynovodní řad STL DN 63. Plynovodní řad bude veden v navrženém zeleném pásu rovnoběžně s komunikací. Při realizaci řadu budou provedeny i jednotlivé přípojky včetně HUP. Na navrženém řadu budou vysazeny přípojky k jednotlivým parcelám, které budou na hranicích pozemků ukončeny v pilířích hlavním uzávěrem plynu. Každý RD bude mít v plynovodním pilíři samostatné měření plynoměrem a regulátor tlaku plynu.

RD 1 a 2 budou přpojeny přímo na stávající plynovod STL DN 63 pomocí plynovodních přípojek.

Bilance spotřeby plynu :

Kotel 24 kW                                                            - 2,5 m3/hod

Spotřeba plynu za otop. sezónu za vytápění 1RD  - 2,5 x 4,5 x 200 = 2.250 m3

Spotřeba plynu na ohřev TUV 1 RD                       -                         =     800 m3

Kombinovaný sporák                                              - 1,2 m3/hod

Spotřeba plynu na vaření                                       -                          =    500 m3

Celkem na 1 RD       ....................................................................        3.550 m3/rok

Lokaliza Z2 celkem pro 14 RD    ....…..........................................      49.750 m3/rok   Spotřeba je orientační.

- odpady

Stávající způsob likvidace odpadů bude zachován i u nových domácností. Jedná se o odvoz komunálního odpadu technickými službami na regulovanou skládku.

Pozemky dotčené navrženou stavbou :

k.ú.Lukavice

Lokalita - Z8-L

| Č. poz. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob ocharany |
| --- | --- | --- | --- |
| 915 | Pa kraj, SÚS Pa kraje, Doubravice 98, Pardubice, 530 02 | Ostat. plocha |  |
| 118/1 | Obec Lukavice, Lukavice 1, 538 21 | dtto |  |
| 907/7 | Obec Lukavice, Lukavice 1, 538 21 | Trv. tr. porost | ZPF |
| 907/9 | dtto | Orná půda | ZPF |
| 907/27 | dtto | Trv. tr. porost | ZPF |
| 908 | Ludmila Rulíková, Lukavička 18, Lukavice, 538 21 | Trv. tr. porost | ZPF |
| 911/4 | Iva Petrová a Miroslav Petr, Družstevní 724, Slatiňany, 538 21 | Trv. tr. porost | ZPF |
| 911/5 | dtto | dtto | ZPF |
| 911/6 | dtto | dtto | ZPF |
| 911/7 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/24 | dtto | Orná půda | ZPF |
| 846/25 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/26 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/27 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/28 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/29 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/30 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/31 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/32 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/33 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/34 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/35 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/36 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/37 | dtto | dtto | ZPF |
| 846/38 | dtto | dtto | ZPF |

V Kočí, dne 04/2011                                                                                                                             J. Bureš

J. Šejvlová