ÚZEMNÍ  STUDIE   Ú H E R Č I C E

V PRÁVNÍM STAVU  po Z č.1 ÚP -   PLOCHA Z1

Katastrální území Úherčice

Říjen    2016

POŘIZOVATEL:

Městský úřad  Chrudim , odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Resselovo  náměstí 77

537 16   Chrudim

Vypracoval :  Ing. arch. Pavel Čížek

Újezdská 1429

565 01 Choceň

Obsah územní studie :

A .    Textová část

A.1. Průzkumy a rozbory vymezeného území

A.2. Vymezení řešeného území, širší vztahy

A.3. Požadavky vyplývající z územního plánu (resp. splnění požadavků)

A.4. Urbanistická koncepce včetně regulačních prvků

A.5. Etapizace výstavby

A.6. Návrh řešení dopravní infrastruktury

A.7. Návrh řešení technické infrastruktury

A.8. Odůvodnění územní studie lokality

- Grafická část

B.1. Situace širších vztahů 				 1 : 5 000

B.2. Koordinační situace				 1 :    500

B.3. Urbanistický návrh 				 1 :    500

B.4. Výkres dopravní a technické infrastruktury	 1 :    500

A.  TEXTOVÁ ČÁST

A. 1. Průzkumy a rozbory vymezeného území

A. 1.1.  Použité podklady

-  Právní stav po Z č.1 ÚP  Úherčice

-  Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností   Chrudim zpracované v roce 2008, aktualizované  v roce 2014.

-   Mapa katastru nemovitostí.

-   Vlastní průzkum terénu

A.2. Vymezení řešeného území, širší vztahy

A.2.1. Širší vztahy

Území, pro které je pořizována územní studie, se nachází v k.ú.  Úherčice v severní části obce   u silnice II/341 v místní části  Zdechovice.

A.2.2. vymezení řešeného území

Řešené území je v Právním stavu ÚP Úherčice  po Z č.1 vymezeno na ploše Z1.

Na jihu navazuje přímo na  plochy zástavby, částečně i na západě , kde navazuje také na plochy přírodní,  na  severu  navazuje na  plochy zemědělské a na východě na plochu silnice II/341.

Obec: Úherčice

Katastrální území : Úherčice

Lokalita pro výstavbu RD zahrnuje parcely :

| Katastr nemovitostí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p.p.č. | Druh pozemku | Celková plocha v m2 | Část zahrnutá do studie v m2 | Majitel pozemku |
| 364/2 | Orná půda | 5000 | 5000 | Obec Úherčice, Úherčice 32, 536 03 Úherčice |
| 56 | Zastavěná plocha a nádvoří | 2674 | 2674 | Doležal Stanislav, Pod Nádražím 885, 538 03 Heřmanův Městec |
| 364 | Orná půda | 15287 | 3226 | Mádlo Roman, Bylany 60, 538 01 Bylany |

A.2.3. Současný stav vymezeného území , inženýrské sítě, komunikace a dopravní obsluha, zeleň

Komunikace a dopravní obsluha :

Řešené území je v současné době  převážně zemědělsky využíváno jako orná půda a menší část je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.  Je dopravně napojeno ze stávající místní obslužné  komunikace napojené  na silnici II/341, která prochází podél řešeného území.

Zeleň :

Jelikož se jedná o zemědělsky využívané pozemky a zastavěnou plochu a nádvoří, nenachází se zde vysoká hodnotná  zeleň.

ZPF :

Pozemky v řešeném území jsou vedeny jako zemědělský půdní fond a jako zastavěná plocha a nádvoří.  Investor výstavby inženýrských sítí zajistí vynětí ze ZPF v další fázi přípravy. Jedná se o pozemky III. a  IV. bonitní třídy.

Techická infrastruktura :

Vodovod – využit bude stávající vodovodní řad, který bude z důvodů výstavby RD prodloužen.

Kanalizace splašková - individuelní způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován i pro navrhovanou zástavbu. Z důvodu absence vhodné vodoteče pro vypouštění přečištěných vod z centrální ČOV není ekonomicky výhodné řešit odkanalizování obce systémem jednotné či splaškové kanalizace.

Kanalizace dešťová  – stávající stoky budou prodlouženy a doplněny o další úseky pro odvedení srážkových vod z lokalit nově navrhované výstavby bytové zástavby. Dešťové vody budou i nadále odváděny do pravostranného přítoku Podolského potoka, nebo budou zasakovány.

Plyn –  obec není plynofikována .

A.2.4. Požadavky na asanace, přeložky inženýrských sítí a další vyvolaná opatření

Je třeba rekonstruovat místní  komunikaci na  p.p.č.439, ze které bude napojena místní komunikace v lokalite Z1.

A.2.5. Záměry ve vymezeném území

Cílem územní studie je prověřit možnosti a podmínky změn v řešeném území - v zastavitelné ploše Z1 vymezené v Právním stavu po Z č.1 ÚP Úherčice  a určené pro bydlení v rodinných domech – venkovské. Územní studie stanoví podmínky pro rozhodování v území, zejména vymezení ploch a jejich využití, umístění a prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, řešení zeleně, plochy veřejného prostranství).

A.2.6. Limity řešeného území

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída

- OP silnice II/341

- Hranice zóny havarijního plánování

- Vymezené území komunikačního vedení

A.3. Požadavky vyplývající z územního plánu (resp. splnění požadavků)

Řešení území je dle Právního stavu  po Z.č.1  ÚP Úherčice    určeno pro bydlení  v rodinných domech – venkovské.

Jedná se tedy o plochy  bydlení v rodinných domech s možností chovu drobného hospodářského zvířectva,   obslužnou sférou a nerušící výrobní činností.

Návrh řešení splňuje požadavky na kvalitní urbanistický a architektonický standard celého území, respektující přírodní a kulturní hodnoty celého území obce.

Dle  Právního stavu po Zč.1  ÚP Úherčice , jeho závazné části, platí pro řešené území následující regulativy :

BV -  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

Hlavní  využití:

- bydlení v bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

Přípustné využití:

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou, sady

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst

- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob

- vodní toky a plochy

- cyklostezky, cyklotrasy

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb

Podmínkou umístění rodinných domů  je realizace takových opatření, která zajistí zachování  kvality obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, apod.)

Nepřípustné využití:

- průmyslové objekty

- velkokapacitní objekty živočišné výroby

- dálnice a rychlostní silnice

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost

# ZO –  ZELEŇ  OCHRANNÁ  A  IZOLAČNÍ

Hlavní využití :

- plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch

- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná

Přípustné využití :

-     louky pro jízdu na koni, parkurové skákání

- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami

- vodní toky a plochy

- parkovací plochy a příjezdové komunikace

- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci

A.4. Urbanistická koncepce včetně regulačních prvků

Základním kriteriem při řešení územní studie bylo dodržení výše uvedených podmínek. Navržené regulativy vycházejí z předpokladu , že tyto detaily budou řešeny ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jednotlivým normám a předpisům  v rámci územního a stavebního řízení.

Územní studie respektuje regulativy územního plánu, které dále zpodrobňuje. Územní studie stabilizuje v celém území návaznosti na nadřazené sítě a komunikace  (napojovací body, polohy křižovatek) a dále vymezuje koridory vnitřní uliční sítě lokality pro umožnění účelného vedení inženýrských sítí.

Navržená zástavba by měla dotvořit vjezd do obce po silnici II/341 od Heřmanova Městce směrem do Vápenného Podolu. Výškové a prostorové uspořádání objektů na mírně svažitém  terénu se sedlovými,  odpovídá charakteru stávající zástavby v obci. Podrobné členění objektů a jejich vnější výraz bude dále upřesněn v rámci územního řízení s investory jednotlivých rodinných domů.

A. 4.1 Rodinné domy

Při navrhování umístění rodinných domů bylo dbáno na komunikační přístupnost, výškové terénní podmínky, orientaci ke světovým stranám a na stávající pozemkové hranice tak, aby výstavba na řešeném území vhodně doplňovala a navazovala na stávající venkovskou zástavbu obce  a zapadala  do celkového jejího  architektonického výrazu.

Zhotovitel na základě požadavků objednavatele navrhl pouze izolované RD s většími pozemky.

Bylo navrženo celkem   8 RD.

Navrhovaná plocha jednotlivých pozemků pro výstavbu RD je patrná z následující tabulky

| Č.pozemku | Plocha v m2 |  | Č.pozemku | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2275 |  | 5 | 942 |
| 2 | 1778 |  | 6 | 1037 |
| 3 | 1807 |  | 7 | 1090 |
| 4 | 1591 |  | 8 | 1489 |

A.4.2. Typy rodinných domů

Z hlediska urbanistické koncepce je  posouzena výšková úroveň, hustota zastavění a podíl zeleně v jednotlivých částech území. Vymezuje  další podrobnějších regulativy -  uliční čáry, tvary střech, materiálové uplatnění, doporučené barevné řešení, typ oplocení. Na řešeném území jsou doporučeny rodinné domy venkovského charakteru, architektonické řešení zástavby bude vycházet z tradiční architektury venkovského charakteru – jedná se o respektování obecných tradičních prvků lidové architektury –  přízemní objekt se sedlovou   s možností využití podkroví, použití tradičních materiálů a jejich uplatnění při formování současné architektury, osazení přízemí objektu s min. výškovým rozdílem od okolního terénu,  v místě vstupu maximálně  ( +0,00 = 300 mm ).

V územní studii nejsou přímo určeny typy RD. Jsou dány lokální a prostorové podmínky pro rodinné domy :

- Uliční čára je 6,00  m  od hrany  veřejného prostranství – koridoru  místní obslužné  komunikace. Uliční čára je rozhraní mezi soukromým pozemkem a veřejným prostorem (umístění oplocení).

- Stavební čára je 7,50  m  od hrany  místní  komunikace. Stavební čára vymezuje prostor pro umístění stavby.

- minimální vzdálenost RD od hranice pozemku je 3,00 m

- max. zastavěná plocha nesmí překročit 40 % celkové plochy pozemku

- u jednotlivých RD budou na vlastním pozemku umístěna 2 odstavná stání vždy pro jednu stavbu ( jedno venkovní nekryté  a jedno garážové stání nebo krytý přístřešek)

- počet nadzemních podlaží – 1 N.P. + možnost využitého  podkroví

- max. výška hřebene střechy – 8,50 m

- tvar střechy – sedlové ( střešní okna,  možnost menších  vikýřů)

- barevnost střešní krytiny v přírodních tónech, event. až tmavě šedé

- barevnost fasád  v přírodních odstínech , případně tlumené pastelové barvy-nepřípustné je použití sytých barevných odstínů , barevnost objektů by neměla být dominantním prvkem v této venkovské zástavbě při vjezdu do obce

- vzdálenost samostatné garáže na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2,00 m

- vzdálenost doplňkových staveb na pozemcích u staveb hlavních nesmí být menší než 2,00 m ( za předpokladů splnění platných obecně technických požadavků na příslušnou stavbu a jejich využití )

- výška oplocení by měla být max. 1500 mm (optimální 1000-1200 mm) . Vzhledem k rozhledovým trojúhelníkům pro vjezdy na pozemky  je třeba oplocení zřídit až za nimi nebo po dohodě všech stavebníků nechat předzahrádky neoplocené.

- nepovolovat srubové stavby

Lokální a prostorové podmínky pro veřejné prostranství :

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek RD je splněna. Návrh veřejného prostranství je v šíři 8 m při jednosměrném provozu. Navržená šířka komunikace je  5,00 m. Součástí veřejného prostranství jsou po obou stranách komunikace pruhy zeleně v šíři  1,50 m.

- V lokalitě s 8 RD nejsou navrženy chodníky vzhledem k zóně ( TEMPO 30) .

- Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku odpovídají požadavkům příslušných norem.

- Napojení jednotlivých stavebních pozemků na navržené a stávající veřejné komunikace bude splňovat příslušné normy a požadavky, možnost parkování 2 osobních automobilů bude zřízeno na jednotlivých stavebních parcelách.

A.4.3.   Veřejná zeleň, ochrana ZPF

Na řešeném území je podél silnice II/341   vymezen pruh ochranné a izolační zeleně, který ochrání zástavbu od nadměrného hluku ze silnice.

Vzhledem k tomu, že ostatní pozemky v řešeném území jsou  v současné době zemědělsky využívány nenachází se zde další vzrostlá zeleň, kterou by bylo třeba chránit.

Regulativy pro plochy veřejné zeleně  budou stejné jako pro plochy ZV dle  právního stavu po Zč.1 ÚP Úherčice.

A.5. Etapizace výstavby

Není navržena.

A.6. Návrh řešení dopravní infrastruktury

A.6.1. Stručný popis navrhovaných komunikací

Podél řešeného území prochází silnice II/341 od Heřmanova Městce do Vápenného Podolu.

Vjezd do lokality Z 1 je  navržen ze stávající místní obslužné komunikace, která je napojena ze silnice II/341.  Část místní obslužné komunikace na p.p.č. 439 je navržena k úpravě , tak aby splňovala  ČSN 73 6110 projektování místních komunikací.

Lokalita Z1 není tedy nově dopravně  napojována na  silnici II/341.

Místní komunikace je navržena  v šíři 5,0 m se zařazením do funkční skupiny C – obslužné dle ČSN 73 611. Komunikace bude obousměrná  a dvoukruhová  s max. rychlostí 30 km/hod. ( zóna TEMPO 30 ). U vjezdu na komunikaci této zóny bude osazen zpomalovací práh.

U vjezdu do lokality Z1 je pak  na křižovatce  obslužných komunikací vytvořena možnost otáčení vozidel . Obslužná komunikace v lokalitě Z1 je dl. 100 m bez obratiště na jejím konci.

Na každou parcelu je navržen sjezd zajišťující normové rozhledové poměry. Minimální šířka sjezdů je 4,0 m.

Celý minimální prostor veřejného prostranství  pro místní komunikaci v lokalitě Z1 vyhovuje vyhlášce č.501/2006 Sb., je 8,0 m

V řešeném území je řešena doprava v klidu pro rezidenty. Parkovací stání bude na vlastních pozemcích RD v počtu min. 2 stání pro 1 RD.

Dopravní značení je provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Db., a jeho prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb.

Chodníky nejsou v lokalitě Z1 navrženy vzhledem k délce komunikace a zóně ( TEMPO 30).

Je navržen pouze chodník vedoucí z lokality Z1 ke stávající autobusové zastávce.

Další  dopravní problematika včetně vyjádření příslušných orgánů  bude řešena v dalším stupni PD, jak je dohodnuto s odborem dopravy MěÚ Chrudim.

Mimo lokalitu procházející silnice II/341 bude moci být v případě potřeby do budoucna osazena vjezdovou bránou s tím, že by byla silnice mírně  rozšířena do pruhu ochranné a izolační  zeleně.

Komunikace v lokalitě Z1  bude  odvodněna přes uliční vpusti do kanalizace. Povrch vozovek bude živičný, kryt chodník bude  ze skládané dlažby.

A.7. Návrh řešení technické infrastruktury

A.7.1.   Odkanalizování

A.7.1.1.  Splašková kanalizace

V Úherčicích není vybudován soustavný systém jednotné kanalizace. Je zde vybudována dílčí stoka jednotné kanalizace, která je vyústěna do pravostranného přítoku Podolského potoka.

Individuelní způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován i pro navrhovanou zástavbu. Z důvodu absence vhodné vodoteče pro vypouštění přečištěných vod z centrální ČOV není ekonomicky výhodné řešit odkanalizování obce systémem jednotné či splaškové kanalizace.

A.7.1.2. Kanalizace dešťová

U dešťové kanalizace navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě. Její případné využití pro navrhované koncepční řešení odvedení odpadních vod je podmíněno dobrým stavebně – technickým stavem. Stávající systém kanalizace bude po kontrole technického stavu a jeho opravách nadále využíván pro odvedení dešťových vod. Stávající stoky budou prodlouženy a doplněny o další úseky pro odvedení srážkových vod z lokalit nově navrhované výstavby bytové zástavby, občanské vybavenosti a průmyslu. Dešťové vody budou i nadále odváděny do pravostranného přítoku Podolského potoka, nebo budou zasakovány.

A.7.2.  Zásobování vodou

Obec má stávající  obecní vodovod. Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty.

Vodní  zdroje jsou  dostatečné , vodovodní síť je realizována na celém území obce a je kapacitně vyhovující.

Vodovod bude sloužit k zásobování navržených RD pitnou vodou a jako zdroj vody pro požární hydranty. Přípojky budou zakončeny provizorními vodoměrnými šachtami z betonových skruží.

A.7.2.1. Zásobování požární vodou

Zdrojem požární vody budou  hydranty na vodovodních řadech a vodní plochy v blízkosti  obce.

A.7.3. Zásobování  plynem

V současné  době není  obec  plynofikována . Vytápění stávajících objektů  se  provádí  tedy buď lokálně  pomocí pevných  paliv nebo  elektricky  ( noční  proud ).

Je uvažováno  ekologické vytápění dřevem nebo elektřinou a dále alternativními zdroji  jako je dřevní hmota, systémy využívající sluneční energii a tepelná čerpadla.

A.7.4. Elektrorozvody

A.7.4.1. Rozvody elektro

Provozovatel elektrické sítě je ČEZ Distribuce, a.s. Česká Třebová. Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem VN 35kV.

Pro potřeby  rozvojových lokalit se provede u stávající TS výměna transformátoru za  výkonově vyšší jednotku. U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.

A.7.4.2.  Primérní rozvod

Primérní rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

A.7.4.3.  Sekundární rozvod

#### Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50Hz, 230/400V,  kabelovým i vrchním vedením. Rozvodní síť je plně vytížená, v trafostanici VN/NN je určitá reserva výkonu. Tato reserva může sloužit k připojení dalších odběrů, případně zvýšení příkonu odběrů stávajících, pouze však v blízkosti TS.

V nově vybudované zástavbě v řešeném území lokality Z1 bude kabelový rozvod ze stávající přezbrojené TS.  Všechny kabely budou vedeny v zemi  - ve volném terénu ve výkopu hloubky 80 cm s uložením v pískovém loži. Přechody kabelů pod komunikacemi a pod pojížděnými vjezdy na pozemky domů budou provedeny v chráničkách (trubkách) ve výkopu hloubky 100 cm. Kabely musí být kladeny v souladu s platnými ČSN. Navržený typ kabelu: AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Kabelové skříně i přípojkové skříně budou osazeny v kompaktních plastových pilířích. Z přípojkových (kabelových) skříní budou připojeny elektroměrové rozvaděče na hranicích pozemků.

A.7.4.4. Veřejné venkovní osvětlení

Je realizováno po obci a bude vybudováno podél komunikace v navržené lokalitě Z1.   Nové osvětlení bude napojeno na stávající rozvaděč. Osvětlení silnice II/341 bude provedeno shodně jako stávající osvětlení po obci. Osvětlení nové místní  komunikace na řešeném území bude provedeno pomocí parkových ( bezpaticových ) ocelových osvětlovacích stožárů. V trase kabelů VO bude uložen uzemňovací pásek, ke kterému budou připojeny všechny osvětlovací stožáry a kabelové a přípojkové skříně u nových objektů.

A.7.5. Telekomunikace

Telekomunikační rozvody v obci jsou napojeny z TÚ Heřmanův Městec  provozovatelem telefonní sítě je Telefónica O2 Czech Republic a.s., telekomunikační obvod Pardubice. Nové bytové a podnikatelské stanice budou v případě zájmu napojeny na stávající síťové rozvaděče SROV.

A.8. Odůvodnění územní studie lokality  ÚHERČICE

Územní studie byla zpracována na základě požadavku obce Úherčice.

Zadání  územní studie vychází z Právního stavu po Zč.1  ÚP Úherčice,  se kterým je ÚS v souladu.

Údaje o splnění zadání :

-  Požadavek na vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domků byl splněn

-  Požadavek na obsah textové i grafické části ÚS byl splněn

-  Územní studie stanoví podmínky pro rozhodování v území, zejména vymezení     ploch a    jejich využití, umístění a prostorové uspořádání staveb

-  Územní studie stanoví řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury,řešení zeleně, plochy veřejného prostranství)

-  Územní studie byla projednána s KHS-ÚP Chrudim, která souhlasí bez připomínek

-  Pro řešené území ÚS byla vypracována Akustická studie – BIOANALYTIKA CZ s.r.o, Chrudim, která vyhodnotila zatížení hlukem ze silnice II/341, která neprokázala nadměrnou zátěž území hlukem z dopravy.

-  Územní studie bude po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování stavebního  úřadu  Městského úřadu  Heřmanův Městec  v daném území.

Choceň,  říjen    2016 						Ing. arch. Pavel Čížek

Újezdská 1429

565 01 Choceň