# územní studie

# kočí – lokalita z3

# textová část

## základní údaje

Objednatel – 	Obec Kočí

Zpracovatel-	ing.arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207, 533 04 Sezemice

IČ – 45511888

Předmět řešení	Zpracování územní studie jako územně plánovacího podkladu pro lokalitu Z3 dle územního plánu obce

Řešená plocha	Rozvojová plocha			18 560 m2

Z toho

Bydlení					14 812 m2

Veřejné prostranství  			  3 747 m2

Z toho	zpevněné plochy	  2 813 m2

Úpravy přístupových ploch

Veřejné prostranství 			     721 m2

Z toho zpevněné plochy		     500 m2

## vymezení  řešené plochy

Řešené území je v územním plánu obce označena jako lokalita Z3. Je sevřena mezi stávající zástavbu na severu podél silnice I/17 a na východě a jihu původní historickou zástavbou centra obce.

Řešené území je rozšířeno na severu o plochu výjezdu na silnici I/17 a na jihu o místní komunikaci, kterou je nutno upravit pro potřeby dopravy z nově navržené lokality.

Západní okraj lokality navazuje na další rozvojovou plochu Z4. Stávající komunikace mezi oběma rozvojovými plochami včetně nezbytného rozšíření pro veřejné prostranství je součástí řešení rozvojové plochy Z3

## vyhodnocení stavu území

Plocha je vymezena okolní zástavbou a zahradami a místní komunikací spojující silnici I/17 se silnicí III/3584 na jihu. Komunikace z hlediska stávajících parametrů nevyhovuje pro obousměrný provoz. Napojení na sinici I/17 není zcela vyhovující z hlediska rozhledových poměrů pro výjezd.

Plocha slouží jako pole. Nejsou zde porosty, které podléhají ochraně.

Na severozápadním okraji v návaznosti na stávající zástavbu je stožárová trafostanice s možnosti rozšíření pro pokrytí potřeb nové zástavby.

Území je zatíženo kabelovými rozvody ČEZ po obou stranách komunikace a dvěma větvemi rozvodů směrem východním. Podél komunikace je vedeno veřejné osvětlení.

Na jižním okraji je stávající jednotná kanalizační stoka ukončená šachtou. Hloubka uložení stoky neumožňuje napojení území gravitačně.

Další sítě pro připojení lokality jsou v ulici na jižním okraji a podél silnice I/17. Jedná se o vodovod a středotlaký plynovod. Dešťová kanalizace uložená v chodnících podél silnice I/17 je svedena do kanálu svedeným příkopem severním směrem do Kočského potoka.

Větší část řešené plochy leží v ochranném pásmu kulturní památky kostela sv. Bartoloměje.

Na severní části pozemku na parcele 23/1 je zpracovaná projektová dokumentace pro výstavbu 3 RD s nezbytnou infrastrukturou.

## návrh řešení využití území z hlediska širších územních vztahů

Lokalita tvoří ucelenou plochu navazující na stávající zástavbu. Hlavní komunikační osou je stávající místní komunikace, která je  zanesena v návrhu územního plánu. Trasa komunikace musí být upravena z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, zejména na jižním okraji v návaznosti na novou zástavbu na západní straně, kde nebyly při výstavbě respektovány rozhledové poměry při napojení výjezdu z hnízda rodinných domů.

Podél komunikace jsou plánovány i páteřní trasy sítí technické infrastruktury. Zásobování sítěmi nevyžaduje další podmiňující investice.

Charakter území se neliší od ostatních částí obce. Zástavbu je nutné podřídit požadavkům památkové péče z hlediska ochrany prostředí kostela sv. Bartoloměje. Zástavba bude přízemní venkovského charakteru se sklonitou střechou s možností využití podkroví.

Pro zajištění funkčnosti území je nutné zajistit odpovídající vstup do území v souladu s platnou legislativou. Napojení místní komunikace na silnici I/17 na severním okraji řešené plochy bude využito pro obousměrný provoz pro I. etapu výstavby. Pro 2. Etapu je nutné zřídit nový obousměrný příjezd z jižní strany rozšířením místní komunikace a veřejného prostranství tak, aby byly zajištěny legislativní požadavky – šířka veřejného prostoru min. 8m a normové rozhledové poměry. Z toho důvodu je navrženo rozšíření veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků parc.č. 6/1 a parc.č. 4.

V případě, že by nebylo možné dosáhnout tohoto rozšíření, další výstavby by byla možná až po zajištění příjezdu z jiného směru, pravděpodobně realizací příjezdu přes rozvojovou lokalitu Z4 dle územního plánu obce.

## návrh funkčního využití území

Územní studie je zpracována v souladu s parametry využití stanovenými platným územním plánem obce Kočí.

Řešené území je zařazeno do funkční plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovské.

Navržené funkční využití pro bydlení v rodinných domech odpovídá  přípustnému využití hlavnímu dle regulativů daných územním plánem pro plochu BV.

Regulativy stanové v územním plánu:

Bydlení v rodinných domech – venkovské - BV

je charakterizováno venkovským charakterem zástavby se vzájemně se prolínajícími funkcemi (obytné domy, chovatelské a pěstitelské zázemí pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí)

přípustné využití:

- rodinné domy

- zahrady

- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které jsou určeny pro samozásobení

- stavby a zařízení pro obchod a služby, řemeslnou výrobu místního obslužného charakteru

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

- stavby a zařízení ubytovací

- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu

- stavby a zařízení kulturní a společenská místního významu

- stavby a zařízení rekreační

- stavby a zařízení pro sport místního významu

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, garáže

- stavby a zařízení  služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,  v platném znění, vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyhl.č. 356/2002 Sb., apod.).

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní plochy a bazény

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné  a řadové garáže

## návrh plošného a prostorového využití území

V řešeném území jsou vymezeny plochy pro bydlení a plochy pro veřejné prostranství. Parcelace je řešena jako orientační ve výměře od 700-2500m2.

Závazná část – pro změnu závazné části je nutná změna územní studie

Na výkrese č.5 – Funkční využití území -  je vyznačeno základní členění území na plochy veřejných prostranství,  plochy komunikací a plochy bydlení

Šířky veřejného prostoru pro veřejné prostranství jsou vyznačeny kótami.

Součástí realizace jednotlivých investic bude realizace příslušných částí veřejného prostranství s výsadbou veřejné zeleně a zpevněných ploch.

Součástí veřejného prostranství pro druhou etapu musí být řešení přístupnosti pěších.

Závazná je koncepce infrastruktury tak, aby byla zajištěna návaznost sítí a zajištění její dostupnosti pro celé území v dostatečné kapacitě. Změny koncepce jsou možné za předpokladu zajištění výše uvedeného.

Oplocení budov bude řešeno v jednotné výšce 1,5 m.

Poměr plochy zastavěné budovami k celkové výměře pozemku    max. 0,4 : 1. Minimální plocha pozemku pro výstavbu rodinného domu je stanovena na 700m2.

Dům přízemní se sklonitou střechou – dům libovolného půdorysného tvaru, zastřešený na většině půdorysu střechou s minimálním sklonem 25°. Podezdívka  střechy je maximálně 1,5m. Lze kombinovat valbové a štítové ukončení střechy. Prostor pod střechou lze využít pro užitné podlaží. Střechy sklonité lze na menších plochách ( například vikýře) kombinovat se střechou nízkého sklonu nebo střechou plochou.

Na pozemku rodinného domu lze realizovat doplňkové objekty související s bydlením (kolny, kryté terasy) a jednu stavbu pro podnikání v souladu s funkčním využitím do výměry 25m2, přízemní výšky max. 5m.

Pro hlavní hmotu objektu je stanoven minimální odstup od hranice pozemku s veřejným prostranstvím na 6m.

Stavební čára není stanovena.

Orientační část

Rozdělení ploch pro bydlení na jednotlivé parcely není povinné respektovat. Při odchylkách od navrženého řešení je však nutné prokázat, že bude zachována smysluplná využitelnost navazujícího území na přiměřené velké parcely pro výstavbu rodinného bydlení.

Orientační je řešení tvarového a šířkového uspořádání komunikací, zpevněných ploch, umístění vjezdů a uložení tras sítí. Při odchylkách od navržené koncepce je však nutno prokázat, že bude zajištěna návaznost jednotlivých prvků infrastruktury pro navazující území.

## návrh etapizace

Ve výkresové části je navržena možná etapizace, která vyplývá z aktuálního zájmu  investora o realizaci 3 rodinných domů na severním okraji území.

1. etapa – plocha pro rodinné domy 1-3

Součástí realizace musí být veškeré investice, které souvisí s danou etapou a řeší potřeby návaznosti budoucí výstavby. Jde zejména o tyto části:

- úprava severní částí místní komunikace od sjezdu ze silnice I/17 k nové výstavbě včetně řešení nové křižovatky s úpravou pro zklidnění dopravy na stavebně technický stav odpovídající normovým požadavkům na tuto kategorii komunikace. Pro I. etapu je uvažováno s obousměrným provozem na této komunikaci. Řešeny musí být úpravy zajišťující bezpečný výjezd na silnici I/17

- páteřní vodovodní řad připravený pro napojení druhé etapy

- příprava pro budoucí napojení splaškových vod na tlakovou kanalizaci území ( do doby realizace tlakové kanalizace pro celé území lze řešit likvidaci splaškových vod v žumpách s odvozem nebo jiným zákonným způsobem)

- elektrorozvody pro řešené území s přípravou pro napojení další výstavby

- napojení nemovitostí na místní komunikaci musí být řešené tak, aby umožňovalo prodloužení této komunikace pro další výstavbu, zejména je požadavkem při realizaci druhé etapy řešit úpravy sjezdů na tuto komunikaci v souladu s normovými požadavky. U pozemku pro RD 3 bude nutná změna sjezdu a přemístění vjezdové brány.

- Dopravní značení řešící přednost v jízdě na křižovatce se silnicí I/17 a na křižovatce místních komunikací na jižním okraji území u parc. 158/31 a 158/34, součástí je realizace zklidňujících opatření, např. přejezdových prahů a osazení zrcadla pro zajištění bezpečného výjezdu z boční komunikace.

- Výstavba dešťové kanalizace s napojením na kanalizaci u silnice I/17 nebo prokázání, že dešťové vody z komunikace  a rodinných domů lze řešit vsakováním na místě. V tomto případě není nutná realizace dešťové kanalizace

2. etapa – plocha pro rodinné domy 4-13

Součástí realizace musí být veškeré investice, které souvisí s danou lokalitou. Při rozsah výstavby pro jednotlivé stavby musí být řešen tak, aby byly realizovány související páteřní trasy všech sítí pro návaznost další výstavby.

Podmínkou pro započetí výstavby 2. etapy je řešení dopravní přístupnosti v šířce veřejného prostoru min. 8m a zajištění bezpečného dopravního řešení na jižním okraji v návaznosti na stávající křižovatku místních komunikací u parc.č. 158/31 a 158/34. Upraveno bude dopravní značení a řešeny zpomalovací prvky na komunikacích.

Zajištění přístupnosti navržené v územní studii může být nahrazeno v případě realizace jiné přístupové komunikace odpovídajících parametrů, např. v rámci realizace navazující lokality Z4.

## podmínky ochrany hodnot v území a respektování podmínek využití území vyplývajících ze zvláštních předpisů

Limity využití území

Střed obce je pokryt ochranným pásmem kulturní památky kostela sv. Bartoloměje, zřízeném rozhodnutím referátu kultury okresního úřadu v Chrudimi dne 25.9.1996.

Ochranné pásmo radiolokačních prostředků letiště Pardubice.

Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 444/98/Vg, vydaném Magistrátem města Pardubice dne 25.6.1998, které je nutno respektovat

Přes území prochází kabelové rozvody NN elektro s ochranným pásmem 1m.

V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

## návrh řešení veřejné infrastruktury

Komunikace

Řešená místní komunikace se nachází v západní části obce Kočí.

MK leží na jižní straně silnice I/17.

MK se na severní straně napojuje na silnici I/17 a na jižní straně na stávající MK a následně na silnici III/3584, které tak dopravně spojuje.

MK je na svém začátku a konci limitována stávající zástavbou a oploceními RD. Ve střední části prochází komunikace podél stávajících polí a luk, které jsou územním plánem určeny k zástavbě převážně RD.

Současný stav.

Parametry stávající místní komunikace.

Jedná se o místní obslužnou komunikaci (MK) funkční skupiny C, obousměrnou, jednopruhovou s návrhovou rychlostí Nv=50km/hod. (Návrhová rychlost není ničím upravena a tudíž se vychází za základní Nv=50km/hod, ale příčné uspořádání a rozhledové poměry silnice odpovídají Nv=30km/hod.)

V současné době není v místě napojení MK na silnici I/17 "oficiální" křižovatka.

Celková délka silnice činí cca 300,0m

Šířka vozovky MK činí od 3,35m do 4,30m a pro stávající obousměrný provoz je v rozporu s ČSN, ale je však dostačující pro provoz po ní uskutečňovaném.

Podélný profil činí cca 0,3% - 1,25%.

Povrch vozovky je živičný.

Odvodnění vozovky je řešeno příčným spádem do zelených pásů kolem komunikace.

Navržené úpravy v rámci předkládané studie.

Navrženou úpravou dochází ke změně způsobu provozu motorových vozidel na MK, dochází ke snížení rychlosti na 30km/hod. a k úpravě trasy komunikace tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry na stávajících i nově navržených křižovatkách. Současně dojde k osazení nového dopravního značení.

Snížení rychlosti bude řešeno dopravním značením nebo bude komunikace řešena jako zóna 30.

Úprava trasy MK.

MK v úseku od silnice I/17 po křižovatku "A" (lokalita pana Hospodky) bude jednosměrná jednopruhová, směrem od silnice I/17. Šířka vozovky bude ve stávajících šířkových poměrech 3,50-4,20m ponechána.

Pro 1. etapu výstavby je uvažováno se zachováním obousměrnosti komunikace s úpravou výjezdu na silnici I/17 tak, aby splňoval normové parametry.

Součástí 1. etapy je řešení dopravního značení křižovatky místních komunikaci u parc.č. 158/31 a 158/34. a zpomalovací pásy na stávající komunikaci.  Jižní část stávající komunikace bude v rámci realizace 1. etapy jednosměrná.

Ideový návrh je součástí grafické části územní studie.

Pro 2 etapu bude upravena celá komunikace jako obousměrná se severní částí, s vjezdem ze silnice I/17, jednosměrnou. Součástí etapy bude úprava dopravního značení a zvýšené řešení nové křižovatky místních komunikací.

V úseku od křižovatky "A do křižovatky "B" bude MK v pro výstavbu v lokalitě Z3 (po levé straně od MK), obousměrná dvoupruhová šířky 5,5m.

Úsek od křižovatky "B" do konce MK (napojení na stávající MK), bude obousměrný dvoupruhový v šíři 5,00-5,50m. V tomto úseku je navrženo odsunutí MK od stávající zástavby z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů.

Nové komunikace.

Z upravované MK jsou navrženy 2 nové MK které mají za úkol napojit nově vzniklé parcely pro RD. Nové MK budou napojeny prostřednictvím nových styčných (v budoucnu průsečných) křižovatek. Nové MK budou řešeny v rámci zóny 30. Šířka vozovky bude 3,50-5,0m.

Doprava v klidu.

Podél upravované MK pravděpodobně nebude možné navrhnout parkovací místa. Parkování a odstavování vozidel bude prvotně na soukromých pozemcích u RD, kde je nutné počítat min. se 2 stáními. Parkovací místa budou také navržena podél nových MK. Počet parkovacích a odstavných míst bude navržen dle ČSN.

Pěší doprava.

Chodníky jsou v obci vybudovány ve vyhovujícím rozsahu. Chodník jak na začátku MK, kde vede podél silnice I/17, tak v místě konce MK, kde vede podél stávající MK. Chodníky jsou šíroké cca 1,5-1,8m. Dále je do řešené lokality přiveden veden chodník ve stávající proluce.

Nově je navržen chodník podél obousměrné části MK v šíři 1,5-2,0m.

Ostatní.

Úpravy a návrhy stávajících i navržených MK je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských  záchranných sborů a IZS.

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů.

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové dokumentace.

Zásobování vodou

Současný stav zásobování pitnou vodou

Potřeba pitné vody pro Kočí je zajištěna bez omezení i pro výhled ze skupinového vodovodu Chrudim – Pardubice. Pitná voda je do obce přiváděna z vodojemu Tři Bubny zásobním řadem „A“. Z páteřního řadu jsou po obci vyvedeny jednotlivé hlavní zásobovací řady „A1“ – „A4“, na které navazují podružné zásobovací řady, pomocí nichž je voda rozváděna do všech okrajových částí. Rozvodná vodovodní síť po obci je řešena jako větevná s jedním okruhem, který tvoří společně řad „A1“ a „A2“. Vodovodní řady jsou z materiálu PVC a PE vnitřního profilu od 50 mm do 150 mm s tím, že na řadech od profilu 80 mm výše jsou osazeny podzemní hydranty, které pro obec zajišťují protipožární zabezpečení. Jednotlivé objekty po obci jsou pak na veřejný vodovod připojeny vodovodními přípojkami 1“ – 5/4“.

Návrh řešení

Bilance potřeby pitné vody

13 RD  x  4,0 obyv. = 52 osob x  100 l/os/den = 5200 l/den  tj.  Qp = 0,060 l/s

koeficient denní nerovnoměrnosti 	kd 1,35

koeficient hodinové nerovnoměrnosti 	kh 1,80

Qmax 	= 	0,060   x 	1,35 	= 	0,081 l/s

Qh      	= 	0,081  x 	1,80 	=	0,146 l/s

Hlavní (propojovací) vodovodní řad pro navrženou zástavbu bude připojen na stávající vodovodní řad na dvou místech a to na řad z PVC d 110 mm v prostoru u rozhraní parcel č. 209/3 a 1677 a na řad z PVC d 90 mm v místní cestě před RD čp. 188. Tímto řešením dojde k propojení (zaokruhování) uvedených dvou konců vodovodu.  Propojovací vodovodní řad je navržen z materiálu PE d 90 mm.

Z propojovacího řadu budou k navrhované zástavbě vedeny dva zásobovací vodovodní řady z PE v rozsahu vnějšího profilu d 63 – 90 mm. Oba zásobovací řady budou ukončeny vzdušníkem resp. kalníkem.

Jednotlivé objekty budou napojeny novými přípojkami z PE profilu 32 mm. Vodoměrné sestavy budou umístěny uvnitř objektu, nebo ve vodoměrné šachtě a vystrojeny dle pokynů provozovatele veřejného vodovodu.

Kanalizace

Současný stav odvádění a likvidace odpadních vod

Obec v současné době nemá systematickou kanalizaci. Stávající kanalizační stoky v současnosti sbírají splaškové odpadní vody od některých nemovitostí s předčištěním maximálně v lokálních septicích a také dešťové vody z komunikací, zpevněných ploch a střech včetně přilehlého extravilánu a svádějí je společně do Kočského potoka a jeho levostranného místního přítoku, které protékají obcí.

Návrh řešení

Bilance splaškových vod

Množství odpadních splaškových vod je totožné s množstvím vypočtené potřeby vody.

Znečištění splaškových vod je závislé na jejich množství a počtu ekvivalentních obyvatel při hodnotách:

BSK5  	= 		60 g/EO/den

NL   	= 		55 g/EO/den

CHSK	=		120 g/EO/den

Celkové BSK5  -  	52 EO x 60 g/EO/den  	=   	3,12 kg/den

Celkové NL  -  	52 EO x 55 g/EO/den  	=   	2,86 kg/den

Celkové CHSK-	52 EO x 120 g/EO/den  	=   	6,24 kg/den

Po předčištění v domovních čistírnách s předpokládanou čistící účinnosti 90 %, se bude jednat o denní vypouštěné znečištění v hodnotách:

BSK5     	=   	0,312 kg/den

NL    	=   	0,286 kg/den

CHSK	=   	0,624 kg/den

Likvidace splaškových vod je navržena jako systém částečně gravitačních stok a částečně tlakového potrubí. Odváděcí stoky z obou lokalit jsou navrženy gravitační z potrubí PP DN 250 mm.  Obě stoky jsou zaústěny do akumulační jímky v rámci přečerpávací stanice, umístěné v prostoru oblouku mezi parcelami č. 1 a č. 4. Pomocí přečerpávací stanice je splašková odpadní voda přečerpávána výtlačným potrubím z PE d 50 mm do stávající jednotné kanalizace DN 400 mm a to konkrétně do její koncové šachty umístěné na rozhraní parcel (místních cest) p. č. 1023 a p. č. 1017/1.

Předčištění splaškových vod před jejich vypouštěním do veřejné stoky bude zajišťováno individuálně u každého producenta pomocí čistíren odpadních vod pořízené v jeho režii a jím provozované.

Bilance dešťových vod

Porovnáním s výpočty ve srovnatelných lokalitách je max. jednotkové množství srážkových vod vznikající na jednu zastavěnou parcelu včetně adekvátní části asfaltové komunikace max. 5 l/s (předpokládá se zasakování části dešťových vod na pozemcích jednotlivých producentů případně i jejich jímání a využívání pro zálivku v době přísušku).

Maximální celkové množství srážkových vod odváděné z řešené lokality se předpokládá:

13 parcel x 5 l/s  = 65 l/s

Dešťové vody z rodinných domů budou zasakovány na pozemku investora. Dešťové vody z komunikací v navrhované lokalitě budou odvedeny pomocí dvou gravitačních stok z PP DN 300 mm do hlavní stoky z PP DN 300 mm. Ta bude vedena místní cestou p. č. 1023 směrem ke státní silnici Chrudim – Hrochův Týnec, kde bude připojena do stávající betonové kanalizace DN 400 mm v chodníku v místě výjezdu na státní silnici a následně spolu s odpadními vodami z obce vypouštěna do místní vodoteče, vedené za zástavbou.

Tato kanalizace může být nahrazena řešením vsakování na místě. Průkaz a návrh realizace vsakovacích prvků pro příslušnou etapu musí být součástí této etapy.

Zásobování elektrickou energií

Stávající elektrické rozvody:

V dotčené lokalitě Z3 řešeného území se nachází stožárová trafostanice TS 1148 s přívodem vrchním vedením VN mimo řešené území. Trafostanice je osazena trafem 250 kV, které je z větší části vytížené. Z trafostanice jsou vedeny tři kabelové vývody na řešené území, které vedeny podél stávající komunikace po obou stranách. Na jižním okraji pozemku č. 15 přechází jedna kabelová trasa směrem východním ke stávající zástavbě.

Energetické údaje

V lokalitě Z3 je uvažováno s výstavbou cca 13 rodinných domů. Všechny domy jsou uvažovány se stupněm elektrizace „B“:

Max. soudobý příkon 1 rodinného domu	Pb = 11,0 kW

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV jiným médiem (plyn, …). V rodinných domech se předpokládá vybavení běžnými el. spotřebiči, s podílem el. vaření (varné desky, trouby) a částečným ohřevem TUV.

| Bilanční údaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet rodinných domů | (ks) | 13 |
| Příkon RD celkem | Pb (kW) | 143,0 |
| Součinitel soudobosti |  | 0,42 |
| Výpočtový příkon RD celkem | Ppb (kW) | 60,1 |

Napájení

Pro zajištění potřebného výkonu budou využity nový kabelový vývod ze stávající trafostanice a rozšířen kabelový rozvod 400/230V v soustavě TN-C. Stávající trafostanice bude osazena trafem s vyšším výkonem.  Na hranici parcel jednotlivých rodinných domů budou instalovány přípojkové pojistkové skříně napájené zemními kabely AYKY – bude provedeno zokruhování a propojení se stávajícím distribučním vedením v oblasti. Způsob připojení a propojení určí distributor elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) v dalších stupních PD v návaznosti na velikosti odběrů a postupu výstavby.

Stávající trasy jsou respektovány a umístěny do veřejného prostranství. Část kabelové trasy na pozemku navržené parcely č. 13 zůstane na soukromém pozemku v nezpevněné ploše. Zajištění přístupu bude ošetřeno věcným břemenem při přípravě výstavby.

V jižní části území, kde stávající kabelové trasy jsou vedeny na východní straně v okraji komunikace, která bude rozšířena, je navržena jejich přeložka mimo těleso komunikace. Součástí je přeložka stávající přípojné skříně na nároží parc.č. 14/2.

Veřejné osvětlení

Podél nově vzniklých komunikací (silnice a chodníky) bude instalováno veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající rozvody VO v oblasti popř. bude instalován nový rozvaděč RVO s měřením el. energie. Pro rozvody VO se pokud možno využije společných tras s rozvody NN.

Hodnoty osvětlenosti budou voleny podle zatřídění komunikací. Předpokládá se instalace bezpaticových stožárů výšky cca 5-6m s výbojkovými svítidly max. 70W popř. uličními LED svítidly.

Předpokládaný max. instalovaný příkon VO:

Lokalita Z3 (12ks á 80W):	Pi = 1.0 kW

Celkové provedení VO musí být odsouhlaseno investorem a správcem VO.

Zásobování plynem

Obec je od roku 2000 plynofikována a je napojena na VTL plynovod procházející územím. Na západním okraji obce, při komunikaci III/3584 je vybudována VTL/STL regulační stanice převádějící vysokotlaké dálkové vedení plynu na středotlaké, dále rozváděné po obci.

Odběratelé jsou na distribuční soustavu připojeni pomocí STL plynovodních přípojek, které jsou zakončeny hlavními uzávěry plynu (HUP) umístěnými v pilířích na hranicích pozemků (v plotech) popř. v nikách zbudovaných v obvodových zdivech plynofikovaných objektů (tvoří-li hranici pozemku).

Rozvojová lokalita  Z3  bude plynofikována z STL plynovodu PE d 50, který je ukončen na jižním okraji lokality. Alternativně lze napojit lokalitu ze severu, kde je rozvod v dimenzi d 63. Plynovod by však musel být vzhledem k šířkovému uspořádání v prostoru komunikace.

Rozvoj distribuční soustavy bude realizován prostřednictvím STL plynovodu PE d 63. STL plynovodní přípojky  budou navrženy v souladu s požadavky  jednotlivých zákazníků  a budou zakončeny HUP na hranici pozemku.

Nakládání s odpady

Komunální odpad bude likvidován v souladu s plánem odpadového hospodářství obce a jednotlivých firem individuálně v nádobách na odpadky a jejich svozem.

## soulad územní studie se zadáním

Zadání územní studie bylo dodrženo v plném rozsahu. Koncepce vytváří podmínky pro začlenění řešeného území do organismu obce a stanoví regulační prvky další výstavby. Studie v celém území vymezuje sítě, komunikace, chodníky (napojovací body, polohy křižovatek), veřejné osvětlení a dále vymezuje koridory vnitřní uliční sítě lokality pro umožnění účelného vedení inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou kapacitně navrženy pro celou lokalitu. V celém území byly stanoveny podrobnější regulativy pro výstavbu.

Územní studie je v souladu s platným územním plánem a respektuje v něm obsažené regulativy.

V Pardubicích  7.6. 2015			ing.arch. Pavel Mudruňka