ÚZEMNÍ STUDIE

LUKAVICE – lokalita Z3 - L

___________________________________________________________________

z. č. 2 / 141 / 15

SEZNAM PŘÍLOH

- Textová část:

Průvodní zpráva

- Výkresová část:

1. Výkres širších vztahů ………………..	M. 1 : 5 000

2. Zastavovací situace …………………. 	M. 1 : 1 000

3. Doprava, schéma inženýrských sítí …	M. 1 : 1 000

2. Plochy parcel …………………………. 	M. 1 : 1 000

A – TEXTOVÁ ČÁST – průvodní zpráva

Obsah:

A.1.  základní údaje	4

A.2.  podklady a důvody zpracování	4

A.3.  širší vztahy	4

A.4.  vymezení řešeného území	4

A.5.  limity, regulativy	5

A.6.  urbanistická koncepce	6

A.7.  dopravní a technická infrastruktura	7

A.7.1 Místní komunikace	8

A.7.2  Vodovod a kanalizace	9

A.7.3 Rozvody plynu	11

A.7.4 Elektrorozvody	11

A.7.5 Nakládání s odpady	12

A.8.  závěr	13

###### A.1.  základní údaje

Název obce			: Lukavice

Kraj				: Pardubický

Objednatel akce		: Obec Lukavice

Zpracovatel akce		: ing. arch. Petr Kopecký

A – PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení		: květen 2016

###### A.2.  podklady a důvody zpracování

Pro zpracování akce byly k dispozici následující podklady:

- ÚP Lukavice (A-PROJEKT Pardubice, 12/2010)

- výsek KN z územního plánu

Zpracování územní studie vyplynulo z platného územního plánu, kde byla výrokovou částí pro lokalitu č. Z3-L stanovena povinnost zpracovat územní studii s řešením urbanistické koncepce a základních regulativů.

###### A.3.  širší vztahy

Řešená lokalita č. Z3 - L se nachází v severním okraji střední části obce, severozápadně objektu zámečku, při severní straně hlavní průjezdní komunikace na Slatiňany. Při severní straně lokality se nachází neurbanizované území se zemědělskými pozemky, při východní straně se rozkládají lesní pozemky a plochy sportovišť a veřejné zeleně, při jižní straně prochází komunikace třetí třídy, na západní stranu řešeného území navazují plochy lesních pozemků.

###### A.4.  vymezení řešeného území

Řešené území vychází z lokality č. Z3 - L platného Územního plánu Lukavice a je vymezeno na následujících pozemcích v k. ú. Lukavice dle map KN:

p.č.	výměra	vlastník	druh pozemku dle KN

340/37	6.944 m2	LV 325 – soukromá osoba	orná půda

340/36  	2.804 m2	LV 312 – soukromá osoba	orná půda

340/35  	2.539 m2	LV 626 – soukromá osoba	orná půda

340/46  	3.859 m2	LV 47 – soukromá osoba	orná půda

328/1  	80 m2	LV 47 – soukromá osoba	orná půda

328/2  	136 m2	LV 201 – soukromá osoba	orná půda

340/47  	3.585 m2	LV 201 – soukromá osoba	orná půda

340/48  	3.222 m2	LV 201 – soukromá osoba	orná půda

340/49  	522 m2	LV 715 – soukr. osoby a SPÚ	orná půda

Dle platného územního plánu jde z hlediska funkčního využití o plochu bydlení - v rodinných domech - venkovské.

###### A.5.  limity, regulativy

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit oznamovací a další povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

Do řešeného území zasahují trasy a ochranná pásma inženýrských sítí – nutno respektovat zejména trasy včetně ochranných pásem STL plynovodů v jižním okraji řešeného území, trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu ve východní části řešeného území.  V jihozápadním okraji nutno respektovat okolnost, že se plocha nachází nad poddolovaným územím a v západním a severním okraji nutno respektovat OP lesa.

Pro řešenou lokalitu navrhujeme v návaznosti na územní plán následující regulativy:

- funkční regulativy:

BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A – slouží:

- plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- prostorové regulativy:

• 	stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• 	stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• 	stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny, ...) max. 2 nadzemní podlaží + podkroví

• 	úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• 	zastřešení staveb -  přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° – 45°.

- zásady plošné regulace pro zastavitelné území

• 	koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

###### A.6.  urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce vychází z platného územního plánu a především požadavků vlastníků jednotlivých pozemků (s požadavkem co nejrovnoměrnějšího zatížení jednotlivých pozemků plochami komunikace a veřejných prostorů; bez této dohody by návrh nebyl reálný a realizovatelný; urbanisticky výrazně vhodnější varianta s okružní komunikací a kompaktním veřejným prostorem byla zamítnuta). Návrh byl veden snahou co nejvíce respektovat hranice jednotlivých parcel dle KN. Výrazným prvkem ovlivňujícím návrh je rovněž ochranné pásmo lesa v západní a severní části lokality, jehož hranice ovlivňuje možnost umístění jednotlivých RD (v návrhu je OP redukováno na předpokládanou výjimku 25 m od hranice přilehlého lesního pozemku).

Dopravní osu lokality č. Z3-L tvoří navržená místní obslužná komunikace odbočující při jižním okraji lokality ze silnice třetí třídy. V severní části z ní odbočují krátké slepé úseky pro zpřístupnění okrajových částí lokality.

Uliční prostor je navržen o šíři 14 m (z důvodu umístění pásů veřejného prostranství, viz dále), komunikace šíře 6,0 m, resp. 4,5 m (odbočky). V uličním prostoru jsou podél komunikace navrženy jednostranné chodníky pro pěší (šíře 2,0 m) a zelené pásy šíře 3,25 m při hlavní ulici, resp. 1,0 + 0,5 m v odbočkách, kde bude možnost vedení inženýrských sítí.

V souladu s platnou legislativou (vyhl. 269/2009, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §7, odst. 2) jsou v území navržena plochy veřejného prostranství podél komunikací o výměře cca 1278 m2 (na každé 2 ha plochy bydlení minimálně 1000 m2 veřejného prostranství). Tento prostor by měl sloužit pro nízkou a vysokou zeleň, drobné objekty obsluhy území, vedení inženýrských sítí, atd.

Podél obslužných komunikací byly oboustranně navrženy stavební pozemky č. 1 – 16 o výměrách cca 767 m2 až 1711 m2 (konkrétní výměry jednotlivých stavebních parcel jsou uvedeny na výkrese č.4 Plochy parcel).

Na stavebních parcelách jsou stavební čarou oboustranně vymezeny podél komunikací jednotlivé objekty rodinných domů (stavební čára určena ve vzdálenosti 6 m od přední hranice pozemku), přičemž při umístění RD je rovněž nutno respektovat OP lesa a trasu dálkového komunikačního kabelu. Poloha RD vůči bočním hranicím je určena pouze minimálním možným odstupem plynoucím z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, tj. min. 2 m od společných hranic a vzdálenost mezi RD min. 7 m (§25, odst. 2).

Orientační kapacity území:

Celková výměra stavebních pozemků č. 1 – 16:  	20 304,12 m2

Celková výměra plochy veřejného prostranství:	1 278,34 m2

Celková výměra komunikací (silnice + chodníky):	1 940,14 m2

Plochy jsou stanoveny planimetricky z mapových podkladů vycházejících z mapového podkladu a jsou pouze orientační. Konkrétní plochy budou stanoveny při zpracování geometrického plánu. Zachován musí být především celkový rozsah lokality, umístění a šířka uličních prostorů, poloha stavební čáry. Vzájemné výměry a počet jednotlivých parcel mohou být upraveny.

###### A.7.  dopravní a technická infrastruktura

Koncepce řešení dopravy a inženýrských sítí je dána platným územním plánem a aktuálním stavem v území. Územní studie řeší podrobnější koncepci řešení komunikace a inženýrských sítí v rámci lokality č. Z3-L jako schéma návrhu, vycházející ze stávajícího stavu a konzultací u jednotlivých správců sítí. Konkrétní konstrukční řešení komunikace a inženýrských sítí bude navrženo v projektové dokumentaci následujících stupňů (dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení atd.).

- A.7.1 Místní komunikace

Jedná se o novostavbu místní komunikace v rámci kompletní infrastruktury v prostoru budoucí výstavby rodinných domů v obci Lukavice, v lokalitě Z3-L.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o výstavbu na pozemcích vedených jako orná půda, tak tyto bude nutno vyjmout ze ZPF a v rámci přípravy území budou veřejné plochy (pro uložení sítí a komunikací) odhumusovány. Humozní zemina bude jednak použita na terénní úpravy ploch dotčených výstavbou a jednak uložena na okolní pozemky.

Dopravně bude lokalita napojena na krajskou silnici III/35817 nově vzniklou křižovatkou tvaru „T“. V navrhovaném místě napojení jsou dostatečné rozhledové poměry na připojení k silnici III/35817 (dle zkonstruovaných rozhledových trojúhelníků byly upraveny hranice oplocení). V místě napojení MK se nachází silniční příkop, který bude zachován, tj. bude zatrubněn v místě napojení.

Od napojení (křižovatky) na silnici III/35817 bude řešená lokalita připojena nově navrhovaným systémem místních komunikací, které zajistí bezproblémové a bezpečné napojení všech parcel RD a to přes jednotlivé, nebo sdružené, domovní sjezdy.

Doprava v klidu se neřeší, parkování bude řešeno na jednotlivých pozemcích RD. Taktéž se nyní neřeší příp. zklidňovací prvky na MK. V lokalitě se předpokládá snížená rychlost na 30 km/hod (zřejmě TEMPO 30, event. pouze vybudování samostatných chodníků a komunikací).

Hlavní páteřní komunikace sídliště je navržena v šířce 6,0m se živičným krytem, ukončená oboustrannou zvýšenou silniční obrubou. Jedná se o místní komunikace funkční skupiny „C3“ typu MO2 14/6,5/30. Komunikace je ukončena slepě úvraťovým obratištěm. Délka komunikace (vč. obratiště) je cca 170m.

Dále jsou v lokalitě navrženy dvě místní komunikace v šířce 4,50m (příjezdové KO ke dvěma „hnízdům“ RD) – funkční skupina „C3“ typu MO1 8/5/30. Komunikace se opět navrhují se živičným krytem a oboustranně zvýšenou silniční obrubou. Obě komunikace jsou ukončeny slepě bez obratiště (délka KO je cca 38,8m resp. 48,4m) – vyhovuje i podmínkám HZS.

Odvodnění místních komunikací bude přes uliční vpusti do nově navrhované dešťové kanalizace. Odvodnění silnice III/35817 bude zachováno povrchové do silničního příkopu.

Na místní komunikace navazují jednak samostatné, resp. sdružené, domovní sjezdy ze zámkové dlažby. V místě sjezdů bude silniční obruba snížena.

Souběžně s nově navrhovanými komunikacemi jsou vedeny i přístupové chodníky v šířce 2,0m (přimknuté k jednotlivým komunikacím). V místech křížení s MK budou chodníky upraveny bezbariérově pro bezpečný nástup na chodník. Chodníky jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby. Do chodníků budou zabudovány bezpečnostní prvky dle vyhl. č. 398/09Sb. (varovné pásy), vodící linii bude tvořit zvýšená záhonová obruba.

Z hlavní páteřní komunikace bude provedeno propojení na stáv. polní cestu.

- A.7.2  Vodovod a kanalizace

Vodovod

V obci Lukavice je v současné době vybudován veřejný vodovodní rozvod. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Chrudim se zdroji v Podlažicích, ÚV Práčov na Chrudimce a Markovicích. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Do obce Lukavice je voda dopravována potrubím z ÚV Práčov přes vodojem Trpišov (kóta ve vodojemu 350,50 m n.m.). Z vodojemu vede přes Svidnici do Lukavice gravitační řad PVC 160, který je zakončen v Lukavičce ve vodojemu. Tento vodojem slouží k zásobování obce Žumberk. Lukavice i Lukavička jsou zásobeny gravitačně z vodojemu Trpišov.

Zdrojové zabezpečení celého systému skupinového vodovodu je velmi vysoké, dělené na dostatečně kapacitně nezávislé zdroje podzemní a povrchové ÚV Práčov, prameniště Podlažice a prameniště Markovice s event. dotací i z VSVČ zdrojů pro Pardubicko. Vzhledem ke stávající zástavbě a předpokládanému rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat.

Zájmovou lokalitu Z3 – L je možné napojit na stávající vodovodní řad PVC DN 100, který je veden podél silnice III/35817. Napojení zájmové lokality bude provedeno odbočením vodovodního řadu DN 80 a podchodem pod státní silnicí. Trasa vodovodu bude umístěna v navrhované místní komunikaci v souběhu s navrhovanou kanalizací. Jednotlivé objekty rodinných domů budou na zásobovací řad připojovány samostatnými vodovodními přípojkami.

Celková délka nového vodovodu v dimenzi DN 80 je délka cca. 300 m.

Výpočet potřeby vody

roční potřeba vody:

- na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou			........  35 m3/rok

- provozní voda na jednu osobu v rodinném domě		........    1 m3/rok

při uvažovaném počtu 3 osob bydlících v 16 rodinných domech bude:

roční potřeba							…….	576 m3/rok

Odvádění a čištění odpadních vod a odvádění vod dešťových

Kanalizace

Dle schváleného kanalizačního řádu je v obci Lukavice vybudována jak oddílná kanalizace pro odvádění srážkových vod, tak jednotná kanalizace určená k odvádění odpadních a srážkových vod společně. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou likvidovány v bezodtokých jímkách, nebo v septicích s přepady do jednotné kanalizace nebo do vodního toku, případně v domovních čistírnách odpadních vod s následným vypouštěním do jednotné kanalizace či do vodního toku.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje vybudovat v obci novou splaškovou gravitační kanalizaci DN 250 – 300 v celkové délce 4.840 m a 2 přečerpací stanice o kapacitě 2 l/sec s 50 m výtlačných řadů rPE 63. Likvidaci odpadních vod bude zajišťovat čistírna odpadních vod, která je navržena u bývalé skládky PARAMO u silnice I/37 při Lukavickém potoce.

V souladu s výše uvedeným popisem návrhového stavu navrhujeme v zájmové lokalitě vybudovat páteřní oddílnou gravitační kanalizaci, která bude umístěna v trase navrhované místní komunikace. Znamenalo by to vybudovat v lokalitě samostatnou splaškovou kanalizaci, do které by byly napojeny předčištěné splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí. Předčištění odpadních vod by bylo zabezpečeno samostatnými domovními mechanicko-biologickými čistírnami, které by byly vybudovány u každé napojované nemovitosti. Kompromisním řešením bude vybudování jímek na vyvážení.

Po vybudování obecní splaškové kanalizace by se z provozu vyřadily domovní čistírny odpadních vod a splaškové vody by byly přepojeny do obecní splaškové kanalizace. Dešťové vody ze zpevněných ploch by byly podchyceny navrhovanou dešťovou kanalizací, která by byla vedena v souběhu s navrhovanou trasou splaškové kanalizace. Veškeré odpadní vody by byly vypouštěny přes výústní objekt do Lukavického potoka, který prochází jižně od zájmové lokality.

Kanalizační potrubí bude provedeno v dimenzi DN 250 v délce 280 m (splašková kanalizace) a v délce 200 m (dešťová kanalizace). Přípojky v dimenzi DN 150 budou napojeny z jednotlivých nemovitostí nebo uličních vpustí.

výpočet množství odpadních vod

Splaškové vody

Výpočet vychází z potřeby pitné vody pro jednotlivé nemovitosti. Při uvažovaném počtu 3 osob bydlících v 16 rodinných domech bude:

roční potřeba							…….	576 m3/rok

Dešťové vody

Jedná se o výpočet množství dešťových vod ze zpevněných a nezpevněných ploch, které jsou v zájmovém území uvažovány. Současná plocha zájmového území má velikost cca. 23500 m2, ze které je uvažován teoretický povrchový odtok ve výši 3,1 l/s. Při dokončení navrhované výstavby se současný povrchový odtok zvýší na 7,2 l/s za předpokladu uvažovaných ploch komunikací a chodníků o velikosti 1950 m2, střech rodinných domů o velikosti 2000 m2 a zelených nezpevněných ploch o velikosti 18350 m2. Tento výpočet je uvažován při periodicitě 0,2 a návrhovém úhrnu srážky 38,0 mm, který odpovídá 15-ti minutovému dešti.

- A.7.3 Rozvody plynu

V lokalitě Z3 v obci Lukavice se uvažuje s výstavbou 16 RD. Pro potřeby vytápění a přípravy teplé užitkové vody pro novostavby 16 RD bude přiveden zemní plyn novým STL plynovodem, který bude veden převážně pod travnatým pásem podél nové komunikace a z části pod novým chodníkem s krytím min 0,8m.

Délka plynovodu bude cca 400 m v dimenzi PE 63. Délka přípojek bude cca 174m v dimenzi PE 32.

Provozovatel distribuční sítě potvrdil možnost připojení objektů do garantovaného příkonu ve výši 54 Nm3/hod.

Nový plynovod je možné připojit na stávající plynovod, který vede podél silnice II/358.

Plynovody a přípojky budou navrženy v souladu s ČSN EN 12007 a TPG 702 01.

- A.7.4 Elektrorozvody

Základní údaje

Územní studie Lukavice - lokalita Z3-L řeší napájení nové výstavby RD z distribuční rozvodné soustavy ČEZ a.s. distribuce. V lokalitě má být vybudováno cca 16 RD.

Předpokládaný soudobý výkon pro nové RD 60 - 65 kW (ČSN 332130, změna 2, uvedená lokalita je plynofikována).

Proudová soustava: TN-C 400/230 V – střídavých 50 Hz, ochrana před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33000-1, základní – automatickým odpojením od zdroje

Napájení nové výstavby RD

bude řešeno ze stávající stožárové trafostanice 35/0,4 kV č. 616 – Lukavice obec, konkrétně ze stávající rozpojovací skříně RIS (u č.p. 127 a 128). Z tohoto bodu bude položen zemní kabel (např. AYKY 3 x 240 + 120) do prostoru nové výstavby. Předpokládaná trasa tohoto přívodu je patrná z výkresové části (1 : 1000 a 1 : 5000).

Kabelový rozvod 0,4 kV v nové výstavbě RD bude smyčkově napájet jednotlivé RD a eventuální objekty vybavení veřejného prostranství. Kabelové skříně budou osazeny na rozhraní parcel (nejlépe 1 skříň pro 2 RD). Předpokládá se použití kompaktních plastových pilířů. Kabely budou uloženy v zeleném pásu podél komunikace v kabelové rýze (hloubka uložení min. 70 cm, v místech vjezdů na parcely a při přechodu komunikací budou uloženy do trubek PE).

Kabelový rozvod bude řešen tak, aby nová výstavba měla zajištěno oboustranné napájení.

Navržené připojení nových RD bylo konzultováno a odsouhlaseno na ČEZ a.s. distribuce Pardubice, oddělení rozvody sítí NN a VN dne 18. 2. 2016 (technik Resler).

Veřejné osvětlení

Předpokládaný soudobý výkon  - 0,42 kW.

Výstavba nové obslužné komunikace a chodníku pro RD předpokládá realizaci veřejného venkovního osvětlení.

Nové světelné body budou připojeny ze stávajícího rozvodu VO v obci, jak je patrno ze situace (napojení z venkovního rozvodu při hlavní silnici). Rozvod bude proveden zemními kabely, které budou uloženy do výkopu v zeleném pásu společně s kabely 0,4 kV ČEZ a.s. podél obslužné komunikace. Osvětlení bude provedeno sadovými stožáry o výšce 5 – 6 m nad zemí. Osvětlení bude navrženo dle příslušných ČSN, požadavků investora a správce VO.

- A.7.5 Nakládání s odpady

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Sběrné místo pro tříděný sběr může být zřízeno v rámci navrhované plochy veřejného prostranství podél obslužných komunikací zhruba v centru lokality při odbočce (nejlépe jako prostor pro kontejnery ohraničený „paravánem“).

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce Lukavice, vydanou v souladu s platným zákonem o odpadech.

###### A.8.  závěr

Územní studie předkládá možné řešení zástavby dané lokality v souladu s platným územním plánem.

Bude sloužit pro koordinaci zástavby v daném území, umožňuje odhad nákladů na komunikace a inženýrské sítě a posouzení celkové ekonomiky zástavby.

Může rovněž sloužit jako podklad pro další stupně projektových prací (geometrický plán, PD k územnímu řízení, stavebnímu řízení apod.).

Pardubice, květen 2016

Zpracovali:

urb. a arch. část: 	ing. arch. Petr Kopecký

doprava:	J. Stránský

vodovod, kanalizace:	Ing. Coufal

plynovody:	Ing. Brůna

elektrorozvody:	Ant. Liška