- Obsah :

- 1.   Textová část

- 2.   Situace přehledná

- 3.   Situace rozhledových poměrů a DZ

- PRŮKAZ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ NAVRŽENÉ KŘIŽOVATKY

- A SAMOSTATNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SJEZDU ZE SILNICE

- III/3409 NA p.p.č. 260/1 v k.ú. Svídnice

- Investor :  p. Bořil, Svídnice 251, 538 24 Svídnice

- TEXTOVÁ ČÁST                                                                                      1.

- Textová část

- ÚVODNÍ ÚDAJE

- Investor stavby pan Bořil, požaduje vybudovat novou křižovatku a samostatný hospodářský sjezd k bu-doucím novostavbám RD na p.p.č. 260/1 (ZE) v k.ú. Svídnice. Důvodem zřízení křižovatky a sjezdu je zpřístupnění výše uvedeného pozemku č. 260/1 pro stavbu a následné užívání RD.

- Křižovatka i sjezd bude využívány trvale. V daném případě se nejedná o komerční využití pozemku.

- Předkládaný průkaz rozhledových poměrů posuzuje vhodnost navrženého místa nové křižovatky a ho-spodářského sjezdu na pozemek č. 260/1 v k.ú. Svídnice, tak jak je navrženo územní studií.

- Křižovatka i sjezd jsou navrženy po pravé straně státní silnice III/3409, ve směru Svídnice - Trpišov, na konci obce Svídnice.

- Křižovatka i sjezd jsou umístěny v přímém úseku státní silnice, což je z hlediska rozhledů pozitivní.

- Sjezd je v současné době umístěn v intravilánu obce Svídnice. V místě sjezdu jsou osazeny dopravní značky IS 12a,b označující začátek a konec obce. Rozhledové trojúhelníky sjezdu tak v současné době zasahují jak do itravilánu, tak do extravilánu obce.

- Navržená křižovatka je v současné době umístěna v extravilánu obce Svídnice, za dopravním značením IS 12a,b označující začátek a konec obce.

- Křižovatka i sjezd jsou napojeny na nadřazenou státní silnici téměř kolmo.

- V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu "Inženýrské sítě a komunikace pro RD v lokalitě Na Podhájí ve Svídnici". Jedná se o lokalitu, která je na proti současně řešené lokality. Navržené MK obou lokalit jsou umístěny přímo proti sobě a tvoří tak průsečnou křižovat-ku.

- Při řešení lokality Pod hájí, respektive navržené křižovatky, rovněž bylo navrženo přemístění stávající-ho DZ IS 12a,b - začátek a konec obce. V situaci rozhledových poměrů je nová poloha DZ již vyznačena a rozhledy současně řešené lokality jsou vypočítány a vyneseny podle již přemístěného DZ.

- PODKLADY

- -  Polohopisný podklad od zpracovatele územní studie - ing. arch. P. Kopeckého.

-  Prohlídka místa stavby.

-  Situace katastrální.

-  Dokumentace ke komunikaci v lokalitě Na podhájí včetně vyjádření z 2006.

- VÝCHOZÍ PARAMETRY KOMUNIKACÍ

-  Nadřazená silnice                             .............       státní silnice III/3409

-  Kategorie silnice                               ………..       S 6,5/60

-  Návrhová rychlost                             ………..      70 km/h

-  Šířka celé silnice (ne jízdních pruhů).............      cca 5,50 m

-  Intenzita projíždějících vozidel          ………..      neměřeno

-  Podélný sklon  -  levá strana             .............      cca -4,0%

-   pravá strana          .............      cca +5,0%

-  Vedlejší komunikace                         .............      MK C-MO10.0/5,0/50

-  Návrhová rychlost                                                50 km/h

-  Šířka komunikace                             .............      5,0 m

-  Podélný sklon                                   .............      1,0-6,0%

-  Hospodářský sjezd                           .............       sjezd na pozemek

-  Návrhová rychlost                                                 20 km/h

-  Šířka sjezdu                                      .............       max. 6,00m

-  Podélný sklon                                   .............       cca 4,0%

- PARAMETRY A VÝPOČTY ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ - TROJÚHELNÍKŮ

- Sjezd

Výpočet je proveden na povinné zastavení vozidla vyjíždějícího z vedlejší silnice – sjezdu na hlavní silnici, přičemž se uvažuje, že vozidlo bude stát 2,0m od vnější hrany vodící čáry okraje vozovky.

Délky rozhledu jsou vypočteny na základě výchozích parametrů dle ČSN 736110 - Projektování míst-ních komunikací.

Délky rozhledu pro zastavění jsou v tomto případě vypočteny dle směrné rychlosti Ds = 50km/hod.     Délka rozhledu pro zastavení Dz1 = Dz2 = 35,0m. Délky rozhledu jsou pro oba směry vyneseny do přilehlého jízdního pruhu. Vrchol rozhledového trojúhelníka na výjezdu je vzdálen od okraje vozovky 2,0m.

- Křižovatka

Křižovatka samotná leží v intravilánu obce. Rozhledový trojúhelník pro levou stranu se rovněž nachází v intravilánu obce, ale rozhledový trojúhelník pro pravou stranu se již nachází v extravilánu obce.

Ověření rozhledových poměrů stávající křižovatky je provedeno podle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, edice 2 z 1.7.2012 pro uspořádání A, neboť zde bude umístěno trvalé dopravní značení DZ P6 - Stůj dej přednost v jízdě!

Ověření pro uspořádání A.

Pro uspořádání A (křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou "Hlavní pozemní komunikace", umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou P6 - Stůj, dej přednost v jízdě, umístěnou na vedlejší komunikaci) - zastavení vozidla před křižovatkou, pro návrhovou rychlost 70km/h - extravilán a 50km/hod pro intravilán (levá strana) a vozidla skupiny 2.

Hodnoty délek stran rozhledového trojúhelníka jsou :

XB=125m, XC=65m - vyneseno pro Nv=50km/h - intravilán.

YB=8,5m a YC=5,0m.

Ověřením bylo zjištěno, že rozhledové poměry směrové - polohopisné jsou splněny.

Rozhledové poměry výškové nebyly ověřovány graficky, neboť nebyl celý úsek v délce 250m geo-deticky zaměřen, ale prostým ověřením v terénu bylo zjištěno, že i poměry výškové budou za níže uvedených podmínek splněny a vozidla, respektive řidiči na sebe navzájem uvidí.

Výkres rozhledových poměrů tvoří samostatnou přílohu.

ZÁVĚR

V tomto případě bylo prokázáno, že poloha navržené křižovatky a sjezdu urbanistickou studií je vyhovující. Rozhledové poměry budou splněny, za níže uvedených podmínek.

a)    Dojde k přemístění stávajících DZ IS 12 a,b – Začátek a konec obce podle projektové dokumen-

tace a podle vyjádření DIPOČR a MÚ odboru dopravy z 2006.

b)    Dojde k odtěžení, snížení nebo úpravě svahů tak, aby netvořily překážku v rozhledových trojú-

helnících viz. vyjádření MÚ odboru dopravy z 2006.

- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Na stávající nadřazené silnici III/3409 bude osazena ZD P2 - Hlavní pozemní komunikace a na navržené - vedlejší komunikaci bude osazena ZD P6 - Stůj, dej přednost v jízdě!

Přechodné dopravní značení v průběhu stavby, projedná zhotovitel stavby s DIPOČR v Chrudimi.

- OSTATNÍ ÚPRAVY A POZNÁMKY

V rozhledových trojúhelnících nebudou v budoucnu budovány žádné překážky (pilíře, sloupy, oplocení  atd.) a rovněž zde nebude prováděna výsadba zeleně – keře a stromy.

V místě křižovatky a sjezdu, respektive v místě stávajícího příkopu, budou zřízeny propustky z železo-betonových trubek DN 400-600mm. Začátek a konec trub – propustku bude opatřen betonovými nebo kamennými šikmými čely. Čela budou ukončena v úrovni vozovky a nebudou tvořit překážku.

Povrch komunikace i sjezdu bude zpevněn asfaltem nebo zámkovou dlažbou. V místě napojení na státní silnici bude provedeno kolmé zaříznutí krajnice pro plynulé napojení a následně budou spáry opatře-ny asfaltovou zálivkou. Dešťová voda z MK a sjezdu nebude stékat na státní silnici.

V podélném směru bude MK klesat směrem na pozemek investora ve sklonu max. 4%. Zhotovitel stavby zajistí, aby při realizaci sjezdu a při následném užívání sjezdu nedocházelo k nanášení bláta, štěrku a jiných nečistot na vozovku státní silnice.

V Kočí dne 12/2013                                                                                                                            J. Bureš