ÚZEMNÍ STUDIE SVÍDNICE

– lokalita Z6

___________________________________________________________________

z.č. 2 / 131 / 13

A – TEXTOVÁ ČÁST – průvodní zpráva

Obsah:

A.1.  základní údaje	3

A.2.  podklady a důvody zpracování	3

A.3.  širší vztahy	3

A.4.  vymezení řešeného území	3

A.5.  limity, REGULATIVY	4

A.6.  urbanistická koncepce	4

A.7.  doprava a inženýrské sítě	5

A.8.  závěr	6

###### A.1.  základní údaje

Název obce			: Svídnice

Kraj				: Pardubický

Objednatel akce		: Obec Svídnice

Zpracovatel akce		: ing. arch. Petr Kopecký

A – PROJEKT, Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení		: prosinec 2013

###### A.2.  podklady a důvody zpracování

Pro zpracování akce byly k dispozici následující podklady:

- ÚP Svídnice (ing. arch. Petr Kopecký 3/2010)

- Mapy KN a PK řešeného území (ČÚZK 6/2013)

- ÚAP ORP Chrudim aktualizované k 31.12.2012

Zpracování územní studie vyplynulo z platného územního plánu, který vymezil plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Stanovil pro pořízení územních studií lhůtu do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro první stavbu v dané lokalitě. Úkolem územní studie je stanovení jednotné urbanistické koncepce a vytvoření podmínek pro začlenění řešeného území do organismu obce. Územní studie prověří podmínky možného rozvoje vymezeného území, stanoví základní regulativy a koncepci dopravní a technické infrastruktury.

###### A.3.  širší vztahy

Řešená lokalita Z6 se nachází při severozápadním okraji zastavěného území obce, v návaznosti na západní okraj stávající zástavby a při severní straně komunikace na Trpišov. Při severní a západní straně lokality se rozkládají zemědělské plochy neurbanizovaného území, východně stávající obytná zástavba a při jižním okraji prochází komunikace třetí třídy na Trpišov.

###### A.4.  vymezení řešeného území

Jedná se část parcely  p.č. 281 (KN) s kulturou orná půda. Dle platného územního plánu jde z hlediska funkčního využití o návrhovou zastavitelnou plochu pro bydlení – v RD – venkovskou. Západním okrajem lokality je navržena obslužná slepá komunikace.

Řešené území je vymezeno částí pozemku v k. ú. Svídnice p.č. 281 (KN) v rozsahu daném lokalitou Z6 v platném územním plánu.

###### A.5.  limity, regulativy

Do jižního okraje řešeného území zasahuje trasa a ochranné pásmo (OP) vodovodu (do průměru 500 mm OP 1,5 m dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a OP komunikace III. třídy (15 m od osy vozovky).

Z hlediska ochrany archeologických památek celé řešené území spadá do území s archeologickými nálezy, z čehož vyplývá zejména ohlašovací povinnost stavebníka ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Pro řešenou lokalitu navrhujeme v souladu s platným územním plánem následující regulativy:

- lokalita je určena pro zástavbu izolovanými rodinnými domy

- v lokalitě je pro objekty při navrhované obslužné komunikaci stanovena stavební čára, která je zobrazena ve výkrese č. 1 – 6 m od hranic podél obslužné komunikace a 9 m od jižní hranice při komunikaci III. třídy

- rodinné domy mohou mít podlažnost max. 2 nadzemní podlaží + možnost obytného podkroví

- stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

- stavby nebytové (event. obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží + možnost využitého podkroví

- úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

Zásady plošné regulace:

-   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami (vjezdy, terasy, chodníky) k celkové výměře stavebního pozemku.

###### A.6.  urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce vychází z platného územního plánu a z požadavků vlastníků pozemků na zřízení dvou stavebních parcel pro výstavbu RD o výměře cca 2000 m2  v jižní části lokality Z6. V souladu s požadavky územního plánu je řešena celá lokalita s dalšími 4 stavebními parcelami s výměrou cca 1 900 m2, i když se s jejich realizací v nejbližší době neuvažuje. Dopravní obsluhu lokality Z6 tvoří komunikace odbočující při jižní straně lokality ze silnice III/3409. Při jižní straně navrhovaných pozemků je ponechán pás pozemků s nízkou zelení o šíři cca 6 m především z důvodu umístění trasy stávajícího vodovodu na veřejném pozemku a dále z důvodu dostatečného odstupu krajních RD od komunikace třetí třídy. Podél obslužné komunikace je rovněž navržen pás nízké zeleně o šíři 3,0 m, především pro možnost umístění inženýrských sítí.

Podél budoucí obslužné slepé komunikace jsou navrženy stavební pozemky dle požadavku vlastníka.

Plochy parcel jsou stanoveny planimetricky z mapových podkladů vycházejících z územního plánu a tudíž pouze orientační. Konkrétní plochy budou stanoveny při zpracování geometrického plánu. Zachován by měl být především celkový rozsah lokality a šířka uličního prostoru, vzájemné výměry jednotlivých parcel mohou být upraveny.

Uliční prostor pro budoucí obslužnou komunikaci v západní části lokality je navržen o celkové šíři 8,0 m s komunikací (obytnou zónou) o šíři do 5 m a zeleným pásem o šíři 3,0 m při východní straně komunikace.

###### A.7.  doprava a inženýrské sítě

Návrh komunikací a inženýrských sítí je dle dohody s objednatelem, vlastníky pozemků i pořizovatelem zpracován pouze zjednodušeně jako schéma koncepce řešení vycházející z územního plánu. Důvodem je především to, že v současné době se uvažuje s realizací pouze prvních 2 RD, které budou připojeny přípojkami či jednoduchým prodloužením stávajících inženýrských sítí.

V souladu s koncepcí v platném územním plánu je dopravní napojení lokality možné odbočením ze stávající komunikace třetí třídy při jižním okraji lokality. Parcela č. 2 je napojena prostřednictvím hospodářského sjezdu přímo na komunikaci III. třídy. V uličním prostoru nové komunikace o šířce 8,0 m se předpokládá návrh obytné zóny (bez oddělení vozidlových a pěších ploch) s šířkou do 5 m a vzhledem k její délce s úvraťovým obratištěm v severní části lokality. Po východní straně komunikace je navržen zelený pás o šíři 3,0 m, který bude sloužit pro umístění inženýrských sítí, event. pro odstavná stání. V dalších stupních projektové dokumentace (např. dokumentace k územnímu řízení pro RD) je nutno zajistit :

-	situace bude zakreslena do skutečného stavu, nikoli katastrální mapy (aby byly zjevné ploty, dopravní značky atp.),

-	napojení lokality na silnici III/349 bude rozhledovými trojúhelníky odpovídat ČSN 736102,

- 	odvodnění nebude zatěžovat silnici III/349,

-	napojení bude vstřícné vůči protilehlé komunikaci,

-	pokud bude stavba v OP silnice, je třeba požádat o výjimku z OP.

Současně s touto územní studií byl zpracován „Průkaz rozhledových poměrů navržené křižovatky a samostatného hospodářského sjezdu ze silnice III/3409 na p.p.č. 260/1 v k.ú. Svídnice“ (J. Bureš , Kočí 12/2013), který tvoří samostatnou přílohu územní studie. Z jeho závěru uvádíme:

„V tomto případě bylo prokázáno, že poloha navržené křižovatky a sjezdu urbanistickou studií je vyhovující. Rozhledové poměry budou splněny, za níže uvedených podmínek.

a) Dojde k přemístění stávajících DZ IS 12 a,b – Začátek a konec obce podle projektové dokumentace a podle vyjádření DIPOČR a MÚ odb. dopravy z 2006.

b) Dojde k odtěžení, snížení nebo úpravě svahů tak, aby netvořily překážku v rozhledových trojúhelnících viz. vyjádření MÚ odboru dopravy z 2006.

Napojení na vodovod se předpokládá přípojkami na stávající trasu procházející v jižním okraji řešeného území. Konkrétní provedení je nutno dohodnout s provozovatelem sítě.

Kanalizaci je v souladu s územním plánem třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV. Do doby realizace systémové kanalizace je třeba řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) a dešťové vody likvidovat na vlastním pozemku. Odpadní vody nebudou likvidovány zásakem nebo vypouštěním do podzemních vod.

Napojení na plynovod se předpokládá prodloužením stávající trasy procházející  jižně řešeného území na druhé straně komunikace. Konkrétní provedení je nutno dohodnout s provozovatelem sítě.

Zásobování elektrickou energií se předpokládá ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1304 – Svídnice střed. Z TS budou položeny nové kabelové napáječe. Nový kabelový rozvod bude řešen tak, aby většina nové zástavby měla zajištěno oboustranné napájení. Pro realizaci výstavby v lokalitě Z6 a v okolních návrhových lokalitách (Z7 – Z9) v plném rozsahu bude pro zajištění elektrického výkonu nutná úprava uvedené TS, výměna transformátorů a úprava části VN a NN.

Trasy inženýrských sítí jsou pouze orientační, převzaté z územního plánu, v dalších stupních projektové dokumentace (územní rozhodnutí pro RD) je třeba je ověřit a vytyčit. Zejména trasu vodovodu v jižní části lokality, jejíž poloze je event. třeba přizpůsobit jižní hranici stavebních parcel č. 1 a 2, tak aby trasa vodovodu procházela po veřejném (neoploceném) pozemku.

###### A.8.  závěr

Územní studie předkládá možné řešení zástavby dané lokality v souladu s platným územním plánem.

Bude sloužit pro koordinaci zástavby v daném území, umožňuje odhad nákladů na komunikace a inženýrské sítě a posouzení celkové ekonomiky zástavby.

Může rovněž sloužit jako podklad pro další stupně projektových prací (geometrický plán, PD k územnímu řízení, stavebnímu řízení apod.).

Pardubice, prosinec 2013					ing. arch. Petr Kopecký					  				A-PROJEKT