ÚP BOR U SKUTČE

________________________________________________________________

z.č. 2 / 160 / 19

A1 - TEXTOVÁ ČÁST

– ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

ÚP BOR U SKUTČE

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

___________________________________________________________

Ing.arch. Petr KOPECKÝ           	      05/ 2020

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	5

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	6

3	urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	7

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití	11

4.1	Doprava	11

4.1.1	Silniční doprava	11

4.1.2	Pěší a cyklisté	11

4.1.3	Doprava v klidu	12

4.2	Technická infrastruktura	12

4.2.1	Vodovod	12

4.2.2	Kanalizace	12

4.2.3	Elektrorozvody	13

4.2.4	Spoje	14

4.2.5	Plynovody	14

4.2.6	Zásobování teplem	14

4.2.7	Likvidace odpadů	14

4.3	Občanské vybavení a veřejná prostranství	14

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	15

5.1	Životní prostředí	15

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	16

5.3	Záplavové území	17

5.4	Prostupnost krajiny	17

5.5	Těžba	17

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	17

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	30

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	30

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití	30

10	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	31

Úvodní údaje

Název obce	:	Bor u Skutče

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Bor u Skutče

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký

A – PROJEKT Pardubice s.r.o.,  Jiráskova 1275,

Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, zadání   - duben 2007

Návrh – červenec 2008

Upravený návrh – září 2009

Čistopis - březen 2010

Datum zpracování:  		Návrh – září 2019

Změny č. 1		Upravený návrh – únor 2020

Návrh k vydání – květen 2020“

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP k datu 30. 6. 2008 a změny č. 1 ÚP k 30. 4. 2020.

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Bor u Skutče o rozloze 436 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Bor u Skutče.

Obec Bor u Skutče má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro rozvoj bytové a rekreační výstavby. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), doplnění ploch pro rekreační výstavbu, vyhodnocení občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávající komunikace s rozvojovými plochami převážně v okrajových částech obce. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech v prolukách či větších zahradách realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy v rámci příslušných funkčních ploch.

Při návrhu zástavby nových lokalit změn je třeba zachovávat stávající urbanistickou strukturu a dodržovat regulaci stanovenou dále v kap. 6 pro jednotlivé funkční plochy.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě (možností vyřešit vlastnické vztahy), ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu a využitím pokud možno ploch pozemků nižších bonitních tříd.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Při realizaci budou u lokalit obytné zástavby doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace (podrobněji viz část A4.1 – Doprava).

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací a na plochách veřejného prostranství. Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická koncepce je nejlépe patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území

k. ú. Bor u Skutče

plochy změn (návrhové)

Z1 – zastavitelná plocha „severozápadní okraj obce“

rozloha : 0,9792 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy : SZ okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, v severním sousedství návrhové plochy P2

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné z místní obslužné komunikace

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- pro zásobení el. energií bude při plném využití lokality nutno vybudovat novou TS

- nutno respektovat OP lesa v západní části lokality

- nutno respektovat OP PR Maštale (v západním okraji lokality), nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody kraje k výše uvedeným činnostem

- pro plochu je požadováno prověření jejího využití územní studií před podáním žádosti o územní rozhodnutí

Z2 – zastavitelná plocha „východní okraj obce“

rozloha : 1,2520 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy : V okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, v severozápadním sousedství návrhové plochy Z3

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající obslužné komunikace,

- inženýrské sítě (vodovod, elektrorozvody) možno napojit na stávající rozvody v okolí lokality

- nutno respektovat trasy a OP vrchního vedení elektro VN a dálkového kabelu

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z3 – zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj obce“

rozloha :  1,2065 ha

využití plochy: plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy: JV okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, v jihovýchodním sousedství návrhové plochy Z2

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- pro zásobení el. energií bude při plném využití lokality nutno vybudovat novou TS

- nutno respektovat trasy a OP vrchního vedení elektro VN

- nutno respektovat OP lesa v jižní části lokality

- nutno respektovat OP PR Maštale (v jihovýchodním okraji lokality), nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody kraje k výše uvedeným činnostem

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z4 – zastavitelná plocha „jihozápadní okraj k. ú. obce“

rozloha :  0,7984 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy : JZ okraj katastru obce, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- pro napojení elektrických rozvodů bude nutno vybudovat nové vedení z TS v Proseči zavěšené na stávajících rozvodech

- nutno respektovat OP lesa v jižní části lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z5 – zastavitelná plocha „Pasíčka“

rozloha :  1,4794 ha

využití plochy : plochy občanského vybavení se specifickým využitím

lokalizace plochy : JZ okraj katastru obce, záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod a likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně

- pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat nový vývod z TS Proseč vzdálené cca 800 – 1000 m.

- nutno respektovat OP lesa a OP přírodní rezervace Maštale v severní a východní částí lokality

přestavbové plochy

P1 – plocha přestavby „severozápadní okraj obce“

rozloha :  0,2478 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy : SZ okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, v západním a jižním sousedství návrhové plochy Z1

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- pro zásobení el. energií bude při plném využití lokality nutno vybudovat novou TS společnou pro lokality Z1, P1 a P2

- nutno respektovat OP lesa v západní části lokality

- nutno respektovat OP PR Maštale (v západní části lokality), nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody kraje k výše uvedeným činnostem

P2 – plocha přestavby „západní okraj obce“

rozloha :  0,4439 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné rekreační

lokalizace plochy : SZ okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu, v západním sousedství návrhové plochy P1

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- pro zásobení el. energií bude při plném využití lokality nutno vybudovat novou TS společnou pro lokality Z1, P1 a P2

- nutno respektovat OP lesa v západní části lokality

P3 – plocha přestavby „jihovýchodní část obce“

rozloha :  0,3004 ha

využití plochy : plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

lokalizace plochy : JV část zastavěného území obce

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající obslužné komunikace při JZ okraji

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- zásobení el. energií bude možné ze stávajících rozvodů (vzhledem k charakteru činnosti nutno posoudit požadavané příkony)

- nutno respektovat OP lesa v jižní části lokality

- nutno respektovat trasu dálkového telekomunikačního kabelu, který prochází lokalitou

- provoz činností nesmí nad míru přípustnou řušit okolní obytnou a rekreační zástavbu

P4 – plocha přestavby „severovýchodní okraj obce“

rozloha :  0,9688 ha

využití plochy : plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední

lokalizace plochy : SV okraj zastavěného území obce, bývalý zemědělský areál

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávajících komunikací při V a Z okraji

- vodovod možno prodloužit z okolí lokality

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- pro zásobení el. energií bude nutno výstavět novou TS (po vyčerpání stávajícího výkonu)

- provoz činností nesmí nad míru přípustnou řušit okolní obytnou a rekreační zástavbu

P5 – plocha přestavby „jihozápadní okraj katastru - Pasíčka“

rozloha :  0,3335 ha

využití plochy : plochy občanského vybavení se specifickým využitím

lokalizace plochy : JZ okraj katastru obce, záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod a likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně

- zásobování elektrickou energií je možno řešit napojením na rozvody v okolí

- nutno respektovat OP lesa a OP přírodní rezervace Maštale v severní a východní částí lokality

P6 – plocha přestavby „jihozápadní okraj katastru - Pasíčka“

rozloha :  0,4149 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : JZ okraj katastru obce, zázemí záchranné stanice a ekocentra Pasíčka

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající obslužné komunikace,

- vodovod a likvidaci odpadních vod nutno řešit individuálně nebo napojením na blízkou ČOV Proseče

- zásobování elektrickou energií je možno řešit napojením na rozvody v okolí

- nutno respektovat OP lesa v severní částí lokality

- z důvodu návaznosti na již realizované objekty je pro tuto lokalitu stanovena upravená zásada prostorové regulace:

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha - ve sklonu 25° - 45°.

plochy změn v krajině

K1 – plocha změny v krajině „jihozápadní okraj katastru - Pasíčka“

rozloha :  1,4754 ha

využití plochy : plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní a specifickou

lokalizace plochy : JZ okraj katastru obce, záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající obslužné komunikace,

- nutno respektovat OP lesa a OP přírodní rezervace Maštale v severní částí lokality

Celkově je navrženo 8,4248 ha nových ploch pro smíšenou obytnou a rekreační výstavbu s cca 40 parcelami (při průměrné výměře cca 1000 m2/RD a 600 m2 /rekr. domek). To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

## Doprava

### Silniční doprava

Silniční síť lze považovat za stabilizovanou a bude doplněna pouze v nově navrhovaných lokalitách výstavby. U účelových zemědělských komunikaci se předpokládá v rámci širšího řešení pozemkových úprav s obnovením některých dříve zrušených cest zajišťujících přístup k restituovaným pozemkům.

Dopravní napojení většího množství staveb (rozsáhlejší lokality) je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici tak, aby byly minimalizovány počty vjezdů na silniční síť (komunikace III. tř.) i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.

Místní komunikace v obci včetně event. doplnění ve větších návrhových lokalitách navrhujeme upravit jako zklidněné – "obytné zóny" s napojením na silnice přes sníženou obrubu.  Šířky navrhovat podle stávajících šířek uličních profilů, min. 4,5 m. Parametry sjezdů a MK (místních komunikací) je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů.

### Pěší a cyklisté

Chodníky  pro  pěší jsou  vybudovány  převážně v centrálních částech obce. Na ostatních místních komunikacích je často provoz realizován jako zklidněné zóny.

Obcí prochází regionální cyklistická stezka č 4180/9 z Proseče přes Bor na Nové Hrady.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky platné vyhlášky tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

### Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek platného zákona.

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Pro stávající i navrhovanou zástavbu bude stávající vodovodní síť vyhovovat, síť může být rozšiřována dle potřeby novými řady a přípojkami.

Návrh a vybudování vodovodních řadů bude splňovat obecné technické požadavky na výstavbu vodovodů.

### Kanalizace

S ohledem na polohu obce v PHO vodního zdroje Nové Hrady a CHOPAV Česká křída doporučujeme realizovat v obci splaškovou kanalizaci zakončenou čerpací stanicí pro přečerpání splašků do ČOV Proseč.

V závěru roku 2006 byla RECPROJEKTEM s.r.o. Pardubice zpracována dokumentace pro stavební povolení na splaškovou kanalizaci v Boru u Skutče, z průvodní zprávy uvádíme:

„Tato projektová dokumentace navazuje na PD pro územní řízení „Bor u Skutče -splašková kanalizace" z března 2004 a na vydané územní rozhodnutí pro tuto stavbu pod Č.J.90-3/2006-328/R. Předmětem této projektové dokumentace je výstavba splaškové kanalizace pro celou obec Bor u Skutče a výstavba čerpací stanice s výtlakem odpadních vod do stávající kanalizace v obci Proseč. V obci Proseč se nachází ČOV, ve které budou odpadní vody z obce Bor u Skutče likvidovány. Stávající ČOV má dostatečnou kapacitu pro napojení odpadních vod z Boru u Skutče. Splašková kanalizace je koncipována jako gravitační. Pro nemovitosti, které není možno gravitačně napojit do projektované kanalizace kvůli spádovým poměrům, se počítá s použitím tlakové kanalizace. Všechny splaškové odpadní vody z obce se budou stékat do čerpací stanice, odkud budou čerpány do kanalizace v Proseči.

V Boru u Skutče je v současné době v provozu mimo jiné veřejný vodovod. Pro další rozvoj obce chybí tedy z rozhodujících sítí především kanalizace včetně zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy.“

Řešení kanalizace navrhované v tomto projektu bude respektováno a převzato do návrhu územního plánu.

### Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě z venkovního vedení VN č. 872 je uvažováno následujícím způsobem:

Lokalita Z1, P1, P2, P4 – severozápadní okraj obce

Potřebný výkon je možno zajistit výstavbou nové transformační stanice 35/0,4 kV. Rozvod NN z nové TS v plném rozsahu zemními kabely, rozvod z nové TS bude propojen se stávající rozvodnou distribuční soustavou. TS bude připojena jednožilovými kabely 35 kV z venkovní přípojky pro stávající stožárovou TS č. 20 – Obec. Předpokládaná trasa kabelového vedení 35 kV je navržena do výkresové části a bude upřesněna při dalších stupních PD.

Lokalita Z2, P3 – jihovýchodní okraj obce

Napájení této lokality bude možné ze stávající stožárové 3 sloupové TS 35/0,4 kV č. 20. Podmínky připojení budou upřesněny v dalších stupních PD na základě měření zatížení stávající TS. Vlastní napojení nových RD bude provedeno zemními kabely tak, aby většina RD měla zajištěno oboustranné napájení a rozvod byl propojen se stávající sítí NN.

Lokalita Z3 – jihovýchodní okraj obce

Potřebný výkon pro plně využitou lokalitu bude možno zajistit výstavbou nové transformační stanice 35/0,4 kV. Rozvod NN z nové TS bude v plném rozsahu zemními kabely a bude propojen se stávající rozvodnou distribuční soustavou.

Lokalita Z4, Z5, P5, P6 – jihozápadní okraj k. ú., Pasíčka

Napájení stávajících odběrů v této lokalitě je provedeno závěsnými vodiči napojenými z TS Proseč vzdálené cca 800 – 1000 m. Přenosové možnosti tohoto vedení nedovolí napojení nových odběrů a bude nutné provést nový vývod vodiči AES uloženými na podpěrách stávajícího vedení. S ohledem na vzdálenost nové výstavby od napájecí TS a přenosové možnosti vedení bude zřejmě nutné stanovit proudové hodnoty hlavních jističů nových odběrů a nebude možné provést vytápění RD elektrickou energií.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby bude realizace veřejného venkovního osvětlení, které bude řešit osvětlení nových obslužných komunikací. Napájení v. o. bude řešeno jednak napojením na stávající kabelové vedení v. o. v obci), v případě větších lokalit bude nutné realizovat nové napájecí body v. o.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

### Plynovody

Obec Bor u  Skutče není  v současné  době plynofikována.

Vzhledem k tomu, že se jedná o malou obec s řídkou nízkopodlažní zástavbou, s plynofikací se v dohledné době neuvažuje. Pro vaření se do obce dováží propan – butan v ocelových lahvích.

### Zásobování teplem

S hromadným zásobováním teplem se nepočítá.

### Likvidace odpadů

V obci i v jejím blízkém okolí není perspektivní skládka tuhých domovních odpadů. Vzhledem ke geologické stavbě a k lokalizaci území v CHOPAV Východočeská křída není v okolí obce možno zřídit regulovanou skládku TDO a je nutno počítat s organizovaným svozem odpadu.

## Občanské vybavení a veřejná prostranství

Koncepce občanského vybavení zůstává zachována v návaznosti na stávající stav. Plochy se jeví jako dostačující, umožňují případný rozvoj či doplnění. Do budoucnosti by mohlo rovněž být řešeno obnovení některého původního vybavení či drobné doplnění v rámci ostatních funkčních ploch.

Rozsah, členění a umístění stávající vybavenosti je popsán v textové části průzkumů a rozborů a rovněž je patrný hlavního výkresu územního plánu.

Jako nové plochy změn nejsou v územním plánu navrženy plochy občanského vybavení.

Drobná občanská vybavenost (služby, nerušící řemesla, drobný obchod, malé ubytování, atd.) může rovněž být umisťována v rámci ostatních – zejména obytných – ploch.

Podmínky pro umisťování konkrétních typů občanské vybavenosti jak funkční tak prostorové jsou uvedeny v následující kapitole 6. – stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy.

- Veřejná prostranství

Celková koncepce veřejných prostranství vychází ze stávajících návsí či jejich náznaků – při hlavní komunikaci ve střední části obce a v západní části obce. Nové veřejné prostory či návsi v obci nejsou navrhovány.

Lokalizace výše uvedených ploch je zřejmá z hlavního výkresu výkresové části v měřítku 1 :5 000.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

## Životní prostředí

Je nutné uplatňovat veškerá možná opatření pro udržení alespoň stávajícího stavu a výhledové zlepšení, a proto bude při provozování stávajících i nových činností nutné klást pozornost zejména na :

- realizaci kanalizace a centrální ČOV

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou v daném oboru

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí

- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do životního prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti)

- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště

Je třeba klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí.

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

V rámci regionálního ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky regionálního významu:

- RBC 453 U vzrostlé jedle – členitý terén kolem drobné vodoteče, pískovcové skály, chudé podloží (Vaccinium) s borovicí, v příměsi SM, BR – ojediněle BK, OL, OS, obnova holosečně (náseky) s umělým zalesněním, částečně využito přirozené zmlazení, borovice i smrk dobře zmlazují.

Návrh opatření - podrostní hospodaření v částech se zastoupením dřevin CDS a jejich následnou preferencí při výchově, zvýšení zastoupení listnáčů, především BK, DB a KL, rovněž znovu zavádět jedli v roklinách – chráněné podsadby či kotlíky - předsunuté obnovní prvky.

- RBK 876 Krounka – U vzrostlé jedle   -  biokoridor vedený nivou Novohradky a přiléhajícími prudkými svahy. V jižní části přechází do členitého terénu se skálami v PR Maštale. Kolem Novohradky kvalitní břehové porosty s dominantní olší a smrkem

Návrh opatření – v lesních porostech podpora listnáčů, redukovat smrk, vnášet buk, dub, lokálně jedli. Citlivá údržba břehových porostů. Údržba zatravněných ploch

- RBK 877A  U vzrostlé jedle – Horní les  Krátký – biokoridor v PR Maštale, v členitém terénu se skalními výchozy, v dřevinné skladbě převažuje borovice a smrk, kolem vodotečí olše jasan, klen, borovice i smrk intenzivně zmlazují

Návrh opatření – v lesních porostech podpora listnáčů, redukovat smrk, vnášet buk, dub, lokálně jedli

V rámci lokálního ÚSES byly v řešeném území vymezeny následující prvky lokálního významu:

- LBC 3 – lokální biocentrum Na háji

- LBC 1 – lokální biocentrum Vranice

- LBK 34 – lokální biokoridor Prosečský potok

Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

## Záplavové území

Záplavové území v řešeném území nebylo stanoveno ani vyhlášeno.

Obec nemá zpracovaný povodňový plán, kde by bylo vymezeno území ohrožené záplavami.

Dle informací obce není zastavěné území ohroženo záplavami vzhledem ke konfiguraci terénu a přítomnosti pouze drobných vodních toků.

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zabezpečena sítí komunikací a cest, která propojuje zastavěná území s širším okolím. Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

## Těžba

V řešeném území se dle dostupných podkladů nenachází dobývací prostor, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek (prognózní zdroje) či plochy pro jejich technické zabezpečení.

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI )

■ plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru ( RN )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení – se specifickým využitím  ( OX )

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ plochy veřejných prostranství  ( PV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy smíšené obytné – rekreační ( SR )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ plochy výroby a skladování –  drobná a řemeslná výroba ( VD )

■ plochy systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích  ( ZV )

■ plochy systému sídelní zeleně – zeleň přírodního charakteru  ( ZP )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy smíšené nezastavěného území  ( NSplz )

■ plochy smíšené nezastavěného území  ( NSpx )

Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití.

Dále uvedené podmínky využití funkčních ploch platí pro plochy změn (návrhové), tak pro stabilizované plochy (stávající zástavba) pro případy stavebních úprav.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

1. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A – slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (viz Odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 1 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha - ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

2. RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

A – slouží:

veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky a stavby veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk (jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

3. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A – slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva stavebního zákona.

B – funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (viz Odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha - ve sklonu 35° - 45°.

4. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 40° - 45°

5. OX – občanské vybavení – se specifickým využitím

A – slouží:

plochy specifického občanského vybavení, kterým je třeba stanovit specifické podmínky (zde záchranná stanice a ekocentrum)

B – funkční využití:

přípustné:

- objekty a provozy záchranné stanice a ekocentra vč. nezbytných obslužných ploch

- objekty pro ubytování a stravování

- služební byty

- objekty pro doprovodné služby

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- samostatné bytové a rodinné domy

- objekty a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 NP + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 25° - 45°

6. PV – plochy veřejných prostranství

A – slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

7. SV – plochy smíšené obytné – venkovské

A – slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (viz Odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (viz Odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 1 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 NP + podkroví

•  zastavěná plocha RD bude minimálně 60 m2 (neplatí pro dočasné stavby v rámci realizace hlavní stavby)

• čelní strana hlavní stavby bude navazovat na stavební čáru sousedních staveb

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45° (mimo lok.P6 – zde 25° - 45°, viz kap. 3).

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

8. SR – plochy smíšené obytné – rekreační

A – slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (viz Odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (viz Odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 1 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 NP + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

9. DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

A – slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

10. TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A – slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A – slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B – funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- plochy souvisejícího technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- bydlení služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 1 NP + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha –ve sklonu 35° - 45°.

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

12. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích

A – slouží:

plochy veřejné zeleně v sídlech, parkově upravené a veřejně přístupné

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy nízké i vysoké zeleně

- mobiliář

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. ZP – plochy systému sídelní zeleně – přírodního charakteru

A – slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- sady

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

14. W – plochy vodní a vodohospodářské

A – slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

15. NZ – plochy zemědělské

A – slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby v nezastavěném území dle stavebního zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

16. NP – plochy přírodní

A – slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

17. NL – plochy lesní

A – slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce stavby (stavby v nezastavěném území dle stavebního zákona)

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

18. NSplz – plochy smíšené nezastavěného území

indexy funkcí :  p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická

A – slouží:

plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby v nezastavěném území dle stavebního zákona

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. NSpx – plochy smíšené nezastavěného území

indexy funkcí :  p – přírodní, x – specifická

A – slouží:

plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- stavby v nezastavěném území dle §18. odst. 5 stavebního zákona specifické pro území ekocentra (voliéry, výběhy, oplocení, apod.)

- naučné stezky, interaktivní herní prvky, infoaltány

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního výkresu.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu není navržena plocha, jejíž využití prověří zpracování územní studie.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres.

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 32 strany.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 36 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, květen 2020

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

ZPF			: Ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato