ÚZEMNÍ  PLÁN BOŘICE

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU-

TEXTOVÁ ČÁST

Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice

Září 2009

Obsah:

A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně		3

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro 		4

zpracování návrhu

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení		4

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného

rozvoje kraje

D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací,	12

zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a	13

pozemky určené k plnění funkcí lesa

A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

# Dle Politiky územního rozvoje České republiky se řešené území nachází na okraji rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové-Pardubice, Chrudim a na okraji rozvojové osy OS9 – Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Olomouc. Žádný z úkolů pro územní plánování stanovených pro tuto osu či oblast se netýká přímo řešeného území.

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací

Pro řešené území byl zpracován územní plán VÚC Pardubického kraje, který na řešeném území vyznačuje stávající limity a trasy nadřazení technické infrastruktury. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje nebyly vydány.

Využívání území z hlediska širších vztahů

Obec se nachází v severní části okresu Chrudim cca 2 km severně od Hrochova Týnce. Okresní město Chrudim je vzdáleno cca 10 km západním směrem. Obec je součástí Mikroregionu Chrudimsko.

Z hlediska struktury osídlení v širším území jsou Bořice jejím důležitým a trvalým prvkem. Dobrá dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel obce – tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především do Chrudimi a menších sídel jako je Hrochův Týnec, Dašice, Moravany.

Dopravně (silniční doprava) jsou Bořice obsluhovány komunikací III/32246 a III/32249. Územím prochází železniční trať regionálního významu č. 016 Chrudim-Moravany, která se napojuje na trať celostátního významu č. 010.

Vlivem vyhovujícího dopravního spojení má obec těsné vazby na Chrudim i Pardubice. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní příležitosti v obci a s dobrým životním prostředím vytváří předpoklady pro výstavbu nových RD.

Širší území je významné i z hlediska vodohospodářského, okrajem území je navržena trasa kanálu Dunaj - Odra –Labe a území se nachází v částečné ochraně podzemních vod.

Z hlediska přírodních hodnot patří mezi nejhodnotnější lesní porosty západně od řešeného území – Dvakačkovická stráň.

Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na lokální úrovni. Vymezené skladebné prvky nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES nezasahují přímo do řešeného území.

B. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro      zpracování návrhu

Zadání územního plánu obce Bořice bylo projednán v roce 2008 s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a veřejností a dne 19.1. 2009 bylo schváleno zastupitelstvem obce Bořice.

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly dodrženy a jsou zapracovány do návrhu ÚP. Na základě požadavku Městského úřadu v Chrudimi, odboru životního prostředí pro lokality Z1, Z2, Z3, Z8 a Z9 je stanovena podmínka zpracování územní studie. Pro lokalitu Z4 vymezenou jako plocha výroby a skladování – drobná výroba navrhujeme územní studii nepodmiňovat, neboť nelze stanovit velikost výrobních objektů a dělení plochy na stavební pozemky.

C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení      předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje kraje

C.1. Vymezení řešeného území

Územní plán obce řeší celé správní území obce Bořice zahrnující katastrální území Bořice o výměře 319 ha. V řešeném území se nachází obec Bořice a část Podbor.

C.2. Východiska koncepce rozvoje obce

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území.

Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek, dopravy a inženýrských sítí.

Obec Bořice patří mezi menší obce s dominující funkcí obytnou, která vzhledem k blízkosti větších měst má předpoklady se rozvíjet. Zastoupena je rovněž funkce výrobní zaměřená na zemědělství. Záměr obce je v přiměřeném rozsahu rozvíjet bydlení a podnikatelské aktivity.

V řešeném území je navrženo celkem 14 zastavitelných ploch, z toho 11 ploch pro výstavbu RD, o celkové rozloze zastavitelných ploch 11,41 ha ( 3,5 % z 319 ha katastru).

Pro rozvoj bydlení je vymezeno 11 lokalit, 3 lokality jsou určeny pro drobnou výrobu a skladování.

Rozvojové plochy nezakládají žádnou novou zastavěnou enklávu ve volné krajině.

Rozvoj výroby a skladů bezprostředně navazuje na stávající výrobní a skladové plochy.

C.2.1.Urbanistická koncepce

Bydlení:

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy na hranici zastavěného území, v návaznosti na stávající dopravní koridory. Vzhledem k velikosti obce nejsou navrhovány varianty rozvoje obce. Navržené plochy umožňují rozvoj obce ve středně dlouhém časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů, objektů přízemních s obytným podkrovím, se sedlovou střechou.

Výroba:

Stávající výroba je zastoupena pouze zemědělskou rostlinnou výrobou a drobnými řemesly. Zemědělská živočišná výroba v území zastoupena není.

Na severním okraji obce ve vazbě na stávající velkoobchod jsou vymezeny dvě plochy pro drobnou výrobu a skladování. Na východním okraji obce v návaznosti na stávající rostlinnou výrobu je vymezena plocha pro drobnou výrobu a skladování.

Občanská vybavenost, sport :

Stávající občanské vybavení je možno v obci považovat za přiměřené. Občanská vybavenost je soustředěna do prostoru návsi, kde se nachází budova obecního úřadu s požární zbrojnicí, knihovnou. Vedle obecního úřadu je hostinec a prodejna smíšeného zboží.

Do základní školy děti dojíždějí do okolních obcí. V obci není lékař, občané vyjíždějí za lékařským ošetřením do Hrochova Týnce.

Na severním okraji části Podbor leží sportovní areál zahrnující fotbalové hřiště se sociálním zázemím. V Bořicích za hostincem jsou kurty a dětské hřiště.

Rozsah občanské vybavenosti vzhledem k počtu obyvatel je přiměřený. Stavební stav stávajících objektů občanské vybavenosti je poměrně dobrý.

Vzhledem k velikosti obce se nepředpokládá výrazný rozvoj občanské vybavenosti, pro menší komerční objekty je možné využití stávající plochy a objekty pro bydlení.

Rekreace:

V současné době je rekreace omezena na využívání chalup.

Zeleň:

Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí především v centrální části obce. Tyto rozsáhlé plochy zeleně zůstávající zachovány a nové plochy pro veřejnou zeleň nejsou navrhovány.

V obci najdeme celou řadu kvalitních vzrostlých soliterních stromů, které jsou součástí uličního parteru.

Významnou složkou vnitrosídelní zeleně jsou i plochy zahrad a vyhrazené zeleně, které mají významnou úlohu především na okrajích sídla, kde vytvářejí přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou.

C.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož základě byly v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality.

C.4. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb.

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem jsou v zastavěném území a zastavitelných plochách tyto plochy podrobněji rozčleněny z důvodů potřeby podrobnějšího vyjádření regulace vzhledem k hodnotám řešeného území a jejich ochraně.

podrobnější členění ploch bydlení, na bydlení v rodinných domech – venkovské, z důvodu převažujícího bydlení v rodinných domech

plochy občanského, na plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, z důvodu jednoznačného vymezení ploch občanského vybavení

plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba a plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby a regulace konkrétního umístění zemědělských areálů v území

Kromě těchto ploch je nově vymezena následující funkční plocha: zeleň na veřejných prostranstvích, Tato plocha je v územním plánu obsažena proto, aby bylo možno vymezit systém sídelní zeleně a podmínky pro jejich využití, zejména z důvodu jejich ochrany před nežádoucím zastavěním (podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm. c vyhlášky 500/2006 Sb.)

C.5. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot území

V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka – tvrziště v Bořicích (rej.č. 45098/6-4965, která se nachází v zastavěném území na pozemku p.p.č. 89 a 87. Stavba nových objektů na těchto pozemcích je velmi omezena, nutný je souhlas orgánu památkové péče.

Dále se v řešeném území nachází řada prvků drobné architektury – např. křížků, Božích muk, které se doporučuje zachovat a dle potřeby rekonstruovat, neboť jsou dokladem původní lidové architektury.

Archeologické památky

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle zákona o státní památkovém péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.

Pohled na náves v Podboru s krucifixem

Pohled na náves v Bořicích s krucifixem

Ochrana přírody a krajiny

V řešeném území se dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nenachází chráněná území, nejsou zde vyhlášeny žádné památné stromy (PS) ani významné krajinné prvky (VKP).

V území se vyskytují VKP vyplývající ze zákona 114/92 sb., §4 odst.2 - údolní nivy, mokřady, rybníky, lesy apod.

Vodní toky

Vodní toky a plochy jsou jednou ze základních hodnot přírodního a krajinného prostředí a patří mezi významné krajinné prvky i ze zákona. V řešeném území jsou vymezeny jako samostatná funkční zóna - plochy vodní a hospodářské.

Z hlediska hydrologických poměrů území náleží severní část katastrálního území do povodí Loučné (č. 1-03-02) a Labe a jižní část do povodí Chrudimky (1-03-03). Hydrogeologicky se jedná o rajony 653 (Kutnohorské krystalinikum a Železné hory), 431 (Chrudimská křída), jehož součástí je vodárensky velmi významná tzv. markovická struktura, která vykazuje přirozené zásoby podzemní vody kolem 50m3/s a je zdrojem chrudimského vodovodu pro městskou část v Markovicích.

Ústředním recipientem je Novohradka, tok 3.řádu pramenící 2 km JV od Proseče v nadm. výšce 634 m a ústící severně Úhřetic zprava do Chrudimky. Délka toku je 48 km, plocha povodí 472 km2, průměrný průtok u ústí 2,3 m3/s.

Správci uvedených vodních toků jsou:

Novohradka – Povodí Labe s.p. Ostatní bezejmenné toky – ZVHS Chrudim

Číslo	Název toku	pl.povodí	délka toku	průtok	průtok	průtok

km2	km	Q80%	Q97,2%	Q99,7%

158	Novohradka	438,55	36,8	0,376 m3/s	0,131 m3/s	0,049 m3/s

Územní systém ekologické stability

Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

ÚSES byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku Generel místních SES Hrochův Týnec, rok 1993 (ing.Zuzana Baladová).

Řešeného území se dotýká regionální biocentrum Dvakačkovická stráň (73 ha).Mimo řešené území prochází regionální biokoridor Novohradka. V řešeném území jsou pouze vymezeny interakční prvky.

Do řešeného území nezasahuje žádná Evropsky významná lokalita, ptačí oblast ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb.

C.6. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

C.6.1 Doprava:

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, železniční, cyklistická a pěší.

Obec má dobrou dopravní polohu díky blízkosti silnice I/17 a železniční trati se zastávkou přímo v Bořicích a v Moravanech.

Jižně řešeného území prochází silnice I/17, která tvoří páteř silniční dopravy v širším území. Řešeným územím prochází silnice III/322 46 Kostěnice – Podbor – Hrochův Týnec ve směru sever-jih a dále z ní odbočující silnice III/322 49 Podbor – Bořice – křižovatka se silnicí III/322 56.

Silnice III. třídy jsou poměrně mál frekventované a pro jejich šířkové uspořádání by vy výhledu mělo odpovídat kategorii S 7,5/60. Silnice mají živičný povrch v dobrém stavu. Dopravní závady v území nejsou.

Na silnice III.třídy jsou napojeny místní a účelové komunikace, které zajišťují přístup k okolní zástavbě. Na místních komunikacích (kategorie C) je smíšený provoz, jedná se o cesty šířky od 3,5 do 5,0 m, které mají  živičný kryt. Komunikace jsou v dobrém stavu.

Hromadná doprava

Hromadná doprava osob je zajišťována v řešeném území autobusovými  linkami. Autobusová linka vede po silnicích III. třídy, zastávka je ve středu části obce Podbor. Doprava je zajišťována dvěmi linkami č. 620090 a 620840. Umístění zastávky a docházková vzdálenost pro obec Bořice není vyhovující a překračuje požadovaných 500 m.

Pěší a cyklistická doprava

Podél silnice III/322 46 v Podboru je vybudován téměř v celém zastavěném úseku jednostranný chodník. V obci Bořice až na výjimku chodníky schází. Na místních obslužných komunikacích chodníky převážně nejsou.

Mimo obec existují nové zpevněné cesty pro zemědělskou techniku, pěší a cyklisty k zajištění přístupu do okolní krajiny.

Cyklistická doprava je spojená s dopravou silniční.

Doprava v klidu

Protože se jedná o zástavbu především RD je odstavování vozidel zajišťováno v garážích a na vlastních pozemcích. Pro parkování vozidel v centru obce slouží parkoviště u hostince a obecního úřadu.

U nově navržených ploch pro výstavbu objektů občanské vybavenosti, drobné výroby, služeb bude parkování zajištěno uvnitř plocha na vlastním pozemku investora.

Dopravní zařízení

Čerpací stanice v řešeném území není. Nejbližší čerpací stanice je v Hrochově Týnci.

Železniční doprava

Středem řešeného území mezi částmi Bořice a Podbor prochází jednokolejná, neelektrifikovaná železniční trať ČD regionálního významu II.řádu č. 016 Borohrádek-Holice-Moravany-Bořice-Chrudim.

Tato místní trať se severně kříží s hlavní tratí ČD č. 010 Praha-Česká Třebová. Železniční zastávka s čekárnou je na severozápadním okraji obce.

Vodní doprava

Severně řešeného území je navržena trasa kanálu Dunaj-Odra –Labe.

C.6.2 Vodní hospodářství:

Vodovod

V obci Bořice a části Podbor v současné době není vybudován vodovod. Objekty jsou zásobovány z vlastních studní. Na vlastní vodovod je napojeno 54 domů. Kapacita studní je dostatečná, podle obce však voda ze studní kvalitativně nevyhovuje obsahem NO3 a bakteriálním znečištěním.

Pro celou oblast byl zpracován projekt rozšíření vodovodní sítě Choustovice – 3.etapa. Vodovodní systém předpokládá propojení obcí Zalažany – Lhota u Chroustovic – Chroustovice – Holešovice – Čankovice – Hrochův Týnec – Stíčany – Podbor – Bořice.

Vodovodní řad Stíčany – Podbor – Bořice je napojený ve Stíčanech na stávající veřejný vodovodní systém Hrochova Týnce.

Potřeba vody:

Počet obyvatel – 170

Průměrná denní spotřeba vody Qp: 170 x 150 l/ob/den = 25,5 m3/d

Výhled

V obci bude zřízen veřejný vodovod připojený na skupinový vodovod Hrochův Týnec z lokality Stíčany. Tlakové poměry bude zajišťovat vodojem Tři Bubny 650 m3 na kótě 302,30 m n.m. Přívodní řad do obce bude PVC110 v délce 1 380 m a rozvodné řady rPE 63 – PVC 90 v celkové délce 670 m.

Kanalizace

V obci je v současné době vybudována z převážné části dešťová kanalizace, která ačkoliv je mělká, je funkční a nejsou s dešťovými vodami v obci větší problémy.

Stávající dešťová kanalizace je provedena z trub betonových DN 300, 400 a 600. Všechny větve kanalizace jsou zaústěny do melioračního odpadu.

Splaškové vody jsou likvidovány v septicích (35 obyvatel trvalých a 15 rekreantů) a bezodtokových jímkách (134 obyvatel trvalých a 31 rekreantů). Kaly jsou vyváženy na zemědělské pozemky. V obci využívá 10 obyvatel suché WC.

Výhled

S ohledem na absenci dostatečné průtočné vodoteče navrhujeme vybudování splaškové kanalizace zakončené v čerpací stanici v lokalitě Podbor, kterou budou splašky dopravovány do ČOV Hrochův Týnec.

C.6.3 Energetika, zásobování plynem, telekomunikační síť

Elektro

Obec Bořice a část Podbor jsou zásobovány elektrickou energií ze stávajícího systému VN 35 kV č. 874 – odbočkou. Kmenové vedení prochází jižní částí řešeného území. Obě trafostanice v řešeném území jsou připojeny odbočkou z VN 35 kV č. 847.

V současné době je v obytné zástavbě elektrická energie využívána převážně pro běžné domácí spotřebiče, stupeň elektrizace domácností je převážně B, s nárůstem stupně elektrizace C (využití  el.  energie  pro vytápění)  se vzhledem k ekonomické náročnosti a plynofikaci obce neuvažuje.

K převodu z napětí 35 kV na napětí 380V slouží stožárové trafostanice:

TS Bořice – obec, č. 022, o výkonu 100kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, je umístěna na severním okraji obce.

TS Podbor, č. 0690, o výkonu 100 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, umístěna na severovýchodním okraji obce.

Sekunderní vedení:

Sekunderní elektrorozvody v obci jsou provedeny převážně nadzemním kabelovým vedením na betonových stožárech. Část sekundárních rozvodů je řešena zemními kabely včetně přípojek.

Pro  pokrytí běžných nároků na  odběr el. energie ve stávající zástavbě je možné uvažovat s využitím stávajících rozvodů, v případě velmi vysokých nároku je třeba provést  posílení trafostanice a posilující vývody zemním kabelem do místa spotřeby.

U lokalit Z2 a Z3 se navrhuje vymezit plochu pro stavbu nové trafostanice TS1, rovněž u lokality Z8 a Z9 plochu pro TS 02.

Veřejné osvětlení je řešeno svítidly se sodíkovými zdroji, osazenými na sadových stožárech.

Telekomunikace

V obci Bořice je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Telefonní účastníci jsou připojeni na digitální telefonní ústřednu Hrochův Týnec, která umožňuje i případné rozšiřování.

Dálkové optické kabely řešeným územím neprocházejí. Územím prochází radioreléová trasa.

Plynofikace

Obec Bořice včetně části Podbor je plně plynofikována. Obec je připojena prodloužením STL sítě ze směru od Hrochova Týnce. Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 MPa.

Na plyn je napojeno 45 domů.

C.6.4 Nakládání s odpady

Odvoz a zneškodňování tuhých odpadů zajišťuje v obci v oblasti komunálního odpadu společnost AVE CZ, Skuteč. Separované složky odpadu – sklo, papír a plast – odváží a likviduje stejná společnost, nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad jsou odváženy 2 x ročně. V území nejsou evidovány žádné skládky.

C.7. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje kraje

Z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území není ÚPD v žádném zásadním rozporu ani se schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje.

Na základě analýzy návrhové části ÚP, podrobných charakteristik jednotlivých rozvojových ploch a analogií s obdobnými záměry na jiných lokalitách byly ze sledovaného hlediska posouzeny předpokládané vlivy koncepce.

Nevýznamné až málo významné budou negativní vlivy na hlukovou situaci, ovzduší, půdu, povrchové a podzemní vody (ty by po realizaci kanalizace v celé obci měly být ovlivněny významně, ovšem pozitivně). Nevýznamné bude ovlivnění horninového prostředí, biotopů, flóry a fauny. Málo významný bude i vliv většiny koncepce na krajinný ráz. Prvky ÚSES stávající i navržené k vymezení procházejí po okraji řešeného území a nejsou v kolizi s rozvojovými plochami.

Vzhledem k tomu, že žádný z plánovaných záměrů nebude zdrojem radioaktivního, rentgenového, ultrafialového nebo infračerveného záření, případně intenzivního světla, ani se v nich jako primární náplň činnosti nepředpokládá manipulace s toxickými látkami, lze předpokládané vlivy koncepce na veřejné zdraví označit za málo významné.

Významněji, a to pozitivně, budou posuzovanou koncepcí ovlivněny sociálně-ekonomické aspekty zájmového území - bytová výstavba.

Celkový vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví lze označit za málo významný jak v aspektu negativním, tak pozitivním, přičemž negativní budou především nevýznamné až málo významné přímé vlivy v prostoru rozvojových ploch a jejich bezprostředního okolí a pozitivní budou převážně významnější nepřímé vlivy na kvalitu života a sociálně-ekonomické dopady v širším území.

C.8. Limity využití území

V řešeném území existují tyto limity využití území, které je nutno respektovat:

a) ochranná pásma dopravních tras

- silnice III. třídy – 15 m

- železnice – 60 m

b) elektro

-vedení VN 35kV -7m od krajního vodiče u nového vedení,10 m u stávajícího vedení

-vedení VN 110 kV-  15 m.

-stožárová TS -totéž jako u vedení

c) plyn

- ochranné pásmo STL stanovené do 1.1.1995 v nezastavěném území – 10 m

- ochranné pásmo NTL a STL stanovené po 1.1.1995 v zastavěném území – 1 m

d) vodní toky

- 6 m od kraje břehu

e) záplavové území Novohradky

f) radioreléová trasa

g) ochranné pásmo lesa 50 m

h) nemovitá kulturní památka – tvrziště Bořice

Ostatní omezující vlivy:

- z hlediska využitelnosti území je limitem i kvalita zemědělské půdy – půdy třídy ochrany půdy I. a II. lze ze ZPF vyjmout jen výjimečně

- závlahy, resp.meliorace

D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Součástí projednání konceptu ÚP nebylo posouzení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Územní plán obce Bořice je určen k soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny.

Udržitelný rozvoj obce Bořice je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro realizaci krajinné zeleně, podpora trvalého využívání zastavěného území zamezuje chátrání a degradaci stávajícího zastavění zvláště pak je omezen zábor zemědělského půdního fondu na rozsah odpovídající potřebám obce. Nově navržená obytná zástavba je situována mimo dosah emisí hluku.

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity řemeslné povahy jsou soustředěny za určitých podmínek do obytného území.

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální využívání stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je považováno za přiměřené velikosti obce, přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových aktivit v komerční i nekomerční sféře. V rámci technické a dopravní infrastruktury je kladen důraz na výstavbu vodovodu a kanalizace.

E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

E.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Z celkové výměry katastru Bořice 319 ha tvoří orná půda 286 ha, lesní plochy v území jsou zastoupeny minimálně – 0,3 ha, vodní plochy zahrnují 1 ha.

Klimaticky náleží řešené území do teplé oblasti, okrsku A3, charakterizovaném jako teplý, mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,40C, roční úhrn srážek 599mm. Klima je ovlivněno průmyslovou aglomerací - počet dnů s mlhou je 75 i více za rok. S klimatickými podmínkami souvisí výrobně oblastní zatřídění, kde je území zařazeno do oblasti Ř1 - řepařská velmi dobrá, přírodní stanoviště HM5 (vysoká intenzita výroby-cukrovka), dílčí stupeň ochrany A2 (velmi vysoký), klasifikační stupeň 1 (oblast nesporná), zóna 7, zemědělská oblast nížinná N2).

Půdy se zde vyskytují převážně hluboké, lehké půdy písčitých a štěrkových náplavců.

Celé území bylo již v minulosti intenzivně obhospodařováno.

Půdy se posuzují podle kódu BPEJ. Je to účelové seskupení forem příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, subttypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a hloubkou půdního profilu. V řešeném území se v návaznosti na geomorfologii vyskytují různé typy a druhy půd.

Z hlediska tříd ochrany půdního fondu lze území obce Bořice rozdělit na část východní a severozápadní, kde jsou velmi kvalitní půdy v I.třídě. V části Podbor na severním a jižním okraji území jsou rovněž půdy v I. a II. třídě ochrany.

Půdy horší kvality jsou pouze v pásu mezi Bořicemi a Podborem a v malé části jižně Bořic.

Jako podklad pro zpracování přílohy ZPF sloužila situace 1:2880, zákon č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, vyhl.č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Dále byly na Pozemkovém úřadě vypsány a zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky a na Zemědělské vodohospodářské správě zmeliorované plochy a zařízení.

Dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu jsou vyhodnoceny navržené zábory z hlediska tříd ochrany ZP.

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení a drobné  výroby. Celkem je navrženo 14 rozvojových lokalit z toho 11 pro bydlení.

Všechny pozemky pro výstavbu RD a výrobu navazují na zastavěnou část obce. Ze stávajíc urbanistické studie byly převzaty plochy Z1, Z4, Z5,, Z11, Z12 a Z13.

Do I.třídy ochrany půdy zasahují částečně lokality Z3,  Z11 a Z12, do II.třídy ochrany půdy zasahují lokality Z4, Z7, Z8 a Z9.

Celková výměra rozvojových ploch v I.etapě výstavby činí 11,41 ha, z toho je 10,87 ha zemědělské půdy. Ze záboru zemědělské půdy je 20,38 ha mimo zastavěné území.

Z hlediska vlastnického se jedná  převážně o pozemky soukromé.

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Lokality Z2, Z9 a Z10 zasahují do provedených meliorací.

V území nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Pro zajištění ekologické stability krajiny byl zpracován  generel lokálního systému ekologické stability, který je součástí  ÚP.

Navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF využívá v maximální míře pozemky uvnitř zastavěného území a pozemky, které na toto území navazují. Navrhovaným řešením nejsou výrazně zasaženy celistvé bloky orné půdy.

E.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa

V řešeném území katastru obce jsou lesní plochy zastoupeny minimálně a to lesní plochou na severozápadním okraji území nad hřištěm, rozloha lesních pozemků je 0,3 ha. Lesy jsou v majetku Lesů ČR.

Výraznější lesní plochy jsou podél západní hranice katastru (Obora a Dvakačkovická stráň).

V návrhu územního plánu nedojde k dotčení lesních pozemků, u lokality Z1 dochází k dotčení ochranného pásma lesa. Povolování staveb v OP lesa je podmíněno vydáním závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění. Stavby v lokalitě Z1 nebudou umisťovány v dosahu možného pádu stromů lesního porostu – 25 m.

3) V návrhu územního plánu nejsou navrženy pozemky k zalesnění ani nejsou požadovány  změny kategorizace lesů. Na lesních pozemcích není uvažováno s výstavbou rekreačních objektů.