ÚP LICIBOŘICE

________________________________________________________________

z.č. 1 / 103 / 08

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP LICIBOŘICE

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Územní plán

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing.arch. Petr KOPECKÝ, Ing. arch. Pavel TOMÁNEK

A – PROJEKT  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                               		      11/2009

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

# A	-	Územní plán

1   vymezení zastavěného území	7

2   koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,	8

3  	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	9

4   koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	15

4.1	Dopravní infrastruktura	15

4.2	Technická infrastruktura	15

4.2.1	Vodovod	15

4.2.2	Kanalizace	15

4.2.3	Elektrorozvody	16

4.2.4	Spoje	17

4.3	Občanské vybavení	18

4.4	Veřejná prostranství	18

5   koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,	19

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	19

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	19

6   stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	20

7   vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo	38

8  vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu	38

9  	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,	38

10   vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití	38

11 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,	39

# B	-	Odůvodnění územního plánu

Část I. - zpracovaná projektantem

1  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	42

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	42

1.2	Širší vztahy	42

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	42

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	43

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	43

2  údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	44

3  komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	45

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	45

3.1.1	Kulturní hodnoty území	46

3.1.2	Doprava	46

3.1.3	Vodovod	47

3.1.4	Elektrorozvody	47

3.1.5	Spoje	49

3.1.6	Plynovody	49

3.1.7	Zásobování teplem	49

3.1.8	Odstraňování odpadů	49

3.1.9	ÚSES	50

3.1.10	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	55

3.1.11	Záplavové území- ochrana před povodněmi	55

3.1.12	Plochy pro dobývání nerostů	55

3.1.13	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	55

3.1.14	Ochranná pásma	57

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	58

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	59

4  informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	59

5  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	60

5.1  Zemědělský půdní fond	60

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	68

Část II. - Odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona zpracované pořizovatelem

## a.	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ………………………………………………..	      71

## b.	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území ……………………………………………………………………………	      71

## c.	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ………………………………………………………………	      72

## d.	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	 ……………………………………..      73

## e.	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území …………………………….	      87

## f.	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno ……………………………………………….	      87

## g.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	 ……………………………..      87

## h.	Vyhodnocení připomínek ……………………………………………………...	      88

## i.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ……………………………………………….	      88

## j.	Údaje o splnění zadání …………………………………………………………	      88

# A	-	Územní plán

Úvodní údaje

Název obce	:	Licibořice

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Licibořice

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánu a reg. rozvoje,   oddělení územního plánu

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Pavel Tománek, Ing. arch. Petr Kopecký

A - PROJEKT,  Jiráskova 1275, Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - září  2008

Návrh – březen 2009 (úprava 07/2009)

Čistopis – listopad 2009

# 1   vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP k 30. 9. 2008.

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Licibořice, které tvoří tři místní části – Licibořice, Šiškovice a Slavice – o celkové rozloze 930 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000,  tak v hlavním výkrese v měřítku  1 : 5 000.

# 2   koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Licibořice.

Návrh ÚP vč.vymezení zastavitelných území respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci Licibořice i místní části Šiškovice – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu.

- hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro rozšíření občanské vybavenosti, pro technickou infrastrukturu, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování a v návaznosti na ně plochy pro ochrannou izolační zeleň. Navrženo je rovněž doplnění technické vybavenosti,  zejména kanalizace napojené na ČOV.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní plochy a toky.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# 3  	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh vychází z požadavku vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, vymezit rozvojové plochy pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování, technickou vybavenost a ochrannou a izolační zeleň. V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití ploch v řešeném území.

Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou vymezeny v Licibořicích a Šiškovicích:

Licibořice:

- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z3, Z4, Z7

Šiškovice:

- zastavitelné plochy…   Z8, Z9, Z10, Z12, Z15

Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

Pro rozvoj výroby a skladování – lehký průmysl - je určena plocha na JV okraji Šiškovic -  lokalita Z13.

Pro rozvoj občanské vybavenosti – rozšíření hřbitova je určena plocha Z5 v Licibořicích.

Jako plochy pro technickou vybavenost – lokality pro výstavbu ČOV jsou určeny plochy Z6 v Licibořicích a Z11 v Šiškovicích.

Hlavní komunikační kostra řešeného území je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství.

Je navržen pás ochranné izolační zeleně – plocha Z14, pro oddělení návrhové plochy výroby a skladování Z13 od návrhové plochy obytné Z15.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- Licibořice

plochy změn (návrhové)

Z1 zastavitelná plocha „JV okraj obce“

rozloha : 0,8350 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : JV okraj obce, podél místní komunikace, navazující na silnici III/3409, v návaznosti stávající zástavbu na protější straně komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v severozápadním okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Z2 zastavitelná plocha „J okraj obce“

rozloha : 1,1888 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : J okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odbočením ze stávající místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v jihozápadním okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

Z3 zastavitelná plocha „Z okraj obce“

rozloha : 0,6300 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : Z okraj obce, v návaznosti na západní okraj zastavěného území, jižně komunikace III/3409 na Liboměřice

specifické podmínky :

- pro lokalitu je nutno vybudovat nové komunikace odbočením ze stávající místní komunikace

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- nutno respektovat trasu stávajícího vodovodu vč. OP v jihovýchodním okraji lokality

- v celé ploše nutno respektovat PHO 2a blízkého vodního zdroje

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z4 zastavitelná plocha „SZ okraj obce“

rozloha : 0,1490 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : SZ okraj obce, v návaznosti na severozápadní okraj zastavěného území, severně komunikace III/3409 na Liboměřice

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy na Liboměřice

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z5 zastavitelná plocha „S okraj obce“

rozloha : 0,0600 ha

využití plochy : plochy pro občanské vybavení - hřbitovy

lokalizace plochy : plocha pro rozšíření hřbitova v Licibořicích, v návaznosti na jeho severní stranu, u komunikace III/34015 směrem na Smrkový Týnec

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy na Smrkový Týnec

- v celé ploše nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

Z6 zastavitelná plocha „S okraj obce“

rozloha : 0,600 ha

využití plochy : plochy pro technickou infrastrukturu

lokalizace plochy : S okraj Licibořic, „pod hřbitovem“ u Licibořického potoka, plocha určená pro čistírnu odpadních vod

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z blízké místní komunikace severně lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- v celé ploše je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

Z7 zastavitelná plocha „SV okraj obce“

rozloha : 0,7770 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : SV okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu na druhé straně komunikace, východně komunikace III/3409, mezi západním okrajem Šiškovic a hranicí OP VN 35 kV na jižní straně

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu stávajícího vrchního elektrického vedení v jižním okraji lokality včetně ochranného pásma

- nutno respektovat trasu stávajícího vodovodu v severním okraji lokality včetně ochranného pásma

- Šiškovice

Z8 zastavitelná plocha „JZ okraj místní části“

rozloha : 0,3490 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : lokalita na rozhraní Licibořic a Šiškovic, v návaznosti na stávající zástavby, severně od silnice III/3409

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z místní komunikace při V okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v západním okraji lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

Z9 zastavitelná plocha „Z okraj místní části“

rozloha : 2,0071 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : Z okraj místní části, prostor vymezený účelovou komunikací SZ od Šiškovic a hranicí zastavěného území

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace při Z okraji lokality

- inženýrské sítě je nutno prodloužit ze stávajících tras v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Z10 zastavitelná plocha „S okraj místní části“

rozloha : 0,2641 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : S okraj místní části, pozemky na severním okraji Šiškovic v návaznosti na stávající zástavbu, při silnici III/3409 směrem na Trpišov

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy při J okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

Z11 zastavitelná plocha „S okraj obce“

rozloha : 0,0600 ha

využití plochy : plochy pro technickou infrastrukturu

lokalizace plochy : S okraj Šiškovic, na okraji lesa, plocha určená pro čistírnu odpadních vod

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z blízké místní komunikace Z lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v severní části Šiškovic (vodovod, elektrorozvody)

- v celé ploše lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m (event. dohodnout výjimku)

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Z12 zastavitelná plocha „S okraj místní části“

rozloha : 0,8250 ha

využití plochy : plochy smíšené obytné - venkovské

lokalizace plochy : S okraj místní části, jihovýchodně od silnice III/3409 směrem na Trpišov, návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z komunikace III. třídy při Z okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu stávajícího vodovodu v jihozápadním okraji lokality včetně ochranného pásma

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Z13 zastavitelná plocha „V okraj místní části“

rozloha : 1,1959 ha

využití plochy : plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl

lokalizace plochy : V okraj místní části, jižně od stávajícího areálu pily – u místní komunikace

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z upravené místní komunikace při S okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- nutno respektovat trasu stávajícího vodovodu v severozápadním okraji lokality včetně ochranného pásma

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Z14 zastavitelná plocha „JV okraj místní části“

rozloha : 0,1500 ha

využití plochy : plochy zeleně ochranné a izolační

lokalizace plochy : JV okraj místní části, lokalita oddělující návrhovou plochu výroby Z13 a stávající areál pily od ploch pro bytovou zástavbu Z15

specifické podmínky :

- nutno respektovat trasu stávajícího vodovodu v jihovýchodním okraji lokality včetně ochranného pásma

Z15 zastavitelná plocha „J okraj místní části“

rozloha : 0,3570 ha

využití plochy : bydlení v rodinných domech - venkovské

lokalizace plochy : J okraj místní části, plocha podél jednostranně zastavěné místní komunikace na jižním okraji Šiškovic,  v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- lokalitu je možno napojit z místní komunikace při Z okraji lokality

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody)

- kanalizaci je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení)

- lokalitu nutno oddělit plochou ochranné a izolační zeleně (plocha Z14) při východním kraji od navrhované plochy výroby Z13

- v lokalitě nesmí být narušena funkčnost stávajících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů

Celkově je navrženo 8,9079 ha nových ploch převážně pro obytnou výstavbu (z toho 3,6998 v Licibořicích a 5,2081 v Šiškovicích). To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí (především kanalizace napojené na ČOV) a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# 4   koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Respektovat stávající plochy silnic ( dopravní infrastruktury ), umožňující průchod komunikací III. třídy ( silnice III/3409, III/34015, III/33760 ) a stabilizované plochy místních komunikací ( veřejných prostranství ).

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší dokončit v celém rozsahu zastavěného území podél komunikací III.tř. Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých lokalit pro obytnou zástavbu.

Doprava v klidu

Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Vzhledem k stávající zástavbě a předpokládanému rozšiřování obce bude stávající vodovodní síť vyhovovat a vyžaduje pouze běžnou údržbu. V případě potřeby může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

Navrhujeme zřízení havarijního propojení vodovodu Licibořice – Šiškovice na přivaděč PVC 160 z SV Chrudim do Křižanovic.

### Kanalizace

Vzhledem k rozsahu návrhových ploch v Licibořicích a Šiškovicích je pro jednotlivé části obce v ÚP navržena centrální likvidace odpadních vod, a to výstavbou nové splaškové kanalizace včetně ČOV.

Pro případnou výstavbu ČOV jsou vymezeny plochy technické vybavenosti Z6 v Licibořicích a Z11 v Šiškovicích.

V případě nereálnosti vypouštění přečištěných vod do vodoteče v Šiškovicích budou odpadní vody čerpány na ČOV Licibořice.

Do doby realizace splaškové kanalizace se předpokládá individuální likvidování odpadních vod z nemovitostí, a to buď v domovních ČOV, nebo vyvážením z nepropustných jímek. V případě výstavby vodních děl ( např. ČOV napojené do vodního toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.

Do doby výstavby nadřazených systémů bude likvidace odpadních vod nových nebo přestavovaných objektů prováděna přednostně vypouštěním předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ( po projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace – obcí ).

U nových staveb i stávajících jímek a DČOV legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvoz na určená místa apod.).

Ve Slavicích zůstává likvidace splaškových vod individuální u jednotlivých nemovitostí.

### Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím způsobem:

LICIBOŘICE

Lokality  Z3 + Z4

Plochy při výjezdu z obce směr Liboměřice. Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č.1014 Licibořice-ZŠ pro lokalitu Z3 kabelovým vývodem 1 kV, lokalita Z4 rozšířením stávajícího venkovního vedení směr Liboměřice ( případně posílením stávajícího venkovního vedení ). Podmínkou napojení bude úprava části NN této TS a výměna stávajícího trafa v konečné fázi výstavby.

Lokality  Z1, Z2, Z7, Z8

Napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č.700 –obec kabelovým rozvodem  1 kV. Nový kabelový rozvod bude propojen se stávajícím kabelovým vedením, které je v této části obce realizováno. Počátky výstavby bude možno napojit na stávající kabely. Podmínkou napojení je úprava stáv. TS č.700 - části VN+NN a výměna stávajícího trafa 100 kVA za silnější.

Lokalita  Z6

Napájení řešit ze stávající TS 35/0,4 kV č.1014 Licibořice-ZŠ buď ze stávajícího distribučního rozvodu 1 kV, případně samostatnou kabelovou přípojkou 1 kV. Řešení bude závislé na požadovaném výkonu pro ČOV.

ŠIŠKOVICE

Lokality  Z9, Z10, Z12

Napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č.699 Šiškovice –obec. Z TS budou položeny dva kabelové napáječe 1 kV, které budou vzájemně propojeny pro případ poruchy. Podmínkou napojení je úprava stáv. TS č.699 –obec ( nový rozvaděč NN s potřebným počtem vývodů, úprava části VN a v konečné fázi výstavby výměna stávajícího trafa za silnější ). Řešit rovněž propojení nových kabelových napáječů se stávající rozvodnou sítí, která prochází podél silnice.

Lokality  Z13, Z15

Prostor u stávající pily. Napájení ze stávající stožárové TS 35/0,4 kV č.699 Šiškovice –obec, kabelovým vedením 1 kV.

Veřejné venkovní osvětlení

Licibořice – nové osvětlovací stožáry napojit na stávající rozvod v.o. v obci.       U lokalit Z1 a Z7 využít stávající sadové stožáry, případně u lokality Z1 řešit jejich nové umístění.

Šiškovice – nové sadové stožáry s výbojkovými svítidly napojit na stávající rozvod v.o. při hlavní komunikaci.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

## Občanské vybavení

V návrhu územního plánu je navržena jedna lokalita pro rozvoj občanské vybavenosti: č. Z5 – plocha pro rozšíření hřbitova v Licibořicích, v návaznosti na jeho severní stranu, u komunikace III/34015 směrem na Smrkový Týnec – p.p.č. 343/10

Rozvoj v oblasti obč. vybavenosti je možný i v rámci funkční plochy SV, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou rozmístěna v obci jako součást funkční plochy bydlení SV, příp. komunikací DS, nebo jsou vymezena samostatnými funkčními plochami PV (prostranství veřejné v centrální části Licibořic).

# 5   koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Koncepce uspořádání krajiny

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající zastavěná území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES)

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Hlavní prvky ( biokoridory, biocentra ), které obsahuje návrh generelu SES  pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:

- regionální biocentrum

RBC 897…… Slavická obora

- regionální biokoridor

RK 1356 …….Slavická obora – Vápenice

- lokální biokoridory:

LBK 7- 8……  Okrouhlický potok

LBK 8 - 22  … V kukli

LBK 11 - 12 …U obory

- lokální biocentra:

LBC 8 ……… Zádušní rybníky

LBC 12 ……. Slavické rybníky

# 6   stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

■ plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské ( BV )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy smíšené obytné – rekreační ( SR )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI )

■ plochy rekreace – se specifickým využitím ( RX )

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS )

■ občanské vybavení – hřbitovy  ( OH )

■ plochy veřejných prostranství  ( PV )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ výroba a skladování – lehký průmysl  ( VL )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ plochy systému sídelní zeleně – ochranná a izolační ( ZO )

■ plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená  ( ZS )

■ plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích  ( ZV )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

1. BV – plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské

A - slouží:

plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

•   oplocení uliční ( pokud bude navrženo ):

- bude přerušované, nejlépe dřevěné (laťové, tyčové, prkenné) s možností průhledu

- plné stěny mohou být použity pouze z 1/3 šířky parcely

- živé zelené ploty jsou přípustné

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami (vjezdy, terasy, chodníky) k celkové výměře stavebního pozemku

2. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

•   oplocení uliční ( pokud bude navrženo ):

- bude přerušované, nejlépe dřevěné (laťové, tyčové, prkenné) s možností průhledu

- plné stěny mohou být použity pouze z 1/3 šířky parcely

- živé zelené ploty jsou přípustné

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

3. SR – plochy smíšené obytné - rekreační

A - slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

•   oplocení uliční ( pokud bude navrženo ):

- bude přerušované, nejlépe dřevěné (laťové, tyčové, prkenné) s možností průhledu

- plné stěny mohou být použity pouze z 1/3 šířky parcely

- živé zelené ploty jsou přípustné

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

4. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A - slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B - funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty  a plochy výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

6. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

•   oplocení uliční ( pokud bude navrženo ):

- bude přerušované, nejlépe dřevěné (laťové, tyčové, prkenné) s možností průhledu

- plné stěny mohou být použity pouze z 1/3 šířky parcely

- živé zelené ploty jsou přípustné

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

7. RX – plochy rekreace – se specifickým využitím

A - slouží:

plochy pro specifické formy rekreace a sportu, které nelze zařadit do ostatních typů ploch a je třeba jim stanovit specifické podmínky

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky a stavby hromadné rekreace

- ostatní pozemky a plochy ve vymezené ploše, které nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami

- sportovní zařízení a vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- dopravní plochy a zařízení

- nezbytné plochy tech. vybavení

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 20% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

8. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 20% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

9. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy

A - slouží:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

B - funkční využití:

přípustné :

1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné

10. PV – plochy veřejných prostranství

A - slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

11. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční

A - slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

12. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

13. VL  - plochy výroby a skladování – lehký průmysl

A - slouží:

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) nepřekračuje hranice areálu

B - funkční využití:

přípustné:

- výrobní areály lehkého průmyslu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- plochy souvisejícího technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• architektonické a urbanistické řešení konkrétních návrhů musí být posuzováno individuelně příslušným obecním a městským úřadem

•  stavba výroby a skladů – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objem a celkové rozměry jednotlivých staveb musí být adekvátní charakteru zástavby v okolí a celé obci

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

14. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v části spadající do CHKO „Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

15. ZO – plochy systému sídelní zeleně – ochranné a izolační

A - slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

16. ZS – plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená

A - slouží:

plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy soukromé zeleně a sadů

- mobiliář

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

17. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- sady

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

18. NZ - plochy zemědělské

A - slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

19. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

20. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

21. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

# 7   vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nebo pro které lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

# 8  vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Na rozvodných vodovodních řadech v Licibořicích a Šiškovicích jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.  Současně je ve střední části Licibořic malá vodní nádrž, kterou lze využit jako zdroj požární vody.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

# 9  	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

V územním plánu nebyly navrženy plochy, jejichž využití by prověřilo zpracování územní studie.

# 10   vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# 11 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres.

A	-	Územní plán

A1 textová část

obsahuje 39 stran.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury  	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 50 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, listopad 2009

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing.arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

# B	-	Odůvodnění územního plánu

Část I. - zpracovaná projektantem

Obsah

Část I. - zpracovaná projektantem

1  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	42

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	42

1.2	Širší vztahy	42

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	42

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	43

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	43

2  údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	44

3  komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	45

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	45

3.1.1	Kulturní hodnoty území	46

3.1.2	Doprava	46

3.1.3	Vodovod	47

3.1.4	Elektrorozvody	47

3.1.5	Spoje	49

3.1.6	Plynovody	49

3.1.7	Zásobování teplem	49

3.1.8	Odstraňování odpadů	49

3.1.9	ÚSES	50

3.1.10	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	55

3.1.11	Záplavové území- ochrana před povodněmi	55

3.1.12	Plochy pro dobývání nerostů	55

3.1.13	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	55

3.1.14	Ochranná pásma	57

3.2	Vyhodnocení využití zastavěného území	58

3.3	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování	59

4  informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	59

5  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	60

5.1  Zemědělský půdní fond	60

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	 ………………………………………….68

# 1  vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17. 5. 2006 usnesením č. 561 nevyplývá pro územní plán obce Licibořice žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje.

Při zpracování ÚP byly vzaty v úvahu skutečnosti, vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí i z ÚPN VÚC Pardubického kraje.

## Širší vztahy

Licibořice leží v centrální části Železných hor asi 9 km jihojihozápadně od Chrudimi. Řešené území se mírně sklání k severovýchodu v souladu s celkovým úklonem Železných hor, v rozpětí nadmořských výšek přibližně 350-450 m. Na jihu území ohraničuje hluboký kaňon řeky Chrudimky, na severu údolí Okrouhlického potoka. Území spadá do CHKO Železné hory.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Území je tvořeno jedním katastrálním územím o výměře 930 ha.

K vlastní obci Licibořice náleží další 2 místní části: Šiškovice, které v podstatě navazují na zastavěné území Licibořic ze severovýchodu a Slavice, které leží cca 2,5 km jihovýchodně.

Ostatní části řešeného území tvoří nezastavěné ( neurbanizované ) území,  zahrnující zejména zemědělské plochy, plochy přírodní, lesní plochy, vodní plochy a toky.

Z hlediska státní správy spadá obec Licibořice do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje a Městského úřadu Chrudim. Nejsilnější vazby má obec na Chrudim, event Slatiňany nebo Nasavrky.

Nejbližšími okolními obcemi jsou Smrkový Týnec, Liboměřice nebo Křižanovice, všechny cca 2 km od Licibořic.

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Řešeným územím procházejí komunikace III. tř. III/3409, III/34015 a III/33760, z nich odbočuje řada dalších komunikací místních a obslužných či účelových.

Železniční trať - nejbližší trať ČD celostátního významu č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod prochází SV od řešeného území se zastávkou ve Slatiňanech.

Řešené území je zásobováno el.energií vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV, linkou VN 952. Vrchními přípojkami z této linky jsou připojeny stávající trafostanice v uvedených obcích.

Katastrem obce prochází vodovodní přivaděč PVC 160 z SV Chrudim do vodovodu Křižanovice.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Převážná část řešeného území, s výjimkou západního okraje ( východně od silnice Křižanovice-Licibořice-Smrkový Týnec ), je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory, stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 156/1991 s účinností od 1. května 1991.

V rámci CHKO Železné hory se v řešeném území vyskytují 3 maloplošná zvláště chráněná území. Od jihu podél řeky Chrudimky sem zasahují přírodní rezervace (PR) Krkanka a Strádovské Peklo a při severovýchodním okraji se vyskytuje přírodní památka (PP) Boušovka.

Dále se tu vyskytují 3 evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000:

- EVL CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky ( na jihu podél řeky Chrudimky ).

- EVL CZ0533501 Slavická obora

- EVL CZ0533296 Boušovka.

V rámci regionálního ÚSES byly v zájmovém území vymezeny následující prvky  regionálního významu :

- regionální biocentrum RBC 897 Slavická obora

- regionální biokoridor RK 1356 Slavická obora – Vápenice

Celé řešené území obce Licibořice náleží do krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko, prohlášené vyhláškou MK č.208/1996 Sb., ze dne 1.7.1996, ve znění pozdějších předpisů.

# 2  údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

V září roku 2009 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem – MěÚ Chrudim, odborem ÚP      a regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu 6.2.2008.  Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP bylo vyvěšeno na úřední desce od 29. 9. – 3. 11. 2008,  zadání ÚP schváleno zastupitelstvem obce 12. 12. 2008.

Návrh ÚP byl zpracován v souladu se závěry zadání a dle legislativy platné v době zpracování územního plánu.

# 3  komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro novou výstavbu RD, návrh plochy pro občanskou vybavenost – rozšíření hřbitova, plochy pro výrobu,  ochrannou zeleň a technickou vybavenost

Obec se nachází v dosahu větších sídel (Slatiňany, Nasavrky, Chrudim,  Pardubice) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech pozvolný nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu v obci.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna převážně do okrajových částí obce v návaznosti na zastavěnou část, protože vlastní obec, vzhledem k hustotě zastavění, již výstavbu ve větší míře neumožňuje – lokality Z (1 - 4, 7) v Licibořicích,  Z(8 – 10, 12, 15) v Šiškovicích.

Kromě ploch pro rozvoj bytové výstavby jsou v ÚP vymezeny plochy pro občanskou vybavenost ( Z5 ), výrobu – lehký průmysl ( Z13 ), technickou vybavenost ( Z6, Z11 ) a  izolační a ochrannou zeleň ( Z14 ).

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:

plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním.

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:

- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

### Kulturní hodnoty území

První písemné  zprávy o obci  Licibořice ( zároveň i o Šiškovicích ) jsou dle  publikace " Obce v číslech  okres Chrudim  " (vydané Českým statistickým  úřadem) z roku 1329.

V obci je registrovaná následující nemovitá kulturní památka:

č. rejstř. 46697/6-899 - areál kostela Sv. Michaela se zvonicí a torzem ohradní zdi.

- celé řešené území obce Licibořice náleží do krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko, prohlášené vyhláškou MK č.208/1996 Sb., ze dne 1.7.1996, ve znění pozdějších předpisů.

- celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.

- Zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Proto je v případě archeologických nálezů nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu ( ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů ) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

### Doprava

Železniční doprava

Řešeným územím ani jeho nejbližším okolí neprochází žádná železniční trať - nejbližší trať ČD celostátního významu č.238 Pardubice - Havlíčkův Brod prochází SV od řešeného území se zastávkou ve Slatiňanech.

Silniční doprava

Vzhledem k tomu, že umístění některých místních a obslužných komunikací dle použitých mapových podkladů KN  neodpovídá zcela současnému stavu, obec má zájem na provedení komplexních pozemkových úprav, jež by uvedly stav do souladu, a poté aktualizovat územní plán, aby mapové podklady odpovídaly skutečnosti.

Pěší a cyklisté

V obcích řešeného území jsou jednostranné chodníky pro pěší podél komunikací vybudovány v převážné části zastavěného území.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na hlavních silnicích a místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného zákona.

Dopravní závady

Hlavní komunikace řešeného území jsou bez zásadních dopravních závad.

Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

### Vodovod

V Licibořicích a Šiškovicích  je veřejný vodovod ve vlastnictví a provozu obce a je napojený na vodojem 100 m3 s automatickou tlakovou stanicí o výkonu 4 l/s. Zdrojem vody je vrt na západním okraji Licibořic.

Nemovitosti ve Slavicích jsou zásobovány vodou z domovních studní.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Nouzově je možné lokální studny využít jako zdroj užitkové vody a pitnou vodu dovážet cisternou ze zdroje Markovice (40 l/sec) ze vzdálenosti 9,0 km.

Ve Slavicích bude pitná voda dovážena jako balená.

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech v Licibořicích a Šiškovicích jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Elektrorozvody

Širší vztahy:

Území obcí Licibořice, Šiškovice vč. místní části Slavice je napájeno el. energií venkovním vedením VN č.802 - 35 kV. Napájecím bodem této linky VN je rozvodna 220/110/35 kV Opočínek. Venkovní vedení je provedeno holými vodiči AlFe na betonových stožárech typu JB a DB.

Z uvedeného kmenového vedení jsou řešeny přípojky VN pro  jednotlivé trafostanice:

- TS č.  700 – Licibořice -obec, typ PTS 100 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.1014 – Licibořice -ZŠ, typ PTS 100 kVA   -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.  699 – Šiškovice -obec, typ PTS 250 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.1051 – Slavice -obec, typ PTS 100 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.1049 – Křižanovice -přehrada, typ PTS 100 kVA  -  ČEZ a.s. distribuce ( mimo k.ú. )

Sekundární síť NN ( 400/230 V):

Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz 400/230.

Rozvodná síť je převážně provedena holými vodiči AlFe na betonových sloupech, dřevěných patkovaných stožárech, zedních konzolách a střešnících. Odbočky pro jednotlivé objekty jsou rovněž holými vodiči. Kabelový rozvod je realizován z TS č.700 (obec) pro připojení výstavby RD směr Šiškovice, závěsný kabel je použit při výjezdu z obce směr Liboměřice.

Energetická rozvaha:

Obce nejsou plynofikovány a v nejbližším období se s plynofikací neuvažuje. Na základě toho je část nových RD ( 60-70%) uvažována ve stupni elektrizace „C“ ( Pi = 15-20 kW/1RD ) a bude používat elektrickou energii ( přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy ).

Část nové výstavby ( 30-40%) je potom uvažována ve stupni elektrizace „B“ ( Pi = 11 kW/1RD ) – vaření + TUV elektřina, topení tuhá paliva – dřevo, štěpky,…).

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce Pardubice – oddělení poskytování sítí.

Licibořice

Lokality  Z3, Z4 ………………………………………………. 8 RD,   Ps = 65 – 70 kW

Lokalita Z1, Z2, Z7, Z8…………………………………….   25 RD,  Ps = 135 – 145 kW

Lokalita  Z6 ……………………………………………………. ČOV

Šiškovice

Lokality  Z9, Z10, Z12 …………………………….. 23 RD + ČOV,   Ps = 125 – 135 kW

Lokalita Z13, Z15………………………   3 RD + výroba,   Ps = 20 – 25 kW ( pro RD )

Poznámka: U každé lokality pro bydlení  je uveden odhadovaný max. počet RD pro stanovení předpokládaného výkonu

### Spoje

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální ústřednu.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

Západní a jihovýchodní částí řešeného území procházejí radioreléové trasy Českých radiokomunikací.

### Plynovody

Řešeným územím neprobíhají trasy VTL plynovodu; v Licibořicích ani v místních částech nejsou rozvody STL plynovodů provedeny.

### Zásobování teplem

- většina objektů v obci je v současné době vytápěna pomocí spotřebičů na tuhá paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.

- v návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno i nadále pomocí spotřebičů na tuhá paliva v kombinaci s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy, biomasy apod.

- v části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

### Odstraňování odpadů

Vzhledem k tomu, že ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky obce Licibořice, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména  § 16)  a jeho prováděcími vyhláškami .

### ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES součástí dokumentace              „ Generel místních ÚSES, mapové listy 13-42-22, 13-44-02 ( PROAGRO, s.r.o. Pardubice, březen 2000 ). Generel bude sloužit jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do územního plánu obce.

V rámci ÚSES byly v zájmovém území vymezeny prvky regionálního i lokálního významu. Lokality navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují.

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkresové části a jejich podrobný popis je uveden v následujících tabulkách :

| REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM |  |
| --- | --- |
| prvek ÚSES: | RBC 897 |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „Slavická obora“ |
| výměra celkem: | 194 ha |
| stav: Členitý, místy značně exponovaný skalnatý terén nad Chrudimskou. Přiléhající svahy různých expozic i údolní niva. V nivě podmáčené louky s chatami. Lesní porosty tvoří pestrou mozaiku dle typů stanovišť. V současnosti na svazích dominují bučiny s fragmenty dubohabřin, lokálně pozůstatky reliktních borů, přechody do zakrslých doubrav. Na méně exponovaných stanovištích BO, MD, DB, SM. Kolem toku přirozený břehový porost. návrh: Louky – extenzivní obhospodařování – sečení travních porostů, nehnojit. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve smrkových částech, obnova BK, DB. Do předsunutých obnovních prvků na vhodná stanoviště vnášet JD, BK. Dodržovat plán péče. |  |

| REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR |  |
| --- | --- |
| prvek ÚSES: | RBK 1356 |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „Slavická obora - Vápenice“ |
| výměra celkem: | 4 000 m |
| stav: Biokoridor vedený kolem Chrudimky s biocentry lesního a lučního charakteru v nivě a na přiléhajících zalesněných svazích. Kolem Chrudimky břehové porosty s dominantní olší. Členitý, místy značně exponovaný, skalnatý terén nad Chrudimskou. Lesní porosty – pestrá mozaika dle typů stanovišť. Kulturní smrčiny, na svazích bučiny s fragmenty dubohabřin, lokálně pozůstatky reliktních borů, přechody do zakrslých doubrav. V trase biokoridoru rozptýlená zástavba – chaty, přehrada Křižanovice. návrh: V lesních porostech v trase biokoridoru místy změna nepůvodní dřevinné skladby – preference listnáčů – BK, KL, lokálně DB. Citlivá údržba břehových porostů. Další zástavbu situovat mimo vymezený biokoridor. |  |

| LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |  |
| --- | --- |
| prvek ÚSES: | LBK 7-8 |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „Okrouhlický potok“ |
| výměra celkem: | 1 600 m |
| stav: BK vedený podél Okrouhlického potoka, zaříznutým údolím. V dřevinné skladbě převažuje smrk, místy olše – v úseku zvaném Haldy a pod Zádušními rybníky – jako příměs KL, HB, JS, JD. návrh: Podpora listnaté složky porostů. |  |

| prvek ÚSES: | LBK 8 - 22 |
| --- | --- |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „ V kukli “ |
| výměra celkem: | 1 900 m |
| stav: BK Licibořického potoka – zpřírodnělý meandrující vodní tok vedoucí lesním porostem s dominancí smrku. návrh: Podporovat v lesních partiích zavádění listnáčů ( BK, KL, DB do dřevinné skladby. V bezlesích partiích sečení břehových porostů – nezalesňovat. |  |

| prvek ÚSES: | LBK 11 - 12 |
| --- | --- |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „ U obory “ |
| výměra celkem: | 1 800 m |
| stav: BK vedený výustí Lavických rybníků směrem severním. Prochází břehovými porosty olší, vrb a bříz. Přilehlé luční porosty mají zpřírodněný charakter. návrh: Ponechat přirozenému vývoji. |  |

| LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |
| --- | --- |
| prvek ÚSES: | LBC 8 |
| rozlišení: | částečně funkční |
| název: | „Zádušní rybníky“ |
| výměra: | 8,6 ha |
| stav: Malé rybníčky na Okrouhlickém potoce, horní rybník s protrženou hrází. Kolem toku porosty středního věku s převahou OL, KL, DB, JS, bohaté bylinné patro. návrh: Při výchově porostů podpora listnáčů. |  |

| prvek ÚSES: | LBC 12 |
| --- | --- |
| rozlišení: | funkční |
| název: | „Slavické rybníky“ |
| výměra: | 46,1 ha |
| stav: Rozsáhlé biocentrum zahrnující soustavu rybníků s pobřežní vegetací v lesním komplexu s převahou smrku, a pomístně porosty s převahou či výrazným zastoupením OL, DB, BK. Součástí jsou i přiléhající louky. návrh: Do dřevinné skladby zavádět BK, KL, DB, OL, JS, LP, JD. Břehy rybníků ponechat bez zásahů, kosení luk. |  |

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Vzhledem k tomu, že umístění některých místních a obslužných komunikací dle použitých mapových podkladů KN  neodpovídá zcela současnému stavu, obec má zájem na provedení komplexních pozemkových úprav, jež by uvedly stav do souladu, a poté aktualizovat územní plán, aby mapové podklady odpovídaly skutečnosti.

Projevy vodní eroze nejsou výrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

### Záplavové území- ochrana před povodněmi

Podél toku Chrudimky je vyhlášeno záplavové území. Vzhledem k poloze vodního toku vůči obci nemá záplavové území na zastavěné území ani jeho okolí žádný vliv.

Pro ostatní vodní toky v řešeném území není hranice inundačního -  záplavového území zpracována.

Obec nemá zpracovaný povodňový plán, kde by bylo vymezeno území ohrožené záplavami.

Dle informací obce není zastavěné území ohroženo záplavami vzhledem ke konfiguraci terénu a přítomnosti pouze drobných vodních toků.

### Plochy pro dobývání nerostů

V řešeném území není zastoupena těžba (nejsou zde evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ) a tudíž ani neobsahuje plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné vyhlášky MV). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Licibořice nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě 	......................…………………………...235           - počet obyvatel v navrhované výstavbě ( vše v RD )  59x4…………  	max.   236

(Pozn.: jedná se o nabídku ploch pro realizaci výstavby, nepředpokládá se plné využití v návrhovém období.)

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou menšího rozsahu, určené především pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor centra obce jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci nejsou.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  	území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není v obci plocha pro

zasahující techniku a laboratoře

●	obec nemá náhradní zdroj pitné vody, nouzově je možné lokální studny využít jako zdroj užitkové vody a pitnou vodu dovážet cisternou ze zdroje Markovice (40 l/sec) ze vzdálenosti 9,0 km, doporučujeme zřídit havarijní připojení vodovodu Licibořice – Šiškovice na přivaděč PVC 160 z SV Chrudim do Křižanovic.

### Ochranná pásma

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí:

- Chráněná krajinná oblast (CHKO) Železné hory ( východně od silnice Křižanovice-Licibořice-Smrkový Týnec )

- maloplošná zvláště chráněná území

- přírodní rezervace (PR) Krkanka a Strádovské Peklo

- přírodní památka (PP) Boušovka.

- evropsky významné lokality (EVL) soustavy Natura 2000

- EVL CZ0533304 Chrudimka - Nasavrky

- EVL CZ0533501 Slavická obora

- EVL CZ0533296 Boušovka

- památné stromy, vyhlášené dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 	- Dub na Brožku - dub letní na hrázi rybníka Brožek

- Smrk ve Slavické oboře - smrk ztepilý při cestě z Trpišova do Slavic

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

- bodové poddolované území Licibořice ( v severní části řešeného území, v místech, kde silnice z Licibořic do Smrkového Týnce protíná údolí Okrouhlického potoka )

- plošné radiometricky anomální území s nejvyšší radioekologickou zátěží                  ( v severní polovině řešeného území, včetně vlastních Licibořic a Šiškovic )

- bodové radiometricky anomální území s nejvyšší radioekologickou zátěží ( v jižní části řešeného území, v prostoru Slavické obory )

- v jižní části řešeného území je podél toku řeky Chrudimky stanoveno ochranné pásmo vodních zdrojů (2a, 2b) a rovněž při západním okraji Licibořic jsou stanovena ochranná pásma vrtu – vodního zdroje pro obec (1, 2a, 2b).

- vyhlášené záplavové území ( podél toku Chrudimky )

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m podél lesních pozemků

- ochranné pásmo komunikací

- III. třídy – 15 m od osy vozovky,

- ochranná pásma elektro:

- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

## Vyhodnocení využití zastavěného území

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.

V zájmu obce je stanovit nové lokality - zastavitelná území,  především pro rozvoj bytové zástavby. Tyto jsou situovány v Licibořicích v návaznosti na východní                 a severozápadní hranici zastavěného území, v Šiškovicích zejména na severním a jihovýchodním okraji obce.

## Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Licibořice.

# 4  informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo v zadání územního plánu stanoveno.

# 5  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

5.1.1  Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území pro novou výstavbu RD, občanskou vybavenost, plochu výroby, ochrannou zeleň a technickou vybavenost

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná půda, zahrada a trvalý travní porost. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou obdělávány soukromými zemědělskými farmami se sídlem v jižní a střední části Šiškovic a na jižním okraji Licibořic.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z ÚAP ( podklady Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Chrudim - odvodňovaná půda ) a z materiálů o ochraně přírody.

Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití"                  a stavebního zákona (hranice zastavěného území obce).

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu

Zájmové území patří do klimatické mírně teplé oblasti MT 10.

Velká část pozemků, zejména v okolí Šiškovic je meliorována.  Tyto pozemky se dotýkají rovněž návrhových lokalit, a to Z1 v Licibořicích a Z ( 9, 11, 12, 13, 15 )               v Šiškovicích.

Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Výčet dotčených BPEJ ( návrhovými plochami ):

- 5.47.02	( tř.ochr. IV. )

- 7.29.01	( I.   )

- 7.29.04	( II.  )

- 7.29.14	( III. )

- 7.47.00	( II.  )

- 7.47.10	( III. )

- 7.68.11	( V. )

Navržené lokality představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou navrženy vně zastavěného území obce, navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Rozvojové lokality jsou situovány v Licibořicích v návaznosti na východní a severozápadní hranici zastavěného území, v Šiškovicích zejména na severní a jihovýchodní okraj obce.

Vzhledem k vysokému % zastoupení kvalitních půd v řešeném území                  i v bezprostředním okolí obce ( zejména v Licibořicích ) se velká část  navrhovaných lokalit nachází na pozemcích  tř. ochrany II ( výjimečně tř.ochrany I. ).

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

- Licibořice

Lokalita Z1:

- navrhovaná výstavba podél místní komunikace, navazující na silnici III/3409 na východním okraji Licibořic. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 592/2 | 227 639 | orná půda | V | - | 8 350 |

Rozloha	:	0,8350 ha

ZPF vně	:	0,8350 ha

BPEJ		:	7.29.01

TOZPMP	:	       I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2:

- prostor na jižním okraji Licibořic obklopený stávající zástavbou, tvořený převážně zahradami a záhumenkami.

Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu (plochy smíšené obytné – venkovské ).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 136/1 | 1 860 | zahrada | V | 492 | 1 250 |
| 136/4 | 117 | zahrada | V | 675 | 117 |
| 138/2 | 2 674 | orná půda | V | 283 | 2 674 |
| 149 | 2 072 | TTP | V | 209 | 2 072 |
| 612/2 | 299 848 | orná půda | V | - | 3 365 |
| 612/4 | 1 590 | orná půda | V | 663 | 875 |
| 612/5 | 1 569 | orná půda | V | 664 | 1 569 |
| 612/6 | 92 | orná půda | V | 665 | 92 |
| 612/7 | 149 | orná půda | V | 492 | 149 |

Rozloha	:	1,2163 ha

ZPF vně	:	1,2163 ha

BPEJ		:	7.29.01

TOZPMP	:	       I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3:

- lokalita vymezená západním okrajem zástavby u vodojemu až po ochranné pásmo VN 35 kV a jižní stranou komunikace III/3409 směrem na Liboměřice.

Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 210/1 | 53 654 | orná půda | V | - | 6 300 |

Rozloha	:	0,6300 ha

ZPF vně	:	0,6300 ha

BPEJ		:	7.29.01

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4:

- lokalita vymezená západním okrajem zástavby až po ochranné pásmo VN 35 kV a severní stranou komunikace III/3409 ( směrem na Liboměřice ). Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 229/1 | 165 179 | orná půda | V | - | 1 490 |

Rozloha	:	0,1490 ha

ZPF vně	:	0,1490 ha

BPEJ		:	7.29.01

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5:

- plocha pro rozšíření hřbitova v Licibořicích, v návaznosti na jeho severní stranu,                u komunikace III/34015 směrem na Smrkový Týnec.  Lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená pro „ občanské vybavení – hřbitovy“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 343/10 | 2 325 | zahrada | V | 10001 | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF vně	:	0,0600 ha

BPEJ		:	7.29.01

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6:

- severní okraj Licibořic ( pod hřbitovem ) u Licibořického potoka - plocha určená pro čistírnu odpadních vod.  Funkčně je lokalita určena pro „ technickou vybavenost “.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 23/1 | 2 913 | TTP | V | 281 | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF vně	:	0,0600 ha

BPEJ		:	7.29.04

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7:

- navrhovaná výstavba RD podél komunikace III/3409, mezi západním okrajem Šiškovic a hranicí OP VN 35 kV.  Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 592/2 | 227 639 | orná půda | V | - | 7 770 |

Rozloha	:	0,7770 ha

ZPF vně	:	0,7770 ha

BPEJ		:	7.29.01, 7.29.04

TOZPMP	:	      I.          II.

Ochrana	:	ZPF

- Šiškovice

Lokalita Z8:

- lokalita na rozhraní Licibořic a Šiškovic, prostor vymezený hranicemi stávající zástavby s odstupem cca 40m od okraje lesa, severně od silnice III/3409. Využití plochy : „plochy smíšené obytné – venkovské“, vně zastavěného území .

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 355 | 1 924 | orná půda | V | 10001 | 930 |
| 365 | 92 056 | orná půda | V | - | 2 560 |

Rozloha	:	0,3490 ha

ZPF vně	:	0,3490 ha

BPEJ		:	7.47.00

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9:

- prostor vymezený účelovou komunikací SZ od Šiškovic a hranicí zastavěného území.

Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „plochy smíšené obytné – venkovské“).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 553/1 | 4 940 | orná půda | V | 10001 | 4 940 |
| 555/1 | 1 452 | orná půda | V | 694 | 1 452 |
| 556 | 410 | orná půda | V | 694 | 410 |
| 557/2 | 13 269 | orná půda | V | 694 | 13 269 |
| 863 | 2 209 | ost.plocha | V | 10001 | 1 125 |

Rozloha	:	2,1196 ha

ZPF vně	:	2,0071 ha

BPEJ		:	7.47.00

TOZPMP	:	      II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z10:

- pozemek na severním okraji Šiškovic při silnici III/3409 směrem na Trpišov. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „plochy smíšené obytné – venkovské“ ).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 548/1 | 2 641 | TTP | V | 10001 | 2 641 |

Rozloha	:	0,2641 ha

ZPF vně	:	0,2641 ha

BPEJ		:	7.68.11

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z11:

- severně od Šiškovic na okraji lesa, plocha určená pro čistírnu odpadních vod. Funkčně je lokalita určena pro „ technickou vybavenost “.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 398 | 18 266 | orná půda | V | - | 600 |

Rozloha	:	0,0600 ha

ZPF vně	:	0,0600 ha

BPEJ		:	7.68.11

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z12:

- lokalita na severním okraji zástavby v Šiškovicích,  jihovýchodně od silnice III/3409 směrem na Trpišov. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „plochy smíšené obytné – venkovské“ ).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 546/1 | 10 938 | orná půda | V | - | 8 250 |

Rozloha	:	0,8250 ha

ZPF vně	:	0,8250 ha

BPEJ		:	7.68.11,  5.47.02

TOZPMP	:	     V.         IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z13:

JV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita je určená pro „výrobu a skladování – lehký průmysl“ a nachází se vně zastavěného území obce.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 663/1 | 12 030 | orná půda | V | - | 1 500 |
| 663/3 | 172 | orná půda | V | 552 | 172 |
| 663/4 | 24 | ost. plocha | V | 10001 | 24 |
| 682/3 | 144 017 | orná půda | V | - | 7 900 |
| 682/4 | 12 | orná půda | V | 552 | 12 |
| 682/5 | 14 | ost.plocha | V | 10001 | 14 |
| 682/8 | 1 168 | orná půda | V | 657 | 1 168 |
| 682/9 | 840 | orná půda | V | 552 | 840 |
| 682/10 | 329 | ost.plocha | V | 329 | 329 |

Rozloha	:	1,1959 ha

ZPF vně	:	1,1592 ha

BPEJ		:	7.47.10

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z14:

- východní okraj Šiškovic, plocha oddělující návrhovou plochu Z13 a stávající areál pily od ploch pro bytovou zástavbu. Lokalita je určená pro „plochy zeleně ochranné a izolační“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 663/1 | 12 030 | orná půda | V | - | 1 500 |

Rozloha	:	0,1500 ha

ZPF vně	:	0,1500 ha

BPEJ		:	7.47.10

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z15:

- pozemek podél jednostranně zastavěné místní komunikace na jižním okraji Šiškovic. Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro bytovou zástavbu ( „bydlení v rodinných domech – venkovské“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Licibořice |  |  |  |  |  |
| 663/1 | 12 030 | orná půda | V | - | 3 570 |

Rozloha	:	0,3570 ha

ZPF vně	:	0,3570 ha

BPEJ		:	7.47.10,  7.29.14

TOZPMP	:	     III.         III.

Ochrana	:	ZPF

5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci ( čísla LV ) jsou uvedeni v tabulce. Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN ( katastru nemovitostí ) - údaje jsou aktuální k datu zpracování ÚP.

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí.

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky a event. s pozemkovým fondem.

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

5.1.5  Shrnutí

Návrhové lokality jsou řešeny s ohledem na požadavky obce a podmínky v území. Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích - lok. č. Z1, 9, 11-13, 15,             je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

Celková plocha návrhu 	:	9,0479 ha

Celková plocha návrhu vně zastavěného území	:	9,0479 ha

Celk.  plocha návrhu uvnitř zastavěného území	:	0,0000 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	8,8987 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	8,1707 ha

v kultuře zahrada	:	0,1967 ha

v kultuře TTP	:	0,5313 ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

- všeobecné údaje o lesích

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Lesní půda zabírá 505 ha, což je 54,5% řešeného území, přičemž lesní pozemky se vyskytují zejména ve východní části území.

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa 50 m.

Po stránce lesnického členění náleží řešené území do přírodní lesní oblasti                č. 31 Českomoravské mezihoří.

Nadmořská výška spolu s reliéfem a expozicí terénu je určující pro zařazení řešeného území do 3. (dubo-bukového) až 4. (bukového) vegetačního stupně.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa:  – „les hospodářský “, případně „lesy zvláštního určení“ (  chráněné přírodní lokality a oblasti JV od obce ).

b) skladba porostů

Z hlediska vlastnických poměrů převažují lesy ve vlastnictví státu (Lesy ČR s.p., Lesní správa Nasavrky), menší část tvoři lesy soukromé (obec Licibořice cca 17 ha).

Východní polovina řešeného území je pokryta souvislými lesními porosty Slavické obory, v západní části území se nacházejí roztroušené nesouvislé ostrůvky lesa.

Druhová skladba lesních porostů odpovídá změněným podmínkám intenzivního lesního hospodářství konce 19. a počátku 20. století (převažuje smrk, borovice), kde chybí zastoupení cennějších listnatých dřevin. V současnosti je dominantní dřevinou smrk, menší příměs tvoří borovice, dub, buk, olše, modřín, bříza, habr, javor klen, jasan a jedle. Dostatečný podíl listnatých dřevin v některých věkových stupních je tvořen převážně břízou.

Vyšší zastoupení listnáčů je především v nivách a na přilehlých svazích nad Chrudimkou a Okrouhlickým potokem (dub, jilm, olše, javor klen, jasan). V podrostu vyznívají teplomilné druhy a vyskytují se typické druhy lesní.

Z tohoto pohledu nejvýznamnější lokality s dominancí autochtonních dřevin se nacházejí v okolí Chrudimky (RBC Slavická obora). Nacházejí se zde společenstva habrových javořin, suťové lesy, svízelová dubohabřina, suťové jedliny, květnaté bučiny, v okolí řeky i ptačincové olšiny. Kvalitnější druhová skladba je také v okolí potoků, kde se prosazuje přirozený nálet olše a javoru klenu.

Jehličnaté ( převážně smrkové ) porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale z hlediska ÚSES naprosto nevhodné, neodpovídající přirozené druhové skladbě 3. a 4. vegetačního stupně, které v daném území dominují.

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby ÚP obce Licibořice neobsahuje. Rovněž veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále podrobněji zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

Část II. - Odůvodnění územního plánu dle § 5 odst. 4 a 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.zpracované pořizovatelem

Obsah:

## a.	vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ………………………………………………..	      71

## b.	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území ……………………………………………………………………………	      71

## c.	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ………………………………………………………………	      72

## d.	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	 ……………………………………..      73

## e.	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území …………………………….	      87

## f.	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno ……………………………………………….	      87

## g.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	 ……………………………..      88

## h.	Vyhodnocení připomínek ……………………………………………………...	      88

## i.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ……………………………………………….	      88

## j.	Údaje o splnění zadání …………………………………………………………	      88

## vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne 20.7.2009 usnesením č.929  nevyplývá pro ÚP Licibořice žádný požadavek.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, který byl schválen dne 14.12.2006. Podle tohoto dokumentu nejsou na území obce Licibořice navrhovány žádné záměry nadmístního významu a nevyplývají z této dokumentace žádné požadavky.

## vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Obec se bude rozvíjet jako samostatné sídlo s dalšími místními částmi – Šiškovice a Slavice. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu. Je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro rozšíření občanské vybavenosti, pro technickou infrastrukturu, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování a v návaznosti na ně plochy pro ochrannou izolační zeleň. Navrženo je rovněž doplnění technické vybavenosti,  zejména kanalizace napojené na ČOV.

Obec Licibořice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V územním plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, pro rozšíření občanské vybavenosti, pro technickou infrastrukturu, jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování a v návaznosti na ně plochy pro ochrannou izolační zeleň. Je třeba doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV. Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce. Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací. Navrhované bytové plochy jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků. Plochy pro výstavbu rodinných domů jsou v Licibořicích situovány v návaznosti na východní a severozápadní hranici zastavěného území, v Šiškovicích zejména na severním a jihovýchodním okraji obce. V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské a smíšené venkovské, pro občanskou vybavenost (rozšíření hřbitova), plochy pro technickou infrastrukturu (ČOV), plochy pro výrobu a skladování (lehký průmysl) a plocha pro ochrannou izolační zeleň ( v návaznosti na plochy výroby k odclonění bytové zástavby).Obec se nachází v dosahu větších sídel (Slatiňany, Nasavrky, Chrudim, Pardubice) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech pozvolný nárůst počtu obyvatel, a tím i výstavbu v obci.

Rozvoj obce je podmíněn a limitován řešením infrastruktury.

## vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Licibořice byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 25.6.2008 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl  pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Licibořice  dne 6.2.2008.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 25.9.2007 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Licibořice. Návrh zadání byl vystaven na Obecním úřadě v Licibořicích a  na MěÚ Chrudim. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Zadání ÚP Licibořice  bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 12.12.2008.

Dne 26.5. 2009 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Licibořice  dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 12.5.2009 do 29.6.2009.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Licibořice  podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 4.6.2009 stanovisko, ve kterém konstatuje, že podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje je území obce Licibořice  dotčeno stávající krajinnou památkovou zónou (KPZ) Slatiňansko-Slavicko a dále se větší část správního území obce nachází v polygonu CHKO Železné hory. Stávající krajinná památková zóna (KPZ) Slatiňansko-Slavicko, resp. polygon CHKO Železné hory je projednávaným návrhem územního plánu Licibořice respektován a projednávaný návrh územního plánu Licibořice není v rozporu se schváleným Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje.

I v dalších stupních pořizování územního plánu Licibořice je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím zejména s ohledem na širší územní vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Licibořice  se konalo dne 16.10. 2009 ve 12.00 hodin na Obecním úřadě v Licibořicích. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

## vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 13.7.2009, č.j. KrÚ 36753/2009/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Licibořice  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 8,8712 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 43422/2008/OŽPZ/Pe ze dne 6.10.2008).

Krajský úřad Pardubice, orgán posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb, došel dne 22.10.2008 dopisem pod č.j. 43479-2/2008/OŽPZ/PI, že k návrhu zadání územního plánu Licibořice není nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Vyhodnocení

Společné jednání pro dotčené orgány o návrhu územního plánu Licibořice

| Adresy dotčených orgánů státní správy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Souhlasné stanovisko. 27.5.2009 |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Souhlasné stanovisko. 28.5.2009 |  |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Souhlasné stanovisko. 25.5.2009 |  |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim |  |  |
| 5. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Ve svodném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani jakékoli vlivy důlní činnosti. 22.5.2009 |  |
| 6. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 7. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Nemá připomínek. 30.6.2009 |  |
| 8. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Státní správa lesů: Poz.p.č. 26 a 343/2 (mezi 343/7 a potokem) jsou lesními pozemky naproti tomu st.p.č. 48 by měla být zahrnuta do zastavěné plochy. Celé území spadá pouze do přírodní lesní oblasti č. 31. Oddělení ekologie prostředí: Doporučujeme obci Licibořice, aby obecně závazná vyhláška obce řešila způsob nakládání s kaly z vyvážecích jímek na území obce, a to do doby, než bude vybudována ČOV Licibořice. S těmito kaly musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme je předávat na veřejnou ČOV. Kaly z jímek lze využívat na zemědělské pozemky pouze za určitých předpokladů, stanovených vyhl. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Oddělení vodního hospodářství: Pro budoucí realizaci zástavby v navržených nových lokalitách je podmínkou prvotní provedení technické infrastruktury, konkrétně zřízení kanalizace pro odvádění odpadních vod. Tuto kanalizaci je třeba navrhnout tak, aby ji bylo možno snadno využít pro odvádění odpadních vod na centrální ČOV (Licibořice anebo event. i Šiškovice). Do doby zřízení či napojení na centrální ČOV je třeba odpadní vody před vypouštěním do kanalizace (jednotné, eventuelně splaškové) předčišťovat v domovních ČOV. Sdělujeme, že dle v současnosti nám dostupných informací o průtocích ve svodnici v Šiškovicích a s ohledem na značně rozsáhlý návrh nové výstavby v lokalitě odvodňované do této svodnice (Šiškovice), upozorňujeme, že pravděpodobně bude problematické do této svodnice vypouštět předčištěné odpadní vody a bude nutné kanalizaci vyústit do Licibořického potoka, kde jsou průtoky vyšší. Z důvodu koncepčnosti doplnit v tomto smyslu: Do doby výstavby nadřazených systémů, bude likvidace odpadních vod u nových nebo přestavovaných objektů prováděna přednostně vypouštěním předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (po projednání s vlastníkem a provozovatelem kanalizace – Obcí). Prověřit platnost OP vodních zdrojů 2.stupně (dle nám dostupných informací by OP pro vrt nemělo být platné). Doporučení a sdělení: Pásma (v tomto případě se pravděpodobně bude jednat pouze o současně zastavěné území obce, ve kterém by nejspíše docházelo jen k „doplňování“ současné zástavby) podél vodních toků (dle ust. § 49 odst. 2 vodního zákona) a vodotečí (náhony, otevřené meliorační zařízení) doporučujeme nezastavovat a ponechat volně průchozí a případně vyčlenit jako plochu zeleně s funkcí biokoridoru. Lokality (v tomto případě se pravděpodobně bude jednat pouze o současně zastavěné území obce, ve kterém by nejspíše docházelo jen k „doplňování“ současné zástavby), které zasahují do zaplavovaného území (i předpokládaného) nedoporučujeme k zastavění. V případě, že by snad i přesto měla být zastavěna, doporučujeme provést opatření k ochraně pozemků a staveb v lokalitě. Upozorňujeme, že provedením nové výstavby v této ploše nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 6. I přesto, že návrh čištění odpadních vod z jednotné či splaškové kanalizace s centrální ČOV, není zcela v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK), považujeme toto řešení za možné. Z důvodu možnosti přidělení dotací, doporučujeme obci toto řešení prosadit do nejbližší změny PRVK jako možnou alternativu zajištění čištění odpadních vod v obci. Upozorňujeme, že v případě vypouštění odpadních vod z kanalizace obce, je třeba, aby vypouštěné předčištěné odpadní vody splnily emisní i imisní standardy dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (na toto má značný vliv hodnota průtoku vody Q355 v recipientu ve staničení v místě výusti z kanalizace popř. centrální ČOV). 8. Mezi veřejně prospěšné stavby doporučujeme zařadit lokalitu pro umístění ČOV v obci Licibořice a plochy pro umístění navazujících kanalizačních řadů. 9. V případě, že některé lokality určené k zastavění zasahují do zmeliorovaných pozemků (měly by se v mapovém podkladu vyznačit), upozorňujeme, že musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb). 18.5.2009 | Uvést do souladu s GČ ÚP. V TČ je již uvedeno. Doplnit do TČ. Není předmětem ÚP. Navržená lokalita musí být teprve prověřena následnou dokumentací, proto by zařazení mezi VPS bylo řešeno příležitostně změnou ÚP. |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Souhlasné stanovisko. 12.6.2009 |  |
| 10. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 11. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 12. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha | Souhlasné stanovisko. 26.5.2009 |  |
| 13. Krajský úřad Pardubice, odbor kultury a památkové péče | Výkres širších vztahů – je zde nesprávně vyznačena plocha území s archeologickými nálezy. V našem vyjádření k návrhu zadání ÚP ze dne 21.11.2008 bylo uvedeno, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Požadujeme, aby tato skutečnost byla ve výkrese širších vztahů vyznačena. Textová část, bod 2 koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot – došlo k opomenutí uvedení památkových hodnot území, proto požadujeme doplnit následující větu: Celé řešené území obce Licibořice náleží do krajinné památkové zóny Slatiňansko-Slavicko, prohlášené vyhláškou MK č. 208/1996 Sb., ze dne 1.7.1996, ve znění pozdějších předpisů a současně je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 z.č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 8.6.2009 | Uvést, že celé území je územím s archeologickými nálezy, a to do TČ (odůvodnění) i GČ. Uvést do odůvodnění ÚP. |
| 14. Správa CHKO Železné hory, Nasavrky |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 15. Obec České Lhotice |  |  |
| 16. Obec Křižanovice |  |  |
| 17. Obec Liboměřice |  |  |
| 18. Město Slatiňany |  |  |
| 19. Obec Rabštejnská Lhota |  |  |
| 20. Obec Nasavrky |  |  |
| 21. Obec Svídnice |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 22. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice | Podle schváleného ÚP VÚC Pk je území obce Licibořice dotčeno stávající krajinnou památkovou zónou (KPZ) Slatiňansko-Slavicko a dále se větší část správního území obce nachází v polygonu CHKO Železné hory. Stávající krajinná památková zóna Slatiňansko-Slavicko, resp. Polygon CHKO Železné hory je projednávaným návrhem územního plánu Licibořice respektován a projednávaný návrh územního plánu Licibořice není v rozporu se schváleným Územním plánem velkého územního celku Pk. I v dalších stupních pořizování územního plánu Licibořice je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy. Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 4.6.2009 | Koordinace je zajištěna. |
| 23. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | V řešeném území se nachází Op letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 letiště včetně OP viz. paspart č. 203/2007. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pce podléhá výstavba vyjmenovaná v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 9.6.2009 | V GČ je uvedeno. |
| 24. Národní památkový ústav Pardubice | Souhlasné stanovisko. 22.6.2009 |  |
| 25. Obec Licibořice |  |  |
| 26. A-Projekt Pardubice |  |  |
| 27. Povodí Labe | Nemá připomínek. 23.6.2009 |  |

Připomínky, námitky

| 28. | ----------------- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | ------------------- |  |  |

Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky při projednání návrhu ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Vyhodnocení

Řízení o návrhu ÚP Licibořice

| Adresy dotčených orgánů státní správy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 |  |  |
| 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Nemá námitek. 1.9.2009 |  |
| 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice | Nemá připomínek. 7.9.2009 |  |
| 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | Souhlasné stanovisko. 14.10.2009 |  |
| 5. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 |  |  |
| 6. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim |  |  |
| 7. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 8. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Oddělení ochrany přírody: Pro místní část Šiškovice je orgánem ochrany přírody příslušným k vydání stanoviska v souladu s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Železné hory. Pro část Licibořice bude respektován ÚSES ve všech jeho úrovních a navázán na obdobné prvky v sousedních katastrálních územích. Změny nebo úpravy územního systému ekologické stability (ÚSES) může navrhnout pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES v souladu se schválenou metodikou a při zachování nejméně minimálních prostorových parametrů biocenter a biokoridorů všech úrovní. Státní správa lesů: Celé území spadá pouze do přírodní lesní oblasti č. 31. Oddělení ekologie prostředí: Doporučujeme obci Licibořice, aby obecně závazná vyhláška obce řešila způsob nakládání s kaly z vyvážecích jímek na území obce. S těmito kaly musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme je předávat na veřejnou ČOV. Kaly z jímek lze využívat na zemědělské pozemky pouze za určitých předpokladů, stanovených vyhl. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Oddělení vodního hospodářství: A Požadavky dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona na doplnění – upřesnění: 1. Pro budoucí realizaci zástavby v navržených nových lokalitách je podmínkou prvotní provedení technické infrastruktury, konkrétně zřízení kanalizace pro odvádění odpadních vod. Tuto kanalizaci je třeba navrhnout tak, aby ji bylo možno snadno využít pro odvádění odpadních vod na centrální ČOV (Licibořice anebo event. i Šiškovice). Do doby zřízení či napojení na centrální ČOV, je třeba odpadní vody před vypouštěním do kanalizace (jednotné, eventuelně splaškové) předčišťovat v domovních ČOV. Sdělujeme, že dle v současnosti nám dostupných informací o průtocích ve svodnici v Šiškovicích a s ohledem na značně rozsáhlý návrh nové výstavby v lokalitě odvodňované do této svodnice (Šiškovice), upozorňujeme, že pravděpodobně bude problematické do této svodnice vypouštět předčištěné odpadní vody a bude nutné kanalizaci vyústit i do Licibořického potoka, kde jsou průtoky vyšší. 2. Vzhledem k tomu, že některé lokality určené k zastavění zasahují do zmeliorovaných pozemků (jsou vyznačeny v mapovém podkladu ZPF), je podmínkou – limitem k jejich zastavění, že musí být zachována funkčnost souvisejících melioračních zařízení a nesmí dojít ke zhoršení vodních poměrů v lokalitě (nadměrné podmáčení pozemků a staveb). 3. V bodě 3.1 odůvodnění chybí zdůvodnění návrhu odkanalizování a čištění odpadních vod. 4. Prověřit platnost OP vodních zdrojů 2.stupně (dle nám dostupných informací by OP pro vrt nemělo být platné). B Doporučení na doplnění a sdělení: 5. Pásma (v tomto případě se pravděpodobně bude jednat pouze o současně zastavěné území obce, ve kterém by nejspíše docházelo jen k „doplňování“současné zástavby podél vodních toků (dle ust.§ 49 odst. 2 vodního zákona) a vodotečí (náhony, otevřené meliorační zařízení) doporučujeme nezastavovat a ponechat volně průchozí a případně vyčlenit jako plochu zeleně s funkcí biokoridoru. 6. Lokality (v tomto případě se pravděpodobně bude jednat pouze o současně zastavěné území obce, ve kterém by nejspíše docházelo jen k „doplňování“ současné zástavby), které zasahují do zaplavovaného území (i předpokládaného) nedoporučujeme k zastavění. V případě, že by snad i přesto měla být zastavěna, doporučujeme provést opatření k ochraně pozemků a staveb v lokalitě. Upozorňujeme, že provedením nové výstavby v této ploše nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě. 7. I přesto, že návrh čištění odpadních od z jednotné či splaškové kanalizace s centrální ČOV, není zcela v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK), považujeme toto řešení za možné. Z důvodu možnosti přidělení dotací, doporučujeme obci toto řešení prosadit do nejbližší změny PRVK jako možnou alternativu zajištění čištění odpadních vod v obci. 8. Upozorňujeme, že v případě vypouštění odpadních vod z kanalizace obce je třeba, aby vypouštěné předčištěné odpadní vody splnily emisní i imisní standarty dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (na toto má značný vliv hodnota průtoku vody Q355 v recipientu ve staničení v místě výusti z kanalizace popř. centrální ČOV). 9. Mezi veřejně prospěšné stavby doporučujeme zařadit lokalitu pro umístění ČOV v obci Licibořice a plochy pro umístění navazujících kanalizačních řadů. 1.10.2009 | Změna ÚSES nebyla navrhována. Upravit v textové části odůvodnění. Není předmětem této dokumentace. 1. Výstavbu v rozvojových lokalitách nelze podmínit prvotním provedením kanalizace, likvidace odpadních vod bude do doby výstavby prováděna v souladu s platnou legislativou. 2. Uvést jako nutnou podmínku pro dané lokality, aby nebyla narušena funkčnost melioračních zařízení. 3. Je uvedeno v textové části řešení ÚP. 4. Prověřit platnost OP vodních zdrojů 2.stupně. 5. Je respektováno OP vodních toků. 6. Viz bod 5.) 7. není předmětem této dokumentace. 8. není předmětem této dokumentace. 9. Umístění ČOV a kanalizačních řadů by v případě realizace muselo být prověřeno podrobnější dokumentací, proto v současné době není vhodné tyto lokality zařazovat mezi VPS. |
| 9. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy |  |  |
| 10. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 11. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim 12. Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha | Souhlasné stanovisko. 28.8.2009 |  |
| 13. Krajský úřad Pardubice, odbor kultury a památkové péče |  |  |
| 14. Správa CHKO Železné hory, Nasavrky |  |  |
| Adresy sousedních obcí |  |  |
| 15. Obec České Lhotice |  |  |
| 16. Obec Křižanovice |  |  |
| 17. Obec Liboměřice |  |  |
| 18. Město Slatiňany |  |  |
| 19. Obec Rabštejsnská Lhota |  |  |
| 20. Obec Nasavrky |  |  |
| 21. Obec Svídnice |  |  |
| Ostatní |  |  |
| 22. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice |  |  |
| 23. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice |  |  |
| 24. Národní památkový ústav Pardubice | Souhlasné stanovisko. 13.10.2009 |  |
| 25. Povodí Labe | Nemá připomínek. 29.9.2009 |  |
| 26. A –projekt Pardubice |  |  |
| 27. Obec Licibořice | Do odůvodnění ÚP. Umístění některých místních a obslužných komunikací neodpovídá zcela současnému stavu. Obec má zájem o provedení komplexních pozemkových úprav, jež by uvedly stav do souladu, poté chce žádat o aktualizaci ÚP tak, aby mapový podklad odpovídal skutečnosti. | Doplnit do textové části odůvodnění ÚP. |

## vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Licibořice nebylo požadováno

## stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č.j. 43422/2008/OŽPZ/Pe ze dne 6.10.2008).

Krajský úřad Pardubice, orgán posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb, došel dne 22.10.2008 dopisem pod č.j. 43479-2/2008/OŽPZ/PI, že k návrhu zadání územního plánu Licibořice není nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

## Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání nebyla vznesena žádná námitka.

## Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání návrhu byla obcí Licibořice vznesena připomínka, a to že umístění některých místních a obslužných komunikací neodpovídá zcela současnému stavu. Vhledem k tomu, že obec má zájem o provedení komplexních pozemkových úprav, jež by uvedly stav do souladu, po provedení KPÚ požádá o aktualizaci ÚP tak, aby mapový podklad odpovídal skutečnosti.

Odbor Ž MěÚ Chrudim vznesl několik připomínek k návrhu ÚP Licibořice, viz. d tohoto odůvodnění.

## Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro obec byla dříve vypracována urbanistická studie Licibořice. Od té doby vyvstaly požadavky na změnu funkce několika lokalit, doplnění nových lokalit a v neposlední řadě avizované ukončení platnosti urbanistické studie novým stavebním zákonem, vyvolalo zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, byly navrženy lokality vyplývající ze současných rozvojových potřeb obce Licibořice a návrhu rozvojových ploch v urbanistické studii. Některé předpokládané rozvojové plochy navržené v rámci zadání územního plánu není možné využít vzhledem k nesouhlasu dotčených orgánů. Poměr ploch využitých k podnikání ve vztahu k počtu obyvatel je vzhledem k velikosti obce standardní. Tyto jsou situovány v Licibořicích v návaznosti na východní a severozápadní hranici zastavěného území, v Šiškovicích zejména na severním a jihovýchodním okraji obce.  Území leží v rozvojové oblasti dle Politiky územního rozvoje 2006 a z toho vyplývá potenciální rozvoj počtu obyvatel. Je zde výhodou blízkost a dobrá dopravní dostupnost větších sídel (Chrudim, Pardubice). V poslední době je zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů. Z těchto důvodů je zábor ZPF odůvodnitelný a v souladu s vymezením zastavitelných ploch, velikosti obce, atraktivnosti území a návrhu ploch pro delší časové použití. Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 13.7.2009, č.j. KrÚ 36753/2009/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Licibořice  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 8,8712 ha.

## Údaje o splnění zadání

Vyhodnocení splnění zadání

Zadání Územního plánu Licibořice bylo po projednání schváleno Zastupitelstvem obce Licibořice dne 12.12.2008.

Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání územního plánu. Požadavky stanovené zadáním jsou splněny. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

Pardubice, listopad 2009

Zpracovali:

Část I.

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing.arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing.arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

Část II.			: Bc. Hana Fišerová, MěÚ Chrudim