ÚP Střemošice

________________________________________________________________

z.č. 2 / 075/ 05

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP STŘEMOŠICE

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Návrh územního plánu

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing.arch. Petr KOPECKÝ

A – PROJEKT  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                                 	          09 / 2008

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Návrh územního plánu

1	vymezení zastavěného území	6

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	7

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	8

4	koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, včetně podmínek pro její umísťování	13

4.1 	Doprava	13

4.1.1 	Železniční doprava	13

4.1.2 	Silniční doprava	13

4.1.3  	Pěší a cyklisté	13

4.1.4. 	Dopravní závady	13

4.1.5 	Doprava v klidu	14

4.2 	Vodní hospodářství	15

4.2.1 	Vodní toky a plochy	15

4.2.2 	Vodovod	15

4.2.3 	Kanalizace	16

4.3 	Elektrorozvody	17

4.4 	Spoje	20

4.5 	Plynovody	21

4.6	Zásobování teplem	22

4.7	Likvidace odpadů	23

4.8 Občanské vybavení a veřejná prostranství	24

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně	25

5.1	Životní prostředí	25

5.2	Zájmová území ochrany přírody	25

5.3  	Územní systém ekologické stability – ÚSES	26

5.4	Záplavové území	27

5.5	Prostupnost krajiny	27

5.5 	Těžba	27

6 	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	28

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	37

7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření	37

7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	38

7.2.1	Úvod	38

7.2.2	Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím	38

7.2.3	Individuální ochrana obyvatelstva	38

7.2.4	Evakuace	39

7.2.5	Usnadnění záchranných prací	39

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	40

9	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	41

B	-	Odůvodnění územního plánu

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	43

2	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	44

3 	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	46

3.1	Zemědělský půdní fond	46

3.1.1 	Úvod	46

3.1.2 	Struktura dotčeného půdního fondu	47

3.1.3 	Dosavadní využití pozemků	52

3.1.4 	Vynětí ze ZPF	52

3.1.5 	Odvody za odnětí zemědělské půdy	52

3.1.6 	Shrnutí	52

3.2	Pozemky určené k plnění funkcí lesa	53

4	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	54

5	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	54

6	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	56

7	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	56

8	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	56

9	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	56

10	Vyhodnocení připomínek	57

11	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	57

Úvodní údaje

Název obce	:	Střemošice

Okres	:	Chrudim

Kraj	: 	Pardubický

Objednatel akce	: 	Obec Střemošice

Zpracovatel akce	: 	Ing. arch. Petr Kopecký

A - PROJEKT, Jiráskova 1275, Pardubice

Datum ukončení	: 	Průzkumy a rozbory, zadání – listopad 2005

Koncept ÚP – říjen 2006

Návrh ÚP – říjen 2007

Čistopis – září 2008

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s § 58 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1.9.1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování návrhu ÚP k datu 30.9.2007.

Řešené území je vymezeno katastrálním územím Střemošice o celkové rozloze 428 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak v hlavním urbanistickém výkrese v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území - k.ú. Střemošice (vč. Bílého Koně).

Obec Střemošice má předpoklady k harmonickému rozvoji. V návrhu územního plánu je proto uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bytovou výstavbu, plochy pro sport a krátkodobou rekreaci. Jsou vymezeny plochy pro výrobu, řemesla, sklady a podnikatelskou činnost. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV.

Výhodou obce je i vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

Celé správní území obce je území s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Stávající urbanistická struktura je nepravidelná, ulicová a je poměrně zachovalá.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení a doplnění občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Sídlu je ponechán charakter volné zástavby podél stávajících komunikací s rozvojovými plochami převážně v okrajových částech obce. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona včetně navazujících vyhlášek v jednotlivých případech v prolukách či větších zahradách realizovat výstavbu především bytovou i mimo návrhové plochy v rámci příslušných funkčních ploch.

Při návrhu zástavby nových lokalit změn je třeba zachovávat stávající urbanistickou strukturu v obou sídlech a dodržovat regulaci stanovenou dále v kap. 6 pro jednotlivé funkční plochy. U nové zástavby (a to i v plochách drobné výroby) je třeba respektovat historickou parcelaci (návaznost na stávající komunikace – zástavba v jednom pořadí, velikost a nepravidelný tvar pozemků, zachování charakteru stávající zástavby – hmota staveb, střechy, izolované domy…).

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu a využitím ploch pozemku nižších bonitních tříd.

V řešeném území jsou navrženy plochy bydlení, plocha pro drobnou výrobu a řemesla, plocha pro sport a rekreaci, nová vodní plocha a plochy pro dobudování technické infrastruktury.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Při realizaci budou u lokalit obytné zástavby doplněny místní obslužné komunikace (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které budou navazovat na stávající komunikace ( podrobněji viz část A4.1 – Doprava ).

Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru původní zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů - to znamená převážně přízemní objekty se sedlovou střechou         ( podrobněji kap. A6 ).

Bude rovněž vhodné dotvořit prostory návsi (zejména v  Bílém Koni), přičemž základní koncepce (doprava, rozmístění dílčích ploch, atd.) zůstane patrně zachována, ale upraví a doplní se drobná architektura (sezení, plakátovací plochy, atd.), doplní a upraví se též vysoká i nízká zeleň v celém prostoru. Na prostory návsí by bylo vhodné zpracovat samostatné studie, včetně návrhu sadových úprav, nebo prostory řešit v rámci programu obnovy vesnice či obdobnou jednoduchou formou.

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací a na plochách návsí. Plochy návsí jsou funkčně řešeny jako plochy veřejné zeleně. Při doplňování zeleně v obci by měly být používány  tradiční druhy stromů jako např. lípy, javory, břízy apod.

Vlastní urbanistická a architektonická koncepce je též patrná z výkresové části.

Přehled a charakteristika navržených ploch změn zastavitelného území :

Z1 – zastavitelná plocha „Z okraj obce“

rozloha : 0.6850 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : Z okraj obce, prostor mezi komunikacemi na Domanice a Luži

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávajících komunikací

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit ze západního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z2 – zastavitelná plocha „U obecního úřadu“

rozloha : 1.6557 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : Z okraj obce, prostor navazující na stávající zástavbu severozápadně budovy OU

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávajících komunikací

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit ze západního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z3 – zastavitelná plocha „Za hasičskou zbrojnicí“

rozloha : 0.5929 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : SZ okraj obce, prostor navazující na stávající zástavbu, severně polní cesty od hasičské zbrojnice

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné z upravené stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit ze severozápadního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z4 – zastavitelná plocha „Střemošice - východ“

rozloha : 0.5568 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : SV okraj obce, jihozápadně komunikace na Řepníky, prostor navazující na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit z východního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- nutno respektovat ochranné pásmo přírodní rezervace Střemošická stráň

- nutno respektovat OP vrchního elektrického vedení při Z okraji lokality

Z5 – zastavitelná plocha „Střemošice u ZD“

rozloha : 1.4322 ha

využití plochy : výroba drobná

lokalizace plochy : JV okraj obce, v návaznosti na areál pily a zemědělský areál na protější straně komunikace

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit z východního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- nutno respektovat blízké území ohrožené sesuvy (JZ směrem)

- nutno dořešit likvidaci bývalé černé skládky na JV okraji lokality (evid. č. 664 dle pasportu KrÚ Pardubice)

Z6 – zastavitelná plocha „Naproti  obecnímu úřadu“

rozloha : 0.5276 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : Z okraj obce, prostor naproti budově OU, dnešní sportovní plocha

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit ze západního okraje obce

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z7 – zastavitelná plocha „Naproti  obecnímu úřadu“

rozloha : 0.4774 ha

využití plochy : rekreace a sport

lokalizace plochy : Z část obce, prostor za stávající autobusovou zastávkou a západně předchozí lokality č. 6

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) v případě potřeby možno prodloužit ze západního okraje obce

- případnou likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Z8 – zastavitelná plocha „U silnice na Bílého Koně“

rozloha : 0.2261 ha

využití plochy : technická infrastruktura

lokalizace plochy : JZ obce, při východní straně komunikace na Bílého Koně

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) v případě potřeby možno prodloužit z jihozápadního okraje obce

- nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z9 – zastavitelná plocha „U silnice na Bílého Koně“

rozloha : 0.1000 ha

využití plochy : vodní plocha

lokalizace plochy : JZ obce, při východní straně komunikace na Bílého Koně

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající komunikace

- nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z10 – zastavitelná plocha „Bílý Kůň sever“

rozloha : 0.2760 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : S okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit ze severního okraje místní části

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

- nutno respektovat OP vrchního elektrického vedení při V okraji lokality

Z11 – zastavitelná plocha „Bílý Kůň jih“

rozloha : 0.0500 ha

využití plochy : technická infrastruktura

lokalizace plochy : JZ místní části, při východní straně komunikace na Doly

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) v případě potřeby možno prodloužit z jihozápadního okraje obce

- nutno respektovat ochranné pásmo lesa

Z12 – zastavitelná plocha „Bílý Kůň severovýchod“

rozloha : 0.2332 ha

využití plochy : smíšené využití venkovského typu

lokalizace plochy : SV okraj místní části, v návaznosti na stávající zástavbu

specifické podmínky :

- dopravní napojení možné odbočením ze stávající komunikace

- stávající inž. sítě (vodovod, plynovod, elektrorozvody) nutno prodloužit z východního okraje místní části

- likvidaci odpadních vod do doby vybudování kanalizace v obci nutno řešit individuálně

Celkově je tedy navrženo 4,5272 ha nových obytných ploch s cca 49 parcelami  pro izolované RD ( při průměrné výměře cca 1000 m2 / RD ). To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch. Jedná se o nabídku možností a variant, není reálné zastavění všech ploch v předpokládaném období platnosti ÚP 10 - 15 let.

# koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, včetně podmínek pro její umísťování

## 4.1 	Doprava

### 4.1.1 	Železniční doprava

Železniční doprava řešeným územím neprochází. Nejbližší trať  je trasa Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl se stanicí ve Vysokém Mýtě  (cca 13 km) nebo trasa Žďárec u Skutče – Polička  se stanicí ve  Skutči (cca 10 km).

### 4.1.2 	Silniční doprava

Střemošice se rozkládá podél silnice třetí třídy č. III/35711 Luže - Řepníky - Vysoké Mýto. Místní část Bílý Kůň leží cca 1,5 km jižně Střemošic v okolí křižovatky silnic II/356 a III/ 3565.

Na komunikace III. třídy v řešeném území navazují účelové místní komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost v rámci obce.

Místní komunikace v obci včetně event. doplnění ve větších návrhových lokalitách doporučujeme upravit jako zklidněné - "obytné zóny" s napojením na silnice přes sníženou obrubu.

Tato koncepce zůstává zachována. V návrhu je pouze doplnění místních obslužných komunikací ve větších lokalitách.

Dopravní napojení většího množství staveb (rozsáhlejší lokality) je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici tak, aby byly minimalizovány počty vjezdů na silniční síť (komunikace III.tř.) i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí.

### 4.1.3  	Pěší a cyklisté

Ve Střemošicích jsou chodníky pro pěší vybudovány pouze místy podél hlavní průjezdní komunikace. Pro bezpečný provoz pěších a cyklistů navrhujeme zřídit stezku pro pěší a cyklisty podél celé trasy hlavní komunikace v zastavěném území obce.

V řešeném území je třeba zohlednit požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. tak, aby byla zabezpečena optimální tvorba bezbariérového životního prostředí.

### 4.1.4. 	Dopravní závady

Průtah silnice II. třídy je směrově problematický, ve střední  části Bílého Koně jsou dvě zatáčky s nevyhovujícím poloměrem. Silnice má navrženou kategorii S 7,5/60. Vzhledem k tomu, že  byly odstraněny nejbližší objekty v centru obce, bylo by vhodné  upravit zatáčky hlavní komunikace včetně mostu přes potok.  Komunikace třetí třídy ve Střemošicích má v serpentinách rovněž  nevyhovující poloměry, ale vzhledem k prostorovým poměrům,  převýšení terénu a frekvenci dopravy není úprava zatáček  reálná. Na místních komunikacích  nejsou vzhledem k hustotě provozu a kategorii komunikací  výrazné dopravní závady.

### 4.1.5 	Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích.

Na ostatních silnicích III. třídy a místních komunikacích je možné parkovat na jízdních pruzích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb.. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování.

Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## 4.2 	Vodní hospodářství

### 4.2.1 	Vodní toky a plochy

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 8 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zákona 254/2001 Sb. § 49 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů. Je nutné zachovat břehové porosty po obou březích toku a případné zásahy do tohoto porostu je nutno projednat se správcem toku. Záplavová území vodních toků musí být využívána způsobem, který odpovídá míře povodňového nebezpečí (hlava IX, zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění). Záměr využití těchto území bude projednán s příslušným správcem dotčeného toku.

### 4.2.2 	Vodovod

Stávající stav

Obec je vybavena veřejným vodovodem ve vlastnictví a provozu VAK Chrudim a.s. Vodovod Střemošice zásobuje vodou vlastní obec a místní část Bílý Kůň.

Vodovod je jak z hlediska kvalitativního, tak z hlediska rozsahu vyhovující a je možno jej jednoduchým způsobem rozšířit k navrhované zástavbě.  Nové zásobovací řady k navržené zástavbě budou napojeny na  stávající vodovodní síť. Bude prováděna běžná údržba a provozní opatření. Je možné uvažovat o výměně přívodního řadu DN 250 za menší, odpovídající potřebám území.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Při zachování funkce propojení s vodovodem Luže je možné bezpečně zásobovat Střemošice (i Bílý Kůň) z SV Luže. Při kolapsu dopravního sytému bude pitná voda dovážena do Střemošic cisternami z podzemního zdroje Luže KO-3 (15 l/s) ze vzdálenosti 4 km nebo Nové Hrady  NH -3 (18 l/ sec) ze vzdálenosti 8 km.

Užitková voda bude odebírána z domovních studní.

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s ČSN 730873 a ČSN 752411 – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům. Pro zásobování obce je rozhodující centrální vodojem Luže, resp. vodojemy Střemošice či Bílý Kůň.

### 4.2.3 	Kanalizace

V souladu s uvedenou koncepcí PRVK je v územním plánu navržena jižně od obce při komunikaci na Bílého Koně plocha pro mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (lok. č 8) a jižně místní části Bílý Kůň při komunikaci na Doly druhá menší lokalita pro samostatnou ČOV (lok. č 11).

- Střemošice

V obci není veřejná kanalizace, pouze dílčí dešťové odvodnění z kameninových a betonových trub DN 300 – 500 v délce 500 m podél místních komunikací. K odvodnění je také využito příkopů a propustků. Vyústění dešťové kanalizace je do terénního prolehu dále vyústěného do místní vodoteče pod obcí. Splaškové vody jsou likvidovány individuelně u nemovitostí v septicích s přepady do dešťové kanalizace (100%).

Navrhujeme k vytvoření kanalizačního systému použít stávající dešťovou kanalizaci po prověření technického stavu a to jako jednotnou kanalizaci s odlehčením do místní vodoteče. Bude dobudován jednotný systém kanalizace v obci DN 300 – 400 v celkové délce 400 m. Jižně pod obcí u komunikace zřídit ČOV mechanicko-biologickou pro 130 EO (resp. 15 m³/den). S ohledem na charakter obce a stávajícího dešťového odvodnění je možné připustit i návrh stabilizační nádrže či vegetační ČOV (600 m2) pro dočištění splaškových vod ze septiků .

- Bílý Kůň

V místní části není veřejná kanalizace, pouze dílčí dešťové odvodnění podél komunikací  s výustěmi do místní vodoteče. Splaškové vody jsou likvidovány individuelně u nemovitostí, podle sdělení obce v septicích (100%) s přepady do dešťové kanalizace.

Navrhujeme provést zhodnocení technického stavu dešťového odvodnění pro možnost použití jako jednotné kanalizace. Dobudovat potřebná propojení stok DN 250 – 300 v délce 250 m pro vytvoření soustavného systému a pod místní částí Bílý Kůň vybudovat čistírnu odpadních vod pro 70 EO, resp. 8,5 m³/den. Je možné uvažovat i o ČOV ve formě stabilizační nádrže, či kořenové ČOV (plocha 400 m2).

Do doby realizace splaškové kanalizace se předpokládá individuální zachycování a čištění odpadních splaškových vod v jímkách, žumpách a septicích řádně provozovaných (dobrý technický stav, 3 komory, vyvážení 2 x ročně apod.) s možností provedení opatření ke zlepšení čistícího efektu (intenzifikace septiků, instalace domovních ČOV, dočišťovací filtry apod.).

U nových staveb i stávajících jímek, žump legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvoz na určená místa nebo ČOV apod.).

## 4.3 	Elektrorozvody

Obec Střemošice je plynofikována (STL plynovody) a předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně (cca 85 %) plyn. Malá část objektů (cca 15 %) bude ve stupni elektrizace „C“ a bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat elektrickou energii (přímotopné konvektory, elektrokotle, apod.).

V řešení ÚP budou dodržována tato pravidla – napojení nové výstavby RD a dalších objektů bude prováděno ze stávající distribuční rozvodné soustavy NN až do vyčerpání její kapacity (výkonu). Pak bude řešena výstavba nové trafostanice TS 35/0,4 kV a příslušného vedení VN 35 kV (viz dále).

Energetická rozvaha

Střemošice – lokality

Dle řešeného ÚP je nová výstavba RD převážně soustředěna v SZ části obce, tj. při příjezdu od Domanic či Bílého Koně. V tomto prostoru v lokalitách Z-1, 2, 3 a 6 může v konečné stádiu vyrůst až 46 RD. Pro tuto výstavbu by bylo nutné zajistit el. výkon v rozsahu 100 –150 kW. Ten bude zajištěn výstavbou nové transformační stanice 35/0,4 kV, která bude připojena venkovní přípojkou ze stávajícího vedení VN 35 kV č. 873 v délce cca 0,72 km. Počáteční nově budované domy bude v současné době možno připojovat ze stávajícího rozvodu NN, při jehož realizaci bylo uvažováno s možností napájení v této části obce.

Lokalita Z1 – 8 RD

Vypočtený max. soudobý výkon Ps =  40 kW

Napájení

bude možno řešit z nové trafostanice 35/0,4 kV nebo v případě volného výkonu ve stávající rozvodné soustavě jejím rozšířením.

Lokalita Z - 2 – 16 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 50 kW.

Napájení:

Při plném využití území nutno počítat s výstavbou nové TS – 35/0,4 kV. Tato bude připojena venkovní přípojkou 35 kV ze stávajícího vedení VN 35 kV č. 873 jižním směrem v délce cca 0,72 km. Přípojka bude provedena holými vodiči AlFe na betonových sloupech.

Nová trafostanice bude betonová, jednosloupová s trafem o výkonu do 1 x 250 kVA. z této TS z rozvaděče NN bude proveden kabelový rozvod 1 kV pro nové RD. Rozvod je nutno řešit tak, aby většina objektů měla oboustranné napájení a rozvod byl propojen se stávající soustavou v obci. Pro tuto lokalitu platí, že první část nové výstavby RD bude možno napájet rozšířením stávajícího rozvodu v obci.

Lokalita Z - 3 – 6 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 30 -33 kW.

Napájení:

možné jednak kabelovým vedením z nové trafostanice, v případě volného výkonu ve stávající rozvodné soustavě 1 kV jejím rozšířením.

Lokalita Z - 4 – 6 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 30 -33 kW.

Napájení:

možné rozšířením stávajícího kabelového rozvodu, vlastní rozvod řešen zemními kabely AYKY a instalací hlavních kabelových skříní pro jednotlivé odběratele.

Lokalita Z - 5  - drobná výroba a podnikání

- území navazující na stávající areál pily v jihovýchodním okraji obce naproti areálu ZD, není znám požadovaný výkon.

Napájení:

Způsob napájení závisí na požadovaném výkonu – pravděpodobně kabelovým rozvodem 1 kV ze stávající stožárové TS č.459 ( ZD ).

Lokalita Z - 6 – 6 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 30 -33 kW.

Napájení:

rozšířením stávajícího rozvodu 1 kV s ohledem na blízkost od stávající rozvodné sítě a stávající transformační stanice č. 901 – obec střed.

Lokalita Z - 7 – rekreace , sport

Předpokládaný soudobý výkon Ps = do 10 kW.

Napájení:

ze stávajícího rozvodu 1 kV, buď ze stávajícího kabel. rozvodu s lokalitou č. 6 nebo připojením z venkovního vedení AES.

Lokalita Z - 8 - ČOV

Předpokládaný soudobý výkon Ps = 5 - 10 kW.

Napájení:

Přívod pro ČOV bude řešen kabelem uloženým ve výkopu v krajnici komunikace. S ohledem na potřebný výkon bude napojení možno provést  ze stávajícího rozvodu 1 kV.

Lokalita Z – 10  - 4 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 25 kW.

Napájení:

bude závislé na rekonstrukci stávající rozvodné sítě NN, která je plánována.

V případě, že do doby výstavby nových RD bude realizována, bude připojení řešeno rozšířením kabelového rozvodu. V případě, že rekonstrukce sítě nebude realizována, provede se napojení samostatným kabelem ze stávající trafostanice 35/0,4 kV č. 924.

Lokalita Z - 11 - ČOV

Předpokládaný soudobý výkon Ps = 5 - 10 kW.

Napájení:

Přívod pro ČOV bude řešen kabelem uloženým ve výkopu v krajnici komunikace. S ohledem na potřebný výkon bude napojení možno provést  ze stávajícího rozvodu 1 kV.

Lokalita Z – 12  - 3 RD

Vypočtený soudobý výkon Ps = 20 kW.

Napájení:

bude závislé na rekonstrukci stávající rozvodné sítě NN, která je plánována.

V případě, že do doby výstavby nových RD bude realizována, bude připojení řešeno rozšířením kabelového rozvodu. V případě, že rekonstrukce sítě nebude realizována, provede se napojení samostatným kabelem ze stávající trafostanice 35/0,4 kV č. 924.

Veřejné venkovní osvětlení

Součástí nové výstavby a nových obslužných komunikací bude realizace veřejného venkovního osvětlení.

Napájení VO bude řešeno napojením na stávající rozvody vedení VO.

VO bude realizováno dle příslušných ČSN a bude provedeno ocelovými žárově zinkovanými stožáry 6 m vysokými, které budou osazeny výbojkovými zdroji SHC-70W. Vlastní řešení v.o. bude součástí PD jednotlivých lokalit.

## 4.4 	Spoje

Telefonní sít obce je součástí MTO Luže a ATÚ Luže, Bílý Kůň, Střemošice, Řepníky s novou digitální technologií o kapacitě 680 přípojek.

Prostorový nárok na umístění telefonní ústředny ve Střemošici či Bílém Koni proto není a nebude uplatňován ani do budoucna.

Případné následné investiční akce Telefónica O2 Czech Republic a.s. budou závislé na aktuální poptávce po telekomunikačních službách (dle postupu výstavby), technickém stavu stávající telekomunikační sítě a investiční strategii a.s. Telefónica O2.

Návrhy konkrétního řešení je v dalších stupních projektové dokumentace nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

Celé řešené území překrývají dvě OP vojenských radiolokačních prostředků, jejichž podmínky je třeba respektovat.

## 4.5 	Plynovody

Obec Střemošice včetně Bílého Koně je v současné době plynofikována prostřednictvím STL plynovodní sítě. Zdrojem zemního plynu je VTL regulační stanice v severním okraji Luže. Přívodní trasa sleduje silnici Domanice – Střemošice.

Navrhované objekty mohou být napojeny na stávající plynovodní síť jednoduchými odbočkami či malých okruhů. Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava či náhrada ( přehodnocení dimenzí stávající sítě,  výměna některých úseků plynovodu apod. ).

## 4.6	Zásobování teplem

Se zásobováním tepelnou energií dálkovým horkovodem se nepočítá.

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V návrhu je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění,  které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie    a je tudíž reálnější u nových objektů, přičemž závisí též na cenovém vývoji jednotlivých energií.

Výhledově je třeba počítat i s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod., které jsou v celkových důsledcích ekologičtější a levnější než elektrické vytápění.

## 4.7	Likvidace odpadů

V obci i v jejím blízkém okolí není perspektivní skládka tuhých domovních odpadů. Protože v okolí obce není možno zřídit regulovanou skládku TDO, je nutno počítat i nadále s organizovaným svozem odpadu.

Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Střemošice.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami.

Je třeba zvážit i možnost sběru vhodné části TDO pro kompostování, čímž by se část odvážená na skládku minimalizovala.

## 4.8 Občanské vybavení a veřejná prostranství

Koncepce občanského vybavení zůstává zachována v návaznosti na stávající stav. Plochy se jeví jako dostačující, umožňují případní rozvoj či doplnění. V místní částech se vzhledem k jejich velikosti a blízkosti okolních obcí nejeví rozšiřování rovněž jako reálné a mohlo by do budoucnosti být řešeno obnovením původního vybavením či drobným doplněním v rámci ostatních funkčních ploch.

Rozsah, členění a umístění stávající vybavenosti je popsán v textové části průzkumů a rozborů a rovněž je patrný hlavního výkresu územního plánu.

Jako nová plocha změn je v územním plánu navrženy pouze plochy občanského vybavení pro tělovýchovná a sportovní zařízení – jižně od budovy OÚ v jihozápadní části obce.

Drobná občanská vybavenost (služby, nerušící řemesla, drobný obchod, malé ubytování, atd.) může rovněž být umisťována v rámci ostatních – zejména obytných – ploch.

Podmínky pro umisťování konkrétních typů občanské vybavenosti jak funkční tak prostorové jsou uvedeny v následující kapitole 6. – stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy.

Veřejná prostranství

Celková koncepce veřejných prostranství vychází ze stávajících návsí či jejich náznaků.

Střemošice mají v severní polovině poměrně rozlehlou náves, která není úplně uzavřena (souvislé jsou severozápadní a severovýchodní fronty) a středem prochází esovitě vedená  komunikace směrem na Řepníky. Na návsi je památník, kruhovitý  rybníček a vysoká zeleň.

Ve středu místní části Bílý Kůň vznikl po zrušení dvou objektů centrální prostor (náves).

Lokalizace výše uvedených ploch je zřejmá z hlavního výkresu výkresové části v měřítku 1 :5 000.

# 5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

## 5.1	Životní prostředí

Vlastní návrh, který je orientován především na zajištění rezervy ploch pro nízkopodlažní bytovou výstavbu, jež přímo navazuje nebo doplňuje stávající plochy, nebude mít na životní prostředí významnější negativní vliv. Přesto je nutné uplatňovat veškerá obecná opatření pro výhledové zlepšení životního prostředí vč. provedení krajinných úprav dle koncepce ÚSES.

## 5.2	Zájmová území ochrany přírody

V řešeném území se nachází následující chráněná území a významné krajinné prvky  evidované  dle zákona č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny :

- do severovýchodního okraje řešeného území zasahuje přírodní rezervace Střemošická stráň (opuková  stráň mezi Střemošicemi a Doubravicemi s výskytem chráněných  a ohrožených druhů rostlin)

- do jižní části řešeného území zasahuje přírodní park Údolí Krounky a Novohradky

- v okolí místní části Bílý Kůň se nachází významné krajinné prvky (VKP) – Ptačí nožka (opuková stráň se vzácnou  květenou) a Klapalka.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm.b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný městský úřad, a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

Přírodní rezervace Střemošická stráň je rovněž zařazena do evropsky významných lokalit a je součástí evropské soustavy Natura 2000.

V obci byl vyhlášen památný strom – lípa srdčitá ve Střemošicích na návsi za kapličkou.

## 5.3  	Územní systém ekologické stability – ÚSES

Řešené území  je z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci :

„Generel ÚSES – Chrudimsko, mapový list 14-31-21, 14-31-22, Agroprojekce Litomyšl 1997“ – generel bude slouží jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do ÚP.

Plán ÚSES je podkladem pro zapracování do návrhu územního plánu.

V řešeném území se vyskytují tyto prvky ÚSES :

RBK   8 – regionální biokoridor „Novohradka“

RBK 19 – regionální biokoridor „Střemošická stráň“

BK    22 – lokální biokoridor „Na Hájích“

BK    23 – lokální biokoridor „Klapalka“

BK    24 – lokální biokoridor „Bílý Kůň“

BC    29 – lokální biocentrum „Střemošice“

BC    30 – lokální biocentrum „Bílý Kůň“

Prvky ÚSES jsou zakresleny v hlavním výkrese včetně označení prvků.

Podrobnosti k výš uvedeným prvkům ÚSES jsou uvedeny v následujících tabulkách :

## 5.4	Záplavové území

Záplavové území v řešeném území nebylo stanoveno ani vyhlášeno. Dle informací obce v katastru obce vzhledem ke konfiguraci terénu a přítomnosti drobných vodních toků jsou ohrožena pouze území v okolí místní části Bílý Kůň, a to přívalovými vodami z přilehlých polí.

## Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zabezpečena sítí komunikací a cest, která propojuje zastavěná území s širším okolím. Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

## 5.5 	Těžba

V řešeném území se nenachází dobývací prostor či CHLÚ.

# 6 	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Vlastním návrhem v územním plánu obce se stávající funkční členění výrazně nemění, přičemž v řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :

1. SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu §13  vyhl.502/2006)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru *) (§13 vyhl.502/2006), tzn. pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například rušící výroba a služby, zemědělství, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb, které svým charakterem a kapacitou zvyšují dopravní zátěž v území.

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- výška hřebene stavby hlavní max. 8,5 m od úrovně ± 0,0

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

•   oplocení uliční ( pokud bude navrženo ):

- bude přerušované, nejlépe dřevěné (laťové, tyčové, prkenné) s možností průhledu

- použití drátěného pletiva není možné

- plné stěny mohou být použity pouze z 1/3 šířky parcely

- živé zelené ploty jsou přípustné

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) a zpevněnými plochami ( vjezdy, terasy, chodníky ) k celkové výměře stavebního pozemku

2. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A - slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu §13 vyhl.502/2006)*

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 3 nadzemní podlaží (2. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

3. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

4. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A - slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B - funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 40° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

5. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A - slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B - funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C - podmínky prostorového uspořádání:

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví )

• objekty drobných doplňkových staveb budou kultivovaným doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky ( materiálové provedení, barevnost )

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – sedlová, valbová, event. sedlová s polovalbou - ve sklonu 35° - 45°.

- orientace hlavního hřebenu stavby – souběžně s delší stranou půdorysu

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha sedlová, valbová, (event. s polovalbou ), pultová

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

6. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích

A - slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

7. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční

A - slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

8. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A - slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

9. NP - plochy přírodní

A - slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

10. W - plochy vodní a vodohospodářské

A - slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

11. NL - plochy lesní

A - slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

12. NS - plochy smíšené nezastavěného území

indexy funkcí :  p – přírodní, z – zemědělská, l – lesnická, v – vodohospodářská

A - slouží:

plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- stavby vyhovující §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

Pozn.: *)  „Nerušící nad mez přípustnou“ vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz § 13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhlášky č. 502/2006 Sb.).

# 7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## 7.1	Veřejně prospěšné stavby a opatření

Veřejně prospěšné stavby ani opatření nebyly v územním plánu stanoveny.

## 7.2	Návrh řešení požadavků civilní ochrany

### 7.2.1	Úvod

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění obce, na rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny  požární hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit. Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s ČSN 730873 a ČSN 752411 – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva se týkají těchto oblastí:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně :

### Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

- řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Střemošice nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané :

- počet obyvatel ve stávající výstavbě .………………………..	199

- počet obyvatel v navrhované výstavbě (vše v RD) …...……. ..	196

### Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

### Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou malého rozsahu, určené výhradně pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s obcí byl vytipován prostor návsi jako plocha pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace. Prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci Střemošice nejsou k dispozici.

### Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

● 	území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní    povodní

● 	území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není v zastavěném území obce dostatečná plocha pro zasahující techniku a laboratoře

●	Při zachování funkce propojení s vodovodem Luže je možné bezpečně zásobovat Střemošice i Bílý Kůň z SV Luže. Při kolapsu dopravního sytému bude pitná voda dovážena do Bílého Koně cisternami z vodního zdroje Luže KO-3 (15 l/s) ze vzdálenosti 3 km, nebo Nové Hrady (NH 3 -18 l/s) ze vzdálenosti 8 km. Užitková voda bude odebírána z domovních studní.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Vzhledem k rozsahu navrhovaných lokalit, jejich jednoduché návaznosti na stávající zástavbu nejsou v územním plánu navrženy plochy, jejichž využití by muselo prověřit zpracování územní studie či regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres :

A	-	Návrh územního plánu

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3	hlavní výkres – inženýrské sítě	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, září 2008

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký

vodohosp. část	: E. Hemmer

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: ing. arch. P. Kopecký

ÚSES			: převzato

B	-	Odůvodnění ÚP

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

- vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

- komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

- vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

- vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

- stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

- rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

- vyhodnocení připomínek

- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Obec Střemošice leží v severovýchodní části okresu Chrudim, na úpatí  Českomoravské vrchoviny, cca 3 km východně od Luže.  Rozkládá se ve svažitém terénu podél silnice třetí třídy č. III/35711 Luže - Řepníky - Vysoké Mýto. Místní část Bílý Kůň leží cca 1,5 km jižně Střemošic v okolí křižovatky silnic II/356 a III/ 3565. Z hlediska státní správy spadá obec Střemošice do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje a Městského úřadu Chrudim. Nejsilnější vazby má obec na blízkou Luži, event. Vysoké Mýto.

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 17.5.2006 usnesením č.561 nevyplývá pro ÚP Střemošice žádný požadavek.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, který byl schválen dne 14.12.2006. Podle tohoto dokumentu nejsou na území obce Střemošice navrhovány žádné záměry nadmístního významu a nevyplývá žádný požadavek. Návrh ÚP byl v rámci širších vztahů rovněž koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí. Současně také respektuje schválený Program rozvoje Pardubického kraje.

Nejsilnější vazby má obec na blízké město Luže, které bude mít významný vliv na obec, zejména v oblasti vyšší občanské vybavenosti (především obchod a služby), která se v obci nebude významněji rozvíjet. Rovněž většina pracovních příležitostí bude v okolních městech, bude proto převažovat vyjížďka za prací mimo obec. V obci bude zastoupena především bytová zástavba ve formě rodinných domů v kvalitním životním prostředí poblíž měst. Rovněž bude narůstat podíl rekreační formy využití stávající zástavby i nové výstavby (především v místní části Bílý Kůň).

Nejbližšími okolními obcemi  jsou Luže (cca 3 km západně), Řepníky (cca 1 km severovýchodně) a Leština (cca 4 km jihovýchodně).

V oblasti technické infrastruktury má silné vazby v rámci širších vztahů především vodovod (obec je vybavena veřejným vodovodem ve vlastnictví a provozu VAK Chrudim a.s. ; vodovod Luže zásobuje vodou vlastní obec a místní část Bílý Kůň), dále STL plynovody, které jsou napojeny na VTL regulační stanici v severním okraji Luže Tyto dvě oblasti technické infrastruktury jsou stabilizované, koncepce zůstává zachována a v rámci širších vztahů je není třeba nově řešit. Ostatní obory technické infrastruktury jsou řešeny v rámci katastrálního území obce a nemají významnější  vazby v rámci širších vztahů.

V rámci širších vztahů ÚSES se v řešeném území vyskytují následující prvky, které byly převzaty z nadřazené dokumentace a zapracovány do návrhu územního plánu:

RBK   8 – regionální biokoridor „Novohradka“

RBK 19 – regionální biokoridor „Střemošická stráň“

BK    22 – lokální biokoridor „Na Hájích“

BK    23 – lokální biokoridor „Klapalka“

BK    24 – lokální biokoridor „Bílý Kůň“

BC    29 – lokální biocentrum „Střemošice“

BC    30 – lokální biocentrum „Bílý Kůň“

Vlastní širší vztahy obce na okolí jsou nejlépe patrné z map širších vztahů v měřítku 1:25 000.

# 2	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Obec Střemošice leží v severovýchodní části okresu Chrudim, na úpatí  Českomoravské vrchoviny, cca 3 km východně od Luže.  Rozkládá se ve svažitém terénu podél silnice třetí třídy č. III/35711 Luže - Řepníky - Vysoké Mýto. Místní část Bílý Kůň leží cca 1,5 km jižně Střemošic v okolí křižovatky silnic II/356 a III/ 3565.

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), vyhodnocení a doplnění občanské vybavenosti, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy katastru obce.

Variantní řešení návrhu ať už z hlediska plošného rozvoje, či vedení koridorů dopravní a technické infrastruktury nebyly vyžadovány objednatelem či pořizovatelem, ani zpracovateli se nejevily jako potřebné či účelné a nejsou proto navrženy.

Stávající plochy i plochy navrhovaných změn jsou zařazeny do jednotlivých funkčních zón a v nich stanoveny  podmínky jejich využití.

Dle demografických údajů ze SLDB 2001 vyplývá, že po dlouhodobém poklesu obyvatel se podařilo v posledních letech stabilizovat počet obyvatel obce. Průměrný věk obyvatel je však poměrně vysoký (nízký počet předproduktivních a vysoký počet poproduktivních obyvatel). V obci a blízkém okolí je malý počet pracovních příležitostí. Výhodou obce je vzrůstající zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         a podmínkami v řešeném území, zejména dostupností pozemků k výstavbě, ekonomickým řešením infrastruktury a dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhovaná výstavba - především bytová - je umístěna převážně do okrajových částí obce, protože hustě zastavěné území obce již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy. Navrhované lokality  (zastavitelná území) jsou rozmístěny tak, aby skýtaly co největší možnost výběru a respektovaly současné požadavky obce a vlastníků pozemků.

Pro rozvoj drobné výroby, řemesel a skladování je v ÚP navržena plocha ve východním okraji obce v návaznosti na stávající zemědělský areál. Pro plochu jsou navrženy regulativní podmínky pro danou funkci. Jsou rovněž vymezeny stávající plochy výroby a skladování. Řada podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz část 6) bytovou  zástavbu bude i nadále situována uvnitř obce v rámci bytové zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

Pro rozvoj technické infrastruktury jsou navrženy plochy změn pro čistírny odpadních vod jižně obce a jižně místní části Bílý Kůň.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem, v řešeném území zejména:

- v řešeném území se nachází poměrně rozsáhlé lokality území  ohroženého sesuvy, které jsou vyznačeny ve výkresové části; jakýkoliv zásah do těchto území může zvýšit aktivitu sesuvů; případné zásahy, včetně návrhů úprav, změn atd. v těchto  lokalitách musí být předem projednány s Geofondem Praha a  stanoveny přesné podmínky pro případné využití tohoto území

- v řešeném území byl vyhlášen památný strom – lípa srdčitá ve Střemošicích na návsi za kapličkou

- v řešeném území se nacházejí následující zvláště chráněná území a další zájmová území, definovaná na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění :

- do sv. okraje zájmového území zasahuje přírodní rezervace Střemošická stráň a zároveň Evropsky významná lokalita Střemošická stráň (dle nařízení Vlády ČR č. 132/2005 Sb.); ochranné pásmo stávající PR Střemošická stráň je 50 m od hranice PR

- do jižní části území zasahuje přírodní park Údolí Krounky a Novohradky

- v okolí místní části Bílý Kůň se nachází registrované významné krajinné prvky (VKP) Ptačí Nožka a Klapalka.

- oblast Střemošice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída s ochranou podzemních v plném rozsahu, což znamená uplatňování opatření srovnatelných s podmínkami hospodaření ve vnějších pásmech hygienické ochrany podzemních zdrojů vod

- dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž lesní pozemky se vyskytují pouze jihozápadně a jižně obce

- ochranné pásmo komunikací – II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky

- ochranná pásma elektro - vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče, vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení, trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení, trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů - STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- ochranné pásmo vodovodů - ochranné pásmo vodovodního přivaděče je stanoveno u vodovodního řadu do průměru 500 mm vč. 1,5 m od obrysu na obě strany

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení - podzemního telekomunikačního vedení 1,5 m od obrysu na obě strany

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v koordinačním výkrese.

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR :

- č. rejstříku 31767/6-990 – tvrziště „Žižkův stůl“ (Okrouhlá plošinka o průměru asi 13 m vystupuje 1,5-2,5 m nad dno příkopu. Šířka příkopu asi 10 m a hloubka pod terénem 0,5-1,5 m. Val je patrný pouze na JZ a JV. - ve čtvercovém lesíku SZ od osady Bílý Kůň, terén se mírně svažuje k JZ, kde je na okraji lesíka stružka)

- č. rejstříku 34841/6-989 – výklenková kaplička – Poklona (severní strana návrší v severovýchodním okraji obce)

- č. rejstříku 101509 – socha archanděla Michaela (centrální náves obce)

Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. Území k.ú. Střemošice a Bílý Kůň je ve smyslu § 22 a 23 z.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči územím s archeologickými nálezy, a proto se na veškerou činnost, při které dochází k zásahům do přirozeného zemního profilu (zakládání staveb, inženýrské sítě) vztahují příslušné oznamovací povinnosti a povinnost strpění záchranného archeologického výzkumu.

Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání ÚPO stanoveno, rovněž územně analytické podklady vybraných nebyly dosud zpracovány.

Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování – snaží se chránit architektonické a urbanistické hodnoty v území a chránit nezastavěné území.

# 3 	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 3.1	Zemědělský půdní fond

### 3.1.1 	Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území především pro novou výstavbu RD, občanskou a technickou vybavenost a drobnou výrobu.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo současně zastavěné území obce Střemošice  dotýkají kultury orná půda, trvalý travní porost, zahrada. V současné době hospodaří na zemědělských pozemcích v řešeném území Zemědělská akciová společnost Luže.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ  (KÚ pro Pardubický kraj), údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy a z materiálů o ochraně přírody.

Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití", novely stavebního zákona (současně zastavěné území obce).

### 3.1.2 	Struktura dotčeného půdního fondu

Území náleží do oblasti mírně teplé B, okrsku mírně teplého B a výrazné zastoupení mají hnědozemě, hnědé půdy a rendziny na různých substrátech, méně nivní a lužní půdy.

Část pozemků je meliorována. Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, hranice BPEJ, hranice chráněných území, atd.  jsou znázorněny na výkrese vyhodnocení ZPF.

Navržené lokality představují celkově nabídku  možného rozvoje v řešeném území, nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

Lokalita Z1:

Plocha na Z okraji obce, prostor mezi komunikacemi na Domanice a Luži navržený k bytové výstavbě - vně současně zastavěného území obce.

| parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 117 | 1 897 | orná půda | V | není zapsána | 1 897 |
| 281/1 | 565 598 | orná půda | V | není zapsána | 3 650 |
| 281/2 | 1 303 | orná půda | V | není zapsána | 1 303 |

Rozloha	:	0,6850 ha

ZPF		:	0,6850 ha

ZPF vně	:	0,6850 ha

BPEJ		:	parcely nemají BPEJ

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z2:

Plocha na Z okraj obce, prostor navazující na stávající zástavbu severozápadně budovy, vně současně zastavěného území obce, navržená k bytové výstavbě.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 111/1 | 3 126 | zahrada | V | 38 | 3 126 |
| 112 | 1 585 | zahrada | V | 46 | 1 585 |
| 113 | 229 | ost. plocha | V | 65 | 229 |
| 114/1 | 2 171 | ost. plocha | V | 65 | 2 171 |
| 895/1 | 1 100 | ost. plocha | V | 10001 | 500 |
| 124/1 | 44 122 | TTP | V | není zapsána | 8 959 |

Rozloha	:	1,6570 ha

ZPF		:	1,3670 ha

ZPF vně	:	1,3670 ha

BPEJ		:	5.20.11

TOZPMP	:	 III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z3:

Plocha na SZ okraj obce, prostor navazující na stávající zástavbu, severně polní cesty od hasičské zbrojnice, vně současně zastavěného území obce navržená pro bytovou výstavbu.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 103 | 2 807 | zahrada | V | 56 | 2 807 |
| 106 | 3 122 | TTP | V | 32 | 3 122 |

Rozloha	:	0,5929 ha

ZPF		:	0,5929 ha

ZPF vně	:	0,5929 ha

BPEJ		:	5.20.11

TOZPMP	:	III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z4:

Plocha na SV okraji obce, jihozápadně komunikace na Řepníky, prostor navazující na stávající zástavbu, vně současně zastavěného území obce, navržena k bytové výstavbě.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 63/3 | 486 | TTP | V | 62 | 486 |
| 64/3 | 724 | TTP | V | 62 | 724 |
| 63/2 | 323 | TTP | V | 210 | 323 |
| 64/1 | 4 035 | TTP | V | 62 | 4 035 |

Rozloha	:	0,5568 ha

ZPF		:	0,5568 ha

ZPF vně	:	0,5568 ha

BPEJ		:	5.20.11

TOZPMP	:	 III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z5:

Plocha na JV okraji obce, v návaznosti na areál pily a zemědělský areál na protější straně komunikace, vně současně zastavěného území obce, navrženo pro drobnou výrobu.

| Parcela | výměra | Kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 377/7 | 6 823 | TTP | V | 209 | 3 600 |
| 377/8 | 15 409 | TTP | V | není zapsána | 10 641 |
| st. 130 | 10 | zast. plocha | V | 69 | 10 |
| st. 134 | 71 | zast. plocha | V | 69 | 71 |

Rozloha	:	1,4322 ha

ZPF		:	1,4241 ha

ZPF vně	:	1,4241 ha

BPEJ		:	5.25.14

TOZPMP	:	III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z6:

Plocha na Z okraj obce, prostor naproti budově OU, dnešní sportovní plocha, vně současně zastavěného území obce, navržena k bytové výstavbě.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 852 | ost. plocha | V | 1 0001 | 1 650 |
| 8/1 | 2 679 | TTP | V | 65 | 3 626 |

Rozloha	:	0,5276 ha

ZPF		:	0,3626 ha

ZPF vně	:	0,3626 ha

BPEJ		:	5.25.14

TOZPMP	:	 III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z7:

Plocha na Z okraj obce, prostor naproti budově OU, dnešní sportovní plocha, vně současně zastavěného území obce, navržena jako plocha sportu a rekreace.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 852 | ost. plocha | V | 1 0001 | 2 202 |
| 8/1 | 2 679 | TTP | V | 65 | 2 572 |

Rozloha	:	0,4774 ha

ZPF		:	0,2572 ha

ZPF vně	:	0,2572 ha

BPEJ		:	5.25.14

TOZPMP	:	 III.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z8:

Plocha JZ od obce, při východní straně komunikace na Bílého Koně, vně současně zastavěného území obce, plocha pro technickou vybavenost (ČOV).

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 328/2 | 3 583 | TTP | V | 10001 | 150 |
| 331 | 6 784 | TTP | V | 35 | 2 111 |

Rozloha	:	0,2261 ha

ZPF		:	0,2261 ha

ZPF vně	:	0,2261 ha

BPEJ		:	5.25.14, 5.25.54

TOZPMP	:	 III., IV.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z9:

Plocha JZ od obce, při východní straně komunikace na Bílého Koně, vně současně zastavěného území obce, plocha pro navrhovaný rybník.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 406 | 47 756 | TTP | V | není zapsána | 1000 |

Rozloha	:	0,1000 ha

ZPF		:	0,1000 ha

ZPF vně	:	0,1000 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z10:

Plocha na S okraji Bílého Koně, v návaznosti na stávající zástavbu, vně současně zastavěného území obce, navržena k bytové výstavbě.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 991 | 21 865 | orná půda | V | není zapsána | 2 760 |

Rozloha	:	0,2760 ha

ZPF		:	0,2760 ha

ZPF vně	:	0,2760 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z11:

Plocha na JZ od Bílého Koně, při východní straně komunikace na Doly, vně současně zastavěného území obce, navržena pro technickou vybavenost (ČOV).

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 1037 | 11 340 | TTP | V | není zapsána | 500 |

Rozloha	:	0,0500 ha

ZPF		:	0,0500 ha

ZPF vně	:	0,0500 ha

BPEJ		:	nemá

TOZPMP	:	-

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

Lokalita Z12:

Plocha na SV okraji Bílého Koně, v návaznosti na stávající zástavbu, vně současně zastavěného území obce, navržena k bytové výstavbě.

| parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Střemošice |  |  |  |  |  |
| 420/9 | 624 | TTP | V | 229 | 624 |
| 420/11 | 1 708 | TTP | V | 229 | 1 708 |

Rozloha	:	0,2332 ha

ZPF		:	0,2332 ha

ZPF vně	:	0,2332 ha

BPEJ		:	5.25.01

TOZPMP	:	I.

Ochrana	:	ZPF, rozsáhlé chráněné území

### 3.1.3 	Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci (čísla LV) jsou uvedeni ve výše presentovaných tabulkách.

Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z aktuálních informací                  o parcelách dle podkladů KN v době zpracování akce (září 2006).

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí a ani se v nejbližší době neplánují.

Plánované zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s vlastníky        a event. s pozemkovým fondem.

### 3.1.4 	Vynětí ze ZPF

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF.

### 3.1.5 	Odvody za odnětí zemědělské půdy

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb.

### 3.1.6 	Shrnutí

ÚP řeší návrh rozvojových lokalit v návaznosti na zastavěnou část obce. Jedná se o nabídku možných ploch, přičemž využití všech uvedených lokalit není v návrhovém období reálné.  Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

k.ú. Střemošice

Celková plocha návrhu 	:	6,8142 ha

Celk. plocha návrhu vně souč. zast. území	:	6,8142 ha

Celk. plocha návrhu uvnitř souč. zast. území	:	0,0000 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	6,1309 ha

Celk. pl. záboru  ZPF vně souč. zastav. území	:	6,1309 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	0,9610 ha

v kultuře zahrada	:	0,7518 ha

v kultuře TTP	:	4,4181 ha

Celk. pl. záboru ZPF uvnitř souč. zastav. území	:	0,0000 ha

## 3.2	Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování územního plánu došlo k prohlášení pozemku p.č. 328/2 za pozemek k plnění funkcí lesa, dochází k minimálnímu záboru PUPFL :

k.ú. Střemošice   p.č. 328/2    ………..zábor cca 120 m2

Uvedený zábor je navržen jako plocha pro přístupovou cestu k navrhované ploše ČOV, konfigurace okolního terénu jiné řešení prakticky znemožňuje.

Ve všech ostatních případech do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP nezasahuje ani nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání.

Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány.

Na katastrálním území Střemošice a Bílý Kůň tvoří lesní půda nevelkou část rozlohy řešeného území – cca 59 ha, tj. cca 13,8 %, na pozemcích hospodaří soukromí vlastníci.

Podle lesnického členění (ÚHÚL 1971) zasahuje zájmové území oblast 31 - Českomoravské mezihoří a 31a - vlastní mezihoří.

V rekonstruované geobotanické mapě (Mikyska 1972 ) je zájmové území zařazeno převážně do C - dubohahrové háje, Qa - acidofilní doubravy, LF - bikové bučiny.

V zájmovém území se nachází převážně lesy, lesního typu: dubové bučiny, bukové doubravy, zakrslé doubravy, jasanové olšiny, lipodubové bučiny a bukové doubravy.

Celkový stupeň ekologické stability zájmového území je 3.5, což je poměrně nízké. Důvodem je nevhodná dřevinná skladba, která je zastoupena smrkem, borovicí, modřínem, borovicí černou a dalšími introdukovanými dřevinami.

Borovice je vhodnou dřevinou na stanoviště borů (stan. kategorie O), kde původní dřevinou je borovice s příměsí listnáčů, dubu, buku a břízy. Podle imisního poškození jsou lesní porosty zahrnuty v pásmu C. Nejvíce poškozeny jsou smrkové porosty na návětrných lokalitách. Dále je to poškození tracheomykézou u dubu a obalečem dubovým. Dubové a bukové kultury silně trpí okusem zvěří.

Kvalitní vyspělé bukové a dubové porosty jsou zastoupeny v zájmovém území poměrně málo. Relativně cenné jsou mokřady, nivy potoků, skalnaté zářezy v terénu s potokem. Některé tyto prvky nejsou vedeny v LHP na porostní půdu a jsou to parcely v evidenci jako les bez hospodářského významu.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

# 4	vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Urbanistická koncepce  je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. Jedná se o změnu funkčního využití na území obytné, pro podnikatelské aktivity, pro rekreaci a sport, případně pro plochy technické infrastruktury.

# 5	vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Střemošice byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 3.11.2005 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Zadání územního plánu bylo  pořizováno podle zákona č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.135/2001 Sb. v platném znění. Koncept a návrh ÚP Střemošice byl pořizován již podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb.

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Střemošice dne 24.9.2004.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 7.11.2005 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Střemošice.  Návrh zadání byl vystaven od 14.11.2005 do 13.12.2005 na Obecním úřadě ve Střemošicích  a  MěÚ Chrudim. Veřejné jednání  proběhlo dne 5.prosince  2005 od 13.00 hodin na obecním úřadě ve Střemošicích. K zadání  bylo možné se vyjádřit nejpozději do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, to znamená do 28.12.2005. Zadání ÚP Střemošice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Střemošice dne 19.5.2006.

Koncept územního plánu Střemošice byl vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadě v Střemošicích a na MěÚ Chrudim, veřejné projednání konceptu územního plánu se konalo na Obecní úřadě v Střemošicích 20.března 2007 od 12.30 hodin. Dotčené orgány státní správy, organizace a občané se mohli ke konceptu ÚP vyjádřit do 4.4.2007. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje vydal stanovisko ke konceptu územního plánu Střemošice dne 26.3.2007 pod č.j. KrÚ 7279/2007 OSRK OUP, ve kterém konstatuje, že podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje nejsou na území obce Střemošice navrhovány žádné záměry nadmístního významu. Zhotovený koncept územního plánu Střemošice není v rozporu s politikou územního rozvoje. V rámci zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, požadují do výkresu širších vztahů označit stávající řízenou skládku v sousední Luži a biokoridor jižně od Střemošic v Dolech, obojí je schématicky zakresleno ve schváleném Územním plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Střemošice schválilo Zastupitelstvo obce Střemošice dne. 29.6.2007.

Dne 20.3. 2008 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Střemošice dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 20.3.2008 do 21.4.2008.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Střemošice podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 7.4.2008 stanovisko, ve kterém konstatuje, že podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje nejsou na území obce Střemošice navrhovány žádné záměry nadmístního významu. Projednávaný návrh územního plánu Střemošice je v souladu se schváleným Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje. I v dalších stupních pořizování ÚP Střemošice je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy. U bodu 7.1 textu upozorňují, že pro vyznačení předkupního práva v katastru nemovitostí pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření je třeba v textové části uvést konkrétní stavbu, katastrální území, parcelní čísla pozemků a ve prospěch koho se předkupní právo stanoví (obec, kraj, stát – ČR).

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Střemošice se konalo dne 27.srpna 2008 v 15.00 hodin na Obecním úřadě ve Střemošicích. Návrh ÚP byl vystaven od 16.7.2008 do 27.8.2008. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal.

# 6	vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 11.6.2008, č.j. KrÚ 26917/2008/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Střemošice na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 13,48 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., nemá připomínek. Závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: nebude posuzován podle citovaného zákona. Dokumentace nemá vliv na  NATURu 2000.

# 7	vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Střemošice nebylo požadováno.

# 8	stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle ustanovení § 7 a 10 odst. i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ke konceptu, vyjádřením č.j. KrÚ OŽPZ/20981/05/PP ze dne 23.12.2005, došel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, že ÚP Střemošice nebude posuzována podle citovaného zákona.

# 9	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání nebyla vznesena žádná námitka.

# 10	Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání byla vznesena připomínka Vladimírem a Lubošem Kyselovými, bytem Puškinova 515/3 a V Peklovcích 478/2, Vysoké Mýto. Požadovali, aby pozemek p.č. 420/2 v části Bílý Kůň byl územním plánem určen k výstavbě. Připomínce se zčásti vyhovělo, z důvodu velikosti není k zástavbě určen celý pozemek.

# 11	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pořizování této dokumentace bylo zahájeno dle předchozího stavebního zákona ( z.č. 50/1976 Sb.), kde nebylo toto vyhodnocení požadováno. Urbanistická studie Střemošice byla vypracována v roce 1996 firmou DRUPOS, v.o.s. Pardubice, schválena byla roku 1996. Od té doby vyvstaly požadavky na změnu funkce několika lokalit, které byly takového rozsahu, že vyvolaly zpracování územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, bylo navrženo dvanáct lokalit vyplývajících ze současných rozvojových potřeb obce Střemošice.

Zpracovali :

část B1 – 1 až 3	Ing. arch. Petr Kopecký

část B1 – 4 až 11 	Odbor úz.plánu a reg.rozvoje,

odd. úz.plánu, Bc. Hana Fišerová

Pardubice, září 2008