ÚP NASAVRKY

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

________________________________________________________________

z. č. 2 / 102 / 08

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP NASAVRKY

SEZNAM PŘÍLOH

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

B2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ, Ing. arch. Pavel Tománek

A – PROJEKT Pardubice s.r.o.,  Jiráskova 1275,   PARDUBICE                      04/2010

B1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

B1/a Odůvodnění územního plánu (zpracované projektantem)

1	vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	5

1.1	Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem	5

1.2	Širší vztahy	5

1.2.1	Postavení obce v systému osídlení	5

1.2.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	6

1.2.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	6

2	údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu	7

3	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území	7

3.1	Zdůvodnění navrženého řešení	7

3.1.1	Kulturní hodnoty území	8

3.1.2	Doprava	9

3.1.3	Vodovod	10

3.1.4	Kanalizace	11

3.1.5	Elektrorozvody	13

3.1.6	Spoje	16

3.1.7	Plynovody	16

3.1.8	Zásobování teplem	16

3.1.9	Odstraňování odpadů	17

3.1.10	ÚSES	17

3.1.11	Prostupnost krajiny, protierozní opatření	18

3.1.12	Záplavové území - ochrana před povodněmi	18

3.1.13	Plochy pro dobývání nerostů	19

3.1.14	Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva	19

3.1.15	Ochranná pásma	21

4	informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí	23

5	vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	47

5.1  Zemědělský půdní fond	47

5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	71

B1 /b  –  Odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona zpracované pořizovatelem

6. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	74

7. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území	74

8. vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	75

9. vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	76

10. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území	933

11. stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno	999

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	100

13. Vyhodnocení připomínek	101

14. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	102

15.   Údaje o splnění zadání	102

# vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

## Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 nevyplývá pro územní plán Nasavrky žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy Politiky územního rozvoje.

Při zpracování ÚP byly vzaty v úvahu skutečnosti, vyplývající z územně plánovacích dokumentací sousedních obcí i z ÚPN VÚC Pardubického kraje.

## Širší vztahy

Centrum řešeného území, město Nasavrky se nachází ve střední části okresu Chrudim cca 12 km jižně od Chrudimi, při silnici I. třídy č. 37 Chrudim – Slatiňany – Nasavrky – Žďár nad Sázavou.

Do řešeného území patří i místní části  Březovec, Drahotice, Libáň, Nová Ves, Obořice, Ochoz a Podlíšťany.

Řešené území leží při severovýchodním úpatí Železných hor, částečně v CHKO Železné hory, v mírně svažitém terénu v nadmořské výšce 454 – 532 m n. m.

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

### Postavení obce v systému osídlení

Řešené území je vymezeno správním územím obce Nasavrky, které tvoří tři katastrální území – Nasavrky, Ochoz u Nasavrk a Podlíšťaty – o celkové rozloze 1256,13 ha. Nasavrky se nacházejí asi 12 km jižně od Chrudimi a 12 km severozápadně od Hlinska při silnici I. třídy I/37, nad údolím řeky Chrudimky,

Z hlediska státní správy spadá obec Nasavrky do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje a Městského úřadu Chrudim. Nejsilnější vazby má obec na Chrudim, event Hlinsko.

Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Svídnice (cca 5 km severně), Lukavice (cca 6 km severovýchodně), Žumberk (cca 5 km severovýchodně), Miřetice (cca 6 km východně), Ctětín (cca 4 km jihovýchodně), Hodonín (cca 2 km jihozápadně), České Lhotice (cca 4 km západně) a Licibořice (cca 4 km severozápadně).

### Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Řešeným územím procházejí komunikace I.- III. tř.:

I / 37  Hradec Králové – Pardubice – Chrudim  – Nasavrky – Velká Bíteš

II / 337  Čáslav – Seč – Nasavrky – Ochoz – Skuteč

III / 33765  Nasavrky – České Lhotce – Křižanovice

III / 33767  Nasavrky – Kameničky

III / 33770  Nová Ves – Ctětín

III / 34436  Nová Ves – křižovatka se silnicí II/344

III / 03710  slepá komunikace do Libáně

III / 33769  Lukavička – Podlíšťany – Krupín

Železniční trať – nejbližší trať ČD celostátního významu – č.238 Chrudim – Žďárec u Skutče – Hlinsko – Havlíčkův Brod se nachází východně od řešeného území s nejbližší zastávkou ve Vrbatově Kostelci.

Město Nasavrky vč. místních částí je napájeno el. energií venkovním vedením VN č. 802 a 833 o napětí 35 kV. Napájecím bodem linky VN č. 802 je rozvodna 110/35 kV Třemošnice a linky VN č. 833 rozvodna 110/35 kV Hlinsko.

SV částí řešeného území probíhá trasa VTL plynovodu, a to jako přívodní řad DN 100 mm a DN 80 mm pro regulační stanici VTL/STL na severním okraji místní části Ochoz.

### Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Západní a jihozápadní část řešeného území je součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory, stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 156/1991 v roce 1991.

Do řešeného území dále zasahuje:  Do SZ části PR (přírodní památka) Krkanka a PR Strádovské Peklo, v JZ části PP V Koutech a v Nasavrkách PP Kaštanka. V SV části – již mimo CHKO  PR Hluboký.

Podél SZ hranice řešeného území, tvořené zde řekou Chrudimkou, se rozkládá EVL (evropsky významná lokalita) CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky, v SV části řešeného území EVL CZ0533310 Hluboký rybník.

SZ část řešeného území je součástí vyhlášené krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko.

V rámci regionálního ÚSES byly v řešeném území vymezeny:

- regionální biocentrum RBC 897 – „ Slavická obora “

- regionální biokoridor RBK 1364 – „ Slavická obora – Bítovanka “

# údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

V květnu roku 2008 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na základě projednání v březnu 2009 dopracován obcí a pořizovatelem – MěÚ Chrudim, odborem ÚP a regionálního rozvoje.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení územního plánu 20. 12. 2007. Oznámení o projednání návrhu zadání ÚP bylo vyvěšeno na úřední desce Nasavrk od 20. 10. – 27. 11. 2008,  zadání ÚP schváleno zastupitelstvem 22. 6. 2009.

Návrh ÚP byl zpracován v souladu se závěry zadání a dle legislativy platné v době zpracování územního plánu.

# komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## Zdůvodnění navrženého řešení

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro novou výstavbu RD (zejména v centrální části – Nasavrky, Ochoz), občanskou vybavenost, plochy pro drobnou výrobu a technickou vybavenost.

Obec se nachází v dosahu větších sídel (Chrudim, Pardubice, Hlinsko) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí. V posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech další nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu zejména na území Nasavrky – Ochoz.

Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu.

Navrhovaná bytová výstavba je umístěna jako nové zastavitelné plochy převážně do okrajových částí jednotlivých obcí v návaznosti na zastavěnou část. V některých případech je bytová výstavba navrhována i v rámci zastavěného území jako plochy přestavbové (Nasavrky, Ochoz, Drahotice).

Kromě ploch pro rozvoj bytové výstavby jsou v ÚP vymezeny:

- plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu ( Z1-D, Z5-D, P2-D v Drahoticích; Z11-N

v Nasavrkách)

- plochy pro zemědělskou výrobu ( Z3-O východně Ochozi)

- plochy pro lehkou výrobu (část P1-O severní okraj Ochozi)

- plochy pro občanskou vybavenost ( Z4/c-N, Z5-D, Z6-D v Nasavrkách)

- plochy pro technickou vybavenost ( Z2-O, ČOV v Ochozi; Z5-Ob, plochy pro

fotovoltaickou elektrárnu u Obořic )

- plochy pro dopravní infrastrukturu ( Z2-N, Z4/e-N v Nasavrkách; Z3-NV obchvat

Nové Vsi)

- plochy pro rozšíření skládky TKO ( Z7-9 N jižně od Nasavrk)

- plochy pro ochrannou zeleň ( Z4/d-N u hřbitova, Z11 N podél silnice I/37 )

- plocha pro veřejnou zeleň ( P5-N, jihozápadně od centra)

- plochy rekreace ( Z12-N, K1-N jižně Nasavrk; Z2-L v Libáni a Z3-D v Drahoticích )

- plocha pro zřízení vodních ploch ( Z6- L v Libáni)

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:

plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním.

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.) následovně:

- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl. č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

K záměru „Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu" (lok.Z9-N) bylo zpracováno oznámení dle §6 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí. Následně bylo vydáno souhlasné „Závazné stanovisko k investičnímu záměru“ Krajským úřadem Pardubického kraje – odb. ŽP a zemědělství dne 30. 7. 2009 pod č. j. OŽPZ/39668/09/Vl.

Vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v některých lokalitách ( viz. kapitola č. 3 návrhu ÚP – „Urbanistická koncepce…") podmíněna zpracováním hlukové studie – v dalších stupních PD.

Případná protihluková opatření budou realizována na náklady investorů výstavby a to mimo pozemek silnice I/37.

### Kulturní hodnoty území

První písemné  zprávy o obci  Nasavrky jsou dle  publikace " Obce v číslech  okres Chrudim  " (vydané Českým statistickým  úřadem) z roku 1318, Obec, další části obce až později – Drahotice, Obořice a Ochoz 1438, Podlíšťany 1494, Nová Ves 1654, Březovec a Libáň 1789.

Dle podkladů Národního památkového ústavu jsou v řešeném území následující registrované nemovité kulturní památky:

- č. rejstříku 28475/6-920 – kostel sv. Jiljí

- č. rejstříku 101258 – krucifix, v lese u křižovatky obec Nasavrky, k. ú. Hodonín u N.

- č. rejstříku 10851/6-5876 – socha sv. Jana Nepomuckého

- č. rejstříku 46563/6-921 – zámek, s omezením: bez barokní přístavby v zámku č. p. 1

- č. rejstříku 17130/6-904 – hrad Strádov, poz. parc. č. 795

- celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.

Zemní zásahy v rámci zakládání objektů mohou narušit archeologické situace. Proto je v případě archeologických nálezů nutné plnit oznamovací povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany  a záchrany archeologických památek.

SZ část řešeného území je součástí vyhlášené krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko byla vyhlášena 1.7.1996 vyhláškou MK č.208/1996 Sb.

### Doprava

Železniční doprava

Řešeným územím ani jeho nejbližším okolí neprochází žádná železniční trať – nejbližší trať ČD celostátního významu – trať č. 238 Chrudim – Žďárec u Skutče – Hlinsko – Havlíčkův Brod se nachází východně od řešeného území s nejbližší zastávkou ve Vrbatově Kostelci.

Pěší a cyklisté

V Nasavrkách jsou chodníky vybudovány v dostatečném rozsahu, v ostatních obcích   (Ochoz, Nová Ves, Podlíšťany ) pouze místně, a to zejména ve centrálních částech. V místních částech, kudy neprochází průjezdní doprava, chodníky vybudovány nejsou   ( Obořice, Drahotice, Libáň).

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na hlavních silnicích a místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními vozidly.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena v převážné míře parkováním vozidel v profilech komunikací. Možnost mimouličního parkování je hlavně v Nasavrkách na náměstí a v lokalitách řadových garáží u bytových domů.

V okrajových částech Nasavrk a v okolních obcích se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, odstavování vozidel je tudíž zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.

U některých objektů občanské vybavenosti jsou podél silnic provozována menší parkoviště nebo odstavné plochy.

Na ostatních silnicích a místních komunikacích je možné parkovat na jízdních pruzích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb.. Ve výhledu je nutné při výstavbě občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování.

Dopravní závady

Největší dopravní intenzity jsou vedeny po silnici I/37, která byla v minulosti přeložena, čímž byly odstraněny všechny dopravní závady v Nasavrkách. Tato komunikace zůstává ještě v původní trase při průchodu Novou Vsí, její přeložka je navržena v ÚPD VÚC Pardubického kraje a zapracována do návrhu ÚP- lok.č. Z3-NV jako koridor v rozsahu OP.

Dopravní závady na ostatní komunikační síti souvisejí hlavně v nedostatečném příčném uspořádání silnic. Též směrové vedení je mnohdy pod normovými hodnotami, včetně rozhledových poměrů.

Žádná dopravní závada není zásadního charakteru a s ohledem na zatíženost dopravní sítě lze spíše předpokládat jejich řešení v rámci drobných oprav, než radikálního koncepčního řešení.

Dopravní napojení návrhových lokalit Z1-D a Z5-D v Drahoticích bude v závislosti na konkrétním využití ploch podmíněno úpravou stávající křižovatky, příp. i jejím přemístěním v rámci ploch Z1-D a Z5-D tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry dle platných předpisů a parametry splňovaly platnou legislativu

### Vodovod

Nasavrky i všechny místní části jsou vybaveny veřejným vodovodem v majetku a provozu VAK Chrudim a.s., který je součástí skupinového vodovodu Hlinsko

Nasavrky, Ochoz, Březovec

Zdrojem vody je ÚV (úpravna vody) Hamry (110 l/s) s odběrem vody ze stejnojmenné nádrže na Chrudimce a podzemním zdrojem Čertovina (8,0 l/s).

Dopravní systém vody vychází z vodojemu Hlinsko  2.000 m3 na kótě 640,00 m n. m. Vodojem je plněn přímo z ÚV Hamry čerpací stanicí.

Nová Ves

Přímo před Novou Vsí je přerušovací vodojem 150 m3 na kótě 574,45 m n. m. Nová Ves je zásobena gravitačně pod tlakem tohoto vodojemu z přivaděče DN 150 vedoucího z vodojemu do Nasavrk a který prochází obcí. V Nové Vsi je také odbočení pro Ctětín a Miřetice.

Drahotice, Libáň

Vodovod je připojen za systému Nasavrky – Ochoz – Drahotice. Zásobení je gravitační přes redukční stanice z vodojemu Nasavrky 150 m3 na kótě 517,45 m n. m.

Obořice, Podlíšťany

Obořice jsou zásobeny vodovodním řadem PVC 110 napojeným z místní části Ochoz, který přes Obořice pokračuje do další místní části Podlíšťany. Celý systém je zásoben gravitací pod tlakem vodojemu Nasavrky 517,45 m n. m.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Opatření při nouzovém zásobování vodou je shodné s celým skupinovým vodovodem Hlinsko. Tento je propojen se skupinovým vodovodem Havlíčkův Brod s podzemními zdroji Podmoklany (40 l/s) a skupinovým vodovodem Skuteč s podzemním zdrojem Sv. Anna (20 l/s) a vlastní vodovod Hlinska má podzemní zdroje Čertovina (8 l/s). Tyto zdroje poskytují dostatečné rezervy pro krizové stavy      a nutnosti nouzového zásobování vodou. V případě kolapsu dopravního systému vody bude dovážena cisternami z podzemního zdroje Podlažice (V8 – 30 l/s)ze vzdálenosti 12 km.

- Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

Pokud jde o požární zajištění, na rozvodných vodovodních řadech jsou v obcích rozmístěny  požární hydranty,  které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit.

Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům.

### Kanalizace

Nasavrky

Obec Nasavrky má vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť převážně ve vlastnictví obce. Tato část kanalizace v délce 5.772 m není v dobrém technickém stavu (přítok balastních vod). Menší část kanalizace – úchytná stoka DN 400 – je ve vlastnictví VAK Chrudim a.s. Stoka má délku  1.692 m.  Tato stoka je vyústěna do Libáňského potoka pod lokalitou Ochoz a částečně tuto místní část Nasavrk také odkanalizovává. Přívalové vody jsou odlehčovány do pravostranného přítoku Debrnného potoka na severovýchodním okraji obce a tím do Chrudimky nad Práčovskou vyrovnávací nádrží (záložní odběr vody pro úpravnu vody Monako).

Podle kanalizačního řádu je na kanalizaci napojeno 890 obyvatel pomocí 240 ks přípojek. Splaškové vody jsou před zaústěním předčišťovány v septicích (90 %). Menší část nemovitostí 7 % je vybavena jímkami na vyvážení a 3 % obyvatel jsou napojena na domovní mikročistírny.

Kaly ze septiků a jímek jsou vyváženy do ČOV Seč, Hlinsko i Chrudim a částečně i na zemědělské pozemky.

Kanalizační řád je schválen v r. 1999 vodohospodářským orgánem v Chrudimi včetně povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do Libáňského potoka.

Ochoz

V obci je dešťová kanalizace DN 400, která prochází větší částí obce (432 m) a je pokračováním kanalizačního systému obce Nasavrky s výustí do Libáňského potoka. Tato část kanalizace je majetkem a ve správě VAK Chrudim a.s. a současně zárodkem budoucího soustavného odkanalizování zakončeného mechanicko-biologickou ČOV pro Nasavrky, Ochoz a Březovec s kapacitou 1.600 EO.

Splaškové vody jsou likvidovány převážně v septicích (90 %) s přepady do místní vodoteče, Libáňského potoka a do kanalizace. Zbývající obyvatelé (10 %) shromažďují splašky v bezodtokových jímkách na vyvážení. Jímky jsou vyváženy do okolních ČOV Seč, Hlinsko a Chrudim (12 km).

Březovec

Lokalita není vybavena veřejnou kanalizací. Dešťové odvodnění je provedeno po terénu. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení (100 %). Jímky jsou vyváženy na zemědělské pozemky.

Nová Ves

V obci je dílčí dešťová kanalizace DN 400 v délce 300 m. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Odvoz se děje z 90 % do ČOV Chrudim, Hlinsko event. Seč (15 km) a částečně na zemědělské pozemky (10 %).

Libáň

V obci není veřejná kanalizace, pouze dílčí dešťové odvodnění DN 400 v délce 150 m. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Odvoz se děje do ČOV Seč, Hlinsko event.ČOV Chrudim (13 km). Strojírenský podnik má vlastní, dostatečně kapacitní ČOV.

Drahotice

V obci není veřejná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny po terénu systémem otevřených příkopů a propustků. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Svoz se děje do ČOV Seč, nebo ČOV Chrudim event. Hlinsko (12 km).

Obořice

Obec nemá veřejnou kanalizaci. K dešťovému odvodnění je použit systém příkopů a propustků. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Vyvážení je na zemědělské pozemky.

Podlíšťany

V obci je vybudována veřejná splašková kanalizace v majetku a správě obce Nasavrky. Stavba byla dokončena v roce 2002 včetně čistírny odpadních vod.

Stoková síť je tlaková fy Presskan DN 50 – 80 v celkové délce 1.200 m. Čistírna je mechanicko-biologická typ EC. D. 35 pro kapacitu 4,8 m3/den resp. 2,1 kg BSK5/den (35 EO) s výustí do Kvíteckého potoka. Na kanalizaci nejsou dosud napojeni všichni obyvatelé.

### Elektrorozvody

Širší vztahy:

Město Nasavrky vč. místních částí je napájeno el. energií venkovním vedením VN č. 802 a 833 o napětí 35 kV. Napájecím bodem linky VN č. 802 je rozvodna 110/35 kV Třemošnice a linky VN č. 833 rozvodna 110/35 kV Hlinsko. Venkovní vedení je provedeno holými vodiči AlFe převážně na betonových stožárech typu JB, DB.

Z uvedených kmenových vedení jsou řešeny přípojky VN pro  jednotlivé trafostanice:

Nasavrky

- TS č. 1069 – Včelařská škola, typ BTS 630 kVA  – cizí

- TS č. 1110 – U ZŠ,  typ zděná 400 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.  310 – Pivovar,  typ BTS 250 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.  722 – Lom, typ PTS 100 kVA  – cizí

- TS č. 1040 – Tovární,  typ zděná 630 kVA – ČEZ a.s. distribuce, + 160 kVA – cizí

- TS č. 1201 – U hřbitova,  typ BTS 630 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č.  600 – U kovárny,  typ BTS 100 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č. 1098 – U rybníka,  typ BTS 250 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č. 1321 – Nad náměstím,  typ BTS 160 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č. 1364 – Skládka TKO, typ kabelová 630 kVA  – cizí

Libáň

- TS č. 847 – Libáň lesy, typ PTS 250 kVA  – cizí

- TS č. 846 – Libáň obec,  typ PTS 100 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Drahotice

- TS č. 848 – obec,  typ PTS 100 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Ochoz

- TS č. 1001 – ZD Ochoz,  typ PTS 250 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

- TS č. 1358 – V průhonech,  typ PTS 100 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Obořice

- TS č. 317 – obec,  typ PTS 160 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Podlíšťany

- TS č. 1138 – obec,  typ BTS 160 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Nová Ves

- TS č. 943 – Nová Ves,  typ PTS 100 kVA   –  ČEZ a.s. distribuce

Sekundární síť NN ( 400/230 V):

Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz 400/230.

Rozvodná síť je v lokalitách Libáň, Drahotice, Obořice, Podlíšťaty, Ochoz (starší zástavba ) provedena holými vodiči AlFe na sloupech, zedních konzolách a střešnících. Přípojky pro jednotlivé domy též závěsnými kabely.

Okrajové části města Nasavrky mají klasické venkovní vedení vodiči AlFe, střed města, prostor kolem MÚ a lokality s novou výstavbou mají sekundární rozvod proveden zemními kabely, stejně jako nová výstavba v Ochozi.

Veřejné venkovní osvětlení

V lokalitách Libáň, Drahotice, Obořice, Podlíšťaty, Ochoz ( starší zástavba), Nová Ves jsou svítidla osazena na podpěrných bodech sítě NN ( sloupech ), výjimečně střešnících – jedná se o jednotlivé světelné body ( orientační osvětlení s velkou vzdáleností mezi svítidly).

V. O. v lokalitě nové zástavby v Ochozi je řešeno sadovými ocelovými stožáry, které jsou napájeny vlastním kabelovým vedením.

Město Nasavrky má při státní silnici použity pro v. o. ocelové stožáry 8–10 m, napájené vlastním kabelovým vedením, nejméně vyhovující je v. o. ve středu města.

Energetická rozvaha:

Město Nasavrky, místní části Libáň, Drahotice, Ochoz jsou plynofikovány, lokality Obořice, Podlíšťaty mají plynofikaci v návrhu.

Pro výpočet soudobého výkonu jednotlivých návrhových lokalit s plynofikací se uvažuje s vytápěním, přípravou TUV s plynem, pro vaření kombinace plyn/elektřina (stupeň elektrizace „B" – Pi = 11 kW/1RD ). V poslední době stoupá % RD s plnou elektrizací – stupeň „C“ ( Pi = 15–20 kW/1RD ) – přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy.

K těmto dvěma zdrojům přistupuje topení na tuhá paliva (dřevo, štěpky).

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce Pardubice – oddělení poskytování sítí a odboru rozvoje sítí ČEZ a.s. Hradec Králové.

Nasavrky

Lokality Z1-N, P1-N, P2-N ………….……………………cca 70 RD,   Ps = 250 – 260 kW

Lokality Z3-N, P3-N ………………………………………..….…… 5 RD,  Ps = 30 – 35 kW

Lokalita P4-N………………………………………………..….…… 4 RD,  Ps = 25 – 30 kW

Lokalita Z4/a, /b, /e-N……………………………….   40 RD, garáže  Ps = 160 – 170 kW

Lokality Z5-N, Z6-N ………………………….…občanská vybavenost,  Ps = 80 – 120 kW

Lokalita Z11-N………………………………………………výroba,  Ps = nelze odhadnout

Lokalita Z12-N…………………………………………..……plochy rekreace – vydáno ÚR

Ochoz

Lokalita P1-O ………….…………………………………….………12 RD, Ps = 60–70 kW

Lokalita Z2-O …………….………………………………….…...……ČOV, Ps = 16–20 kW

Lokality Z3-O, Z5-O ………………………..…zemědělská výroba, 5RD,  Ps = do 50 kW

Lokality Z1-O, Z6-O, Z7-O + R1-O (rezerva) …. cca 40 + (90) RD,   Ps = 430 – 450 kW

Lokalita Z4-O ………….…………………………………….…….… 2 RD, Ps = 15–20 kW

Libáň

Lokality Z1-5 L.…………………………………..…cca 12 RD + 2 chaty, Ps = 60 – 70 kW

Drahotice

Lokality Z1-5 D, P1-D, P2-D.…………………….…cca 12 RD, 2 chaty, Ps = 60 – 70 kW								            drobná výroba  Ps = 30 – 40 kW

Obořice

Lokality Z1-Ob, Z2-Ob, Z3-Ob, Z4-Ob.……………………cca 10 RD,   Ps = 60 – 70 kW

Podlíšťany

Lokality Z1-P, Z2-P, Z3-P, Z4-P.………………………..…cca 18 RD,   Ps = 80 – 90 kW

Nová Ves

Lokality Z1-NV, Z2-NV, Z4-NV…….……………………..…cca 12 RD,  Ps = 60 – 70 kW

Poznámka: U každé lokality pro bydlení  je uveden odhadovaný max. počet RD pro stanovení předpokládaného výkonu

### Spoje

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální ústřednu v Nasavrkách, a to vč. všech místních částí.

Řešeným územím procházejí trasy dálkových kabelů, a to zejména podél komunikací I/37, II/377 a III/33769. Trasy jsou zakresleny ve výkresové části, je třeba je respektovat včetně jejich ochranných pásem a koordinovat s ostatními rozvody a stavbami.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.

Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### Plynovody

Řešeným územím probíhá trasa VTL plynovodu, a to jako přívodní řad DN 100 a DN 80 mm od obce Loučky pro regulační stanici VTL/STL, která je situovaná na severním okraji Ochozu.

Trasa prochází SV částí řešeného území okolo jižního okraje rybníka Hluboký, východně od Libáně  a Drahotic až po RS u Ochozu.

V současné době jsou provedeny STL rozvody v obcích Nasavrky, Ochoz, Drahotice a Libáň.

Plynofikace místních částí Nová Ves, Obořice a Podlíšťany je zpracovaná v dokumentaci pro územní řízení ( zprac. RWE Plynoprojekt a.s. – 1/2007 ) a její technické řešení je zahrnuto do návrhu ÚP.

### Zásobování teplem

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV v plynofikovaných lokalitách, tj. v Nasavrkách, Ochozi, Drahoticích a Libáni realizováno především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž reálnější u nových objektů.

V ostatních místních částech budou do doby případné plynofikace objekty vytápěny především pomocí spotřebičů na tuhá paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.

### Odstraňování odpadů

Jihovýchodně od Nasavrk, cca 150 m východně od silnice I/37 je provozována  skládka tuhých domovních odpadů. Skládka byla vybudována v r. 1994 (zahájení provozu v r. 1978) a je založena na upraveném podloží se dvěma těsnícími bariérami.

V současné době je zpracovaná studie na zvětšení kapacity skládky, vč. posouzení vlivů na životní prostředí – EIA.  Územní nároky, vyplývající z tohoto záměru jsou zapracovány do návrhu ÚP (lok. Z7-9 – N).

Likvidace odpadů ve městě a místních částech je ve stávající době v obci řešena svozem odpadu z  popelnic – f. Služby města Pardubic a.s. – na regulovanou skládku Nasavrky. V území jsou umístěny kontejnery na tříděný sběr – plasty, sklo, jehož likvidaci ( svoz ) zajišťuje rovněž f. Služby města Pardubic a.s.

Nakládání s odpady v obci se řídí dle Obecně závazné vyhlášky města Nasavrky, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech (zejména  § 16)  a jeho prováděcími vyhláškami.

### ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES součástí dokumentace Generel územních systémů ekologické stability Chrudimsko, mapové listy: 13–42-24, 13–42-25, 13–44-03, 13–44-08, 14–33-07, 14–33-12 (Agroprojekt a.s. Pardubice, středisko Vysoké Mýto, ing. Trávníček, říjen 1995). Generel slouží jako podklad pro zapracování územního systému ekologické stability do územního plánu obce.

V rámci ÚSES byly v zájmovém území vymezeny prvky regionálního a lokálního významu. Prvky lokálního SES jsou vedeny převážně po potocích a okrajích lesů, kde je druhová diverzita největší. Prvky ekologické stability jsou většinou vymezené              a funkční. Lokality navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují.

Východně od místní části Ochoz v úseku mezi lokálním biocentrem LBC3 a lesním remízem p.p.č.140/2 je navržena změna trasy LBC3. Změna je navržena z důvodu nefunkčnosti původního řešení (trasa těsně podél hranice zastavěného území v Ochozi ) a možnosti využití stávající vodoteče východně od obce. Nová trasa navíc umožní přímé napojení návrhové lokality Z5-O na zastavěné území obce.

Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.

Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkresové části (v hlavním a koordinačním výkresu).

### Prostupnost krajiny, protierozní opatření

Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav.

Projevy vodní eroze jsou nevýrazné a obecně se projevují podél vodních toků, případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

### Záplavové území – ochrana před povodněmi

Podél toku Chrudimky je vyhlášeno záplavové území. Pro ostatní vodní toky v řešeném území není hranice inundačního (záplavového) území zpracována.

Ve výkresové části jsou vyznačena záplavová území Q 100 a Q 20 podél Chrudimky, a rovněž hranice zvláštní povodně – průlomové vlny VD Seč / VD Křižanovice.  Vzhledem ke konfiguraci terénu (tok Chrudimky v hlubokém zářezu) je těmito jevy ohroženo pouze několik stávajících objektů v lokalitě „Peklo“ severně od Nasavrk.  Návrhem ÚP je záplavové území Q 100  plně respektováno.

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona. Podél významného vodního toku Chrudimka bude respektován volný nezastavěný pruh na obou březích vodoteče v šíři 8 m od břehové čáry.

### Plochy pro dobývání nerostů

Do západního okraje řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území (CHLÚ)  č. 15340100 České Lhotice. Jeho součástí v řešeném území je výhradní ložisko stavebního kamene (dioritu) č. 3067800 Nasavrky se stanoveným dobývacím prostorem netěženým č. 70846 Nasavrky. V témže území se vyskytuje bodové poddolované území Nasavrky – České Lhotice po těžbě rud.

### Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

- v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. §18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 vydaná v červnu 2005.

Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné vyhlášky MV). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší:

1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím

2) individuální ochrany obyvatelstva

3) evakuace

4) usnadnění záchranných prací

Tyto oblasti jsou řešeny následovně:

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na městském úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci Nasavrky nevyskytují.

V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po vyhotovení předepsané dokumentace – Základního listu protiradiačního úkrytu – zařazeny do plánu ukrytí.

Rozbor potřeby míst pro ukrývané:

- počet obyvatel ve stávající výstavbě 	......................…………………………...1644           - max. počet obyvatel v navrhované výstavbě (vše v RD ):

Nasavrky…………………………..….…  484

Ochoz….…………………………..….…  236

Libáň…..……………………………..……  48

Drahotice………………..………………… 48

Obořice………………….…………...……  40

Podlíšťany…………………………...……  72

Nová Ves…………..………………......…  48

(Pozn.: jedná se o nabídku ploch pro realizaci výstavby, nepředpokládá se jejich plné využití v návrhovém období.)

Individuální ochrana obyvatelstva

V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Evakuace

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečující základní potřeby evakuovaných.

Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost řešeného území takovéto lokality neobsahuje. Návrhové lokality jsou většinou menšího rozsahu, určené především pro rodinnou zástavbu.

Ve spolupráci s městem byly vytipovány následující prostory jako plochy pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace:

Nasavrky – prostor fotbalového hřiště a náměstí

Ochoz – prostor fotbalového hřiště na severu Nasavrk

Libáň – u trafostanice na okraji obce

Drahotice – na „návsi“u trafostanice

Podlíšťany – dole u mostu přes Kvítecký potok

Obořice – jižní okraj obce směrem k hlavní silnici

Nová Ves – křižovatka ve středu obce

Případné prostory pro ubytování v rámci evakuace jsou pouze v Nasavrkách, a to event. v prostoru školy nebo sokolovny.

Usnadnění záchranných prací

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd.

●  	řešené území je ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní

povodní

●  	území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu

Pardubického kraje

●  	obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany

●  	v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek

●  	pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu jako plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor hřiště v Nasavrkách.

### Ochranná pásma

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí:

- ochranné pásmo komunikací

- I., II. a III. třídy – 50 resp. 15 m od osy vozovky,

- ochranná pásma elektro:

- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení (dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí:

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území

- ochranné pásmo telekomunikačních vedení – dálkových kabelů

- ochranné pásmo radioreléových tras Čes. radiokomunikací

- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- OP letiště  – pasport 203/2007 – týká se celého řešeného území

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m podél lesních pozemků

- v lokalitách dotčených OP lesa nebudou stavby umísťovány v dosahu možného pádu stromů, což znamená cca 25 m od okraje lesa.

- záplavová území Q 100  a Q 20   toku Chrudimky

- hranice zón havarijního plánování v šíři 2 x 200 m podél komunikace I/37, v rozsahu 100 m kolem čerpací stanice pohonných hmot v Nasavrkách.

Jižní částí řešeného území, jižně od Nasavrk, prochází plošné radiometricky anomální území s nejvyšší radioekologickou zátěží, do SV okrajové části území dále zasahuje plošné radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží. V blízkosti místní části Drahotice, při silnici I/37, se vyskytuje bodové radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží..

Do SV části řešeného území zasahuje ze sousedních k. ú. Žumberk a Vížky významný krajinný prvek (VKP) Kvítecký potok, vedoucí podél stejnojmenného potoka a registrovaný dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace významného krajinného prvku.

V řešeném území se nachází celkem 6 lokalit vyhlášených jako památné stromy, z toho 5 v k. ú. Ochoz u Nasavrk (všechny v místní části Libáň), jedna v k. ú. Podlíšťany.

# informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah:

Úvod

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

+ samostatný svazek

B. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

C. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

D.I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

D.II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

D.III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

D.IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

E. 	Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

F.I. 	Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

F.II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Úvod

Udržitelný rozvoj je považován za nový rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden nebyl preferován před druhým.

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů:

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů,

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke stavebnímu zákonu) a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv nevyloučil.

A. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Při projednávání návrhu zadání ÚP Nasavrky stanovil Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, svým vyjádřením – č. j. 45466-2/2008/OTPZ/PI ze dne 14.11.2008, že na předmětnou územně plánovací dokumentaci je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA) se zdůvodněním, že návrh zadání ÚP Nasavrky obsahuje některé záměry uvedené v příloze č. 1, kategorie II zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :

- bod 1.9 		splašková kanalizace ČOV SV od Ochozu v lokalitě Z2-O

- bod 10.10 		motorest vč. parkoviště v lokalitě Z5-N

- bod 10.12 		autocamping v lokalitě Z6-N

- bod 1.2 		fotovoltaická elektrárna v lokalitě Z5-Ob

Toto vyhodnocení zpracovala v květnu 2009 RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim.

Vyhodnocení vlivů Územního plánu Nasavrky na životní prostředí (SEA) bylo zpracováno podle přílohy č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jeho závěrem je doporučení, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k ÚP Nasavrky s podmínkami uvedenými na závěr Vyhodnocení, jež je samostatným svazkem.

Ze závěrů Vyhodnocení koncepce (ÚPD) z hlediska vlivů na životní prostředí (RNDr. I. Dvořáková, 05/2009) vyjímáme:

„Vyhodnocení vlivů koncepce (územně plánovací dokumentace) na životní prostředí „Územní plán Nasavrky“ je zpracováno podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Řešené území je vymezeno správním územím obce Nasavrky, které tvoří tři k. ú. – Nasavrky, Ochoz u Nasavrk a Podlíšťany – o celkové rozloze 1 256 ha.

Územní plán je zpracován v jedné variantě. Hlavním cílem územního plánu je zajistit podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel a zkvalitnění podmínek života v obci – stanovení rozvojových ploch, především pro bytovou výstavbu v obci a posouzení návazné občanské a technické vybavenosti. V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy Z2-O, Z5-Ob (plochy technické infrastruktury) a Z5-N, Z6-N (plochy občanského vybavení).

Na tyto plochy je při hodnocení vlivů na životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v zájmovém území. Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného Územního plánu Nasavrky s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se vztahem k životnímu prostředí. V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce:

Bydlení (objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci. Část obytných objektů je využívána k rekreaci.

Občanská vybavenost – hlavní objekty jsou soustředěny převážně v okolí náměstí a dále na severním okraji zastavěného území obce. V místních částech je vybavenost minimální.

Zemědělská výroba je zastoupena v řešeném území pouze okrajově, menší zemědělský areál je při komunikaci mezi Podlíšťany a Obořicemi (ostatní bývalé zemědělské objekty jsou v současné době nefunkční nebo jsou využívány pro nezemědělské účely).

Výroba a skladování jsou zastoupeny v řešeném území soukromými objekty a areály lehkého průmyslu, drobné a řemeslné výroby, které jsou v Nasavrkách umístěny především ve střední části, východně od náměstí, a na východním okraji v areálu bývalého pivovaru, dále jsou v řešeném území v severozápadním okraji Ochozu, v severozápadním okraji Drahotic a severně od Libáně. Ostatní drobné podnikatelské subjekty jsou umístěny jednotlivě v rámci celého zastavěného území.

Plochy pro sport a rekreaci se nacházejí ve střední části obce (u sokolovny) a při severovýchodním okraji zastavěného území obce (fotbalové hřiště), menší sportoviště je v jižním okraji Ochozu. Po celém řešeném území, zejména v zalesněných okrajových částech se nacházejí jednotlivé objekty individuální rekreace (chaty).

Plochy veřejné zeleně jsou ve střední části obce v okolí zámku a severněji (Kaštanka) a v severovýchodní části zastavěného území.

Plochy technické infrastruktury jsou v menším rozsahu po celém zastavěném území (trafostanice atd.), rozsáhlá plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady je jihovýchodně od Nasavrk (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.).

Řešeným územím prochází zhruba od severu k jihu komunikace I. třídy č. 37, z ní odbočuje několik dalších komunikací II. a III. třídy. Ostatní druhy dopravy nejsou v řešeném území zastoupeny.

V ostatních částech řešeného území se rozprostírá nezastavěné (neurbanizované) území zahrnující zejména zemědělské plochy, plochy přírodní, lesní plochy, vodní plochy a toky. V současné době nejsou známy parametry záměrů, které budou nebo by mohly být na hodnocených plochách realizovány. Vlivy na zdraví a životní prostředí tak lze pouze předběžně odhadnout na základě podrobné charakteristiky území a zkušeností z obecného působení jednotlivých typů zařízení a činností.

Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na rozsahu, provedení záměrů a technickém zabezpečení ochrany životního prostředí. Negativní vlivy budoucích záměrů v hodnocených lokalitách Z2-O, Z5-N, Z6-N a Z5-Ob jsou orientačně posouzeny jako nevýznamné s doporučením akceptovat lokality v předložené podobě (co se týče velikosti i umístění).

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou úrovní:

I. detailní – monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na rozvojových plochách, v daném případě měřitelné parametry některých dílčích záměrů po jejich dokončení

II. přehledné – celoplošné, periodicky nebo příležitostně opakované mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti

K prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů koncepce byla navržena opatření obecného charakteru na vyloučení takových aktivit v rozvojových plochách pro technickou infrastrukturu a občanské vybavení, které by ohrozily půdu, vodní prostředí a krajinný ráz. Konkrétní doporučení a požadavky na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, na dané využití zájmových ploch.

Zároveň je zdůrazněno, že při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby – opět s ohledem na zachování krajinného rázu. Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány, a na další rozvoj obce Nasavrky.

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „Územní plán Nasavrky“ na životní prostředí bylo provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Po vyhodnocení návrhu Zadání a návrhu Územního plánu Nasavrky doporučuji, aby příslušný úřad vydal Souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími podmínkami:

- při projektování ČOV posoudit účinnost čistírny a dokladovat soulad vypouštěných odpadních vod s hodnotami dle právních předpisů (lokalita Z2-O)

- při projektování motorestu respektovat umístění lokality v CHKO a nenarušit krajinný ráz území (lokalita Z5-N)

- při projektování autocampingu vyřešit sociální zázemí zařízení s ohledem na ochranu půdního a vodního prostředí (lokalita Z6-N)

- při projektování fotovoltaické elektrárny posoudit vliv na krajinný ráz (lokalita Z5-Ob)

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, na dané využití zájmového území

- v případě umísťování velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, si vyžádat v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší

- při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu“

B.  Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000

Nebylo požadováno.

C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

Sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech ORP Chrudim dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., vyskytující se v řešeném území, byly seskupeny do 10 základních tematických okruhů, a následně je vyhodnocen vliv ÚP Nasavrky na tyto okruhy sledovaných jevů.

C.1.	Horninové prostředí a geologie

ÚP Nasavrky nebude mít podstatný vliv na těžbu a využití nerostných surovin v řešeném území. Do západního okraje území zasahuje chráněné ložiskové území (CHLÚ) České Lhotice s výhradním ložiskem stavebního kamene (dioritu) Nasavrky a se stanoveným netěženým dobývacím prostorem Nasavrky. V témže území se vyskytuje bodové poddolované území Nasavrky – České Lhotice po těžbě rud. V řešeném území se nevyskytuje chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ani území ohrožené sesuvem či jiná svahová deformace. Nacházejí se zde tři radiometricky anomální území.

C.2. 	Vodní režim

ÚP Nasavrky bude mít pozitivní vliv na hydrologické poměry řešeného území. Území se nachází v povodí vodohospodářsky významného vodního toku Chrudimka, jenž protéká při severozápadní hranici správního obvodu obce. Východní a severní částí řešeného území od jihu dále protéká Libáňský potok, jenž patří mezi významnější přítoky Chrudimky. ÚP navrhuje vodní plochu Z6-L v místní části Libáň pro zlepšení hydrologických poměrů v daném území, zachycení vody v území a zpomalení jejího odtoku. Dále navrhuje odkanalizování místních částí Nasavrky, Ochoz a Březovec a plochu technické infrastruktury Z2-O pro výstavbu ČOV severovýchodně Ochozi  a tím pro zlepšení kvality vody odtékající z území.

C.3. 	Hygiena životního prostředí

ÚP Nasavrky bude mít mnohostranný vliv na hygienu životního prostředí v řešeném území. Jednak navrhuje odkanalizování místních části Nasavrky, Ochoz a Březovec a plochu technické infrastruktury Z2-O pro výstavbu ČOV severovýchodně Ochozi  a tím pro zlepšení kvality vody odtékající z území. Dále navrhuje plynofikaci místních částí Obořice, Podlíšťany a Nová Ves, což určitě přispěje ke zkvalitnění ovzduší nejen v těchto místních částech. Naopak negativní vliv bude mít návrh tří ploch pro technickou infrastrukturu Z7-N, Z8-N a Z9-N jihovýchodně Nasavrk, rozšiřujících již existující skládku TKO a její obslužné provozy. Dále navrhuje plochu technické infrastruktury Z5-Ob severozápadně místní části Obořice pro zřízení fotovoltaické elektrárny.

Na koncepci odpadového hospodářství v obci nebude mít územní plán podstatný vliv. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C.4. 	Ochrana přírody a krajiny

ÚP Nasavrky posílí ochranu přírody a krajiny v řešeném území zejména navrženým územním systémem ekologické stability (ÚSES). Nesporné přírodní hodnoty řešeného území (CHKO Železné hory, KPZ Slatiňansko-Slavicko, PP Kaštanka, PP V Koutech, PR Hluboký, PR Krkanka, PR Strádovské Peklo, EVL Hluboký rybník, EVL Chrudimka-Nasavrky, VKP Kvítecký potok, památné stromy) budou navrženou koncepcí územního plánu plně respektovány a nebudou negativně dotčeny.

Mimo to ÚP Nasavrky navrhuje 2 pásy ochranné a izolační zeleně Z11-N západně místní části Ochoz, při východní straně silnice I/37, a Z6-Ob severozápadně místní části Obořice, při jižní straně plochy navrhované fotovoltaické elektrárny, obě k ochraně navrhované bytové zástavby.

C.5. 	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

ÚP Nasavrky nebude mít výrazně negativní vliv na zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Územní plán rozšiřuje zastavitelné území obce převážně v návaznosti na zastavěné území jednotlivých místních částí a jsou zabírány přednostně půdy nižší třídy ochrany. Realizací navrhovaných opatření dojde k jednomu záboru PUPFL pro plochu Z9-N pro rozšíření území skládky. Plochy PUPFL lze celkově považovat v řešeném území správního obvodu obce Nasavrky za stabilizované.

C.6. 	Veřejná dopravní a technická infrastruktura

C.6.a. Doprava

ÚP Nasavrky bude mít pozitivní vliv na dopravní koncepci v obci. ÚP navrhuje 2 plochy pro dopravní infrastrukturu – silniční: plochu Z2-N při severovýchodním okraji Nasavrk, severně stávající čerpací stanice, mezi stávající silnicí I/37 a starou silnicí (III/33765), navrhovanou pro parkoviště automobilů, a plochu Z3-NV, navrhovanou pro obchvat místní části Nová Ves na silnici I/37, vedený západně stávajícího zastavěného území této místní části. Dále dojde k výstavbě místních obslužných komunikací v návrhových obytných lokalitách a příslušných parkovacích a odstavných ploch. Dopravní provoz v obci nebude realizací navrhovaných záměrů výrazněji zvýšen.

C.6.b. Elektroenergetika, elektronické komunikace

ÚP Nasavrky nebude mít významný vliv na koncepci elektrorozvodů a elektronických komunikací v obci. Dojde pouze k rozšíření stávajících sítí do jednotlivých návrhových lokalit event. posílení stávajících trafostanic, ve dvou případech je navrhováno pro plné využití rozsáhlejších lokalit vybudování nových trafostanic.

C.6.c. Plynárenství a zásobování teplem, dálkovody

ÚP Nasavrky bude mít pozitivní vliv na koncepci zásobování plynem a teplem v obci. Je navrhována plynofikace místních částí Nová Ves, Obořice a Podlíšťany, v ostatních lokalitách dojde pouze k rozšíření stávající plynovodní sítě. S teplovodem se nepočítá.

C.6.d. Zásobování vodou a zneškodňování odpadních vod

ÚP Nasavrky nebude mít významný vliv na koncepci zásobování vodou v obci. Nasavrky i všechny místní části jsou vybaveny veřejným vodovodem v majetku a provozu VAK Chrudim a.s., který je součástí skupinového vodovodu Hlinsko. Dojde pouze k rozšíření stávající vodovodní sítě v jednotlivých lokalitách.

ÚP Nasavrky bude mít pozitivní vliv na koncepci zneškodňování odpadních vod v obci. Jedná se o návrh budoucího soustavného odkanalizování zakončeného mechanicko-biologickou ČOV pro místní části Nasavrky, Ochoz a Březovec s kapacitou 1600 EO.

C.7. 	Sociodemografické podmínky

ÚP Nasavrky vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj obce. ÚP navrhuje celkem 52 rozvojové plochy, z toho 9 ploch pro rodinné bydlení, 23 plochy smíšené obytné venkovské a 2 plochy pro rodinnou rekreaci. Rozvojem rodinného bydlení dojde k nárůstu počtu obyvatel i k jejímu zmlazení, rozvojem rodinné rekreace zase dojde k posílení rekreačního potenciálu obce, což může pozitivně ovlivnit případný vznik nových pracovních příležitostí v obci. Tomu mohou napomoci i 4 plochy pro drobné podnikání, plocha pro zemědělskou výrobu, 2 plochy pro občanské vybavení i návazná plocha rekreace přírodního charakteru K1-N jižně Nasavrk.

K posílení sociodemografických charakteristik napomůže i zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV, plynofikace) a tím kvalitnější bydlení v těchto místních částech.

C.8. 	Bydlení

ÚP Nasavrky vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj bydlení v obci. K tomuto účelu předně navrhuje 9 ploch pro rodinné bydlení a 23 plochy smíšené obytné venkovské. Zájem o bydlení v obci bude posílen i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV, plynofikace) a tím kvalitnějším bydlením v těchto místních částech a rovněž návrhem 4 ploch pro drobné podnikání	a 2 ploch pro občanské vybavení. Kvalitě bydlení napomohou i 2 pásy ochranné a izolační zeleně chránící navrhovanou obytnou zástavbu.

C.9.	Rekreace

C.9.a. Cestovní ruch a rekreace

ÚP Nasavrky nepředpokládá překotný rozvoj rekreace na území obce. K tomuto účelu navrhuje plochu rekreace přírodního charakteru K1-N při jižním okraji Nasavrk, jižně Horního rybníka, a 2 návazné plochy pro občanské vybavení. Dále navrhuje 2 plochy pro rodinnou rekreaci. Tato sféra bude posílena i zkvalitněním technické infrastruktury (kanalizace a ČOV, plynofikace) v jednotlivých místních částech.

C.9.b. Kulturní, architektonické a archeologické dědictví

ÚP Nasavrky nebude mít negativní vliv na ochranu kulturního, architektonického a archeologického dědictví na území obce. Objekty tohoto charakteru budou v území respektovány, chráněny a udržovány a tím podporován rozvoj cestovního ruchu a rekreace na území obce.

C.10. 	Hospodářské podmínky

ÚP Nasavrky vytváří dobré předpoklady pro hospodářský rozvoj obce. K tomuto účelu předně navrhuje 4 plochy pro drobné podnikání, 2 plochy pro občanské vybavení a dále zkvalitnění technické infrastruktury (kanalizace a ČOV, plynofikace, skládka, fotovoltaická elektrárna) v jednotlivých místních částech. Za tímto účelem navrhuje i plochu pro zemědělskou výrobu Z3-O východně místní části Ochoz.

D. 	Předpokládané vlivy územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Nasavrky na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v řešeném území bylo zpracováno na podkladě Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ), který je součástí zpracovaných Územně analytických podkladů pro ORP Chrudim.

D.I. 	Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

Předložený ÚP Nasavrky má pozitivní vliv na eliminaci nebo snížení následujících hrozeb řešenému území:

| Hrozba | Zpracovaná studie na zvětšení kapacity skládky |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP tuto hrozbu neeliminuje, skládka bude rozšířena |
| Hrozba | Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny |
| Eliminace | ÚP navrhuje plynofikovat Obořice, Podlíšťany a Novou Ves |

| Hrozba | Útlum zemědělské výroby společně s vylidňováním povede k devastaci krajiny |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Hrozba | Útlum veřejné dopravy z ekonomických důvodů |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Hrozba | Vylidnění malých osad |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje rozvojové lokality i v místních částech |

| Hrozba | Nízká podpora malého a středního podnikání |
| --- | --- |
| Eliminace | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

D.II. 	Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

Předložený ÚP Nasavrky má pozitivní vliv na posílení následujících slabých stránek řešeného území:

| Slabá stránka | Radiometricky anomální území |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP neovlivní |

| Slabá stránka | Není CHOPAV |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci a ČOV pro Nasavrky a místní části Ochoz a Březovec |

| Slabá stránka | AVE – regulovaná skládka |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP tuto stránku neposiluje, skládka bude rozšířena |

| Slabá stránka | Březovec – místní část není vybavena veřejnou kanalizací |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje kanalizaci a ČOV pro Nasavrky a místní části Ochoz a Březovec |

| Slabá stránka | Zhoršující se podmínky zemědělského hospodaření s neblahými dopady na ráz krajiny |
| --- | --- |
| Posílení | Rozvoj obce posílí zemědělské hospodaření |

| Slabá stránka | V některých částech obce zastaralé rozvody elektrické energie |
| --- | --- |
| Posílení | Rozvoj obce povede k reálné možnosti rekonstrukce stávajících rozvodů |

| Slabá stránka | Špatné spojení z menších okolních obcí |
| --- | --- |
| Posílení | Rozvoj obce povede k posílení spojů |

| Slabá stránka | Vyjížďka do zaměstnání |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Slabá stránka | Území s archeologickými nálezy |
| --- | --- |
| Posílení | ÚP respektuje povinnost umožnit záchranný archeologický výzkum |

D.III. 	Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Předložený ÚP Nasavrky má pozitivní vliv na využití následujících silných stránek a příležitostí řešeného území:

| Silná stránka | Ložisko nerostné suroviny |
| --- | --- |
| Využití | Rozvoj obce (stavební činnost) může vést k obnovení těžby |

| Silná stránka | Nejsou sesuvná území |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce bez tohoto omezení |

| Silná stránka | Řeka Chrudimka |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | Vodní nádrže |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | Veřejný obecní vodovod |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje rozšíření vodovodu i do rozvojových lokalit |

| Silná stránka | STL rozvody |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje připojit Obořice, Podlíšťany a Novou Ves |

| Silná stránka | Dlouhodobě se zlepšující kvalita ŽP |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | CHKO Železné hory |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce v kvalitním prostředí |

| Silná stránka | 5 MZCHÚ |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | 2 EVL |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | Památné stromy |
| --- | --- |
| Využití | ÚP respektuje |

| Silná stránka | VKP Kvítecký potok |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | KPZ Slatiňansko – Slavicko |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | Lesní pozemky 1/6 území |
| --- | --- |
| Využití | ÚSES |

| Silná stránka | Zásoba dřevní hmoty |
| --- | --- |
| Využití | Možnost využití suroviny pro stavby v regionu a zdroj alternativního vytápění |

| Silná stránka | Leží při silnici I. třídy |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Obchvat Nové Vsi |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje |

| Silná stránka | Veřejný obecní vodovod ve všech místních částech |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje jeho rozšíření do rozvojových lokalit |

| Silná stránka | Veřejná kanalizace |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje její rozšíření a připojení na ČOV |

| Silná stránka | Plynofikace |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje plynofikovat zbývající místní části |

| Silná stránka | Dobré spojení s velkými městy |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Vzestup počtu obyvatel v obci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |
| Silná stránka | Nevyskytují se problémové skupiny |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Občanská vybavenost v obci |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Zájem o stavební parcely |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Sportovní a rekreační možnosti |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Podnikatelské subjekty |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Obnova studánek |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neřeší |

| Silná stránka | Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje vodní plochu v Libáni |

| Silná stránka | Plynofikace místních částí Nová Ves, Obořice a Podlíšťany |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje |

| Silná stránka | Vybudování obchvatu – Nová Ves |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje |

| Silná stránka | Založení nového sadu jedlých kaštanů |
| --- | --- |
| Využití | ÚP záměr z hlediska funkčního využití umožňuje |

| Silná stránka | ÚSES |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje |

| Silná stránka | Využití pozemků nižší bonity k nepotravinářským účelům |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Dotace na zalesnění |
| --- | --- |
| Využití | ÚP nenavrhuje nové lesní plochy |

| Silná stránka | Rekonstrukce MK |
| --- | --- |
| Využití | ÚP neřeší |

| Silná stránka | Vybudování kanalizace a ČOV |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje |

| Silná stránka | Vybudování podchodu pod I/37 |
| --- | --- |
| Využití | ÚP záměr z hlediska funkčního využití umožňuje |

| Silná stránka | Stabilizovat život obyvatelstva |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Nová bytová výstavba |
| --- | --- |
| Využití | ÚP navrhuje lokality pro rozvoj obce |

| Silná stránka | Rozvoj obnovitelných zdrojů energie |
| --- | --- |
| Využití | Lokalita pro fotovoltaickou elektrárnu |

Závěrem je možno konstatovat, že celková koncepce rozvoje území obce navržená ÚP Nasavrky souhrnně přispívá ke snížení možných hrozeb řešenému území, posiluje jeho slabé stránky, přispívá k optimálnímu využití jeho silných stránek i k využívání případných příležitostí pro řešené území.

D.IV. 	Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

D.IV.1. Přírodní hodnoty

Za přírodní hodnoty řešeného území lze považovat především všechny kategorie chráněných území (CHKO Železné hory, KPZ Slatiňansko-Slavicko, PP Kaštanka, PP V Koutech, PR Hluboký, PR Krkanka, PR Strádovské Peklo, EVL Hluboký rybník, EVL Chrudimka-Nasavrky, VKP Kvítecký potok, památné stromy), územní systém ekologické stability (ÚSES) a lesní a vodní plochy.

ÚP Nasavrky chrání a rozvíjí nesporné přírodní hodnoty území a bude mít nepochybně pozitivní vliv na jejich uchování příštím generacím.

D.IV.2. Kulturní hodnoty

Za kulturní hodnoty řešeného území považujeme především nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky. Ve správním  území  obce se dále nachází území s archeologickými nálezy a zasahuje sem Krajinná památková zóna (KPZ) Slatiňansko-Slavicko.

ÚP Nasavrky respektuje a zachovává kulturní hodnoty území a přispěje jistě k jejich uchování příštím generacím.

D.IV.3. Civilizační hodnoty

Za civilizační hodnoty řešeného území lze považovat především historicky vzniklou prostorovou kompozici sídel a komunikační síť propojující části obce s okolím, včetně cyklotras a naučných a turistických stezek.

ÚP Nasavrky respektuje a zachovává historicky vzniklou prostorovou kompozici obce. Plochy změn navrhuje využívat tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele i pro návštěvníky při vazbě na historické tradice obce a s využitím místních zvyklostí.

Závěrem je možno konstatovat, že předložený ÚP Nasavrky má jednoznačně pozitivní vliv na stav a vývoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území a vytváří podmínky pro zajištění jejich ochrany a rozvoje i pro jejich využívání v souladu s požadavky udržitelného rozvoje. To vše by se mělo dít především na základě optimální koordinace uplatněných zájmů a záměrů na současné i  budoucí využití území s limity tohoto využití.

E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Vyhodnocení přínosu ÚP Nasavrky k naplnění priorit územního plánování je vztaženo k dokumentu Politika územního rozvoje ČR 2008, který mj. stanoví a specifikuje celkem 19 priorit.

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III. 6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)

ÚP Nasavrky chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území a vytváří předpoklady pro jejich další rozvoj. Všechny hodnoty, které jsou provázány s územním plánováním, jsou ÚP respektovány. Jejich ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Ochrana zejména přírodních a kulturních hodnot území nemá významný vliv na rozvoj obce. ÚP respektuje jak polohu obce na okraji Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Železné hory, tak Krajinné památkové zóny (KPZ) Slatiňansko-Slavicko.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. (Viz také Lipská charta, bod II.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

ÚP Nasavrky nepředpokládá prostorově sociální segregaci obyvatel v řešeném území. V území se nevyskytují problémové skupiny obyvatel.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

ÚP Nasavrky stanovuje a řeší komplexně způsob využití daného území. Kromě řešení požadavku ochrany hodnot území zohledňuje rovněž požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Při hledání řešení požadavků územního rozvoje vychází z aktuálních požadavků na využití území vznesených jeho obyvateli i jeho uživateli. Území řešené územním plánem se nedotýká oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)

ÚP Nasavrky navrhuje v řešeném území zastavitelné plochy pro drobné podnikání a pro vznik nových pracovních příležitostí. Obec Nasavrky se nenachází v regionu strukturálně postiženém či hospodářsky slabém.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost. (Viz také UAEU, část III. 2 čl. 16, 17; viz také čl. 18/ PÚR ČR 2006)

ÚP Nasavrky podporuje rozvoj obce Nasavrky jako obce s větším množstvím jednotlivých sídel, tvořenou centrálním sídlem, místní částí Nasavrky, a přidruženými okrajovými místními částmi Ochozem, Březovcem, Obořicemi, Podlíšťany, Drahoticemi, Libání a Novou Vsí.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. (Viz také čl. 22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

ÚP Nasavrky vytváří předpoklady pro využití opuštěného zemědělského areálu bývalého kravína v Ochozu návrhem přestavbové plochy P1-O a dále navrhuje 6 dalších přestavbových  ploch v zastavěném území Nasavrk a Drahotic. ÚP se snaží omezit v maximální možné míře zásahy do ZPF a zvláště do PUPFL a zachovat veřejnou zeleň. ÚP koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území a omezuje jejich negativní důsledky pro udržitelný rozvoj území.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o krajině).

ÚP Nasavrky respektuje veřejné zájmy ochrany a kvality životního prostředí, respektuje síť prvků ochrany přírody a krajiny (CHKO Železné hory, KPZ Slatiňansko-Slavicko, PP Kaštanka, PP V Koutech, PR Hluboký, PR Krkanka, PR Strádovské Peklo, EVL Hluboký rybník, EVL Chrudimka-Nasavrky, VKP Kvítecký potok, památné stromy), respektuje vymezený územní systém ekologické stability (ÚSES), respektuje zájmy ochrany ZPF a PUPFL.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. (Viz také Lipská charta, část II.; viz také čl. 23 PÚR ČR 2006)

Tato priorita územního plánování se netýká území řešeného ÚP Nasavrky.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také čl. 24 PÚR ČR 2006)

Území a okolí obce Nasavrky je územím poměrně atraktivním z hlediska turistického ruchu a ÚP respektuje nesporné přírodní a kulturní hodnoty území, významné z tohoto pohledu. Rovněž vytváří územní podmínky pro realizaci občanského vybavení a podnikatelských aktivit vázaných na cestovní ruch.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

ÚP Nasavrky řeší tuto prioritu pouze okrajově návrhem obchvatu silnice I. třídy I/37 západně Nové Vsi (návrhová lokalita Z3-NV), prostoru severně stávající čerpací stanice u silnice I/37 pro parkoviště automobilů (návrhová lokalita Z2-N), řešením odkanalizování Nasavrk, Ochozi a Březovce na ČOV severovýchodně Ochozi s výustí do Libáňského potoka (návrhová lokalita Z2-O) a plynofikací místních částí Obořice, Podlíšťany a Nová Ves prodloužením STL rozvodů.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II. 2; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

ÚP Nasavrky řeší tuto prioritu stejně jako předchozí, tedy návrhem obchvatu silnice I. třídy I/37 západně Nové Vsi (návrhová lokalita Z3-NV).

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také čl. 27 PÚR ČR 2006). V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

ÚP Nasavrky obsahuje návrh územního systému ekologické stability (ÚSES), který má mimo jiné retenční funkci v území. Dále posiluje retenci vody v území návrhem vodní plochy v místní části Libáň (návrhová lokalita Z6-L).

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)

Tuto prioritu územního plánování ÚP Nasavrky respektuje.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)  Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. (Viz také UAEU, část III. 3 čl. 18, 19) Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť,  efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. (Viz také UAEU, část III. 4 čl. 20, 22)

ÚP Nasavrky vytváří dobré předpoklady pro rozvoj obce Nasavrky jako mikroregionálního centra venkovské oblasti i pro posílení její veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. (Viz také Lipská charta, bod I. 1)

ÚP Nasavrky zohledňuje nároky dalšího vývoje území a navrhuje celkem 52 návrhové lokality, včetně jedné územní rezervy.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

Tuto prioritu územního plánování ÚP Nasavrky neřeší.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

ÚP Nasavrky navrhuje čistírnu odpadních vod (ČOV) severovýchodně Ochozi s výustí do Libáňského potoka pro místní části Nasavrky, Ochoz a Březovec (návrhová lokalita Z2-O).

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. (Viz také Lipská charta, bod I. 2)

ÚP Nasavrky navrhuje plochu pro zřízení fotovoltaické elektrárny severozápadně místní části Obořice (návrhová lokalita Z5-Ob).

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. (Viz také Lipská charta, bod I.; viz také čl. 29 PÚR ČR 2006)

ÚP Nasavrky navrhuje celkem 7 přestavbových ploch, 4 v Nasavrkách, 2 v Drahoticích a 1 v Ochozi. V žádné přestavbové ploše se však nejedná o likvidaci stávajícího bytového fondu.

Závěrem je možno konstatovat, že ÚP Nasavrky přispívá k naplnění těch priorit územního plánování, stanovených Politikou územního rozvoje ČR 2008, které se dotýkají území řešeného tímto územním plánem.

F. 	Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – shrnutí

F.I. Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území

Z Rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro ORP Chrudim vyplývá, že nejlépe je na tom v řešeném území obce Nasavrky sociální pilíř, který velmi mírně převyšuje hospodářský pilíř a ten rovněž velmi mírně převyšuje přírodní pilíř. Celkově však lze hodnotit vztah těchto tří základních pilířů udržitelného rozvoje jako vcelku vyvážený. Z vyhodnocení vlivů ÚP Nasavrky na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (pro tři základní pilíře udržitelného rozvoje) je možno říci, že hodnocená koncepce územního plánu tuto rovnováhu výrazněji nakloní ve prospěch sociálního pilíře, ale disproporce mezi zmíněnými třemi pilíři by neměla být nijak dramatická.

F.II. 	Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení

- zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

Zde je možno konstatovat, že ÚP Nasavrky koordinací všech koncepcí dotýkajících se řešeného území pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným rizikům, která mohou negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel tohoto území (radon, vodní eroze, záplavy, nerealizace ČOV, devastace krajiny, černé skládky, ekologické havárie, přechod na tuhá paliva, zhoršení kvality životního prostředí, útlum zemědělství, špatné dopravní spojení, útlum veřejné dopravy, nedostatek financí, exodus mladých lidí, vylidňování, špatný stav budov, odliv podnikatelských subjektů, velká dojížďka za prací, nízká podpora podnikání, zhoršení ekonomických podmínek, nezaměstnanost).

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Zde je možno analogicky říci, že možná ohrožení podmínek života budoucích generací obyvatel řešeného území se příliš neliší od možných rizik, která mohou negativně ovlivňovat potřeby života současné generace obyvatel tohoto území. ÚP Nasavrky tak rovněž pozitivně přispívá k vytváření územních podmínek pro předcházení možným ohrožením, která by mohla negativně ovlivňovat podmínky života budoucích generací obyvatel tohoto území.

# vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

## 5.1  Zemědělský půdní fond

5.1.1  Úvod

Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území pro novou výstavbu RD, plochy drobné a řemeslné výroby, plochy pro zemědělskou výrobu,  občanskou vybavenost, technickou vybavenost,  dopravní infrastrukturu,  plochy pro rozšíření skládky TKO, ochrannou zeleň,  veřejnou zeleň, rekreaci a zřízení vodních ploch.

Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná půda, trvalý travní porost a zahrada, uvnitř zastavěného území kultury orná půda, TTP, zahrada a ovocný sad.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z ÚAP (podklady Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Chrudim – odvodňovaná půda) a z materiálů o ochraně přírody.

Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití"                  a stavebního zákona (hranice zastavěného území obce).

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu

Zájmové území patří do klimatické mírně teplé oblasti MT 10.

Velká část pozemků (zejména východně od silnice /37) je meliorovaná – tyto se dotýkají některých návrhových lokalit určených pro výstavbu, a to:

- v Nasavrkách Z (5,6)-N; v Ochozi Z (1,2,3,4,5,7)-O, P1-O; v Libáni Z (3,5)-L; v Drahoticích Z (1,2,3)-D; v Obořicích Z (1,4,5)-Ob; v Nové Vsi Z (1,3)-NV.

Provedené meliorace pozemků, navržené pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.

Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami):

- 5.29.01	(tř.ochr. II.)		- 7.29.01	(tř.ochr. II.)

- 5.29.04	(III.) 			- 7.29.11	(II.)

- 5.29.11	(II.) 			- 7.32.11	(II.)

- 5.29.14	(III.)	 		- 7.32.14	(IV.)

- 5.29.54	(V.)	 		- 7.32.44	(V.)

- 5.32.54	(V.)	 		- 7.37.16	(V.)

- 5.47.00	(II.) 			- 7.50.01	(III.)

- 5.47.02	(IV.)	 		- 7.50.04	(IV.)

- 5.50.01	(III.) 			- 7.50.11	(III.)

- 5.58.00	(I.) 			- 7.50.14	(IV.)

- 5.70.01	(IV.)

- 5.71.01	(V.)

Navržené lokality představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Navrhované lokality jsou situovány vně i uvnitř zastavěného území města Nasavrky a jednotlivých místních částí, v převážné většině navazují na stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.

Vzhledem k vysokému % zastoupení kvalitních půd v řešeném území                  i v bezprostředním okolí jednotlivých sídel (zejména okolí Podlíšťat, částečně                    i Nasavrk, Nové Vsi nebo Obořic ) se část  navrhovaných lokalit nachází na pozemcích  tř. ochrany I. a II.

Popis lokalit:

Zkratky: 	TOZPMP 	- třída ochrany zem.  půdy dle metod. pokynu

U		- uvnitř současně zastavěného území

V		- vně současně zastavěného území

LV		- list vlastnický

TTP		- trvalý travní porost

- Nasavrky

Lokalita Z1-N:

- navrhovaná výstavba navazující na severní okraj zástavby v Nasavrkách. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 485/3 | 187 851 | orná půda | V | - | 31 830 |
| 487 | 191 | orná půda | V | 785 | 191 |
| 488 | 2 104 | orná půda | V | 785 | 2 104 |
| 515/15 | 107 416 | TTP | V | - | 64 560 |

Rozloha	:	9,8685 ha

ZPF vně	:	9,8685 ha

BPEJ		:	7.29.01, 7.50.01

TOZPMP	:	       I.        III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-N:

- prostor severně stávající čerpací stanice mezi komunikací I/37 a starou silnicí             ( III/33765 ). Lokalita vně zastavěného území obce je navržená pro parkoviště automobilů („plochy dopravní infrastruktury – silniční").

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 497/17 | 2 330 | orná půda | V | 745 | 2 330 |
| 497/19 | 860 | ost. plocha | V | 387 | 860 |

Rozloha	:	0,3190 ha

ZPF vně	:	0,2330 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-N:

- v návaznosti na severozápadní okraj stávající zástavby, západně od komunikace III/33765 na Hradiště. Lokalita vně zastavěného území obce je funkčně navržená pro bytovou zástavbu („plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské").

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 437/12 | 7 959 | orná půda | V | - | 525 |
| 453/1 | 2 649 | TTP | V | 824 | 1 535 |

Rozloha	:	0,2060 ha

ZPF vně	:	0,2060 ha

BPEJ		:	7.32.11

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4/a-N:

- v návaznosti na jihozápadní okraj stávající bytové zástavby, lokalita vně zastavěného území obce, určená pro bytovou zástavbu („bydlení v rodinných domech – městské a příměstské").

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 389/50 | 420 | ost. plocha | V | - | 210 |
| 410/1 | 159 407 | orná půda | V | - | 51 360 |
| 645/1 | 2 796 | ost. plocha | V | 10001 | 450 |

Rozloha	:	  5,2020 ha

ZPF vně	:	  5,1360 ha

BPEJ		:	  7.32.14, 7.37.16

TOZPMP	:	      IV.		V.

Ochrana	:	  ZPF

Lokalita Z4/b-N:

- v návaznosti na západní okraj stávající bytové zástavby, severně od hřbitova,   lokalita vně zastavěného území obce.

Plocha je určená pro bytovou zástavbu („bydlení v rodinných domech – městské a příměstské").

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 439/1 | 32 275 | TTP | V | - | 8 190 |

Rozloha	:	  0,8190 ha

ZPF vně	:  	  0,8190 ha

BPEJ		:	  7.32.11

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	  ZPF

Lokalita Z4/c-N:

- v návaznosti na západní stranu hřbitova, vně zastavěného území obce. Lokalita je vymezena pro jeho rozšíření („občanské vybavení – hřbitovy“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 439/1 | 32 275 | TTP | V | - | 7 700 |
| 430/2 | 609 | TTP | V | - | 605 |
| 421 | 21 882 | TTP | V | - | 6 490 |

Rozloha	:	  1,4795 ha

ZPF vně	:	  1,4795 ha

BPEJ		:	  7.32.11, 7.32.14

TOZPMP	:	       II.	        IV.

Ochrana	:	  ZPF

Lokalita Z4/d-N:

- v návaznosti na rozvojové plochy na západním okraji města, vně zastavěného území obce. Prostor je vymezen pro ochrannou izolační zeleň („zeleň ochrannou a izolační“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 389/50 | 420 | ost. plocha | V | - | 210 |
| 410/1 | 159 407 | orná půda | V | - | 24 050 |
| 421 | 21 882 | TTP | V | - | 4 530 |
| 430/2 | 609 | TTP | V | - | 175 |
| 439/1 | 32 275 | TTP | V | - | 14 925 |
| 645/1 | 2 796 | ost. plocha | V | 10001 | 800 |

Rozloha	:	  4,4690 ha

ZPF vně	:	  4,3680 ha

BPEJ		:	  7.32.11, 7.32.14, 7.37.16

TOZPMP	:	       II.	       IV.	V.

Ochrana	:	  ZPF

Lokalita Z4/e-N:

- drobná lokalita mezi severní stranou hřbitova a stávající zástavbou, vně zastavěného území obce, určená pro rozšíření skupiny garáží pro osobní automobily („plochy dopravní infrastruktury – silniční“).

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 439/1 | 32 275 | TTP | V | - | 1 560 |

Rozloha	:	  0,1560 ha

ZPF vně	:	  0,1560 ha

BPEJ		:	  7.32.11

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	  ZPF

Lokalita Z5-N:

- prostor jihovýchodně od Nasavrk, mezi silnicí I/37, starou silnicí a odbočkou II/337 na Bojanov – pro občanskou vybavenost. Lokalita vně zastavěného území obce – funkčně pro „ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední “.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 258 | 21 738 | TTP | V | - | 21 738 |

Rozloha	:	2,1738 ha

ZPF vně	:	2,1738 ha

BPEJ		:	7.50.04

TOZPMP	:	      IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-N:

- prostor vymezený hrází Horního rybníka, silnicí II/337 na Bojanov a místní komunikací, navržený pro občanskou vybavenost.

Lokalita vně zastavěného území obce – funkčně pro „ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední “.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 288/2 | 55 984 | TTP | V | - | 6 886 |
| 289/1 | 5 655 | TTP | V | - | 5 655 |
| 289/2 | 305 | TTP | V | - | 180 |
| 292 | 147 | TTP | V | 278 | 147 |
| 295 | 315 | TTP | V | - | 315 |
| 300/1 | 7 841 | TTP | V | 10002 | 7 841 |
| 300/2 | 918 | TTP | V | 10002 | 918 |

Rozloha	:	2,1942 ha

ZPF vně	:	2,1942 ha

BPEJ		:	7.50.04,  7.50.14

TOZPMP	:	     IV.	       IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-N:

- jihovýchodně od Nasavrk, plocha při východním okraji stávající plochy skládky TKO pro rozšíření obslužných provozů.

Lokalita vně zastavěného území obce – funkčně pro „plochy pro technickou infrastrukturu – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 247/3 | 11 915 | TTP | V | - | 11 540 |

Rozloha	:	1,1540 ha

ZPF vně	:	1,1540 ha

BPEJ		:	7.50.11, 7.32.44

TOZPMP	:	     III.	       V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z8-N:

- jihovýchodně od Nasavrk, plocha při jihozápadním okraji stávající plochy skládky TKO směrem ke komunikaci I/37 pro rozšíření obslužných provozů.

Lokalita vně zastavěného území obce – funkčně pro „plochy pro technickou infrastrukturu – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 303/1 | 2 427 | TTP | V | 340 | 125 |
| 303/3 | 1 418 | TTP | V | 340 | 1 290 |
| 305/1 | 43 788 | TTP | V | - | 12 700 |

Rozloha	:	1,4115 ha

ZPF vně	:	1,4115 ha

BPEJ		:	7.29.01. 7.50.04

TOZPMP	:	     I.	      IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z9-N:

- plocha při jižním okraji stávající plochy skládky TKO pro rozšíření území skládky. Lokalita vně zastavěného území obce jihovýchodně od Nasavrk – funkčně pro „plochy pro technickou infrastrukturu – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 237/2 | 178 | PUPFL | V | 10001 | 178 |
| 304/7 | 52 470 | PUPFL | V | 809 | 28 490 |
| 304/8 | 2 417 | PUPFL | V | 809 | 100 |

Rozloha	:	2,8768 ha

PUPFL vně	:	2,8768 ha

Ochrana	:	PUPFL

Lokalita Z10-N:

- severozápadní okraj místní části (Ochoz), severně stávajícího pneubazaru, při východní straně silnice I/37. Lokalita vně zastavěného území obce, funkčně navržená pro „plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 504/10 | 82 973 | orná půda | V | - | 40 995 |

Rozloha	:	4,0995 ha

ZPF vně	:	4,0995 ha

BPEJ		:	7.29.01, 7.50.01

TOZPMP	:	     I.	       III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z11-N:

- navržený pás zeleně mezi stávající a plánovanou zástavbou v Ochozi a silnicí I/37. Lokalita vně zastavěného území obce, funkčně navržená pro „plochy sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 112/20 | 33 417 | TTP | V | - | 8 600 |
| 112/42 | 158 | ost. plocha | V | 10001 | 85 |
| 112/43 | 3 504 | TTP | V | 10001 | 2 250 |
| 497/23 | 8 075 | orná půda | V | 10002 | 8 075 |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 72/5 | 1 015 | TTP | V | 55 | 620 |

Rozloha	:	1,9630 ha

ZPF vně	:	1,9545 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z12-N:

- jižně od Nasavrk, vně zastavěného území obce, lokalita funkčně navržená pro               „ plochy rekreace se specifickým využitím “.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 301/4 | 102 520 | TTP | V | - | 41 350 |
| 316/8 | 1 581 | TTP | V | 10001 | 850 |
| 316/17 | 2 527 | ost. plocha | V | - | 1 200 |
| 316/72 | 20 918 | TTP | V | 10001 | 11 000 |
| 343/64 | 24 755 | TTP | V | 10001 | 5 100 |

Rozloha	:	5,9500 ha

ZPF vně	:	5,8300 ha

BPEJ		:	7.50.04, 7.50.14

TOZPMP	:	     IV.	      IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1-N:

- v proluce stávající zástavby při severovýchodním okraji zastavěného území Nasavrk, za zdravotním střediskem. Lokalita uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro „plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 493/3 | 7 847 | orná půda | U | 642 | 7 847 |

Rozloha	:	0,7847 ha

ZPF uvnitř	:	0,7847 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P2-N:

- v nezastavěné části severozápadního okraje Nasavrk, jižně od hospodářského dvora učiliště. Lokalita uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro „plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 3/1 | 1 980 | orná půda | U | 47 | 1 980 |
| 3/8 | 1 214 | orná půda | U | 47 | 1 214 |
| 6/1 | 4 912 | orná půda | U | 47 | 4 912 |

Rozloha	:	0,8106 ha

ZPF uvnitř	:	0,8106 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P3-N:

- v proluce severozápadního okraje zastavěného území, západně od lokality „Kaštanka“. Lokalita uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro „plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 15 | 974 | zahrada | U | 592 | 974 |
| 431/3 | 476 | zahrada | U | 155 | 476 |
| 431/27 | 1 395 | TTP | U | 306 | 400 |
| 431/28 | 2 358 | TTP | U | 592 | 2 358 |

Rozloha	:	0,4208 ha

ZPF uvnitř	:	0,4208 ha

BPEJ		:	7.50.11

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P4-N:

- v proluce východního okraje zastavěného území, severně bývalého pivovaru, a západně od komunikace I/37. Lokalita uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro „plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské“.

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 112/1 | 4 753 | TTP | U | 10001 | 4 753 |
| 112/36 | 2 214 | ost. plocha | U | 10001 | 2 214 |
| 112/37 | 667 | ost. plocha | U | 10001 | 667 |
| ● 210 | 399 | kast. plocha | U | 10001 | 399 |

Rozloha	:	0,8033 ha

ZPF uvnitř	:	0,4753 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P5-N:

- volná plocha jihozápadně od centra, uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro zřízení „plochy veřejné zeleně“.

- lokalita bez nároku na vznik zastavěného území a změnu kultury (není zahrnuta do ploch předpokládaných záborů ZPF ) :

| Parcela | Výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 29/2 | 1 521 | zahrada | U | 10002 | 1 521 |
| 33/6 | 90 | zahrada | U | 10001 | 90 |

Rozloha	:	0,1611 ha

ZPF uvnitř	:	0,0000 ha

- Ochoz

Lokalita Z1-O:

- prostor vymezený jižním okrajem stávající zástavby a lokalitou Březovec. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 60/2 | 1 970 | TTP | V | 31 | 1 300 |
| 60/4 | 1 038 | zahrada | V | 21 | 1 038 |
| 61 | 776 | orná půda | V | 31 | 776 |
| 67/1 | 1 183 | orná půda | V | 182 | 1 183 |
| 67/2 | 1 200 | TTP | V | 182 | 1 200 |
| 71/1 | 6 578 | TTP | V | 31 | 6 578 |
| 72/6 | 3 551 | orná půda | V | 55 | 3 551 |
| 73 | 2 704 | orná půda | V | 55 | 2 250 |
| 831/4 | 849 | ost. plocha | V | 31 | 849 |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 112/20 | 33 417 | TTP | V | - | 8 900 |

Rozloha	:	2,7625 ha

ZPF vně	:	2,6776 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	    III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-O:

- severovýchodně od obce, plocha pro čistírnu odpadních vod z Nasavrk a Ochozi – prostor mezi místní vodotečí a silnicí na Obořice. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro „plochy technické infrastruktury".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 321/2 | 4 972 | orná půda | V | 10001 | 4 972 |

Rozloha	:	0,4972 ha

ZPF vně	:	0,4972 ha

BPEJ		:	5.71.01

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-O:

- východně od Ochozi, při severní straně silnice na Švihov. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro „plochy výroby a skladování – zemědělská výroba".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 295/2 | 21 743 | orná půda | V | - | 20 090 |

Rozloha	:	2,0090 ha

ZPF vně	:	2,0090 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-O:

- východně od Ochozi, při severní straně silnice na Švihov, v návaznosti na stávající usedlost. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 294/1 | 1 114 | ost. plocha | V | 60000 | 440 |
| 294/2 | 1 672 | orná půda | V | 54 | 225 |
| 275 | 5 916 | orná půda | V | 54 | 3 185 |

Rozloha	:	0,3850 ha

ZPF vně	:	0,3410 ha

BPEJ		:	7.50.01, 5.29.14

TOZPMP	:	      III.       III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-O:

- při východním okraji stávajícího zastavěného území Ochozi, při jižní straně silnice na Švihov. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 259 | 51 560 | orná půda | V | - | 8 950 |

Rozloha	:	0,8950 ha

ZPF vně	:	0,8950 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-O:

- v návaznosti na jihovýchodní okraj stávající zástavby, mezi místní vodotečí a účelovou komunikací na Kvítek. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 158/2 | 4 913 | ovocný sad | V | 57 | 4 913 |

Rozloha	:	0,4913 ha

ZPF vně	:	0,4913 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z7-O:

- v návaznosti na jižní stranu stávající zástavby. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 53 | 601 | ost. plocha | V | 10001 | 601 |
| 77 | 5 492 | orná půda | V | 55 | 5 492 |
| 93 | 165 | orná půda | V | 22 | 65 |
| 94/1 | 1 307 | orná půda | V | 22 | 1 190 |
| 95/1 | 730 | zahrada | V | 10001 | 730 |
| 95/2 | 11 808 | orná půda | V | 52 | 10 583 |
| 96 | 4 262 | orná půda | V | 52 | 150 |
| 108 | 5 427 | orná půda | V | 56 | 150 |
| 116/1 | 20 147 | orná půda | V | 237 | 4 603 |
| 118 | 158 | zahrada | V | 237 | 158 |
| 119 | 716 | orná půda | V | 237 | 716 |
| 121 | 234 | orná půda | V | 56 | 234 |
| 122 | 4 208 | orná půda | V | 156 | 4 208 |
| 123 | 4 509 | orná půda | V | 56 | 250 |
| 808 | 3 122 | orná půda | V | 10001 | 1 060 |
| 809 | 1 183 | orná půda | V | 77 | 450 |

Rozloha	:	3,0640 ha

ZPF vně	:	3,0039 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1-O:

- v severní části stávajícího zastavěného území obce a v prostoru bývalého kravína. Lokalita uvnitř zastavěného území, funkčně navržená pro „plochy pro bydlení  – v RD – městské a příměstské“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 1/2 | 1 566 | orná půda | U | 5 | 1 566 |
| 1/4 | 836 | zahrada | U | 251 | 836 |
| 1/5 | 454 | zahrada | U | 145 | 454 |
| 1/6 | 926 | orná půda | U | 145 | 926 |
| 1/7 | 64 | TTP | U | 251 | 64 |
| 3/2 | 16 | ost. plocha | U | 251 | 16 |
| 6/1 | 4 357 | ovocný sad | U | 260 | 40 |
| 6/2 | 1 710 | zahrada | U | 46 | 1 710 |
| 6/3 | 761 | zahrada | U | 172 | 761 |
| ● 125/1 | 789 | kast. plocha | U | 251 | 789 |
| ● 125/2 | 95 | kast. plocha | U | 13 | 95 |
| 380 | 37 980 | orná půda | U | - | 150 |
| 386 | 10 228 | ost. plocha | U | - | 10 228 |
| 388/2 | 948 | zahrada | U | 100 | 948 |
| 389 | 72 | orná půda | U | 100 | 72 |
| 391/4 | 920 | TTP | U | 44 | 920 |
| 391/5 | 497 | TTP | U | 44 | 497 |
| 391/6 | 593 | TTP | U | 44 | 593 |
| 394/7 | 116 | ost. plocha | U | 10001 | 116 |
| 394/15 | 295 | TTP | U | 10001 | 295 |

Rozloha	:	2,1076 ha

ZPF uvnitř	:	0,9832 ha

BPEJ		:	7.29.01, 7.50.01

TOZPMP	:	       I.         III.

Ochrana	:	ZPF

- Libáň

Lokalita Z1-L:

- západně od komunikace I/37, doplnění zástavby podél jednostranně zastavěné komunikace. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu          („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 762/1 | 18 392 | orná půda | V | 244 | 5 450 |
| 762/2 | 148 | orná půda | V | 244 | 148 |
| 762/3 | 129 | orná půda | V | 244 | 129 |
| 762/4 | 109 | orná půda | V | 244 | 109 |
| 762/5 | 148 | orná půda | V | 244 | 148 |

Rozloha	:	0,5984 ha

ZPF vně	:	0,5984 ha

BPEJ		:	5.29.01

TOZPMP	:	     II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-L:

- střední část území, v návaznosti na řadu stávajících rekreačních objektů, podél místní komunikace. Lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená do ploch  „rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 662 | 3 874 | orná půda | V | 23 | 2 740 |

Rozloha	:	0,2740 ha

ZPF vně	:	0,2740 ha

BPEJ		:	5.37.16

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-L:

- jižní okraj stávající zástavby západně od rybníka. Lokalita vně zastavěného území je navržená pro bytovou zástavbu („plochy smíšené obytné – venkovské").

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 653/1 | 5 640 | TTP | V | 252 | 4 300 |

Rozloha	:	0,4300 ha

ZPF vně	:	0,4300 ha

BPEJ		:	5.29.01, 5.37.16

TOZPMP	:	       II.        V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-L:

- střední část obce, plochy rozšiřující stávající zastavění. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 649/1 | 1 313 | orná půda | V | 264 | 1 313 |
| 649/3 | 1 234 | orná půda | V | 264 | 1 234 |
| 649/4 | 1 321 | orná půda | V | 264 | 1 321 |

Rozloha	:	0,3868 ha

ZPF vně	:	0,3868 ha

BPEJ		:	5.70.01

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-L:

- jižní okraj zástavby podél komunikace na Drahotice. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 542 | 18 174 | TTP | V | - | 2 570 |
| 673 | 1 510 | TTP | V | 105 | 1 510 |

Rozloha	:	0,4080 ha

ZPF vně	:	0,4080 ha

BPEJ		:	5.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-L:

- pozemek ve střední části území v prostoru mezi rybníky Pařezný a Drahotický, vymezen pro obnovu vodní plochy. Lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená jako „plocha vodní".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 648/1 | 22 948 | TTP | V | 10002 | 22 948 |
| 648/2 | 733 | vodní plocha | V | 269 | 660 |
| 648/3 | 13 267 | TTP | V | 10002 | 3 900 |

Rozloha	:	2,7508 ha

ZPF vně	:	2,6848 ha

BPEJ		:	5.70.01

TOZPMP	:	     IV.

Ochrana	:	ZPF

- Drahotice

Lokalita Z1-D:

- mezi místní komunikací a silnicí I/37, v návaznosti na severní okraj stávajícího areálu. Lokalita vně zastavěného území obce, funkčně navržená pro „plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 711 | 405 | zahrada | V | 168 | 405 |
| 715/1 | 5 721 | orná půda | V | - | 5 721 |

Rozloha	:	0,6126 ha

ZPF vně	:	0,6126 ha

BPEJ		:	5.29.01, 5.29.04

TOZPMP	:	       II.        III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-D:

- severovýchodní část podél místní komunikace, jako pokračování stávající zástavby. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 526 | 4 179 | orná půda | V | 79 | 4 179 |
| 552 | 4 438 | orná půda | V | 168 | 4 438 |

Rozloha	:	0,8617 ha

ZPF vně	:	0,8617 ha

BPEJ		:	5.29.54

TOZPMP	:	      V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-D:

- severovýchodní okraj obce, u místní komunikace a v návaznosti na řadu stávajících rekreačních objektů. Lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená do ploch  „rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 524/1 | 1 787 | TTP | V | 79 | 1 787 |

Rozloha	:	0,1787 ha

ZPF vně	:	0,1787 ha

BPEJ		:	5.29.54

TOZPMP	:	     V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-D:

- jižní okraj obce, u místní komunikace a v návaznosti na stávající zahrady. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 470 | 248 | TTP | V | 69 | 248 |
| 471/1 | 1 567 | TTP | V | 191 | 1 567 |
| 471/2 | 1 567 | TTP | V | 193 | 1 567 |
| 471/3 | 783 | TTP | V | 73 | 783 |
| 855 | 299 | ost. plocha | V | 134 | 299 |

Rozloha	:	0,4464 ha

ZPF vně	:	0,4165 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-D:

- mezi místní komunikací a silnicí I/37, jižně od stávajícího výrobního areálu. Lokalita vně zastavěného území obce, funkčně navržená pro „plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 457 | 51 681 | orná půda | V | - | 9 840 |

Rozloha	:	0,9840 ha

ZPF vně	:	0,9840 ha

BPEJ		:	7.50.01

TOZPMP	:	     III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P1-D:

- severní část obce u místní komunikace směr Libáň, v současnosti plocha zeleně v zastavěném území, dříve plochy drůbežárny. Lokalita uvnitř zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| ● 123 | 109 | kast. plocha | U | 10001 | 109 |
| 538/1 | 875 | ost. plocha | U | 10001 | 875 |
| 545 | 780 | TTP | U | 168 | 780 |
| 547/1 | 4 046 | TTP | U | 10001 | 4 046 |
| 547/2 | 1 745 | ost. plocha | U | 10001 | 1 745 |

Rozloha	:	0,7555 ha

ZPF vně	:	0,4826 ha

BPEJ		:	5.29.01

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita P2-D:

- jižní okraj obce, podél příjezdové cesty – v současnosti travnatá plocha částečně sloužící ke skladování dřeva. Lokalita uvnitř zastavěného území obce, funkčně navržená pro „plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Ochoz u Nasavrk |  |  |  |  |  |
| 483/2 | 100 | ost. plocha | U | - | 100 |
| 487/2 | 12 910 | TTP | U | 280 | 6 060 |

Rozloha	:	0,6160 ha

ZPF vně	:	0,6060 ha

BPEJ		:	7.50.01, 7.32.44

TOZPMP	:	     III.         V.

Ochrana	:	ZPF

- Obořice

Lokalita Z1-Ob:

- západně od obce. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 985 | 13 102 | TTP | V | - | 6 890 |
| 1087 | 4 075 | orná půda | V | 178 | 4 075 |
| 1089 | 460 | orná půda | V | 178 | 460 |
| 1090 | 1 411 | TTP | V | 178 | 1 411 |
| 1138 | 159 974 | orná půda | V | - | 6 744 |
| 1212 | 2 941 | ost. plocha | V | 10001 | 370 |
| 1214 | 1 939 | ost. plocha | V | 10001 | 75 |

Rozloha	:	2,0025 ha

ZPF vně	:	1,9580 ha

BPEJ		:	5.29.01, 5.47.00, 5.29.14

TOZPMP	:	       II.        II.           III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-Ob:

- západní okraj obce, proluka mezi stávající zástavbou a lesem. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 983/2 | 2 475 | zahrada | V | 257 | 2 475 |

Rozloha	:	0,2475 ha

ZPF vně	:	0,2475 ha

BPEJ		:	5.47.00

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-Ob:

- východní okraj obce v návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 932/1 | 81 456 | orná půda | V | - | 2 790 |

Rozloha	:	0,2790 ha

ZPF vně	:	0,2790 ha

BPEJ		:	5.47.00

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-Ob:

- východní okraj obce, proluka ve stávající zástavbě. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 677 | 4 872 | TTP | V | 154 | 2 800 |
| 1066/1 | 66 140 | TTP | V | - | 1 450 |

Rozloha	:	0,4250 ha

ZPF vně	:	0,4250 ha

BPEJ		:	5.47.02

TOZPMP	:	      IV.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z5-Ob:

- severozápadně od obce, plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „technická infrastruktura – se specifickým využitím".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 1136 | 191 | ost. plocha | V | 178 | 191 |
| 1138 | 159 974 | orná půda | V | - | 98 180 |
| 1139 | 151 | ost. plocha | V | 178 | 151 |

Rozloha	:	9,8522 ha

ZPF vně	:	9,8180 ha

BPEJ		:	5.50.01, 5.29.01, 5.32.54

TOZPMP	:	     III.        II.            V.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z6-Ob:

- severozápadně od obce, plochy pro zřízení ochranné zeleně mezi lokalitami Z1-Ob pro bydlení a Z5-Ob pro fotovoltaickou elektrárnu. Lokalita vně zastavěného území je navržená mezi „plochy sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační“.

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 1138 | 159 974 | orná půda | V | - | 10 750 |
| 1212 | 2 941 | ost. plocha | V | 10001 | 550 |
| 985 | 13 102 | TTP | V | - | 620 |
| 973 | 103 446 | orná půda | V | - | 1 500 |

Rozloha	:	1,3420 ha

ZPF vně	:	1,2870 ha

BPEJ		:	5.29.01, 5.47.00

TOZPMP	:               II.          II.

Ochrana	:	ZPF

- Podlíšťany

Lokalita Z1-P:

- jižní okraj obce, západně od příjezdové komunikace v přímé návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 478/1 | 15 718 | orná půda | V | - | 9 900 |

Rozloha	:	0,9900 ha

ZPF vně	:	0,9900 ha

BPEJ		:	5.29.11

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-P:

- jižní okraj obce, východně od příjezdové komunikace III. tř., v návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 411/1 | 339 964 | orná půda | V | - | 6 825 |

Rozloha	:	0,6825 ha

ZPF vně	:	0,6825 ha

BPEJ		:	5.29.11

TOZPMP	:	       II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-P:

- západní okraj obce, prostor vymezený místními komunikacemi a stávající zástavbou. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 709/9 | 8 864 | orná půda | V | 194 | 8 864 |

Rozloha	:	0,8864 ha

ZPF vně	:	0,8864 ha

BPEJ		:	5.29.01, 5.47.00

TOZPMP	:	       II.        II.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z4-P:

- západní okraj obce, prostor vymezený místní komunikací do Obořic a lokálním biokoridorem podél Kvíteckého potoka. Lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená jako součást „ploch smíšených obytných – venkovských".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Podlíšťany |  |  |  |  |  |
| 656 | 7 622 | TTP | V | 130 | 4 900 |

Rozloha	:	0,4900 ha

ZPF vně	:	0,4900 ha

BPEJ		:	5.58.00, 5.29.14

TOZPMP	:	       I.        III.

Ochrana	:	ZPF

- Nová Ves

Lokalita Z1-NV:

- v proluce stávající zástavby ve východní části obce, při severní straně silnice III/33770 na Ctětínek. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 735 | 5 967 | orná půda | V | 551 | 5 967 |
| 736 | 529 | orná půda | V | 551 | 529 |
| 737 | 4 287 | orná půda | V | 551 | 4 287 |
| 740 | 400 | TTP | V | 121 | 280 |
| 741 | 336 | zahrada | V | 122 | 336 |
| 919 | 3 426 | TTP | V | 551 | 1 570 |

Rozloha	:	1,2969 ha

ZPF vně	:	1,2969 ha

BPEJ		:	7.50.01, 7.50.11

TOZPMP	:	     III.        III.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z2-NV:

- v proluce stávající zástavby ve východní části obce, jižně od silnice III/33770 na Ctětínek. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 752 | 144 | TTP | V | 474 | 144 |
| 755 | 2 449 | TTP | V | 474 | 2 449 |
| 788/1 | 41 674 | orná půda | V | - | 2 530 |

Rozloha	:	0,5123 ha

ZPF vně	:	0,5123 ha

BPEJ		:	7.29.11

TOZPMP	:	      I.

Ochrana	:	ZPF

Lokalita Z3-NV:

- koridor pro silniční obchvat obce (přeložka I/37) vedený západně stávajícího zastavěného území, lokalita vně zastavěného území je funkčně navržená jako součást „ploch dopravní infrastruktury – silniční“. Protože dosud nebyla určena definitivní trasa přeložky, pro kterou by bylo možno stanovit konkrétní zábory ZPF, není tabulka záborů uvedena.

Pro účely vyčíslení záborů ZPF je započítána plocha 1,5310 ha (tj. výměra předpokládané komunikace v ose zobrazeného koridoru). Zároveň je ve specifických podmínkách lokality Z3-NV uvedeno, že zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru které nebudou součásti konečné trasy komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně územního plánu opět do ploch určených pro zemědělské využití (viz kap. 3 Návrhu ÚP).

Koridor zahrnuje následující pozemky v k. ú. Nasavrky:

p. č. 912, 902, 864/1, 890, 889/3, 875/2, 892/12, 875/3, 872/2, 872/1, 865/5, 864/4, 865/4, 865/3, 864/3, 865/2, 892/7, 865/1, 870, 871, 868, 866, 859/2, 859/1, 859/5, 978, 859, 856, 857.

Lokalita Z4-NV:

- při západní straně silnice I/33, v proluce stávající zástavby při hlavní komunikaci. Lokalita vně zastavěného území je navržená jako „plochy smíšené obytné – venkovské".

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 871 | 7 709 | TTP | V | - | 1 400 |

Rozloha	:	0,1400 ha

ZPF vně	:	0,1400 ha

BPEJ		:	7.29.11, 7.50.11

TOZPMP	:	      I.        III.

Ochrana	:	ZPF

________________________________________________________________

- lokalita bez nároku na vznik zastavěného území (není zahrnuta do závěrečného shrnutí – předpokládaných ploch vynětí ZPF ) :

Lokalita K1-N:

- prostor jižně od Nasavrk a Horního rybníka v návaznosti na plochy Z5-N a Z6-N pro kulturně – rekreační areál. Lokalita vně zastavěného území obce je funkčně navržená pro („ plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru “).

| Parcela | výměra | kultura | U/V | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |  |
| 277/1 | 2 556 | TTP | V | 462 | 2 556 |
| 277/2 | 2 791 | TTP | V | 10002 | 2 791 |
| 288/2 | 55 984 | TTP | V | - | 49 098 |
| 288/4 | 296 | ost. plocha | V | - | 296 |
| 301/4 | 102 520 | TTP | V | - | 29 300 |
| 301/5 | 4 504 | ost. plocha | V | - | 4 504 |
| 301/6 | 5 419 | TTP | V | - | 1 315 |
| 316/7 | 10 114 | ost. plocha | V | 10001 | 10 114 |
| 316/8 | 1 581 | TTP | V | 10001 | 731 |
| 316/85 | 331 | ost. plocha | V | 10001 | 331 |
| 316/88 | 320 | ost. plocha | V | 10001 | 320 |
| 316/95 | 580 | ost. plocha | V | 10001 | 580 |
| 343/1 | 6 893 | ost. plocha | V | 10001 | 600 |
| 343/9 | 517 | TTP | V | 10001 | 517 |
| 343/34 | 190 | ost. plocha | V | 10001 | 190 |
| 343/35 | 2 254 | TTP | V | 10001 | 2 254 |
| 343/36 | 331 | TTP | V | 10001 | 331 |
| 343/37 | 2 192 | TTP | V | 10001 | 2 192 |
| 343/38 | 2 328 | TTP | V | 10001 | 2 328 |
| 343/41 | 9 617 | ost. plocha | V | 10001 | 9 617 |
| 343/42 | 2 234 | TTP | V | 10001 | 2 234 |
| 343/43 | 1 448 | TTP | V | 10001 | 1 448 |
| 343/44 | 1 109 | TTP | V | 10001 | 1 109 |
| 343/45 | 2 312 | TTP | V | 10001 | 2 312 |
| 343/46 | 2 875 | TTP | V | 10001 | 2 875 |
| 343/47 | 4 608 | TTP | V | 10001 | 4 608 |
| 343/48 | 362 | ost. plocha | V | 10001 | 362 |
| 343/50 | 755 | ost. plocha | V | 10001 | 755 |
| 343/51 | 2 089 | TTP | V | 10001 | 2 089 |
| 343/52 | 564 | TTP | V | 10001 | 450 |
| 343/53 | 2 006 | TTP | V | 10001 | 2 006 |
| 343/54 | 591 | TTP | V | 10001 | 591 |
| 343/55 | 1 565 | TTP | V | 10001 | 1 565 |
| 343/56 | 745 | TTP | V | 10001 | 745 |
| 343/57 | 738 | TTP | V | 10001 | 738 |
| 343/58 | 3 236 | TTP | V | 10001 | 3 236 |
| 343/64 | 24 755 | TTP | V | 10001 | 19 655 |
| 343/68 | 400 | TTP | V | 10001 | 260 |

Rozloha	:        17,2953 ha

ZPF vně	:        14,5284 ha

BPEJ		:	7.50.04,  7.50.14

TOZPMP	:	     IV.	       IV.

Ochrana	:	ZPF

5.1.3  Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků a jejich vlastníci (čísla LV) jsou uvedeni v tabulce. Údaje uváděné v tabulkové části jsou čerpány z informací o parcelách dle podkladů KN (katastru nemovitostí ) - údaje jsou aktuální k datu zpracování ÚP.

Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí.

Případné zábory zemědělské půdy je třeba v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky a event. s pozemkovým fondem.

5.1.4  Vynětí ze ZPF, odvody za odnětí zemědělské půdy

Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. Vzhledem k tomu, že nelze v současné době odhadnout skutečný rozsah odnětí půdy v době realizace, nejsou odvody ani informativně zpracovány.

5.1.5  Shrnutí

Návrhové lokality jsou řešeny s ohledem na požadavky města Nasavrky               a dle podmínek v území. Event. výstavbu na meliorovaných pozemcích je třeba provádět tak, aby nebyla narušena zbývající část meliorací.

k. ú. Nasavrky, Ochoz u Nasavrk, Podlíšťany

Celková plocha návrhu 	:	89,5141 ha

Celková plocha návrhu vně zastavěného území	:	84,2786 ha

Celk.  plocha návrhu uvnitř zastavěného území	:	5,2355 ha

Celková návrh. plocha záboru ZPF 	:	83,9208 ha

-  plocha navrhovaného záboru ZPF vně zast. území	:	79,3576 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	44,5574 ha

v kultuře TTP	:	33,7947 ha

v kultuře zahrada	:	0,5142 ha

v kultuře ovocný sad	:	0,4913 ha

-  pl. navrhovaného záboru ZPF uvnitř zast. území	:	4,5632 ha

z toho 	v kultuře orná půda	:	1,8667 ha

v kultuře TTP	:	2,0766 ha

v kultuře zahrada	:	0,6159 ha

v kultuře ovocný sad	:	0,0040 ha

## 5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

- všeobecné údaje o lesích

a) celková výměra lesů  a jejich kategorie

Lesní půda zabírá 274 ha, což je 21,8% řešeného území, přičemž lesní pozemky se vyskytují především v severní a jižní, částečně i v západní části řešeného území.

Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa 50 m.

- v lokalitách dotčených OP lesa nebudou stavby umísťovány v dosahu možného pádu stromů, což znamená cca 25 m od okraje lesa.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa:  – „les hospodářský “, případně „lesy zvláštního určení" (v rozsahu PR – krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko ).

Po stránce lesnického členění náleží řešené území do přírodní lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina, podoblast c) Železné hory.

Nadmořská výška spolu s reliéfem a expozicí terénu je určující pro zařazení řešeného území z převážné části do 4. (bukového) vegetačního stupně.

Lesní porosty v řešeném území náleží k lesnímu hospodářskému celku Nasavrky, lesní správě Slatiňany.

b) skladba porostů

Z hlediska druhové skladby převládají jehličnaté porosty s převahou smrku. Tyto porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale z hlediska ÚSES nevhodné                 a neodpovídají přirozené druhové skladbě 4. vegetačního stupně, který v daném území silně převažuje.

V dřevinné skladbě zájmového území je cca

- 77% jehličnanů: smrk 54%, jedle, borovice 17%, modřín 6%

- 23% listnáčů:     dub 3%, buk 5%, bříza 6%, olše 1%, klen 1%, lípa 1% a ostatní 5%

Podle věkového složení jsou nejvíce zastoupeny porosty středního věku 60–100 let cca 60%, ostatní věkové třídy jsou zastoupeny celkem rovnoměrně.

c) požadavky na navrhovaný zábor PUPFL, vyplývající z ÚP

Lokalita č. Z9-N – plocha při jižním okraji stávající plochy skládky TKO Nasavrky pro rozšíření území skládky. Celková rozloha navrhovaného záboru PUPFL je 2,8768 ha.

- dle mapy KN se lokalita dotýká těchto pozemků:

| Parcela | Výměra | Kultura | LV | zábor m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k. ú. Nasavrky |  |  |  |  |
| 237/2 | 178 | lesní pozemek | 10001 | 178 |
| 304/7 | 52 470 | lesní pozemek | 809 | 28 490 |
| 304/8 | 2 417 | lesní pozemek | 809 | 100 |

- dle porostní mapy lokalita dotýká těchto skupin (odd. 7, díl A, porost a):

| Porostní skupina | Hospodářský soubor | Věk | Zkamenění | Složení dřevin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | 416 | 11 let | 10 | SM 35 %, MO 5%, BK 60% |
| 1 | 551 | 8 let | 10 | MO 5%, SM 85 %, DB 10% |
| 9 | 551 | 82 let | 8 | SM 99%, OL 1% |

d) časový horizont záboru – nelze podrobněji určit

e) zdůvodnění záboru – lokalita je určena pro rozšíření řízené skládky odpadu Nasavrky. Rozšířením skládky dojde k dočasnému záboru lesa, dotčené plochy budou rekultivovány.

Záměr je zpracován:

- v dokumentaci „Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu“ – oznámení dle §6 zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí ve znění pozdějších předpisů (oznamovatel AVE CZ Nasavrky a.s. – březen 2008),

- a v doplňku dokumentace „Skládka Nasavrky – rozšíření řízené skládky odpadu“ dle přílohy č. 4 zák. č.100/2001 Sb. – září 2009.

K uvedenému záměru bylo vydáno souhlasné „Závazné stanovisko k investičnímu záměru: Rozšíření skládky Nasavrky“ vydané Krajským úřadem Pardubického kraje – odb. ŽP a zemědělství dne 30. 7. 2009 pod č. j. OŽPZ/39668/09/Vl.

f) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Nasavrky neobsahuje, veškeré ostatní návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.

B1 /b  –  Odůvodnění územního plánu dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona zpracované pořizovatelem

# 6. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929 nevyplývá pro ÚP Nasavrky žádný požadavek.

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje, který byl schválen dne 14. 12. 2006. Požadavky tohoto dokumentu jsou na území obce Nasavrky respektovány (obchvat, rozvojová plocha nadmístního významu).

# 7. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro novou výstavbu RD (zejména v centrální části – Nasavrky, Ochoz), občanskou vybavenost, plochy pro drobnou výrobu a technickou vybavenost.  Obec se nachází v dosahu větších sídel (Chrudim, Pardubice, Hlinsko) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí. V posledních letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí poblíž větších sídel. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech další nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu zejména na území Nasavrky – Ochoz. Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací terénu. Navrhovaná bytová výstavba je umístěna jako nové zastavitelné plochy převážně do okrajových částí jednotlivých obcí v návaznosti na zastavěnou část. V některých případech je bytová výstavba navrhována i v rámci zastavěného území jako plochy přestavbové (Nasavrky, Ochoz, Drahotice).  V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně z následujících důvodů:  plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí jejich ochranu zejména před zastavěním.

# 8. vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Pořizovatelem ÚP Nasavrky byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce ze dne 18. 1. 2008 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl  pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

O pořízení územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Nasavrky  dne 20. 12. 2007. Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 16. 10. 2008 bylo oznámeno projednání návrhu zadání Nasavrky. Zadání územního plánu bylo projednáno a bylo vystaveno od 22. 10. 2008 do 21. 11. 2008 na MěÚ Chrudim a na MěÚ Nasavrky. K zadání  se bylo možné vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Stanovisko CHKO Nasavrky jako dotčeného orgánu k návrhu zadání bylo záporné. Po dohodě bylo zadání ÚP Nasavrky upraveno a dohodnuto. Zadání ÚP Nasavrky  bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 22. 6. 2009.

Dne 22. 12. 2009 v 9 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu  ÚP Nasavrky  dle § 50 stavebního zákona. Návrh  ÚP byl vystaven od 7. 12. 2009 do 21. 1. 2010.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Nasavrky  podle ustanovení § 50  stavebního zákona a vydal dne 29.12.209 souhlasné vyjádření a následně podle §51 souhlasné stanovisko, ve kterém konstatuje, že návrh UP Nasavrky je v souladu s  Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009. Projednávaný návrh UP Nasavrky je v souladu s Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Nasavrky  se konalo dne 6. 4. 2010 v 15.00 hodin na Městském úřadě v Nasavrkách. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky  a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky podalo MěÚ Chrudim, Odbor školství, oddělení ochrany památek a to že je potřeba opravit rejstříkové číslo sochy sv. Jana Nepomuckého a do UP zahrnout nemovitou kulturní památku, která není v návrhu UP uvedena, a to hrad Strádov. Této připomínce je v plném rozsahu vyhověno.

Druhou připomínku podal Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí a to pro uvedené lokality je v ÚP požadováno zpracovat US řešící  zastavěnost pozemků apod. Této opakované připomínce již bylo vyhověno v předchozí etapě pořizování.

Třetí připomínku podal objednavatel obec Nasavrky a to opravit plochu označenou PV (přibližně poz. parc. č. 29/2)-označit jako novou veřejnou zeleň (ZV). Této připomínce je v plném rozsahu vyhověno.

Čtvrtou připomínku podalo Krajské ředitelství Východočeské policie a to opravit dopravní napojení lokality Z4-NV dle přílohy 4, dále-bod 8: opravit info, že se jedná o komunikaci II. tř. nikoliv III. tř. a dále do UP uvézt, že podmínkou pro výstavbu v této lokalitě bude komunikace pro chodce. Dopravně inženýrská opatření na vjezdu do obce se týkají následných dokumentací

Dále dle bodu 9 vyjádření: pro lokality Z1-P a Z2-P Do UP uvézt, že podmínkou pro výstavbu v této lokalitě bude komunikace pro chodce. Této připomínce se vyhovuje.

Zbývající části táto připomínky (viz vyhodnocení) jsou předmětem následných dokumentací.

# 9. vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 22. 1. 2010, č. j. KrÚ 3046/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Nasavrky  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č. j. 45594/2008/OŽPZ/Le ze dne 23. 10. 2008).

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody (č.j.45466-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 14. 11. 2008) vydal závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: bude posuzován podle citovaného zákona. Dokumentaci je nutné posoudit z hlediska vlivů na ŽP. Návrh zadání UP Nasavrky obsahuje některé záměry uvedené v příloze č. 1, kategorie II. zákona č. 100/2001 Sb. ( bod č. 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10000-100000 EO, kanalizace od 5000 do 50000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500mm – splašková kanalizace s ČOV SV od Ochozu, bod 10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v úsecích chráněných podle zvláštních právních předpisů – motorest vč. parkoviště v lokalitě Z5-N, bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných – autocamping v lokalitě Z6-N, bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zem. využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10ha – fotovoltaická elektrárna v lokalitě Z5-OB).

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

|  | OBESLANÉ DO, SÍŤAŘI,OBCE | DOŠLÁ STANOVISKA A PODNĚTY | VYHODNOCENÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK A STANOVISEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Souhlasné stanovisko s info, že se zde nachází dříve těžené výhradní ložisko stavebního kamene Nasavrky č. 3 067800 pokrytého DP stejného názvu a dříve těženého výhradního ložiska stavebního kamene České Lhotce – Nasavrky, č. lož. 153401 a je zde CHLÚ České Lhotice 7. 12. 2009 | odsouhlaseno |
| 2. | Obvodní báňský úřad Horská 5,P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Souhlasné stanovisko s info o stanoveném DP Nasavrky a CHLÚ České Lhotice 8. 12. 2009 | odsouhlaseno |
| 3. | Státní energetická inspekce, územní inspektorát Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové | Souhlasné stanovisko 17. 12. 2009 | odsouhlaseno |
| 4. | MěÚ Chrudim, Odbor stavební, oddělení ochrany památek | Souhlasné stanovisko 14. 12. 2009 | odsouhlaseno |
| 5. | Krajská hygienická stanice PCE kraje, územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | S návrhem územního plánu Nasavrky se s o u h l a s í . V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky: 1. Řešená lokalita č. Z4 – NV – bude vedena jako podmíněně vhodná, tj. realizace zástavby bude řešena tak, aby obytná zástavba nebyla ovlivňována nadměrným hlukem z provozu na komunikaci I/37. Tento požadavek platí do doby realizace obchvatu obce. 20. 1. 2010 | Uvézt požadavek do regulativů pro lokalitu Z4-NV (event. podmínit hlukovou studii) |
| 6. | Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Do území zasahuje výhradní ložisko stavebního kamene Nasavrky č. 3067800 a je zde CHLÚ České Lhotce ident. č. 15340100 spolu s netěženým DP č. 70846 Nasavrky 4. 12. 2009 | Odsouhlaseno |
| 7. | HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim | Nevyjádřili se |  |
| 8. | Krajský úřad Pardubice – odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | -nemáme k předloženému návrhu územního plánu zásadní připomínky. Předložený návrh územního plánu představuje z pohledu lesního hospodářství a státní správy lesů zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa a může znamenat negativní ovlivnění okolních lesních porostů a jednotlivých složek lesního prostředí. Jedná se o zábor 2,8768 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) z důvodu rozšíření skládky. Upozorňujeme však, že odsouhlasení návrhu této územně plánovací dokumentace spadá podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona o lesích č. 289/1995 Sb. do působnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako dotčeného orgánu státní správy lesů. 13. 1. 2010 | Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako dotčený orgán byl obeslán |
| 9. | Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí | -Respektovat USES ve všech jeho úrovních a byl navázán na obdobné prvky v sousedních k. ú. Změny nebo úpravy může navrhnout pouze autorizovaná osoba. -Pro lokality Z1-O, Z1-Ob, Z1-P a P1-O požadujeme zpracovat US řešící velikost a typ objektů, zastavěnost pozemků apod. Pro lokalitu Z5-Ob požadujeme do územního plánu zapracovat regulativ týkající se výšky fotovoltaických panelů: horní hrana panelů bude max. ve výšce 3m. -Plochy Z1-L, Z4-O, Z3-P, Z7-N, Z8-N a Z9-N jsou také umístěny v OP lesa a případné stavby podléhají vydání výjimky podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Kapitola 5.2 a) odůvodnění ÚP bude u OP doplněna informace, že stavby nebudou umísťovány v dosahu možného pádu stromů, což znamená cca 25m od hranice lesa. Lesy se nacházejí v přírodních lesních oblastech 16 a 31, přičemž jejich hranice prochází Nasavrkami. V kapitole 5.2.c) bude lokalita pro odnětí PUPFL Z10-N změněna na Z9-N. -U lokalit s více než dvěma parcelami pro výstavbu požadujeme zpracovat US řešící likvidaci OV jako celku 12. 1. 2010 -Souhlas s vynětím ZPF 22. 1. 2010 | -požadujeme nadále respektovat. Změnu USES u Ochoze upravila autorizovaná osoba -pro uvedené lokality požadujeme zpracovat US řešící zastavěnost pozemků apod. Pro lokalitu Z5-Ob požadujeme do územního plánu zapracovat regulativ týkající se výšky fotovoltaických panelů: horní hrana panelů bude max. ve výšce 3m. Velikost a typ objektů nemůže řešit UP -řešení kanalizace je koncepční a v souladu se zákonem je součástí textové části a neomezuje rozhodování dotčeného orgánu. Dohodnuto -vzato na vědomí |
| 10. | Městský úřad Chrudim – odbor dopravy | Pro větší návrhové lokality požadujeme zpracovat územně-dopravní studie, které budou respektovat níže uvedené obecné podmínky: 1) V případě novostaveb v OP silnic je nutné požádat o výjimku z tohoto OP. 2) Novou zástavbu řešit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly nároky na ochranu zástavby před škodlivými účinky dopravy ze silnice. Není možné počítat s dodatečným budováním protihlukových opatření ze strany vlastníka komunikace (zástavba u obchvatu). 3) Dopravní napojení většího souboru novostaveb řešit soustavou místních obslužných komunikací s „kmenovým“ napojením na silnici (min. počet přímých sjezdů z jednotlivých nemovitostí na silnici). Vypracovat budoucím prvním investorem pro lokalitu dopravní studie, která bude respektovat příslušné předpisy a podmínky tohoto stanoviska. 4) V případě napojování novostaveb RD individuálními sjezdy na silnici je nutné respektovat ustanovení příslušných norem. Doporučujeme ponechat vhodnou rezervu (např. při umísťování oplocení) na případné oddělování motorové a cyklistické dopravy. 5) Parametry sjezdu a místních komunikací navrhnout v souladu dle ČSN 736110, ČSN 736102. Nenavrhovat vegetace a stavby, které norma neumožňuje. To se týká i umísťování odstavných ploch pro automobily či přístřešků pro popelnice. 6) Pro umístění napojení nových pozemních komunikací na silnice II. nebo III tř. a na jiné pozemní komunikace je nutné dodržení oborových zákonů a jejich vyhlášek (např. z. č. 13/1997 Sb., v. č. 104/1997 Sb. v platném znění) a příslušných norem a technických podmínek (např. ČSN 736101, ČSN 736110, ČSN 736102). 7) Zachování rozhledů v křižovatkách na navrhovaných pozemních komunikacích uvnitř nové lokality dle ČSN 736102, ČSN 736110. V rozhledu křižovatek nesmí být umístěny žádné překážky a ani oplocení. Nutnost umístit oplocení mimo rozhledové poměry křižovatek. 8) V případě slepých pozemních komunikací delších než 50m nezapomenout na zřízení obratišť a u obousměrných jednopruhových pozemních komunikací počítat se zřízením výhyben pro vozidla dle ČSN 736110. 9) Při stanovování šíře veřejného prostoru, jehož součástí bude nová nebo stávající pozemní komunikace dodržet ustanovení §22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. U již existující pozemní komunikace, ke které přiléhá zástavba může být šířka veřejného prostranství omezena stávajícím provedením současné zástavby, avšak v případě nepřiléhající zástavby bude vyžadováno dodržení §22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 10) Součástí veřejného prostranství je nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2m umožňující bezbariérové užívání. 11) Pamatovat na parkovací místa u potenciálních zdrojů a cílů dopravy dle ČSN 736110. Pamatovat na bezpečnost chodců. Pohyb chodců řešit prostřednictvím chodníků nebo pomocí zklidněných obytných zón. 12) Celkové provedení musí odpovídat příslušným ustanovením oborových zákonů a jejich vyhlášek a splňovat platné normy a technické podmínky. 11. 12. 2009 | Zapracovat podmínku územních studií do návrhu ÚP, kde bude jednou z podmínek řešit dopravu pro celou větší lokalitu s tím, že bude nutné respektovat uvedené obecné podmínky |
| 11. | Vojenská ubytovací a stavební správa Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | Nachází se zde OP letištního radiolog. paprsku a OP letiště zahrnutého do jevu 102 letiště – paspart 203/2007 17.12.2009 | Nebyl návrh UP rozporován, |
| 12. | Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim Pardubická 67, pošt. přihr. 34, 537 18 Chrudim 8 | Nejsou zahájeny KPÚ 12. 1. 2010 | Bez připomínek |
| 13 | Krajský úřad Pardubice – odbor dopravy, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Nevyjádřili se |  |
| 14. | Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 | SŽDC Praha 20. 1. 2010 CDV Praha: respektovat stanovisko ŘSD 16. 1. 2010 -ŘSD Praha viz příloha č. 1 | -Bez připomínek Viz níže -bod1) obchvat Nové Vsi udělat jako koridor a uvézt jako VPS - bod2) požadavek uvézt do textové části UP k daným lokalitám -bod3) lokalitu P4-N omezit v regulativech OP silnice I/37. Lokalitu ponechat v ploše bydlení s tím že v OP silnice mohou být jen doplňkové stavby. -bod4) Dané lokality podmínit hlukovou studií a info o nehrazení protihlukových opatření uvézt do odůvodnění -bod5) uvézt do regulativů podmínku zachování rozhledových poměrů u lokality Z11-N -bod6) uvézt podmínku úpravy křižovatky k těmto dvěma lokalitám z komunikace I/37 aby byly splněny rozhledové poměry při připojování dalšího významného zdroje dopravy. -bod7) týká se následných dokumentací. Nejsou v UP navrhovány přímá nová napojení na silnici I/37 |
| 15. | Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky | Nevyjádřili se |  |
| 16. | Krajský úřad Pardubice, odbor kultury a památkové péče,, Komenského nám., 125/, 530 02 Pardubice | sděluje následující připomínky k návrhu územního plánu Nasavrky: Domníváme se, že by bylo velice vhodné, aby textová část obsahovala také znění § 3 vyhlášky MK č. 208/1996 Sb., ze dne 1. 7.1996, kterou byla vyhlášena krajinná památková zóna Slatiňansko-Slavicko. Jedná se o podmínky ochrany, které pomohou stavebníkům lépe zhodnotit jejich případné stavební záměry. Dále upozorňujeme na skutečnost, že výčet kulturních památek v řešeném území, uvedený v textové části, není úplný. Kulturní památkou je také zřícenina hradu Strádov, nacházející se v severní části k. ú. Ochoz. 20. 1. 2010 | -znění vyhlášek není možné uvádět do textové části, jelikož zastupitelstvo obce není oprávněno schvalovat vydané zákony či vyhlášky. Změna vyhlášky by znamenala nutnost provézt i změnu UP. V textové části je uvedeno info o respektování KPZ Slatiňansko-Slavicko -Doplnit kulturní památku je také zřícenina hradu Strádov, nacházející se v severní části k. ú. Ochoz |

Adresy orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, objednavatel a pořizovatel

| 17. | Obec Hodonín | Nevyjádřili se |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Obec České Lhotice | Nevyjádřili se |  |
| 19. | Obec Licibořice | Nevyjádřili se |  |
| 20. | Obec Svídnice | Nevyjádřili se |  |
| 21. | Obec Lukavice | Nevyjádřili se |  |
| 22. | Obec Žumberk | Nevyjádřili se |  |
| 23. | Obec Trhová Kamenice | Nevyjádřili se |  |
| 24. | Pořizovatel: MěÚ Chrudim |  | -Na základě jednání s KrÚ Pce kraje a Ministerstvem ŽP které nesouhlasilo s lokalitou K1-N z hlediska záboru ZPF. Lokalita je velmi rozlehlá a bylo dohodnuto, že zůstane pro zastavění jen plochy pro keltskou vesnici, pro rekreaci u rybníku a pro ubytování s motorestem. Ostatní bude převedeno na nezastavitelné bez záboru ZPF s možností rekreace bez staveb. Keltská vesnice se zmenší od lesa po cestu. vše viz příloha. -Lokalitu Z4-N rozdělit podle funkčních ploch (bydlení, zeleň atd.) |
| 25. | Obec Miřetice | Nevyjádřili se |  |
| 26. | Obec Ctětín | Nevyjádřili se |  |
|  | Krajský úřad Pardubice – odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | -Musí být zajištěna koordinace s navazujícím územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy. -K bodu 1.1 Odůvodnění sdělujeme, že aktuální Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. | -Nadále zajišťovat koordinaci s navazujícím územím. -Opravit Politiku územního rozvoje ČR |
| 27. | Objednavatel: Nasavrky | - opravit stávající funkční využití nepoužívaného zemědělského areálu v obci Ochoz u Nasavrk ze zemědělské výroby na lehkou výrobu. V tomto areálu je již připravovaná lehká výroba. - V grafické části ve výkresu více zpřesnit lokalitu pro výstavbu FVE, tak aby to respektovalo parcely. Jedná se zřejmě o grafickou nepřesnost. | -Požadujeme opravit uvedený požadavek -Požadujeme opravit uvedený požadavek |

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona byla kladná s tím, že čtyři DO viz výše si dali podmínky, které byly plně respektovány. Dále byly podány dva požadavky na opravu chyb z průzkumů a rozborů, které neodpovídají aktuálnímu stavu objednavatelem. Těmto požadavkům bylo vyhověno

Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky při projednání návrhu ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Adresy dotčených orgánů

|  | OBESLANÉ DO, SÍŤAŘI, OBCE | DOŠLÁ STANOVISKA A PODNĚTY | VYHODNOCENÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK A STANOVISEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Souhlasné stanovisko s info, že se zde nachází DP Nasavrky ev.č. 70846 18. 3. 2010 | odsouhlaseno |
| 2. | Obvodní báňský úřad Horská 5,P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Nevyjádřili se |  |
| 3. | Státní energetická inspekce, územní inspektorát Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové | Souhlasné stanovisko 26. 2. 2010 | odsouhlaseno |
| 4. | MěÚ Chrudim, Odbor školství, oddělení ochrany památek | Souhlasné stanovisko s Připomínkami: -správné rejstříkové číslo sochy sv. Jana Nepomuckého je 10851/6-5876 -na předmětném území se nachází nemovitá kulturní památka, která není v návrhu UP uvedena, a to hrad Strádov vedený v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 17130/6-904, na poz. parc. č. 795 dle přílohy č. 1 26.2.2010 | Odsouhlaseno -opravit rejstříkové číslo sochy sv. Jana Nepomuckého na 10851/6-5876 -Do UP zahrnout nemovitou kulturní památku, která není v návrhu UP uvedena, a to hrad Strádov vedený v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 17130/6-904, na poz. parc. č. 795 dle přílohy č. 1 |
| 5. | Krajská hygienická stanice PCE kraje, územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | Nevyjádřili se |  |
| 6. | Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | Nevyjádřili se |  |
| 7. | HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim | Nevyjádřili se |  |
| 8. | Krajský úřad Pardubice – odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Nevyjádřili se |  |
| 9. | Městský úřad Chrudim – odbor životního prostředí | -Pro lokality Z1-O, Z1-Ob, Z1-P a P1-O požadujeme zpracovat US řešící velikost a typ objektů, zastavěnost pozemků apod. 9. 3. 2010 | -pro uvedené lokality je v ÚP požadováno zpracovat US řešící zastavěnost pozemků apod. |
| 10. | Městský úřad Chrudim – odbor dopravy | Nevyjádřili se |  |
| 11. | Vojenská ubytovací a stavební správa Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | Nevyjádřili se |  |
| 12. | Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim Pardubická 67, pošt. přihr. 34, 537 18 Chrudim 8 | Nejsou zahájeny KPÚ 25. 3. 2010 | Bez připomínek |
| 13 | Krajský úřad Pardubice – odbor dopravy, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Nevyjádřili se |  |
| 14. | Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 | Nevyjádřili se |  |
| 15. | Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky | Nevyjádřili se |  |
| 16. | Krajský úřad Pardubice, odbor kultury a památkové péče,, Komenského nám., 125/, 530 02 Pardubice | -požadujeme doplnit citaci znění § 3 vyhlášky MK č. 208/1996 Sb., ze dne 1.7.1996, kterou byla vyhlášena krajinná památková zóna Slatiňansko-Slavicko. -nepřesný výčet kulturních památek v řešeném území. Kulturní památkou je také zřícenina hradu Strádov, nacházející se v severní části k.ú. Ochoz. 6.4.2010 | - požadujeme doplnit - požadujeme opravit |

Adresy orgánů územního plánování sousedních územních obvodů a objednavatel, pořizovatel

| 17. | Obec Hodonín | Nevyjádřili se |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Obec České Lhotice | Nevyjádřili se |  |
| 19. | Obec Licibořice | Nevyjádřili se |  |
| 20. | Obec Svídnice | Nevyjádřili se |  |
| 21. | Obec Lukavice | Nevyjádřili se |  |
| 22. | Obec Žumberk | Nevyjádřili se |  |
| 23. | Obec Trhová Kamenice | Nevyjádřili se |  |
| 24. | Pořizovatel: MěÚ Chrudim | ----------------- |  |
| 25. | Obec Miřetice | Nevyjádřili se |  |
| 26. | Obec Ctětín | Nevyjádřili se |  |
|  | Krajský úřad Pardubice – odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice |  |  |
| 27. | Objednavatel: Nasavrky | - opravit plochu označenou PV (přibližně poz. parc. č. 29/2)-označit jako novou veřejnou zeleň (ZV)6. 4. 2010 | -Požadujeme opravit uvedený požadavek - |

Adresy ostatních dotčených subjektů

| 28 | Povodí Labe | -Souhlasné vyjádření. respektovat záplavové území Q100 , -dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách může správce významného toku Chrudimka užívat sousední pozemky v šířce 8m od břehové čáry. 23. 3. 2010 | - záplavové území Q100 je respektováno. - uvést do odůvodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | České radiokomunikace a. s., Skokanská 1, 169 09 Praha 6 | Nevyjádřili se |  |
| 30 | Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 | Bez připomínek 10. 2. 2010 | Odsouhlaseno |
| 31 | VČNet s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové | Bez připomínek s info o respektování energetických zařízení a OP rozvodů dle přílohy č. 2 9.3.2010 | Odsouhlaseno |
| 32 | Krajské ředitelství Východočeské policie, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové | Viz příloha č. 3 11. 3. 2010 | -Body 1,2,3,4,7, -Bod 5: UP umožňuje i posunutí křižovatky -Bod 6: opravit dopravní napojení lokality Z4-NV dle přílohy 3 -bod 8: opravit info, že se jedná o komunikaci II. tř nikoliv III. tř. Oboustranná zástavba v současnosti není navrhována z důvodů ZPF a požadavků obce. Do UP uvézt, že podmínkou pro výstavbu v této lokalitě bude komunikace pro chodce. Dopravně inženýrská opatření na vjezdu do obce se týkají následných dokumentací -Bod 9: pro lokality Z1-P a Z2-P Do UP uvézt, že podmínkou pro výstavbu v této lokalitě bude komunikace pro chodce. Dopravně inženýrská opatření na vjezdu do obce se týkají následných dokumentací |
| 33 | Policie České republiky Správa Východočeského kraje | Bez připomínek 25. 2. 2010 | Odsouhlaseno |
| 34 | ČEZ Distribuce a.s., Guldnerova 19, BOX 03, 303 03 Plzeň | Bez připomínek s info o respektování energetických zařízení a OP rozvodů 24. 2. 2010 | Odsouhlaseno |
| 35 | Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové | Nevyjádřili se | Odsouhlaseno |

Připomínky a námitky

| 1 | Jeřábek Josef, Spojovací 96, 53825 Nasavrky, Magda Navrátilová, Nerudova 101, 53345 Čeperka 6.4.2010 | Námitka viz příloha č.4 | Námitce se nevyhovuje - k bodu 1) Pozemky 665/5, 112/32, 112/21 k.ú. Nasavrky nebudou znehodnoceny zamýšlenou výstavbou směrem k Ochozi a Březovci, jelikož tato rozvojová plocha je jako rezerva a není na ní možno provádět výstavbu. Tato lokalita by pro výstavbu nejprve musela projít změnou územního plánu. Uváděný protihlukový val není v návrhu ÚP uveden, nicméně funkční regulativy návrhu UP pro území na Vaších parcelách toto umožňují stejně jako regulativy stávajícího územního plánu sídelního útvaru který bude nahrazen tímto novým. Z výše uvedeného vyplývá, že navržené řešení nemá vliv na znehodnocení Vašich parcel. Výše uvedené parcely není možné převézt na stavební pro výstavbu RD z důvodu nesouhlasu Ředitelství silnic a dálnic Praha, které nesouhlasí s obytnou výstavbou v ochranném pásmu silnice I/37. k bodu 2) Směna pozemků s městem Nasavrky ještě před vydáním ÚP Nasavrky proto, aby byly co nejméně dotčeny vlastnická práva fyzických osob nemá oporu v zákoně. ÚP neomezuje vlastnická práva. Směnu pozemků je možné řešit právě na základě vydaného ÚP , ze kterého bude vycházet ocenění znalcem. Tato problematika se netýká ÚP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ---------------------- |  |  |
| 3 | ---------------------- |  |  |

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č.4

V průběhu projednávání byla vznesena jedna námitka od Jeřábek Josef, Spojovací 96, 53825 Nasavrky, Magda Navrátilová, Nerudova 101, 53345 Čeperka.

Ve stanovené  lhůtě podáváme námitky proti návrhu územního plánu, týkající se části vedle státní silnice I/37 směr Trhová Kamenice za podchodem do Ochoze . Níže tuto část specifikujeme. Jsme spoluvlastníky poz.parcel ve zjednodušené evidenci v obci a k.ú. Nasavrky a to: p. p.(665/5 , 112/32 a 112/21 zapsaných na LV 180 pro obec a k.ú. Nasavrky. Tyto parcely jsou přímo dotčeny navrženým řešením v návrhu územního plánu. Dle snímku katastrální mapy ve vztahu k návrhu územního plánu tyto pozemkové parcely sousedí se se státní silnici I/37 a dokonce již při stavbě podchodu pod silnici I/37 byla a stále je dotčena p.p.č. 665/5 tím, že po její části je svedena vodoteční voda z druhé strany silnice .1) V současně  navrženém řešení budou všechny tyto poz.parcely znehodnoceny, nebot' na nich je plánován jakýsi protihlukový val a nejsou vůbec svým významem ve vztahu k zamýšlené výstavbě směrem k Ochozi a Březovci s ostatními proponovanými parcelami jako stavebními zrovnoprávněny. Maji stejný význam jako ostatní , uvažované jako stavební . Navržené řešení v UP není jen věc technická, ale má řadu dalších významných pohledů k řešení , vycházejících i z právní úpravy jiných právních odvětví. Proto nelze souhlasit s tím, že nejsou uvažovány a plánovány jako rovnocenné s ostatními pozemkovými parcelami a proto k tomu směřuje tato první naše námitka.

2) Dále naše další námitka směřuje k tomu, že již:v tomto stádiu přípravy dalšího rozvoje města Nasavrky lze problematická místa navrženého řešení v územním plánu řešit tak, aby co nejméně byla dotčena vlastnická práva fyzických osob .Proto navrhujeme směnit dotčené pozemkové parcely za stejnou výměru ,druh a bonitu s přístupem k nim za obecni pozemky a toto námi navržené řešení zahájit s Městem Nasavrky ještě před schvalováním UP. To by nejlépe vyhovovalo jak městu tak i nám. Nic by nebránilo dalšímu rozvoji. Jsme toho názoru,že i při tomto druhu správního řízení,kleré chápeme že je specifické, platí zásady správního řízeni zejména ústavní práva a práva dle Listiny základních práv a svobod . Odkazujeme v této souvislosti na tyto normy, aby při rozhodování o námi podaných námitkách, byly vzaty v úvahu a správní orgán se s nimi i v odůvodnění při rozhodování o námitkách vypořádal .(čl. 11/ odst. 1 ve vztahu k čI.36 odst. 2 Listiny ).

# 10. vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V zadání ÚP Nasavrky bylo požadováno vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí dotčeným orgánem-KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství. Vliv na Natura 2000 byl KrÚ Pardubice Odborem životního prostředí a zemědělství vyloučen. Návrh zadání obsahuje záměry uvedené v příloze č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb., bod 1.9 ČOV s kapacitou 10000 – 100 000 ekv. obyvatel, kanalizace od 5 000 – 50 000 napoj. obyv. nebo napojení průmyslové kanalizace o průměru větším než 500mm- splašková kanalizace s ČOV SV od Ochozu, bod 10.10 Rekreační a sportovní areály atd., motorest vč. parkoviště v lokalitě Z5-N, bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných, autocamping v lokalitě Z6-N, bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině atd., fotovoltaická elektrárna v lokalitě Z5-OB.

Územní plán obce Nasavrky je určen k soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny.

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bydlení event. smíšené bydlení, jsou vymezeny plochy pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování i pro ochrannou zeleň a vodní plochy. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV.

Udržitelný rozvoj obce Nasavrky je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability, podpora trvalého využívání zastavěného území zamezuje chátrání a degradaci stávajícího zastavění zvláště pak je omezen zábor zemědělského půdního fondu na rozsah odpovídající potřebám obce.

Územní plán vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity řemeslné povahy jsou soustředěny za určitých podmínek do obytného území.

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální využívání stávajícího bytového fondu. Stávající občanské vybavení je považováno za přiměřené velikosti obce, přesto jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových aktivit v komerční i nekomerční sféře. V rámci technické infrastruktury je kladen důraz na odkanalizování obce a zainvestování pozemků určených k výstavbě RD.

Ze stanoviska Krajského úřadu Pardubice – odbor životního prostředí a zemědělství, Pardubice vyplynulo, že zadání UP je nutno posoudit z hlediska vlivu na ŽP.

Návrh zadání obsahuje záměry uvedené v příloze č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb., bod 1.9 ČOV s kapacitou 10000 – 100 000 ekv. Obyvatel, kanalizace od 5 000 – 50 000 napoj. Obyv. nebo napojení průmyslové kanalizace o průměru větším než 500mm-splašková kanalizace s ČOV SV od Ochozu, bod 10.10 Rekreační a sportovní areály atd. – motorest vč. parkoviště v lokalitě Z5-N, bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných – autocamping v lokalitě Z6-N, bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině atd. – fotovoltaická elektrárna v lokalitě Z5-OB.

Vyhodnocení vlivu ÚP na sledované jevy v územně analytických podkladech a vlivu na výsledky SVOT analýzy.

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Byl vyloučen vliv územního plánu na životní prostředí. Negativní vlivy budoucích záměrů v hodnocených lokalitách Z2-O, Z5-N, Z6-N a Z5-Ob jsou orientačně posouzeny jako nevýznamné – lokality jsou doporučeny akceptovat v předložené podobě (co se týče velikosti i umístění).

Z hodnocené koncepce vlivu na životní prostředí vyplývají následující opatření, jejich cílem je eliminovat nepříznivé působení budoucích záměrů v rozvojových plochách:

- při projektování ČOV posoudit účinnost čistírny a dokladovat soulad vypouštěných odpadních vod s hodnotami dle právních předpisů (lokalita Z2-O)

- při projektování motorestu respektovat umístění lokality v CHKO a nenarušit krajinný ráz území (lokalita Z5-N)

- při projektování autocampingu vyřešit sociální zázemí zařízení s ohledem na ochranu půdního a vodního prostředí (lokalita Z6-N)

- při projektování fotovoltaické elektrárny posoudit vliv na krajinný ráz (lokalita Z5-Ob)

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

- v případě umísťování velkých nebo středních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění si vyžádat v souladu s § 17 odst. 1 písm. b) tohoto zákona závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany ovzduší (Krajského úřadu Pardubického kraje)

- při navrhování obytných objektů by měl být respektován stávající venkovský charakter zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu

B.       VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000

byl vyloučen vliv územního plánu na území Natura 2000

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

##### Stupnice hodnocení vlivu ÚP na snížení hrozeb, posílení slabých stránek a využití příležitostí  řešeného území

+  UP mají příznivý vliv (částečný vliv) na řešené území.

0  Problematika přesahuje rámec řešení UP nemají vliv na řešené území.

-   UP zvyšují míru hrozeb, slabých stránek řešeného území.

| Existující hrozby, slabé stránky, příležitosti řešeného území | vliv ÚP | Komentář – poznámka |
| --- | --- | --- |
| (1) Opuštěné těžební prostory, Do území nezasahuje CHOPAV | 0 | - Není řešeno ÚP. Problematika přesahuje svou podstatou rámec ÚP. |
| (2) regulovaná skládka | - | - Je řešeno v ÚP její rozšíření. |
| (3) revitalizace vodních ploch a zalesňování pozemků | 0/+ | - Díky podpoře v UP je možné žádat o dotace na revitalizace, odbahnění a zalesňování. Problematika přesahuje svou podstatou rámec ÚP |
| (4) Zvyšování podílu fosilních paliv a spalování odpadů | 0/+ | - Problematika přesahuje svou podstatou rámec ÚP, ale je navrhnutá plynofikace tří obcí |
| (5) plynofikace místních částí, obchvat Nové Vsi | 0/+ | - Obchvat i plynofikace jsou řešeny v ÚP, ale celková problematika přesahuje svou podstatou rámec ÚP |
| (6) USES | O/+ | - V území je řešen i návrh USES a je díky tomu možné žádat o dotace. Celková problematika přesahuje rámec ÚP |
| (7) Scházející kanalizace | + | - ÚP řeší kanalizaci obce a je možné její využití pro dotace |
| (8) Využití pozemků nižší bonity k nepotravinářským účelům Dotace na zalesnění, Útlum veřejné dopravy z ekonomických důvodů, Rekonstrukce MK, Zhoršující se podmínky zemědělského hospodaření s neblahými dopady na ráz krajiny, Útlum zemědělské výroby společně s vylidňováním povede k devastaci krajiny, Špatné spojení z menších okolních obcí, Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy, Nízká podpora malého a středního podnikání | 0 | - Problematika přesahuje svou podstatou rámec ÚP |
| (9) Vyjížďka do zaměstnání, Vylidnění malých osad, Stabilizovat život obyvatelstva Nová bytová výstavba | + | ÚP řeší rozvoj ploch výroby a umožňuje podnikatelskou činnost v obci i v rámci ploch bydlení. Dále ÚP řeší občanskou vybavenost integrovanou do ploch bydlení Je dostatečný návrh ploch pro bydlení. Problematika z části přesahuje svou podstatou rámec ÚP |
| (10) Rozvoj obnovitelných zdrojů energie | + | - ÚP řeší plochy pro obnovitelné zdroje energie |
| (11) Vybudování podchodu pod I/37 | 0 | - Je již realizováno |

Z vyhodnocení vyplývá, že územní plán je přínosem pro rozvoj obce a trvale udržitelného rozvoje. Dále vyplývá jeho přínos pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

D. PŘÍPADNÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

D.I  VLIV NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB V ÚZEMÍ

Navržené principy rozvoje v územním plánu jsou přínosem k odstranění základních hrozeb v území.

Navržena jsou opatření k posílení výroby a bytové výstavby a tím udržení základní školy. Principiálně je řešeno celé území z hlediska likvidace splaškových vod. Navrženo je odkanalizování do ČOV. Navrženo je zásobování místních částí plynem. Je řešena výstavba v místních částech, kde hrozí vylidňování

Územním plánem nelze ovlivnit hrozby ekonomického charakteru, zejména oddalování realizace technické infrastruktury.

D.II	VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK V ÚZEMÍ

Rozvoj města je v územním plánu směřován k vytváření harmonického prostředí rovnoměrného zastoupení hlavních funkcí. Při postupné realizaci má podpořit eliminaci slabých stránek v území.

Realizace technické infrastruktury v místních částech a v rozvojových lokalitách by zvýšila možnosti města v nabídce kvalitního bydlení v přímětstkém prostoru. Kladná migrace je jediným možným zdrojem zlepšení demografické struktury v obci a zvýšení příležitosti zkvalitnění nabídky občanské infrastruktury.

D.III	VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

V územním plánu jsou zohledněny hlavní příležitosti a silné stránky.

Obec je v dobré poloze při hlavní silnici a nabízí kvalitní městské bydlení. Rozvíjení nabídky ploch pro rodinnou výstavbu, navýšení ploch výroby v obci a využití příležitostí pro umístění podnikatelských aktivit v plochách venkovského bydlení posílí postavení obce v územní struktuře což bude mít vliv na posílení stávajícího nárůstu obyvatel. ÚP bude chránit proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy a narušování krajinného rázu.

D.IV	VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Hodnoty v území, vymezené v průzkumech a rozborech jsou v návrhu územního plánu chráněny a rozvíjeny. Jedná se zejména o celkové vnímání sídla v dálkových pohledech, archeologické naleziště, kulturní památky apod. Ochrana je i  zohledněna v podmínkách pro územní studii významných lokalit rozvoje. Významným prvkem je ochrana ploch lesa, ploch biokoridoru a všech kategorií chráněných území.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán vytváří podmínky pro  rozvoj území v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Je zde ochrana zejména přírodních a kulturních hodnot území.

Navržené řešení reaguje na požadavky soukromých vlastníků a dává je do souladu s dlouhodobou perspektivou rozvoje.

Rozložení funkcí v území, zejména návaznost obytné zástavby, vymezení podnikatelských aktivit k hlavní dopravní ose, rozvoj sportovních ploch, podporuje rovnoměrný rozvoj obce.

Základní prvky územního plánu reagující na priority územního plánování.

F.  VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ

F.I	VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ, JAK BYLA ZJIŠTĚNA V ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. V řešeném území obce Nasavrky je mírně slabší hospodářský pilíř, ale celkově lze říci, že je zde vcelku vyváženost pilířů.

Rozsah  zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného území.

Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení, zejména rodinného typu, v souladu s charakterem předchozího vývoje a nabídkou ploch pro hospodářských rozvoj.

Plochy výroby jsou vymezeny v uceleném území, odděleném od obytné zástavby s dobrou dopravní dostupností. Navržené plochy bydlení umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů, objektů přízemních s obytným podkrovím, se sedlovou střechou. Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek, dopravy a inženýrských sítí. Rozvojové plochy nezakládají žádnou novou zastavěnou enklávu ve volné krajině. Rozvoj výroby FVE je navržen na severním okraji Obořic, oddělen pásem zeleně rovněž v dostatečné vzdálenosti od bydlení. Významným prvkem je ochrana ploch lesa, ploch biokoridoru a všech kategorií chráněných území. Jsou stanoveny podmínky pro činnosti v těchto plochách, zejména jejich nezastavitelnost.

F.II	SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ

ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán vytváří podmínky pro:

- Ochranu urbanistických a kulturních hodnot v území a prostorové struktury obce

- Vytváří předpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity řemeslné povahy jsou soustředěny za určitých podmínek do obytného území.

- Doplnění technické infrastruktury – zejména kanalizace

- Vytvořeny podmínky pro trvající progresivní vývoj počtu obyvatel obce

- Vytváří podmínky pro ochranu životního prostředí

PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH

Územní plán vytváří podmínky pro:

- Vymezení funkčních částí obce bez budoucích kolizních bodů

- Rozvoj obce bez zhoršování životního prostředí

- předcházení možným ohrožením, která by mohla negativně ovlivňovat podmínky života budoucích generací obyvatel tohoto území

# 11. stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno

Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 22. 1. 2010, č. j. KrÚ 3046/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Nasavrky  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č. j. 45594/2008/OŽPZ/Le ze dne 23. 10. 2008).

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody (č.j.45466-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 14. 11. 2008) vydal závěr zjišťovacího řízení podle ust. § 7 a 10 odst. i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: bude posuzován podle citovaného zákona. Dokumentaci je nutné posoudit z hlediska vlivů na ŽP. Návrh zadání UP Nasavrky obsahuje některé záměry uvedené v příloze č. 1, kategorie II. zákona č. 100/2001 Sb. ( bod č. 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10000-100000 EO, kanalizace od 5000 do 50000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500mm – splašková kanalizace s ČOV SV od Ochozu, bod 10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v úsecích chráněných podle zvláštních právních předpisů – motorest vč. parkoviště v lokalitě Z5-N, bod 10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných – autocamping v lokalitě Z6-N, bod 1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zem. využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10ha – fotovoltaická elektrárna v lokalitě Z5-OB). Na základě tohoto stanoviska byla zpracována SEA, která byla veřejně projednána společně s ÚP  a její závěry byly promítnuty do zpracovávané dokumentace. Posuzované záměry nemají  negativní vliv na ŽP za splnění daných podmínek.

# 12. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V průběhu projednávání byla vznesena jedna námitka od Jeřábek Josef, Spojovací 96, 53825 Nasavrky, Magda Navrátilová, Nerudova 101, 53345 Čeperka.

Ve stanovené  lhůtě podáváme námitky proti návrhu územního plánu, týkající se části vedle státní silnice I/37 směr Trhová Kamenice za podchodem do Ochoze . Níže tuto část specifikujeme. Jsme spoluvlastníky poz.parcel ve zjednodušené evidenci v obci a k.ú. Nasavrky a to: p. p.(665/5 , 112/32 a 112/21 zapsaných na LV 180 pro obec a k.ú. Nasavrky. Tyto parcely jsou přímo dotčeny navrženým řešením v návrhu územního plánu. Dle snímku katastrální mapy ve vztahu k návrhu územního plánu tyto pozemkové parcely sousedí se se státní silnici I/37 a dokonce již při stavbě podchodu pod silnici I/37 byla a stále je dotčena p.p.č. 665/5 tím, že po její části je svedena vodoteční voda z druhé strany silnice .

1) V současně  navrženém řešení budou všechny tyrto poz.parcely znehodnoceny, nebot' na nich je plánován jakýsi protihlukový val a nejsou vůbec svým významem ve vztahu k zamýšlené výstavbě směrem k Ochozi a Březovci s ostatními proponovanými parcelami jako stavebními zrovnoprávněny. Maji stejný význam jako ostatní , uvažované jako stavební . Navržené řešení v UP není jen věc technická, ale má řadu dalších významných pohledů k řešení , vycházejících i z právní úpravy jiných právních odvětví. Proto nelze souhlasit s tím, že nejsou uvažovány a plánovány jako rovnocenné s ostatními pozemkovými parcelami a proto k tomu směřuje tato první naše námitka.

2) Dále naše další námitka směřuje k tomu, že již:v tomto stádiu přípravy dalšího rozvoje města Nasavrky lze problematická místa navrženého řešení v územním plánu řešit tak, aby co nejméně byla dotčena vlastnická práva fyzických osob .Proto navrhujeme směnit dotčené pozemkové parcely za stejnou výměru ,druh a bonitu s přístupem k nim za obecni pozemky a toto námi navržené řešení zahájit s Městem Nasavrky ještě před schvalováním UP.

To by nejlépe vyhovovalo jak městu tak i nám. Nic by nebránilo dalšímu rozvoji.

Jsme toho názoru,že i při tomto druhu správního řízení,kleré chápeme že je specifické, platí zásady správního řízeni zejména ústavní práva a práva dle Listiny základních práv a svobod . Odkazujeme v této souvislosti na tyto normy, aby při rozhodování o námi podaných námitkách, byly vzaty v úvahu a správní orgán se s nimi i v odůvodnění při rozhodování o námitkách vypořádal .(čl. 11/ odst. 1 ve vztahu k čI.36 odst. 2 Listiny ).

Této námitce se nevyhovuje

Odůvodnění:

- k  bodu 1) Pozemky 665/5, 112/32, 112/21 k.ú. Nasavrky nebudou znehodnoceny zamýšlenou výstavbou směrem k Ochozi a Březovci, jelikož tato rozvojová plocha je jako rezerva a není na ní možno provádět výstavbu. Tato lokalita by pro výstavbu nejprve musela projít změnou územního plánu. Uváděný protihlukový val není v návrhu ÚP uveden, nicméně funkční regulativy  návrhu UP pro území na Vaších parcelách toto umožňují stejně jako regulativy stávajícího územního plánu sídelního útvaru který bude nahrazen tímto novým. Z výše uvedeného vyplývá, že navržené řešení nemá vliv na znehodnocení Vašich parcel. Výše uvedené parcely není možné převézt na stavební pro výstavbu RD z důvodu nesouhlasu Ředitelství silnic a dálnic Praha, které nesouhlasí s obytnou výstavbou v ochranném pásmu silnice I/37.

k bodu 2) Směna pozemků s městem Nasavrky ještě před vydáním ÚP Nasavrky proto, aby byly co nejméně dotčeny vlastnická práva fyzických osob nemá oporu v zákoně. ÚP neomezuje vlastnická práva. Směnu pozemků je možné řešit právě na základě vydaného ÚP , ze kterého bude vycházet ocenění znalcem. Tato problematika se netýká ÚP.

# 13. Vyhodnocení připomínek

V průběhu projednávání návrhu byla vznesena  připomínka od obce Nasavrky: 1) opravit stávající funkční využití nepoužívaného zemědělského areálu v obci Ochoz u Nasavrk ze zemědělské výroby na lehkou výrobu. V tomto areálu je již připravovaná lehká výroba. 2) V grafické části ve výkresu více zpřesnit lokalitu pro výstavbu FVE, tak aby to respektovalo parcely. Jedná se zřejmě o grafickou nepřesnost. Těmto připomínkám se vyhovuje v plném rozsahu, jelikož se jedná v prvním případě o věc, které nebyla zřejmá z průzkumů a rozborů a ve druhém případě grafická nepřesnost.

Připomínka od MěÚ Chrudim, Odbor školství, oddělení ochrany památek s informací o správném rejstříkovém čísle sochy sv. Jana Nepomuckého je 10851/6-5876  a že se na předmětném území nachází nemovitá kulturní památka, která není v návrhu UP uvedena, a to hrad Strádov vedený v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 17130/6-904, na poz. parc. č. 795. Těmto připomínkám se vyhovuje v plném rozsahu, jelikož je to stávající stav, který nebyl uveden v průzkumech a rozborech a územně analytických podkladech.

# 14. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Pro obec Nasavrky byl dříve vypracován  územní plán sídelního útvaru Nasavrky, který již překročil svoji návrhovou dobu. Od té doby vyvstaly požadavky na změnu funkce několika lokalit, doplnění nových lokalit a v neposlední řadě avizované ukončení platnosti územních plánů sídelního útvaru novým stavebním zákonem což vyvolalo zpracování nového územního plánu. Na základě vyhodnocení využití stávajících zastavitelných území, která již byla zastavěna nebo nejsou z majetkových či jiných závažných důvodů v současnosti k dispozici, byly navrženy lokality vyplývající ze současných rozvojových potřeb obce Nasavrky a návrhu rozvojových ploch v územním plánu sídelního útvaru. Poměr ploch využitých k bydlení ve vztahu k počtu obyvatel je vzhledem k velikosti obce dostatečný a je dán velikostí obce a umístěním u hlavního dopravní komunikace. Je zde velký tlak na výstavbu, která je v současnosti omezená z důvodu dožití starého územního plánu sídelního útvaru Nasavrky. Plochy obytné funkce jsou navrženy dle požadavku obce k doplnění soustředného tvaru zástavby vždy v návaznosti na stávající plochy. Rozhodující plochy jsou orientovány směrem severním a západním, kde je soustředěná obytná zástavba. Venkovská zástavba s prvky podnikatelské činnosti je umístěna do menších obcí patřících pod Nasavrky. Je zde výhodou dobrá dopravní dostupnost větších sídel (Chrudim, Pardubice). Plochy výroby jsou navrženy v severní části obce a území k doplnění zástavby vždy v návaznosti na stávající plochy. Další rozvoj této funkční složky je navržen tak, aby byl navržený rozvoj obce vyvážený s rozvojem obytné složky. V poslední době je zvýšený zájem o výstavbu rodinných domů. Za posledních 6 let je výrazný nárůst počtu obyvatel (122 obyvatel tj. 8,1%). Z výše uvedených důvodů je zábor ZPF odůvodnitelný a v souladu s vymezením zastavitelných ploch, velikosti obce, atraktivnosti území a návrhu ploch pro delší časové použití. Krajský úřad Pardubického kraje vydal dne 22. 1. 2010, č. j. KrÚ 3046/2010/OŽPZ/Bo podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o OZPF souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení ÚP Nasavrky  na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

# 15.   Údaje o splnění zadání

Zadání Územního plánu Nasavrky bylo po projednání schváleno Zastupitelstvem obce Nasavrky dne 22. 6. 2009.

Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání územního plánu. Požadavky stanovené zadáním ÚP jsou splněny. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

Pardubice, duben 2010

Zpracovali:

část B1/a:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová

část B1/b:

pořizovatel		: MěÚ Chrudim, Bc. Zdeněk Havlík