ÚP NASAVRKY

________________________________________________________________

z.č. 2 / 102 / 08

TEXTOVÁ ČÁST

ÚP NASAVRKY

SEZNAM PŘÍLOH

A	-	Územní plán

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

A2	- 	GRAFICKÁ ČÁST

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- energetika 	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- vodní hospodářství 	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 	1 :  5 000

__________________________________________________________

Ing. arch. Petr KOPECKÝ, Ing. arch. Pavel Tománek

A – PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275,   PARDUBICE                      04/2010

A1	-	TEXTOVÁ ČÁST

Obsah:

A	-	Územní plán

1	vymezení zastavěného území	5

2	koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	6

3	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	7

4	koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	39

4.1	Dopravní infrastruktura	39

4.2	Technická infrastruktura	40

4.2.1	Vodovod	40

4.2.2	Kanalizace	40

4.2.3	Elektrorozvody	41

4.2.4	Spoje	43

4.2.5	Plynovody	43

4.3	Občanské vybavení	43

4.4	Veřejná prostranství	43

5	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,	44

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	44

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	44

6	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	46

7	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit předkupní právo	68

8	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	69

9	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití	69

10	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	70

Úvodní údaje

Název obce	:	Nasavrky

Okres	:	Chrudim

Objednatel akce	: 	Obec Nasavrky

Pořizovatel akce	:	MěÚ Chrudim, Odbor úz. plánu a reg. rozvoje,   oddělení územního plánu

Zpracovatel akce	: 	A – PROJEKT Pardubice s.r.o.,

Ing. arch. Petr Kopecký, Ing. arch. Pavel Tománek

Jiráskova 1275, 530 02  Pardubice

Datum zpracování	:  	Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - květen 2008,

upraveno březen 2009

Návrh – listopad 2009, upravený návrh - únor 2010

Čistopis - duben 2010

# vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování ÚP k 30. 9. 2009.

Řešené území je vymezeno správním územím obce Nasavrky, které tvoří tři katastrální území – Nasavrky, Ochoz u Nasavrk a Podlíšťaty – o celkové rozloze 1256,13 ha.

Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších vztahů v měřítku 1 : 25 000, tak ve výkresech v měřítku 1 : 5 000.

# koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území.

Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.

- hlavní cíle rozvoje

V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro bydlení event. smíšené bydlení, jsou vymezeny plochy pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, výrobu a skladování i pro ochrannou zeleň a vodní plochy. Je třeba rovněž doplnit technickou vybavenost, zejména kanalizaci napojenou na ČOV.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především chráněná území, lesní plochy, vodní plochy a toky.

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.

# urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou výstavbu (rodinné domy), smíšenou obytnou zástavbu, vyhodnocení občanské vybavenosti, návrh ploch pro drobnou výrobu a skladování, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé plochy řešeného území obce.

Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch.

V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení event. smíšené bydlení, pro občanské vybavení, pro rekreaci, pro dopravní infrastrukturu, pro technickou infrastrukturu, výrobu a skladování, pro ochrannou zeleň a vodní plochy (viz dále kap. 6).

Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – městské a příměstské jsou vymezeny následující plochy:

Nasavrky:

- zastavitelné plochy…  	Z1-N, Z3-N, Z4/a-N, Z4/b-N

- přestavbové plochy…	P1-N, P2-N, P3-N, P4-N

Ochoz:

- plocha územní rezervy	R1-O

Pro rozvoj smíšené obytné výstavby – venkovské jsou vymezeny následující plochy:

Ochoz:

- zastavitelné plochy…   Z1-O, Z4-O, Z5-O, Z6-O, Z7-O

- přestavbová plocha…	P1-O (část plochy)

Libáň:

- zastavitelné plochy…   Z1-L, Z3-L, Z4-L, Z5-L

Drahotice:

- zastavitelné plochy…   Z2-D, Z4-D

- přestavbová plocha…	P1-D

Obořice:

- zastavitelné plochy…   Z1-OB, Z2-OB, Z3-OB, Z4-OB

Podlíšťany:

- zastavitelné plochy…   Z1-P, Z2-P, Z3-P, Z4-P

Nová Ves:

- zastavitelné plochy…   Z1-NV, Z2-NV, Z4-NV

Pro plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou určeny plochy:

Nasavrky:

- zastavitelné plochy…   Z5-N, Z6-N

Pro plochy občanského vybavení – hřbitovy je určena plocha:

Nasavrky:

- zastavitelná plocha…   Z4/c-N

Pro dopravní infrastrukturu – silniční jsou určeny plochy:

Nasavrky:

- zastavitelná plocha   Z2-N

- zastavitelná plocha   Z4/e-N

Nová Ves:

- zastavitelná plocha…   Z3-NV

Pro rozvoj ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru je vymezena následující plocha:

Nasavrky:

- plocha…   K1-N

Pro rozvoj ploch rekreace – specifického charakteru je vymezena následující plocha:

Nasavrky:

- zastavitelná plocha…   Z12-N

Pro rozvoj ploch rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci je vymezena následující plocha:

Libáň:

- zastavitelná plocha…   Z2-L

Drahotice:

- zastavitelná plocha…   Z3-D

Jako plochy pro technickou infrastrukturu – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady jsou určeny plochy:

Nasavrky:

- zastavitelné plochy…   Z7-N, Z8-N, Z9-N

Jako plochy pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě jsou určeny plochy:

Ochoz:

- zastavitelná plocha…   Z2-O

Jako plochy pro technickou infrastrukturu se specifickým využitím jsou určeny plochy:

Obořice:

- zastavitelná plocha…   Z5-OB

Pro rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba jsou určeny plochy:

Nasavrky:

- zastavitelná plocha…   Z10-N

Drahotice:

- zastavitelná plocha…   Z1-D, Z5-D

- přestavbová plocha…P2-D

Pro rozvoj výroby a skladování – výroba lehká je určena plocha:

Ochoz:

- přestavbová plocha…	P1-O (část plochy)

Pro rozvoj výroby a skladování – zemědělská výroba je určena plocha:

Ochoz:

- zastavitelná plocha…   Z3-O

Jako plocha systému sídelní zeleně – ochranné a izolační jsou určeny plochy:

Nasavrky:

- zastavitelná plocha…   Z11-N

- zastavitelná plocha…   Z4/d-N

Ochoz:

- přestavbová plocha…	P1-O (část plochy)

Obořice:

- zastavitelná plocha…   Z6-OB

Jako plocha systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích je určena plocha:

Nasavrky:

- přestavbová plocha…   P5-N

Jako plocha vodní je určena plocha:

Libáň:

- zastavitelná plocha…   Z6-L

Pro další rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat samostatně až v době přípravy realizace.

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).

Je navržen obchvat místní části Nová Ves na komunikaci I/37 západně stávajícího zastavěného území.

Systém sídelní zeleně zůstává v podstatě zachován, tzn. volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, parkové plochy ve střední části obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství. V okolí hřbitova a navazujících ploch jsou navrženy nové pásy ochranné a izolační zeleně, stejně jako ve východní části obce v prostoru mezi komunikací I/37 a bytovou zástavbou v Ochozu.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- plochy změn (návrhové)

- Nasavrky

| Z1-N …zastavitelná plocha „S okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 9,8685 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské v návaznosti na severní okraj stávající zástavby - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající obslužné komunikace na severním okraji stávající zástavby - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN - nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu v jižním okraji lokality - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - pro lokalitu je stanovena podmínka zpracování zastavovací studie před započetím výstavby (s vymezením veřejných prostor dle platné legislativy) |

| Z2-N …zastavitelná plocha „SV okraj Nasavrk – parkoviště u ČS“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,3190 ha plochy dopravní infrastruktury – silniční SV okraj Nasavrk, prostor severně stávající čerpací stanice mezi komunikací I/37 a starou silnicí (III/33765) pro parkoviště automobilů - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace u ČS - dešťovou kanalizaci je možno napojit na stávající trasy v okolí - nutno respektovat trasy a OP vodovodů a plynovodů - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |

| Z3-N …zastavitelná plocha „SZ okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2060 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské v návaznosti na severozápadní okraj stávající zástavby, při západní straně komunikace III/33765 na Hradiště - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severovýchodním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |

| Z4-N …zastavitelná plocha „Z okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 12,1255 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské, plochy systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační, plochy občanského vybavení – hřbitovy, plochy dopravní infrastruktury – silniční v návaznosti na západní okraj stávající bytové zástavby, v severní části lokality navrženo rozšíření areálu garáží pro osobní automobily, v prostoru za hřbitovem plocha pro jeho rozšíření, hřbitov a západní strana bytové zástavby lemovány pásy ochranné izolační zeleně - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávajících obslužných komunikací na východním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN - nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu ve východním okraji lokality a plynovodů v severním a jižním okraji - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - pro lokalitu je stanovena podmínka zpracování zastavovací studie před započetím výstavby (s vymezením veřejných prostor dle platné legislativy) |

| Z5-N …zastavitelná plocha „JV okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,1738 ha plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední trojúhelníkový prostor mezi silnicí I/37, starou silnicí a odbočkou II/337 na Bojanov - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající obslužné komunikace při západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN - nutno respektovat trasu a OP dálkového telekomunikačního kabelu v západním okraji lokality - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 |

| Z6-N …zastavitelná plocha „JV okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,1942 ha plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jihovýchodně Horního rybníka, jižně silnice II/337 na Bojanov - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající obslužné komunikace při severovýchodním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN a vodovodu - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |
| Z7-N …zastavitelná plocha „JV od Nasavrk“ |  |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,1540 ha plochy pro technickou infrastrukturu-plochy pro stavby zařízení pro nakládání s odpady plocha při východním okraji stávající plochy skládky TKO pro rozšíření obslužných provozů - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající areál skládky - event. inženýrské sítě je možno napojit ze stávajícího areálu skládky - nutno respektovat trasu a OP radioreléového spoje - v jižní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z8-N …zastavitelná plocha „JV od Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,4115 ha plochy pro technickou infrastrukturu-plochy pro stavby zařízení pro nakládání s odpady plocha při jihozápadním okraji stávající plochy skládky TKO směrem ke komunikaci I/37 pro rozšíření obslužných provozů - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající areál skládky - event. inženýrské sítě je možno napojit ze stávajícího areálu skládky - nutno respektovat trasu lokálního biokoridoru při severovýchodním okraji lokality - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa |

| Z9-N …zastavitelná plocha „JV od Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,8768 ha plochy pro technickou infrastrukturu-plochy pro stavby zařízení pro nakládání s odpady plocha při jižním okraji stávající plochy skládky TKO pro rozšíření území skládky - lokalitu je možno dopravně napojit na stávající areál skládky - event. inženýrské sítě je možno napojit ze stávajícího areálu skládky - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa |

| Z10-N …zastavitelná plocha „SV okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 4,0995 ha plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba severozápadní okraj místní části Ochoz, severně stávajícího pneubazaru, při východní straně silnice I/37 - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace II. tř. při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasy a OP vrchního vedení VN, telekomunikačního kabelu a vodovodu - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 |

| Z11-N …zastavitelná plocha „SV okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,9630 ha plochy systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační východně Ochozi, při východní straně silnice I/37, pás zeleně k ochraně budované a navrhované bytové zástavby - nutno respektovat trasy a OP vrchního vedení VN, plynovodu a vodovodu - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 - v místech připojení komunikací na silnici I/37 budou zachovány rozhledové poměry dle platné legislativy |

| Z12-N … zastavitelná plocha „J od Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 5,9500 ha plochy rekreace – se specifickým využitím prostor jižně zastavěného území Nasavrk, jižně Horního rybníka v návaznosti na plochu K1-N - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace třetí třídy při západním okraji lokality - event. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v jižní části Nasavrk (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - v jižní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

- Ochoz:

| Z1-O zastavitelná plocha „JZ okraj Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,7625 ha plochy smíšené obytné – venkovské v návaznosti na jižní okraj stávající zástavby, severozápadně Březovce - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severozápadním okraji lokality - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií je nutno vybudovat novou trafostanici - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severozápadní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN - pro lokalitu je stanovena podmínka zpracování zastavovací studie před započetím výstavby (s vymezením veřejných prostor dle platné legislativy) |

| Z2-O zastavitelná plocha „SV od Ochozi – ČOV“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4972 ha plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě severovýchodně od místní části, plocha pro čistírnu odpadních vod z Nasavrk a Ochozi, mezi místní vodotečí a silnicí na Obořice - lokalita dle zpracované dokumentace - lokalitu je možno dopravně napojit z upravené stávající účelové komunikace. - napojení na inženýrské sítě je třeba vybudovat ze SV okraje Ochozi (vodovod, elektrorozvody) - v SZ okraji lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z3-O zastavitelná plocha „V okraj katastru Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,0090 ha plochy výroby a skladování – zemědělská výroba východně Ochozi, při severní straně silnice na Švihov - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. tř. při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií je nutno vybudovat novou trafostanici - event. odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v J okraji lokality je nutno respektovat trasy a OP vodovodu a telekomunikačního vedení - při západním okraji lokality nutno respektovat trasu lokálního biokoridoru |

| Z4-O zastavitelná plocha „V okraj katastru Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,3850 ha plochy smíšené obytné – venkovské východně Ochozi, při severní straně silnice na Švihov, v návaznosti na stávající drobnou skupinu obytné zástavby - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. tř. při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je nutno řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severozápadní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vodovodu, ve střední části trasu telekomunikačního vedení - v jihovýchodní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z5-O zastavitelná plocha „V okraj Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,8950 ha plochy smíšené obytné – venkovské při východním okraji stávajícího zastavěného území Ochozi, při jižní straně silnice na Švihov - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. tř. při severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií společně s plochou Z3-O bude nutno vybudovat novou trafostanici - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - při východním okraji lokality nutno respektovat trasu lokálního biokoridoru |

| Z6-O zastavitelná plocha „JV okraj Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4913 ha plochy smíšené obytné – venkovské v návaznosti na jihovýchodní okraj stávající zástavby, mezi místní vodotečí a účelovou komunikací na Kvítek - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávajících účelových komunikací při východním i západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií je nutno vybudovat novou trafostanici - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z7-O zastavitelná plocha „J okraj Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 3,0640 ha plochy smíšené obytné – venkovské návaznosti na jižní okraj stávající zástavby Ochozi - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávajících účelových komunikací při severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií je nutno vybudovat novou trafostanici - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východní části lokality je nutno respektovat trasu a OP plynovodu - pro lokalitu je stanovena podmínka zpracování zastavovací studie před započetím výstavby (s vymezením veřejných prostor dle platné legislativy) |

- Libáň:

| Z1-L zastavitelná plocha „SZ okraj Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,5984 ha plochy smíšené obytné – venkovské západně od komunikace I/37, doplnění zástavby podél jednostranně zastavěné komunikace - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při jižním okraji lokality - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v jižní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vodovodu |

| Z2-L zastavitelná plocha „SV okraj Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2740 ha plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci severovýchodní část zastavěného území, v návaznosti na řadu stávajících rekreačních objektů, podél místní komunikace - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severní části lokality je nutno respektovat trasu a OP vodovodu - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa |

| Z3-L zastavitelná plocha „SV okraj Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4300 ha plochy smíšené obytné – venkovské severovýchodní okraj místní části, jižní okraj stávající zástavby západně od rybníka - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při východním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z4-L zastavitelná plocha „střední část Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,3868 ha plochy smíšené obytné – venkovské střední část obce, prohloubení stávající zástavby - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severozápadním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v S okraji lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z5-L zastavitelná plocha „JV okraj Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4080 ha plochy smíšené obytné – venkovské jihovýchodní okraj místní části, v návaznosti na jižní okraj stávající zástavby, západně rybníka - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severním okraji lokality - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z6-L zastavitelná plocha „střední část Libáně“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,7508 ha plochy vodní pozemek ve střední části území v prostoru mezi rybníky Pařezný a Drahotický - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severním okraji lokality - event. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (elektrorozvody) - v S okraji lokality je nutno respektovat OP lesa |

- Drahotice:

| Z1-D zastavitelná plocha „SZ okraj Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,6126 ha plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba severozápadní okraj místní části, mezi místní komunikací a silnicí I/37, v návaznosti na severní okraj stávajícího areálu - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při východním okraji lokality - výstavba v lokalitě je podmíněna úpravou křižovatky při vjezdu na silnici I/37, případně i jejím přemístěním v rámci ploch Z1-D a Z5-D tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry a parametry splňovaly platnou legislativu - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východním okraji lokality je nutno respektovat trasy a OP vodovodu a VN - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 |

| Z2-D zastavitelná plocha „SV okraj Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,8617 ha plochy smíšené obytné – venkovské severovýchodní okraj místní části, podél místní komunikace, jako pokračování stávající zástavby - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při východním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z3-D zastavitelná plocha „SV okraj Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,1787 ha plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci severovýchodní okraj místní části, u místní komunikace a v návaznosti na řadu stávajících rekreačních objektů - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z4-D zastavitelná plocha „JZ okraj Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4464 ha plochy smíšené obytné – venkovské jihozápadní okraj místní části, u místní komunikace a v návaznosti na stávající zahrady - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| Z5-D zastavitelná plocha „JZ okraj Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,9840 ha plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba jihozápadní okraj místní části, mezi místní komunikací a silnicí I/37, jižně stávajícího areálu - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při severním a východním okraji lokality - výstavba v lokalitě je podmíněna úpravou křižovatky při vjezdu na silnici I/37, případně i jejím přemístěním v rámci ploch Z1-D a Z5-D tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry a parametry splňovaly platnou legislativu - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - ve východním okraji lokality je nutno respektovat trasy a OP VN - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v lokalitě bude respektováno OP silnice I/37 |

- Obořice:

| Z1-Ob zastavitelná plocha „Z od Obořic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,0025 ha plochy smíšené obytné – venkovské západně od obce, při severní straně účelové komunikace - lokalitu je možno dopravně napojit po úpravě účelové komunikace při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v západním okraji místní části (vodovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v jižní a západní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z2-Ob zastavitelná plocha „Z okraj Obořic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2475 ha plochy smíšené obytné – venkovské západní okraj obce, proluka mezi stávající zástavbou a lesem - lokalitu je možno dopravně napojit po úpravě účelové komunikace při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v západním okraji místní části (vodovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa |

| Z3-Ob zastavitelná plocha „SV okraj Obořic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,2790 ha plochy smíšené obytné – venkovské severovýchodní okraj obce, v návaznosti na stávající zástavbu - lokalitu je možno dopravně napojit z obslužné komunikace při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v západním okraji místní části (vodovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severní části lokality je nutno respektovat OP lesa - v jižním okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP vodovodu |

| Z4-Ob zastavitelná plocha „JV okraj Obořic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4250 ha plochy smíšené obytné – venkovské jihovýchodní okraj obce, proluka ve stávající zástavbě - lokalitu je možno dopravně napojit z obslužné komunikace při severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v západním okraji místní části (vodovod, elektrorozvody) - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z5-Ob zastavitelná plocha „SZ od Obořic – fotovoltaická elektrárna“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 9,8522 ha plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím severozápadně od místní části, plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny - pro dopravní napojení je nutno vybudovat odbočku z okolních (upravených) účelových komunikací - napojení na inženýrské sítě je třeba řešit individuelně - v jižním okraji lokality je nutno respektovat trasu a OP VN - realizace je podmíněna současným zřízením plochy ochranné a izolační zeleně v ploše Z6-Ob - horní hrana fotovoltaických panelů bude ve výšce max. 3 m nad přilehlým terénem |

| Z6-Ob zastavitelná plocha „SZ od Obořic – ochranná zeleň“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,3420 ha plochy systému sídelní zeleně – ochranná a izolační severozápadně od místní části, plochy ochranné a izolační zeleně na jižní straně plochy fotovoltaické elektrárny směrem k navrhované bytové zástavbě v ploše Z1-Ob - v lokalitě je nutno respektovat OP lesa |

- Podlíšťany:

| Z1-P zastavitelná plocha „J okraj Podlíšťan“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,9900 ha plochy smíšené obytné – venkovské jižní okraj místní části, západně od průjezdní komunikace, v přímé návaznosti na stávající zástavbu - lokalitu je možno dopravně napojit z komunikace III. třídy při východním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Podlíšťanech bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - kanalizaci lze napojit na stávající trasy kanalizace napojené na ČOV - v severní části lokality je nutno respektovat trasu a OP VN |

| Z2-P zastavitelná plocha „J okraj Podlíšťan“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,6825 ha plochy smíšené obytné – venkovské jižní okraj místní části, východně od průjezdní komunikace, v přímé návaznosti na stávající zástavbu - lokalitu je možno dopravně napojit z komunikace III. třídy při západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Podlíšťanech bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - kanalizaci lze napojit na stávající trasy kanalizace napojené na ČOV - v severní a západní části lokality je nutno respektovat trasu a OP VN |

| Z3-P zastavitelná plocha „SZ okraj Podlíšťan“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,8864 ha plochy smíšené obytné – venkovské severozápadní okraj místní části, prostor vymezený místními komunikacemi a stávající zástavbou - lokalitu je možno dopravně napojit z obslužné komunikace při východním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Podlíšťanech bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - kanalizaci lze napojit na stávající trasy kanalizace napojené na ČOV - ve východní části lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikačního vedení - v jihozápadní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

| Z4-P zastavitelná plocha „JZ od Podlíšťan“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4900 ha plochy smíšené obytné – venkovské jihozápadně od místní části, prostor vymezený obslužnou komunikací a lokálním biokoridorem - lokalitu je možno dopravně napojit z obslužné komunikace při severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit prodloužením na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Podlíšťanech bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - kanalizaci lze napojit na stávající trasy kanalizace napojené na ČOV - v jižní části lokality je nutno respektovat OP lesa a trasu lokálního biokoridoru |

- Nová Ves:

| Z1-NV zastavitelná plocha „V okraj Nové Vsi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 1,2969 ha plochy smíšené obytné – venkovské východní okraj místní části, při severní straně silnice III/33770 na Ctětínek, v proluce stávající zástavby při hlavní komunikaci - lokalitu je možno dopravně napojit z komunikace III. třídy při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Nové Vsi bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v západním okraji lokality je nutno respektovat OP trafostanice |

| Z2-NV zastavitelná plocha „V okraj Nové Vsi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,5123 ha plochy smíšené obytné – venkovské východní okraj místní části, při jižní straně silnice III/33770 na Ctětínek, v proluce stávající zástavby při hlavní komunikaci - lokalitu je možno dopravně napojit z komunikace III. třídy při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Nové Vsi bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve střední části lokality je nutno respektovat trasu a OP VN |

| Z3-NV zastavitelná plocha „Z od Nové Vsi – koridor obchvatu obce“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | cca 1,500 ha plochy dopravní infrastruktury – silniční koridor pro obchvat místní části vedený západně stávajícího zastavěného území místní části - v jižní části lokality je nutno respektovat trasu a OP telekomunikačního vedení - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - v jižní a severní části lokality je nutno respektovat OP lesa - zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou součásti konečné trasy komunikace, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské využití |

| Z4-NV zastavitelná plocha „J část Nové Vsi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,1400 ha plochy smíšené obytné – venkovské jižní část místní části, při jižní straně silnice III/33770 na Ctětínek, v proluce stávající zástavby při hlavní komunikaci - lokalitu je možno dopravně napojit z komunikace III. třídy při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí místní části (vodovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Nové Vsi bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve střední části lokality je nutno respektovat trasu a OP VN - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - realizace obytné zástavby v lokalitě bude řešena tak, aby nebyla nadměrně ovlivňována hlukem z provozu na komunikaci I/37 (platí do doby realizace obchvatu) |

- přestavbová území

- Nasavrky

| P1-N …přestavbová plocha „S okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,7847 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské severní část Nasavrk, v proluce stávající zástavby při severovýchodním okraji zastavěného území, za zdravotním střediskem - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace na severním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východním okraji nutno respektovat OP vrchního vedení VN - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |

| P2-N …přestavbová plocha „S okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,8106 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské severní část Nasavrk, v proluce severozápadního okraje zastavěného území, jižně hospodářského dvora učiliště - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávajících obslužných komunikací na západním a jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - elektrorozvody lze napojit na stávající trasy v okolí (při plném využití lokality bude provedena výměna trafa) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severním, resp. východním okraji nutno respektovat trasy a OP vodovodu, plynovodu a telekomunikačního vedení - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |

| P3-N …přestavbová plocha „SZ okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,4208 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské severozápadní část Nasavrk, v proluce severozápadního okraje zastavěného území, západně Kaštanky - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. třídy při jižním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory |

| P4-N …přestavbová plocha „V okraj Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,8033 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské v proluce východního okraje zastavěného území, severně bývalého pivovaru, západně komunikace I/37 - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace při západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v jihovýchodní části lokality je nutno respektovat trasu a OP VN - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - ve východní části lokality v pásmu adekvátním OP silnice I/37 mohou být umisťovány pouze doplňkové stavby |

| P5-N …přestavbová plocha „JZ od centra Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,1611 ha plochy systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích Jihozápadně centra obce, plocha veřejné zeleně při západní straně obslužných komunikací - většina lokality spadá do území archeologických nalezišť |

- Ochoz

| P1-O …přestavbová plocha „S okraj Ochozu“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 2,1076 ha plochy smíšené obytné – venkovské, plochy výroby a skladování – lehký průmysl a plochy systému sídelní zeleně – ochranná a izolační zeleň v severní části stávajícího zastavěného území místní části a v prostoru bývalého kravína - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace na západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východní části lokality nutno respektovat OP vrchního vedení VN a telekomunikačního vedení, v severozápadním okraji trasu a OP vodovodu |

- Drahotice

| P1-D …přestavbová plocha „S část Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,7555 ha plochy smíšené obytné – venkovské severní okraj místní části u místní komunikace směr Libáň, v současnosti plocha zeleně v zastavěném území, dříve plochy drůbežárny - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace na západním okraji lokality - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) |

| P2-D …přestavbová plocha „J část Drahotic“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 0,6160 ha plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba jižní okraj místní části, podél příjezdové cesty – v současnosti travnatá plocha sloužící částečně ke skladování dřeva - lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající obslužné komunikace na západním okraji lokality - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - při plném využití lokalit v Drahoticích bude nutno provést výměnu trafa ve stávající trafostanici - likvidaci splaškových vod je třeba řešit individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - v severovýchodní části lokality je nutno respektovat OP lesa |

- návrhová lokalita bez vzniku zastavitelného území

- Nasavrky

| K1-N … plocha „J od Nasavrk“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 17,2953 ha plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru prostor jižně zastavěného území Nasavrk, jižně Horního rybníka v návaznosti na plochy Z5-N a Z6-N - lokalitu je možno dopravně napojit odbočením ze stávající komunikace při západním okraji lokality - event. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v jižní části Nasavrk (vodovod, plynovod, elektrorozvody) - event. odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN, vodovodu a radioreléového spoje - nutno respektovat přítomnost celé lokality v CHKO železné hory - v lokalitě jsou přípustné pouze stavby povolené platnou legislativou v nezastavěném území |

- plochy územních rezerv

- Ochoz

| R1-O …plocha územní rezervy „J od Ochozi“ |  |
| --- | --- |
| rozloha: funkční využití: lokalizace plochy: specifické podmínky: | 13,8310 ha plochy pro bydlení - v RD – městské a příměstské jižně Ochozi, v návaznosti na jižní okraj návrhové plochy Z7-O a Z1-O a jižní okraj Březovce - lokalitu je možno dopravně napojit prodloužením obslužných komunikací na jižním okraji Ochozi - vzhledem k možnému zasažení hlukem z dopravy na silnici I/37 je výstavba v lokalitě podmíněna zpracováním hlukové studie v dalších stupních PD, případná protihluková opatření budou hrazena investory obytné výstavby - inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, plynovod) - pro zajištění zásobování elektrickou energií je nutno vybudovat novou trafostanici - odkanalizování lokality je třeba zahrnout do navrhované kanalizace napojené na ČOV, do doby realizace systémové kanalizace řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na vyvážení) - ve východním okraji nutno respektovat trasu lokálního biokoridoru, v západním okraji trasu drobného vodního toku - v západní části nutno respektovat trasu a OP vrchního vedení VN |

Celkově je navrženo 89,3530 ha nových ploch převážně pro obytnou či smíšenou zástavbu. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí (především kanalizace napojené na ČOV) a dopravní obsluhy pro navrhované plochy, a proto se předpokládá realizace jen části navrhovaných ploch.

# koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikací I., II. a III. třídy (silnice I/37, II/337, III/33765, III/33767, III/33770, III/34436, III/03710, III/33769 ) a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství).

Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pro silniční dopravu – obchvat Nové Vsi je vymezen koridor v rozsahu OP silnice I. tř. – lokalita č. Z2-NV (přeložka komunikace I/37 ).

Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší (minimálně jednostranné) dokončit v celém rozsahu zastavěného území podél komunikací I.-III.tř. Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých lokalit pro obytnou zástavbu.

Doprava v klidu

Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

Pro parkování automobilů je vymezena samostatná lokalita č. Z2-N – prostor severně čerpací stanice v Nasavrkách a lokalita Z4/e-N u hřbitova.

Dopravní závady

Dopravní závada na silnici I/37 – průchod Novou Vsí je řešena obchvatem obce – lokalita č. Z2-NV.

- Dopravní napojení návrhových lokalit Z1-D a Z5-D v Drahoticích bude v závislosti na konkrétním využití ploch podmíněno úpravou stávající křižovatky, příp. i jejím přemístěním v rámci ploch Z1-D a Z5-D tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry dle platných předpisů a parametry splňovaly platnou legislativu

.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Ve všech částech v řešeném území je vybudována veřejná vodovodní síť. Nové lokality je proto možné napojit na veřejný vodovodní řad, výjimečně je možné odebírat pitnou vodu z vlastních zdrojů.

V případě potřeby může být vodovodní síť v potřebném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

### Kanalizace

Nasavrky, Ochoz

Pro Nasavrky a místní část Ochoz je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod v Ochozi a výustí do Libáňského potoka. Stávající kanalizace bude ponechána pro odvádění srážkových vod.

Pro výstavbu ČOV je vymezena plocha technické vybavenosti Z2 – O.

Do doby realizace oddílné splaškové kanalizační soustavy se předpokládá využívání stávající kanalizace, případně individuální likvidování odpadních vod z nemovitostí, a to buď v domovních ČOV, nebo vyvážením z nepropustných jímek.

Podlíšťany

Odpadní vody budou likvidovány ve stávající ČOV severně od obce s výustí do Kvíteckého potoka.

Drahotice, Libáň, Nová Ves, Obořice

V místních částech řešeného území – Drahotice, Libáň, Nová Ves, Obořice-bude zachována likvidace odpadních vod individuální – jímky na vyvážení, DČOV, výjimečně septik s filtrem, (je-li to v souladu s vodním zákonem), s vypouštěním do vodního toku popř. do půdních vrstev. Likvidace obsahu bezodtokých jímek musí být zajištěna v souladu s příslušným zákonem oprávněnou osobou, výhledově na budoucí ČOV Nasavrky – Ochoz.

### Elektrorozvody

Napájení navrhovaných ploch je navrženo následujícím způsobem:

Nasavrky

Lokality  Z1-N, P1-N, P2-N

Položení nových kabelových napáječů do prostoru lokalit Z1-N, P1-N ze stávající zděné TS 35/0,4 kV č. 1110. Lokalita P2-N rozšířením stávajícího distribučního rozvodu NN. Zajištění výkonu předpokládá úpravu části NN v TS č. 1110 a při plném využití území výměnu stáv. trafa 400 kVA za silnější.

Lokality Z3-N, P3-N

Rozšířením stávajícího distribučního rozvodu, napájeného ze stávajících TS č. 1110 „U školy“ a TS č. 1201 „U hřbitova“.

Lokalita P4-N

Kabelovým vývodem ze stávající TS č. 310 „Pivovar“, propojení se stáv. venkovní sítí NN.

Lokalita Z4/a, /b, /e-N

Kabelovým rozvodem ze stávajících TS č. 1321 „Nad náměstím“ a TS č. 1201 „U hřbitova“.

Lokality Z5-N, Z6-N

Kabelovým rozvodem ze stávajících TS č. 1098 „U rybníka“ a TS č. 0600 „U kovárny“ a případnou úpravou v uvedených TS (rozvaděče, výměna transformátorů). V případě vyšších požadavků je možno řešit výstavbou nové TS 35/0,4 kV.

Lokalita Z11-N

Do vyčerpání rezervního výkonu stávající TS č. 1358 „V průhonech“ kabelovými vývody z této TS, příp. výstavbou nové TS 35/0,4 kV.

Lokalita Z12-N

Kabelovou přípojkou – rozšířením stávajícího distribučního rozvodu NN.

Ochoz

Lokalita P1-O

Kabelovým rozvodem – nový vývod ze stávající TS č. 1001 „ZD Ochoz“, propojení se stávající distribuční soustavou NN.

Lokalita Z2-O

Je řešeno v rámci projektu ČOV – kabelovým vývodem ze stávající TS č. 1001 „ZD Ochoz“.

Lokality Z3-O, Z5-O

Kabelovým vývodem ze stávající TS č. 1001. V případě vyšších požadavků na výkon řešit výstavbu nové TS 35/0,4 kV, připojené přípojkou ze stávajícího vedení VN č. 802 v délce cca 350 m.

Lokality Z1-O, Z6-O, Z7-O, R1-O

Potřebný výkon podmiňuje výstavbu nové TS 35/0,4 kV, připojené ze stávajícího vedení VN č. 802. Rozvod z TS zemními kabely.

Lokalita Z4-O

Napojení z venkovního vedení NN, které je vedeno z Obořic, a slouží k zásobování sousedního objektu. Toto venkovní vedení bude posíleno.

Libáň

Lokality Z1-D, Z2-D, Z3-D, Z4-D, Z5-D, P1-D, P2-D

Ze stávající TS č. 846 „Obec“ rozšířením stávajícího distribučního rozvodu NN, jeho posílením kabelovými vývody 0,4 kV.

Drahotice

Lokality Z1-D, Z2-D, Z3-D, Z4-D, Z5-D, P1-D, P2-D

Ze stávající TS č. 848 „Obec“ rozšířením stávajícího distribučního rozvodu, jeho posílením a položením nových kabelů.  Předpokládaná výstavba při plném využití území podmíní posílení a úpravu stávající TS.

Obořice

Lokality Z1-Ob, Z2-Ob, Z3-Ob, Z4-Ob

Ze stávající TS č. 0317 „Obec“, rozšířením stávající distribuční soustavy a novým kabelovým vývodem 0,4 kV.

Podlíšťany

Lokality Z1-P, Z2-P, Z3-P, Z4-P

Ze stávající TS č. 1138 „Podlíšťany“, rozšířením stávající distribuční soustavy NN a novým kabelovým rozvodem 0,4 kV.  V případě plného využití území řešit úpravu TS č. 1138.

Nová Ves

Lokality Z1-NV, Z2-NV, Z4-NV

Ze stávající TS č. 943 „Nová Ves“ rozšířením stávající rozvodné soustavy NN (Z4-NV) a novým kabelovým rozvodem ( Z1-NV, Z2-NV). V případě plného využití území řešit úpravu stávající TS 35/0,4 kV.

Veřejné venkovní osvětlení

V. o. podél nových komunikací řešit samostatným kabelovým rozvodem. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod v. o. v obci nebo vybudovat nový napájecí bod.  Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

### Plynovody

Nasavrky, Ochoz, Drahotice, LIbáň

Pro lokality s provedenými STL rozvody platí, že jsou kapacitně dostačující pro navrhovaný rozvoj jednotlivých obcí a v případě potřeby mohou být doplňovány novými řady a přípojkami.

Nová Ves, Obořice a Podlíšťany

Plynofikace místních částí Nová Ves, Obořice a Podlíšťaty je v ÚP navržena v souladu se zpracovanou PD pro územní řízení.

## Občanské vybavení

V Nasavrkách jsou vymezené plochy pro rozvoj občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední – zastavitelné plochy  Z5-N, Z6-N a lokalita Z4/c-N pro rozšíření hřbitova v Nasavrkách. Ostatní rozvoj občanského vybavení je možný v rámci stávajících funkčních ploch občanské vybavenosti, bydlení a smíšených ploch obytných, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena zejména v Nasavrkách, v menší míře nebo jako součást funkčních ploch SV (plochy smíšené obytné), případně OV, OM (občanská vybavenost) i v ostatních částech řešeného území. V Nasavrkách je nově navržená přestavbová plocha pro zřízení veřejné zeleně – lok. P5-N.

Další vymezení veřejných prostranství souvisí zejména s urbanistickým řešením rozsáhlejších rozvojových lokalit.

# koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně,

## Koncepce uspořádání krajiny

S ohledem na urbanistickou strukturu a přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány téměř žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy převážně rozšiřují stávající zastavěná území.

Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES)

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:

- regionální biocentrum

RBC 897 – „ Slavická obora “

- regionální biokoridor

RBK 1364 – „ Slavická obora – Bítovanka “

- lokální biokoridory:

LBK 1 – „ Nasavrky" (potok Debrný a doprovodný porost)

LBK 3 – „ Ochoz" (údolí místní vodoteče)

LBK 4 – „ Krupín“ ( Bratroňovský potok)

LBK 5 – „ Buková" (lesní vodoteč)

LBK 9 – „ Kvítecký potok" (potok a doprovodný porost)

- lokální biocentra:

LBC  3 – „ Nad Nasavrckým lomem" (údolí a stráně nad potokem)

LBC  4 – „ Ochoz" (vodní plocha a remízek – návrh)

LBC  5 – „ Bratroňovský potok" (vodní plocha a remízek – návrh)

LBC  6 – biocentrum na trase RBK 1364

LBC  7 – biocentrum na trase RBK 1364

LBC  8 – „ Buková" (lesní společenstva jižně od Nasavrk)

LBC15 – „ Obořice“ ( přípotoční olšina)

LBC16 – „ Bebrnský les" (západně od Nasavrk)

Upřesnění trasy lokálního biokoridoru LBK 3:

Východně od místní části Ochoz v úseku mezi lokálním biocentrem LBC3 a lesním remízem p.p.č.140/2 je navržena změna trasy LBC3. Změna trasy je navržena v délce cca 1 000 m, a to podél otevřené místní vodoteče, ústící u LBC 3 do Libáňského potoka. Návrh realizace s případným dopřesněním trasy bude proveden v rámci projektu KPÚ.

zpracovala: Ing. Z Baladová  -  autorizovaný architekt pro specializaci ÚSES

# stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

■ plochy bydlení – v bytových domech ( BH )

■ plochy bydlení – v rodinných domech  - městské a příměstské ( BI )

■ plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI )

■ plochy rekreace – zahrádkové osady ( RZ )

■ plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru ( RN )

■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS )

■ občanské vybavení – hřbitovy  ( OH )

■ plochy veřejných prostranství  ( PV )

■ plochy smíšené obytné – městské ( SM )

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV )

■ plochy smíšené obytné – rekreační ( SR )

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS )

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI )

■ technická infrastruktura – stavby a zařízení pro nakládání s odpady  ( TO )

■ technická infrastruktura – se specifickým využitím  ( TX )

■ plochy výroby a skladování –  lehký průmysl ( VL )

■ plochy výroby a skladování –  drobná a řemeslná výroba ( VD )

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )

■ plochy systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích  ( ZV )

■ plochy systému sídelní zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená ( ZS )

■ plochy systému sídelní zeleně – zeleň ochranná a izolační ( ZO )

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a lesnické  ( NSzpl )

Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití.

Dále uvedené podmínky využití funkčních ploch platí pro plochy změn (návrhové), tak pro stabilizované plochy (stávající zástavba) pro případy stavebních úprav.

Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou považovány za přípustné.

1. BH – plochy bydlení – v bytových domech

A – slouží:

plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v bytových domech

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- plochy veřejných prostranství

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba bytového domu – max. 3 nadzemní podlaží +podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 50% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

2. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské

A – slouží:

plochy rodinných domů se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech vč. doplňkových drobných staveb a zahrad

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- plochy veřejných prostranství

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

3. RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A – slouží:

plochy staveb pro rodinnou rekreaci ("chat" či "rekreačních domků“)

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (například veřejná prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, atd.)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží  + obytné podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

4. RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady

A – slouží:

plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty"

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky zahrádkových osad

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací

- odstavná stání

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží  + obytné podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

5. RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

A – slouží:

veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky a stavby veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk (jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona v platném znění)

- sportovní zařízení a vybavení

- odstavná stání

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

6. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A – slouží:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy).

B – funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- plochy veřejných prostranství

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví)

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

7. OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – slouží:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B – funkční využití:

přípustné:

- administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch

- velkoplošný maloprodej

- objekty pro ubytování a stravování

- objekty pro služby

- rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní

- výstavní areály

- plochy veřejných prostranství

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

- objekty  a plochy výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží  + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

8. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A – slouží:

plochy sportovních a tělovýchovných areálů

B – funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy tělovýchovné a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů

- nezbytné plochy tech. vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost

- objekty výroby a skladování

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 30% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

9. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy

A – slouží:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

B – funkční využití:

přípustné:

1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

1)  veškeré plochy a stavby neuvedené jako přípustné

10. PV – plochy veřejných prostranství

A – slouží:

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je samostatně vymezit

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejných prostranství

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

11. SM – plochy smíšené obytné – městské

A – slouží:

plochy smíšeného využití ve městech využívané zejména pro bydlení v bytových domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti převážně místního významu

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v bytových domech

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- plochy veřejných prostranství

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba bytového domu – max. 3 nadzemní podlaží  + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 3 nadzemní podlaží + podkroví

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

•   koeficient zastavění = max. 60% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

12. SV – plochy smíšené obytné – venkovské

A – slouží:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného domu – max. 1nadzemní podlaží + obytné podkroví

• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha –  ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku

13. SR – plochy smíšené obytné – rekreační

A – slouží:

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím) a pobytovou rekreaci

B – funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- plochy veřejných prostranství

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné:

- vícepodlažní obytné domy

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu

- stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba rodinného nebo rekreačního domu – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

•  stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území

•   koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník apod.) k celkové výměře stavebního pozemku

14. DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

A – slouží:

plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

15. TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A – slouží:

plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy a areály veřejné technické infrastruktury

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

16. TO – plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady

A – slouží:

plochy skládek, sběrných dvorů apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy skládek, sběrných dvorů apod.

- plochy dopravy v klidu

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

17. TX – plochy technické infrastruktury – se specifickým využitím

A – slouží:

plochy areálů specifické technické infrastruktury, které nelze zařadit do hlavních typů (inženýrských sítí a ploch a staveb pro nakládání s odpady) a je třeba jim stanovit specifické podmínky.

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy pro zřízení fotovoltaické elektrárny včetně ploch a staveb souvisejících s dominantní funkcí

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

18. VL  – plochy výroby a skladování – lehký průmysl

A – slouží:

plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu

B – funkční využití:

přípustné:

- výrobní areály lehkého průmyslu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- plochy souvisejícího technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• architektonické a urbanistické řešení konkrétních návrhů musí být posuzováno individuelně příslušným obecním a městským úřadem

•  jednotlivé stavby – celková výška max. 12 m

•  u jednotlivých staveb bude dodržen maximální limit půdorysu 30x60 m

• střechy jednotlivých budov budou řešeny jako šikmé s minimálním sklonem 15˚

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

19. VD  – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba

A – slouží:

plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.

B – funkční využití:

přípustné:

- drobná výroba, služby, řemesla, sklady

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná místa a garáže

- plochy souvisejícího technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

    - byty nad rámec služebního charakteru

    - plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá střecha

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

20. VZ  – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A – slouží:

plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby

B – funkční využití:

přípustné:

- budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu

- administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- plochy souvisejícího technického vybavení

- komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- služební byty

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí

- zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy

nepřípustné:

- byty nad rámec služebního charakteru

- plochy a objekty občanské vybavenosti

C – podmínky prostorového uspořádání:

- obecně budou respektovány v částech spadajících do CHKO „Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Železné hory“, které jsou součástí Plánů péče o chráněnou krajinnou oblast Železné hory.

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží + podkroví

• objekty drobných doplňkových staveb budou doplňkem (samostatně stojícím nebo přistavěným) k objektu hlavnímu se shodnými architektonickými výrazovými prostředky (materiálové provedení, barevnost)

• úroveň 1. NP  (úroveň ± 0,0) bude situována min. 0,15 m a současně max. 0,60 m nad úrovní okolního upraveného terénu v místě hlavního vstupu do objektu

• zastřešení staveb

- přípustná je šikmá střecha – ve sklonu 35° – 45°.

- u drobných staveb s funkcí doplňkovou je přípustná šikmá

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE

• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno

• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané funkční plochy

• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu

21. ZV – plochy systému sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích

A – slouží:

plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy veřejné zeleně a parků

- mobiliář, dětská hřiště

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- pěší a cyklistické komunikace

- sady

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

22. ZS – plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená

A – slouží:

plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy soukromé zeleně a sadů

- mobiliář

- sportovní plochy a vybavení

- drobná architektura

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

23. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační

A – slouží:

plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků

B – funkční využití:

přípustné:

- plochy ochranné a izolační zeleně

- obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace

- vodní plochy a toky

- trasy liniové tech. vybavenosti

nepřípustné:

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné

24. W – plochy vodní a vodohospodářské

A – slouží:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

25. NZ – plochy zemědělské

A – slouží:

plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

26. NL – plochy lesní

A – slouží:

plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B – funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

27. NP – plochy přírodní

A – slouží:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, prvky ÚSES, apod.

B – funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

28. NSzpl – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí

A – slouží:

plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika přípustných funkcí; obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění.

B – funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona

- ovocné sady

- komunikace pěší, cyklistické

- účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

- všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch jsou nejlépe patrné             z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu.

# vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a uplatnit předkupní právo

Jako veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury byl v návaznosti na ÚP VÚC Pardubického kraje stanoven koridor pro přeložku komunikace I/37 – plocha WD01 s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva ve prospěch obce zahrnující následující pozemky nebo jejich části v k. ú. Nasavrky dle výkresu  A2.4 – veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace:

WD01

p. č. 912, 902, 864/1, 890, 889/3, 875/2, 892/12, 875/3, 872/2, 872/1, 865/5, 864/4, 865/4, 865/3, 864/3, 865/2, 892/7, 865/1, 870, 871, 868, 866, 859/2, 859/1, 859/5, 978, 859, 856, 857.

Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací č. A2.4.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití je podmíněno vypracováním územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené: Z1-N, Z4/a-N, Z4/b-N,  Z1-O, Z7-O, Z1-Ob, Z1-P a P1-O

Územní studie bude řešit zejména:

- základní členění území na stavební parcely

- velikost a typ objektů

- zastavěnost pozemků

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury

- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy

Jako lhůta pro pořízení této územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:

- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro první stavbu v dané lokalitě.

# vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich využití

V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu.

# údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro každý následující výkres.

A	-	Návrh územního plánu

A1 textová část

obsahuje 70 stran.

A2 výkresová část

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- energetika 	1 :  5 000

A2.3b	hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury

- vodní hospodářství 	1 :  5 000

A2.4	výkres veřejně prospěšných staveb a opatření 	1 :  5 000

B	-	Odůvodnění územního plánu

B1 textová část

obsahuje 103 stran.

B2 výkresová část

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Pardubice, duben 2010

Zpracovali:

urb. a arch. část	: Ing. arch. P. Kopecký, Ing. arch. P. Tománek

vodohosp. část	: převzato

elektrorozvody	: ing. Koza, A. Liška

plynovody		: převzato

ZPF			: Ing. arch. P. Tománek

ÚSES			: převzato, Ing. Baladová