vyhodnoceNÍ koncepce

(územně plánovací dokumentace)

z hlediska vlivů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

# Územní plán obce Rozhovice

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace

(koncepce)

na životní prostředí

podle přílohy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění

v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí, v platném znění

Územní plán obce Rozhovice

Zpracovatelka vyhodnocení :	RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR 
dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

…………………………

razítko a podpis

Datum zpracování :			listopad 2007

#### OBSAH

vysvětlení zkratek	4

1. zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni	5

2. údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace	13

3. Charakteristiky životního prostředÍ, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny	24

4.	současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti	25

5.	zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo a životní prostředí	26

6.	porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení, srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení	27

7.	Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí	28

8.	zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení	28

9.	návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní protředí	29

10. netechnické shrnutí výše uvedených údajů	29

Závěr a doporučení	31

Použité podklady a literatura	32

# VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

č.j.		Číslo jednací

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

ČSN		Česká státní norma

ČSÚ		Český statistický úřad

fa		Firma

CHLÚ		Chráněné ložiskové území

k.ú.		Katastrální území

LBC		Lokální biocentrum

LBK		Lokální biokoridor

MZ		Ministerstvo zdravotnictví

MŽP 		Ministerstvo životního prostředí

NO2		Oxid dusičitý

NOx		Oxidy dusíku

NUTS		Územně statistická jednotka (angl. Nomenclature Unit of Territorial Statistic)

Pk		Pardubický kraj

PM10		Suspendované částice, frakce 10 µm

SO2		Oxid siřičitý

ÚP		Územní plán

ÚPO		Územní plán obce

ÚSES		Územní systém ekologické stability

VKP		Významný krajinný prvek

VVN		Velmi vysoké napětí

VÚC		Velký územní celek

ZPF		Zemědělský půdní fond

ŽP		Životní prostředí

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.

# 1. zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni

Název koncepce :	Územní plán obce rozhovice

Předkladatel : 	Obec Rozhovice

Adresa obecního úřadu : Rozhovice 46,  538 03 Heřmanův Městec

IČO : 0496979

Kontakt : tel. - 469 695 624; e-mail - ourozhovice@quick.cz

Oprávněný  zástupce : Milan Stejskal, starosta obce

Projektant :		Ing. arch. Pavel Mudruňka

Sídlo : Palackého 207, 533 04 Sezemice

Pracoviště : Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Kontakt : tel. - 466 531 823, e-mail - mudrunkap@volny.cz

Pro obec Rozhovice nebyly zpracovány územně analytické podklady, podkladem pro návrh zadání sloužily zpracované průzkumy a rozbory územního plánu.

Z průzkumů a rozborů vyplývají tyto požadavky na území :

- umístění suchého poldru pro zachycení záplavových vod z okolního území

- rozvoj obytné zástavby směrem východním

- rozšíření ploch pro podnikání u silnice III/ 32 228

- řešení napojení obce na vodárenskou soustavu

- řešení likvidace splaškových vod

- ochrana dominantního působení kostela

- řešení dopadu zvýšené dopravní zátěže průjezdem obcí

Rozhovice se budou nadále rozvíjet jako samostatný celek s jedním satelitním obytným souborem Doubrava. Rozvoj obce bude vždy navazovat na stávající zastavěné území.

Zástavba směrem východním od potoka Dubanka bude čistě obytná. Nové obytné soubory budou charakteru čistého bydlení s omezením možnosti umístění podnikatelských aktivit. Stejné podmínky funkčního využití bude mít i stávající obytná zástavba. Území západně od potoka je funkčně různorodé. Návrh funkčních ploch bude umožňovat i variantní využití pro umístění podnikatelských aktivit. Součástí této plochy jsou i objekty občanské vybavenosti v obci.

Podnikatelské činnosti budou v hlavní míře navrženy na jižním okraji obce podél silnice III/32 228 směr Pardubice – Heřmanův Městec. Plocha bude od obytné zástavby oddělena pruhem ochranné zeleně.

Krajina je v okolí obce intenzivně obdělávaná a bude zahrnuta do plochy zemědělské. Území obce postrádá prvky vzrostlé zeleně. Proto je kromě zeleně lokálního biokoridoru podél potoka Dubanka navrženo rozšíření zeleně u sportovní plochy na jihu obce a na obecním pozemku za tratí na severním okraji obce.

Území obce a tedy řešené území tvoří jedno katastrální území Rozhovice.

Při projednávání návrhu zadání ÚP Rozhovice stanovil Krajský úřad Pardubického kraje svým vyjádřením – č.j. 39249-2/2007/OŽPZ/Pi ze dne 15.10.2007, že předmětnou koncepci je nutné posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí se zdůvodněním, že úprava toků a opatření proti povodním významně mění charakter toku a ráz krajiny. Zároveň byly určeny oblasti, na které má být zejména kladen důraz při posuzování, a to změny v uspořádání krajiny a změny vodních poměrů v dané lokalitě.

Předkládané vyhodnocení vlivů na životní prostředí je tedy zaměřeno na lokalitu v jižní části obce s plánovanou výstavbou suchého poldru, poněvadž tato plocha zakládá rámec pro umístění záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a může mít vliv na životní prostředí v zájmovém území.

Z hlediska vstupů a výstupů, obvykle hodnocených při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, je možné v tomto případě koncepci posoudit jen rámcově, protože v současné době nejsou zatím stanoveny přesné parametry projektovaného záměru – protipovodňového opatření, které bude nebo by na hodnocené ploše mohlo být realizováno, resp. je k dispozici pouze návrh řešení.

Významnou dokumentací, která byla v záležitosti poldru zpracována, je „Studie odtokových poměrů Dubanka“ – Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., pracoviště Vysoké Mýto, 11/2006. Studie byla zpracována na základě zadávacích podkladů objednatele – Zemědělské vodohospodářské správy – Oblast povodí Labe, Hradec Králové, s cílem sloužit jako podklad pro návrh protipovodňové ochrany obcí v širších souvislostech s kladením důrazu na ekologické hledisko návrhů, pro provedení povodňových plánů obcí a pro vyhlášení záplavových území. Studie měla zjistit kapacitní možnosti jednotlivých úseků toku, jeho objektů a v rámci získaného digitálních modelu reliéfu vymezit záplavová území při průtocích Q100,20,5.

Ve studii jsou komplexně navržena protipovodňová opatření, která mají za cíl snížit záplavové území s navazujícími dopady škod v jednotlivých lokalitách v rámci celého povodí Dubanky. Jak je ve studii uvedeno, na tuto komplexní studii by měly navazovat další stupně projektové dokumentace, které by řešily již podrobně jednotlivé dílčí úseky nad digitálním modelem terénu spolu s povodňovými plány nemovitostí, jež jsou rozhodující pro stanovení hladin návrhových průtoků. Dalšímu stupni dokumentace by mělo předcházet biologické hodnocení a podobně.

Ve výše uvedené studii bylo pro řešení ochrany zástavby obcí Rozhovice a Čepí navrženo provedení poldrů nad obcemi, ochrana zástavby obce Dubany pak spočívá ve zkapacitnění nevyhovujících úseků koryta Dubanky.

Charakteristika navrhovaného poldru nad Rozhovicemi :

Kóta koruny hráze			253,50 m n.m.

Kóta nouzového přelivu		252,50 m n.m.

Kóta dna nádrže			249,00 m n.m.

Kóta základové výpusti		248,00 m n.m.

Výška hráze v patě			4,50 m

Kóta maximální hladiny		252,48 m n.m.

Maximální přítok			6,73 m3/s

Maximální transformovaný odtok	0,08 m3/s

Maximální nadržený objem		281 188 m3

Maximální zatopená plocha		174 222 m2

Profil základové výpusti		150 mm

Maximální doba prázdnění		1 171,20 hodin/min.

Čas kulminace odtoku		38,45 hodin/min.

Letecký snímek hodnocené plochy :

Modře je zvýrazněna plocha s navrhovaným poldrem.

Fotografie aktuálního stavu lokality pro výstavbu poldru :

doplním

U ostatních lokalit je vyhodnocení možného vlivu na životní prostředí bezpředmětné, a to s ohledem na jejich způsob funkčního využití (plocha bydlení, plocha zeleně).

Nutné je však se zmínit o rozvojové lokalitě v jihozápadní části obce (označena jako lokalita 9), která je navržena jako logické rozšíření stávající založené výrobní plochy na okraji obce mimo obytnou zástavbu. V tomto případě bude podle charakteru výrobní činnosti pravděpodobně nezbytné podat v okamžiku upřesnění plánovaného záměru / záměrů v tomto prostoru oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění tak. Vzhledem k vhodnému umístění lokality – při komunikaci, v návaznosti na stávající podnikatelské prostory a v relativně dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, lze jistě oprávněně předpokládat, že významný negativní vliv činnosti v lokalitě 9 na veřejné zdraví a životní prostředí v obci Rozhovice nebude zjištěn.

Obec Rozhovice leží severovýchodně od města Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 4 km a západně od města Chrudim ve vzdálenosti cca 7 km.

Z hlediska státní správy spadá obec Rozhovice pod Krajský úřad Pardubického kraje a Městský úřad Heřmanův Městec.

Obec je součástí mikroregionu „Heřmanoměstecko“, které se rozkládá na rozhraní okresů Chrudim a Pardubice. Území mikroregionu sdružuje nyní 11 obcí (Heřmanův Městec, Hošťalovice, Jezbořice, Klešice, Kostelec u Heřmanova Městce, Načešice, Rozhovice, Svinčany, Uherčice, Vápenný Podol, Vyžice) se svými 27 základními sídelními jednotkami, které jsou na území pověřených úřadů Heřmanův Městec, Přelouč a Pardubice. Celková rozloha území je 7 471 ha a celkový počet obyvatel činí 7 530.

Území mikroregionu je převážně zemědělského rázu se středně zalesněnou krajinou. Po zemědělské činnosti v mnoha obcích zůstaly opuštěné areály a budovy. Hranice mikroregionu ze severovýchodní části zabíhají do okresu Pardubice.  Jižní hranice se dotýká území Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Pro koordinaci stavební činnosti vyplývající z předpokládané poptávky po bydlení a podnikání je nezbytné, aby obec vlastnila aktuální územně plánovací dokumentaci, která by stanovila funkční a prostorové limity území.

Rozhovice - základní data

status : 					obec

obec (NUTS* 5) : 				CZ0531 547808

okres (NUTS* 4) : 				Chrudim (CZ0531)

kraj (NUTS* 3) : 				Pardubický (CZ053)

obec s rozšířenou působností : 		Chrudim

obec s pověřeným obecním úřadem : 	Heřmanův Městec

katastrální výměra : 				4,71 km2

počet obyvatel : 				249 (k 3.7.2006)

nadmořská výška : 				259 m n.m.

zeměpisná šířka : 				49° 58’ 0’’

zeměpisná délka : 				15° 42’ 38’’

počet katastrů : 				1

počet územně technických jednotek :  	1

počet částí obce : 				1

* Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice.

Posuzované území je součástí správního území Pardubického kraje.

Územně plánovací dokumentace není z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území v žádném rozporu s ÚP VÚC Pardubického kraje (2. návrh byl vypracován v červenci 2006, projektantem byla společnost SURPMO, a.s. Praha – Projektové středisko Hradec Králové; dne 16.6.2005 bylo usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje číslo Z/69/05 schváleno „Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu ÚP VÚC Pk“ a dne 14.12.2006 byl územní plán Zastupitelstvem Pk schválen). Z územního plánu VÚC Pardubického kraje vyplývá pro zájmové území požadavek na respektování tras a ochranných pásem infrastruktury a ochranného pásma vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice, na změnu kategorizace silnice III/32 228 včetně ochrany pěších účastníků provozu a na řešení likvidace splaškových vod vlastní čistírnou odpadních vod.

Návrh koncepce ÚPO Rozhovice není v rozporu ani s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod 2007 – 2013, ke kterému bylo dne 18.10.2006 vydáno souhlasné stanovisko. Koncepce zahrnuje kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Globálním cílem je dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy prostřednictvím zvýšení jeho konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice. Cílem je vyvážený rozvoj regionu využívající existující potenciál, respektující zásady trvale udržitelného rozvoje, sociální stability a ochrany životního prostředí.

Z pohledu Programu rozvoje Pardubického kraje je řešená koncepce plně v souladu s navrženými cíli v problémovém okruhu „Životní prostředí“ :

### Problémový okruh : Životní prostředí

1.	Specifický cíl - Zlepšovat kvalitu složek životního prostředí.

Opatření  Ž 1.1	Ochrana vodních zdrojů a revitalizace říčních systémů.

Opatření  Ž 1.2	Snižování emisí a imisí ze středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Opatření  Ž 1.3	Snižování hlukové zátěže obyvatel.

2.	Specifický cíl - Snižovat produkci odpadů, zajišťovat ekologicky neškodné nakládání s odpady a odstraňovat škodlivé látky z životního prostředí.

Opatření  Ž 2.1	Zavádění principů ”čistší produkce”, omezení produkce odpadů, zefektivnění separace, využívání a recyklace odpadů a omezení skládkování.

Opatření  Ž 2.2	Řešení problematiky starých ekologických zátěží životního prostředí včetně skládek.

3.	Specifický cíl - Chránit a revitalizovat krajinu.

Opatření  Ž 3.1	Ochrana přírody a krajiny.

4.	Specifický cíl - Zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel.

Opatření  Ž 4.1	Realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel, rozvoj informačních systémů o ŽP a podpora zavádění enviromentálních manažerských systémů.

5.	Specifický cíl - Účinně monitorovat stav vybraných složek životního prostředí.

Opatření  Ž 5.1	Pravidelný monitoring stavu ŽP.

Posuzovaná koncepce je také v souladu s principy, opatřeními a návrhy dalších krajských koncepcí se vztahem k životnímu prostředí (příp. s nimi není v rozporu) jako jsou :

- Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje *

- Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje **

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

- Krajská koncepce hospodaření s odpady

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje

- Program obnovy venkova

- Program snižování emisí Pardubického kraje

- Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje na životní prostředí

*  V Koncepci protipovodňové ochrany je zdůrazněno, že k efektivní ochraně před povodněmi jsou nezbytná opatření v krajině a technická opatření k ovlivnění průběhu a rozsahu povodní.

Opatření v krajině jsou především změny využívání pozemků, změny rostlinného pokryvu, zatravňování a zalesňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů a změny ve strukturách krajiny prováděné za účelem zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku. Úkolem technických opatření je především zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a tím snížením kulminačních průtoků nebo zabráněním rozlivů technickými prostředky – jedná se především o nádrže s retenčním účinkem a poldry.

Program prevence před povodněmi (v gesci Ministerstva zemědělství ČR) obsahuje 5 podprogramů :

- podprogram výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází

- podprogram zvyšování průtočné kapacity vodních toků

- podprogram stanovování záplavových území

- podprogram studie odtokových poměrů

- podprogram vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi

**  Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje uvádí doporučení ohledně protipovodňové ochrany - tu lze zvýšit nejen realizací nových účinnějších technických opatření přímo na tocích, ale i agrotechnickými a lesotechnickými opatřeními – např. pomocí vhodně umístěných suchých poldrů, přirozeného rozlivu přívalových vod mimo zastavěná území, podpory zvyšování retenční schopnosti krajiny. Ochrana je realizována jedním či kombinací více opatření. Suché poldry jsou preferovány v lokalitách, jejichž morfologie území a geologické podmínky dovolují realizaci nevysokých hrází.

Navrhovaný územní plán obce nekoliduje s územními podklady a územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.

# 2. údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace

### přírodní podmínky

Geomorfologie, geografie

Obec Rozhovice se nachází asi 4 km severovýchodně od města Heřmanův Městec a cca 7 km západně od Chrudimi, v rovinaté - zemědělsky využívané a téměř bezlesé krajině, v nadmořské výšce 259 m.

Území je součástí Pardubického úvalu. Nadmořská výška v širším okolí se pohybuje od 224 m do 275 m.

Z hlediska regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové území součástí geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina (VIC - 1C - b).

Kunětická kotlina je charakterizována jako erozní kotlina. Geologické podloží tvoří slínovce, jílovce a spongility spodního a středního turonu a svrchního turonu až koniaku. Morfologicky je území tvořeno pleistocenními říčními štěrky a písky, eolickými sedimenty. Reliéf je rovinný s pleistocenními říčními terasami a údolními nivami (v širším území – Labe, Loučné a Chrudimky).

Geologie

Řešené území leží v oblasti tvořené výlučně kvartérním pokryvem, uloženým na sedimentech svrchní křídy české křídové pánve. V zátopovém území Labe, Chrudimky, Bylanky (pravděpodobně i Dubanky) a dalších vodotečí je tvořeno fluviálními hlinitými a hlinitopísčitými sedimenty kvartérního (holocenního) stáří. V místech slepých ramen se ve stejném období vytvořily recentní a subrecentní slatiny, po okrajích nivy pak deluviální hlinité sedimenty.

Podle regionálního geologického členění spadá řešené území do jednotky Orlicko – žďárská oblast křídy. Podloží tvoří slínovce a vápnité jílovce (opuky) středního turonu, řekryté říčními štěrkopískovými terasami, sprašemi, místy vápnitými.

V zájmovém území se podle dostupných podkladů nenachází dobývací prostor, CHLÚ, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek (prognózní zdroje). Sesuvná či poddolovaná území nebo jiné svahové deformace se zde také nevyskytují.

Pedologie

V oblasti se vyskytují půdy vytvořené na sedimentech kvartéru (würmského glaciálu) – hnědé půdy hlinitopísčité, černozemě, hnědozemě a slinovatky, u toků výrazně oglejené. Půdy jsou převážně hlinité a hluboké.

Hydrologie

Řešené území je odvodňováno tokem Dubanky (číslo hydrologického pořadí 1-03-04-013) – povodí toku má protáhlý úzký tvar s orientací od jihu k severu s úzkým koncem v místě zaústění do Bylanky. Tok protéká obcí Rozhovice, Čepí a Dubany, přičemž mezi obcí Rozhovice a Čepí se nachází pravostranný bezejmenný přítok.

V povodí (plocha povodí Dubanky je 10,85 km2) se nachází cca 85 % intenzivně zemědělsky obhospodařovaných ploch především v centrální rovinatější části povodí. Zalesnění je prakticky eliminováno vyjma lokálního prostoru nad obcí Čepí. Objekty v obcích jsou situovány do údolnice bezprostředně a téměř souvisle po obou stranách potoka, kde převážná délka koryta je neupravená v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění.

Četnost povodní je evidována 5 x za posledních 10 let.

Dubanka není vodohospodářsky významným vodním tokem.

Dále jsou uvedeny údaje o průtocích v Dubance, ve vybraných profilech a další vypočtené údaje (zdroj : Studie odtokových poměrů Dubanka -  Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. 2006, resp. ČHMÚ) :

| ř.km | Profil | Průtok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| 0,000 | ústí do Bylanky | 1,9 | 3,0 | 5,0 | 6,8 | 9,0 | 12,3 | 15,3 |
| 5,351 | nad Rozhovicemi | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 4,6 | 6,7 | 10,3 | 13,5 |
| 7,156 | silnice Bylany – H. Městec | 0,15 | 0,31 | 0,80 | 1,24 | 1,88 | 2,98 | 3,90 |

- posouzení bystřinatosti povodí : nejedná se o bystřinu ve smyslu ČSN  73 6820 (Kb = 0,08)

- posouzení erozní ohroženosti povodí : faktor Z = 0,18

- stanovení průměrné roční produkce splavenin v povodí : objem sunutých splavenin = 97 m3

- stanovení maximálního objemu splavenin při průtoku Q100 : objem sunutých splavenin = 911 m3

Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu CHRUDIMSKÁ křída – rajón 431. Ze sedimentů v dané oblasti jsou získávány velmi cenné zdroje podzemní vody. Je však obtížná jejich ochrana - vzhledem k tomu, že podzemní voda v tomto geologickém prostředí je snadno zranitelná antropogenní činností a rozsáhlou těžbou písků.

Klimatologie

Řešené území spadá do klimatické oblasti teplé T2 – s dlouhým létem, teplým a suchým; velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem; krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Podrobnější charakteristika klimatické oblasti :

| Ukazatel | T2 |
| --- | --- |
| Počet letních dnů | 50 - 60 |
| Počet dnů  10oC | 160 - 170 |
| Počet mrazových dnů | 100 - 110 |
| Počet ledových dnů | 30 - 40 |
| Průměrná teplota v lednu [oC] | -2 až -3 |
| Průměrná teplota v dubnu [oC] | 8 - 9 |
| Průměrná teplota v červenci [oC] | 18 - 19 |
| Průměrná teplota v říjnu [oC] | 7 - 9 |
| Průměrný počet dnů se srážkami  1 mm | 90 - 100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] | 350 - 400 |
| Srážkový úhrn v zimním období [mm] | 200 - 300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 - 50 |
| Počet dnů zamračených | 120 - 130 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 |
| Četnost inverzí | 5 - 6 % |

Dlouhodobý měsíční srážkový úhrn (mm, období 1901 – 1950) je uveden v následující tabulce (platí pro pozorovací stanici Chrudim) :

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 31 | 33 | 45 | 65 | 68 | 88 | 78 | 52 | 48 | 40 | 38 | 622 |

Průměrná měsíční teplota ovzduší (°C, období 1901 - 1950) obdobně jako hodnoty relativní vlhkosti ovzduší (%, období 1926 - 1950) pro jednotlivé měsíce v roce jsou uvedeny v další tabulce.

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota | - 1,7 | - 0,6 | 3,3 | 8,1 | 13,3 | 16,1 | 17,8 | 17,2 | 13,7 | 8,5 | 3,5 | - 0,2 |
| Relativní vlhkost | 84 | 82 | 77 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 |

Větrné poměry v území jsou charakterizovány rozdělením celkové větrné růžice (průměrná četnost směrů větru v % pro všechny třídy síly větru a stability ovzduší) - viz následující tabulka. Tabulka platí pro lokalitu Chrudim, ale vzhledem k absenci přímých měření rychlosti a směru větru je nutné údaje považovat pouze za přibližné. Z tabulky je zřejmé, že převládající směr větru je západní. Nejméně často vanou větry od severu.

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Chrudim (platná ve výšce 10 m nad zemí v %), podle ČHMÚ Hradec Králové :

| Směr větru | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | SOUČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relativní četnost | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 22.00 | 15.00 | 23.00 | 100.00 |

- kvalita ovzduší

V oblasti se monitoring základních znečišťujících látek provádí v řadě měřících stanic s tím, že kvalitu ovzduší v řešeném území nejlépe vystihuje měřící stanice č. 1336 – Hošťalovice, v okrese Chrudim (reprezentativnost : desítky až stovky km, ve vzdálenosti cca 12 km). Stanice je umístěna na louce (rozloha cca 30 ha) mezi lesy na severovýchodním okraji obce Hošťalovice, nejbližší domy jsou od stanice cca 500 m. Charakterizována je jako stanice průmyslová, venkovská, zemědělská. Lokalizace je následující :

- zeměpisné souřadnice	49° 56' 16,00 " sš ; 15° 34' 54,00 " vd

- nadmořská výška		380 m

Použití naměřených údajů z této měřící stanice je vhodné – jak z důvodu poměrné blízkosti od posuzovaného prostoru, tak kvůli podobnému charakteru obou prostředí (myšleno zemědělské využívání území), i když na stanici se při SZ proudění projevuje vliv elektrárny Chvaletice.

Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice :

V roce 2006 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 100,8 mg/m3 (dne 15.12.2006). Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 56,1 mg/m3 (13.10.2006), 98% Kv = 46,3 mg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 14,8 mg/m3 (1. čtvrtletí), 6,2 mg/m3 (2. čtvrtletí), 12,5 mg/m3 (3. čtvrtletí) a 24,7 mg/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 14,6 mg/m3.

Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice :

V roce 2006 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace SO2 167,1 mg/m3 (dne 24.1.2006). Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 69,2 mg/m3 (22.1.2006), 98% Kv = 30,3 mg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 14,7 mg/m3 (1. čtvrtletí), 4,5 mg/m3 (2. čtvrtletí), 4,3 mg/m3 (3. čtvrtletí) a 4,8 mg/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 7,0 mg/m3.

Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1336 – Hošťalovice :

V roce 2005 a 2006 nebylo k dispozici dost výsledků pro zpracování.

Denní maximum v roce 2004 dosahovalo hodnoty 53,3 mg/m3 (25.1.2004), 98% Kv = 33,6 mg/m3 a hodinové maximum v roce 2004 činilo 106,5 mg/m3 (25.1.2004). Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 mg/m3 35 x za rok) v roce 2004 byla 20,7 mg/m3 (9.3.2004). Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 17,9 mg/m3 (1. čtvrtletí) a 14,8 mg/m3 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2004 byl na měřící stanici č. 1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 mg/m3) 2x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 mg/m3) nebyla překročena.

Protože není na stanici č. 1336 Hošťalovice uvedena hodnota roční průměrné koncentrace, jsou dále uvedeny údaje za rok 2003 :

Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 68,5 mg/m3 (28.2.2003), 98% Kv = 48,8 mg/m3 a hodinové maximum v roce 2003 činilo 109,3 mg/m3 (5.8.2003), 98% Kv = 52,8 mg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 mg/m3 35 x za rok) v roce 2003 byla 31,3 mg/m3 (10.2.2003). Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 26,9 mg/m3 (1. čtvrtletí), 18,8 mg/m3 (2. čtvrtletí), 13,4 mg/m3 (3. čtvrtletí) a 13,6 mg/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2003 byl na měřící stanici č.1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 mg/m3) 6x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 mg/m3) byla překročena 3x za rok 2003.

Imisní situace – stanice 1336 Hošťalovice

| Rok | Látka | IMISNÍ SITUACE koncentrace [µg.m-3] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | čtvrtletní |  |  |  | roční průměr | denní maximum (datum) | hodinové maximum (datum) |
|  |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |  |  |  |
| 2006 | SO2 | 14,7 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 7,0 | 69,2 (22.1.2006) | 167,1 (24.1.2006) |
| 2006 | NO2 | 14,8 | 6,2 | 12,5 | 24,7 | 14,6 | 56,1 (13.10.2006) | 100,8 (15.12.2006) |
| 2006 | NOx | 18,6 | 7,9 | 15,2 | 28,1 | 17,5 | 69,9 (2.2.2006) | 126,4 (15.12.2006) |
| 2004 | PM10 | 17,9 | 14,8 | - | - | - | 53,3 (25.1.2004) | 106,5 (25.1.2004) |

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách.

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu Krajského programu snižování emisí Pardubického kraje.

Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje.

Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výchozí stav (rok 2001), lze pro řešené území zjistit imisní koncentrace NO2 v rozmezí 20,1 – 50,0 mg/m3; roční imisní koncentrace NO2 lze odečíst na úrovni 5,0 – 15,0 mg/m3.

Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové imisní situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány.

Fytogeografie a fytocenologie

Podle regionálního fytogeografického členění spadá zájmové území do obvodu českého termofytika, okresu 15 - Východní Polabí, podokresu 15c - Pardubické Polabí. Jedná se o oblast teplomilné květeny s převažujícími nelesními fytocenózami s druhy submediteránní květenné zóny. Ve vertikálním členění evropské květeny se jedná o planární vegetační stupeň. Malá nadmořská výška spolu s rovinatým terénem je vzhledem k homogennosti klimatických a terénních podmínek určující pro zařazení území do druhého vegetačního stupně (bukodubového), podle příslušné metodiky Lesprojektu však převažuje ještě první vegetační stupeň (dubový). Potenciální přirozenou vegetací většiny území jsou dubohabřiny, představované zejména asociací Melampyro nemorosi – Carpinetum, které ve vlhčích polohách přecházejí i v asociaci Tilio – Betuletum. Lesy pokrývají pouze ostrůvkovitě menší část plochy bioregionu (Cidlinsko – Chrudimského), zčásti mají zachovanou přirozenou skladbu s velkým zastoupením dubu a zčásti jsou přeměněny v monokultury borovice nebo smrku, výjimečně topolu. Význačnou součástí druhotného bezlesí jsou rybníky. Zastoupena je v bioregionu teplejší varianta mezofilní (hájové) bioty, přičemž do ní mírně přesahují méně náročné teplomilné prvky hercynského charakteru, příp. karpatské prvky. V depresích se předpokládají hydrofilnější typy acidofilních doubrav a lipové březiny.

Vliv člověka způsobil, že se v zájmovém území zachovaly pouze fragmenty přirozených i přírodě blízkých společenstev a většina ploch je přeměněna na agrocenózy, případně zastavěné, devastované a rumištní plochy.

Oblast náleží z hlediska biogeografického členění do provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské, k sosiekoregionu I/3 Polabská tabule, který je charakterizován jako rozsáhlá tabule vyplňující střední část východních Čech, převážně akumulačního rázu s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras, na okraji s plochými pahorkatinami a s převažující antropogenní krajinou.

Systém stability krajiny, chráněná území, ochranná pásma

Z hlediska ekologické stability představuje sledovaná oblast (orientačně) území s nízkou ekologickou stabilitou, kde převažují zemědělsky intenzivně využívané plochy, plochy zastavěné a území technické infrastruktury; podle využití ploch se jedná o zemědělskou krajinu (90 % výměry katastrálního území je orná půda).

## Přehled o struktuře půdního fondu (údaje roku 2006, ČSÚ) :

rozloha k.ú. Rozhovice – celkem 471 ha

zemědělská půda		443 ha

z toho :	orná půda  	424 ha

zahrady       	8 ha

sady		3 ha

louky       	7 ha

lesní půda         		0 ha

vodní plochy			2 ha

zastavěné plochy		7 ha

ostatní plochy			19 ha

V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, ani zvláště chráněné území, nejsou zde evidovány registrované významné krajinné prvky ani vyhlášen přírodní park.

Z hlediska ÚSES je vodní tok Dubanka lokálním biokoridorem charakterizovaným jako liniové společenstvo, s navázanými biocentry :

LBK 40 „Dubanka“ – k.ú. Heřmanův Městec, Lány u Bylan, Rozhovice; rozloha cca 4,4 km

- tok Dubanka od silnice Morašice – Heřmanův Městec po S hranici okresu, v rozpětí nadm. výšek 310 – 250 m

- v horním úseku mezi silnicemi Morašice – H. Městec a H. Městec - Bylany je tok zatrubněn, v poměrně výrazné údolnici, jejíž svahy jsou zorány a ohrožovány erozí; dále je tok upraven bez břehových porostů v zorněné nivě, oboustranně jsou zbytky starých mezí v orné půdě, které se staly základem vymezených biocenter; v intravilánu Rozhovic je místy zachován břehový porost; mokřadní remíz při severní okresní hranici tvoří základ LBC 39

LBC 38 „V paloucích“ – k.ú. Rozhovice; rozloha 3 ha

- starý sad nad levým břehem Dubanky cca 600 m jihozápadně od Rozhovic v nadm. výšce 275 – 282 m

- sad je po obvodu zarostlý náletovou zelení – hloh, bříza, trnka, ptačí zob, šípek, švestka; uvnitř je sekaná louka; navazuje orná půda ve svahu – ohrožena erozí; severně po cca 150 m je další mez se zapojenou zelení (švestka, trnka, černý bez)

LBC 39 „Dubanka u Čepí“ – k.ú. Rozhovice; rozloha 3 ha

- mokřadní remíz při pravobřežním zaústění drobné vodoteče do Dubanky u S hranice okresu v nadm. výšce 250 m

- malý remíz (0,3 ha) s porostem olše, lípy, habru a podrostem jeřábu, hlohu, vrby; Dubanka i drobná vodoteč jsou upraveny bez břehových porostů; navazuje orná půda s malými keřovými remízky

### Kulturně-historická charakteristika, sídelní a demografické parametry

Rozhovice leží na úpatí Železných hor, na hranici okresů Chrudim a Pardubice v nadmořské výšce 260 - 280 m. Obec je rozložena kolem návsi v rovině a z části na mírném návrší s kostelem, vévodícím celé vsi. Své jméno dostala po svém zakladateli Rozhy. První písemná zmínka o obci je z roku 1131.

V obci je 250 obyvatel. V roce 1597 - 1645 byla založena samota Doubrava, která se nalézá asi 2 km jihovýchodně.

Z pamětihodností v obci je třeba zmínit zejména památník věnovaný padlým v 1. světové válce a dále kostel sv. Petra a Pavla. Rozhovický kostel je zmiňován již v 1. pol. 12 století. Původní barokní cibulovitá střecha věže byla odstraněna, věž byla o patro zvýšena a zakončena střechou ve tvaru osmibokého jehlanu. V roce 2002 byla provedena rozsáhlá oprava kostela. Kostel tvoří dominantu i z dálkových pohledů.

Centrum tvoří náves s návesním rybníkem. Hlavní objekt na návsi je zrekonstruovaná budova obecního úřadu. Výstavba kolem kostela je paprskovitě orientována štíty ke kostelu.

Velké statky neslouží původnímu účelu, ale jsou využívány pro výrobu :

- fa DUVOX – výroba plastových oken (6 zaměstnanců)

- fa Elektrosystem – výroba rozvaděčů (8 zaměstnanců)

- statek rodiny Faltysových s velmi zdobným průčelím slouží pro bydlení

- statek Kinských částečně pro nájemné bydlení

- čerpací stanice PHM

Vybrané statistické údaje za ZUJ -  Rozhovice (ČSÚ, údaje roku 2006) :

| Hospodářská činnost Období : 31.12.2006 | Počet podnikatelských subjektů celkem | 48 |
| --- | --- | --- |
|  | Z toho nejvíce : |  |
|  | Stavebnictví | 9 |
|  | Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 10 |
|  | Ostatní obchodní služby | 9 |

Průjezd obcí je realizován po silnici III/32 240 Bylany – Jezbořice a frekventované III/32 228 Pardubice – Heřmanův Městec.

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na silnici III/32 228 v úseku č. 5-5850 Rozhovice – zaústění do I/17 jsou následující :

T 	celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel  		998 vozidel / 24 hod.

O 	celoroční průměrná intenzita osobních vozidel  		3 627 vozidel / 24 hod.

M 	celoroční průměrná intenzita motocyklů 		39  vozidel / 24 hod.

S 	celoroční průměrná intenzita všech vozidel  		4 664 vozidel / 24 hod.

## Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí v dotčeném území bez uplatnění koncepce :

Neuplatnění koncepce v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí dotčeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost funkce v území co nejlépe zkoordinovat, konkrétně především rezignuje na :

- možnost zkoordinování návrhových ploch obytné zástavby a komunikace

Územím prochází silnice III. třídy, která je zařazena do výhledové koncepce dopravy na silnici II. třídy. Předpokládá se zvýšení dopravní zátěže. Navazující zástavba na východní straně není obytného charakteru a nevyžaduje opatření proti hluku. Pro obytnou zástavbu na západním okraji bude vypočtena v návrhu územního plánu izofona hluku z dopravy. V pruhu takto vymezeném bude vyloučena nová obytná zástavba. Bezpečnost chodců je nutno řešit detailním dopravním opatřením.

- možnost zkoordinování návrhových ploch podnikatelské činnosti a zástavby

Konflikt funkce obytné a podnikatelské činnosti u obytných domů na křižovatce silnice III/32 228 a III/32 240 bude řešen zařazením celého území do funkce výrobní.

- možnost vyřešit střet trasy prvku ÚSES a zástavby

Střet trasy lokálního biokoridoru a stávající zástavby v centru obce bude řešen lokálním omezením šířky biokoridoru na šířku vodního toku.

- možnost vyřešit střet ochrany ZPF a rozvoje obce

Střet ochrany zemědělského půdního fondu a rozvoje obce bude řešen přiměřeným rozvojem hlavních funkcích v návaznosti na stávající strukturu obce. Rozvojové možnosti obce v zastavěném území jsou vyčerpány.

- možnost realizovat protipovodňové opatření – suchý poldr

## význam plánovaného protipovodňového opatření :

Suchá nádrž = poldr (ČSN 736515 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže a zdrže) - přirozeně nebo uměle omezený prostor přilehlý k toku, který při naplnění vodou nabývá retenční funkce (slouží k zachycení části objemu povodně) a snižuje povodňový průtok v toku, po průtoku povodňové vlny se nádrž zcela vyprázdní, je suchá a zpravidla se zemědělsky vyžívá.

Retenční prostory v poldrech jsou do jisté míry náhradou za vyloučení inundačních území chráněných ochrannými hrázemi či zkapacitněním koryt při úpravách toků - na rozdíl od přirozeně zaplavovaných inundačních území jsou zatápěny řízeně s cílem co nejvyššího transformačního účinku. Jsou to suché boční ohrázované nádrže s nápustnými a výpustnými objekty. Při povodni jsou poldry řízeně plněny, po odeznění kulminace povodně výpustnými objekty prázdněny a zpravidla zemědělsky využívány. Jejich nevýhodou je jednoúčelovost, choulostivými prvky jsou nápustná a výpustná technologická zařízení, která musí být udržována provozuschopná, i když se třeba po dobu několika let odpovídající povodeň nevyskytne. Využívání a údržba plochy poldru je komplikovaná.

Na úrovni Státní politiky životního prostředí (na roky 2004 až 2010) přijaté usnesením vlády ČR dne 17. března 2004 je mimo jiné v rámci enviromentálních opatření ve vodní politice kladen důraz na následující zásady :

- zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením retenční a retardační schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové vody, snížením erozních účinků povrchově odtékající vody a ověřením dostatečnosti stávajících vodních zdrojů na překlenutí období sucha

- pokračovat v realizaci programu Prevence před povodněmi, který zahrnuje obnovu a výstavbu malých vodních nádrží, suchých poldrů a hrází, vypracování studií odtokových poměrů a vymezení záplavových území u všech významných vodních toků a území ohrožených zvláštními povodněmi

- podporovat odbahňování rybníků

- podporovat přirozené tvary vodních toků – meandry

- zpřísnit podmínky pro povolování staveb a činností v záplavových území s cílem předcházet zbytečným škodám

- realizovat revitalizační opatření v krajině a na drobných vodních tocích s ohledem na komplexní řešení vodního režimu krajiny a na různé krajinné typy

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech

(Unie pro řeku Moravu, Brno, 05/1998)

Technická a biologická či biotechnická protipovodňová opatření nestojí proti sobě; vždy je nutno vycházet citlivě z konkrétních podmínek a volit řešení ohleduplná ke krajině, respektující její dynamiku a ekologické vazby a uspokojivá z hlediska trvalé udržitelnosti celého území. Není možno stanovit jednoznačná, univerzální pravidla, místo si vždy vynucuje individuální nástroj (údržby koryta, lužní lesy, suché poldry, protipovodňové hráze, retenční nádrže aj.).

Integrovaná protipovodňová ochrana spojuje technické stavby s ekologicky orientovaným provozem poldrů a revitalizací zaplavovaných niv.

# 3. Charakteristiky životního prostředÍ, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny

Koncepcí dotčená část území, kterou je nutné se zabývat z hlediska ochrany životního prostředí, je především navržená plocha suchého poldru jihozápadně od obce Rozhovice (případně její kontaktní pozemky); podrobnější lokalizaci a charakteristiku aktuálního stavu plochy podává následující přehled :

Aktuální stav lokality :

- Plocha trojúhelníkového tvaru v jihozápadní části území obce (ve vzdálenosti cca 80 m od objektů zástavby), východně od komunikace III/32 228 Pardubice – Heřmanův Městec.

- Zemědělsky využívaný prostor - jedná se o ornou půdu.

- Plochou protéká potok Dubanka – převážně bez břehových porostů, ojediněle (v místech LBC) s břehovými porosty převážně keřového patra, s ojedinělými stromy vystupujícími z kompaktní keřové linie.

- Z hlediska terénu vyplňuje navržená plocha poldru prohlubeň nad obcí – tak, aby protipovodňová ochrana byla technicky proveditelná a účinná.

Možné střety s chráněnými zájmy :

Nejsou předpokládány. Naopak nerealizace poldru by znamenala další ohrožování objektů a pozemků v obci povodněmi.

# 4.	souČasné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti

V řešeném území se nacházejí následující prvky vyžadující zohlednění v územně plánovací dokumentaci za účelem ochrany životního prostředí :

- prvky ÚSES – kolem potoka Dubanka, který protéká katastrálním územím ve směru jih - sever (lokální biokoridor) s navázanými biocentry

- VKP – potok Dubanka (neevidovaný významný krajiný prvek)

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném území vyskytují :

- ochranné pásmo komunikace III. třídy

- ochranná pásma elektro – VVN 400 kV, 220 kV a místní síť 35 kV

- ochranná pásma plynovodů

Území obce leží v ochranném pásmu vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice. Z pásma vyplývají zejména výšková omezení výstavby.

Z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, schváleného pro Pardubický kraj, vyplývá požadavek řešení likvidace splaškových vod vlastní čistírnou odpadních vod. Tento požadavek je nutno přehodnotit. V současné době je zpracovávána studie svedení odpadních vod k čistírně v Třebosicích, která má dostatečnou kapacitu.

Všechny uvedené prvky jsou zapracovány v návrhu ÚPO Rozhovice.

Soustava chráněných území NATURA 2000 :

V zájmovém území se nenachází žádná evropsky významná lokalita zařazená do národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.), který schválila vláda České republiky 22.12.2004, ani ptačí oblast vyhlášená jednotlivými nařízeními vlády, které schválila vláda České republiky během roku 2004.

# 5.	zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo a životní prostředí

Návrh ÚPO Rozhovice je zpracován v jedné variantě.

Předpokládané vlivy na obyvatelstvo

Z hlediska veřejného zdraví by v případě navrhovaného funkčního využití předmětné plochy pro výstavbu poldru mohl být problémovým faktorem hluk a imisní situace ovzduší – při výstavbě protipovodňového opatření. Tyto vlivy však budou přechodné, krátkodobé a vzhledem k velikosti poldru a vzdálenosti od zástavby budou zcela pravděpodobně nerozeznatelné od stávající situace.

Negativní vlivy na zdraví při provozu nelze očekávat, a to ani např. vlivy na pohodu obyvatel z důvodu porušení krajinného rázu. Poldr nebude znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě z těchto důvodů :

- Nevznikne nová charakteristika území – poldr bude zakomponován do území, vzhledem ke své velikosti nebude výrazným prvkem v prostoru.

- Nebude narušen stávající poměr krajinných složek – způsob hospodaření v lokalitě zůstane zachován, stavba bude zanedbatelným objektem v území.

- Nedojde k narušení vizuálních vjemů - poldr nebude vytvářet novou určující pohledovou dominantu (vzhledem k terénní prohlubni, do které bude umístěn). Charakter území zůstane zachován.

Vlivy na obyvatelstvo budou jednoznačně pozitivní z důvodu protipovodňového zabezpečení – pozemků, majetku atd.

Předpokládané vlivy na životní prostředí

Vzhledem k dosud nestanoveným potřebným detailům záměru – suchého poldru je možné budoucí vlivy pouze stručně okomentovat. Míra možného ovlivnění životního prostředí bude záviset především na organizačním zajištění a konkrétním způsobu provádění výstavby. Při vlastním provozu poldru nelze očekávat negativní vlivy na vodu, půdu, vegetaci, faunu či další složky životního prostředí. – zejména s ohledem na jeho plánovanou velikost. Nutností je počítat se skrývkou zeminy pod hrází a ve dně nádrže, a zabezpečit její účelné využití.

Pokud jsou v současné době vedeny polemiky o výstavbě suchých poldrů, jedná se vždy o poldry, které jsou svou velikostí již standardní „suchou“ přehradní nádrží a skutečně mohou mít vliv na konkrétní biotopy či ekosystémy a na způsob hospodaření v území - takovéto velké jednoúčelové suché poldry nemají nic společného s preferovanými revitalizacemi, jedná se vysloveně o hydrotechnická zařízení. A z hlediska technicko – bezpečnostního je za příznivější pokládáno, pokud „hráz stojí ve vodě“, tedy pokud poldr má jakési částečné stálé nadržení. Proti původním předpokladům bývá plocha suchého poldru příliš vlhká na to, aby se v ní běžně zemědělsky hospodařilo.

Plocha pro výstavbu poldru v Rozhovicích je zemědělsky využívána a není plánována změna; vzhledem k velikosti prostoru, který by případně byl omezen v zemědělském využívání, se nejedná o významný problém.

Stavba – hráz, výpustné zařízení, bude vyžadovat periodickou kontrolu a údržbu.

Doporučení posuzovatelky :

Plochu pro výstavbu suchého poldru doporučuji akceptovat v předložené podobě – co se týče velikosti i umístění.

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně pozitivní, zejména s ohledem na možnost realizovat protipovodňové opatření v jižní části obce – na toku Dubanky.

Hlavní zátěž a zodpovědnost posuzování se přesune na hodnocení záměru na vybudování suchého poldru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, resp. na fázi zjišťovacího řízení podle uvedeného zákona.

# 6.	porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení, srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení

Posuzovaný návrh ÚPO Rozhovice je zpracován v jedné variantě.

Základní použitou metodou hodnocení koncepce byly expertní odhady na základě podkladových údajů o řešeném území - poskytnutých zpracovatelem návrhu zadání a návrhu územního plánu (MUDRUŇKA 2007) či získaných z jiných zdrojů.

Zdrojem neurčitosti při hodnocení vlivů posuzované územně plánovací dokumentace byla absence údajů o konkrétní podobě protipovodňového opatření, což na hodnocení SEA nemůže mít vliv.

# 7.	Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí

Z charakteru záměru – protipovodňového opatření, který je důvodem pro vyhodnocování vlivů předkládané koncepce na životní prostředí vyplývají následující opatření, jejichž cílem je eliminovat případné nepříznivé působení v zájmovém prostoru :

- při výstavbě poldru musí být přijata opatření na omezení prašnosti a hlukového zatížení okolí a na ochranu vod – práce nebudou probíhat v nočních hodinách (22.00 – 6.00) a ve dnech pracovního klidu, stavební mechanizace a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu, bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při suchém počasí a v období zemních prací (např. skrápění), bude prováděna ochrana proti znečišťování komunikací (např. nebude připuštěn výjezd znečištěných vozidel a stavebních strojů na veřejné komunikace, příp. bude zajištěno vyčištění komunikací; přepravovaný náklad na dopravních prostředcích bude zabezpečen před vysypáním), odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném zabezpečeném místě

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny při provozování poldru budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z případného procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

# 8.	zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení

Pro posuzované území nejsou specifikovány žádné speciální cíle ochrany životního prostředí stanovené na vnitrostátní úrovni.

Obecnější požadavky z tohoto hlediska jsou obvykle zapracovány do regionálních a nadregionálních koncepcí (program Natura 2000, ÚSES a další koncepce, programy a formy ochrany), s jejichž principy není posuzovaný ÚPO v rozporu, případně jsou v něm zapracovány jako limity využití území (MUDRUŇKA 2007).

# 9.	návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní proStředí

Vlivy koncepce na životní prostředí je možné obecně monitorovat dvěma úrovněmi ukazatelů :

- detailní - monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na rozvojové ploše

- přehledné - monitorující vlivy celého řešeného území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (v celém katastru obce)

V případě navržené výstavby suchého poldru by bylo zcela optimální provést před vlastní výstavbou biologický průzkum lokality, příp. hodnocení krajinného rázu.

V období provozování je pak relevantní provádět celoplošné mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území podle metodiky používané při analýze krajiny pro vymezení ÚSES. Pro možnost sledování vývoje situace je nutné mapování opakovat, a to buď periodicky (např. s periodou 5 let) nebo příležitostně. Na základě výsledků mapování a analýzy vývoje lze následně přizpůsobit priority využití území.

# 10. nEtechnické shrnutí výše uvedených údajů

Vyhodnocení vlivů koncepce (územně plánovací dokumentace) na životní prostředí „Územní plán obce Rozhovice“ je zpracováno podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Obsahem posuzované koncepce je územní plán obce Rozhovice - území obce a tedy řešené území tvoří jedno katastrální území Rozhovice. Územní plán je zpracován v jedné variantě, hlavními cíli je zejména umístění suchého poldru pro zachycení záplavových vod z okolního území, stanovení ploch pro rozvoj obytné zástavby směrem východním, řešení napojení obce na vodárenskou soustavu a řešení likvidace splaškových vod.

Na plochu pro plánovaný poldr je při hodnocení vlivů na životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládá rámec pro umístění záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a může mít vliv na životní prostředí v zájmovém území.

Z hlediska vstupů a výstupů, obvykle hodnocených při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, bylo možné v tomto případě návrh územního plánu posoudit jen rámcově, protože v současné době nejsou zatím stanoveny přesné parametry projektovaného záměru – protipovodňového opatření, které bude nebo by na hodnocené ploše mohlo být realizováno, resp. je k dispozici pouze návrh řešení.

Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného ÚPO Rozhovice s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se vztahem k životnímu prostředí. Protipovodňové opatření (suchý poldr) je naopak v naprostém souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany i s Koncepcí ochrany přírody Pardubického kraje.

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti v obci Rozhovice a zejména na možnost realizovat protipovodňové opatření v jižní části obce – na toku Dubanky.

Hlavní zátěž a zodpovědnost posuzování se přesune na hodnocení záměru na vybudování suchého poldru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, resp. na fázi zjišťovacího řízení podle uvedeného zákona.

Negativní vliv na životní prostředí by se mohl projevit v etapě výstavby poldru, z toho důvodu musí být přijata příslušná opatření na omezení prašnosti a hlukového zatížení okolí a na ochranu vod v době stavby.

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou úrovní :

- detailní - monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na rozvojové ploše

- přehledné - monitorující vlivy celého řešeného území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (v celém katastru obce)

V případě navržené výstavby suchého poldru by bylo zcela optimální provést před vlastní výstavbou biologický průzkum lokality, příp. hodnocení krajinného rázu.

V období provozování je pak relevantní provádět celoplošné mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území podle metodiky používané při analýze krajiny pro vymezení ÚSES.

Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány – a znamenalo by, že nebude vybudován suchý poldr jako ochrana obce Rozhovice před povodněmi.

# Závěr a doporučení

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „ÚPO Rozhovice“ na životní prostředí bylo provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“. Důvodem provedení díla bylo uplatnění požadavku na toto vyhodnocení příslušným úřadem - Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství (č.j. ??? ze dne 15.10.2007).

Po vyhodnocení návrhu územního plánu obce Rozhovice doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s následujícími podmínkami :

- při výstavbě poldru musí být přijata opatření na omezení prašnosti a hlukového zatížení okolí a na ochranu vod

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny při provozování poldru budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z případného procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

# Použité podklady a literatura

Boháč P., Kolář J. (1996) : Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. Geografické názvoslovné seznamy OSN–ČR. - ČÚZK, Praha.

BÚ ČAV (1987) : Regionálně fytogeografické členění ČSR. 1. Vyd. - Academia Praha.

Culek M. et al. (1996) : Biogeografické členění České republiky. - ENIGMA Praha.

Czudek T. (1972) : Geomorfologické členění ČSR. Stud. Geogr. fasc. 23. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Demek J. et al. (1987) : Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia Praha.

GÚ ČSAV (1992) : Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. - GÚ ČSAV Brno, FVŽP Praha.

Chytrý M. et al. (2001) : Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR Praha.

Mařan J. (1958) : Zoogeografické členění Československa. - Sborník Čs. spol. zeměpisné, 63/2.

Mikyška R. et al. (1972) : Vegetace ČSSR, řada A, sv. 2. – Geobotanická mapa ČSSR

1 : 200 000 – 1. České země, list M–33–XXII Jihlava. - Academia Praha.

Quitt E. (1971) : Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr. fasc. 16. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Baladová Z. (1993) : Dokumentace ÚSES – mapový list 13-42-11 Heřmanův Městec a okolí.

Internetové stránky :

www.chmi.cz

www.ceu.cz

www.statnisprava.cz

www.natura2000.cz

www.geoportal.cenia.cz

www.mapy.cz

www.rozhovice.cz

www.hermanomestecko.oblast.cz