# Odůvodnění územního plánu obce Rozhovice

## vyhodnocení koordinace z hlediska širších vztahů

Řešené území je součástí dokumentace územního plánu Velkého územního celku Pardubického kraje.

Přes území obce je vedena nadřazená infrastruktura. Její trasy a ochranná pásma je nutné respektovat. Jedná se o trasu vysokotlakého plynovodu, trasu rozvodu elektro  VVN 400 kV a 220 kV a trasy místní sítě 35 kV.

Území obce leží v ochranném pásmu vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice. Z pásma vyplývají zejména výšková omezení výstavby.  Stoupající plocha výškového ochranného leží v nejvyšším bodě cca 10 m nad okolním terénem. Stavby v lokalitě Z5a Z1 je nutno výškově omezit a projednat s Okresní vojenskou a stavební správou Pardubice.

Přes území obce prochází silnice III/32 228. V územním plánu VÚC je navržena ke změně kategorizace na silnici druhé třídy. Silnice prochází mezi obytnou zástavbou a je nutné řešit její ochranu i ochranu pěších účastníků provozu. Šířkové parametry umožňují její rozšíření, v návrhu územního plánu je doporučeno umístění řádného přechodu s dělením jízdních pruhů a zpomalení průjezdu směrovým vedením.

Z plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, schváleného pro Pardubický kraj, vyplývá požadavek řešení likvidace splaškových vod vlastní čistírnou odpadních vod. Tento požadavek je nutno přehodnotit. V současné době je zpracovávána dokumentace k územnímu řízení ke svedení odpadních vod k čistírně v Třebosicích, která má dostatečnou kapacitu.

Navržené řešení napojení obce Rozhovice na vodárenskou soustavu prodloužením rozvodu z obce Čepí a návrh souběžně vedeného kanalizačního přivaděče ke kanalizační stoce v obci Čepí je nutné zapracovat do územního plánu obce Čepí.

Z katastrální území sousedních obcí jsou řešeny obce Klešice,  Čepí, Jezbořice, Heřmanův Městec a Třibřichy formou územních plánů a obce Bylany formou urbanistické studie. Obec Bylany má územně plánovací dokumentaci ve formě zadání.  Žádné nároky na zapracování do ÚP Rozhovice z dokumentací nevyplývají.  Ochranné pásmo zemědělského střediska v obci Jezbořice není podloženo územním rozhodnutím.

Návrh územního plánu je v souladu s územním plánem VÚC Pardubického kraje.

Z územního plánu VÚC Pardubického kraje vyplývá pro zájmové území požadavek na respektování tras a ochranných pásem infrastruktury a ochranného pásma vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice, na změnu kategorizace silnice III/32 228 včetně ochrany pěších účastníků provozu a na řešení likvidace splaškových vod vlastní čistírnou odpadních vod.

Návrh územního plánu je v souladu s dokumenty Program rozvoje Pardubického kraje a Politikou územního rozvoje České republiky 2008.

## údaje o splnění zadání

Veškeré požadavky stanovené na územní plán ve schváleném zadání jsou v návrhu splněny.

Splněny byly požadavky stanovené v protokolu z vyhodnocení stanovisek a podnětů k návrhu zadání ÚP Rozhovice.

Koncepční řešení zásobování vodou a odkanalizování obce je součástí návrhu územního plánu jako limitující pro další rozvoj obce.

Návrh umístění  suchého poldru na potoku Dubanka byl posouzen v dokumentaci strategického ekologického posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Dokumentace SEA je samostatnou přílohou návrhu územního plánu a bude souběžně projednána. Z dokumentace vyplývá, že k negativnímu ovlivnění životního prostředí nedojde. Výsledky projednání dokumentace budou zapracovány do návrhu územního plánu v rámci jeho dalšího projednání.

V návrhu územního plánu byly přehodnoceny rozvojové lokality vzhledem k záboru I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Rozsah záboru byl snížen, zábor byl vyhodnocen a zdůvodněn absencí vhodnějších lokalit pro rozvoj obce.

Výstavba podél potoka Dubanka je z důvodu záplav a ochrany vodního toku navržen v odstupu od hrany vodního toku.

Nemovité kulturní památky jsou v návrhu územního plánu vyznačeny, celé území je označeno za území s archeologickými nálezy.

Připomínky vlastníků pozemků byly v plné míře respektovány, pouze pozemek parc.č. 21/2 nebyl navržen vzhledem k blízkosti vodního toku k zástavbě.

Zapracovány byly požadavky stanovené ve vyhodnocení návrhu ÚP Rozhovice – společné jednání pro dotčené orgány. Doplněn byl požadavek pro zpracování územní studie v lokalitě Z2. Vyjmenovány byly dotčené pozemky v rámci stanovení veřejně prospěšných staveb. Z návrhu veřejně prospěšných staveb byly vyjmuty trasy sítí infrastruktury z důvodu neujasněnosti přesných tras.

## komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Návrh územního plánu byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání územního plánu. V zadání byly navrženy a vymezeny hlavní rozvojové směry a principy řešení územního plánu.

Záměry byly navrženy bez variant vzhledem k jasným podmínkám v území.

#### Rozbor místních podmínek

Obec Rozhovice leží  severovýchodně od města Heřmanův Městec ve vzdálenosti cca 4 km a západně od města Chrudim ve vzdálenosti cca 5 km. Historické centrum obce je rozloženo kolem kostela sv. Petra a Pavla na návrší. Zemědělské statky byly umístěny podél potoka Dubanka, který protéká mělkým údolím směrem severním . Rozvoj obce pokračoval podél silnice od Bylan a novou zástavbou překročil jak silnici III / 322 28 Pardubice – Heřmanův Městec, tak i železniční trať Chrudim – Heřmanův Městec, která omezuje obec ze severu. Obě plochy, přestože tvoří významnou část obce vytvářejí dojem satelitní zástavby.

Centrum obce tvoří náves , kvalitně založená s návesním rybníkem mírně excentricky umístěným. Hlavním objektem na návsi je rekonstruovaná budova obecního úřadu, pře silnici je potom prodejna smíšeného zboží Jednoty Hlinsko. Přirozená koncentrace občanské vybavenosti je dobrou zárukou funkčnosti návsi. V obci fungují dva hostince ale chybí společenský sál pro pořádání společenských akcí.

Pro obec velmi významná dominanta kostela dává vesnici i z dálkových pohledů jednoznačnou koncepci a prostorový řád. Od doby zpracování urbanistické studie došlo k významnému posunu v jeho vnímání jako centra obce. Obec přistoupila k jeho opravě a na její popud byl kostel zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek. Význam tohoto počinu je zřetelný zejména při dálkových pohledech na vesnici od Pardubic i od Heřmanova Městce.

Výstavba kolem kostela  tvoří paprsky s hlavními vstupy od kostela a jedinými příjezdy z cesty po obvodu návrší. Tato koncepce je vyjímečná.

Výstavné statky v údolí neslouží původnímu účelu. Dva jsou rekonstruovány pro výrobní účely na výrobu oken – firma Duvox a výrobu rozvaděčů – firma Elektrosystém. Statek rodiny Faltysových s velmi zdobným průčelím slouží k obytným účelům a ve statku Kinských vedle sportovního hřiště je sídlo firmy SVYP, jejíž hlavní činnosti je stavebnictví.

Původní areál zemědělského družstva , který byl dlouhou dobu bez náplně je v současné době sídlem firmy provozující autovrakoviště v kombinaci s opravárenstvím vozů. Firma je doposud omezena na původní areál statku. S prostorovým odstupem byla u silnice realizována čerpací stanice pohonných hmot.

Celý prostor byl v předcházející urbanistické studii navržen k založení a rozšíření hlavní výrobní plochy v obci. I omezená realizace prokázala vhodnou polohu pro tuto funkci.

Na západním okraji obce rozvíjí své podnikatelské aktivity soukromý zemědělec. Stavební povolení bylo vydáno na drobné zařízení pro malý chov hospodářského zvířectva. Bylo provedeno posouzení pásma hygienické ochrany . Zasahuje na cizí pozemek rodinného domu, ale není zasažen objekt hygienické ochrany. K dalšímu rozvoji nedošlo a vzhledem k zájmu o výstavbu rodinného bydlení v okolí se jeví jako nevhodný.

Na západním okraji mezi hřbitovem a obytnou zástavbou byly pozemky v majetku soukromé firmy. Původní záměr umístění skladové zázemí firmy byl přehodnocen a realizována výstavba rodinného domu. Toto využití se jeví jako vhodnější z hlediska celkové koncepce rozvoje obce.

Na jižním okraji obce je nefunkční  požární nádrž a čerpací stanice, dříve zásobující zemědělské středisko. Celá plocha je vedena jako rekreační. K tomuto účelu je i vhodná.

Rekreační a sportovní možnosti v obci jsou omezené. Na katastrálním území nejsou lesy ani rozsáhlejší plochy zeleně mimo les. Koupání je v okolních obcích. Chybí tělocvična, či posilovna. Ze sportovních ploch je hlavní péče věnována fotbalu.  U silnice na Heřmanův Městec je upravené fotbalové hřiště a podél železnice potom hřiště cvičné. Využívá ho sportovní  oddíl SK Rozhovice, který sestaví  čtyři družstva do fotbalových soutěží. Sportovci nejsou pouze z místních řad, ale mládež dochází z okolních vesnic. Z tohoto důvodu má i značný význam pěší propojení mezi obcemi Rozhovice a Čepí  polní cestou.

V obci je zaveden plyn a vyřešena je dešťová kanalizace. V plánu je provedení vodovodu napojením na vodovod z obce Čepí a případně vybudování kanalizace s přečerpáváním do kanalizační sítě v obci Čepí s využitím kapacity čistírny odpadních vod severně od Duban.

#### Urbanistická koncepce

Popis celkové koncepce řešení sídla je součástí textové části územního plánu. V textové části zdůvodnění územního plánu jsou charakterizováno zdůvodnění přístupu k jednotlivým prvkům.

Obec se v současné době vyvíjí poměrně rovnoměrným způsobem s dobrou perspektivou dalšího rozvoje.

Koncepce návrhu funkčních ploch je poměrně volná. Parametry pro jednotlivé plochy umožňují poměrně široký záběr aktivit. Vyloučeny jsou pouze zcela nevhodné varianty využití.

Stávající zástavba bytového charakteru je zařazena do funkční plochy rodinného bydlení. Veškerá obytná zástavba je řešena jako venkovského charakteru s možností chovu drobného hospodářského zvířectva pro osobní spotřebu. Objekty vrostlé do struktury obce, které mají odlišný než obytný charakter jsou v současné době stabilizované v hmotovém a funkčním řešení, které nepoškozuje celkový ráz obce. Vlastní funkce výroby či chráněné dílny není rušivá pro okolní obytnou výstavbu. Jako takové jsou tyto objekty zařazeny do ploch venkovských smíšených, které mají navržené parametry umožňující další modernizaci, ale i rozšíření výroby. Charakter by měl zachovat výškovou úroveň i tvarovou kulturu stávající zástavby. V případě, že dojde ke změně názoru na funkční využití vlastníky objektů, je možná jejich přestavba pro obytné účely v souladu s okolním využitím.

Poněkud odlišný charakter má bývalý statek Kinských vedle fotbalového hřiště. Jeho v současné době zdevastovaný stav dává možnost široké palety využití. Oproti době zpracování urbanistické studie je statek v majetku nového vlastníka, který založil ve statku zámečnickou výrobu s možností její rozšíření. Tato funkce koliduje s využitím části statku pro bytové účely. Bytové části jsou ve stejně dožilém stavu, jako ostatní části statku. Zámečnická výroba stavební firmy je zařazena jako vhodné využití do funkční plochy výroby lehké. Potlačena je funkce bydlení k dožití a vymístění. Vzhledem k poloze na okraji obce v kontaktu se sportovními plochami není výrobní funkce rušivá. Rozsah ploch statku umožňuje oddělení hrubé výroby od obytné funkce sousedních objektů na východní straně umístěním méně rušivých činností. Proto je tato část plochy zařazena do plochy smíšené venkovské.

Na protější straně je dvojice rodinných domů sloužící současně jako zázemí podnikatelské činnosti. Vzhledem k jejich poloze na křižovatce hlavní silnice i stávajícímu funkčnímu využití jsou objekty zařazeny do plochy smíšené s variabilním využitím.

Navazující čerpací stanice pohonných hmot s pruhem zeleně, který slouží zároveň jako ochranné pásmo, a sousedící provoz autovrakoviště jsou zařazeny do výrobní plochy s odstupem od ostatní zástavby. Pruh zeleně je třeba vytvořit ve skupinkách rostlin různého vzrůstu., aby působil přirozeně a odděloval výrobní aktivity od ostatní zástavby. Navazující plocha návrhu výroby se pravděpodobně bude doplňovat se založenou koncepcí.

- Bydlení

Bydlení v obci má venkovský charakter nepoškozený výraznými excesy. Kostrou původní vesnice jsou rozsáhlé statky, u kterých však došlo v průběhu let k posunu funkce k výrobním aktivitám. Bydlení je soustředěno kolem kostela a do částečně odtržených částí obce. Velikosti parcel nevybočují z obvyklého standardu. Odtržena je část Doubrava, kde je umístěna jedna řada objektů rodinného bydlení.

Rozvoj bydlení je situováno tak, aby byla podpořena centricita obce a jednotná funkční skladba obytného charakteru.

Nové plochy malého rozsahu budou sloužit především stávajícím vlastníkům k postupné realizaci jednotlivých objektů.

Plochy, které vyžadují komplexní přípravu a celkové zainvestování jsou zejména Z1 a Z5. Pro tyto plochy je požadována urbanistická studie jak podklad pro přípravu území. Při přípravě této studie je vhodné řešit zejména parcelaci a umístění objektů tak, aby nedošlo k řádkové uliční zástavbě známé z městských sídlišť. Venkovskému prostředí je bližší volnější zástavba s různorodým umístěním objektů bez uličních čar.

V částech ovlivňujících dálkové pohledy a vnímání obce je třeba předepsat sedlovou střechu s minimálním sklonem a maximální výšku na úroveň jednoho podlaží a podkroví.

- Rekreační a sportovní plochy

Sportovní plochy reprezentuje fotbalové hřiště SK Rozhovice. Hřiště je zcela funkční a je využíváno pro zápasy. Treninkové hřiště je při železnici. Na boku hřiště je vybudován objekt šaten. Pro návštěvníky chybí parkoviště.

Sportoviště je v prostoru mezi železnici, státní silnici a výrobní plochou statku Kinských. Je vhodně umístěné jak dopravně, tak odstupem od obytné zástavby a je v území stabilizované.

Další rozvojové plochy nejsou navrženy. Předpokládané vhodné rozšíření podél železniční tratě naráží na zásadní nesouhlas vlastníka pozemku.

- Výroba

Výrobní zóna v obci není založena. Výrobní aktivity jsou roztroušeny mezi zástavbou. Objekty živočišné výroby zemědělského střediska na jehozápadě obce jsou nevyužívané a obnova jejich funkce není pravděpodobná.

V centru obce byl firmou Duvox zrekonstruován statek na výrobnu plastových oken. Budova je na návsi proti obecnímu úřadu. Rekonstrukce prospěla celkovému vzhledu návsi a další úpravy předpolí objektu zapojí výrobní areál do organismu obce. Dopravní napojení je přímo ze státní silnice a jeho druhovost i frekvence nepůsobí problémy. Budova má vlastní ČOV.

Mezi obytnou zástavbu na jihozápadě obce je vklíněn statek rekonstruovaný firmou Elektrosystém. Firma vyrábí rozvaděče a elektrické zařízení. Přístup je přes veřejnou plochu ze státní silnice do dvora průjezdem.Trafostanici vybudovala firma pro vlastní potřebu a je v jejím vlastnictví. Na postupně rekonstruované budovy statku má navázat rozšíření areálu na pozemky směrem jižním a případné zřízení nového příjezdu ze silnice III/322 28 na Heřmanův Městec. V současné době je v objektu umístěna chráněná dílna, kde jsou prováděny příležitostné a různorodé práce.

Další plochou k výrobním účelům je statek Kinských v centru obce u sportovního hřiště. Statek je ve vlastnictví firmy SVYP, která jej upravuje k výrobním účelům. Hlavní náplní mají být povrchové úpravy ocelových konstrukcí. Další využití je neujasněné. S rozvojem obytné výstavby se v areálu neuvažuje.

Nové je využití bývalého zemědělského střediska na jihu obce jako autovrakoviště a autobazar. Zpracováván je záměr na výstavbu nového objektu pro tyto účely na pozemku stávající výrobní plochy. Areál je dopravně přístupný z hlavní silnice mimo obec.

- Zemědělská výroba

V rámci využívání zemědělské půdy jsou za hranicí zastavěného území obce pozemky převážně sceleny do honů, které jsou obdělávány velkovýrobní technologií.

V oblasti severně od obce jsou pozemky rovinné, jen s malými výškovými rozdíly, jihovýchodně jsou mírně svažité až svažité, zemědělské pozemky jsou rozčleněny v terasách křovinatými porosty převážně po vrstevnicích.

Na pozemcích , které jsou zařazeny do řepařské výrobní oblasti, jsou pěstovány převážně obiloviny, technické plodiny – řepka olejná, pícniny – vojtěška, jeteloviny. Od pěstování cukrovky, vzhledem k nepříznivé ekonomice výroby se upouští, naopak se s ohledem na nové odrůdy vhodné do našich klimatických podmínek zvyšuje podíl pěstované kukuřice na zrno.

Většina pozemků je obdělávána jako zemědělská půda orná, trvalé travní porosty jsou v převážné části v bezprostřední blízkosti obce.

V obci je drobná zemědělská výroba převážně pro samozásobení obyvatelstva, kde zahrady u objektů bydlení jsou využívány pro pěstování zemědělských plodin. Na některých zahradách jsou pěstovány ovocné stromy, rovněž pro samozásobení obyvatel.

Drobná živočišná výroba – chov zvířat je rozptýlen v obci, jedná se o chov drůbeže, králíků, případně vepřů v jednotkových množstvích. Tato zvířata jsou chována ve stávajících částech objektů pro hospodářské a pomocné účely.

Jejich množství a případné negativní vlivy nepřesahují hranice vlastních pozemků.

Zemědělská živočišná výroba byla v minulosti situována ve dvou stájových objektech ležících jižně od obce. Toto středisko bylo rekonstruováno na nezemědělskou funkci.

V západní části je ve výstavbě objekt k chovu hospodářských zvířat, který bude provozovat Jackulák František, bytem Rozhovice č.p. 80. Skutečný stav chovu přesahuje hranice pozemku a negativně ovlivňuje okolní obytnou zástavbu. V případě rozvoje obytné zástavby tímto směrem je nutné živočišnou výrobu omezit nebo zrušit.

Na severozápadním okraji katastrálního území zasahuje svým vlivem chov živočišné výroby v obci Jezbořice. Ochranné pásmo, naznačené ve výkrese širších vztahů nebylo vyhlášeno a je orientační. Nezasahuje do blízkosti zastavěného území obce a její rozvoj neomezuje.

#### Chráněné území a kulturní památky

V řešeném území se nenachází chráněná území, památné stromy ani VKP evidované dle zákona 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny. Území není součástí systému NATURA 2000.

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto nemovitosti na k.ú. Rozhovice.

Kostel sv. Petra a Pavla   evid.č.   101 350

Území je bohaté na archeologické nálezy. Při zemních pracích je nutno postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů . Ze zákona vyplývá oznamovací povinnost stavebníka ve smyslu paragrafu 22. odst. 2.

#### Infrastruktura

- Doprava

Širší vztahy v řešeném území

V zájmovém území je zastoupena doprava železniční, silniční, cyklistická a pěší. V obci není žádná dopravně významná silnice, na které by bylo prováděno sčítání intenzit dopravy. Všechny silnice v řešeném území jsou III. třídy, doplněné místními komunikacemi.

Dopravní připojení na silniční síť vyšší kategorie je po silnici III/322 28 severním směrem na silnici I/2 ve Starých Čívicích a směrem jižním na silnici I/17 v Heřmanově Městci. Na této silnici je relativně čilý dopravní ruch, hlavně rekreační (nejkratší spojení Pardubic a Seče).

Provoz na ostatních silnicích je ale velmi malý, zajišťují pouze napojení na sousední obce a dopravní obsluhu řešené obce.

Železniční doprava

Po severním okraji obce je vedena jednokolejná železniční trať místního významu č. 017 ze stanice Chrudim-město do stanice Heřmanův Městec, na které je provozována osobní doprava. Trakce je motorová, četnost spojů je 5 spojů směrem na Chrudim + 7 spojů směrem na Heřmanův Městec v pracovní dny, o víkendech pouze jeden spoj směrem na Chrudim a dva spoje směrem na Heřmanův Městec, v obci Rozhovice je zastávka na jediné koleji. Všechny vlakové spoje staví pouze na znamení, nákup jízdenek je možný pouze ve vlaku. Pro řešenou obec je osobní železniční doprava přínosem, protože zlepšuje dopravní obslužnost do nejbližších lokálních center.

Dráha je považována územně za stabilizovanou. Nejsou zde plánovány žádné významnější investiční akce.

Jakékoliv stavební činnosti plánované v ochranném pásmu dráhy podléhají schválení Drážním úřadem Praha a příslušnými orgány Českých drah.

V územním plánu je řešena urbanizace území až k drážnímu tělesu. U stavajících staveb je vyčleněna plocha zahrad přiléhající k železnici s omezenou možností výstavby. Stejně tak je součástí rozvojových lokalit funkční plocha  vyhrazené zeleně  tak, aby zástavba byla odcloněna od dráhy. Zastavitelné území je navrženo i v ochranném pásmu dráhy, při konkrétním plánu zástavby je nutné jednat o podmínkách využití s drážním úřadem, který může omezit zástavbu až mimo ochranné pásmo.

Silniční doprava

Silniční doprava je v řešeném území možná pouze po silnicích III. třídy, nebo po místních komunikacích (většinou zpevněných, které pokračují mimo zástavbu jako polní cesty).

Silnice

Silnice III/32 338 začíná na silnici I/2 ve Starých Čívicích a končí na silnici I/17 v Heřmanově Městci. Je nejvýznamnější silnicí v obci s významnou rekreační dopravou mezi Pardubicemi a Sečskou přehradou. Délka je 8,850 km, řešeným územím prochází od KM 4,5 do KM 7,5. Silnice je v současné době po rekonstrukci a uvažuje se o zařazení této komunikace do silnic II. třídy. Šířka odpovídá kategorii S 7,5.

Silnice prochází okrajem obce. Pro zajištění bezpečnosti chodců je třeba zřídit řádný přechod v místě křižovatky se silncí III/3427 a III/32240. Přechod je vhodné provést s ostrůvkem s úpravou směrového vedení komunikace. V ostatních částech obce komunikace je vhodné zamezit přecházení mimo přechod. Doporučeno je řešení zklidnění průjezdu obcí zejména z jižní strany od Heřmanova Městce vložením ostrůvku do vozovky a úpravou trasy.

Silnice III/32 240 odbočuje ze silnice III/32 228 v řešené obci, prochází centrem obce ve směru na Bylany, kde na silnici III/32232 končí, celková délka je 1,978 km, řešeným územím prochází od KM 0,00 do KM 1,4. Průtah obcí Rozhovice zajišťuje dopravní obsluhu okolní zástavby, šířka mezi obrubami je 7 až 8 m. Mimo zástavbu ve směru na Bylany odpovídá šířka přibližně redukované kategorii S 7,5. Povrch je živičný v dobrém stavu. V centru obce je mostek přes potok s neuvedenou nosností.

Silnice III/3427, začínající na silnici II/342 u Cyklosu Choltice, vedoucí přes Jeníkovice a Jezbořice do řešené obce, kde na silnici III/32 228 končí, řešeným územím prochází od KM 5,0 do KM 6,414. Tato silnice má velmi malý dopravní význam (slouží hlavně zemědělské dopravě). Povrch je živičný v uspokojivém stavu, železniční přejezd západně od obce je třeba rekonstruovat. Šířka vozovky je menší, než redukovaná kategorie S 7,5. Délka je 6,414 km.

Místní komunikace

Všechny ostatní komunikace jsou místního významu ve správě obce. Některé komunikace mají povrch živičný, většina má pouze štěrkovou úpravu. Až na výjimky je šířka cca 3 m. Doporučuje se na přehledných místech (cca po 100 m) zřídit výhybny dle ČSN 736110.

Místní komunikace v zastavěné části obcí je vhodné upravit vesměs jako zklidněné s napojením na průtahy silnice přes sníženou obrubu. Šířky budou navrženy podle stávajících šířek uličních profilů, u nových komunikace při obousměrném provozu se doporučuje šířka min. 4,5 m. Tato šířka umožní obousměrný provoz osobních aut.

Případné nové křižovatky a jejich úpravy je třeba navrhovat tak, aby do rozhledových polí křižovatek a směrových oblouků pozemních komunikací o poloměru 500 m a menších nebyly umisťovány překážky v rozhledu. To se týká i vegetace vyšší jak 0,7 m nad niveletou přilehlých vozovek. Podobně je třeba zajistit i rozhledové poměry na železničních přejezdech.

Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší jsou v řešeném území vybudovány podél průtahu silnice v centrální části obce. Vzhledem k k stísněným poměrům a malé dopravní intenzitě není reálné podstatné rozšíření. Doporučuje se pouze v rámci údržby všechny hospodářské vjezdy a napojení místních zklidněných komunikací řešit přes sníženou obrubu.

Řešeným územím prochází regionální cyklistická stezka číslo 4181 po silnicích III. třídy a to III/32240 úsek číslo 28 a III/3427 úsek číslo 29 ve směru od Bylan na Jezbořice.

Samostatné stezky pro cyklisty v obci ani v řešeném území nejsou, cyklisté používají jízdních pruhů komunikací. Ani ve výhledu nejsou stezky pro cyklisty navrhovány (malý provoz).

Navrženo je cyklistické spojení mezi obcemi Čepí a Rozhovice. Cyklistická stezka je vedena po stávající polní cestě mezi obce. Polní cestu je třeba upravit na parametry pro bezpečný provoz cyklistické stezky. Mezi obcemi je poměrně hojný provoz, zejména mládeže v souvislosti s fotbalovým klubem Rozhovice.

Hromadná doprava – BUS

Hromadná doprava osob je v obci zajišťována autobusy. V obci je vedeno 5 linek, které zajišťují přímé spojení obce s Pardubicemi, Heřmanovým Městcem, Sečí, Třemošnicí, Chotěboří, Chrudimí, Čáslaví, Hradcem Králové a okolními obcemi.

Jsou to linky:

| Linka | počet spojů |
| --- | --- |
| 650 730 Pardubice- Heřm.Městec – Třemošnice 650 740 Pardubice – Heřm. Městec - Prachovice-Seč 600 390 Pardubice – Chotěboř 240 042 Hradec Králové – Čáslav 620 800 Heřmanův Městec - Chrudim | 6 10 4 3 1 |
| Celkem | 24 |

V obci se nacházejí 3 autobusové zastávky – Rozhovice-Doubrava, Rozhovice-křižovatka a Rozhovice-obecní úřad, rozmístění zastávek a docházková vzdálenost jsou vyhovující. Některé zastávky jsou umístěny v zálivech.

Doprava v klidu

Protože se jedná o zástavbu rodinných domků, je dostavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích.

Pro parkování vozidel v centru obce a hřiště se doporučuje zřídit parkoviště, které je možné využívat střídavě pro různé aktivity. V obytných zónách umožňuje malá intenzita provozu parkování  návštěv na místních komunikacích.

Ve výhledu je nutné při občanské vybavenosti pamatovat na zajištění a vybudování potřebných ploch pro parkování. Pro podnikatelské aktivity je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky a zákazníky nejlépe na pozemcích jednotlivých firem. Je nutné počítat s výhledovým stupněm automobilizace 1:2,5.

Dopravní zařízení

V obci je vybudována jedna čerpací stanice pohonných hmot se dvěma výdejními místy. Čerpací stanice je umístěna při silnici III/32 338 vlevo ve směru staničení na konci obce ve směru na Heřmanův Městec. Žádná další dopravní zařízení v obci nejsou.

Pokud vzniknou v obci další objekty sloužící motoristům, je nutné, aby na jejich pozemcích byla jako součást stavby realizována potřebná stání pro stupeň automobilizace 1:2,5.

Ochranná pásma

Ochranné pásmo silnice dle silničního zákona č. 13/1997 Sb. je stanoveno mimo souvisle zastavěné území, a je:

pro silnice III. třídy	= 	15 m

Z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z pozemní dopravy a podle Metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, MŽP 3/1996, je zdrojem hluku  pozemní komunikace, kde průměrná intenzita dopravy je vyšší než 30 vozidel/hodinu, tj. 550 voz. /den. Protože žádná silnice (neprovádí se celostátní sčítání) ani místní komunikace těchto hodnot nedosahuje, není zdrojem hluku.

- Zásobování vodou

Stávající stav

V současné době není v obci Rozhovice vybudován veřejný vodovod. Jednotlivé nemovitosti jsou zásobovány individuelně z domovních studní. Areál bývalého ZD ( dnes autovrakoviště)  má vybudovánu větší čerpací stanici u vlastního zdroje vody.

Jímaná voda má rozkolísanou kvalitu i množství. Je zaznamenán přítomnost NO3 i bakteriální znečištění.

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 736639.

Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Požární zabezpečenost

V intravilánu obce je stávající požární nádrž a vodovodní řady stávající i navrhované budou navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

V případě návrhu větších podnikatelských celků, bude nutno požární zabezpečenost posuzovat individuelně s ohledem na členění požárních úseků. V případě návrhu většího rozsahu bude nutno případně přistupovat k návrhu požárních nádrží.

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

| Typ zástavby | potrubí DN mm | odběr Q l/s pro v =0,8m/s | odběr Q l/s pro v =1,5m/s | obsah nádrže m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rod. domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 80 | 4 | 7,5 | 14 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 125 | 9,5 | 18 | 35 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 150 | 14 | 25 | 45 |
| 5.Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 200 | 25 | 40 | 72 |

Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst od objektu / mezi sebou

| Typ zástavby | hydrant | výtokový stojan | plnící místa | vodní tok nebo nádrž |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rod. domy a nevýrobní objekty do 120 m2 | 200/400 | 600/1200 | 3000/5000 | 600 |
| 2. Nevýrobní objekty 120 – 1500m2 výr. objekty a sklady do 500 m2 | 150/300 | 400/800 | 2500/5000 | 400 |
| 3. Nevýrobní objekty větší než 1500m2 výr. objekty a sklady 500 – 1500 m2 otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 120/240 | 300/600 | 2000/4000 | 300 |
| 4. Výrobní objekty, sklady a otevř. tech. zařízení do 1500 m2 | 100/200 | 200/400 | 1500/3000 | 200 |
| 5.Výrobní objekty a sklady s vys. pož. zatížením větší než 2500 m2 | 80/160 | 120/240 | 1000/2000 | 150 |

Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet

Návrh

Návrh řešení je převzat z dokumentace k územnímu řízení zpracované firmou-        EVČ s.r.o.   Arnošta z Pardubic 676, Pardubice

Z hlediska zásobování vodou se jedná o realizaci nové vodovodní sítě v obci (páteřní řad DN 100 mm, vedlejší řady DN 80 mm) s přívodním řadem DN 100 mm od Čepí. Trasa přívodního řadu je navržena v souběhu se stávajícím plynovodem (vzájemná vnější vzdálenost 0,6 m).  Stávající tlakové poměry neumožňují přímé napojení Rozhovic, proto se navrhuje posílení tlaku ve směru na Rozhovice pomocí automatické stanice „Hydrovar“. Stanice bude osazena v betonové kruhové armaturní šachtě, umístěné na kraji obce Čepí, neboť stávající provozní tlak v místě napojení (0,26 - 0,16 MPa) nezaručuje bezproblémový transport vody v dostatečném množství a tlaku ke kraji obce Rozhovice a varianta umístění této stanice až u Rozhovic je vyloučena!

Celková spotřeba vody :

Počet trvale bydlících obyvatel 			… 249 – 252

Rekreace						… 1

Výhledová zástavba = cca 50 domů			… cca 150 nových obyvatel

Počet obyvatel vč. výhledu 			… 400

Potřeby pitné vody – současnost :

Průměrná potřeba vody vč.

občanské vybavenosti 				… 37,5 m3/den

Max. denní potřeba 		… 56,25 m3/den, tj. 0,65 l/sec

Max. hod. potřeba			… 4,92 m3/hod, tj. 1,37 l/sec

Potřeby pitné vody – výhled :

Průměrná potřeba vody vč.

občanské vybavenosti 				… 60 m3/den

(spec. potřeba pro soc. účely cca 120 l/os.den)

Max. denní potřeba 			… 90 m3/den, tj. 1,04 l/sec

Max. hod. potřeba				… 7,9 m3/hod, tj. 2,2 l/sec

Potřeby požární vody :

Pro rodinné domy a nevýrobní objekty, které se v obci nacházejí přísluší odběr 4 l/sec při rychlosti 0,8 m/sec v potrubí. Při dočasně zvýšeném odběru 7,5 l/sec rychlost v potrubí nepřekročí 1,5 m/sec (min. DN 80 mm). Potřebný objem, tj. 14 m3 je zajištěn ve VDJ Mikulovice, kde se voda akumuluje.

- Kanalizace

Stávající stav

V současné době je v obci vybudována pouze dešťová kanalizace po obou stranách hlavní komunikace a v podstatě ve všech vedlejších komunikacích o DN  DN 300 – DN 600 mm.

Kanalizace je v několika profilech vyústěna do centrálního recipientu – potoka Dubanka.

Odpadní vody od obyvatelstva jsou likvidovány v jímkách na vyvážení,  septicích s přepadem do dešťové kanalizace, podmoku, popř. do silničních příkopů a místních drobných vodotečí.

Stávající úseky stok mají charakter dešťové kanalizace s vyústěním přepadů ze septiků a žump z jednotlivých nemovitostí. Stavebně se převážně jedná o mělce zatrubené příkopy převážně  betonovými trubami hrdlovými, popř. se spojem na pero a drážku. Vzhledem k jejich stavebnímu stavu (propustnost) je nelze z větší části dále využívat pro svod splaškových vod.

Doporučujeme zhodnotit stávající kanalizaci pasportem. Využitelné úseky doporučujeme zachovat jako jednotnou kanalizaci s doplněním a popř. rekonstruováním nevyhovujících úseků.

Návrh

Návrh řešení je převzat z dokumentace k územnímu řízení zpracované firmou-        EVČ s.r.o.   Arnošta z Pardubic 676, Pardubice

Stávající dešťová kanalizace je funkční a umožňuje další její využití dnešním způsobem, pouze některé její dílčí úseky budou po rekonstrukci využívány jako kanalizace jednotná. Navrhuje se vybudovat v obci novou „omezeně jednotnou“ kanalizaci s tím, že veškeré splašky budou svedeny do navržené přečerpací stanice (PČS), jejíž umístění se navrhuje u železniční trati v severním okraji obce. Předpokládá se sice, že do nové kanalizace občané přepojí pouze splaškové vody a k tomu jsou součástí návrhu nové splaškové domovní přípojky ukončené na hranicích nemovitostí, ale praxe ukazuje, že nelze zabránit ani řádně zkontrolovat možnost připojení některých dešťových svodů a proto se předpokládá s uvedenou funkcí kanalizace omezeně jednotné. Tato skutečnost vyžaduje před PČS zařadit na přítokové stoky šachty s kalovými prostory, pro možnost zachycení písku. Výtlak od PČS je veden k obci Čepí v souběhu s vodovodním přívodním řadem, na kraji obce ústí do stávající obecní stokové sítě, ze které jsou splašky odváděny na čistírnu odpadních vod Třebosice.

Převážnou část obce lze odkanalizovat gravitačně, vyjímku tvoří několik domů ve středu obce nedaleko potoka, kde jsou navrženy 2 domovní čerpací šachty, od nichž budou krátké výtlaky napojeny do gravitačních stok.

Po zprovoznění navrhované kanalizace musí být s ohledem na dobrou funkci ČOV Třebosice co nejrychleji vyřazeny z provozu všechny septiky a žumpy.

Odborný odhad skutečného množství splaškových a dešťových vod :

Splaškové odpadní vody - dnešní stav : 	… 30 m3/den, tj. 10 950 m3/rok

Splaškové odpadní vody - výhled :		… 48 m3/den, tj. 17 520 m3/rok

Dešťové odpadní vody :

Řešení předpokládá, že převážná část dešťových vod bude odváděna stávajícím

způsobem, neovlivní dimenzi navrhované kanalizace a jejich množství z tohoto důvodu

není vyčísleno. Navržená kanalizace je sice oddílná, ale dle zkušeností z jiných staveb se nemusí podařit přesvědčit všechny občany, aby do nových přípojek napojili pouze splaškové vody. Pro tento případ uvažujeme, že nová kanalizace bude provozována jako „omezeně jednotná“ s tím, že se uvažuje s napojením dešťových vod v množství cca : 40 domů x 0,01 ha x 0,9 x 120 l/s.ha = 43 l/s (některé střechy a dvory cca 50% stávajících domů)

Stoková a vodovodní síť jsou téměř v celém rozsahu navrženy v těsném souběhu (vnější vzdálenost 0,7 m), pouze některé dílčí větve vodovodu nebo kanalizace jsou umístěny v samostatné rýze.

Vodní toky a plochy

Zájmové území se nachází v základním povodí Labe, vlastní zájmové území odvodňuje potok Dubanka. Pozemky v povodí jsou převážně intenzivně zemědělsky obhospodařované.

Jednotlivé povodí:

| tok | číslo hydrologického pořadí | plocha povodí | správce toku |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dubanka | 1 - 03 - 04 - 013 | 11,087 km2 | Zemědělská vodohospodářská správa |

Dubanka je v celé délce upravena do lichoběžníkového koryta opevněného zatravněním. Úpravy pocházejí z doby kolektivizace (scelování pozemků) a jsou ji  zcela podřízeny.

Průtokové poměry jsou zcela závislé na atmosférických srážkách a stupni nasycenosti okolního terénu. Potok v podstatě drénuje podpovrchové vody ze zájmového území.

Kvalita vody dle ČSN  757221 odpovídá III. třídě, pod obcí se zejména  v suchých obdobích zhoršuje na IV. třídu ( BSK5 > 8 mg /l ).

V obci se nachází požární nádrž s velmi kvalitním vydatným přítokem a odtokem svedeným přes kanalizaci do potoka.

Inundační území

Vzhledem k morfologii a dostupných podkladů (vodohospodářské mapy 1 : 50 000, obhlídka v terénu) lze konstatovat, že v zájmovém území hrozí nebezpečí lokálních záplav v místě propustků a mostků a to z důvodu nedostatečné průtočné kapacity těchto objektů. V současné době je zpracována studie umístění suchého poldru nad obcí tak, aby se neopakovaly záplavy z předchozích let.

- Elektro

Obec Rozhovice  je osídlena  256    trvale bydlícími obyvateli,  v obci  je cca  83 rodinných  domů, z toho 72 trvale obydlených  s 83 trvale obydlenými byty.  Leží cca 10km jihozápadně od Pardubic směrem na Heřmanův Městec. Obec je zásobována elektrickou energií ze dvou distribučních trafostanic, pro podnikatelský  odběr slouží třetí trafostanice.

Všechny  trafostanice v  obci jsou  napájeny odbočením z  vrchního vedení vn 35 kV  č. 810 procházejícím východně od obce na společných příhradových stožárech s vedením č.811. Vedení je napájené  z  rozvodny 110/35 kV  Opočinek.

Do katastrálního území obce Rozhovice patří ještě samostatná část Doubrava, která má vlastní trafostanici TS připojenou rovněž z vedení vn č.810 (jiná odbočka)  napájené  z  rozvodny 110/35 kV  Opočinek.

Jižně od obce prochází vrchní vedení VVN nadřazené soustavy 400 kV č.401 Týnec-Krasíkov, jihozápadně od obce prochází vedení VVN 220 kV  č.203 Opočinek – Sokolnice. Vedení VVN neslouží k napájení odběrů v řešeném území, omezuje ho však svým ochranným pásmem, které činí 15m od krajního vodiče pro napětí 220 kV, ochranné pásmo vedení 400 kV činí 25m od krajního vodiče. Činnost v ochranném pásmu je podmíněna souhlasem provozovatele (ČEPS).

Stávající stav:

Obec  Rozhovice je  zásobována  elektrickou  energií ze tří příhradových trafostanic. TS 1044 Rozhovice U jednoty a TS 1045 Rozhovice  U JZD jsou v majetku dodavatele elektrické energie, TS 1388 ELEKTROSYSTÉM je v majetku odběratele a jedné jednosloupové TS 1369 U hřbitova, která je rovněž distribuční v majetku dodavatele.

Distribuční TS 1044 a 1045 jsou osazeny transformátory o výkonu 250 kVA, TS1369 transformátorem 100kVA, odběratelská TS TS1388 je osazena transformátorem 160 kVA.V obci jsou provedeny distribuční rozvody převážně vrchní sítí AlFe na sloupech a konzolách připojovaných objektů. Z TS 1044  je proveden rekonstruovaný vývod do severní části obce až  pro skupinu RD za tratí ČD. Obě stávající trafostanice jsou  stavebně připraveny pro osazení běžného transformátoru 400 kVA, případně s úpravami až 630 kVA typu ELIN, TS 1369 je stavebně dimenzována pro osazení transformátoru ELIN až 400 kVA což je dostatečná výkonová reserva pro rozvoj obce. Omezujícím faktorem je přenosová schopnost vrchního vedení v závislosti na vzdálenosti od zdroje.

Významní odběratelé elektrické energie v obci jsou mimo firmy ELEKTROSYSTÉM (která má vlastní trafostanici) i firmy DUVOX, JEDNOTA a BERAN, které jsou připojeny z distribuční sítě.

Samostatná část Doubrava je zásobovaná elektrickou energií z  vlastní příhradové trafostanice PTS  č.1043 osazené transformátorem 50 kVA.

V obci je  navrženo k výstavbě  celkem 64 RD ve sedmi lokalitách. Ve východní části  obce je navržena soustředěná výstavba  32 a 16 RD (lokalita Z1 a Z5), ostatní lokality jsou určeny pro výstavbu jednotlivých RD (lokality Z6 a Z7) nebo skupinu  5 nebo 6 RD. V jihovzápadní části je navržena lokalita Z4 pro drobnou výrobu u TS 1045 a TS 1388 je v návaznosti na areál bývalého zemědělského střediska navržena plocha po podnikatelskou činnost  a  rozšíření stávajících podnikatelských aktivit  firmy ELEKTROSYSYTÉM. V místní části Doubrava je navržena rozojová lokalita Z8 pro výstavbu 3 RD.

Vzhledem k ekonomické náročnosti a plynofikaci obce se neuvažuje s výrazným nárůstem spotřeby el. energie pro vytápění.

Předpokládaný nárůst požadavků na příkon a rozdělení na jedotlivé TS:

|  | Rozvojové plochy Rozhovice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořad. číslo plochy | Označení | Výměra ( ha ) | Druh funkčního využití | Počet RD | Předp. příkon | Napájení z TS |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Z1 |  | A | 32 | 120.2 | 1389 |
| 3 | Z2 |  | A | 5 | 30.7 | 1044 |
| 4 | Z3 |  | A | 6 | 34.8 | 1045 |
| 5 | Z4 | 1.5 | D | - | 50.0 | 1045,1308 |
| 6 | Z5 |  | A | 16 | 70.4 | 1389 |
| 7 | Z6 |  | A | 1 | 11.0 | 1045 |
| 8 | Z7 |  | A | 1 | 11.0 | 1044 |
| 9 | Z8 |  | A | 3 | 21.8 | 1043 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Celkem |  |  | 64 | 211.2 |  |
| A-v lokalitě převažuje bydlení |  |  |  |  |  |  |
| B-v lokalitě převažuje obchod-služby |  |  |  |  |  |  |
| C-v lokalitě převažuje rekreace |  |  |  |  |  |  |
| D-v lokalitě převažuje podnikání -zemědělská,průmyslová výroba,obchod a služby |  |  |  |  |  |  |

Příkon pro podnikatelskou činnost  bude upřesněn podle druhu a rozsahu činnosti.

Přopojení skupinové výstavby RD v lokalitách Z1 a Z5 ve východní části obce je možné po posílení TS 1369 a vybudování napájecích vývodů z TS a kabelových rozvodů v rámci ZTV. V ostatnich lokalitách pro výstavbu jednotlivých RD je možné uvažovat s připojením RD ze stávajících rozvodů z přílušných TS, v případě skupinové výstavby je nutné v rámci výstavby ZTV uvažovat s vybudováním místního kabelového rozvodu v této lokalitě.

V samostatné  části Doubrava je možné připojit nové odběry el. energie po výměně transformátoru a úpravě TS a sekunderních rozvodů.

Investiční  náklady  na   výstavbu  nového  zařízení  (sekunderní rozvody), které přejde do majetku  dodavatele elektrické energie hradí dodavatel, investiční náklady na přípojku, která zůstává v majetku odběratele jsou plně hrazeny odběratelem, na základě jehož požadavku se buduje. Přípojku  pro rodinný dům k trvalému bydlení do vzdálenosti  napoj. bodu 50 m hradí dodavatel el. energie.

Náklady na přeložky a  úpravy stávajícího zařízení hradí investor stavby tyto přeložky a úpravy vyvolávající.

Náklady investora na zajištění dodávky el. energie je podíl žadatele na nákladech s připojením dle zákon 406/2004Sb a  prováděcí vyhlášky 51/2006Sb. Pro   odběr ze sítě NN je tento poplatek 500Kč/A třífázového připojení a 200Kč/A jednofázového připojení. Pro odběr ze sítě vn je tento poplatek  800Kč/kW.

- Plynovod

Stávající stav a tlakové poměry

Zájmové území zahrnuje katastrální území obce Rozhovice.

V současné době prochází při severním okraji katastrálního území obce Rozhovice VVTL (velmi vysokotlaký) plynovod DN 500 PN 64 v majetku společnosti RWE Transgas NET s.r.o. Praha.

Ostatní stávající plynárenské zařízení je v majetku společnosti RWE VČP NET s.r.o. Jedná se o místní STL plynovodní rozvody, které byly vybudovány v rámci plošné plynofikace v roce 1998.

Zdrojem zemního plynu pro obec Rozhovice je VTL regulační stanice plynu v obci Máteřov, která je také provozována společností RWE VČP NET s.r.o. Zemní plyn do obce Rozhovice je dodáván pomocí STL páteřního plynovodu, který je přiveden v dimenzi PE D 90 z obce Čepí.

V obci Rozhovice jsou z páteřního STL plynovodu PE D 90 provedeny odbočující STL plynovody do jednotlivých částí obce. Tyto odbočující STL plynovody jsou byli vybudovány v dimenzi PE D 50. Na STL plynovody navazují STL plynovodní přípojky pro jednotlivé odběratele. Tyto STL plynovodní přípojky jsou zakončeny hlavními uzávěry plynu osazenými v pilířích popř. nikách umístěných na hranicích pozemků jednotlivých odběratelů.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že plynofikace v obci Rozhovice byla řešena PE (polyetylenovými) STL plynovodními rozvody o provozním tlaku 300 kPa. Celý systém plynofikace je provozován společností VČP NET s.r.o. Hradec Králové.

V současné době je veškerá místní STL plynovodní síť kapacitně plně vyhovující s tím, že je dimenzována tak, aby byla schopna pokrýt případný další nárůst odběru zemního plynu i ve výhledových rozvojových plochách.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými a bezpečnostními pásmy která jsou stanovena dle zákona č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. (energetický zákon) viz. následující citace:

§68 Stávající stav a tlakové poměry

- Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

- Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v  bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

- Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek , jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu

- Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl, a rozsáhlých pozemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200m.

- V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

- Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebních úřadů a musí obsahovat podmínky, za kterých lze tyto činnosti provádět. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

- V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

§69 - Stávající stav a tlakové poměry

- Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

- Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

- Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

- Rozsah bezpečnostních pásem: a) Regulační stanice plynu vysokotlaké: 	10 m

b) Vysokotlaké plynovody:

* do   DN 100 -				15 m

* do   DN 250 -				20 m

* nad DN 250 - 				40 m

c) Velmi vysokotlaké plynovody:

* do   DN 300 -				100 m

* do   DN 500 -				150 m

* nad DN 500 - 				200 m

Návrh

Navrhovaná zástavba bude mít následující potřebu zemního plynu:

Obytná zástavba Z1:	32 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 RD | 2,0 m3/hod/RD | 64 | 2 500 m3/rok/RD | 80 000 |
| CELKEM: |  | 64 |  | 80 000 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z1 bude zajištěna prodloužením stávajících STL plynovodů PE D 50. Nové páteřní STL plynovodní rozvody budou provedeny v dimenzi PE D 63.

Obytná zástavba Z2:	5 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 RD | 2,0 m3/hod/RD | 10 | 2 500 m3/rok/RD | 12 500 |
| CELKEM: |  | 10 |  | 12 500 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z2 bude zajištěna prodloužením STL plynovodu PE D 50 z přilehlé zástavby. Nový STL plynovod v lokalitě Z2 bude proveden v dimenzi PE D 63.

Obytná zástavba Z3:	6 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 RD | 2,0 m3/hod/RD | 12 | 2 500 m3/rok/RD | 15 000 |
| CELKEM: |  | 12 |  | 15 000 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z3 bude zajištěna prodloužením STL plynovodu PE D 50 z přilehlé zástavby. Nový STL plynovod v lokalitě Z3 bude proveden v dimenzi PE D 63.

Výroba lehká Z4:	1,5 ha

Z4				          1,5 ha		tj. 15 m3/hod	       tj. 20 000 m3/rok

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby v lokalitě Z4 bude realizována přivedením nového STL plynovodu PE D 63, který bude napojen ze stávajícího STL plynovodu PE D 50 vedeného v místní cestě u č.p. 94.

Obytná zástavba Z5:	16 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 RD | 2,0 m3/hod/RD | 32 | 2 500 m3/rok/RD | 40 000 |
| CELKEM: |  | 32 |  | 40 000 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z5 bude zajištěna prodloužením STL plynovodu PE D 50 z koncového bodu při komunikaci III. tř. ve směru na Bylany. Nový STL páteřní plynovody v lokalitě Z5 budou provedeny v dimenzi PE D 63.

Obytná zástavba Z6:	1 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RD | 2,0 m3/hod/RD | 2 | 2 500 m3/rok/RD | 2 500 |
| CELKEM: |  | 2 |  | 2 500 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z6 bude zajištěna pomocí nové STL plynovodní přípojky PE D 32, která bude napojena na stávající STL plynovod PE D 50 v místní komunikaci před lokalitou Z6.

Obytná zástavba Z7:	1 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RD | 2,0 m3/hod/RD | 2 | 2 500 m3/rok/RD | 2 500 |
| CELKEM: |  | 2 |  | 2 500 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z7 bude zajištěna pomocí nové STL plynovodní přípojky PE D 32, která bude napojena na stávající STL plynovod PE D 50 v místní komunikaci před lokalitou Z7.

Obytná zástavba Z8:	3 RD

| Počet RD | m3/hod/RD | m3/hod | m3/rok/RD | m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 RD | 2,0 m3/hod/RD | 6 | 2 500 m3/rok/RD | 7 500 |
| CELKEM: |  | 6 |  | 7 500 |

ŘEŠENÍ: Plynofikace zástavby Z8 bude zajištěna prodloužením STL plynovodu PE D 50 z přilehlé zástavby. Nový STL plynovod v lokalitě Z8 bude proveden v dimenzi PE D 63.

- Odpadní hospodářství

Na území obce nejsou skládky odpadků ani inertního materiálu. Svoz domovního odpadu je zajištěn Technickými službami města Chrudim. Separaci odpadu umožňuje umístění kontejnerů v centru obce. Plasty sklo odváží firma SOP Přelouč

Recyklační dvorek není v obci uvažován .

- Civilní obrana

Do návrhu územního plánu budou zapracovány požadavky Hasičského sboru Pardubického kraje v souladu s vyhláškou MV č. 380/2002 Sb.

Území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny způsobené zvláštní povodní.

Jako zóny havarijního plánování lze považovat železniční trať a silnici Pardubice – Heřmanův Městec. Případná přeprava nebezpečných látek může ohrozit okolní zástavbu. Předpokládané pásmo ohrožení zahrnuje celou obec. Pravděpodobnost úniku vzhledem k frekvenci dopravy je velmi nízká.

Dalším zdrojem ohrožení jsou nádrže pohonných hmot u čerpací stanice. V jejím okolí se nepředpokládá umístění objektů pro shromažďování obyvatel.

Ukrytí obyvatelstva je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce. Plán ukrytí je uložen na Obecním úřadě. Pro ukrytí obyvatelstva nejsou na území obce stálé tlakově odolné úkryty a s jejich výstavbou se v obci nepočítá.

Pro evakuaci a shromáždění obyvatelstva je navržena náves obce u obecního úřadu. Prostory pro nouzové ubytování se v obci nevyskytují.

Na území nejsou známé evidované zdroje nebezpečných látek.

Pro záchranné, obnovovací a likvidační práce je stanovena plocha sportovního hřiště.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešeno mobilními prostředky – cisternou s vodou a dieselagregátem.

#### Územní systém ekologické stability

Zájmová území ochrany přírody

V řešeném území se nenachází chráněná území, památné stromy ani VKP evidované dle zákona 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny. Území není součástí systému NATURA 2000.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

ÚSES byl na řešené území  zpracován jako součást většího územního celku (ÚSES Heřmanův Městec a okolí, Baladová, 1993). Do ř.ú. území nezasahují prvky vyššího, regionálního resp. nadregionálního významu.

V území je vylišen lokální biokoridor č.40 vedený po toku Dubanky od jz k sv. hranici ř.ú., který prochází intravilánem obce, na jehož trase jsou vymezena v odpovídajících prostorových parametrech lokální biocentra (č.37,38,39). Všechny vymezené prvky jsou nefunkční, pouze s existujícím základem a je nutné je založit formou zalesnění či zatravnění s doplněním ozelenění. U biokoridoru v minimální šířce 20m, biocentra o výměře 3ha. Realizace prvků ÚSES se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.

ÚSES je doplněn tzv. interakčními prvky (liniové prvky – cesty, meze, svodnice), které je nezastavěném území katastru vhodné doplnit či založit většinou formou ozelenění.

Příloha:

Tabulky prvků ÚSES

Tabulka zastoupení půdního fondu a výpočet koeficientu ekologické stability

#### ochranná pásma

- Ochranné pásmo vzletového a přistávacího prostoru letiště Pardubice

Výškové limity výstavby jsou vyznačeny v hlavním a koordinačním výkrese územního plánu

- prvky územního systému ekologické stability

lokální biokoridor š. 20m

- vodní toky

ostatní vodní toky		6m

- ochranná pásma vedení VN a VVN elektro

ochranná pásma stanovená do roku 1995

VN do 35 kV včetně		10m od krajního vodiče

TS stožárová		10m

další omezení stanoví zákon č. 458/2000 Sb

- ochranné pásmo telekomunikačních zařízení

ochranné pásmo dálkového kabelu telekomu  		1,5m na obě strany

- ochranná pásma plynárenských zařízení

ochranná pásma VTL plynovodů 	4 m od půdorysu na obě strany

ochranné pásmo STL plynovodů 	1 m

bezpečnostní pásmo VTL plynovody do DN 100	15 m

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do DN 250	20 m

bezpečnostní pásmo Vtl plynovodu nad DN  250 	40m

další podmínky stanoví zákon č. 458/2000 Sb.

- ochranné pásmo vodovodu a kanalizace

ochranné pásmo do průměru 500mm	 	1,5 m od vnější stěny

ochranné pásmo od průměru 500mm		2,5 m do vnější stěny

- ochranné pásmo komunikace

II. a III. třídy		15 m od osy vozovky

Vojenská stavební a ubytovací správa Pardubice si vymiňuje projednání předem v případě umisťování staveb

Nebytových, staveb vyšších než 15m, staveb vyzařujících elektromagnetickou energii, dálkových vedení VN, VVN, dálkových kabelových tras, změny využití území, nové trasy komunikací, zřizování vodních děl.

V území je vysoká  pravděpodobnost nálezů archeologické povahy. Pro veškeré zemní práce platí oznamovací povinnost stavebníka ve smyslu § 22 odst.2 zákona ČNR č.20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

#### životní prostředí

V obci není významný zdroje znečištění ovzduší. Lokální topidla bytové výstavby byla zavedením většinou nahrazena tímto zdrojem.

Investoři a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší mají povinnost řídit se zákonem č. 86/2002, o ochraně ovzduší a příslušnými prováděcími normami.

Nové zdroje znečištění nesmí způsobit zhoršení stavu ovzduší nad limity stanovené právním předpisem.

V zastavěné části obce nejsou dostatečné plochy zeleně. Nezastavěné území je intenzivně zemědělsky obhospodařované. Scelené lány bez dělících prvků zeleně snižují kvalitu životního prostředí v obci. Absence doprovodné zeleně vodního toku Dubanka bude řešena zahrnutím tohoto území do územního systému ekologické stability. Prakticky celý biokoridor i navržená biocentra je nutné nově založit.

Významným nedostatkem z hlediska životního prostředí je absence centrální likvidace splaškových vod s problémy, které z individuálního řešení i staré zástavby vyplývají. Kromě toho není v obci zaveden veřejný vodovod a lokální zdroje vody nejsou v kvalitě odpovídajícím hygienickým požadavkům.

Tento problém je v projekčním řešení s požadavkem rychlé realizace.

Pro novou výstavbu je nutné požadovat dostatečné plochy veřejné zeleně a koncepční řešení likvidace odpadních vod.

## informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

V rámci návrhu územního plánu obce Rozhovice bylo požadováno posouzení vlivu na životní prostředí plánovaného umístění suchého poldru na vodním toku Dubanka. Posouzení bylo zpracováno a souběžně s návrhem územního plánu bylo projednáno.

Závěrem a doporučením vyhodnocení koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí je doporučení k vydání souhlasného stanoviska ke koncepci.

Podmínkou jsou opatření k omezení prašnosti a hlučnosti při výstavbě a stanovení podmínek v rámci přípravy realizace z hlediska jeho užívání.

Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území.

Rozsah  zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného území.

Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení, zejména rodinného typu, v souladu s charakterem předchozího vývoje a nabídkou ploch pro hospodářských rozvoj v dopravně zatížené ploše.

Plochy výroby jsou vymezeny v uceleném území, odděleném od obytné zástavby s dobrou dopravní dostupností.

Vymezena jsou plochy zeleně v centru obce a podmínky pro její umisťování v rámci zastavitelných území.  Chráněna je kostra ekologické stability v území, stanoveny jsou podmínky pro činnosti v těchto plochách, zejména jejich nezastavitelnost.

## vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

#### zemědělský půdní fond

Část ZPF byla zpracována pro potřeby územního plánu obce v souladu se zákonem č.98/1999, kterým se mění zákon č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.13/1994, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Jako podklad pro zpracování sloužila katastrální mapa Rozhovic v měřítku 1:2880. V této mapě byly zakresleny hranice jednotlivých zájmových lokalit.

Dalšími podklady byly údaje o jednotlivých pozemcích dle údajů z Katastrálního úřadu v Pardubicích, údaje o investičních zásazích do půdy, převzaté z generelu lokálního ÚSES Rozhovice a hodnoty BPEJ, vypsané z mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek na Pozemkovém úřadě tamtéž.

Ve vztahu k zemědělské půdě řeší územní plán v návrhu bytovou výstavbu sedmi lokalitách, jednu lokalitu výroby. Řešené pozemky navazují na současně zastavěné území obce.

Řešením územního plánu je dotčeno 12,0540 ha ploch zemědělské půdy. Veškerá půda záboru je mimo zastavěné území.

Výpis druhů půdy z hlediska BPEJ a stanovení stupně přednosti v ochraně

BPEJ	 -  	sazba    	stupeň přednosti

3.01.00 - 	120 tis. Kč 		I

3.10.00 - 	111 tis. Kč 		I

3.10.10 - 	111 tis. Kč 		II

#### zdůvodnění záboru zpf

Obec Rozhovice leží v prostoru Polabské nížiny s vysokou kvalitou orné půdy. V návaznosti na stávající zástavbu se nenachází jiná bonita, než první třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Plocha s nižší bonitou v pruhu podél vodního toku Dubanka je navržena k umístění lokálního biokoridoru a je k zástavbě nevhodná.

V zastavěném území obce nejsou vhodné plochy k rozvoji obce.

Rozvoj obce je navržen v lokalitách Z1 až Z8. Lokalita Z2a vyplňuje volný trojúhelník mezi stávající zástavbou a vodním tokema je doplněna částí Z2b navazující na komunikaci do obce .  Lokalita Z3 Je navržena k doplnění tvaru obce mezi dvěma komunikacemi v těsné vazbě na stávající zástavbu. Požadovaná je vlastníky pozemku.

Lokalita Z4 je jedinou plochou pro rozvoj výrobních činností v obci. Je situovaná v návaznosti na stávající plochu pro podnikání při státní silnici mezi silnicí a vodním tokem. Část plochy je nižší bonity.

Lokalita Z6 a Z7 jsou nepodstatné rozsahem v návaznosti na stávající zástavbu. Lokalita Z8 je navržena na ploše sadu jako jediná rozvojová lokalita části Doubrava.

Zásadní pro rozvoj obce jsou lokality Z1 a Z5. Obě lokality jsou navrženy na východní straně obce k doplnění jejího tvaru do centrické podoby. Jsou navrženy pro individuální bydlení v těsné návaznosti na stávající zástavbu. Jejich rozsah byl v rámci projednání záměru zmenšen z důvodu ochrany půdního fondu.

| Lok. | Čís. parcely | Výměra | Zábor | BPEJ | Druh pozemku | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obytná zástavba |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | 459/3 | 2506 | 1293 | 3,01,00; 3.10.00 | orná |  |
|  | 463/1 | 29150 | 22507 | dtto | orná |  |
|  | 463/2 | 274 | 274 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/42 | 964 | 964 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 463/3 | 107 | 107 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/43 | 447 | 447 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/39 | 44 | 44 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 46/4 | 60 | 60 | 3,01,00 | louka |  |
|  | 46/1 | 87 | 87 | 3,01,00 | louka |  |
|  | 459/34 | 7358 | 7358 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/2 | 16697 | 8652 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/36 | 814 | 814 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/38 | 122 | 122 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 459/27 | 6301 | 2028 | 3,01,00, 3,1000 | orná |  |
|  | 459/26 | 5962 | 126 | dtto | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 44883 |
| Z2a | 399 | 3180 | 3180 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 400 | 2958 | 2958 | 3,01,00 | orná |  |
|  | 401/21 | 2269 | 2269 | 3,01,00 | orná |  |
| Z2b | 397/15 | 9640 | 3708 | 3 01 00 | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 12115 |
| Z3 | 378/20 | 1726 | 1726 | 3,10,00 | orná |  |
|  | 378/19 | 943 | 943 | 3,10,00 | orná |  |
|  | 378/14 | 4284 | 4284 | 3,10,00 | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 6953 |
| Z5 | 493 | 26336 | 21028 | 3,10,00 | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 21028 |
| Z6 | 74/3 | 826 | 826 | 3,10,00 | orná |  |
|  |  |  |  | 3,10,10 |  |  |
|  | 66 | 1481 | 1481 | dtto | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 2307 |
| Z7 | 459/20 | 4264 | 2067 | 3,01,00 | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 2067 |
| Z8 | 283/14 | 2731 | 2731 | 3,22,12 | sad |  |
|  | 303 | 35850 | 1081 | 3,22,12 | orná |  |
|  |  |  |  |  |  | 3812 |
| Obytná zástavba celkem |  |  |  |  |  | 93165 |
| Výroba |  |  |  |  |  |  |
| Z4 | 127/1 | 23581 | 21904 | 3,10,10 | orná |  |
|  |  |  |  | 3,10,00,3,08,50 |  |  |
|  | 142/4 | 3305 | 1952 | dtto | orná |  |
|  | 142/3 | 1613 | 1509 | dtto | orná |  |
|  | 109/1 | 374 | 329 | 3,10,00 | zahrada |  |
|  | 118/2 | 283 | 198 | 3,10,10 | louka |  |
|  | 118/1 | 2356 | 1483 | 3,08,50 | louka |  |
|  |  |  |  | 3,10,10 |  | 27375,- |

#### lesní půdní fond

V řešeném území se lesní plochy nenacházejí.

ing.arch. Pavel Mudruňka