# územní studie

# ROZHOVICE – Z5

# textová část

## základní údaje

Objednatel – 	Obec Rozhovice,

Rozhovice 46, 538 03 Heřmanův Městec

IČ – 00496979

Zpracovatel-	ing.arch. Pavel Mudruňka

Palackého 207, 533 04 Sezemice

IČ – 45511888

Předmět řešení	Zpracování územní studie jako územně plánovací ho podkladu pro lokalitu Z5 dle územního plánu obce

Územní studie bude sloužit jako podklad ke změně územního plánu

Řešená plocha					28 556 m2

Z toho

Bydlení					18 368 m2

Veřejné prostranství  a komunikace  	  6 083 m2

Ochranná zeleň				  4 105 m2

## vymezení  řešené plochy

Řešená plocha se nachází na katastrálním území Rozhovice. Území je vymezeno plochou vyznačenou v územním plánu obce jako zastavitelné území Z5. Do studie v souladu s požadavky obce i plocha navazující označená v územním plánu jako stav funkční plochy SV. Původní statek, který leží v ploše SV bude odstraněn a plocha bude využita k výstavbě rodinného bydlení.

Plocha leží na východním okraji obce  na návrší nad obcí. Navazuje na stávající zástavbu na západním okraji. Na severním okraji je plocha vymezena silnicí Rozhovice – Bylany. Na východní a jižní straně je orná půda.

Výpis dotčených pozemků k 30.7.2014

Zastavitelné území dle ÚP

493 	-	druh pozemku – orná půda

- výměra celková– 26336 m2

- určeno v ÚP pro zastavění:  21028 m2

z toho dle ÚS: 13525 m2  pro bydlení

3398 m2 veřejných prostranství

4105 m2 ochranná zeleň

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

Zastavěné území dle ÚP

57/4 	-	druh pozemku – ostatní plocha

- výměra celková– 1163 m2

z toho dle ÚS: 275 m2  pro bydlení

888 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

57/3 	-	druh pozemku – zahrada

- výměra celková– 1474 m2

z toho dle ÚS: 1353 m2  pro bydlení

121 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

st. 18   	-	druh pozemku – zastavěná plocha nádvoří

- výměra celková– 2360 m2

z toho dle ÚS: 1783 m2  pro bydlení

577 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

56/2 	-	druh pozemku – ostatní plocha

- výměra celková– 837 m2

z toho dle ÚS:  795 m2  pro bydlení

42 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

56/1 	-	druh pozemku – ostatní plocha

- výměra celková– 277 m2

z toho dle ÚS:  261 m2  pro bydlení

16 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

56/5 	-	druh pozemku – zahrada

- výměra celková– 777 m2

z toho dle ÚS: 376 m2  pro bydlení

401 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

507 	-	druh pozemku – ostatní plocha

- výměra celková– 825 m2

z toho dle ÚS: 0 m2  pro bydlení

640 m2 veřejných prostranství

vlastnické právo: Obec Rozhovice, č.p.46, 538 03 Rozhovice

## návrh řešení využití území z hlediska širších územních vztahů

Řešené území leží na návrší nad obcí na jejím východním okraji. Výstavba se bude významně podílet na utváření krajinného rázu. Požadavkem je rozvolněná zástavba s nízkým koeficientem zastavěnosti a charakterem budov, které budou přirozeně doplňovat tradiční vzhled obce.

Na řešené území navazuje stávající ulice směrem ke kostelu. Ulice bude propojena s dopravní strukturou nové zástavby tak, aby bylo zachováno bezkolizní dopravní napojení.

Navržená zástavba je výlučně formou rodinného bydlení samostatně stojícími rodinnými domy se sklonitou střechou.  Tato forma navazuje na venkovský charakter stávající zástavby obce.

## návrh funkčního využití území

Územní studie je zpracována v souladu s parametry využití stanovenými platným územním plánem obce Rozhovice, kromě polohy plochy DS mezi zastavěným a zastavitelným územím.

Navržené řešení zahrnuje část zastavěného území. Z toho důvodu není řešení plně v souladu s detailem platného územního plánu. Územní studie bude sloužit jako podklad pro návrh změny územního plánu v části zastavěného území. Jedná se o přesun zásobovací komunikace DS dle návrhu územní studie a zahrnutí části stávající plochy DS do plochy BV. Touto změnou není podmíněna možnost realizace infrastruktury a zeleně na plochách DS a rodinného bydlení mimo stávající plochy DS v územním plánu.

Rozvojová lokalita  je v územním plánu zařazena do funkční plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovské.  Plocha zastavěného území je zařazeno do plochy smíšené obytné venkovské vymezenou komunikací plochy dopravní infrastruktury DS

Parametry dané územním plánem pro tuto funkční plochu jsou

    - Bydlení v rodinných domech venkovské	BV

Slouží pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva.

Přípustné:

- Rodinné domy s užitkovými zahradami a objekty pro chov drobného hospodářského  zvířectva s doplňující funkcí k bydlení.

- Stavby pro maloobchod

- Stavby pro služby

- Dětská hřiště

- Garáže v souvislosti s rodinným bydlením.

- Změna účelu užívání objektu k rekreaci

- Nepřípustné:

- Čerpací stanice PHM

- Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování

- Stavby pro zemědělskou výrobu

- Hromadné odstavné plochy pro vozidla a hromadné garáže

- V pásmu vymezeném ve výkrese č. B2 jako plocha ohrožená hlukem z dopravy je nepřípustné umístění nových obytných staveb bez technického zabezpečení  hygienických parametrů uvnitř objektu

Za výjimečně přípustné lze považovat nové například :

- Stavby pro ubytování

- Stavby pro veřejné stravování

- Stavby nerušící výroby a služeb provozovaných obyvateli obce

- V pásmu vymezeném ve výkrese č. B2 jako plocha ohrožená hlukem z dopravy je výjimečně přípustné umístění nových obytných staveb s technickým řešením zajištění  hygienických parametrů uvnitř objektu

- Prostorové regulativy

- Maximálně dvě nadzemní  podlaží s podkrovím, charakter staveb přizpůsobit návaznosti na stávající zástavbu

.

Severní část území přiléhající k železniční trati je vymezena jako plochy ZS – s parametry danými územním plánem

    - plochy smíšené obytné  venkovské	SV

Slouží pro umístění podnikatelských aktivit slučitelných s funkcí bydlení

Přípustné:

- Rodinné domy s užitkovými zahradami a objekty pro chov drobného hospodářského  zvířectva s doplňující funkcí k bydlení.

- Stavby nerušící výroby provozovaných obyvateli obce

- Stavby pro maloobchod

- Stavby pro ubytování

- Stavby pro veřejné stravování

- Stavby pro služby

- Garáže

- Nepřípustné:

- Čerpací stanice PHM

- Stavby pro průmyslovou výrobu a skladování

- Stavby pro zemědělskou výrobu

Za výjimečně přípustné lze považovat například :

- Prostorové regulativy

- Maximálně dvě nadzemní  podlaží s podkrovím, charakter staveb přizpůsobit návaznosti na stávající zástavbu

    - dopravní infrastruktura silniční	dS

Slouží k vymezení ploch pro zajištění dopravní přístupnosti ploch

Přípustné:

- Komunikace

- Stavební objekty související s funkcí komunikace

Nepřípustné:

- Ostatní stavební činnost narušující hlavní funkci

Navržené funkční a prostorové využití územní studií

Celá řešená plocha je využita pro výstavbu soliterních objektů rodinného bydlení.

Vzhledem ke změně rozsahu řešeného území oproti územnímu plánu dochází k rozporu ve funkčním využití původní místní komunikace plochy DS. V koncepci zástavby je komunikace nahrazena novou uliční sítí. Plocha DS je tedy využita částečně pro komunikaci, částečně jako zahrada rodinných domů.

Návrh respektuje regulativy plochy DS tak, že stavby infrastruktury, komunikací a funkční využití pro zeleň jsou v této ploše přípustné. Ostatní stavby nejsou na této ploše navrženy. Oplocení, které souvisí s využitím pozemků pro rodinné bydlení bude možné realizovat až po změně územního plánu.

Navrženým řešením není dotčena dopravní přístupnost stávajících ploch a pozemků.

Plochy veřejných prostranství, navržených ve studii zahrnují plochy komunikací a veřejné zeleně, včetně trasy vrchního vedení VN elektro.

Plochy pozemků pro rodinné domy jsou vymezeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech. Plocha na jihovýchodním okraji obce je vymezena jako zeleň ochranná k osázení vzrostlou zelení, která vytvoří ochranu před větrem a větrnou erozí a pohledovou barieru při vnímání nové zástavby v dálkových pohledech.

## návrh plošného a prostorového využití území

Vysvětlení pojmů

Dům přízemní se sklonitou střechou – dům libovolného půdorysného tvaru, zastřešený na většině půdorys střechou s požadovaným sklonem. Podezdívka  střechy je maximálně 1,5m. Lze kombinovat valbové a štítové ukončení střechy. Prostor pod střechou lze využít pro užitné podlaží. Části stavby jako vikýře mohou být ukončeny střechou s nízkým sklonem nebo střechou plochou.

Závazná část – pro změnu závazné části je nutná změna územní studie

Na výkrese č.5 – Funkční využití území je vyznačeno základní členění území na plochy  veřejných prostranství, plochy ochranné zeleně zeleně a plochy pro výstavbu rodinných domů .

Šířky veřejného prostoru pro komunikace jsou vyznačeny kótami.

Součástí realizace jednotlivých etap bude realizace příslušných částí veřejného prostranství s výsadbou veřejné zeleně a zpevněných ploch.  U každého rodinného domu je požadováno jedno parkovací stání vně oplocení.

Závazná je koncepce infrastruktury tak, aby byla zajištěna návaznost sítí a zajištění její dostupnosti pro celé území v dostatečné kapacitě. Změny koncepce jsou možné za předpokladu zajištění výše uvedeného.

Oplocení budov bude řešeno v jednotné výšce 1,5m.

Území je rozděleno na sektory A a,B – pro které jsou stanoveny regulativy takto

Sektor A -

Povolené typy staveb

– 	přízemní s podkrovím se sklonitou střechou 25°- 45°

Poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k celkové výměře pozemku    max. 0,4 : 1

Sektor B -

Povolené typy staveb

– 	přízemní s podkrovím se sklonitou střechou 25°- 45°

Poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k celkové výměře pozemku    max. 0,4 : 1

Poměr plochy zastavěné budovami k celkové výměře pozemku    max. 0,25 : 1

Orientační část

Rozdělení ploch pro bydlení na jednotlivé parcely není povinné respektovat. Při odchylkách od navrženého řešení je však nutné prokázat, že bude zachována smysluplná využitelnost navazujícího území na přiměřené velké parcely pro výstavbu rodinného bydlení. Jako minimální výměra pro bydlení je stanoveno 800m2 pro jednotlivé rodinné domy.

Zákres umístění domů na pozemcích je orientační. Vzhledem k volným tvarům komunikací není stanovena stavební čára. Odstup budov od hranice pozemku rodinného domu s prostorem komunikace je stanoven na 6m jako minimální.

Orientační je řešení tvarového a šířkového uspořádání komunikací, zpevněných ploch, umístění vjezdů a uložení tras sítí. Při odchylkách od navržené koncepce je však nutno prokázat, že bude zajištěna návaznost jednotlivých prvků infrastruktury pro navazující území.

## podmínky ochrany hodnot v území a respektování podmínek využití území vyplývajících ze zvláštních předpisů

Limity využití území

Ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV.

Ochranné pásmo vzletové a přístávací dráhy letiště Pardubice a ochranné pásmo radiolokátoru letiště Pardubice

V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy a to kategorie UAN I a II. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle §22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

## návrh řešení veřejné infrastruktury

Komunikace

Dopravní řešení

Nový obytný soubor (obě části) bude řešen s komunikacemi, jež budou v režimu obytné zóny. Tento režim předpokládá provedení takových komunikací, které svým uspořádáním a výbavou neumožní přirozenou plynulou jízdu rychlostí větší jak 20 km/h.

Komunikace tedy budou vybaveny směrovými (zúžení, šikany) a výškovými prvky (zpomalovací polštáře), které svým provedením umožní jízdu návrhovou rychlostí do 20 km/h. Komunikace budou obousměrné, komunikace podél stávající zástavby na severozápadním okraji bude jednosměrná. Minimální šířka dopravního prostoru bude 3,50 m.

Všechny sjezdy i vlastní napojení na komunikaci vyšší kategorie splňují podmínky bezpečného rozhledu. Z žádného místa na nové komunikaci nebude trasa k výjezdu na komunikaci vyšší kategorii delší jak 220 m, tedy je splněno i kritérium doby jízdy 1 min k nejbližšímu výjezdu. Komunikace budou napojeny na silnici III/32240, proto bude konkrétní umístění začátku/konce obytné zóny odsazeno od této křižovatky o min. 10 m.

Vjezdy budou vybaveny opatřením, které řidiče jasně upozorní na změnu dopravního režimu. Parkování vozidel rezidentů bude realizováno na soukromých pozemcích, v uličním prostoru budou umístěna stání pro návštěvy a dle místních podmínek i místa pro rezidenty pro krátkodobé užití rezidenty.

Komunikace budou vybaveny prvky pro bezbariérový pohyb osob se sníženou pohyblivostí.

Technické řešení vodovodu a kanalizace

Zásobování vodou

Obec je zásobována ze skupinového vodovodu  Pardubice přes obec  Čepí. Vodovodní systém je napájen z vodojemu Mikulovice . Před obcí je na vodovodním řadu umístěna automatická tlaková stanice, která zajišťuje dostatečný tlak ve vodovodní síti v celé obci Rozhovice ( současný předpokládaný hydrodynamický tlak je 305,0 m.n.m. )

Pro napojení  několika nemovitostí v lokalitě Z5 s větším počtem nadzemních podlaží nad  kótou 290 m.n.m doporučuji, po dohodě s provozovatelem vodovodu, buď zvýšit výkon automatické tlakové stanice nebo řešit zvýšení tlaku u spotřebitele domovní automatickou tlakovou stanicí.

Nové vodovodní řady a vodovodní přípojky

Plánované rodinné  budou napojeny vodovodními přípojkami z navržených vodovodních  řadů, které budou   napojeny na stávající rozvody vody v obci  a budou zaokruhovány

Celková délka navržených vodovodních řadů v lokalitě Z5  je  380 m. Celková délka vodovodních přípojek  v lokalitě Z5 - 200 m.

Vodovodní přípojky budou ukončeny na pozemcích investorů RD vodoměrnými šachtami.

Profily vodovodních řadů jsou uvažovány DN 100 mm a DN 80 mm. Na vodovodních řadech budou vysazeny hydranty.  Dimenze vodovodních řadů a přípojek a rozmístění hydrantů budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace.

| Potřeba pitné vody lokalita Z5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | počet | l.os-1.den-1 | celkem |  |  |
| 1. | obyvatelé stávající 292 + nárůst 51 | 343 | 96 | 32 928 |  | l.den-1 |
| 2. | občanská vybavenost stávající | 343 | 15 | 5 415 |  | l.den-1 |
|  | celkem |  |  | 38 343 |  | l.den-1 |
|  |  | Qd |  | 38,343 |  | m3.den-1 |
|  | Přehled : | Qp | = | 0,89 |  | l.s-1 |
|  |  | kd | = | 1,5 |  |  |
|  |  | Qm | = | 1,33 |  | l.s-1 |
|  |  | kh | = | 3,5 |  |  |
|  |  | Qh | = | 4,66 |  | l.s-1 |
|  |  | Qpož | = | 14,5 |  | l.s-1 |
|  |  |  |  | 38 343 |  |  |
|  | Souhrnné množství : | Qrok | = | 13 995 |  | m3 |

Odvádění odpadních vod

V obci funguje sytém oddílné kanalizace.  Obě lokality budou rovněž odkanalizovány oddílnou kanalizací.

Splaškové vody jsou převáděny z obce Rozhovice do kanalizačního systému obce Čepí a dále na stávající ČOV v Třebosicích. ČOV Třebosice má v současné době volnou  kapacitu pro připojení další EO.

Srážkové vody od jednotlivých RD budou zneškodňovány na lokalitách. Srážkové vody z komunikací budou v maximální míře odváděny povrchově do horninového prostředí. Navržená srážková kanalizace bude sloužit pouze jako rezerva pro odvedení části srážkových vod  v případě větších srážkových úhrnů.

Splaškové vody

Splaškové vody z jednotlivých rodinných domů budou odváděny do navržené oddílné splaškové kanalizace kanalizačními přípojkami. Tyto kanalizační přípojky budou zakončeny na pozemcích investorů RD revizními šachtami.

Navržená splašková kanalizace bude gravitační.

Splaškové vody z lokality Z5 budou zaústěny do koncové šachty na stávající kanalizaci v severovýchodní  části řešeného území. Potrubí splaškové kanalizace bude navrženo v DN 250 mm.

Celková délka navržené splaškové kanalizace v lokalitě Z5 je 375 m, celková délka kanalizačních přípojek je uvažována 140,0 m.

| Výpočet množství splaškových vod Z5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel 292+51 nárůst |  |  |  |  | 343 |  |  | osob |
| Produkce splaškových vod na 1 obyvatele |  |  |  |  | 96 |  |  | l/os/den |
| Produkce splaškových vod - obyvatelstvo |  |  |  |  |  | 32 928 |  | l/den |
| Vybavenost |  |  |  |  | 15 |  |  | l/os/den |
| Produkce splaškových vod - vybavenost |  |  |  |  |  | 5 415 |  | l/den |
| Denní průtok splaškových vod |  |  |  |  |  | 38 343 |  | l/den |
| Balastní vody |  | 10 % z denního průtoku |  |  |  | 4 010 |  | l/den |
| Denní produkce odpadních vod |  |  |  |  |  | 42 353 |  | l/den |
| Průměrné množství splaškových vod |  |  |  | Qp |  | 0,49 |  | l/s |
| Součinitel hodinové nerovnoměrnosti |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| Maximální průtok splaškových vod |  |  |  |  |  | 1,72 |  | l/s |
|  |  |  |  |  |  | 6 176 |  | l/hod |
| Roční produkce odpadních vod |  |  |  |  |  | 15 459 |  | m3/rok |
| Znečištění odpadních vod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkce odpadních vod |  |  |  |  |  | 42 353 |  | l/den |
| na 1 EO |  |  |  |  |  | 150 |  | l/os |
| počet EO |  |  |  |  |  | 282 |  | EO |
| V ukazateli BSK5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  | 16 920 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  | 6,2 |  | t/r |
| V ukazateli NL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  | 55 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  | 15 510 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  | 5,7 |  | t/r |
| V ukazateli CHSK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na 1 EO |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| Produkce znečištění celkem |  |  |  |  |  | 33 840 |  | g/den |
| Roční bilance |  |  |  |  |  | 12,4 |  | t/r |

Srážkové vody

Srážkové vody z pozemků jednotlivých stavebníků rodinných domů musí být zneškodňovány přímo na jejich pozemcích . Způsob zneškodňování srážkových vod může být řešen několika variantami a bude záviset na vsakovacích schopnostech podloží v jednotlivých lokalitách :

- Přímým vsakováním srážkových vod do horninového prostředí

- Retencí a následným vsakováním srážkových vod do horninového       	prostředí

- Využitím srážkových vod např. na zálivku

Konkrétní způsob zneškodňování srážkových vod u jednotlivých RD bude řešen individuálně.

Srážkové vody z komunikací

Navržená srážková kanalizace bude odvádět srážkové vody ze zpevněných veřejných ploch a komunikací, které budou vyspádovány do vsakovacích průlehů umístěných v zelených pásech podél komunikací. Do těchto vsakovacích průlehů budou odváděny i srážkové vody z uličních vpustí. V průlezích zelených pásů bude pod vrstvou ornice rozprostřeno stejnozrnné štěrkové lože s drenážním potrubím  a usazovacími  šachtami.  Mezi vjezdy a pod komunikacemi budou jednotlivé vsakovací průlehy propojeny plným potrubím. Tímto řešení je optimalizováno rovnoměrné zasakování srážkových vod. Svažitost území bude vyřešena hradicími příčkami v průlezích nebo spadišti v šachtách.

Navržená srážková kanalizace z lokality Z5 bude vyústěna bezpečnostním přelivem do stávající srážkové kanalizace, která je vyústěna do Dubanky.

Maximální odtok z bezpečnostního přepadu z této lokality nepřesáhne 10 l/s.

Stanovené množství limitů odtoku srážkových vod  bude garantováno návrhem profilu a sklonu potrubí bezpečnostního přelivu.

| Bilance srážkových vod lokalita Z5 |  | plocha |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komunikace asfalt | 2535 |  | m2 | 0,8 | 29 |  | l.s-1 |
|  | celkem | 2 535 |  | m2 |  | 29 |  | l.s-1 |
|  | návrhová srážka 15 min. | 2 535 |  | P = | 0,5 | 143 |  | l.s-1.ha-1 |
|  | Objem 15 min. srážky |  |  |  |  | 26 |  | m3 |
| Roční bilance srážkových vod |  | plocha |  |  | koef. | objem |  |  |
|  | Roční srážkový úhrn |  |  |  |  | 650 |  | mm |
|  | komunikace asfalt | 2535 |  | m2 | 0,8 | 1318 |  | m3 |
|  | celkem | 2 535 |  | m2 |  | 1318 |  | m3 |

Zásobování elektrickou energií

Stávající elektrické rozvody:

V lokalitách BV-Z1 a BV-Z5 řešeného území v k.ú. Rozhovice prochází stávající nadzemní vedení VN 35kV se stávající trafostanicí 35/0,4kV. Parcelace a plánované umístění rodinných domů respektuje uvedené nadzemní vedení VN 35kV včetně ochranného pásma – nevyvolá přeložky vedení VN 35kV.

Stávající distribuční kabelové vedení NN 1kV, které bude dotčeno novou výstavbou, bude přeloženo popř. zrušeno (dle dohody s ČEZ Distribuce, a.s.).

Energetické údaje

V lokalitě  BV-Z5 je uvažováno s výstavbou cca 17 rodinných domů. Všechny domy jsou uvažovány se stupněm elektrizace „B“:

Max. soudobý příkon 1 rodinného domu	Pb = 11,0 kW

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV jiným médiem (plyn, …). V rodinných domech se předpokládá vybavení běžnými el. spotřebiči, s podílem el. vaření (varné desky, trouby) a částečným ohřevem TUV.

B) Lokalita BV-Z5:

| Bilanční údaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet rodinných domů | (ks) | 17 |
| Příkon RD celkem | Pb (kW) | 187,0 |
| Součinitel soudobosti |  | 0,39 |
| Výpočtový příkon RD celkem | Ppb (kW) | 72,9 |

Celková bilance:

A+B) Lokalita BV-Z1 + BV-Z5:

| Bilanční údaje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet rodinných domů | (ks) | 51 |
| Příkon RD celkem | Pb (kW) | 561,0 |
| Součinitel soudobosti |  | 0,31 |
| Výpočtový příkon RD celkem | Ppb (kW) | 173,9 |

- Napájení

Pro zajištění potřebného výkonu bude využita stávající trafostanice 35/0,4kV umístěná v lokalitě BV-Z1. Na uvedené trafostanici bude provedena kontrola z hlediska navýšení příkonu v oblasti a případná výměna trafa (řeší ČEZ Distribuce, a.s.). Maximální velikost trafostanice se předpokládá 630 kVA.

Z trafostanice bude proveden sekundární kabelový rozvod 400/230V v soustavě TN-C. Na hranici parcel jednotlivých rodinných domů budou instalovány přípojkové pojistkové skříně napájené zemními kabely AYKY – bude provedeno zokruhování a případné propojení se stávajícím distribučním vedením v oblasti. Způsob připojení a propojení určí distributor elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) v dalších stupních PD v návaznosti na velikosti odběrů a postupu výstavby.

- Veřejné osvětlení

Podél nově vzniklých komunikací (silnice a chodníky) bude instalováno veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající rozvody VO v oblasti popř. bude instalován nový rozvaděč RVO s měřením el. energie. Pro rozvody VO se pokud možno využije společných tras s rozvody NN.

Hodnoty osvětlenosti budou voleny podle zatřídění komunikací. Předpokládá se instalace bezpaticových stožárů výšky cca 5-6m s výbojkovými svítidly max. 70W popř. uličními LED svítidly.

Předpokládaný max. instalovaný příkon VO:

Lokalita BV-Z5 (17ks á 80W):	Pi = 1.4 kW

Celkové provedení VO musí být odsouhlaseno investorem a správcem VO.

Zásobování plynem

Plynofikace obce Rozhovice byla provedena v roce 1998 a to prostřednictvím STL plynovodní sítě o provozním tlaku 300 kPa. Zdrojem zemního plynu je VTL plynovod a VTL RS Starý Mateřov.  STL plynovodní síť je ve vlastnictví společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Plynofikace rozvojové lokality  Z5 bude provedena pomocí STL plynovodu PE d 63 a STL plynovodních přípojek PE d 32, které budou zakončeny HUP v pilířích na hranicích pozemků.

Napojovací bodem plynofikace je STL plynovod PE d 50, který je ukončen u č.p. 85, Rozhovice.

Investor podal v rámci zpracování ÚPD Žádost o prověření volné kapacity DS k výše uvedeným lokalitám.

Stanovisko: Provozovatel DS potvrdil navrhovaný stav.

Před zahájením zpracování PD pro územní a stavební řízení musí investor projednat a uzavřít budoucí majetkoprávní smlouvu s Provozovatelem DS pro splnění povinnosti dle §7 ods. 4 písm. e) EZ.  Uzavření této smlouvy je nezbytné pro získání vyjádření k dokumentaci ke stavebnímu řízení. Dále je třeba splnit případné další podmínky stanovené touto smlouvou.

Hydrogeologie

V rámci zpracování územní studie bylo provedeno všeobecné posouzení hydrogeologických poměrů, zejména z hlediska vsakování dešťových vod. Posouzení je přílohou průvodní zprávy.

Z posouzení vyplývá omezená schopnost vsakování dešťových vod v území. Dešťové vody z komunikací jsou navrženy k vsakování v horních vrstvách půdy. Rodinné domy bude třeba řešit individuálně. Vhodné bude zajistit jímání dešťové vody k zalévání.

Nakládání s odpady

Komunální odpad bude likvidován v souladu s plánem odpadového hospodářství obce u jednotlivých rodinných domů individuálně v nádobách na odpadky a jejich svozem.

## požárně bezpečnostní řešení

Řešené území zahrnuje umístění 17 rodinných domů a  příjezdovou komunikaci k nim.

Dispoziční a provozní řešení je navrženo tak, aby splňovalo veškeré požadavky kladené na zajištění základního technického vybavení území pro budoucí výstavbu RD. Navržená komunikace bude sloužit jako příjezdová k jednotlivým stavebním pozemkům v dané lokalitě, na kterých se předpokládá výstavba rodinných domů. Na příjezdovou komunikaci budou navazovat komunikace přístupové, vedoucí po stavebních pozemcích k jednotlivým rodinným domům. Délka každé přístupové komunikace je do 20 m. Komunikace bude řešena jako průjezdná o minimální šíři 3 m, což vyhovuje požadavkům  ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833.

Pro stavbu technické infrastruktury není požadováno zabezpečení požární vodou. Jelikož ještě není známa zastavěná plocha jednotlivých rodinných domů, je potřeba požární vody stanovena pro rodinné domy o půdorysných rozměrech nad 150 m2.  Pro tyto rodinné domy je požadované množství požární vody dle ČSN 73 0873 tab. 1 a 2:  hydrant Q = 6 l.s-1,  potrubí DN 100, vzdálenost do 150 m, vodní nádrž obsah 14 m3, vzdálenost do 600 m. V nové komunikaci budou osazeny venkovní hydranty, jejichž počet, umístění a technické parametry budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. Požární voda pro rodinné domy bude navíc zajištěna ze stávající požární nádrže v obci. Nádrž je od nejvzdálenějšího budoucího domu vzdálena 550 m.

## soulad územní studie se zadáním

Zadání územní studie bylo dodrženo v plném rozsahu. Koncepce vytváří podmínky pro začlenění řešeného území do organismu obce a stanoví regulační prvky další výstavby. Studie v celém území vymezuje sítě, komunikace, chodníky (napojovací body, polohy křižovatek), veřejné osvětlení a dále vymezuje koridory vnitřní uliční sítě lokality pro umožnění účelného vedení inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou kapacitně navrženy pro celou lokalitu. V celém území byly stanoveny podrobnější regulativy pro výstv.

Územní studie je v souladu s platným územním plánem a respektuje v něm obsažené regulativy.

V Pardubicích  20.12.2014			ing.arch. Pavel Mudruňka