Obsah :

- Textová část

- Výkresová část

B.1  Situace přehledná                   1.5000

B.2  Situace katastrální                  1:1000

B.3  Situace územního plánu         1:2880

B.4  Situace - návrh                        1:  500

B.5  Situace - doprava a sítě          1:  500

B.5  Situace - rozhledy                   1:  500

B.6  Etapizace                                1:  500

#### Stavba :   Územní studie zastavitelné plochy Z4 v Řestokách

#### Lokalita Z4

TEXTOVÁ ČÁST                                                                                A.

A. TEXTOVÁ ČÁST

a) Identifikační údaje stavby a investora

Údaje o objednateli:

Neubauer Rudolf a Ladislava, Koželužská 554, 53701 Chrudim II

Údaje o zpracovateli dokumentace:

#### Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice

Ing. Jaroslav Bureš, Kočí 178, 538 61

Tel.: 602 156 481, mail.: jar.bures@tiscali.cz

Označení stavby a pozemku:

#### Název stavby              :   Územní studie zastavitelné plochy Z4 v Řestokách

Místo stavby               :    Řestoky

Katastrální území       :    k.ú. Řestoky

Dokumentace stavby :    Územní studie

Datum                        :    03/2021

Stavební úřad            :    Chrudim

Kraj                            :    Pardubický

1.  Důvody pro pořízení ÚS a její cíle a účel

Zastupitelstvo obce vydalo opatřením obecné povahy ÚP Řestoky, který vymezil plochu Z4. Pořízení územní studie není stanovena, nicméně je nutno zajistit prostup územím. ÚP Řestoky nabyl účinnosti 18.9.2018. Vyvstala potřeba stavebníka řešit území a proto je nutno řešit studii. Předmětem územní studie bude zejména řešení dopravy. Územní studie, pokud to nebude nutné, zachová zejména vytvořenou koncepci organizace rozvojové lokality s důrazem na vymezení ploch obslužného komunikačního systému v dostatečných šířkových parametrech tak, aby hlavní obslužné komunikace umožňovaly obousměrný provoz vozidel a umožňovaly ukládání sítí technické infrastruktury mimo vlastní vozovku. Důvodem pro pořízení územní studie je potřeba zachování urbanistické koncepce a vytvořených podmínek pro začlenění řešeného území do organismu obce. Povolení výjimky ze stavební čáry 1. stavebníkovi by změnilo charakter území kde by reálně hrozilo buď umístění všech domů v jedné linii, nebo jen jeden dům by byl vůči ostatním odskočen.

Cílem je prověřit možnosti a podmínky rozvoje v řešené loklaitě Z4 v obci Řestoky. Návrhem je zohled-něna zejména provázanost na zastevěné území, komunikační system obce a stanovení regulece zástavby, ačkoliv to územní plán pro tuto lokalitu neurčuje, jak je uvedeno výše.

Územní studie bude sloužit jako kvalifikovaný územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Data o této studii budou vložena do evidence územně plánovací činnosti.

2. Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování územní studie :

1. Územní plán obce Řestoky

2. ÚAP ORP Chrudim aktualizované k 31.12.2020

2. Prohlídka místa stavby a jednání s investorem a zpracovatelem územního plánu.

3. Vyjádření správců sítí k trasám sítí v řešené lokalitě.

4. Záměr stavby 1 rodinného domku.

3. Vymezení řešeného území

Území řešené v územní studii je vymezeno dle ÚP Řestoky jako zastavitelná plochy Z4. Vymezení řešeného území je uvedeno v grafické části studie. Ze severu je řešené území vymezeno silnicí III/355 16, z východu stávající cestou a volnými pozemky, z jihu a ze západu stávající zástavbou a zahradami RD.

Jedná se o pozemku č. 377/4, 377/6, 64/1-2, 58/1-2, 53/1-2, 49.

Z těchto pozemků je p.p.č. 58/2 již v této době oplocena a zastavěna.

Vymezení zastavitelné plochy

| Z4 | BV - Bydlení v RD - venkovské |  | 1,804 | 6 RD |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Podmínky pro vymezení a využití pozemků.

Požadavky na územní studii dle ÚP Řestoky v tomto případě nejsou. Problematické řešení dopravního napojení však vyvolalo potřebu jejího vypracování.

Územní studie se tak bude zabývat organizací území, komplexním řešením dopravního řešení a technic-kou infrastrukturou.

Základní podmínky prostorovíého uspořádání pro RD.

Max. podlažnost rodinných domků 2 NP s nízkým krovem nebo 1 NP s obytným podkrovím.

Maximální výměra pozemku pro 1 rodinný dům do 2000m2

Regulativy dle ÚP Řestoky:

| BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ BV |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelkým zázemím pro samozásobení |
| Přípustné využití | - rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně doplňkových drobných staveb - podnikatelské aktivity nevýrobního charakteru integrované do objektů rodinného bydlení - občanské vybavení komerční –obchodní prodej, služby malého roszahu sloužící zejména pro obsluhu území - vedení nezbytných komunikací včetně odstavných stání, vedení cyklistických stezek. - stavby technické infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. nezbytných technických zařízení, trigonometrická síť a podobně - stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu - garáže v souvislosti s hlavní stavbou - dětská hřiště - vodohospodářské stavby - oplocení do výšky 1700mm. - fotovoltaické systémy jsou přípustné, pokud jsou umístěny na střešní konstrukci staveb. - plochy zeleně |
| Nepřípustné využití | - výroba a skladování průmyslu těžkého a lehkého - intenzivní zemědělská výroba - stavby a zařízení pro hromadné ukládání a odstraňování odpadů - hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla - objekty individuální rekreace - stavby a zařízení pro velkoobchod - stavby pro reklamu |
| Podmínky prostorového uspořádání | - max. výška 2 nadzemní podlaží popřípadě s nízkým krovem nebo 1 nadzemní podlaží popřípadě s obytným podkrovím - maximální výměra pozemku pro 1 rodinný dům 2000m2 - při dostavbě stavebních m ezer respektovat uliční čáru |

5. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání plochy vymezených v územní studii.

Návrh zástavby vychází ze stávající parcelace dle katastru nemovitostí, z podmínek napojení na veřejnou dopravní síť a sítě technické infrastruktury a ze záměru objednatele vybudovat 1 RD s napojením na silnici III/ 355 16. Územní stude je zpracována na podkladě katastrální mapy s informacemi o sítích z územního plánu. V dalším stupni bude provedeno výškopisné a polohopisné zaměření včetně sítí.

Velikost pozemků pro stavbu 1 RD je územním plánem limitována na max. 2000m2. V návrhu je situaováno celkem 10 RD, které představují maximální počet. Jeden RD je napojen samostatným sjezdem přímo na státní silnici III/355 16. Zbývající pozemky jsou napojeny na navrženou komunikaci, která je napojena novou křižovatkou na stávající silnici III/355 16 na severní straně locality. Sjezdy k RD 3-10 nejsou v této fázi zakresleny, budou upřesněny dle navržených RD a dle vlastnických vztahů k pozemkům.

Lokalita nebude hustě zastavěna. Pro napojení RD 2-10 je navržena jedan slepá komunikace ukončená obratištěm a není tak nutné řešit další propojovací komunikace.

Umístění RD a ostatních staveb bude splňovat vyhlášku č. 501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Přesné rozměry, objem a umístění RD bude řešeno v samostatné PD jednotlivých domů, při dodržení navržené regulace.

Vzhledem k vymezení pouze 6-10 RD a k velikosti lokality není vymezeno veřejné prostranství. Lokalita má 1,804ha rozlohu. Povinnost vymezit veřejné prostranství je pro lokalitu od 2ha výše. Navíc plocha řešeného území je reálně ponížena o p.p.č. 58/2, jejíž plochy činí 4558m2, která je oplocena a je zde postaven domek. Reálná rozloha zástavby tak činí cca 1,35ha.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajiného rázu:

-  novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, výškovou hla-

dinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, návrhy staveb budou individuálně po-

suzovány rovněž z hlediska zachování přiměřené architektonické sourodosti lokality, odborné odůvodnění

návrhu bude požadováno u staveb výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby.

-  max. podlažnost rodinných domků 2 NP s nízkým krovem nebo 1 NP s obytným podkrovím

-  ostatní objekty ve smaslu celkové koncepce

-  velikost pozemku pro výstavbu jednoho RD dle situace

-  zástavba bude realizovýána dle stavební čáry, která je navržena pro parcely č. 4-10

-  maximální výměra pozemku pro 1 rodinný dům do 2000m2

-  šířka veřejného prostoru u navržené komunikace bude min. 8,5m

6. Podmínky pro dopravní infrastrukturu

Navržené řešení dle ÚP

Napojení z MK na jižní straně lokality Z4 dle ÚP.

Pro přístup do uvedené plochy Z4 je dle ÚP počítáno z MK na jižní straně řešené lokality. Na základě zjednodušeného návrhu komunikace a potřebného veřejného prostoru, byly provedený konzultace s něk-terými vlastníky pozemků a starostou obce Řestoky. Bylo shledáno, že tato varianta je v současné straně naprosto neprůchodná. Navržená komunikace a potřebný veřejný prostor vede přes cca 10 soukromých pozemků s ještě více soukromými majiteli, kteří ve většině nesouhlasí se zásahem na jejich pozemky.

Vzhledem k těmto okolnostem byla hledána jiná cesta dopravního napojení, která by byla reálná.

Napojení ze silnice III/355 16 na severní straně lokality Z4.

Tato varianta přístupu do plochy Z4 je reálná, neboť na svém začátku zabírá pozemky samotným vlast-níkům pozemků, kteří zde chtějí RD stavět.

Pro přístup do uvedené plochy je navržena nová pozemní komunikace (PK) ze severní strany lokality, ze silnice III/355 16.

Navržena je místní obslužná komunikace funkční třídy C MO2 9/6,0-6,5/50. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci s jednostranným chodníkem. Návrhové rychlost komunikace činí 50 km. Šířka vozovky je 5,0m. Šířka veřejného prostoru je 9,0m. Komunikace je v místě napojení na silnici III/355 16 rozšířena na 5,50m.

Uvedené parametry komunikace budou platit do staničení cca 30,0m. Od tohoto staničení dále je možné komunikaci řešit např. v režimu zóny 30 nebo v režimu obytné zóny.

Trasa komunikace se od staničení cca 60,0m může drobně lišit od navržené parcelace podle požadavků vlastníků jednotlivých pozemků, ale vždy musí být zachována obslužnost uvedené plochy.

Napojením nové PK na silnici III/355 16 vzniká nová styková křižovatka.

Podmínkou pro vznik tohoto připojení (křižovatky) je zrušení stáv. sjezdu ÚK na silnici III/35516 a sou-časně vybudování nové - náhradní ÚK, která bude napojena sjezdem na novou pozemní komunikaci.

Aby navrženou komunikaci (křižovatku), sjezd ÚK a samostatný sjezd na p.p.č. 64/1 bylo vůbec možné zřídit, byl vypracován průkaz rozhledových poměrů těchto nových dopravních napojení.

Navržená PK je slepá. Pro otočení vozidel svozu odpadu a IZS bude sloužit navržené obratiště na konci komunikace.

- U navržených objektů RD je nutné rovněž řešit dopravu v klidu - odstavná a parkovací stání.

- Výpočet parkovacích stání pro 10 RD (maximum).

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí dle ČSN 73 6110 ze vzorce:

N = O0 · Ka + P0 · Ka · Kp

N -   je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu

O0 - je základní počet odstavných stání podle článku 14.1.4 ČSN 73 6110 (tabulka 34)

P0 - je základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 ČSN 73 6110 (tabulka 34)

Ka - je součinitel vlivu stupně automobilizace, pro 1:400 (2,5) činí ka = 1,0 (pro 1:500 (2,0) …ka =1 ,25)

Kp - je součinitel redukce počtu stání, pro sídelní útvar do 5000 obyvatel – 1,0

N = O0 · Ka + P0 · Ka · Kp = 20 · 1,0 + (10*4/20) · 1,0 · 1,0 = 20 + 2 = 22 stání

U každého RD budou min. 2 parkovací stání, dle počtu bytů. Ve veřejném prostoru budou umístěny 4 parkovací stání, z toho bude 1 pro OTP.

K jednotlivým RD budou z navržené komunikace provedeny samostné hospodářské sjezdy.

Rozhledové poměry u křižovatek a sjezdů jsou splněny.

Návrh komunikace, včetně připojení a rozhledových poměrů bude dopracován v dalším stupni PD dle vyjádření Policie ČR a MÚ Chrudim, odboru dopravy.

7. Podmínky pro technickou infrastrukturu

Vodovod.

Vzhledem k poměrně malé zástavbě s malou spotřebou vody bude možné řešenou lokalitu napojit novým vododním řadem DN 90 na stávající vodovod PVC DN 90 na jižní straně lokality a zásobovat ji tak vodou.

Vzhledem k tomu, že v místě napojení na vodovod je hydrostatický tlak 0,41MPa, bude před zpracováním dalšího stupně PD provedeno posouzení tlakových a kapacitních poměrů stávajících vodovodních řadů. Předpokládá se, že nový řad zokruhuje stávající vodovodní řady DN 90 na jižní straně a DN 50 na severní straně. Řad DN 63 bude na jižní straně zrušen a nahrazen novým řadem DN 90.

Výpočet potřeby vody :

-   specifická potřeba vody na 1 obyv. a den o velikosti spotřebiště 10 000 obyvatel  .......  150 l/os/den

-   občanská a technická vybavenost                                                                          .......    50 l/os/den

-   koeficienty denní a hod. nerovnoměrnosti                                                              .......    kd 1,15

.......    kh 2,1

10 RD x 4 osoby =  40 osob x 150 l  =  6,0 m3/den

40 osob x   50 l  =  2,0 m3/den

Celkem                                                  8,0 m3/den

Qpr.      = 8,0 m3/den          ......   t.j. 0,093 l/s

Qmax.  = 0,093  x  1,15      …...   t.j. 0,106 l/s

Qhod.   = 0,106  x  2,1        …...   t.j. 0,222 l/s

Reálná spotřeba vody bude o cca 30% nižší, tedy 8,0m3 x 0,7 = 5,6m3/den.

Kanalizace splašková.

V současné době se v obci Řestoky zahajuje výstavba splaškové kanalizace. Splašková kanalizace bude vedena po stávající cestě vedoucí po východní straně lokality Z4 a podél severní strany lokality, v souběhu se silnicí III/355 16.

Odpadní vody z budoucích RD tak budou svedeny nově navrženým kanalizačním řadem do právě se reali-zující nové obecní kanalizace, která bude ukončena centrální ČOV.

Bilance splaškových vod :

Množství splaškových vod činí 8,0m3/den. Reálné množství splaškové vody při shodném množství EO činí cca o 30% méně, tj. 5,6m3.

Znečištění splaškových vod je závislé na jejich množství a počtu ekvivalentních obyvatel při hodnotách :

10 RD   = 10 x 4 = 40 EO

BSK5    = 40 EO x  60 g/EO/den  =  2,40 kg/den

NL        =  40 EO x 55 g/EO/den  =  2,20 kg/den

Likvidace dešťových vod.

Gravitační – povrchová voda z komunikace a chodníku bude likvidována zasakováním - infiltrací do spod-ních vrstev půdy. Zasakovací objekty budou umístěny v zeleném pásu vedle komunikace. V případě nepřízni-vých podmínek ke vsakování bude voda svedena do stávající obecní kanalizace.

Povrchová ze střech RD a zpevněných ploch kolem RD bude likvidována vsakováním - infiltrací do spod-ních vrstev půdy na pozemku u jednotlivých RD.

Bilance dešťových vod.

Pro výpočet je uvažováno s intenzitou 15 minutového deště o periodicitě n = 0,5 a intenzitou 143 l/s/ha (srážkoměrná stanice Hradec Králové)

Zájmové území bylo rozděleno na kanalizační okrsky jednotlivých stok. Pro výpočet byla zvolena prostá součtová metoda.

Odvodňované území je svažité v rozmezí 1 – 6 %, středně propustné až propustné půdy.

Výpočet odtoku dešťových – řad K1 :

Celkem nových zpevněných ploch -                 1500 m2

Plocha veřejné zeleně - 	          	                    600 m2

| Rekapitulace odvodňovaných ploch | Odvodněná plocha (m2) | Odvodněná plocha (ha) | Odvodňovací součinitel | Redukovaná plocha (ha) | Návrhový déšť (l / s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy | 1500 | 0,150 | 0,9 | 0,135 | 19,3 |
| Veřejná zeleň | 600 | 0,060 | 0,15 | 0,009 | 1,29 |
| Celkový odtok z území |  |  |  |  | 20,60 |

Rozvody elektrické energie.

RD budou připojeny ze stávající trafostanice nebo pojistkové skříně pomocí kabelu AYKY 3x120+70.

Připojení celkem 10 nových odběrných míst bude provedeno z nově vybudovaných kabelových rozvodů NN (pojistkových skříní). Elektroměrové rozvaděče budou umístěny v přístupných pilířích na hranici jednotlivých parcel. Hlavní domovní vedení a elektroměrový rozvaděč musí odpovídat celkovému rezervovanému příkonu a vyhovovat připojovacím podmínkám ČEZ Distribuce, a.s.

V současné době většina investorů a developerů ustupuje od zavádění plynu ze dvou důvodů. Prvním důvod je ten, že stavebníci již o plyn nemají zájem, neboť otop a ohřev vody řeší tepelným čerpadlem a fotovoltaikou. Druhý důvod je ten, že provozovatel RWE již nové plynovody nepřebírá do své správy a veškerá starost s provozem, údržbou a opravami leží na investorovi.

Potřeba elektrické energie:

Rodinné domy počet …………………………..     10 RD

Hodnota hlavního jističe ……………………….     25 A

Povolený požadovaný rezervovaný příkon  (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí :

pro 3 fáz. jističe :                                                  10 RD x  25A = 250 A

Instalovaný příkon na jeden rodinný dům ……    15 kW

Požadované připojení pro rodinné domy …….    15 × (3 × 25A)

Požadovaný příkon pro rodinné domy …….....    10 × 15 = 150 kW

Soudobý příkon pro rodinné domy ……………    77 kW

Předpokládané nároky  na el. Energie Pi = 10RD x 11kW  = 110kW

Kabelové vedení NN bude smyčkovat jednotlivé RD. Kabelové skříně a elektroměrové rozvaděče budou u-místěny v oplocení RD. Uložení kabelu bude realizováno dle ČSN 736005 v chodnících, zelených pásech, při přechodu komunikací pro provoz vozidel v chráničce. Napojení bude rešeno dle vyjádření ČEZ.

Telekomunikace.

Investor umožní provozovateli sdělovacího kabelového vedení zasíťování lokality Z4, pokud o to bude ze strany provozovatele, případně jiného zájemce zájem. Pokud nebude zájem o pokládku kabelového vedení v řešené lokalitě, bude telefonní signal přenášen vzduchem.

Plynovod.

Lokalita Z4 může být napojena na stávající plynovodní řad STL DN/PE 50, 63, který prochází stávající cestou na východní straně lokality. Navržen bude nový plynovodní řad STL DN 63. Plynovodní řad bude veden v navrženém zeleném pásu rovnoběžně s komunikací. Na navrženém řadu budou vysazeny přípojky k jednotlivým parcelám, které budou na hranicích pozemků ukončeny v pilířích hlavním uzávěrem plynu. Každý RD bude mít v plynovodním pilíři samostatné měření plynoměrem a regulátor tlaku plynu.

RD 1 nebude připojen na plynovod.

V současné době většina investorů a developerů od zavádění plynu ustupuje ze dvou důvodů. Prvním důvod je ten, že stavebníci již o plyn nemají velký zájem, neboť otop a ohřev vody řeší tepelným čerpadlem a fotovoltaikou. Druhý důvod je ten, že provozovatel RWE již nové plynovody nepřebírá do své správy a veškerá starost s provozem, údržbou a opravami leží na investorovi.

Bilance spotřeby plynu :

Spotřeba plynu za otop. sezónu za vytápění 1RD - 2,5 x 4,5 x 200 =  2.250 m3

Spotřeba plynu na ohřev TUV 1 RD                       -                         =     800 m3

Kombinovaný sporák                                              - 1,2 m3/hod

Spotřeba plynu na vaření                                       -                          =    500 m3

Celkem na 1 RD       ....................................................................        3.550 m3/rok

Lokaliza Z4 celkem pro max. 10 RD  ….......................................      25.550 m3/rok   Spotřeba je orientační.

Odpady.

Stávající způsob likvidace odpadů bude zachován i u nových domácností. Jedná se o odvoz komunálního odpadu technickými službami na regulovanou skládku. Zřízení případného stanoviště nádob na separovaný odpad bude v dalším stupni PD řešen s obcí Řestoky.

8. Předpokládaná lhůta výstavby a postup prací

Začátek stavby -  07/2022

Konec stavby    - 10/2027

Návrh etapizace:

Výstavba je rozdělena na 3 - 4 etapy.

První etapu tvoří samostatný RD č. 1 napojený samostatným sjezdem ze silnice III/355 16 na p.p.č. 64/1.

Druhou etapu tvoří nové dopravní připojení do lokality Z4 v délce min. 30 m a současně zřízení nové ÚK napojené sjezdem na novou PK. Po realizaci nové PK a ÚK dojde ke zrušení stávajícího sjezdu RD č.1 na silnici III/355 16 a ke zřízení nového sjezdu k RD č.1. Současně budou zřízeny sjezdy k RD č. 2 a 3.

Třetí etapu tvoří prodloužení nové PK dále do lokality Z4 a současně vybudování chodníku v součinnosti s

obcí Řestoky. Při této etapě je možná realizace RD 4-10. Tato etapa může být případně ještě dělena do pod-etap, dle vlastníků dotčených pozemků.

V Kočí, dne 03/2021                                                                                                                         M. Vojtěch

J. Bureš