SWOT analýza

Město NASAVRKY

1. Horninové prostředí a geologie

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Do západního okraje řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území č. 15340100 České Lhotice. Jeho součástí v řešeném území je výhradní ložisko stavebního kamene (dioritu) č. 3067800 Nasavrky se stanoveným dobývacím prostorem netěženým č. 70846 Nasavrky. V témže území se vyskytuje bodové poddolované území Nasavrky - České Lhotice po těžbě rud - Území ohrožené sesuvem ani jiná svahová deformace se v řešeném území nenachází. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry se zde rovněž nevyskytuje | - Jižní částí řešeného území, jižně od vlastních Nasavrk, prochází plošné radiometricky anomální území s nejvyšší radioekologickou zátěží, do severovýchodní okrajové části území dále zasahuje plošné radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží. V blízkosti místní části Drahotice, při silnici I/37, se vyskytuje bodové radiometricky anomální území se střední radioekologickou zátěží - Radonový průzkum nebyl zpracován. Je proto nutné před zahájením vlastní výstavby provést v jednotlivých lokalitách radonový průzkum a podle jeho výsledku případně navrhnout příslušná opatření, v nejkrajnějším případě v lokalitě neprovádět bytovou či občanskou výstavbu a nahradit ji funkcí nebytovou - Geologický průzkum zpracován. Vzhledem k zástavbě v obci se dají předpokládat pro jednoduché stavby (rodinné domy, drobnější objekty občanské vybavenosti) geologicky vhodné podmínky. Před zahájením rozsáhlejších nebo složitějších staveb je třeba provést na místě stavby geologický průzkum základových podmínek |
| Příležitosti | Hrozby |
|  | - Opuštěné těžební prostory |

2. Vodní režim

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Řeka Chrudimka - Drahotický rybník - Rybník Pařezný - Rybník Hluboký - Rybník Jezírko - Rybník v Ochozu - Vodní nádrže v Podlíšťanech - Nasavrky: Horní rybník, rybník u pivovaru, rybník u silnice I/37 - Nová Ves: zatopené lomy jižně od obce | - Do území nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Obnova studánek - Rekonstrukce vodních nádrží v místních částech |  |

3. Hygiena životního prostředí

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Nasavrky jsou vybaveny veřejným vodovodem v majetku a provozu VAK Chrudim a.s. - STL rozvody v obcích Nasavrky, Ochoz, Drahotice, Libáň a Březovec - Dlouhodobě se zlepšující kvalita ŽP - Třídění odpadů | - AVE – regulovaná skládka - Březovec - obec není z velké části vybavena veřejnou kanalizací. Dešťové odvodnění je provedeno po terénu. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení (100 %). Jímky jsou vyváženy na zemědělské pozemky |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Plynofikace místních částí Nová Ves, Obořice a Podlíšťany je zpracovaná v dokumentaci pro územní řízení - Vybudování obchvatu – Nová Ves | - Přechod na tuhá paliva vlivem vývoje cen plynu a elektřiny |

4. Ochrana přírody a krajiny

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - CHKO Železné hory - Do řešeného území dále zasahuje celkem pět maloplošných zvláště chráněných území, z toho čtyři v rámci CHKO Železné hory. Do severozápadní části řešeného území v údolí řeky Chrudimky zasahují přírodní rezervace (PR) Krkanka a (PR) Strádovské Peklo, v jihozápadní části území je to přírodní památka (PP) V Koutech a na území vlastních Nasavrk je to přírodní památka (PP) Kaštanka. V severovýchodní části řešeného území, již mimo CHKO, je to přírodní rezervace (PR) Hluboký - V řešeném území se nachází evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Podél severozápadní hranice řešeného území, tvořené zde řekou Chrudimkou, se táhne evropsky významná lokalita (EVL) CZ0533304 Chrudimka – Nasavrky, vyhlášená na ochranu rybí populace vranky obecné. V severovýchodní části řešeného území se dále nachází evropsky významná lokalita (EVL) CZ0533310 Hluboký rybník, vyhlášená na ochranu brouka páchníka hnědého. Ptačí oblast soustavy Natura 2000 se zde nenachází - V řešeném území se nachází celkem šest lokalit vyhlášených jako památné stromy - Do severovýchodní části řešeného území zasahuje ze sousedních k.ú. Žumberk a Vížky významný krajinný prvek (VKP) Kvítecký potok - Severozápadní část řešeného území je součástí vyhlášené krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko |  |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Založení nového sadu jedlých kaštanů - ÚSES |  |

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Lesní pozemky zabírají cca 1/6 území - Zásoba dřevní hmoty |  |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Využití pozemků nižší bonity k nepotravinářským účelům - Dotace na zalesnění |  |

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Leží při silnici I. třídy - Obchvat obce - VVN - Nasavrky - jsou vybaveny veřejným vodovodem v majetku a provozu VAK Chrudim a.s. - Ochoz - je vybaven veřejným vodovodem ve vlastnictví a majetku VAK Chrudim a.s. - Březovec - je vybaven veřejným vodovodem ve vlastnictví a správě VAK Chrudim a.s. - Nová Ves - je vybudován veřejný vodovod v majetku a správě VAK Chrudim a.s. - Libáň - je vybudován veřejný vodovod ve vlastnictví a správě VAK Chrudim a.s. - Drahotice - je vybudován veřejný vodovod v majetku a správě VaK Chrudim a.s. - Obřice - je vybudován veřejný vodovod ve vlastnictví a správě VAK Chrudim a.s.. - Podlíšťany - je vybudován veřejný vodovod ve vlastnictví a správě VAK Chrudim a.s. - Město Nasavrky má vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť ve vlastnictví města - Nasavrky – částečně vybudována nová splašková kanalizace s napojením na nové ČOV ve vlastnictví města provozovaná VaK Chrudim a.s. - Plynovod v Nasavrkách, Ochozi, Drahoticích, Libáni a Březovci - Podchod pod I/37 - Dobré spojení s velkými městy | - V některých místech zastaralé rozvody elektrické energie - Nedostatečné spojení z menších okolních obcí |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Rekonstrukce MK - Dostavba splaškové kanalizace v Nasavrkách | - Útlum veřejné dopravy z ekonomických důvodů |

7. Sociodemografické podmínky

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Silný poválečný pokles počtu obyvatel v Nasavrkách se podařilo zastavit a v posledních letech byl zaznamenán zřetelný vzestup počtu obyvatel v obci. Proto lze předpokládat i v nejbližších letech pozvolný nárůst počtu obyvatel a tím i výstavbu v obci. Nevyskytují se problémové skupiny. - Městský úřad (vč. obřadní síně) - Pošta - Česká spořitelna - Muzeum zločinu v restauraci Ochoz - Správa CHKO Železné hory - Základní škola - Mateřská škola - Střední odborné učiliště včelařské, vzdělávací včelařské centrum - Zámek – informační středisko a výstavní síň - Stálá expozice Po stopách keltů na zámku - Kulturní zařízení - v objektu bývalé školy na náměstí, konají se zde některé kulturní akce, výstavy, je zde umístěna městská knihovna a turistická ubytovna - Zdravotní středisko - Lékárna - Dům s pečovatelskou službou - Prodejna smíšeného zboží - Prodejna potravin - Prodejna masa - Hotel Šustr - Restaurace Pod lipou | - Vyjížďka do zaměstnání - Nezaměstnanost |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Novou bytovou výstavbou přilákat zejména mladé lidi | - Stárnutí obyvatel, zejména v místních částech |

8. Bydlení

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Zájem o stavební parcely - Převažující bydlení v RD - Blízkost přírody (CHKO) - 8 bytových domů v majetku města - 1 bytový dům ve spoluvlastnictví - Celkem 55 městských bytů - DPS – 33 bytů | - Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Stabilizovat život obyvatelstva - Nová bytová výstavba | - Vylidnění malých osad |

9. Rekreace

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Tělocvična v sokolovně, venkovní hřiště – dva volejbalové antukové kurty, asfaltové hřiště, venkovní tělocvična, hřiště na plážový volejbal - Sportoviště v areálu ZŠ – víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oranžové hřiště s tartanovým povrchem (tenis, házená, basketbal, volejbal, malá kopaná, částečně elitka) - Skatepark - Fotbalové hřiště - Značené cyklotrasy - Ubytování U Lípy - Ubytování v SOU - VVC |  |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Budování archeoskanzenu keltské architektury - Propojení MČ cyklostezkami a stezkami pro pěší |  |

10. Hospodářské podmínky

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - Nasavrky - areál SLC a.s. Nasavrky (dříve Tonak Nový Jičín) – možnost prostor pro pronájem - Aksana s.r.o. - prodejna stavebnin - areál pivovaru - činnost byla ukončena roku 1951. V současné době se zde nachází velkosklad RC modelů, kanceláře AVE Nasavrky, sklady Aksany a Trikamu, je zde zázemí majetkového odboru MěÚ Nasavrky - možnost využití objektu pivovaru k pronájmu - Nasavrcká stavební s.r.o. Horní Bradlo - Ochoz - autoservis, kovoobráběcí dílna, fotovoltaická elektrárna - Libáň - Umikov CZ s.r.o. Libáň – výroba a servis lesnické techniky a hydraulických zařízení - Drahotice - - Eurobit Trade s.r.o. Praha, provozovna Drahotice – opravna nákladních vozidel, autodoprava - Čerpací stanice pohonných hmot s bufetem | - Málo pracovních příležitostí |
| Příležitosti | Hrozby |
| - Rozvoj obnovitelných zdrojů energie | - Nízká podpora malého a středního podnikání |