ÚZEMNÍ  PLÁN STOLANY

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU-

TEXTOVÁ ČÁST

Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice

Listopad 2009

I. Textová část územního plánu		str.

A. Vymezení zastavěného území		3

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	3

C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a	3

systému sídelní zeleně

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umisťování	5

E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro	8

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost kraji, protierozní

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením	9

převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného

využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těch ploch a

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v

plochách

G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a	15

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,        	16

pro které lze uplatnit předkupní právo

I. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	16

J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 	16

využití, včetně podmínek pro jeho prověření

K. Vymezení plocha a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití podmínkou	16

pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení

pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 		16

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stolany. Zastavěné území je vymezeno ke dni 30.10.2008.

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Územní plán obce Stolany zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán Stolany vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území.

Návrh územního plánu Stolany je v souladu se schváleným ÚP VÚC Pardubického kraje.

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce Stolany. Navržené plochy navazují na stávající zástavbu obce a umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku. Pro rozsáhlejší lokality nové výstavby umístěné mimo zastavěné území se doporučuje zpracovat podrobnější zastavovací studii, která by stanovila prostorové regulativy. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu.

V oblasti výroby  se předpokládá  mírný rozvoj zemědělské výroby a drobné řemeslné výroby. Výstavba průmyslových areálů je v území nepřípustná.

Rovněž nepřípustná je výstavba nových objektů individuální rekreace.

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje výstavbu v různých místech obce.

Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je evidován objekt - areál kostela sv. Mikuláše – r.č. 19430/6 – 985.

Řešené území se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Stavebník proto předem oznámí výkopové práce Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, Letenská 4, 118 00 Praha a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci odborný dohled a případný archeologický výzkum v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- TELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stolany zahrnující katastrální území Stolany o výměře 547 ha. V řešeném území se nachází obec Stolany.

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území.

## Vymezení zastavitelných ploch :

Z1- lokalita se nachází na západním okraji zastavěného území obce v návaznosti na areál zemědělské výroby. Pozemek je určený pro rozšíření zemědělské výroby. Lokalita bude napojena na stávající areál ZV.

Z2 - lokalita se nachází na západním okraji zastavěného území obce v návaznosti na stávající areál ZV. Pozemek je určený pro drobnou výrobu a skladování. Pozemek je napojen na stávající cestu.

Z3 - lokalita se nachází na západním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalita bude napojena na stávající místní komunikaci.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy atd. Územní studie bude odsouhlasena všemi vlastník pozemku v dané lokalitě.

Z4 - lokalita se nachází na jižním okraji zastavěného území obce. Pozemek je určený pro drobnou výrobu a skladování. Pozemek bude připojen na stávající silnici III.třídy.

Z5 - lokalita se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Pozemek bude dopravně napojen na silnici III.třídy jedním sjezdem.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy

Z6 - lokalita se nachází na jižním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Pozemek bude dopravně napojený jedním sjezdem na silnici III.třídy.

Z7 -  lokalita se nachází na jižním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalitu je možno napojit na stávající cestu.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy

Z8 - lokalita se nachází na jižním okraji zastavěného území. Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Lokalitu je možné napojit na stávající cestu.

Z9 - lokalita se nachází na jihovýchodním zastavěného území při stávající místní komunikaci. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalitu je možné napojit ze stávající komunikace.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy

Z10 - lokalita se nachází na východním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalita bude napojena na stávající silnici III. třídy jedním sjezdem.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy

Z11 - lokalita se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalita bude napojena na stávající silnici III. třídy jedním sjezdem.

Podmínka využití lokality – zpracování územní studie vymezující dopravní plochy, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu, regulativy – typ objektů, stavební čára, sklon střechy

Z12 - lokalita se nachází na severovýchodním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalita bude napojena na stávající silnici III. třídy jedním sjezdem.

Z13 - lokalita se nachází na východním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu rodinných domů. Lokalita bude napojena ze stávající účelové komunikace.

Z14 - lokalita se nachází na východním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro rozšíření sportovního areálu.

Z15 - lokalita se nachází na severním okraji zastavěného území. Pozemek je určený pro výstavbu čistírny odpadních vod.

V rámci územního a stavebního řízení k  jednotlivým záměrům budou preferována nebo přímo vyžadována taková architektonická  a technická řešení staveb, která by omezila nebo přímo vyloučila jejich případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a podzemních vod a na odtokové poměry dotčených lokalit.

Plochy přestavby

P1 - lokalita se nachází na západním okraji zástavby v proluce mezi zahradami. Lokalita je určená pro drobnou výrobu. Plocha bude napojena na stávající místní komunikaci

P2 - lokalita se nachází na západním okraji zástavby v proluce mezi zahradami. Lokalita je určená pro výstavbu rodinných domů. Lokalitu je třeba oddělit pásem izolační zeleně v šíři min. 10m od hranice s plochou P1. Lokalita bude napojena na stávající místní komunikaci, kterou je třeba upravit.

P3 - lokalita se nachází na východním okraji obce v proluce mezi zahradami RD. Lokalita je určená pro výstavbu rodinných domů. Plocha bude napojena ze stávající místní komunikace.

P4 - lokalita se nachází na pozemku firmy ALFATECH a je určena pro rozšíření firmy.

Systém sídelní zeleně

V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK  PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

D.1. Doprava

V silniční dopravě je zachována stávající síť silnici III.třídy, navržena je územní rezerva pro přeložku silnice III/34019.

D.2. Vodní hospodářství

D.2.1. Zásobování vodou

Zásobování pitnou vodou zůstávaná zachováno, v nových lokalitách budou doplněny nové řady.

D.2.2. Odkanalizování území

Navrženo je propojení obce Stolany s obcí Sobětuchy. Odpadní vody budou následně prostřednictvím stávající čerpací stanice Markovice přečerpány do kanalizace a ČOV Chrudim. Přečerpání bude provedeno z obce Stolany  čerpací stanicí.

Pro potřeby územně plánovací dokumentace je alternativně navrhována územní rezerva pro možnou výstavbu centrální ČOV Stolany v prostoru pod zástavbou u zemědělského podniku.

Do doby výstavby nadřazených systémů bude likvidace odpadních vod u nových nebo přestavovaných objektů prováděna:

- přednostně vypouštěním předčistěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (se souhlasem vlastníka kanalizace a provozovatele obce)

- případně ve vyvážecích jímkách. Kaly z bezodtokových jímek budou vyváženy pouze na veřejnou ČOV.

- Případně předčistěním v domovních ČOV a následnou akumulací v nádržích a použitím např. na zálivku

- v případě možnosti vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV přímo do vodních toků na základě povolení vodoprávního úřadu a se souhlasem správce vodního toku

D.3. Elektrorozvody

Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD a staveb pro výrobu a občanskou vybavenost a zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů po jejich posílení a po vybudování kabelového vývodu do uvažované lokality a bezprostředních kabelových rozvodů v místě výstavby.

Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem.

D.4. Telekomunikace

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení.

D.5. Zásobování teplem a plynem

Obec je v současné době plynofikována, nové lokality budou napojeny na STL plynovody.

D. 6. Nakládání s odpady

Odvoz a zneškodňování komunálního odpadu zajišťuje v obci v oblasti komunálního odpadu specializovaná firma. Separované složky odpadu – sklo, plasty a nebezpečný odpad – odváží a likviduje oprávněná firma. Pro potřeby meziskládky, separovaných složek, případně pro zřízení sběrného dvora budou vymezeny plochy v zemědělském areálu, resp. areálu pro podnikání. Nakládání s komunálním odpadem bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který stanovila obec.

Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství

Výrazný rozvoj občanské vybavenosti v území se nepředpokládá. Objekty občanského vybavení související s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást nových rozvojových ploch bydlení.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

ÚSES byl na řešené území  zpracován jako součást většího územního celku,  do řešeného území nezasahují prvky vyššího, regionálního resp. nadregionálního významu.

Pro posílení stability krajiny byl v roce 1993 společností Atelier sadové a krajinné tvorby, ing. Baladová zpracován  Generel místních SES Heřmanův Městec a okolí, který řešil i katastrální území Stolany. ÚSES byl aktualizován dle ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR.

Na úrovni lokální je na západním okraji katastrálního území navrženo k založení lokální biocentrum s lokálním biokoridorem. Na východní hranici katastru prochází podél stávající vodoteče lokální biokoridor.

Realizace prvků ÚSES se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.

Ochrana před povodněmi

V území není stanoveno záplavové území. Dle povodňového plánu obce z roku 2004 podél vodního toku Červeného potoka může dojít k ohrožení a zaplavení vodou některých objektů a to zahrady a RD č.p. 97, zahrady a RD č.p. 96 a zahrady a RD č.p. 40. na okraji zástavby Stolan se při vtoku vodoteče může hromadící voda rozlít a zaplavit parcelu č. 216.

U lokalit zasahujících do území ohrožených zaplavením bude nutno provést opatření k ochraně pozemků a staveb a nesmí zde dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

Plochy pro dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani sesuvná území.

## Rekreace a sport

Stávající plochy pro rekreaci a sport zůstanou zachovány, navrženo je rozšíření sportovního areálu východním směrem.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ PLOCH (HLAVNÍ VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNÉHO  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCH PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH)

Řešené území je děleno podle stávajícího a požadovaného způsobu využití na plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití plochy.

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské

zahrnují zejména pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení  venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené lokalitě.

Přípustné:

- rodinné bydlení v samostatně stojících RD s užitkovými zahradami a s chovem  drobného domácího zvířectva, garáže

- stavby a zařízení pro obchodní prodej s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m2, ubytování, stravování, služby, stavby pro sociální služby a péči o rodinu

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- dětská hřiště

Nepřípustné:

- řadové domy, dvojdomy

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- čerpací stanice pohonných hmot

Podmíněně přípustné:

- nerušící výroba a služby, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb  zařízení v okolí

- bytové domy nenarušující svým hmotovým uspořádáním vzhled obce

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemku - 25%

- min. sklon střechy 18 stupňů

b) OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení nekomerční občanské vybavenosti -  sloužící zejména pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

Přípustné:

- stavby a zařízení pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

- stavby pro občanské vybavení – komerční zařízení

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemku – 50 %

- min. sklon střechy 18 stupňů

c) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící zejména pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, kulturu. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny

Přípustné:

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, administrativu, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, kulturu

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemků – 50 %

- min. sklon střechy 18 stupňů

d) OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport

Přípustné:

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování, obchodní prodej, vzdělávání a služby slučitelné s účelem tělovýchovy a sportu

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví

- koeficient zastavění pozemku – 50%

e) VD - výroby a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování

Přípustné:

- stavby a zařízení pro malovýrobu, řemeslnou či přidruženou výrobu, výrobní i nevýrobní služby, skladování

- správní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum

- stavby zemědělské výroby

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemku – 50%

f) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování

Přípustné:

- stavby pro zemědělskou výrobu, skladování

- správní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, sběrné separační dvory

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

- služební byty správců a majitelů zařízení

Nepřípustné:

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemku – 50%

g) ZV – zeleň na veřejných prostranstvích

zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně přístupné, pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejné zeleně

Přípustné:

- přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy

- hřbitovy, ochranná, izolační zeleň

- přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

Nepřípustné:

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní péči, sociální služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby pro výrobu, skladování

h) ZO – zeleň ochranná a izolační

zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské výroby

Přípustné:

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy)

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

ch) OH – občanské vybavení - hřbitovy

zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

Přípustné:

- veřejná a vyhrazená pohřebiště, kolumbaria

Podmíněně  přípustné:

- plochy veřejné zeleně

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

i) ZS – zeleň soukromá a vyhrazená

zahrnují plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch, např. bydlení

Přípustné:

- oplocená zeleň, zahrady, sady, pastviny, louky

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu

Podmíněně přípustné:

- drobné stavby sloužící pro uskladnění zahradního nářadí, skleníky, studny

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

j) DO - dopravní infrastruktura – silniční

zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací,  včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

Přípustné:

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně

- technická infrastruktura

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

k) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, větrných elektráren, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

Přípustné:

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství

Podmíněně přípustné:

- větrné elektrárny při dodržení hygienických limitů

Nepřípustné:

- všechny ostatní stavby

Prostorové uspořádání: - výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem

- koeficient zastavění pozemků – 50 %

l) NZ - plochy zemědělské

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) kromě zalesnění  jen dle ÚSES

- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- skládky odpadů

Podmíněně přípustné:

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ

-zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech

m) NP - plochy přírodní

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2.zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Přípustné:

- zemědělské obhospodařování

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

- stavby a zařízení technické vybavenosti

Nepřípustné:

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

Podmíněně přípustné:

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav

- zalesnění pozemků

- veřejná dopravní a technická infrastruktura

Podmínka: vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech.

n) NL- plochy lesní

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Přípustné:

- lesní plochy

- stavby a zařízení lesního hospodářství

- stavby a zařízení technické vybavenosti související s lesním hospodářstvím

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

Podmíněně přípustné:

- dopravní a technická infrastruktura související s rekreačním využívání území ( např. cyklostezky, turistické stezky)

o) W - plochy vodní a vodohospodářské

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

Přípustné:

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES

Nepřípustné:

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

Konkrétní využití všech řešených území a lokalit k umístění jednotlivých staveb bude následně posuzováno samostatně v rámci územního řízení a stavebního řízení. Dle charakteru posuzovaných staveb, objektů a územních celků budou jednotlivé projektové dokumentace, předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví k samostatnému posouzení.

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1. Územním plánem jsou dle § 101 a 170 stavebního zákona stanoveny následující veřejně prospěšné stavby, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo:

WT1 – hlavní řady vodovodu v k.ú.Stolany na poz.p.p.č. 180/7, 180/8, 180/25, 478/1, 478/2. Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Obce Stolany.

WT2 - hlavní řady kanalizace gravitační v k.ú. Stolany na poz. p.p.č. 109/4, 109/13, 110/1, 110/34, 110/44, 110/17, 110/31, 106/3, 466, 516, 458/1, 180/8, 180/7, 475/1, 513, 516, 97/1, 93/3, 458/20, 507, 58/21, 82/1, 81/2, 458/25, 227/1, 507, 32,8, 32,/1 503/1, 504/1, 494/6

Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Obce Stolany

WT3 - hlavní řady kanalizace gravitační v k.ú. Stolany na poz. p.p.č.110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 110/17. Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Obce Stolany

WT4 – ČOV v k.ú. Stolany na p.p.č. 109/4. Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Obce Stolany.

WT5 – čerpací stanice kanalizace v k.ú. Stolany na p.p.č. 110/34. Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch Obce Stolany.

G.2. Územním plánem nejsou dle § 101 a 170 stavebního zákona stanovena veřejně prospěšná opatření, pro která by bylo možné práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo.

G.3  K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opatření. Plochy pro asanaci nejsou navrženy.

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo, nejsou územním plánem vymezena.

I. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

I. Územní plán

I.A – textová část (počet stran: 16)

I.B – grafická část

- Výkres základního členění území 			1:5000, 1 list

- Hlavní výkres		 				1:5000, 3 listy

- Výkres veřejné infrastruktury – vodní hospodářství	1:5000, 1 list

- Výkres veřejné infrastruktury – elektro, plyn, spoje	1:5000, 1 list

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1:5000, 1 list

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Jako územní rezerva je vymezena plocha pro stavbu přeložky silnice III/34019 severně od zastavěného území – označená jako R1.

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejího využití územní studií, územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k k okolní zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury, vymezí plochy veřejných prostranství, stanoví a upřesní prostorové regulativy zástavby.

Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence do 31.12.2013 v těchto lokalitách:

Lokalita Z3 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

Lokalita Z5 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

Lokalita Z7 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

Lokalita Z9 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

Lokalita Z10 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

Lokalita Z11 –  plocha bydlení v rodinných domech - venkovské

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

V územním plánu není navržena etapizace.