Zastupitelstvo městyse Žumberk,

příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně  analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

vydává

Opatřením obecné povahy

Územní plán Žumberk

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

A1 – textová část územního plánu

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	4

2.   ZÁKLADNÍ koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

3.    urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	5

4.    koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování	12

4.1	Dopravní infrastruktura	12

4.2	Technická infrastruktura	12

4.2.1	Vodovod	12

4.2.2	Kanalizace	13

4.2.3	Elektrorozvody	14

4.2.4	Spoje	14

4.2.5	Plynovody	14

4.2.6	Odstraňování odpadů	14

4.3	Občanské vybavení	14

4.4	Veřejná prostranství	14

5.    koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání LOŽISEK nerostNÝCH SUROVIN	15

5.1	Koncepce uspořádání krajiny	15

5.2	Územní systém ekologické stability – ÚSES	16

6.    stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě STANOVENÍ podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	18

7.    vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	30

8.    vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, PRO které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu k.ú. a případně dalších údajů podle § 5 odst.1 katastrálního zákona	30

9.    STANOVENÍ kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	30

10.    vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	31

11.    údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	31

B1 – textová část odůvodnění územního plánu

1.   POstup při pořízení územního plánu	32

2.   vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací vydanou krajem	32

3.   vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	40

3.1	Postavení obce v systému osídlení	40

3.2	Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury	41

3.3	Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů	41

3.4	Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a s ÚPD sousedních obcí	41

4.   vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	42

5.   vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů	42

6.   vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	44

7.   vyhodnocení splnění požadavků zadání	69

8.  výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení	73

9.   komplexní zdůvodnění přijatého řešení	73

- Kulturní hodnoty území	77

- Doprava	77

- Vodovod	78

- Kanalizace	79

- Elektrorozvody	79

- Spoje	81

- Plynovody	82

- Zásobování teplem	82

- Odstraňování odpadů	82

- ÚSES	82

- Prostupnost krajiny	85

- Protierozní opatření	85

- Záplavové území - ochrana před povodněmi	86

- Plochy pro dobývání nerostů	86

- Požadavky ochrany obyvatelstva	86

- Požadavky z hlediska obrany státu	88

- Ochranná pásma	89

- Seznam používaných zkratek	90

10.  zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	91

11.   stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5	92

12.   sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	92

13.   vyhodnocení ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  a VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	92

14.  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	95

14.1  Zemědělský půdní fond	95

14.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa	99

15.  rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění	100

16.  vyhodnocení připomínek	100

17.    údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	100

A1 – textová část ÚP

- 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území obce je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování ÚP.

Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech ÚP:

- výkres základního členění území (A2.1), hlavní výkres (A2.2), výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (A2.3a), výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, telekomunikace (A2.3b)

Řešené území je vymezeno v rozsahu k.ú. Žumberk o rozloze 479 ha.

- 2.   ZÁKLADNÍ koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- zásady celkové koncepce rozvoje obce

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní plánování v řešeném území. Koncepce ÚP respektuje stávající urbanistickou strukturu obce i místních částí, které dále rozvíjí; návrhové lokality jsou tak převážně situovány v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu (plochy „zastavitelné“), místy i uvnitř zastavěného území (plochy „přestavbové“).

- hlavní cíle rozvoje

Z hlediska vymezení rozvojových území navrhuje územní plán dostatečný rozsah ploch zejména pro bytovou výstavbu, v malé míře i plochy pro individuální rekreaci, zemědělskou  výrobu, technickou vybavenost, vodní plochu a plochu specifickou.

- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Navržená koncepce rozvoje území zohledňuje přírodní hodnoty v území, především lesní a přírodní plochy, vodní plochy a toky a prvky generelu ÚSES ( biocentra, biokoridory ). ÚP rovněž respektuje urbanistickou strukturu obce vč. kulturních hodnot v území a památek místního významu a zajišťuje koordinaci funkcí s navazujícím územím.

Výčet chráněných území a ochranných pásem je uveden v kapitole č.9 Odůvodnění územního plánu.

- 3.    urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## Urbanistická koncepce

■ urbanistický návrh vychází z aktuálních požadavků na územní rozvoj v obci za současné koordinace se záměry nadmístního významu a uspořádání funkčních ploch v řešeném území.

■ městys Žumberk i obě místní části – Částkov a Prostějov představují ucelené sídelní útvary; kromě toho je v řešeném území několik skupin i jednotlivých staveb individuální rekreace. Rozvojové lokality jsou převážně vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v to místech s vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu.

■ z hlediska funkčního využití je zástavba sídelních útvarů tvořena převážně kombinací ploch bydlení a občanské vybavenosti, v menší míře je v řešeném území zastoupena těžba, výroba a individuální rekreace

■ členění ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů obcí pro Pardubický kraj – MINIS.  Jednotlivé plochy se dělí na plochy stabilizované (zastavěného nebo nezastavěného území) a plochy změn. Plochy změn jsou zastavitelné (ozn. Z) nebo přestavbové (ozn. P), plocha změny v krajině je označena (K) .

- funkční typy rozvojových ploch:

- lokality pro rozvoj bytové výstavby:

- zastavitelné plochy Z1 - Z5 (Žumberk), Z1-C, Z2-C (Částkov), Z2-P, Z3-P (Prostějov)

- přestavbové plochy P1-Z (Žumberk), P1-P (Prostějov)

- lokality pro vymezení ploch výroby zemědělské:

- zastavitelné plochy  Z9-Z (Žumberk), Z1-P (Prostějov)

- lokality pro vymezení ploch individuální rekreace:

- zastavitelné plochy  Z8-Z (Žumberk)

- lokalita pro technickou infrastrukturu:

- zastavitelná plocha Z6-Z (Žumberk)

- lokalita pro specifické využití:

- zastavitelná plocha  Z10-Z (Žumberk)

- lokalita pro zřízení vodní plochy - tůně

- plocha změn v krajině K1

■ kromě vymezených zastavitelných ploch je možná výstavba uvnitř zastavěného území           - v rámci příslušných funkčních ploch, při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek

■ zásady prostorové regulace jsou stanoveny pro rozvojové plochy určené pro bydlení, zemědělskou výrobu a individuální rekreaci, částečně i pro využití celé plochy s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné - venkovské (kap.6). Pro ostatní části zastavěného území nejsou prostorové regulativy stanoveny - navrhované záměry budou posuzovány individuálně s cílem respektovat a vhodně doplňovat charakter navazující okolní zástavby.

■ nová zástavba bude respektovat trasy a ochranná pásma stávající technické infrastruktury, případně bude navrženo jejich přeložení do vhodnější trasy.

■ pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností v rámci ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské). Tyto aktivity budou při svém provozu respektovat prioritu obytné funkce (hlavní využití).

■ systém zeleně ve volné krajině je stabilní, chráněny jsou lesy a přírodní plochy. Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability (ÚSES) na regionální i lokální úrovni.

■ územní plán prověřil koncepci stávající technické infrastruktury, v případě likvidace odpadních vod navrhl její doplnění v souladu s PRVK Pardubického kraje.

■ komunikační kostra řešeného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do budoucna. Při realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.

■ chráněny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy.

## Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch

| číslo | k.ú. – část obce | podmínky využití plochy |
| --- | --- | --- |
| SV – plochy smíšené obytné – venkovské |  |  |
| Z1-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: rozšíření zastavěného území na severním okraji městyse - 1,6300 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace a ze silnice III.tř Žumberk – Bítovany - využití lokality bude prokázáno zpracováním územní studie – její rozsah je uveden v kap.č.10 ÚP. - při zpracování návrhu využití lokality zohlednit případnou existenci HOZ (hlavní odvodňovací zařízení). napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z2-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: severovýchodní okraj městyse, doplnění zástavby podél místní komunikace - 1,5000 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace - respektovat OP VN 35 kV, stávající TS a trasu stávajícího vodovodu - při zpracování návrhu využití lokality zohlednit případnou existenci HOZ (hlavní odvodňovací zařízení). napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z3-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: pozemek městyse na západní straně stávající zástavby v návaznosti na výstavbu několika nových RD u pošty - 0,8550 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace - respektovat OP lesa napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: RD: 1 NP, 1 NP + podkroví, 2 NP + podkroví stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| číslo | k.ú. – část obce | podmínky využití plochy |
| Z4-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: rozšíření zástavby východním směrem, podél severní strany příjezdové komunikace (silnice III/35817 od Miřetic) - 1,1000 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající silnice III/35817 - respektovat existenci telekomunikačního vedení podél silnice - respektovat OP VN 35 kV - při zpracování návrhu využití lokality zohlednit případnou existenci HOZ (hlavní odvodňovací zařízení). napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z5-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: rozšíření zástavby východním směrem, podél jižní strany příjezdové komunikace (silnice III/35817 od Miřetic) s možným dopravním propojením na místní komunikaci vedoucí k trafostanici u požární nádrže - 2,7300 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající silnice III.tř. Žumberk – Miřetice, s možným propojením na místní komunikaci - respektovat OP VN 35 kV, stávající vodovod a OP lesa - využití lokality bude prokázáno zpracováním územní studie – její rozsah je uveden v kap.č.10 ÚP. - při zpracování návrhu využití lokality zohlednit případnou existenci HOZ (hlavní odvodňovací zařízení). napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: 1 NP + podkroví |
| P1-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: rozvojová lokalita pro bytovou výstavbu podél západní strany stávajícího hřiště, včetně již vymezených parcel jižně od hřbitova - 1,2560 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace za poštou s propojením na krátký úsek místní komunikace podél nových parcel u hřbitova - respektovat OP lesa napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| číslo | k.ú. – část obce | podmínky využití plochy |
| Z1-C | k.ú. Žumberk - Částkov | lokalizace: drobná lokalita pro bytovou výstavbu, zarovnání hranic stávající zástavby na západním okraji obce - 0,2040 ha dopravní napojení: - přístup ze stávající místní komunikace napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z2-C | k.ú. Žumberk - Částkov | lokalizace: severní strana místní komunikace při příjezdu od Žumberka, v návaznosti na východní hranice stávající zástavby - 1,0269 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace - respektovat OP lesa napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z2-P | k.ú. Žumberk - Prostějov | lokalizace: jižní část obce – proluka ve stávající zástavbě - 0,5470 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace - respektovat OP lesa - podél jižní strany lokality vymezit nezastavitelnou část (v rozsahu plochy PV – prostranství veřejné) – trasa VN 35 kV, přístup k TS - při zpracování návrhu využití lokality zohlednit případnou existenci HOZ (hlavní odvodňovací zařízení). napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| Z3-P | k.ú. Žumberk - Prostějov | lokalizace: jižní část obce – zarovnání hranic stávající zástavby - 0,0760 ha dopravní napojení: - přístup ze stávající místní komunikace napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| číslo | k.ú. – část obce | podmínky využití plochy |
| P1-P | k.ú. Žumberk - Prostějov | lokalizace: pozemek na severozápadním okraji obce v zastavěném území užívaný jako louka (v KN „ovocný sad“) - 0,4339 ha dopravní napojení: - přístup ze stávající místní komunikace, případně přes sousední pozemky napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - individuální RD - výšková regulace zástavby: - RD i stavby nebytové: max.1 NP + podkroví |
| TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě |  |  |
| Z6-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: drobná lokalita v jihozápadním okraji městyse mezi silnicí III.tř. směrem na Lukavice a potokem Ležák. Plocha vymezená dle zpracované urb.studie pro případnou výstavbu ČOV - 0,0870 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup z místní komunikace - nutno zohlednit existenci stávající vodoteče, hranici záplavového území, OP lesa a OP silnice III.tř. |
| VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba |  |  |
| Z9-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: pozemky pro výstavbu jednoduchého objektu pro zemědělskou výrobu (skladování) - zázemí navazujících pozemků, užívaných jako pastviny. Lokalita v návaznosti na plochu bývalé skládky u místní komunikace směrem na Částkov a Prostějov - 0,1851 ha dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup ze stávající místní komunikace - respektovat OP lesa a trasu LBK napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - výšková regulace zástavby: max.1 NP + podkroví |
| Z1-P | k.ú. Žumberk - Prostějov | lokalizace: plocha pro rozvoj zemědělské výroby – vybudování zázemí navazujících pastevních výběhů, na severním okraji Prostějova - 0,2776 ha dopravní napojení: - přístup ze stávající místní komunikace napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura zásady prostorové regulace: - výšková regulace zástavby: max.1 NP + podkroví |
| číslo | k.ú. – část obce | podmínky využití plochy |
| RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci |  |  |
| Z8-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: drobná plocha - část louky pro výstavbu objektu individuální rekreace – prodloužení stávající zástavby, ze severní strany v návaznosti na stávající chaty - 0,0480 ha dopravní napojení: - přístup z místní komunikace - respektovat podmínky pro situování v OP lesa - respektovat vymezené plochy ÚSES (RBK 1364) - respektovat požadavek zachování volného nezastavěného pruhu v šířce do 6 m od břehové čáry vodního toku zásady prostorové regulace: - výšková regulace zástavby: max.1 NP + podkroví |
| X – plocha specifická |  |  |
| Z10-Z | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: plocha pro vybudování obslužného domku pro provoz sádek v navazující ploše NSpx u Kvíteckého potoka jižně od Žumberku - 0,0048 ha. dopravní napojení, specifické podmínky: - přístup z nové areálové komunikace napojené na stávající místní komunikaci - podmínky pro výstavbu domku jsou dány příslušným rozhodnutím stavebního úřadu - lokalita situovaná v OP lesa a RBK 1364 |

- PLOCHA ZMĚNY V KRAJINĚ - návrhová lokalita bez vzniku zastavitelného území

| W – plochy vodní a vodohospodářské |  |  |
| --- | --- | --- |
| K1 | k.ú. Žumberk - Žumberk | lokalizace: jižně od plochy Z10-Z u Kvíteckého potoka - 0,0590 ha. specifické podmínky: - lokalita pro zřízení tůně, která bude součásti provozu sádek v ploše NSpx - podmínky pro zřízení jsou dány příslušným rozhodnutím stavebního úřadu - lokalita se nachází v OP lesa a RBK 1364 |

## Systém sídelní zeleně

■ v zastavěném území Žumberku je zeleň zastoupena především ve střední části městyse, která je tvořena územím s pozůstatky ukončené těžby kamene (plochy ZP – plochy zeleně přírodního charakteru).

■ v ostatním území vč. místních částí je zeleň jako přímá součást jednotlivých funkčních ploch, zejména v rámci ploch SV (plochy smíšené obytné – venkovské), PV (plochy veřejných prostranství) a ploch ZS (plochy zeleně – soukromé a vyhrazené).

- 4.    koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

## Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Dopravní napojení některých rozsáhlejších lokalit řešit prostřednictvím místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdů a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.

Pěší a cyklisté

Chodníky pro pěší dobudovat podél komunikací III.tř. v celém rozsahu zastavěného území v Žumberku. Další chodníky pro pěší budou případně budovány v souvislosti s postupným zastavěním některých rozsáhlejších lokalit pro obytnou zástavbu.

Doprava v klidu

Pro (zejména nově budované) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to nejlépe na vlastních pozemcích.

## Technická infrastruktura

### Vodovod

Žumberk

Vodovodní síť v Žumberku je vyhovující. V případě nové výstavby je možné počítat s rozšířením rozvodné sítě. Nové rozvody v zastavěném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších zastavitelných lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch.

Způsob napojení rozvojových ploch pro bydlení:

- Budoucí výstavbu je možno připojit na veřejný vodovod samostatnými přípojkami nebo prodloužením hlavního řadu

- Lokality Z1-Z, Z5-Z: Pro tyto plochy je nutné zpracovat územní studii, která bude řešit i napojení na inženýrské sítě – podmínky viz. kap. 10 ÚP

Částkov, Prostějov

V místních částech Částkov a Prostějov zůstane individuální zásobování vodou z šachtových nebo vrtaných studní, v případě její kontaminace řešit zásobování pitnou vodou dovozem vody balené.

### Kanalizace

Žumberk

Do doby vybudování centrálního čištění bude likvidace odpadních vod z nemovitostí individuální, a to buď v domovních ČOV, nebo vyvážením z nepropustných jímek. U nových      i stávajících jímek (žump) legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvozy na určená místa nebo ČOV apod.). V případě výstavby vodních děl ( např. ČOV napojené do vodního toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.

- pro likvidaci odpadních vod (ČOV) je vymezena plocha Z6-Z na západním okraji obce, při silnici III.tř. směrem na Lukavice. V rámci projektové přípravy bude posouzen technický stav stávající kanalizace (šachty, balastní vody, statické porušení atd.) a s vodohospodářským orgánem projednána možnost jejího využití jako jednotné kanalizace.

- rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, nebo jako součást příslušných funkčních ploch.

Způsob likvidace odpadních a dešťových vod v rozvojových plochách:

- lokality č. Z1-Z, Z5-Z:

Pro tyto plochy je nutné zpracovat územní studii, která bude řešit i návrh likvidace splaškových a dešťových vod.

- ostatní lokality:

Likvidace odpadních vod z navržených objektů bude (do doby vybudování centrálního čištění) individuální - dle zásad, uvedených v předchozím odstavci. Dešťové vody budou dle místních podmínek přednostně zasakovány do terénu, případně napojeny na stávající dešťovou kanalizaci v obci.

Částkov, Prostějov

Zůstane zachován individuální způsob shromažďování splaškových vod v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení a následným zneškodňováním v souladu s platnou legislativou.

U nových i stávajících jímek (žump) legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (odvozy na určená místa nebo ČOV apod.). V případě výstavby vodních děl       ( např. ČOV napojené do vodního toku ) je nutno postupovat dle platného vodního zákona.

Návrh řešení je v souladu s PRVK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje).

### Elektrorozvody

Stávající vedení VN 35 kV vč. ochranných pásem jsou stabilizovaná. Rozmístění stávajících trafostanic v řešeném území je vyhovující a není uvažováno s jeho změnou. Pro pokrytí případných zvýšených nároků na dodávku el.energie mohou být některé stávající trafostanice přezbrojeny na vyšší výkon.

### Spoje

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách.

### Plynovody

Žumberk

V případě požadavků na připojení (nové i stávající objekty) bude provedeno rozšíření rozvodné sítě STL plynovodu dle konkrétního technického řešení.

Částkov, Prostějov

S plynofikací místních části částí se neuvažuje.

### Odstraňování odpadů

Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými  zákonem.

## Občanské vybavení

V řešeném území není navržena specifická rozvojová plocha pro občanskou vybavenost. Další rozvoj v této oblasti je možný v rámci stávajících funkčních ploch OV, OM (občanská vybavenost), případně i v plochách SV (plochy smíšené obytné – venkovské), a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.

## Veřejná prostranství

Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou v Žumberku i místních částech samostatně vymezena (plochy PV), ostatní veřejně přístupné plochy jsou součástí funkčních ploch občanské vybavenosti.

Vymezení veřejného prostranství v rozsáhlejší rozvojové lokalitě pro bydlení (Z5-Z) bude součástí řešení této lokality územní studií - v rozsahu dle platné legislativy.

- 5.    koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání LOŽISEK nerostNÝCH SUROVIN

## Koncepce uspořádání krajiny

V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6.

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy smíšené nezastavěného území 	– přírodní, zemědělské ( NSPZ )

– přírodní, lesnické ( NSPl )

– přírodní, specifické ( NSPx )

- s ohledem na charakter řešeného území a v souladu s požadavky ZÚR Pk nejsou ve volné krajině navrhovány žádné nové rozvojové plochy pro bydlení; zastavitelné lokality rozšiřují a doplňují stávající zastavěná území.

- některé lokality s jiným typem využití jsou navrženy s jistým odstupem od zastavěného území, což vychází z navrženého účelu: lok. Z6-Z (TI) pro výstavbu ČOV a lok. Z9-Z (VZ) jako hospodářské zázemí přilehlých pastvin

- ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily dochovaný krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny,)

- ve volné krajině nebude umisťováno trvalé oplocení či ohrazení (např. z vlastnických důvodů), na zemědělských plochách je možné umístění dočasného pastevního ohrazení, v odůvodněných případech oplocení trvalých zemědělských kultur (sady, vinice apod.), nebo provozu sádek v ploše NSpz dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. Na lesních pozemcích je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky).

- respektovat krajinné hodnoty území – břehové porosty kolem vodotečí a vodních ploch, plochy vymezených skladebných prvků ÚSES a veškeré ekologicky významné plochy (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.).

- ve vybraných plochách nezastavěného území je nepřípustná realizace doplňkových staveb pro stavby vodohospodářské.

- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability (ÚSES).

## Územní systém ekologické stability – ÚSES

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra) ÚSES pro řešené území, které jsou součástí hlavního     a koordinačního výkresu:

| REGIONÁLNÍ | BIOKORIDORY |  | Vložená lokální biocentra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RBK 1364 Slavická obora - Bítovanka |  | LBC 136403 |
|  |  |  |  | LBC 136404 Kvítecký potok |
|  |  |  |  | LBC 136405 |
|  | BIOCENTRA |  |  |  |
|  |  | RBC 903 Bítovanka |  |  |
| LOKÁLNÍ | BIOKORIDORY |  | BIOCENTRA |  |
|  |  | LBK 4 Krupín |  | LBC 2 Na myšině |
|  |  | LBK 19 Ležák |  | LBC 6 Bratroňovský potok |
|  |  |  |  | LBC 20 V Dolcích |

V ÚP bylo řešeno:

- vymezení (zpřesnění) průchodu RBK 1364 v závislosti na reálné situaci v území:

(vedení trasy RBK ve dvou větvích – krátký úsek na jižním okraji Žumberku, kolem stávající usedlosti jižně Ležáku)

- vazby všech prvků ÚSES navazující katastrální území

koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, č.autorizace ČKA -01 772.

## Prostupnost krajiny

- prostupnost krajiny zajistit zachováním funkční sítě polních a lesních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

## Protierozní opatření

- ÚP nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření.

- účinky eroze rozsáhlých nečleněných a intenzivně využívaných zemědělských ploch lze snižovat rozčleněním takových ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél účelových komunikací a vodotečí, a to zvláště v severní části řešeného území

- využívat agrotechnických a organizačních opatření, která u rizikových ploch zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu

## Protipovodňová opatření

- respektovat hranice inundačního (záplavového) území Q100 pro potok Ležák, včetně jeho aktivní zóny.

- v případě výstavby ČOV v lok. Z6-Z respektovat podmínky správce vodního toku pro osazení objektu

- obecná opatření pro zvýšení retence území:

- revitalizace vodních toků a ploch:

- v blízkosti vodních toků zachovat co největší podíl nezpevněných ploch, a odvodnění

území navrhovat tak aby se výrazně neměnily odtokové poměry

- podél vodních toků v území zachovat dle místních podmínek volně přístupný

zatravněný pruh v minimální šířce 6 m od břehové čáry, z důvodů údržby a čištění.

## Rekreace

- v ÚP jsou vymezeny plochy pro individuální rekreaci:

- plochy stabilizované

- návrhová plocha Z8-Z

## Plochy pro dobývání nerostů

Respektovat stávající plochy pro dobývání nerostů:

### - jižně od Žumberka, poblíž místní části Částkov je provozována těžba kamene - evidováno je výhradní ložisko kamene, č. ložiska 3216301, na kterém byl stanoven dobývací prostor - Žumberk, č. 71035. Tento dobývací prostor je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona považován za chráněné ložiskové území.

### - západní hranici svodného území obce přesahuje CHLÚ - chráněné ložiskové území  Žumberk, č. 06790000, dobývací prostor Vížky, ev.č. 70507.

- 6.    stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě STANOVENÍ podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:

(jejich rozsah je patrný z hlavního a koordinačního výkresu.

■ plochy smíšené obytné – venkovské  ( SV )

■ plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI )

■ plochy občanského vybavení:

občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV )

občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  ( OM )

občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení ( OS )

občanské vybavení – hřbitovy ( OH )

■ plochy dopravní infrastruktury – silniční  ( DS )

■ plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě  ( TI )

■ plochy výroby a skladování - zemědělská výroba  ( VZ )

■ plochy veřejných prostranství  - veřejná prostranství ( PV )

■ plochy zeleně: 		zeleň – soukromá a vyhrazená ( ZS )

zeleň – přírodního charakteru ( ZP )

■ plochy vodní a vodohospodářské ( W )

■ plochy zemědělské  ( NZ )

■ plochy lesní  ( NL )

■ plochy přírodní  ( NP )

■ plochy smíšené nezastavěného území

plochy přírodní, zemědělské ( NSpz )

plochy přírodní, lesnické ( NSpl )

plochy přírodní, specifické ( NSpx )

■ plochy těžby nerostů

plochy těžby - nezastavitelné  ( NT )

plochy těžby - zastavitelné  ( TZ )

■ plochy specifické ( X )

Stanovení podmínek pro využití ploch :

SV – plochy smíšené obytné - venkovské

A - hlavní využití:

plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

B - funkční využití:

přípustné:

- stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím

- stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)

- obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a státní správu, malá ubytovací zařízení, služby nevýrobního charakteru                      a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy)

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a účinky na okolí nenaruší obytné a životní prostředí

- nezbytné plochy technického vybavení

- liniové stavby technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové

- dopravní plochy a zařízení

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- dětská hřiště

- nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy – viz. odůvodnění ÚP)

- informační, propagační a reklamní stavby

nepřípustné :

- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí

- stavby a plochy pro smíšenou výrobu a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou

- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů

- stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod

- vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla

- veškeré další stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

C - podmínky prostorového uspořádání funkční plochy SV:

•  bytová výstavba ( rodinné domy a související objekty ) – podmínky jsou

stanoveny pouze pro jednotlivé zastavitelné plochy v kap.3 ÚP

•  stavby ostatní ( občanská vybavenost, provozovny,..)

- max. 1.np. + podkroví

RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

A - hlavní využití:

plochy a objekty s rekreační funkcí

B - funkční využití:

přípustné:

- objekty chat, zahradních domků, skladů nářadí, garáže apod.

- související plochy dvorů, příp.zahrad

- plochy rekreační a sportovní, rekreační louky

- účelové komunikace, odstavné a manipulační plochy

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

1) veškeré stavby neuvedené jako přípustné

2) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

(ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)

OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

A – hlavní využití:

plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy - viz. stavební zákon).

B - funkční využití:

přípustné:

- maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch

- služby, veřejné stravování a ubytování

- kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- nezbytné plochy technického vybavení

- liniové stavby technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

- zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby

OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední

A – hlavní využití:

plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a objekty pro maloprodej a služby

- administrativní objekty vč. obslužných ploch

- společenská centra – zábavní a kulturní

- odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití

- související plochy a objekty pro skladování a technické vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- informační a reklamní zařízení

podmínečně přípustné:

- bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

nepřípustné:

- bytová výstavba

- objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední

plochy pro bydlení

- objekty a plochy výroby

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

A - hlavní využití:

plochy pro tělovýchovu a sport

B - funkční využití:

přípustné:

- areály a plochy rekreační a sportovní

- sportovní zařízení a vybavení

- koupaliště a víceúčelové nádrže využitelné pro rekreaci

- vybavení sociální a hygienické

- nezbytné plochy technického vybavení

- liniové stavby technického vybavení

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy a toky

- veřejné stravování pro obsluhu území

- byty služební a majitelů zařízení

- občanská vybavenost související s hlavní funkcí

nepřípustné:

- bytová výstavba

- občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí

- objekty výroby a skladování, řemeslnické provozy

OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy

A – hlavní využití:

plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

B - funkční využití:

přípustné :

1)  plocha hřbitova vč. příslušných staveb a dopravních ploch

2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci

3)  zeleň liniová a plošná

4)  trasy liniové technické  vybavenosti

nepřípustné:

- veškeré stavby neuvedené jako přípustné

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční

A - hlavní využití :

plochy a koridory silniční dopravy – pozemky silnic I. - III.tř., místních a obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň )

B - funkční využití:

přípustné:

- plochy a koridory silniční dopravy vč. náspů, zářezů, mostů, opěrných zdí apod.

- plochy dopravy v klidu

- zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření

- městský mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze území

- vodní plochy a toky

- trasy liniové technické vybavenosti

nepřípustné :

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

A - hlavní využití:

plochy, trasy a objekty technické infrastruktury

B - funkční využití:

přípustné:

1) plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,

výměníky, čistírny a úpravny vod apod. )

2) stavby a zařízení pro nakládání s odpady

3) plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací

4) plochy dopravy a manipulační plochy

5) odstavná stání

6) zeleň liniová a plošná

7) stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené jako přípustné

- činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

VZ - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

A - hlavní využití:

plochy zemědělské výroby vč. přidružené drobné výroby v místní části Prostějov

B - funkční využití:

přípustné:

- objekty a plochy určené pro zemědělskou výrobu

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

3)  zařízení nezemědělské výroby, pokud nebude v rozporu s hygienicko -

veterinárními předpisy

4)  odstavná stání a garáže pro uvedenou funkci

5)  nezbytné plochy technického vybavení ( trafostanice, vodojem,..)

6)  liniové stavby technického vybavení

7)  příslušné plochy dopravy

8)  vodní plochy a toky

9)  zeleň liniová a plošná

10)  doplňková zařízení výroby a služeb, související s hlavní funkcí

11) byty služební a majitelů zařízení

nepřípustné:

1)  bytová výstavba, byty nad rámec služebního charakteru

2)  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu

PV – plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

A – hlavní využití:

plochy, které jsou veřejně přístupné a mají významnou prostorotvornou nebo komunikační funkci

B - funkční využití:

přípustné:

- veřejná prostranství

- plochy, zařízení a vybavení pro rekreaci a sport

- plochy a koridory silniční dopravy a dopravy v klidu

- mobiliář a drobná architektura

- zeleň liniová a plošná

- stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy

- vodní plochy a toky

- trasy liniové technické vybavenosti

podmínečně přípustné:

- zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a charakterem odpovídají významu území

nepřípustné :

- veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné

ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené

A – hlavní využití:

plochy soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho návaznosti; zejména zahrady, které nejsou součástí jiných typů ploch

B - funkční využití:

přípustné:

- louky, pastviny, sady a zahrady

- jednoduché stavby a zařízení, související s hlavním využitím, pokud nejsou situovány v aktivní zóně záplavového území

- vodní plochy a toky

- liniové trasy technické vybavenosti

nepřípustné :

1) veškeré využití neuvedené výše jako přípustné

ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru

A - hlavní využití :

plochy zeleně v zastavěném území udržované v přírodě blízkém stavu - pro průchod prvků ÚSES, případně plochy v zastavěném území a zároveň v aktivní zóně záplavového území

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- komunikace pěší, cyklistické

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

- vodní plochy a toky

nepřípustné :

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné

W – plochy vodní a vodohospodářské

A - hlavní využití:

plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků

- ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky)

- účelové komunikace

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

nepřípustné:

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

NZ - plochy zemědělské

A - hlavní využití :  plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- související obslužné a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.)

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- vodní plochy a toky

- zeleň krajinná, liniová

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury

- liniové stavby technického vybavení

- informační, propagační a reklamní zařízení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita

nepřípustné:

- veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné

- doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské

NL - plochy lesní

A - hlavní využití :  plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES

- vodní plochy a toky

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

- účelové komunikace a manipulační plochy

- stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků lesa a pro potřeby myslivosti

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

podmínečně přípustné:

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní

nepřípustné:

- veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné

- doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské

NP - plochy přírodní

A - hlavní využití:

plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy                       ( EVL, ÚSES – biocentra, apod).

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň přírodního charakteru - krajinná a liniová

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- vodní plochy a toky

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků lesa a pro potřeby myslivosti

- komunikace pěší, cyklistické a účelové

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- naučné stezky

nepřípustné:

1)  veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné

2)  jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo

územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

- doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské

NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské

A - hlavní využití :

plochy s možnou kombinací funkcí ploch přírodních a ploch pro zemědělskou produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu

- zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, a interakční prvky )

- ovocné sady

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

- přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné

a manipulační plochy

- komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky

- liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení

nepřípustné:

- veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné

- doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské

NSpl – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, lesnické

A - hlavní využití :

plochy s možnou kombinací funkcí ploch přírodních a ploch pro lesní produkci

B - funkční využití:

přípustné:

- zeleň krajinná a liniová přírodního charakteru

- pozemky určené k plnění funkcí lesa

- přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné                               a manipulační plochy

- komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- plochy, stavby a zařízení vodohospodářského charakteru

nepřípustné:

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

- doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské

NSpx – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, specifické

A - hlavní využití :

plocha pro provoz sádek k chovu ryb dle podmínek vydaného územního rozhodnutí

B - funkční využití:

přípustné:

- sádky pro chov ryb

- areálové komunikace

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení

- zeleň liniová a plošná

nepřípustné:

1)  všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné

NT - plochy těžby nerostů - nezastavitelné

A - hlavní využití:

nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou

výsypky nebo odvaly

- pozemky rekultivací

- příslušné plochy dopravy, odstavná stání

- související technická infrastruktura a technologické vybavení

- zeleň liniová a plošná

- vodní plochy

nepřípustné:

1)  veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné a nesouvisející s hlavním využití

TZ - plochy těžby nerostů - zastavitelné

A - hlavní využití:

zastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, výsypek, odvalů a odkališť

B - funkční využití:

přípustné:

- pozemky a objekty povrchových dolů, lomů a pískoven,

- pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů

- pozemky rekultivací

- technologická zařízení pro těžbu

- pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury

- zeleň liniová a plošná

- účelové komunikace a manipulační plochy

podmíněně přípustné:

- v chráněném ložiskovém území (dobývacím prostoru) lze zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona

nepřípustné:

1)  veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné a nesouvisející s hlavním využití

X - plochy specifické

A – hlavní využití:

plocha pro výstavbu obslužného domku, tvořícího součást provozu sádek k chovu ryb

B - funkční využití:

přípustné:

- obslužný domek dle podmínek vydaného „Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru“

nepřípustné:

- veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné

- 7.    vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům           a stavbám vyvlastnit

Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná  opatření, ani stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo asanační území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

- 8.    vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejnÝCH prosTRANSTVÍ, PRO které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu k.ú. a případně dalších údajů podle § 5 odst.1 katastrálního zákona

Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

- 9.    STANOVENÍ kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření.

- 10.    vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní studie:

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z1-Z, Z5-Z

Územní studie bude řešit zejména:

- základní členění území na stavební parcely

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury

- stanovení zásad plošného a prostorového uspořádání

- v případě lok. Z5-Z členit území na 2 etapy tak, aby v 1.etapě navazovala výstavba na zastavěné území

Jako lhůta pro pořízení této územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:

- do 4 let od nabytí účinnosti územního plánu

- 11.    údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

- textová část územního plánu ……………………………..….obsahuje  31 stran

- grafická část:

Výkresová část je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list pro každý následující výkres.

A2.1	výkres základního členění území  	1 :  5 000

A2.2	hlavní výkres	1 :  5 000

A2.3a	výkres koncepce technické infrastruktury

– vodní hospodářství	1 :  5 000

A2.3b	výkres koncepce technické infrastruktury

– energetika, telekomunikace	1 :  5 000

B1 – textová část odůvodnění ÚP

- 1.   POstup při pořízení územního plánu

Pořizovatelem ÚP Žumberk byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku obce doručeného dne 18. 11. 2011 podle § 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Územní plán byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění. O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo městyse dne 12. 9. 2011.

Pořizování ÚP začalo zpracováním zadání. Dne 23. 10. 2012 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Žumberk. Zadání ÚP Žumberk bylo vystaveno od 5. 11. 2012 do 5. 12. 2012 na MěÚ Chrudim a na OÚ Žumberk. K zadání bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od vyvěšení oznámení. Z projednání návrhu zadání územního plánu Žumberk vyplynulo, že není nutno návrh zadání územního plánu Žumberk posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Na základě doplňujících požadavků k řešení, bylo zadání doplněno a schváleno zastupitelstvem městyse dne 10. 12. 2012.

Projednání návrhu bylo zahájeno 22. 7. 2013. Dne 15. 8. 2013 v 10 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu ÚP Žumberk dle § 50 stavebního zákona. Návrh ÚP byl vystaven od 15. 8. 2013 do 16. 9. 2013.

Návrh byl upraven tak, aby byl v souladu se stanovisky dotčených orgánů a nadřazenou územně plánovací dokumentací. Nebyly řešeny žádné rozpory.

V rámci projednání návrhu dle §50 stavebního zákona nebyl vydán souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu Krajským úřadem Pce kraje odboru ŽP. Byl uveden požadavek na vypuštění lokality Z7-Z čemuž bylo plně vyhověno (stejný požadavek měl MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí). Dále bylo vyhověno požadavku MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí na doplnění regulativů pro neurbanizované území a lokality Z5-Z.Návrh byl v souladu se stanovisky ostatních dotčených orgánů. Nebyly řešeny žádné rozpory.

- 2.   vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Koncepce řešení územního plánu byla zpracována v souladu s nadřazenou dokumentací, kterou je „Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1“ a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) včetně aktualizace č.1. Dále byl územní plán v průběhu zpracování koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.

■  Politika územního rozvoje ve znění aktualizace č.1

Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276 nevyplývá pro územní plán Žumberk žádný požadavek. Řešené území není zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo osy a nejsou zde navrženy žádné záměry.

■  Komentář k souladu s jednotlivými body stanovených republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které mají vztah k řešenému území a jsou obsažené v čl. 14 až 32 PÚR ČR ve znění aktualizace č.1:

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice…….

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Urbanistická struktura a charakter městyse Žumberk i jeho místních částí Částkov a Prostějov  jsou respektovány. Zastavitelné plochy nejsou velkého rozsahu, doplňují a rozvíjejí stávající zástavbu. Většího rozsahu je pouze lok. Z5-Z v Žumberku, která představuje hlavní rozvojový potenciál na území městyse. Pro bydlení nejsou v krajině vytvářeny žádné izolované návrhové plochy a nedochází tak k fragmentizaci krajiny. S jistým odstupem od zastavěného území je navržena plocha Z9-Z, a to pro hospodářské zázemí navazujících pastevních pozemků a plocha pro zřízení obslužného domku pro sádky k chovu ryb Z10-Z . Územní plán vytváří podmínky i pro rozvoj místních částí Částkov a Prostějov.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..

Územní plán nevytváří svým řešením žádné podmínky pro vznik sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Navržený způsob využití území vychází ze zjištěného stávajícího stavu při současné snaze o respektování všech dostupných podkladů. To se týká zejména nadřazené ÚPD – ZÚR Pardubického kraje, ÚAP (územně analytických podkladů), požadavků zastupitelstva městyse i jednotlivých občanů.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

- netýká se řešeného územního plánu

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

- netýká se řešeného územního plánu

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

V řešeném území se nevyskytují žádné opuštěné areály a plochy (tzv. brownfields). V zastavěném území je umožněna revitalizace a přestavba ploch v souladu s regulativy pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Stejným způsobem je zajištěna ochrana nezastavěného území (zemědělské a lesní půdy, vodních ploch).

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny nejsou územním plánem řešeny. Do řešeného území jsou vymezeny trasy a koridory územního systému ekologické stability, vyhodnocení zásad pro plánování změn v území pro jednotlivé typy krajiny (cílové charakteristiky krajiny) je popsáno v následující kapitole.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Migrační propustnost krajiny není řešením územního plánu nijak omezena, žádné předpoklady pro srůstání sídel nevznikají.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

- netýká se řešeného územního plánu, k.ú. Žumberk nespadá do žádné rozvojové oblasti,  rozvojové osy ani specifické oblasti.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Řešeným územím - po stávajících komunikacích - procházejí evidované cyklotrasy, značení je uvedeno v koordinačním výkresu. Nové trasy vymezeny nejsou.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Záměry na budování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu územní plán neobsahuje.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

- netýká se řešeného územního plánu, ÚP Žumberk neobsahuje návrh změn veřejné dopravní infrastruktury.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Zdrojem hluku je těžba a zpracování kamene západně od Žumberku. Nejbližší návrhové plochy pro bytovou zástavbu (P1-Z, Z3-Z) jsou situovány cca 100m od komunikace III.tř. vedoucí podél ploch na zpracování kamene, výškově jsou situovány o cca 30 m výše a odděleny jsou pásem lesa. Jiné zdroje negativních vlivů se v řešeném území nenacházejí.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Řešeného území se týká riziko možných záplav. Záplavové území vč. aktivní zóny toku Ležák je respektováno - v tomto území nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy. Návrh řešení likvidace dešťových vod z ploch zastavěného území nebo jako součást řešení nové výstavby bude odsouhlasen příslušným vodohospodářským orgánem v době přípravy staveb.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Záplavové území vč. aktivní zóny je respektováno a v tomto území nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy. Zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v řešeném územním plánu vymezeny nejsou.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.

ÚP nestanovuje žádná omezení pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území, dopravní dostupnost regionálních center (obcí a měst) zůstává z hlediska ÚP ve stávající podobě

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Nároky dalšího vývoje území vyplývající z nadřazené ÚPD jsou respektovány (dálkové trasy veřejné infrastruktury, ÚSES); nároky na rozvoj, uspořádání i ochranu vlastního sídla (městys + místní části) byly zapracovány za součinnosti se zástupci samosprávy.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

- netýká se kategorie sídla, řešeného tímto územním plánem

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Koncepce řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod je do ÚP zapracována v souladu s PRVK Pk (Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje) a je podrobně uvedena v kap. 4.2 ÚP.

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

V k.ú. Žumberk nejsou vhodné územní podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů.

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

- netýká se řešeného územního plánu

■  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk)

Přímo nadřazenou ÚPD vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29.04.2010, a nabyly účinnosti dne 15.06.2010; dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pk vydalo ZÚR Pk - aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.

- řešené území leží jižně od rozvojové oblasti OB4 a částí východní hranice sousedí s územím rozvojové osy OSk1. Do specifických oblastí řešené území nezasahuje.

Do řešeného území nezasahují žádné rozvojové záměry vedené v ZÚR Pardubického kraje.

- z hlediska cílových charakteristik krajiny řešené území spadá do oblastí se shodným krajinným typem – krajiny lesozemědělské, severní okraj k.ú. do oblasti zemědělské. Celé k.ú. Žumberk leží mimo území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

- ZÚR Pk nestanovuje v řešeném území žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.

- ÚP respektuje stávající jevy a úkoly, které vymezuje ÚPD ZÚR Pk v řešeném území:

- požadavky na ochranu a vymezení skladebných částí regionálního ÚSES, tj. RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka a RBC 903 Bítovanka

- ochranné pásmo radiolokačního prostředku letiště Pardubice

- stávající prvky technické infrastruktury – VTL plynovod

- stanovené dobývací prostory a hranice výhradního ložiska nerostných surovin

■  Komentář k souladu s jednotlivými články ZÚR Pk, které mají vazbu na předložený návrh řešení územního plánu:

- ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap.1, v případě řešeného území:

- v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, přitom se soustředit zejména na:

v části a): - zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny

Žádné významné přírodní prvky nebo chráněná území se v k.ú. nevyskytují. Návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky (PUPFL). Prvky lokálního a regionálního ÚSES byly zpřesněny a vymezeny dle místních podmínek.

v části b):- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu

Severně od Žumberka má řešené území charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny, jižní část představuje členité území s výraznějším zastoupením luk a lesních pozemků. Prvky ÚSES jsou situovány zejména v SV části k.ú. - RBC 903 Bítovanka, jižně od Žumberka - RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka a podél vodních toků. Plochy lesa jsou respektovány, v území RBK 1364 je situována plocha Z10-Z pro zřízení obslužného domku k sádkám pro chov ryb. K záměru bylo již vydáno územní rozhodnutí a k výstavbě obslužného domku souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

v části c): - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;

Charakter městyse Žumberk, tak i místních  částí Částkov a Prostějov jsou respektovány. Zastavitelné plochy (s výjimkou pl. Z5-Z v Žumberku) nejsou velkého rozsahu, doplňují a rozvíjejí stávající zástavbu. Návrhové plochy, které nemají přímou návaznost na zastavěné území jsou malého rozsahu a jejich situování má specifické důvody (podrobně jsou popsány v kapitole 9- Komplexní zdůvodnění). K žádné fragmentizaci krajiny tak v podstatě nedochází.

v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, …….

Zdrojem hluku je těžba a zpracování kamene západně od Žumberku. Nejbližší návrhové plochy pro bytovou zástavbu (P1-Z, Z3-Z) jsou situovány cca 100m od komunikace III.tř. vedoucí podél ploch na zpracování kamene, výškově jsou situovány o cca 30 m výše a odděleny jsou pásem lesa.

- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:

v části a) - posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;

Zastoupení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně je v jednotlivých částech na vysoké úrovni, v nejrozsáhlejší rozvojové ploše Z5-Z bude plocha veřejného prostranství řešena v územní studii dle aktuální legislativy. Do územního plánu je zapracován návrh vybudování  soustavné jednotné gravitační kanalizace v Žumberku, zakončené společnou ČOV (lok.Z6-Z) s výustí do Ležáku.

v části b) - vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční               a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů     v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů        a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;

Regulativní podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití nijak neomezují možnosti rekonstrukce a přestaveb stávajících objektů a areálů v zastavěném území.

ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, stanovené v čl. 108:

v odst. b) - v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;

V záplavových územích nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy.

ÚP respektuje zásady, které ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území v čl. 112

v odst. a) - respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží;

v odst. b) - veškeré, i dočasné, zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody;

v odst. c) - biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentra či biokoridoru;

Prvky lokálního a regionálního ÚSES byly zpřesněny a vymezeny dle místních podmínek. Ve srovnání s ÚAP byla provedena korekce na trase RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka, a to:

- vedení trasy RBK ve dvou větvích – v krátkém úseku na jižním okraji Žumberku (kolem stávajícího objektu st.p.79, p.č. 168, 171 – zastavěné území na levém břehu Ležáku)

Návrh ÚP také respektuje již vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení. Z toho důvodu je v ploše RBK 1364 situována lokalita Z10-Z pro zřízení obslužného domku k sádkám pro chov ryb. K záměru bylo již vydáno územní rozhodnutí a k výstavbě obslužného domku souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

ÚP respektuje úkoly pro územní plánování, které ZÚR stanovují v čl. 113

v odst. a) - zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;

Zpřesnění regionálních prvků ÚSES bylo provedeno v souladu s metodikou (viz. předchozí kapitola).

ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou:

- v čl. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou,

- v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;

- v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných případech

Do krajiny lesozemědělské je zařazeno v podstatě celé řešené území, takže rozvojové plochy není možné situovat mimo tento krajinný typ. Návrhové plochy jsou vymezeny v přiměřeném rozsahu pro zajištění možnosti dalšího rozvoje jak v Žumberku, tak v místních částech. Jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území s respektováním základních krajinných  hodnot území. Žádné zastavitelné plochy nejsou vymezeny na úkor ploch lesa.

v odst. e) - rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny.

V řešeném území se stávající plochy individuální rekreace nacházejí jihovýchodně od Žumberku a v severní části řešeného území východně od Lukavičky. Drobná návrhová plocha Z8-Z pro individuální rekreaci (cca pro 1 objekt) doplňuje stávající zástavbu JV od Žumberku.

ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou:

-  v čl. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,

v části a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu

Návrhové plochy nejsou velkého rozsahu, jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a jsou navrženy na zemědělských pozemcích s tř. ochrany II. – V., převážně tř. II. a III. Zemědělské pozemky tř. ochrany II. jsou dotčeny rozvojovými plochami v Žumberku. Těmto pozemkům se však nelze nijak vyhnout, protože jsou situovány téměř výhradně podél severovýchodní hranice zastavěného území; to je zároveň jediný reálný směr pro rozvoj sídla.

v části b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území;

Mimo přímou návaznost na zastavěné území jsou v řešeném území navrženy 3 zastavitelné plochy malého rozsahu, a to:

- lok. Z6-Z (technická vybavenost). Jedná se o plochu pro ČOV, jejíž situování poblíž komunikace a toku Ležáku vychází z návrhu technického řešení, zapracovaného již do urb. studie obce (v souladu s PRVK Pardubického kraje).

- lok. Z9-Z (výroba zemědělská), pro hospodářské zázemí navazujících pastevních pozemků, na žádost vlastníka pozemků. Jedná se o plochu bývalé skládky u místní komunikace jižně od Žumberku, směrem na Částkov a Prostějov.

- lok. Z10-Z (plocha specifická) jižně od Žumberku na vybudování obslužného domku k sádkám pro chov ryb.

v části c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);

Konkrétní návrh obnovy a doplnění doprovodné zeleně bude součástí projektu pozemkových úprav, regulativy pro plochy v neurbanizovaném území tyto úpravy umožňují. Ochrana hlavních přírodních prvků je zajištěna vymezením prvků ÚSES.

v části d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.

Případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude předmětem pozemkových úprav, které v k.ú. Žumberk nebyly doposud zahájeny.

- 3.   vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000.

## Postavení obce v systému osídlení

Řešené území se rozkládá v částečně svažitém území s orientací sever – jih cca 6 km jihovýchodně od Slatiňan, v nadmořské výšce cca 300 - 400 m n.m.

Z hlediska státní správy spadá městys Žumberk pod Krajský úřad Pardubického kraje a Městský úřad Chrudim. Nejsilnější vazby má Žumberk na Chrudim, Hlinsko a Pardubice.

## Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Západně od řešeného území probíhá trasa komunikace I.tř.č.37 Chrudim – Nasavrky s napojovacím místem západně od Lukavice, jižně trasa komunikace II.tř.č.337 Nasavrky – Skuteč s možným napojením v Miřeticích, severně trasa II.tř.č.358 Slatiňany – Chrast s  napojením v Zaječicích.

Železniční trať řešeným územím neprobíhá, nejbližší je východně – trať ČD č.238 Chrudim – Havlíčkův Brod

Nejvýznamnější komunikace v řešeném území jsou:

III. tř. č. 35816 – Žumberk – Bítovany

III. tř. č. 35817 – Lukavice – Žumberk – dále východně směr Miřetice

Dálkové trasy technické infrastruktury:

- VTL (vysokotlaký) plynovod v jižní částí k.ú., podél západního okraje místní části Částkov

## Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

V řešeném území jsou situovány prvky regionálního ÚSES – RBK č.1364 a RBC č.903. Žádné další významné přírodní prvky nebo chráněná území se v k.ú. nevyskytují.

## Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a s ÚPD sousedních obcí

Ke dni 1.1.2009 Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, který vykonává činnost úřadu územního plánování (dále také OÚP) ve smyslu § 6 stavebního zákona, zpracoval v souladu s požadavky tohoto zákona dokument „Územně analytické podklady ORP Chrudim“. Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a omezení změn v území z hlediska ochrany veřejných zájmů nebo vyplývající z vlastností území. Územně analytické podklady byly předány ve stavu k 06/2012.

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů jsou zejména:

- respektování limitů využití území

- respektování záměrů, uvedených v ZÚR Pardubického kraje

Část řešeného území jižně od Žumberku je dle ÚAP zařazena do problémové oblasti „G“ – respektovat VTL plynovod.

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí, zejména ÚP Nasavrky (plochy ÚSES), ÚP Lukavice a ÚP Bítovany (navazující plochy rekreace, plochy ÚSES), ÚP Zaječice.

- 4.   vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Pořizovatel prověřil územní plán z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a § 19 stavebního zákona. Územní plán je navržen tak, aby řešil úkoly územního plánování. Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán tento cíl naplňuje. V rámci projednávání územního plánu byl především řešen vyvážený vztah mezi předpoklady pro výstavbu a ochranu životního prostředí. Územní plán posoudil stávající stav území a na základě prognózy vývoje počtu obyvatel a územním členěním navrhl nové plochy pro výstavbu. Tyto plochy byly prověřeny z hlediska vlivu na hodnoty území, jak na přírodní, tak i na hodnoty kulturní a civilizační. V rámci projednávání byly některé plochy, které by narušovaly tento vyvážený vztah, v návrhu územního plánu eliminovány. Návrhem územního plánu nedojde k narušení urbanistické struktury obce.

Územní plán bude chránit proti dalšímu neuváženému záboru kvalitní zemědělské půdy a narušování krajinného rázu. Je zde zajištěna ochrana ÚSES, významných krajinných prvků atd.

Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného území. Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení s možností podnikatelských aktivit a je v souladu s charakterem předchozího vývoje. Je zde možný přiměřený podíl nerušících obslužných funkcí místního významu. Navržené plochy bydlení umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku.

Návrh ploch vycházel i z pohledu reálnosti zastavění navržených ploch, kdy bylo přihlédnuto k zapojitelnosti na inženýrské sítě a na dopravní zapojitelnost. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů, převážně objektů přízemních s obytným podkrovím. Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek. Územní plán dále řeší nabídku ploch pro rekreaci v rámci stávajících ploch a v rámci stávajících objektů RD. Pro vyváženost pilířů udržitelného rozvoje jsou v územním plánu navrženy či stabilizovány následující funkční plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci, výroby a skladování, zeleně soukromé, veřejného prostranství, ÚSES, lesa, vodních, dopravy, sportovní a ostatního neurbanizovaného území. Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována v současných plochách. Pro rozvoj místního občanského vybavení je možné využít ploch bydlení. Významným prvkem je ochrana ploch biokoridorů a biocenter a všech kategorií chráněných území. Jsou stanoveny podmínky pro činnosti v těchto plochách, zejména jejich nezastavitelnost.

- 5.   vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Na základě žádosti pořizovatele bylo dne 30. 1. 2014 vydáno stanovisko KrÚ Pce, odboru rozvoje, oddělení územního plánování ve smyslu §50 odst. 7 stavebního zákona.

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 22. 7. 2013 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Žumberk. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 28. 1. 2014 stanoviska a připomínky k návrhu Územního plánu Žumberk (dále jen územní plán) a uplatňuje následující stanovisko:

Předložený územní plán krajský úřad posoudil:

a) z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy Z hlediska širších vztahů je územní plán koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání žádné připomínky.

b) z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 a respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR. Obec neleží v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti republikového významu. Územní plán je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10.

• Stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk.

• Stanovuje a zpřesňuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 5 ZÚR Pk pro krajinu lesozemědělskou a zemědělskou.

• Respektuje zásady stanovené pro záplavová území v čl. 108 b) ZÚR Pk.

• Vymezuje a zpřesňuje koridor pro umístění územního systému ekologické stability regionálního biokoridoru RK 1364 Slavická obora – Bítovanka a regionálního biocentra RBC 903 Bítovanka při respektování čl. 112 a 113 ZÚR Pk – a to za podmínky, že lokalita Z7-Z bude vypuštěna z návrhu územního plánu. Z předložených podkladů a nesouhlasných stanovisek vyplývá, že bude lokalita Z7-Z vypuštěna z návrhu územního plánu. Lokalita Z7-Z byla vymezena v ploše regionálního biokoridoru RBK 1364, což bylo v rozporu s čl. 112a) ZÚR Pk, který ukládá respektovat plochy a koridory ÚSES regionálního a neregionálního charakteru jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability.

c) z hlediska záležitostí nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.

Ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona sdělujeme své stanovisko. Na základě posouzení návrhu konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Žumberk se konalo dne 4. 5. 2015 v 14:30 hodin na Úřadu městyse Žumberk. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Nebyly podány žádné připomínky a námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohly uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného jednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Toto stanovisko má vliv na řešení ÚP. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto opakovat veřejné projednání s možností vyjádření ke měněným částem ÚP.

O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo opakované řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Žumberk se konalo dne 21. 7. 2015 v 14:00 hodin na Úřadu městyse Žumberk. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky k věcem, které se změnili od společného jednání o návrhu ÚP (řízení o návrhu ÚP). Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k částem, které se změnili od společného jednání o návrhu ÚP (řízení o návrhu ÚP) a v těchto námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Nebyly podány žádné námitky a připomínky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohly uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného jednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání o návrhu ÚP (řízení o návrhu ÚP) změněny. Nebyly uplatněny žádné požadavky dotčených orgánů. Byly uplatněny pořizovatelem chyby dokumentace, které nemají vliv na řešení ÚP.

Územní plán byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a  č. 501/2006 Sb. v platném znění.

- 6.   vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil opakovanou a upravenou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydal dne 20.1.2014 pod č.j. KrÚ 1886/2014/OŽPZ/Bo  S O U H L A S k uvedené věci ”ÚP Žumberk, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 11,6509 ha.

Krajský úřad Pardubice, orgán ochrany přírody na základě žádosti o stanovisko dle §45i dle zákona č. 114/1992 Sb., vydal stanovisko, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (č. j. KrÚ 66047/2012/OŽPZ/Pe ze dne 2. 11. 2012). Odůvodnění: Předmětem koncepce je návrh zadání územního plánu obce Žumberk zpracovaný v říjnu 2012. Územní plán bude zpracován v rozsahu administrativního území obce, které tvoří pouze katastrální území Žumberk. Na dotčeném území se nenalézá žádná evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast. Krajský úřad Pardubického kraje posoudil výše uvedený návrh zadání a jeho lokalizaci a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.

Dne 22. 11. 2012 pod č. j. KrÚ65756/2012/OŽPZ/PI Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, posoudil podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“), a kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený návrh zadání územně plánovací dokumentace a došel k následujícímu závěru: k „Návrhu zadání územního plánu Žumberk “ není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Odůvodnění: 										         Předložený návrh zadání byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních právních předpisů. Navrhované cíle změny územního plánu, zejména funkční využití ploch nesměřují k naplnění záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona. Obsah zadání územního plánu a jeho požadavky jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora – oznamovatele záměrů postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných řízeních dle zvláštních právních předpisů.

V územním plánu Žumberk jsou dále respektovány:

- požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění – konkrétně viz. bod 9. Odůvodnění - Požadavky ochrany obyvatelstva

- požadavky Ministerstva obrany (zastoupené Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice) jsou uvedeny v bodě 9. Odůvodnění - Požadavky z hlediska obrany státu

Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Projednávaný návrh ÚP byl pořizován a projednáván dle platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. O způsobu a termínu projednání návrhu změny ÚPO byly vyrozuměny subjekty (dotčené orgány, sousední obce, objednavatel) formou zaslání oznámení na doručenku. O projednání byli ostatní účastníci informováni veřejnou vyhláškou.

Adresy dotčených orgánů

|  | OBESLANÉ DO A OBCE A KrÚ | DOŠLÁ STANOVISKA A PŘIPOMÍNKY | VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona Vám sdělujeme, že s návrhem územního plánu obce souhlasíme pouze za předpokladu, že tato dokumentace respektuje zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj. že neohrozí vytěžitelnost všech zásob těženého výhradního ložiska stavebního kamene Žumberk-Vížky, č. lož 3 067900, pokryté dobývacím prostorem Vížky a s chráněným ložiskovým územím Žumberk. | Projektant v návrhu ÚP respektoval ochranu nerostného bohatství. CHLÚ jsou zakreslena v ÚP a není navrhováno nežádoucí funkční využití, bránící vytěžitelnosti zásob. Dotčený orgán nevznesl negativní stanovisko s připomínkami k předložené dokumentaci |
| 2. | Obvodní báňský úřad Horská 5,P.O.BOX 67, 541 01 Trutnov | Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického nemá připomínky k předloženému návrhu územního plánu městyse Žumberk, neboť v kapitole č. 5.3. předloženého územního plánu jsou řešeny požadavky na ochranu nerostného bohatství. 14.8.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 3. | Státní energetická inspekce, územní inspektorát Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové | Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že s návrhem ÚPO souhlasí. Odůvodnění: Dne 22.11.2012 jsme Vám zaslali naše stanovisko vedené pod číslem jednacím 1894/12/52.103/MR k ÚPO, kde jsme uvedli, že souhlasíme s předloženým návrhem podle § 47, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. Předložený návrh ÚPO není v rozporu s ochranou našich zájmů. Souhlasíme se zpracovaným řešením a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. 12.9.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 4. | Krajská hygienická stanice PCE kraje, územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim | Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), posoudila předložený návrh územního plánu Žumberk. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: S návrhem územního plánu Žumberk s e s o u h l a s í . Odůvodnění: Návrh územního plánu Žumberk řeší koncepci dalšího rozvoje jak vlastní obce, tak místních částí Částkov a Prostějov. V řešeném území se dále nacházejí chatové osady. Severozápadně od obce je využití území omezeno těžbou kamene. V návrhu územního plánu jsou řešeny vhodné rozvojové a přestavbové plochy charakteru plochy smíšené obytné venkovské. Tyto jsou navrženy především na východním, severovýchodním a severozápadním okraji obce Žumberk.17.9.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 5. | Městský úřad Chrudim - odbor dopravy | Dle přílohy č.1 19.8.2013 | Odsouhlaseno, neobsahuje žádné připomínky pro územní plánování. Požadavky uvedené v příloze se týkají následných dokumentací (územní rozhodnutí, stavební povolení, regulační plán apod.) |
| 6. | Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2 | K návrhu územního plánu obce Žumberk Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že v obci je evidováno výhradní ložisko kamene Žumberk - Částkov, č. ložiska 3216301, na kterém byl stanoven dobývací prostor Žumberk, č. 71035. Tento dobývací prostor je třeba ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona považovat za chráněné ložiskové území. Západní hranici svodného území obce přesahuje chráněné ložiskové území Žumberk, č. 06790000. V obci je rovněž ložisko nevyhrazeného nerostu (stavebního kamene) Žumberk, č. ložiska 3085100. 29.7.2013 | Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu. Ochrana a využití nerostného bohatství je uvedena v ÚP. |
| 7. | Státní pozemkový úřad Chrudim Pardubická 67, pošt. přihr. 34, 537 18 Chrudim 8 | Státní pozemkový úřad, Pobočka Chrudim, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vydává následující stanovisko. K oznámení o návrhu Územního plánu Žumberk nemáme připomínky. V dotčeném katastrálním území Žumberk nejsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy, které by do výše uvedeného mohly zasahovat. Upozorňujeme, že zde mohou být některé nemovitosti zatíženy nevyřízeným restitučním nárokem podle zákona o půdě č. 229/1991 Sb. v platném znění. 29.8.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 8. | Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Nevyjádřili se | DO se nevyjádřil. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu. |
| 9. | HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim | Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Chrudim posoudil v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm.c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 10odst.6 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Na základě provedeného ověření HZS Pardubického kraje – ÚO Chrudim vydává souhlasné stanovisko. 23.9.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 10. | Krajský úřad Pardubice - odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | -Orgán ochrany Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu zadání územně plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. -Orgán ochrany přírody Z hlediska zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, máme následující připomínky: Lokalita Z7-Z je vymezena v biotopu zvláště chráněných druhů živočichů – skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), kuňka obecná (Bombina bombina). Vzhledem k jejímu umístění v registrovaném významném krajinném prvku (VKP) Kvítecký potok, který byl v roce 2002 vyhlášen mj. pro výskyt obojživelníků, vstavače májového, kosatce sibiřského, upolínu obecného aj., požadujeme přehodnotit změnu funkce lokality Z7-Z na plochu RI a zachovat funkci prvku ÚSES. -Dále požadujeme, aby byl respektován ÚSES ve všech jeho úrovních. Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je třeba respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Při zpřesňování hranic prvků ÚSES požadujeme dodržování alespoň minimálních parametrů jednotlivých prvků ÚSES vycházejících z metodické pomůcky Ministerstva životního prostředí, např. dodržení minimální šířky biokoridorů regionálních významů, a to dle typu ekosystému v šířce 40 – 50 m. Dále upozorňujeme, že lokalita Z7-Z je také součástí VKP Kvítecký potok. Kompetentním orgánem ochrany přírody z hlediska dotčení tohoto VKP je Městský úřad Chrudim. -Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává N E S O U H L A S k uvedené věci ”ÚP Žumberk, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. K předloženému návrhu máme tyto připomínky: - Požadujeme vypustit požadavek na zábor zemědělské půdy, lokalita č. Z7-Z. Výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 a § 4 zákona. Dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 1. března 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3 odst. 1 až 3 zákona (uveřejněného ve Věstníku MŽP, částka 4), sledují orgány OZPF mimo jiné zda vlastníci (nájemci) pozemků svou činností na zemědělské půdě nenarušují ekologickou stabilitu krajiny, nezhoršují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek a ploch významných z hlediska ochrany přírody a krajiny. Dle odst. 1 odrážky 4, 11 a 12 téhož pokynu OZPF sledují nenarušování prvků ÚSES, maloplošných a velkoplošných chráněných území. Navržená lokalita č. Z7-Z se nachází uvnitř prvku ÚSES (RBK Slávická obora - Bítovanka) a uvnitř registrovaného VKP Kvítecký potok. U dané lokality se nejedná ani o zarovnání hranice zastavěného území obce. Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. -Orgán státní správy lesů Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územního plánu Žumberk připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ jsou v řešeném území veškeré návrhové plochy situovány mimo lesní pozemky. 24.9.2013 | - vzato na vědomí -Na základě tohoto stanoviska požadujeme vypustit lokalitu Z7-Z ze zastavitelné plochy a uvézt USES zpět do podoby předaných územně analytických podkladů.- -Požadujeme respektovat USES - Lokalita,kvůli které je nesouhlas ZPF byla vypuštěna - vzato na vědomí |
| 11. | Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí | Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen OOP) jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst.1 písm.g) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm. b) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává k návrhu územního plánu Žumberk následující stanovisko: nesouhlasí s navrženou lokalitou Z7-Z, nesouhlasí se změnou původně navrhovaného biocentra „LBC 136404 Kvítecký potok“ a požaduje jeho zapracování do územního v původní podobě, pro lokalitu Z5 – Z požaduje do územního plánu zahrnout následující regulativy území: - lokalita bude zastavována v etapách, první etapa zástavby bude navazovat na zastavěné území obce, - zástavba bude nízkopodlažní (přízemní objekty s obytným podkrovím) respektující charakter sídla, - v nezastavěném území u rybníků a vodních nádrží požaduje vyloučit stavby vodohospodářské, stavby pro rekreaci a oplocení pozemků, - souhlasí s ostatními navrženými lokalitami. Dále OOP upozorňuje na to, že do řešeného území zasahuje registrovaný významný krajinný prvek “Kvítecký potok” (byl registrován Městským úřadem Chrudim, odborem výstavby a životního prostředí dne16.9.2002 pod č.j.výst.:3289/4-VKP/2002-Mr/246). Součástí tohoto registrovaného významného krajinného prvku jsou v katastrálním území Žumberk tyto pozemky:163, 164, 174, 176, 183, 190/1, 190/2, 191/1, 191/2, 181/3, 181/4, 181/1, 203, 225, 229, 249, 265, 838, 839, 878, 266, 268, 1134, 1143, 1144, 1145, 1158, 1159, 1166, 1195, 191/1, 232, 148, 251, 349/2, 1225. Odůvodnění je v příloze č.2. 13.9.2013 | Na základě tohoto stanoviska požadujeme vypustit lokalitu Z7-Z ze zastavitelné plochy a uvézt USES zpět do podoby předaných územně analytických podkladů, doplnit regulativy pro lokalitu Z5-Z dle stanoviska. Dále požadujeme doplnit pro nezastavěné území regulativy dle bodu 4. stanoviska s tím, že stavbami vodohospodářskými jsou myšleny stavby tzv. zázemí. Jde o tzv. „vodohospodářské stavby“ sloužící jako stavby na skladování nářadí, krmiva atd. nebo sloužící dokonce i jako rekreační objekt a netýká se to např. staveb, která jsou přímou součástí rybníka (hráz apod). |
| 12. | Vojenská ubytovací a stavební správa Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice | V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 97/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části vydání územního plánu. -Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. V řešeném území se nenachází vojenské inženýrské sítě. -Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 1.8.2013 | -nemá námitek k projednání návrhu územního plánu. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. Ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma je uvedena v ÚP -Není navržena žádná změna parametrů příslušné kategorie komunikace a ochranného pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. -Tyto požadavky se týkají a budou řešeny v následných dokumentací (územní rozhodnuti, stavební povolení) a nejsou předmětem územního plánování. |
| 13 | Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 | Nevyjádřili se | DO se nevyjádřil. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu. |
| 14. | Městský úřad Chrudim - odbor školství, oddělení ochrany památek | Nemáme žádné připomínky 6.8.2013 | Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tímto dotčeným orgánem. |
| 15. | Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky | Nevyjádřili se | DO se nevyjádřil. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu. |
| 16. | Ministerstvo vnitra | Nevyjádřili se | DO se nevyjádřil. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu. |

Adresy orgánů územního plánování sousedních územních obvodů, objednavatel a pořizovatel

| 1. | Obec Mířetice | Nevyjádřili se |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Obec Nasavrky | Nevyjádřili se |  |
| 3. | Obec Lukavice | Nevyjádřili se |  |
| 4. | Obec Bítovany | Nevyjádřili se |  |
| 5. | Obec Zaječice | Nevyjádřili se |  |
| 6. | Obec Smrček | Nevyjádřili se |  |
|  | Pořizovatel | ----------------- | Pro lokalitu Z3-Z po konsultaci se zodpovědným zastupitelem požadujeme upravit regulativy tak, aby byly možné i dvougenerační domy. |
|  | Krajský úřad Pardubice - odbor strategického rozvoje kraje a ev. fondů, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | Bude zažádáno samostatně o stanovisko dle §50 odst. 7. po společném jednání | Není shledán rozpor s nadřazenou územně plánovací dokumentací. |

Podané připomínky

Připomínky od občanů a ostatních účastníků nebyly podány.

Návrh byl upraven tak, aby byl v souladu se stanovisky dotčených orgánů a nadřazenou územně plánovací dokumentací. Nebyly řešeny žádné rozpory.

V rámci projednání návrhu dle §50 stavebního zákona nebyl vydán souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu zemědělského půdního fondu Krajským úřadem Pce kraje odboru ŽP. Byl uveden požadavek na vypuštění lokality Z7-Z čemuž bylo plně vyhověno (stejný požadavek měl MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí). Dále bylo vyhověno požadavku MěÚ Chrudim, odboru životního prostředí na doplnění regulativů pro neurbanizované území a lokality Z5-Z a nutnosti respektovat ÚSES.

Ostatní stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona byla kladná.

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu územního plánu nebyly řešeny.

Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky při projednání návrhu  ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Projednávaný návrh ÚP byl pořizován a projednáván dle platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. O způsobu a termínu projednání návrhu ÚP byly vyrozuměny subjekty (dotčené orgány, sousední obce, objednavatel) formou zaslání oznámení na doručenku. O projednání byli ostatní účastníci informováni veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška o projednání byla vyvěšena na úředních deskách. Dokumentace byla veřejně projednána 4. 5. 2015.

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

2. Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, čj. SBS 08728/2015/OBÚ-09/1 ze dne 3. 4. 2015

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek k zahájenému řízení o územním plánu Žumberk a k projednání návrhu územního plánu Žumberk. Podle evidence zdejšího úřadu je v dotčeném území stanoven dobývací prostor Žumberk, ev.č. 71035, ke kterému má oprávnění k dobývání výhradního ložiska organizace Ing. Oldřich Jehlička a dobývací prostor Vížky, ev.č. 70507, ke kterému má oprávnění k dobývání výhradního ložiska organizace M- SILNICE a.s. Dále zde je chráněné ložiskové území Žumberk 06790000.

Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá k upravenému návrhu územního plánu zásadní  připomínky, pouze si dovolujeme upozornit na povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů územně plánovací dokumentace na ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení §§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

3. Státní energetická inspekce, územní inspektorát, Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové, čj.  574/15/52.104/Št ze dne 4.5.2015

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. Své vyjádření jsme zaslali dne 10.9.2013 k projednání návrhu ÚPO pod č.j. 3542/13/52.104/Št. Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 4.5.2015.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, územní pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim,

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

5. Městský úřad Chrudim  - odbor dopravy, čj.  CR 030737/2015/ODP/KL ze dne 6.5.2015

MěÚ Chrudim, Odbor dopravy příslušný:

-podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,

-podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňovat stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo Krajský úřad,

Uvádí, že při splnění níže uvedených podmínek je možné pak navrhované lokality dopravně napojit a zřídit nové pozemní komunikace.

Po seznámení s dokumentací lze uvézt, že dochází k plánování rozsáhlé nové zástavby. V lokalitách Z1-5 –Z , Z2-C a Z2-P určených územním plánem k zástavbě bude jejich rozvoj a výstavba řešena zejména s ohledem na vytvoření koncepce organizace rozvojových lokalit s důrazem na vymezení ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému v dostatečných šířkových parametrech tak, aby hlavní obslužné komunikace umožňovaly dopravní obsluhu a ukládání sítí TI mimo vlastní vozovku.

Při dalším rozvoji respektovat níže uvedené obecné podmínky:

1) Celkové provedení stavby pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní  komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných tech. předpisů, např. ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 atd..

2) V případě novostaveb v OP silnic je nutné požádat o výjimku z tohoto OP.

3) V silničním OP na vnitřní straně oblouku silnice o poloměru 500m a menším a v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí zřizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušili rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu; to neplatí pro lesní porosty s keřovým parkem zajištující stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhelníků se stanovují 100 m u silnice označené dopravní značkou podle zvláštního předpisu jako silnice vedlejší.

4) Novou zástavbu řešit tak, aby ani v budoucnu nevznikaly nároky na ochranu zástavby před škodlivými účinky dopravy ze silnice. Není možné počítat s dodatečným budováním protihlukových opatření ze strany vlastníka komunikace.

5) Dopravní napojení většího souboru novostaveb řešit soustavou místních obslužných komunikací s „kmenovým“ napojením na silnici (min. počet přímých sjezdů z jednotlivých nemovitostí na silnici).

6) V případě napojování novostaveb RD individuálními sjezdy na silnici je nutné respektovat ustanovení příslušných norem. Doporučujeme ponechat vhodnou rezervu (např. při umísťování oplocení) na případné oddělování motorové a cyklistické dopravy.

7) Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místa pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén. Budou zachovány rozhledy v křižovatkách stávajících nebo na navrhovaných pozemních komunikací uvnitř nové lokality vše podle ČSN 736110, ČSN 736102. V rozhledu křižovatek nesmí být umístěny žádné překážky a ani oplocení. Do rozhledového pole křižovatky podle ČSN 73 6102 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén, odstavné plochy pro automobily. Uvedené bude mít především dopad na nutnost umístit oplocení mimo rozhledový trojúhelník křižovatky nebo sjezdu.

8) Doporučujeme zvážit řešení přednosti v křižovatkách s předností zprava (uvnitř zástavby). Dojde tak k redukci počtu dopravního značení a rychlosti vozidel. Je však nutné pamatovat na úpravu rozhledových trojúhelníků.

9) V případě slepých pozemních komunikací delších než 50m nezapomenout na zřízení obratišť a u obousměrných jednopruhových pozemních komunikací počítat se zřízením výhyben pro vozidla dle ČSN 736110.

10) Při stanovování šíře veřejného prostoru, jehož součástí bude nová nebo stávající pozemní komunikace dodržet ustanovení §22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. U již existující pozemní komunikace, ke které přiléhá zástavba může být šířka veřejného prostranství omezena stávajícím provedením současné zástavby, avšak v případě nepřiléhající zástavby bude vyžadováno dodržení §22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

11) Pamatovat na parkovací místa u potenciálních zdrojů a cílů dopravy dle ČSN 736110. Pamatovat na bezpečnost chodců. Pohyb chodců řešit prostřednictvím chodníků nebo pomocí zklidněných obytných zón.

12) Doporučujeme ponechat mezi stavbou domu a oplocením dostatečný prostor k odstavení automobilu tak, aby zůstal prostor k pohybu podél stavby domu.

13) Odvodnění nových veřejných prostranství, nových pozemních komunikací nebo ploch od nové výstavby nesmí být provedeno za využití silničních příkopů nebo jinak používat těleso silnice II. nebo III. třídy.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

6. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

7. Státní pozemkový úřad, územní pracoviště Chrudim, Poděbradova 909,  537 01  Chrudim

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

8. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 53002 Pardubice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

9. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim, čj. HSPA-6-46/2015 ze dne 15. 4. 2015

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), ověřil podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO, dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů souhlasné závazné stanovisko.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

10. Krajský úřad Pardubice - odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, čj.  KrÚ 19125/2015/OŽPZ/Se ze dne 16.4.2015

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Romana Žaloudková)

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, máme následující připomínky:

Lokalita Z7-Z {původně obsahující i rekreační funkci a umístěná v LBC Kvítecký potok a v registrovaném významném krajinném prvku Kvítecký potok (s významným výskytem obojživelníků)} byla víceméně změněna na lokalitu Z10-Z (výroba specifická) pro vybudování sádek pro chov ryb. K záměru bylo již vydáno územní rozhodnutí a souhlas k výstavbě obslužného objektu a rovněž výjimka orgánu ochrany přírody kraje (obsahující několik kompenzačních opatření). Další výstavba jakýchkoli objektů na této funkční ploše nebo její rozšiřování je nežádoucí.

Požadujeme, aby byl respektován ÚSES ve všech jeho úrovních. Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je třeba respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Při zpřesňování hranic prvků ÚSES požadujeme dodržování alespoň minimálních parametrů jednotlivých prvků ÚSES vycházejících z metodické pomůcky Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  SOUHLAS k uvedené věci ”ÚP Žumberk, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 11,9902 ha, z toho:

● Lokality: P01-P, P01-Z, Z01-C, Z01-Z, Z02-C, Z02-P, Z02-Z, Z03-P, Z03-Z, Z04-Z, Z05-Z - rozloha 11,1703 ha. Využití je možné pro bydlení.

● Lokalita: Z08-Z - rozloha 0,0480 ha. Využití je možné pro rekreaci.

● Lokalita: Z06-Z - rozloha 0,0750 ha. Využití je možné pro technickou infrastrukturu.

● Lokality: Z01-P, Z09-Z, Z10-Z - rozloha 0,6969 ha. Využití je možné pro výrobu.

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo vydáno dne 20. 1. 2014, pod č. j.: KrÚ 1886/2014/OŽPZ/Bo. Tímto souhlasem se stanovisko mění.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková):

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územního plánu Žumberk připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ jsou v řešeném území veškeré návrhové plochy situovány mimo lesní pozemky.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán (úprava návrhu řešení sádek v ÚSES). Je respektováno platné územní rozhodnutí na výstavbu v ÚSES. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu vyjma řešení platného územního rozhodnutí, ke kterému se kladně vyjádřil i tento dotčený orgán v rámci územního rozhodnutí.

11. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán (úprava návrhu řešení sádek v ÚSES). Je respektováno platné územní rozhodnutí na výstavbu v ÚSES. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu vyjma řešení platného územního rozhodnutí, ke kterému se kladně vyjádřil i tento dotčený orgán v rámci územního rozhodnutí.

12. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

13. Městský úřad Chrudim  - OŠK, oddělení ochrany památek

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

14. MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

15. Ministerstvo vnitra

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení stanoviska:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOUSEDNÍCH ÚZEMNÍCH OBVODŮ (SOUSEDNÍ OBCE), OBEC PRO KTEROU JE ÚP POŘIZOVÁN  A KRAJSKÝ ÚŘAD, POŘIZOVATEL

1. Obec Bítovany

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

2. Obec Zaječice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

3. Obec Smrček

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

4. Obec Mířetice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

5. Obec Lukavice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

6.  Krajský úřad Pardubice – OR, odd. ÚP, Komenského nám. 125, 530 02, čj. KrÚ 19268/2015 ze dne 29. 4. 2015

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 19. 3. 2015 oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Žumberk (dále jen územní plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace (Politika územního rozvoje České republiky 2008) a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.

Krajský úřad vydal dne 30. 1. 2014 pod č. j. KrÚ 6811/2014 souhlasné stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona k předloženému návrhu územního plánu Žumberk na základě výsledků společného jednání, jelikož bylo deklarováno vypuštění zastavitelné plochy zeleně Z7-Z s plochami rekreace Ri. Řešená lokalita byla navržena v regionálním biokoridoru RK1364. Návrh územního plánu pro veřejné jednání byl upraven dle výsledků společného projednání a lokalita Z7-Z byla z návrhu vypuštěna.

Dokumentace pro veřejné jednání byla doplněna až po vydání stanoviska o novou zastavitelnou plochu výroby a skladováni se specifickým využitím (VX) Z10-Z a plochu vodní (W).

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje

stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

● Krajský úřad vydává nesouhlasné stanovisko k vymezené zastavitelné ploše výroby a skladováni se specifickým využitím Z10-Z. Lokalita Z10-Z byla vymezena v ploše regionálního biokoridoru RBK 1364, což je v rozporu s čl. 112a) ZÚR Pk, který ukládá respektovat plochy a koridory ÚSES regionálního a nadregionálního charakteru jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability. Na základě § 54 stavebního zákona lze územní plán vydat až po ověření, že není v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.

● Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo první aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk). ZÚR Pk - aktualizace č. 1 nevymezují na území obce Žumberk nové záměry. Požadujeme doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu s ZÚR Pk - aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články).

● Dne 15. 4. 2015 byla schválena vládou ČR usnesením č. 276 aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR). Aktualizace č. 1 PÚR ČR nevymezuje na území obce Žumberk nové záměry. Návrh územního plánu je v souladu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1. Požadujeme doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články).

● PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v sekci Územní plánování a stavební řád > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.

Odůvodnění:

Krajský úřad nesouhlasí s vymezením zastavitelné plochy Z10-Z v regionálním biokoridoru RK 1364, nemůže však rozporovat vydané územní rozhodnutí pro umístění stavby Sádky Žumberk, které bylo vydáno dne 21. 10. 2014 stavebním úřadem Chrudim, a které nabylo právní moci dne 19. 11. 2014. Stavba Sádky Žumberk byla umístěna v nezastavěném území na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona. Městys Žumberk nemá v současné době platný územní plán. Dle platné legislativy musí zpracovatel územního plánu respektovat politiku územního rozvoje a zásady územního rozvoje i vydaná územní rozhodnutí. Jelikož byly Sádka Žumberk umístěna v nezastavěném území na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona, nelze dovozovat, že se bude celé území projektu vymezovat v územním plánu jako plocha zastavitelná. Krajský úřad také nesouhlasí s navrženým způsobem využití ploch, a to ploch výroby a skladování. Poukazujeme, že sádka jsou specifickým využitím území, ale nelze předpokládat, že se jedná o plochy výroby a skladování definované dle § 11 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Plochy výroby a skladování jsou především stavby a zařízení pro těžbu, hutnictví, sklady chemikálii a pozemky zemědělských staveb, a to v případech, pokud se předpokládá negativní vliv. Dále poukazujeme, že dle § 18 odst. 5 nelze v nezastavěném území umisťovat stavby výroby a skladování, ale v souladu s charakterem území lze umisťovat stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny atd.

I z těchto důvodů rozporujeme způsob využití vymezené zastavitelné plochy výroby a skladování. Krajský úřad nerozporuje vymezení plochy pro umístění tůně, která je umístěna územním rozhodnutím mimo oplocené území.

Doporučení:

Lze předpokládat, že řešené území by mělo být zahrnuto do smíšeného nezastavěného území dle § 17 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a to jako stavby pro plnění funkce plochy přírodní a plochy specifické, a v rozsahu konkrétních staveb řešených v rámci územního rozhodnutí Sádky Žumberk. Pro takto vymezenou plochu je nutné v regulativech respektovat požadavky udělené výjimky Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 5. 2014, to znamená, že v řešeném území Sádky Žumberk nebude umožněno umístění dalších staveb, které nebyly součástí vydaného územního rozhodnutí. Řešené území bude stále vymezeno jako nezastavěné území a bude i takto posuzováno v dalších případných řízeních.

Vyhodnocení stanoviska:

Požadujeme zapracovat stanovisko KrÚ. Tůň  přesunout do vodní plochy, sádka navrhnout do plochy NSpx. Bude se jednat o nezastavitelnou plochu, kde bude respektováno vydané územní rozhodnutí, což požadujeme uvézt do regulativů. Stavbu obslužného domku vymezit jako zastavěné území.

Doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 (doplnit nové priority územního plánování).

7. Pořizovatel

-------------------

8. Obec Žumberk

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

9. Město Nasavrky

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Z důvodu podstatné změny bude návrh ÚP opakovaně projednán. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky při opakovaném projednání návrhu  ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Opakovaně projednávaný návrh ÚP byl pořizován a projednáván dle platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. O způsobu a termínu opakovaného projednání návrhu ÚP byly vyrozuměny subjekty (dotčené orgány, sousední obce, objednavatel) formou zaslání oznámení na doručenku. O projednání byli ostatní účastníci informováni veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška o projednání byla vyvěšena na úředních deskách. Dokumentace byla veřejně projednána 21. 7. 2015.

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

2. Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, čj. SBS 18264/2015/OBÚ-09/1 ze dne 17. 6. 2015

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek k zahájenému opakovanému řízení o územním plánu Žumberk. Z opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Žumberk, které bude 21. července 2015, se omlouváme a nadále platí vyjádření zdejšího úřadu pod čj. SBS 08728/2015.

Vyjádření čj. SBS 08728/2015: Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá připomínek k zahájenému řízení o územním plánu Žumberk a k projednání návrhu územního plánu Žumberk. Podle evidence zdejšího úřadu je v dotčeném území stanoven dobývací prostor Žumberk, ev.č. 71035, ke kterému má oprávnění k dobývání výhradního ložiska organizace Ing. Oldřich Jehlička a dobývací prostor Vížky, ev.č. 70507, ke kterému má oprávnění k dobývání výhradního ložiska organizace M- SILNICE a.s. Dále zde je chráněné ložiskové území Žumberk 06790000.

Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

Obvodní báňský úřad v Hradci Králové nemá k upravenému návrhu územního plánu zásadní připomínky, pouze si dovolujeme upozornit na povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů územně plánovací dokumentace na ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení §§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů.

Vyhodnocení stanoviska:

Souhlasné stanovisko. Nebyly podány žádné připomínky a námitky. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

3. Státní energetická inspekce, územní inspektorát, Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové,

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, územní pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 32 Chrudim,

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

5. Městský úřad Chrudim  - odbor dopravy, č.j. CR 049002/2015 ODP/KL, ze dne 22.7.2015

MěÚ Chrudim, Odbor dopravy příslušný:

-podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti,

-podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1977 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňovat stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, pokud není příslušné Ministerstvo dopravy nebo Krajský úřad,

Uvádí, že nadále zůstávají v platnosti podmínky našeho stanoviska č.j. CR 054763/2013 ODP/KL ze dne 19.8.2013.

Vyhodnocení stanoviska:

Souhlasné stanovisko. Nebyly podány žádné připomínky a námitky. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

6. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 2

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

7. Státní pozemkový úřad, územní pracoviště Chrudim, Poděbradova 909,  537 01  Chrudim

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

8. Krajský úřad Pardubice - odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 125, 53002 Pardubice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

9. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, 537 01 Chrudim, čj. HSPA-6-105/2015 ze dne 7. 7. 2015

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b)

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), ověřil podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO, dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, schválené dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Vyhodnocení stanoviska:

Souhlasné stanovisko. Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

10. Krajský úřad Pardubice - odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, čj.  KrÚ 19125/2015/OŽPZ/Se ze dne 2.7.2015

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Romana Žaloudková)

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, doplňujeme následující:

Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody kraje k předchozímu stupni projednávání ÚP je v odůvodnění upraveného návrhu ÚP připomínkovaná lokalita Z10-Z (sádka a doprovodné objekty) zapracována takto:

- lokalita Z10-Z (plochy s rozdílným způsobem využití X - plocha specifická) pro obslužný domek,

- lokalita K1-W (plochy vodní a vodohospodářské) pro zřízení tůně se stojatou vodou pro zvláště chráněné živočichy,

- plocha NSpx (plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, specifické) pro umístění sádek pro chov ryb, areálové komunikace a souvisejícího technického vybavení.

To je za předpokladu splnění podmínky, že další výstavba jakýchkoli objektů na těchto funkčních plochách nebo jejich rozšiřování nebude prováděna, uspokojivé řešení předchozích připomínek.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává SOUHLAS k uvedené věci”ÚP Žumberk, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 11,7082 ha, z toho:

 Lokality: P01-P, P01-Z, Z01-C, Z01-Z, Z02-C, Z02-P, Z02-Z, Z03-P, Z03-Z, Z04-Z, Z05-Z - rozloha 11,1703 ha. Využití je možné pro bydlení.

 Lokalita: Z10-Z - rozloha 0,0048 ha. Využití je možné pro plochu specifickou.

 Lokalita: Z08-Z - rozloha 0,0480 ha. Využití je možné pro rekreaci.

 Lokalita: Z06-Z - rozloha 0,0750 ha. Využití je možné pro technickou infrastrukturu.

 Lokalita: K01 - rozloha 0,0525 ha. Využití je možné pro vodní plochu.

 Lokality: Z01-P, Z09-P - rozloha 0,3576 ha. Využití je možné pro výrobu.

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.

Příslušná část stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF, dle § 5 odst. 2 zákona, které bylo vydáno dne 16.04.2015, pod č. j.: KrÚ 19125/2015/OŽPZ/Se se tímto ruší.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková):

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu Žumberk připomínky - v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že není navrhován zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Vyhodnocení stanoviska:

Souhlasné stanovisko. Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

11. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

12. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

13. Městský úřad Chrudim  - OŠK, oddělení ochrany památek

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

14. MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899/C, 530 59 Pardubice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

15. Ministerstvo vnitra

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s chráněnými zájmy tohoto dotčeného orgánu.

ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOUSEDNÍCH ÚZEMNÍCH OBVODŮ (SOUSEDNÍ OBCE), OBEC PRO KTEROU JE ÚP POŘIZOVÁN  A KRAJSKÝ ÚŘAD, POŘIZOVATEL

1. Obec Bítovany

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

2. Obec Zaječice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

3. Obec Smrček

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

4. Obec Mířetice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

5. Obec Lukavice

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

6.  Krajský úřad Pardubice – OR, odd. ÚP, Komenského nám. 125, 530 02, čj.

KrÚ 38174/2015 ze dne 29. 6. 2015

Dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného jednání změněny.

Dokumentace pro opakované veřejné jednání byla měněna z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.

 Byl prověřen návrh vymezení zastavitelné plochy výroby a skladování Z10-Z pro umístění Sádek Žumberk. Oproti původnímu návrhu plochy výroby bylo řešené území Sádek Žumberk rozděleno do tří částí, a to na zastavitelnou plochu se specifickým využitím (X) určenou pro umístění obslužného domku Sádek Žumberk o rozloze 0,0048 ha, plochu pro provoz sádek (NSpx) a tůň se stojatou vodou pro chráněné živočichy (W). Území pro provoz sádek a přístupové komunikace bylo vymezeno jako území smíšené nezastavěného území přírodní a specifické. Tůň byla vypuštěna ze zastavitelného území a byla vymezena jako plocha změn v krajině K1. Způsob využití plochy Z10-Z byl ve výrokové části územního plánu specifikován pouze na stavby již povolené stavebním úřadem a podmínky způsobu využití území NSpx pro provoz sádek k chovu ryb neumožňují výstavbu dalších domů. Doplněno bylo odůvodnění územního plánu z hlediska ploch Z10-Z a K1.

 Odůvodnění návrhu Územního plánu Žumberk bylo doplněno o vyhodnocení souladu návrhu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1 schválenou usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015. PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1 nevymezuje na území obce Žumberk nové záměry.

 Odůvodnění návrhu bylo doplněno o vyhodnocení souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. ZÚR Pk, ve znění aktualizace č. 1 nevymezuje na území obce Žumberk nové záměry.

Lze konstatovat, že návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 schválenou vládou České republiky 15. 4. 2015.

Vyhodnocení stanoviska:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Dokumentace je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací

7. Pořizovatel

Z hlediska pořizovatele po konzultaci s MěÚ Chrudim, odborem životního prostředí požaduji opravit tyto zřejmé chyby:

- na straně 13 v kapitole 4.1.1 pro část „Částkov, Prostějov“ opravit text takto: Zůstane zachován individuální způsob shromažďování splaškových vod v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení a následným zneškodňováním v souladu s platnou legislativou.

Odůvodnění: Tento způsob likvidace OV by platil i kdyby nebyl uveden v ÚP, jelikož vyplývá ze zákona o vodách. Z výše uvedeného je zřejmé, že se nejedná o podstatnou úpravu územního plánu nutnou opakovaně projednávat, ale o zřejmou chybu nemající vliv na 3-tí osoby

- na straně 73 v kapitole kanalizace opravit text takto:

Žumberk

Městys má jednotnou veřejnou kanalizaci, v délce 2605 m z trub DN 300 – 800 se 4mi výustmi do potoka Ležák. Splaškové vody jsou likvidovány individuálně u nemovitostí především v septicích (75 %) s přepady do jednotné kanalizace a do potoka Ležák. Dvě nemovitosti jsou vybaveny domovními mikročistírnami (3 %). Zbývající nemovitosti (22 %) jsou vybaveny bezodtokovými nepropustnými jímkami na vyvážení. Rekreační nemovitosti mají vesměs jímky na vyvážení. Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách jsou zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Částkov, Prostějov

V místních částech není veřejná kanalizace. K odvodnění je použito otevřených příkopů a propustků. Splašky jsou shromažďovány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení (100 %) a následně zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Odůvodnění: Tento způsob likvidace OV by platil i kdyby nebyl uveden v ÚP, jelikož vyplývá ze zákona o vodách. Dále byla uvedena chybná délka kanalizace. Z výše uvedeného je zřejmé, že se nejedná o podstatnou úpravu územního plánu nutnou opakovaně projednávat, ale o zřejmou chybu nemající vliv na 3-tí osoby.

8. Obec Žumberk

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

9. Město Nasavrky

Nevyjádřili se.

Vyhodnocení:

Nebyly podány žádné připomínky a námitky vyžadující změnu dokumentace. Není shledán rozpor s navazujícím územím předmětné obce.

NÁMITKY a PŘIPOMÍNKY nebyly podány

Vyhodnocení proběhlo transparentním a nediskriminačním způsobem na základě celkového posouzení vhodnosti návrhových ploch v ÚP, včetně souladu záměrů s dotčenými orgány a souladu s nadřazenou dokumentací.

- 7.   vyhodnocení splnění požadavků zadání

Projednaný návrh zadání územního plánu Žumberk schválilo zastupitelstvo obce dne 10.12.2012 usnesením č. 7/2012.

Toto Zadání bylo jako celek splněno, dílčí úpravy při formulování koncepce ÚP byly průběžně dohadovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem, kterým byla starostka obce p.Yveta Ždímalová.

Komentář ke splnění konkrétních úkolů z jednotlivých bodů Zadání:

● bod a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 a vydaných ZÚR - Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, vč. aktualizace č.1, jsou respektovány.

Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276 nevyplývá pro územní plán Žumberk žádný požadavek. Řešené území není zařazeno do žádné rozvojové oblasti nebo osy a nejsou zde navrženy žádné záměry.

Z hlediska ZÚR Pardubického kraje nezasahují do řešeného území žádné rozvojové záměry nadmístního charakteru. ZÚR Pk nestanovuje v řešeném území žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.

Stávající jevy a úkoly, které vymezuje ÚPD ZÚR Pk v řešeném území návrh ÚP Žumberk respektuje.

Podrobný komentář k jednotlivým zásadám pro plánování změn v území a k celkovému souladu se ZÚR je podrobně uveden v kap. 2 Odůvodnění ÚP.

● bod b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Požadavky na řešení, které vyplývají z ÚAP ORP Chrudim byly akceptovány a zapracovány do územního plánu. Jednalo se zejména o požadavky na respektování limitů využití území a záměrů vedených v ZÚR Pk.

Hlavním požadavkem bylo zajištění ochrany a vymezení skladebných částí regionálního ÚSES, tj. RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka a RBC 903 Bítovánka.

V území RBK 1364 je situována rozvojová plocha malého rozsahu Z10-Z na vybudování obslužného domku k sádkám pro chov ryb. Pro stavbu „sádky Žumberk“ bylo již vydáno územní rozhodnutí a k výstavbě obslužného objektu souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

● bod c) požadavky na rozvoj území obce

Do ÚP byly zapracovány především požadavky na rozvojové plochy pro bydlení, v malé míře pro technickou vybavenost, zemědělskou výrobu a individuální rekreaci.

Vymezené zastavitelné plochy převážně navazují na stávající urb. strukturu obce.  Mimo přímou návaznost na zastavěné území jsou v řešeném území navrženy 3 zastavitelné plochy malého rozsahu, a to: lok. Z6-Z (technická vybavenost), lok. Z9-Z (výroba zemědělská) a lok. Z10-Z (plocha specifická).

Navržené lokality mají reálné dopravní napojení na komunikační síť i možnost zásobování ze stávajících sítí technické infrastruktury. Lokality pro bydlení a rekreaci nejsou vzhledem k dostatečnému odstupu nadměrně ohroženy negativními vlivy z dopravy a provozu v kamenolomu (hluk, prašnost). Podkladem pro toto konstatování jsou zkušenosti s těmito vlivy ve stávajících plochám pro bydlení v Žumberku. Navržené plochy pro zemědělskou výrobu ani specifická plocha Z10-Z pro obslužný domek k sádkám pro chov ryb nepředstavují vzhledem ke svému rozsahu a situování riziko negativních vlivů pro  stávající nebo navržené plochy bydlení.

Pro rozsáhlejší rozvojové plochy pro bydlení je stanovena povinnost zpracování územní studie (Z1-Z, Z5-Z).

Na rozdíl od požadavku uvedeném v zadání (66 RD na celkové návrhové ploše 9,8 ha) je nutno konstatovat, že vzhledem k možnému členění a využitelnosti jednotlivých lokalit z hlediska uspořádání stavebních parcel je reálné v návrhových plochách situovat cca 57 stavebních parcel pro individuální RD, při celkové výměře těchto ploch 11,3 ha. V případě uvedených počtů parcel se však jedná pouze o nezávazný odhad.

Podrobněji je koncepce řešení ÚP obsahem bodu 9 Odůvodnění – Komplexní zdůvodnění navrženého řešení a bodu 13 - Vyhodnocení účelného využití zastavěného území.

● bod d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Koncepcí ÚP není narušena původní forma zástavby, jednotlivými rozvojovými plochami je doplněna a rozvíjena. Krajina je řešena komplexně, prvky ÚSES jsou vymezeny a upřesněny dle místních podmínek.

V rozsáhlejších volných plochách nezastavěného území byly vymezeny přestavbové lokality (P1-Z, P1-P), regulativy stanovené pro plochu SV (plochy smíšené obytné – venkovské) využívání proluk pro další rozvoj zástavby neomezují.

Pro občanskou vybavenost není vymezena žádná nová lokalita, rozvoj je možný ve stávajících plochách občanské vybavenosti (OV, OM, OS, OH), případně i v plochách SV (plochy smíšené obytné – venkovské), v souladu s uvedenými regulativy.

Přírodní hodnoty (zejména plochy lesa) jsou respektovány, prvky regionálního i lokálního ÚSES jsou vymezeny.

Funkční regulace jednotlivých ploch je jednoznačná, pro rozvojové plochy stanovena                i prostorová regulace v adekvátní úrovni. Stávající veřejná prostranství jsou vyznačena samostatnou funkční plochou PV s příslušnými regulativy, nová veřejná prostranství budou vymezena v plošně rozsáhlejších rozvojových lokalitách dle platné legislativy (vyhl.č.269/2009 Sb).

Vzhledem ke složitým prostorovým poměrům a vztahům v některých lokalitách bylo se zástupci městyse dohodnuto, že pro návrhové plochy nebude určována velikost jednotlivých stavebních parcel. Ta bude stanovena pouze pro plochy Z1-Z a Z5-Z v rámci územní studie.

● bod e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Dopravní infrastruktura

Stávající trasy dopravní infrastruktury jsou respektovány. Dopravní obsluha jednotlivých stavebních parcel v rozsáhlejších lokalitách Z1-Z a Z5-Z  bude řešena v rámci územní studie.

Technická infrastruktura

Koncepce technické infrastruktury je do značné míry daná stávajícím stavem v území.

Do ÚP je v souladu s PRVK Pardubického kraje zapracován návrh likvidace odpadních vod v Žumberku s vymezením plochy pro situování ČOV (lok.Z6-Z). Návrh koncepce a způsob likvidace odpadních vod jsou uvedeny v textové části ÚP – kap. 4.2.2 Kanalizace.

Technický způsob napojení jednotlivých rozvojových ploch na elektrické sítě byl konzultován s ČEZ a.s. distribuce a je uveden v kap. 4.2.3 Elektrorozvody

Ochranná pásma elektrorozvodů jsou při vymezení rozvojových ploch většinou respektována, v případě jejich dotčení je tato skutečnost uvedena u popisu jednotlivých lokalit v kap. 3 ÚP.

Občanské vybavení

Regulativní podmínky pro další možné doplnění a rozvoj občanské vybavenosti jsou vytvořeny  v rámci plochy s rozdílným způsobem využití SV – plochy smíšené obytné – venkovské.

Veřejná prostranství

Vymezení plochy veřejného prostranství v rozsahu dle platné legislativy je uvedeno jako podmínka v rámci zpracování územní studie pro rozsáhlejší lokality (Z5-Z).

Likvidace odpadů

V této oblasti nedochází k žádným změnám.

● bod f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Požadavky týkající se generelu ÚSES, vodních ploch a toků, respektování melioračních odvodnění a památek místního významu jsou v ÚP zapracovány.

Pro lokalitu Z8-Z je v popisu lokalit (kap. 3 ÚP) uveden požadavek respektovat volný nezastavěný pruh v šířce do 6 m od břehové čáry.

Návrhové plochy nejsou velkého rozsahu, jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a jsou navrženy na zemědělských pozemcích s tř. ochrany II. – V., převážně tř. II. a III. Zemědělské pozemky tř. ochrany II. jsou dotčeny rozvojovými plochami v Žumberku. Těmto pozemkům se však nelze nijak vyhnout, protože jsou situovány téměř výhradně podél severovýchodní hranice zastavěného území; to je zároveň jediný reálný směr pro rozvoj sídla.

Pro lok. Z1-Z, Z2-Z, Z4-Z, Z5-Z a Z2-P je ve specifickým podmínkách využití lokalit (kap.3 ÚP) uvedeno upozornění na možné dotčení HOZ (hlavní odvodňovací zařízení).

U některých lokalit dochází k dotčení ochranného pásma lesa. Tato skutečnost je uvedena ve specifickým podmínkách využití těchto lokalit v kap.3 ÚP.

ÚP obsahuje všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), návrhové plochy se PUPFL nedotýkají.

● bod g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

V ÚP nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.

● bod h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

### Tyto požadavky byly zapracovány dle ÚAP (územně analytických podkladů) předaných pořizovatelem. Řešeného území se týkají OP letiště a OP letištního radiolokačního prostředku a stávajících ploch těžby nerostů:

### výhradní ložisko kamene, č. ložiska 3216301, na kterém byl stanoven dobývací prostor - Žumberk, ev. č. 71035.

- CHLÚ Žumberk, č. 06790000, dobývací prostor Vížky, ev.č. 70507.

Hranice inundačního (záplavového) území je stanovena pro tok Ležáku, a to severně od Žumberka. Ve výkresové části je zakreslen rozsah záplavového území Q100 včetně jeho aktivní zóny. Žádné rozvojové plochy do záplavového území nezasahují.

Plochy v zastavěném území a zároveň v aktivní zóně záplavového území jsou zařazeny do ploch ZP – zeleň přírodní, čímž je zajištěna jejich nezastavitelnost.

Požadavky stanovené v § 20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb. v platném znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou zapracovány v kap. 9 Odůvodnění ÚP.

● bod i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

- případný střet s trasami inž. sítí nebo jejich ochrannými pásmy je uveden ve specifických

podmínkách jednotlivých lokalit

- prvky lokálního a regionálního ÚSES byly zpřesněny a vymezeny dle místních podmínek. Ve srovnání s ÚAP byla provedena korekce na trase RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka, a to:

- vedení trasy RBK ve dvou větvích – v krátkém úseku na jižním okraji Žumberku (kolem stávajícího objektu st.p.79, p.č. 168, 171 – zastavěné území na levém břehu Ležáku)

- městys se nachází v území s archeologickými nálezy – rozsah ÚAN (území s archeologickými nálezy) zakreslen v koordinačním výkrese.

- vymezení rozvojových ploch a jeho odůvodnění ve vztahu k zájmům ochrany ZPF je uvedeno v kap. 14 Odůvodnění ÚP.

● bod j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Rozvojové plochy jsou vymezeny v souladu se schváleným zadáním, údaje o rozsahu nových rozvojových ploch jsou uvedeny v kap.3 ÚP, vyhodnocení účelného využití zastavěného území je uvedeno v kapitole 9 Odůvodnění ÚP.

● bod k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Prověření změn využití lokality zpracováním územní studie bylo stanoveno pro rozvojové plochy Z1-Z a Z5-Z.

● bod l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Prověření změn využití lokality zpracováním regulačního plánu není stanoveno pro žádnou rozvojovou plochu.

● bod m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Bez požadavků.

● bod n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Bez požadavků.

● bod o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Požadovaná skladba územního plánu a forma zpracování je dodržena.

- 8.  výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, územní plán Žumberk neobsahuje.

- 9.   komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešené území leží jižně od rozvojové oblasti OB4 a částí východní hranice sousedí s územím rozvojové osy OSk1. Do specifických oblastí řešené území nezasahuje.

Celé k.ú. Žumberk leží mimo území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.

Řešené území leží mimo významnější dopravní tahy, tato skutečnost je však kompenzována blízkostí vyšších center osídlení jako jsou města Chrudim, Slatiňany nebo Hlinsko. Městys Žumberk sám zajišťuje základní funkce jen v minimálním rozsahu (úřad městyse, pošta, hasičská zbrojnice, sportovní areál, hřiště). Některé další služby (prodejna, hospoda) nejsou v současnosti poskytovány, příslušné objekty jsou mimo provoz, a služby jsou tak dosažitelné v okolních sídlech.

Z hlediska vybavenosti technickou infrastrukturou je v současnosti Žumberk vybaven veřejným vodovodem, rozvody STL plynovodu, dešťovou kanalizací a elektrorozvody NN. V místních částech je proveden pouze rozvod elektro NN.

Hlavní rozvojový potenciál území spočívá v poměrně snadné dosažitelnosti okolních větších sídel a v její lokalizaci v kvalitním prostředí. Z hlediska demografického je početní stav obyvatelstva v posledních letech stabilní a postupně se zvyšuje.

Zastavěné území Žumberku má charakter koncentrované zástavby soustředěné podél hlavních komunikací v obci. Jde o ulicovou zástavbu s výrazným historickým jádrem, kde hlavní dominanty tvoří prostorná náves s kostelem a zvonicí, a navazující zřícenina hradu. Urbanistické uspořádání je výrazně ovlivněno svažitostí terénu a nezastavěným územím ve střední části městyse s pozůstatky ukončené těžby kamene. Zástavba je různorodá, bez kompozičně rušivých vlivů (nevhodná architektura, nadměrné měřítko staveb,…). Městys je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru. Hlavní urbanistickou osou je průjezdní komunikace III. třídy Lukavice – Bítovany.

Místní části Částkov a Prostějov jsou převážně tvořeny objekty k bydlení, v Prostějově doplněné o stavby pro zemědělskou výrobu.

Cílem urbanistického řešení byl rozvoj stávající struktury území, návaznost na aktuální části urbanistické koncepce zpracované US, zapracování reálných aktuálních požadavků na využití ploch a stanovení funkčního využití ploch v k.ú.

Při návrhu zastavitelných ploch jsou respektovány obecné principy jako: nevymezovat tyto plochy v lokalitách, kde by mohly být v kolizi s prvky ÚSES, ve významných pohledových osách a průhledech, v plochách ovlivněných dalšími limity jako jsou ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, v plochách, kde by mohla být narušena urbanistická celistvost zástavby, v plochách nevhodně zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastavěné území, v plochách navržených prvků vyplývajících z nadřazené ÚPD apod.

Vymezení rozvojových ploch vycházelo z těchto předpokladů, principů a konkrétních podmínek:

- převážná část zastavěného území vykazuje poměrně vysokou hustotu, která výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech, zároveň městys eviduje a podporuje poptávku po stavebních parcelách

- respektovat většinu vhodných návrhových ploch a funkční zařazení stávajících pozemků vedených ve zpracované urbanistické studii obce, v zájmu zajištění kontinuity územního plánování v řešeném území

- vytvořit přiměřenou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby při respektování historicky utvářeného půdorysu a vnitřní urbanistické struktury sídla i místních částí

- návaznost rozvojových ploch pro bydlení na zastavěné území bez vytváření nových izolovaných prvků osídlení v krajině

- důraz na reálnou dopravní návaznost nových lokalit na dopravní systém v obci, možnost napojení na základní sítě technické infrastruktury (vodovod, STL plynovod, elektřina);

- během prací na územním plánu byl zpracována DÚR na výstavbu sádek pro chov ryb jižně od Žumberka. K tomuto záměru bylo dne 21.10.2014 vydáno Územní rozhodnutí Mě.Ú Chrudim – stavebním odborem („Sádky Žumberk“ – č.j. CR 074423/2014 STO/CL) a dne 22.1.2015 vydán Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Obslužný domek – sádky Žumberk“ (č.j. CR 004855/2015 STO/CL).

Tento záměr byl zapracován do návrhu ÚP Žumberk takto:

- lok.Z10-Z,  plochy s rozdílným způsobem využití X (plocha specifická) pro obslužný domek

- lok. K1 - W (plochy vodní a vodohospodářské) pro zřízení tůně se stojatou vodou pro

chráněné živočichy

- plocha NSpx (plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, specifické) pro umístění

sádek pro chov ryb, areálové komunikace a souvisejícího technického vybavení

Zásady funkční regulace:

- jsou stanoveny pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití - v kap.6 ÚP.

- stavby, zařízení nebo funkční využití neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich využití: stavební úřad posuzuje z hlediska konkrétních územních podmínek jejich slučitelnost s funkcí hlavní, a v případě, že neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou tyto považovány za přípustné.

Zásady prostorové regulace:

- zásady pro výstavbu RD v zastavěném území (v plochách s rozdílným způsobem využití     SV – plochy smíšené obytné venkovské) stanovené nejsou; v případě navrhování nových objektů nebo v případě přestaveb stávajících objektů v zastavěném území je nutné vycházet z kontextu dané lokality a návrhy posoudit individuálně s ohledem na okolní zastavění.

- pro stavby ostatní (občanská vybavenost, provozovny,..) je stanovena podmínka:  „max. 1.NP + podkroví“. Tato podmínka umožňuje návrh přízemních objektů - bez předepsaného způsobu zastřešení, v případě 2. nadzemního podlaží bude toto situované v podkroví a tedy v prostoru šikmé střechy.

- pro rozvojové lokality situované po obvodě zástavby a určené pro výstavbu RD je uplatněna výšková regulace:

- pro většinu ploch regulace „ max.1 NP + podkroví “, která umožňuje výstavbu objektů s jedním nadzemním podlažím, kde způsob zastřešení není předepsán, případně je možné (pro obytné nebo jiné účely) zřídit a využít podkroví, a tedy v prostoru šikmé střechy.

- v případě lok. Z5-Z je pro zástavbu předepsán regulativ „ 1 NP + podkroví “, který předepisuje výstavbu objektů s jedním nadzemním podlažím a podkrovím (pro obytné nebo jiné účely) a tedy zřízení šikmé střechy.

- v případě lok. Z3-Z je pro RD předepsán regulativ „ 1 NP, 1 NP + podkroví, 2 NP + podkroví “, který tak umožňuje výstavbu objektů s jedním nadzemním podlažím, kde způsob zastřešení není předepsán, případně je možné (pro obytné nebo jiné účely) – nad jedním nebo dvěma nadzemními podlažími zřídit a využít podkroví, a tedy v prostoru šikmé střechy. Výstavba rodinných domů se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou tedy není přípustná.

Změny, které byly provedeny ve srovnání s návrhem ÚP:

V souladu s vyhodnocením připomínek a stanovisek k návrhu ÚP byly provedeny tyto úpravy:

- byla vypuštěna lokalita Z7-Z pro rodinnou rekreaci (RI)

- ÚSES (LBC Kvítecký potok) byl uveden zpět do podoby předaných ÚAP

- pro nezastavěné území byly doplněny podmínky nepřípustného využití

- pro zástavbu v rozvojových lokalitách Z3-Z a Z5-Z byly upraveny zásady prostorové regulace

- byly rozšířeny požadavky na obsah řešení lokality Z5-Z předepsanou územní studií o tuto podmínku: navrhnout zástavbu lokality ve dvou etapách

- v souladu s platnou legislativou byla lhůta pro zpracování územních studií stanovena na 4 roky od vydání územního plánu

- na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byl doplněn výčet nemovitých kulturních památek – kostel Všech svatých, studna s přístřeškem, kašna

Dále byly zapracovány rozvojové plochy Z10-Z a K1 pro zřízení sádek pro chov ryb jižně od Žumberka. K záměru „sádky Žumberk“ bylo již vydáno stavebním odborem Městského úřadu Chrudim Územní rozhodnutí a pro „obslužný domek – sádky Žumberk“ Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

V řešeném území jsou tedy vymezeny tyto druhy návrhových ploch:

Zastavitelné plochy:

- bydlení: Žumberk: Z1,2,3,4,5 –Z, Částkov: Z1,2 –C, Prostějov: Z1,2,3 –P

- výroba zemědělská:  Žumberk: Z9 –Z, Prostějov: Z1 –P

- plocha specifická:  Žumberk: Z10 –Z

- technická vybavenost:  Žumberk: Z6 –Z

- individuální rekreace:  Žumberk: Z8 –Z

Přestavbové plochy:

- bydlení: Žumberk: P1 –Z, Prostějov: P1 –P

Plocha změn v krajině:

-      vodní plocha: Žumberk: K1

Rozvojové plochy pro bydlení jsou situované převážně do okrajových částí obce, protože zastavěné území již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo vyznačené návrhové plochy (např. ve větších zahradách), a to v rámci plochy s rozdílným způsobem využití „ SV “ ( pl. smíšené obytné – venkovské ).

Funkční typy rozvojových ploch:

- plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)

- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

- plochy vodní a vodohospodářské (W)

- plochy specifické (X)

Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy realizace.

V územním plánu jsou vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, a to u ploch zeleně:

- ZS ( plochy zeleně - soukromé a vyhrazené ) - jedná se o pozemky a plochy v zastavěném území nebo v území na něj navazujícím, využívané jako zahrady a sady a které nelze zařadit do jiné plochy s rozdílným způsobem využití.

- ZP ( plochy zeleně - přírodního charakteru ) - svažitý pozemek ve střední části zastavěného území Žumberku s pozůstatky ukončené těžby kamene, který nelze jiným způsobem využít. Do tohoto typu ploch jsou zařazeny i části pozemků v zastavěném území, které jsou zároveň v aktivní zóně záplavového území.

Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:

- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ vyhl.č.502/2006 Sb.).

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Podmínka nepřípustného využití: „doplňkové stavby, zařízení a jiná opatření pro stavby vodohospodářské“ uvedená v regulativech některých ploch nezastavěného území vylučuje umístění tzv. zázemí u vodních ploch (např. rybníků) jako jsou sklady nářadí, sklady krmiva apod. Toto omezení se netýká staveb, které jsou přímou součástí vodohospodářské stavby, např. hráz rybníka.

### - Kulturní hodnoty území

První zmínka o Žumberku pochází z roku 1318, o místních částech Částkov a Prostějov  z roku 1487. Na území městyse Žumberk se nachází objekty evidované v seznamu nemovitých kulturních památek:

č. rejstříku		památka				parcelní číslo

21398 / 6-1026	hrad, zřícenina			138

24469 / 6-1027	zvonice				4

21232 / 6-1028	socha sv. Jana Nepomuckého	186

32775 / 6-4387	venkovská usedlost čp.16		26/1

44841 / 6-4933	vodní mlýn čp.42 			86/2

104891		kostel Všech svatých 			4

105501		studna s přístřeškem 			814/8

105471		kašna		 			185

Respektovány budou i další památky místního významu: křížky, boží muka …

- Řešené území je územím s archeologickými nálezy podle památkového zákona. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologových výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

### - Doprava

Silniční komunikace v řešeném území jsou:

III. tř. č. 35816 – Žumberk – Bítovany

III. tř. č. 35817 – Lukavice – Žumberk – dále východně směr Miřetice

- místní komunikace ve správě obce

Pěší a cyklisté

V Žumberku jsou chodníky pro pěší vybudovány podél hlavní silnice  III. tř. č. 35816 v téměř celém průběhu zastavěným územím. V místních částech Částkov a Prostějov chodníky vybudovány nejsou.

Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Cyklisté na hlavních silnicích a místních komunikacích využívají jízdních pruhů s ostatními vozidly. Řešeným územím prochází značená cyklotrasa  místního významu č. 4121 (Vížky – Žumberk - Smrček)

Doprava v klidu

Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného zákona.

Odstavná plocha je vybudována před úřadem městyse, prodejnou smíšeného zboží, na návsi, v případě podnikatelských subjektů na vlastních pozemcích.

Dopravní závady

Na komunikační síti se objevují běžné nedostatky, jako je příčné uspořádání silnic, poloměry některých oblouků neodpovídající normovým hodnotám apod. Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit – budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

### - Vodovod a vodní toky

Žumberk

V Žumberku je veřejný vodovod v majetku a provozu VAK Chrudim a.s. Vodovod je součástí skupinového vodovodu (SV) Chrudim. Doprava vody a zdroje SV Chrudim viz. popis města Chrudim. Žumberk je napojen na gravitační přívod vody z vodojemu Trpišov 300 m3 na kótě 350,50 m n.m. Přivaděč PVC 160 přivádí vodu přes obce Svídnice, Lukavice do vodojemu Lukavička 200 m3 na kótě 335,00 m n.m. Ve vodojemu je automatická tlaková stanice o kapacitě 10 l/s, která dopravuje vodu do Žumberka výtlačným řadem PVC 110 v délce 1 269 m. Rozvodné řady po obci jsou PVC 110 – r PE 40 v celkové délce 1 047 m.

- nouzové zásobování vodou:  vodní zdroje skupinového vodovodu Chrudim Podlažice (100 l/s) a Markovice (40 l/s) zabezpečují 100 % dodávku vody do systému SV. Skupinový vodovod je propojen se zdroji Vodárenské soustavy Východní Čechy s vodními zdroji na Pardubicku, Hradecku, Rychnovsku a Náchodsku.

Částkov

V místní části Částkov není vybudován veřejný vodovod a jako zdroje vody slouží staré šachtové studny a jedna vrtaná studna. Jako kolektor podzemní vody slouží především biotitický granit a migmatitický metadiorit. Hloubka studní je 5 – 12 m. Množství vody v domovních studnách není známo, kvalita vody není blíže sledována.

- nouzové zásobování vodou: v případě náhlého znehodnocení kvality vody ve studních dovážet do obce vodu balenou.

Prostějov

V místní části není vybudován veřejný vodovod a jako zdroje vody slouží 10 starých šachtových studen a 7 novějších vrtaných studen. Jako kolektor podzemní vody slouží především biotitický granit. Hloubka studní je 5 – 8 m u vrtaných okolo 30 m. Na návsi se nachází 5,5 m hluboká obecní studna. Množství vody v domovních studnách je dostatečné, kvalita vody není blíže sledována.

- nouzové zásobování vodou: v případě náhlého znehodnocení kvality vody ve studních dovážet do obce vodu balenou.

Vodní toky v řešeném území, jednotlivá povodí:

| tok | č. hydrologického pořadí | plocha povodí v km2 | správce |
| --- | --- | --- | --- |
| Bratroňovský potok | 1 – 03 – 03 - 093 | 5,917 | Pozemkový fond ČR |
| Kvítecký potok | 1 – 03 – 03 - 095 | 10,022 | Lesy ČR |
| Ležák | 1 – 03 – 03 - 094 | 0,317 | Lesy ČR |
| Ležák | 1 – 03 – 03 - 096 | 4,619 | Povodí Labe |
| Bítovanka | 1 – 03 – 03 - 097 | 7,064 | Pozemkový fond ČR |

### - Kanalizace

Žumberk

Městys má jednotnou veřejnou kanalizaci, v délce 2605 m z trub DN 300 – 800 se 4mi výustmi do potoka Ležák. Splaškové vody jsou likvidovány individuálně u nemovitostí především v septicích (75 %) s přepady do jednotné kanalizace a do potoka Ležák. Dvě nemovitosti jsou vybaveny domovními mikročistírnami (3 %). Zbývající nemovitosti (22 %) jsou vybaveny bezodtokovými nepropustnými jímkami na vyvážení. Rekreační nemovitosti mají vesměs jímky na vyvážení. Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách jsou zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Částkov, Prostějov

V místních částech není veřejná kanalizace. K odvodnění je použito otevřených příkopů a propustků. Splašky jsou shromažďovány v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení (100 %) a následně zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

### - Elektrorozvody

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií

Řešené území je napájeno elektrickou energií distribučním primerním rozvodným systémem 35 kV, které je provozováno jako venkovní vedení holými vodiči AlFe na betonových stožárech typu JB (jednoduché) a DB (dvojité).

Napájecím bodem sítě VN 35 kV je rozvodna 110/35 kV Hlinsko (zásobovací linky VN č.930 – Žumberk a VN č.833 – Částkov, Prostějov), rozpínací stanice Skuteč. Z těchto linek jsou řešeny přípojky VN pro jednotlivé stávající trafostanice. TS 35/0,4 kV jsou typu BTS (betonové) a PTS (ocelové příhradové).

b) Trafostanice VN / NN

| číslo TS | název | typ | trafo | majitel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 919 | Žumberk | PTS | 250 kVA | ČEZ distribuce |
| č. 920 | Žumberk | PTS | 250 kVA | - II - |
| č. 1136 | Částkov | BTS | 100 kVA | - II - |
| č. 1139 | Prostějov | BTS | 100 kVA | - II - |

c) Sekundární síť NN ( 400/230 V):

Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50 Hz-400/230 V. Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1, základní – automatickým odpojením od zdroje. Stávající sekundární rozvodná síť je provedena převážně holými vodiči AlFe na betonových sloupech, v menší míře na střešnících a zedních konzolách. Přípojky pro jednotlivé objekty z kmenového vedení jsou z větší části řešeny závěsnými kabely AYKYz, v malé míře holými vodiči. V Žumberku je v menším rozsahu provozován kabelový rozvod 0,4 kV – vývody ze stávajících TS č.919, 920. Nově je řešen kabelový rozvod pro nové RD v prostoru za poštou, napojený z venkovního vedení. V místních částech Částkov a Prostějov je rozvodná síť v celém rozsahu provedena vodiči AlFe na betonových stožárech, přípojky pro objekty a částečné rozšíření rozvodné soustavy (Částkov) je řešeno závěsnými kabely AYKYz.

c) Veřejné venkovní osvětlení

Veřejné osvětlení v Žumberku je provedeno jednak svítidly osazenými na sloupech rozvodné sítě ČEZ a.s., dále je použito ocelových osvětlovacích stožárů, které jsou připojeny ze sítě NN. Sadové stožáry jsou instalovány v části mezi poštou a hřbitovem. V místních částech Částkov a Prostějov jsou svítidla osazena na sloupech distribuční rozvodné soustavy ČEZ a.s., a z této též napájena. Ve všech zastavěných částech tvoří systém veřejného osvětlení orientační světelné body. Další rozšiřování sítě veřejného osvětlení bude probíhat podle konkrétních potřeb. Nové světelné body budou napojeny na stávající rozvod VO v obci, případně budou realizovány nové napájecí body.

d) Návrh zásobování rozvojových ploch, energetická rozvaha:

V řešeném území je plynofikace provedena pouze v rozsahu městyse Žumberk. V tom případě se předpokládá, že nová výstavba RD v Žumberku bude pro vytápění, přípravu TUV a vaření používat převážně (80-85%) plyn (stupeň elektrizace „B“ - Pi = 11 kW/1RD ). Malá část nových objektů (15-20%) bude ve stupni elektrizace „C“ (Pi = 15-18 kW/1RD) a bude používat elektrickou energii (přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla, infračervené systémy). V lokalitách Částkov a Prostějov se předpokládá nová výstavba většinou ve stupni elektrizace „B“ (topení pomocí pevných paliv, příprava jídel a TUV s využitím el.energie), pouze ojediněle ve stupni „C“.

Na základě tohoto předpokladu je stanoven soudobý elektrický výkon jednotlivých lokalit. Koncepce napájení lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována na ČEZ a.s. distribuce – oddělení poskytování el. sítí Pardubice.

Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě bude možné následujícím způsobem  (u lokalit je uveden odhadovaný počet RD a předpokládaný soudobý výkon):

Žumberk

Lokalita Z1-Z..…………………………………….………………….......   cca 8 RD, Ps = 45-50 kW

Napájení: kabelovým vedením, napojeným na stávající kabelový rozvod ze stávající TS  35/0,4 kV č.920.

Lokalita Z2-Z..…………………………………….……………………...   cca 8 RD, Ps = 45-50 kW

Napájení: kabelovým vedením, nový vývod 0,4 kV ze stávající TS č. 920. Při plném využití území řešit úpravu TS (zatížení stávajícího transformátoru - rozvaděč NN 400/230 V).

Lokalita Z3-Z..…………………………………….………………….......   cca 4 RD, Ps = 25-30 kW

Napájení: rozšíření stávajícího vedení (AYKY 4x50), kabel pro lokalitu napojen z venkovní distribuční rozvodné soustavy NN.

Lokalita P1-Z..…………………………………….………………….......   cca 6 RD, Ps = 35-40 kW

Napájení: Začátek výstavby (první rodinné domy) bude napojen na rozvod pro lokalitu Z3. Při plném využití území, kdy stávající kabelový rozvod nedovolí připojení nových RD, řešit jeho posílení (nový kabel).

Lokalita Z4-Z..…………………………………….……………………...   cca 4 RD, Ps = 35-40 kW

Napájení: kabelovým vývodem 0,4 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 919.

Lokalita Z5-Z..…………………………………….……………………...  cca 14 RD, Ps = 65-75 kW

Napájení: kabelovým vedením 0,4 kV ze stávající TS č. 919. Řešit propojení kabelu s rozvodem pro lokalitu Z4-Z. Při plném využití území bude nutné řešit úpravu TS (transformátor, rozvaděč NN 400/230 V).

Lokalita Z6-Z………...….ČOV - v době zpracování ÚP není znám požadovaný elektrický výkon

Napájení bude zajištěno zemním kabelem ze stávající distribuční rozvodné soustavy NN.

Lokalita Z8-Z..……………………………….………1 individuální rekreační objekt, Ps = 2-3 kW

Napájení: rozšířením stávajícího kabelového rozvodu NN v chatové oblasti.

Lokalita Z10-Z..……………………………….……………obslužný domek k sádkám pro chov ryb

Napájení bude zajištěno zemním kabelem ze stávající distribuční rozvodné soustavy NN.

Částkov

Lokalita Z1-C..…………………………………….……………………...   cca 1 RD, Ps = 8-10 kW

Napájení: ze stávající distribuční rozvodné soustavy (venkovní vedení, vodiče AlFe).

Lokalita Z2-C..…………………………………….……………………...   cca 4 RD, Ps = 25-30 kW

Napájení: kabelovým vedením připojeným na stávající venkovní vedení NN (stávající závěsný kabel AYKYz nahradit zemním kabelem).

Prostějov

Lokality Z1-P, Z2-P, P1-P…..……………………………………celkem cca 5 RD, Ps = 30-35 kW

Napájení: ze stávající venkovní distribuční sítě NN (AlFe 4x50). Napojení je možno řešit buď venkovním vedením (kabely AYKYz, vodiče AES) nebo zemním kabelem.

Lokalita Z1-P …..……………………………………………………………...…hospodářské objekty

Napájení bude řešeno rozšířením stávajícího el. zařízení (instalační rozvod za měřením ČEZ a.s.)

### - Spoje

V řešeném území je provedena 100 % kabelizace a účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu.

S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 Czech Republic a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic  a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

### - Plynovody

Jižní částí řešeného území prochází trasa VTL (vysokotlakého) plynovodu.

V současné době jsou provedeny STL rozvody zemního plynu pro městys Žumberk (ze směru od Lukavičky), místní části Částkov a Prostějov plynofikovány nejsou.

### - Zásobování teplem

V Žumberku je provedena plynofikace. Pro vytápění objektů a přípravu TUV budou využívány spotřebiče na zemní plyn v kombinaci s moderními ekologickými způsoby vytápění.

Místní části Částkov a Prostějov plynofikovány nejsou, pro zásobování teplem budou využívána zejména pevná paliva včetně moderních ekologických způsobů vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy, biomasy apod.

### - Odstraňování odpadů

Ve vlastní obci ani v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.

- nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou městyse Žumberk, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

- nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami.

### - ÚSES

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Dle ÚAP Chrudim a ZÚR Pardubického kraje do řešeného území zasahují prvky vyššího, regionálního ÚSES, a to RBK 1364 Slavická obora – Bítovanka a RBC 903 Bítovanka.

Na lokální úrovni jsou v území evidovány lokální biokoridory a biocentra – v okolí místních částí Částkov – Prostějov, a severně od Žumberka podél toku Ležáku. Většina prvků je převážně funkční, vyžadující vhodný způsob hospodaření.

Obecné zásady:

K zajištění funkčnosti biokoridorů, zahrnujících toky s břehovými porosty a navazujícími lučními či lesními porosty či rybníky v proměnlivé šířce min. 20m (LBK) se předpokládá opatření, zahrnující:

- technická opatření na toku sledující zadržení vody (tůňky, prahy, meandry apod.)

- doplnění břehových porostů stromokeřového patra dřevinami přirozeného charakteru

- ochranné zatravnění podél toků v min. šíři 15m (LBK)

V zastavěných úsecích vodotečí řešit:

- eliminaci zdrojů znečištění vody

- zabránit zaplocování až k hraně toku v zastavěných úsecích vodotečí (m.j. pro údržbu toku)

Biocentra budou vymezena jako Plochy přírodní – NP. Zlepšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – NSPZ, zejména na svažitých či vodou ovlivněných plochách, s pestřejší mozaikou kultur, kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou nebo ochrannou; takto jsou vymezeny i plochy biokoridorů ( mimo les ).

PŘEHLED PRVKŮ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  -  k.ú. Žumberk

| prvek ÚSES - rozlišení | popis | celková plocha ( ha ) |
| --- | --- | --- |
| REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM |  |  |
| RBC 903 Bítovanka - funkční | Lesní porosty kolem toku Bítovanky se soustavou rybníků. Kolem toku olšiny, břehové porosty rybníků s DB a LP, rákosiny. V lesních porostech převládá BO (často čisté bory), vtroušen DB, BR, JR. Návrh: Na rybnících ponechat rákosiny. V porostech kolem vodoteče a rybníků preference listnáčů, zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené – podpora listnáčů (DB). | 94,4 ha |

| REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK 1364 Slavická obora - Bítovanka - funkční |  | Biokoridor v členitém terénu kolem soustavy rybníků na Kvíteckém potoku, Ležáku a bezejmenném toku. Za Loučeckým rybníkem přechází na Kvítecký potok. Kolem Žumberka lokálně zástavba v nivě. Vložená biocentra v lesních porostech, rybníky, přiléhající porosty lužního charakteru, vlhké louky, břehové porosty. Na svazích nad potočními nivami SM porosty, v západní části RBK převažují bory. Místy příměs DB, v podúrovni BR a JR. V lesním komplexu směřuje RBK lesem na sever, po potoku dále pokračuje v parametrech LBK. Návrh: Na rybnících podpora tvorby litorálů - rákosiny. V porostech kolem vodotečí a rybníků preference listnáčů (DB, JS, KL, OL), zachovat prostorovou diverzitu. V lesních porostech změna dřevinné skladby ve prospěch přirozené – podpora listnáčů (DB). | cca 6,5 km |  |
| prvek ÚSES - rozlišení | popis |  |  | ( ha ) |
| LOKÁLNÍ BIOCENTRA VLOŽENÁ |  |  |  |  |
| LBC 1364 03 - funkční |  | Lesní porost u soutoku Bratroňovského potoka a Ležáku. Návrh: Při obnově porostů změna druhové skladby ve prospěch listnáčů | 2, 7886 ha |  |
| LBC 1364 04 Kvítecký potok - funkční |  | Aluviální olšina a březina s mokřadními loukami (OL, JS, SM, BR, BO, KL). Návrh: Redukce BR, SM, BO; vytvoření vertikálního zápoje. | 5, 4323 ha |  |
| LBC 1364 05 - funkční |  | Lesní porosty a louky podél Kvíteckého potoka. Návrh: Při obnově porostů změna druhové skladby ve prospěch přirozených listnáčů + sečení lučního porostu | 3, 4138 ha |  |

| LOKÁLNÍ BIOCENTRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| LBC 2 Na myšině - funkční | Biocentrum smíšeného typu - lesnaté stráně svírající soutok potočních niv s vlhkými loukami, meandrující potok s kamenným řečištěm a skalnaté výchozy. Návrh: Podpora DB, nezalesňovat – sečení lučního porostu, neodvodňovat. | 5, 9594 ha |
| LBC 6 Bratroňovský potok - funkční | Lesní porost na pravém břehu Bratroňovského potoka na hranicích s k.ú. Podlíšťany. | 5, 7484 ha |
| LBC 20 V Dolcích - funkční | Údolí Ležáku s rybníčkem a přilehlými porosty v nivě a na svazích. Dřevinné patro: dole JS, s OL, VR, na svazích HB se SM, DB, BR, v keřovém patru bez, střecha. Návrh: Podpora listnáčů, likvidace akátu. Loučku u rybníka sekat, nerekultivovat. | 3, 7514 ha |

| prvek ÚSES - rozlišení | popis | délka ( km ) |
| --- | --- | --- |
| LOKÁLNÍ BIOKORIDORY |  |  |
| LBK 4 Krupín - funkční | Biokoridor vedený podél Bratroňovského potoka. Přirozený tok s doprovodnou zelení – převážně OL, JS, DB. Návrh: U potoka doplnit výsadbu o DB, VR, JV. | cca 2 km |
| LBK 19 Ležák - funkční | Biokoridor vedený podél Ležáku. V téměř celém úseku přirozeně meandrující peřejnatý tok se souvislým vzrostlým břehovým porostem (OL, VR, JS, TP, BR, DB, SM), v prostoru lomu částečně devastované koryto navážkou. V nivě většinou rekultivované louky či lada sukcesně zarůstající náletem, místy malé rybníky. Návrh: Zachovat přirozený charakter toku, údržba a doplnění břehových porostů. Podpora listnáčů, louky v nivě kosit, příp. zalesnit dřevinami přirozeného charakteru. | cca 3 km |

Pozn.: šířka lokálního biokoridoru  lesních společenstev min.15 m, lučních a mokřadních

společenstev 20m, minimální plocha standardního lokálního biocentra 3 ha

DB 	 -  dub letní		HB	-  habr obecný 	SM	-  smrk ztepilý

BK 	 -  buk lesní		JV	-  javor mléč 		OL	-  olše

VR 	 -  vrba                 	JS	-  jasan ztepilý		KL	-  javor klen

TP 	 -  topol černý             BR	-  bříza bělokorá	JR	-  jeřáb

BO 	 -  borovice lesní	LP	-  lípa velkolistá

koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, č.autorizace ČKA -01 772.

### - Prostupnost krajiny

- prostupnost krajiny je obecně zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují městys a místní části s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.

- případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude předmětem pozemkových úprav, které dosud v k.ú. Žumberk nebyly zahájeny.

### - Protierozní opatření

- projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.

- protierozní opatření jsou zároveň důležitá z hlediska ekologického a krajinářského, sledují posílení ekologické stability území.

K obecným zásadám patří:

- revitalizační opatření na tocích a vodních plochách, doplnění malých vodních nádrží;

- stanovení vhodného využití území podél vodních toků a jejich údolních niv v souladu

s jejich ekologickými, protipovodňovými a rekreačními funkcemi;

- příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích v nivách vodotečí;

- doplnění krajinné zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí či

remízků, ozelenění dřevinami přirozeného charakteru či místními tradičními odrůdami

ovocných stromů;

- ochrana vodních zdrojů nacházejících se v řešeném území a respektování přístupu

k vodotečím, ochrana melioračních zařízení;

- respektování ochranného manipulačního pásma vodních toků

- v rámci zastavitelných ploch přijmout opatření, aby odtokové poměry z povrchu

urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby

nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě

### - Záplavové území - ochrana před povodněmi

- hranice inundačního (záplavového) území je stanovena pro tok Ležáku, a to severně od Žumberka. Ve výkresové části je zakreslen rozsah záplavového území Q100 včetně jeho aktivní zóny.

- v záplavovém území nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy

### - Plochy pro dobývání nerostů

### - jižně od Žumberka, poblíž místní části Částkov je provozována těžba kamene - evidováno je výhradní ložisko kamene, č. ložiska 3216301, na kterém byl stanoven dobývací prostor - Žumberk, č. 71035. Tento dobývací prostor je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona považován za chráněné ložiskové území.

### - západní hranici svodného území obce přesahuje CHLÚ - chráněné ložiskové území  Žumberk, č. 06790000, dobývací prostor Vížky, ev.č. 70507.

### - Požadavky ochrany obyvatelstva

Zóny havarijního plánování v řešeném území

- území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje, hranice zón havarijního plánování do řešeného území nezasahují.

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní

- řešené území je ohroženo záplavovým územím Ležáku, vč. jeho aktivní zóny, a to v části severně od Žumebrka. Současně není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní povodní.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí

- je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v Žumberku nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nejsou. Pro krátkodobé ukrytí lze využít prostor v Obecním domě.

Prostředky individuální ochrany

- v současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Městys nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany.

Evakuace obyvatel, jeho ubytování a shromáždění

- v případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu rozsáhlejší návrhové lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje.

- plocha pro shromáždění obyvatel v případě evakuace – střed obce na náměstí u kostela, v jižní části u hospody. Jako nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované lze v omezeném rozsahu využít objektu Obecního domu (bez stravování).

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelné území obce

- v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek, plochy nejsou řešeny.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

– rozsáhlejší plochy pro zasahující techniku a laboratoře  jsou v severní části obce v prostoru fotbalového hřiště.

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody

- na rozvodných vodovodních řadech v Žumberku jsou rozmístěny hydranty, které umožňují pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i při rozšiřování obce do nových návrhových lokalit. Zdroje vody pro hašení požárů budou navrženy v souladu s platnými předpisy – upřednostněny budou pokud možno nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním požadavkům. V místní části Prostějov je zdrojem vody pro hašení požárů požární nádrž.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el.energií

Žumberk

Vodní zdroje skupinového vodovodu Chrudim Podlažice (100 l/s) a Markovice (40 l/s) zabezpečují 100 % dodávku vody do systému SV. Skupinový vodovod je propojen se zdroji Vodárenské soustavy Východní Čechy s vodními zdroji na Pardubicku, Hradecku, Rychnovsku a Náchodsku.

Částkov, Prostějov

V případě náhlého znehodnocení kvality vody ve studních je nutno do obce dovážet vodu balenou.

Agregáty jako náhradní zdroj el. energie budou u úřadu městyse.

### - Požadavky z hlediska obrany státu

Řešené území spadá do ochranného pásmo letištního radiolokačního prostředku letiště Pardubice.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ( VUSS Pardubice ) je nutno si vyžádat ( v celém správním území – tzv. vymezená území ) pro tyto druhy staveb:

-  stavby vyšší než 15 m nad terénem;

- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby

s kovovou konstrukcí apod.);

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů,

větrných elektráren apod.);

- stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů

telefonních kabelů) a dalších inženýrských síti,

- změny využití území;

- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a

rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;

- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);

- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nic, regulace vodního toku a ostatní

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,

- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich

rušení;

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařízení apod.;

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany

- z obecného hlediska je nutno respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému

- v případě návrhu výstavby větrných elektráren (VE) upozorňuje VUSS Pardubice, že tyto záměry budou individuelně posouzeny. Pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé.

### - Ochranná pásma

- ochranné pásmo silničních komunikací -  III. třídy – 15 m od osy vozovky

- ochranná pásma elektro:

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení

- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :

-    u NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce   1 m.

- u ostatních plynovodů  …………… 4 m od půdorysu na obě strany

- bezpečnostní pásma VTL plynovodů

- DN 500 mm……..40 m

V řešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem melioračních zařízení – zákres meliorací bude zobrazen ve výkrese vyhodnocení ZPF.

- ochranné pásmo lesa – 50 m od jeho okraje

- záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území

U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.  Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.

Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznámit svůj záměr při zásazích do půdního profilu již od doby příprav Archeologickému ústavu AV ČR.

Zóny havarijního plánování nejsou v řešeném území vymezeny.

- západně od Žumberka je provozována těžba kamene, hranice CHLÚ okrajově zasahují do řešeného území.

- severovýchodně od místní části Částkov se v menším rozsahu nachází hranice výhradního ložiska nerostů a DP Částkov.

Celé řešené území spadá do ochranného pásmo letištního radiolokačního prostředku a OP letiště a  radiolokačního prostředku.

V řešeném území se nachází registrovaný VKP ( významný krajinný prvek ) č. 01027 - Kvítecký potok:

- lokalita „Kvítecký potok“ byla jako významný krajinný prvek registrována Městským úřadem Chrudim, odborem výstavby a životního prostředí dne16.9.2002 pod č.j.výst.:3289/4-VKP/2002-Mr/246. Důvodem bylo, že jde o cenné území jak z hlediska ochrany přírody – Kvítecký potok a jeho údolní niva je lokalita s výskytem obojživelníků, střevle potoční a řady druhů rostlin (zbrojovka prameništní, vstavač májový, kosatec sibiřský upolín obecný a další), tak z hlediska krajinářského.

### - Seznam používaných zkratek

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO - civilní ochrana

ČOV - čistírna odpadních vod

CHLÚ - chráněné ložiskové území

DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí

KN - katastr nemovitostí

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy

k.ú. - katastrální území

LBK, RBK, NRBK -lokální, regionální, nadregionální biokoridor

NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí

OP - ochranné pásmo

ORP - obec s rozšířenou působností

PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa

PÚR - politika územního rozvoje ČR

RD - rodinný dům

STL, VTL - středotlaký, vysokotlaký (plynovod)

TOZPMP - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu

TS - transformační stanice (trafostanice)

TTP - trvalý travní porost

ÚAN - území s archeologickými nálezy

ÚAP - územně analytické podklady

ÚP - územní plán

ÚR - územní rozhodnutí

US – urbanistická studie

ÚPD - územně plánovací dokumentace

ÚSES - územní systém ekologické stability

VAK - vodovody a kanalizace

VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření

VHD - vodohospodářský dispečink

VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa

ZPF - zemědělský půdní fond

ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

- 10.  zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, posoudil podle ustanovení § 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění předložený návrh zadání územně plánovací dokumentace a došel k následujícímu závěru:

-  není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

- předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.

Na základě těchto vyjádření nebylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území zpracováno.

Územní plán je určen k soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho přeměny.

Udržitelný rozvoj obce je daný vyváženým vztahem územních podmínek pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.

Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. V řešeném území obce je nevyvážený sociální, hospodářský i pilíř ŽP z čehož plynou velmi špatné územní podmínky. Vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí podle pilířů udržitelného rozvoje území bylo provedeno na základě:

a) získaných informací z dotazníků, které obce vyplnily a jejich vyhodnocením – pro vyhodnocení byli použity jen některé informace, které byly považovány pro daný pilíř za důležité.

b) výběrem a vyhodnocením výskytu jevů, které jsou pro daný pilíř klíčové.

c) porovnání získaných výsledků s výsledky ÚAP  a SWOT analýzami – kvůli širším souvislostem.

Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo použito jednoduché bodovací metody. tj. ve většině případů byl obci udělen bod, pokud se daný jev v obci vyskytoval, pokud se nevyskytoval, pak obec žádný bod neobdržela. Konečné vyhodnocení bylo dáno součtem získaných bodů a vypočítáním průměru získaných bodů jednotlivých obcí v daném pilíři. Obcím nad průměrem byl daný pilíř vyhodnocen jako vyhovující.

ÚP bude chránit proti dalšímu neuváženému záboru kvalitní zemědělské půdy a narušování krajinného rázu. Je zde zajištěna mimo jiné ochrana USES, významného krajinného prvku a nerostných surovin.

Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného území. Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení s možností podnikatelských aktivit a je v souladu s charakterem předchozího vývoje.

Navržené plochy bydlení umožňují rozvoj obce v delším časovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá zejména výstavba rodinných domů, objektů přízemních s obytným podkrovím. Byly stanoveny zásady využívání území – zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek. ÚP dále řeší nabídku ploch pro rekreační rozvoj využitím starších neobydlených RD. Plochy drobné výroby a podnikání jsou vymezeny v plochách bydlení.

Plochy pro dobývání nerostných surovin jsou stabilizovány v návaznosti na zastavěné území obce. Pro plochy občanského vybavení v územním plánu obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury umisťovat v rámci ploch bydlení. Rozvojové plochy nezakládají žádnou novou zastavěnou enklávu ve volné krajině vyjma plochy s platným územním rozhodnutím. Jsou stanoveny podmínky pro činnosti v plochách ÚSES, zejména jejich nezastavitelnost.

- 11.   stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5

Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno.

- 12.   sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba zpracovávat výše uvedené sdělení.

- 13.   vyhodnocení ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  a VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Pro správní území městyse Žumberk nebyla doposud zpracována územně plánovací dokumentace, pouze US (urbanistická studie) – 2001.

Urbanistický návrh ÚP vychází z podmínek území, z požadavků obce, dotčených orgánů, majitelů pozemků a ze zpracované předchozí dokumentace –US Žumberk.

V návaznosti na zastavěné území městyse Žumberk a místních částí Částkov a Prostějov jsou vymezeny zejména rozvojové plochy pro bydlení. V řešeném území jsou v jednotlivých případech vymezeny i rozvojové plochy s jiným způsobem využití – pro výrobu zemědělskou, individuální rekreaci, technickou infrastrukturu, vodní plochu nebo pro specifické využití.

V souladu se ZÚR Pardubického kraje (vč. aktualizace č.1),  neobsahuje ÚP žádné rozvojové záměry nadmístního významu.

Posouzení rozsahu vymezených rozvojových ploch:

1) plochy pro bydlení – plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské).

Hlavní východiska návrhu rozvoje území:

- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci stávající funkční plochy SV.

- návrh ÚP zohledňuje požadavek respektovat hlavní rozvojové prvky obsažené ve zpracované urbanistické studii, zejména vhodné lokality pro bytovou zástavbu.

- záměrem obce je podpora územního rozvoje, vytvoření podmínek pro zájemce o stavební parcely a následně tak podpořit přiměřený nárůst počtu obyvatel

- počet obyvatel v posledních 20-ti letech je téměř na stejné úrovni

r. 1991……………………………	    231 obyv.

r. 1996…………………………… 	    228 obyv.

r. 2001…………………………… 	    222 obyv.

r. 2011…………………………… 	    246 obyv.

- za posledních 10 let je evidován nárůst počtu obyvatel o 24 osob, uvažováno je

návrhové období cca 14 let

- obec se nachází ve spádové oblasti Chrudimi, v dosahu silnice I/37 Pardubice - Chrudim - Žďár nad Sázavou. Zájem o stavební parcely v obci vychází zejména ze snadné dostupnosti Chrudimi a z kvalitního prostředí v okolí městyse.

- základní technická vybavenost realizovaná v Žumberku - vodovod, STL plynovod,  dešťová kanalizace

Odborný odhad potřeb rozvojových ploch pro bydlení (dle schváleného Zadání ÚP):

-     požadavky vyplývající z demografického vývoje a nechtěného soužití  …..	46 b.j.

-     požadavky vyplývající z polohy obce (vliv blízkosti města Chrudim)………..	20 b.j.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-     celkem ……………………………………………………………………….….	66 RD

Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:

Žumberk

- zastavitelná plocha 	Z1-Z ……………………………………………….	16 300 m2

-          	-  II  -            	Z2-Z………………………………………….…….	15 000 m2

- 	-  II  -            	Z3-Z………………….. …………………….……. 	  8 550 m2

- 	-  II  -            	Z4-Z……………………..………………….……..	11 000 m2

- 	-  II  -            	Z5-Z…………………….………………………... 	27 300 m2

- přestavbová plocha 	P1-Z……………………..………………….……..  	12 560 m2

Částkov

- zastavitelná plocha	Z1-C………………………………………….……  	  2 040 m2

- 	  II  -            	Z2-C………………………………………….……  	10 269 m2

Prostějov

- zastavitelná plocha	Z2-P………………………………………….……  	  5 470 m2

- přestavbová plocha  P1-P…………………..………………………..…  	  4 339 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- celkem ……………………………………………………………...........      112 828 m2

Z provedeného předběžného posouzení možného členění jednotlivých lokalit z hlediska uspořádání stavebních parcel vyplývá, že v lokalitách je reálné situovat cca 57 stavebních parcel pro individuální RD.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že průměrná plošná výměra na 1 RD  je cca 1 979 m2, což je vzhledem k hodnotě předpokládané ve schváleném zadání ÚP (1 200 m2) hodnota poměrně vysoká. Naproti tomu je odhadovaná využitelnost návrhových lokalit o cca 9 objektů nižší (předpoklad uvedený v zadání je 66 obj.).

Celkově nižší odhadovaný počet RD, který je možné situovat v návrhových lokalitách a současně vyšší plošný podíl plochy na 1 RD je dán reálnou využitelností jednotlivých lokalit – řada lokalit je dotčena ochranným pásmem lesa nebo vedením tras technické infrastruktury vč. ochranných pásem. Výměry pro 1 RD jsou uvedené vč. příslušných ploch komunikací a u rozsáhlejších lokalit i ploch veřejných prostranství.

Vyhodnocení: Ve správním území městyse Žumberk je celková kapacita návrhových ploch cca 57 stavebních parcel (Žumberk 47 RD, Částkov 5 RD, Prostějov 5 RD). Z uvedených kalkulací a demografických trendů vyplývá, že návrhové plochy pro bydlení jsou vymezeny s dostatečnou rezervou; ta je opodstatněná i vzhledem k tomu, že městys není v rozvojových lokalitách výlučným vlastníkem pozemků.

2) technická infrastruktura  - TI (plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě)

- lok. Z6-Z (0,0870 ha)

Jedná se o plochu pro ČOV, jejíž situování poblíž komunikace a toku Ležáku vychází z návrhu technického řešení, zapracovaného do urb. studie obce (v souladu s PRVK Pardubického kraje).

3) plochy výroby – VZ (plochy výroby a skladování – výroba zemědělská)

- lok. Z9-Z (0,1851 ha)

Plocha pro hospodářské zázemí navazujících pastevních pozemků, na žádost vlastníka pozemků. Jedná se o plochu bývalé skládky u místní komunikace jižně od Žumberku, směrem na Částkov a Prostějov.

- lok. Z1-P (0,2776 ha)

Plocha vymezená na žádost vlastníka pozemků pro rozvoj zemědělské výroby na severním okraji Prostějova – pro vybudování zázemí navazujících pastevních výběhů

4) plochy rekrace – RI (plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci)

- lok. Z8-Z (0,0480 ha)

Drobná plocha vymezená na žádost vlastníka pozemku pro výstavbu objektu individuální rekreace – ze severní strany navazuje na stávající chaty

5) plocha specifická – X

- lok. Z10-Z (0,0048 ha)

Plocha na výstavbu obslužného domku k sádkám pro chov ryb; územní rozhodnutí a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru byly již vydány.

6) plocha vodní – W (plochy vodní a vodohospodářské)

- lok. K1 (0,0590 ha)

Plocha pro zřízení tůně se stojatou vodou pro chráněné živočichy jako součást stavby „sádky Žumberk“. Územní rozhodnutí ke jmenovanému záměru bylo již vydáno.

- 14.  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

### 14.1  Zemědělský půdní fond

Úvod

Na základě průzkumů a rozborů řešeného území, posouzení stávající urbanistické studie            a požadavků obce byl zpracován návrh lokalit pro novou bytovou výstavbu, technickou infrastrukturu, zemědělskou výrobu, individuální rekreaci, pro specifické využití a vodní plochu.

Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají kultury orná půda, TTP ( trvalý travní porost ), zahrada a ovocný sad.

Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data ÚAP Chrudim), údajů z územně technických podkladů k ochraně zemědělské půdy, s využitím vyhl.č. 48/2011 Sb. (stanovení tříd ochrany ZPF) a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (zastavěné území obce).

Přehled o struktuře půdního fondu :

ha            %

| Celková rozloha - k.ú. Žumberk | 479 | 100 |
| --- | --- | --- |
| - zemědělská půda | 306 | 63,9 |
| z toho: - orná půda | 181 | 37,8 |
| - zahrady | 14 | 2,9 |
| - ovocné sady | 10 | 2,1 |
| - trvalý travní porost | 102 | 21,3 |
| - lesní půda | 116 | 24,2 |
| - vodní plochy | 10 | 2,1 |
| - zastavěné plochy | 8 | 1,7 |
| - ostatní plochy | 40 | 8,4 |

Struktura dotčeného půdního fondu

kódy BPEJ pozemků dotčených návrhovými plochami:

- 5.29.11         tř II.

- 5.32.01         tř III.

- 5.29.51 	tř IV.

- 5.32.54 	tř V.

- 5.71.01 	tř V.

Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu:

Návrhové plochy nejsou velkého rozsahu, většinou jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území a jsou navrženy na zemědělských pozemcích s tř. ochrany II. – V., převážně tř. II. a III. Zemědělské pozemky tř. ochrany II. jsou dotčeny rozvojovými plochami v Žumberku. Těmto pozemkům se však nelze nijak vyhnout, protože jsou situovány téměř výhradně podél severovýchodní hranice zastavěného území; to je zároveň jediný reálný směr pro rozvoj sídla.

Lokality Z10-Z a K1 jsou určeny pro stavbu „sádky Žumberk“, Územní rozhodnutí a Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ( obslužný domek ) byly již vydány.

Dosavadní využití pozemků

Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době přípravy realizace.

Pro lok. Z1-Z, Z2-Z, Z4-Z, Z5-Z a Z2-P je ve specifickým podmínkách využití lokalit (kap.3 ÚP) uvedeno upozornění na možné dotčení HOZ (hlavní odvodňovací zařízení).

Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond"

- část a)

| Ozn. lokality | Návrh funkčního využití | Výměra celkem ( ha ) | Zábor ZPF celkem ( ha ) | Zábor ZPF dle druhu pozemku (ha) |  |  |  | Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha) |  |  |  |  | Ost. pozemky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | orná půda | TTP | zahrada | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z1-Z | plochy smíšené obytné - SV | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |  |  |  |  | 1,6300 |  |  |  |  |
| Z2-Z | - II - | 1,5000 | 1,4360 | 1,4360 |  |  |  |  | 1,4360 |  |  |  | 0,0640 |
| Z3-Z | - II - | 0,8550 | 0,7412 |  |  |  | 0,7412 |  |  |  | 0,7412 |  | 0,1138 |
| Z4-Z | - II - | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |  |  |  |  | 0,9150 | 0,1850 |  |  |  |
| Z5-Z | - II - | 2,7300 | 2,7300 | 2,7300 |  |  |  |  | 0,1800 | 2,5500 |  |  |  |
| P1-Z | - II - | 1,2560 | 1,2560 |  | 0,1896 |  | 1,0664 |  |  |  | 1,2560 |  |  |
| Z1-C | - II - | 0,2040 | 0,2040 |  | 0,2040 |  |  |  |  |  |  | 0,2040 |  |
| Z2-C | - II - | 1,0269 | 1,0269 | 1,0269 |  |  |  |  |  | 1,0269 |  |  |  |
| Z2-P | - II - | 0,5470 | 0,5470 |  | 0,5470 |  |  |  |  | 0,5470 |  |  |  |
| Z3-P | - II - | 0,0760 | 0,0760 |  | 0,0760 |  |  |  |  | 0,0760 |  |  |  |
| P1-P | - II - | 0,4339 | 0,4232 |  |  |  | 0,4232 |  |  | 0,4232 |  |  | 0,0107 |
| plochy smíšené obytné - celkem |  | 11,3588 | 11,1703 | 7,9229 | 1,0166 |  | 2,2308 |  | 4,1610 | 4,8081 | 1,9972 | 0,2040 | 0,1885 |
| Z6-Z | technická infrastruktura – TI | 0,0870 | 0,0750 |  | 0,0380 | 0,0370 |  |  |  | 0,0750 |  |  | 0,0120 |
| plochy technické infrastruktury |  | 0,0870 | 0,0750 |  | 0,0380 | 0,0370 |  |  |  | 0,0750 |  |  | 0,0120 |

- část b)

| Ozn. lokality | Návrh funkčního využití | Výměra celkem ( ha ) | Zábor ZPF celkem ( ha ) | Zábor ZPF dle druhu pozemku (ha) |  |  |  | Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha) |  |  |  |  | Ost. pozemky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | orná půda | TTP | zahrada | ovocné sady | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z9-Z | plochy zemědělské výroby- VZ | 0,1851 | 0,0800 |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1051 |
| Z1-P | - II - | 0,2776 | 0,2776 |  | 0,2776 |  |  |  |  | 0,2776 |  |  |  |
| plochy výroby - celkem |  | 0,4627 | 0,3576 |  | 0,2776 | 0,0800 |  |  |  | 0,3576 |  |  | 0,1051 |
| Z10-Z | plochy specifické – X | 0,0048 | 0,0048 |  | 0,0048 |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |
| plochy specifické - celkem |  | 0,0048 | 0,0048 |  | 0,0048 |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |
| Z7-Z | lokalita byla zrušena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z8-Z | plochy rekreace - RI | 0,0480 | 0,0480 |  | 0,0480 |  |  |  |  |  |  | 0,0480 |  |
| plochy pro rodinnou rekreaci - celkem |  | 0,0480 | 0,0480 |  | 0,0480 |  |  |  |  |  |  | 0,0480 |  |
| K1 | pl. vodní a vodohospodářské - W | 0,0590 | 0,0525 |  | 0,0525 |  |  |  |  | 0,0525 |  |  | 0,0065 |
| plochy vodohospodářské - celkem |  | 0,0590 | 0,0525 |  | 0,0525 |  |  |  |  | 0,0525 |  |  | 0,0065 |
| CELKEM |  | 12,0203 | 11,7082 | 7,9229 | 1,4375 | 0,1170 | 2,2308 |  | 4,1610 | 5,2980 | 1,9972 | 0,2520 | 0,3121 |

### 14.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

a) Celková výměra lesů  a jejich kategorie

V řešeném území se nachází 116 ha lesní půdy, což představuje 24,2 % rozlohy území.

Zájmové území spadá do lesní oblasti Polabí, Železné hory. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává s.p. Lesy ČR, pobočka lesní správa Nasavrky. V k.ú. Žumberk jsou lesy ve vlastnictví s.p. Lesy ČR, městyse Žumberk a soukromých vlastníků.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa:  – „les hospodářský “

b) Skladba porostů

Z hlediska druhové skladby převládají jehličnaté porosty s převahou smrku. Tyto porosty jsou sice hospodářsky hodnotné, ale neodpovídající přirozené druhové skladbě 2. a 3. vegetačního stupně, který v daném území silně převažuje.

Vyšší zastoupení listnáčů je především v nivě a přilehlých svazích Ležáku a jeho přítoků (dub, jilm, olše, klen, jasan).

c) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Žumberk  neobsahuje, veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.

Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále zpracována.

V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.

- 15.  rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Námitky při projednání návrhu  ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Nebyly uplatněny

- 16.  vyhodnocení připomínek

Připomínky při projednání návrhu ÚP dle § 50 Stavebního zákona

Nebyly uplatněny

Připomínky při projednání návrhu změny ÚP dle § 52 Stavebního zákona

Nebyly uplatněny

- 17.    údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

- textová část odůvodnění územního plánu ……………………obsahuje  70 stran

- grafická část:

Výkresová část je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list pro každý následující výkres.

B2.1	koordinační výkres	1 :  5 000

B2.2	výkres širších vztahů	1 :25 000

B2.3	výkres předpokládaných záborů půd. fondu	1 :  5 000

Autorský kolektiv:

urbanistická a arch. část	: Ing. arch. P.Tománek

vodohospodářská část		: převzato

elektrorozvody			: Ing. P.Koza, A. Liška

plynovody			: převzato

ZPF, PUPFL			: převzato, Ing. arch. P.Tománek

ÚSES				: převzato, Ing. Z. Baladová

Poučení:

Proti Územnímu plánu Žumberk vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění).

Po vydání bude znění Územního plánu Žumberk, tj. textová, grafická část návrhu Územního plánu, uloženo na Městském úřadu Chrudim, Odbor stavební, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánu, Městském úřadu Chrudim, Odbor územního plánování a reg. rozvoje a na Úřadu městyse Žumberk.

…………………………………..

razítko obce

Yveta Ždímalová  			               	         Mgr. Kamil Dubský

…..…………………..………			                       ………….…………………………...

starostka městyse Žumberk			                    místostarosta městyse Žumberk

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky dne ……………. .

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jsou k dispozici na Městském úřadu Chrudim, Odbor územního plánování a reg. rozvoje, oddělení úřadu územního plánování a na Úřadě městyse Žumberk	.